CZĘŚĆ 2:

Szczegółowy opis zakresu prac projektowych i wymagań dla zadania pn.:

„Budowa i rozbudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Kleszczowie i Łuszczanowicach – przedłużenie ul. Wschodnia do ul. Złotej, rozbudowa ul. Wschodniej (DG 101380E) od skrzyżowania z ul. Tulipanową w kierunku ul. Złotej o łącznej dł. ok. 0,25 km”

- Lokalizacja:

Projektowana droga – rozbudowa ul. Wschodniej i budowa jej przedłużenia wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z MPZP w miejscowości Łuszczanowice i Kleszczów.

- Zakres podstawowy:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej  dla „„Budowa i rozbudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Kleszczowie i Łuszczanowicach – przedłużenie ul. Wschodnia do ul. Złotej, rozbudowa ul. Wschodniej (DG 101380E) od skrzyżowania z ul. Tulipanową w kierunku ul. Złotej o łącznej dł. ok. 0,25 km” wraz z pozyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych i zgłoszeń umożliwiających zgodne z prawem wykonanie robót budowlanych. Opracowana dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzonym przez Zamawiającego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Wykonawca na każdym etapie realizacji usługi projektowania musi przestrzegać rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowalne z uwzględnieniem zasad generalnych wynikających z ww. ustawy, w szczególności: zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców (przyszłych wykonawców robót budowalnych), zasady transparentności/przejrzystości. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację. W szczególności gwarancja obejmuje prawidłowość i zgodność dokumentacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zakłada konieczności pozyskania terenu pod pasa drogowego (dokonany podział zgodnie z MPZP).

  - Obowiązujący MPZP znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem: https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/019  dla miejscowości Kleszczów.

  - Obowiązujący MPZP znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem: https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/019/003 dla miejscowości Łuszczanowice.

- Zakres prac projektowych w poszczególnych branżach obejmuje co najmniej:

  - Branża drogowa

    - Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, decyzja o kategorii zostanie podjęta po zbadaniu konstrukcji na istniejącej części ul. Wschodniej w Kleszczowie,

    - Budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej fazowej (rodzaj zostanie określony na etapie prac projektowych) o wzmocnionej konstrukcji z uwagi na odśnieżanie zimowe pojazdami mechanicznymi,

    - Budowa zjazdów do działek przyległych do pasa drogowego, o wzmocnionej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej (rodzaj zostanie określony na etapie prac projektowych), Uwaga: zjazdy winny być zaprojektowane w sposób zapewniający dogodny zjazd na teren przyległy (przedłużenie zjazdów jeżeli będzie taka konieczność o nawierzchni tłuczniowej za zgodą właściciela działki),

    - Dowiązanie projektowanego układu drogowego do istniejącego układu ul. Wschodniej w Kleszczowie i wykonanie skrzyżowania z ul. Złotą w Łuszczanowicach,

    - Wbudowanie krawężników przyjezdniowych betonowych lub kamiennych 15x30 na ławie z oporem, ze ściętą ostrą krawędzią na całej długości od strony jezdni (ok. 1-1,5cm) - Zamawiający zdecyduje na etapie prac projektowych,

    - Wbudowanie krawężników na zakończeniu zjazdów betonowych 15x30 lub oporników na ławie z oporem,

    - Wbudowanie obrzeży betonowych na ławie z oporem,

    - Inwentaryzacja drzewostanu do usunięcia (odrębne opracowanie),

    - Zieleń drogowa (trawnik) na pozostałym terenie pasa drogowego,

    - Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla całego zamierzenia projektowego, oznakowanie pionowe: tarcze wielkość średnia, folia II generacji; oznakowanie poziome: grubowarstwowe strukturalne.

    - Uwaga: zarządcą drogi powiatowej 1900E (rozbudowa skrzyżowania) jest Wójt Gminy Kleszczów na podstawi zawartego porozumienia. Pas drogowy  został wydzielony zgodnie z MPZP. Dz. nr 218/2 nie stanowi własności Gminy Kleszczów (nieruchomość do pozyskania odpowiednim trybem administracyjnym). Jednostka projektowania jest zobowiązana do uwzględnienia niniejszego faktu przy wyborze trybu postępowania w celu uzyskania niezbędnych decyzji/pozwoleń/zezwoleń administracyjnych umożliwiających, zgodne z prawem, wykonanie projektowanego zakresu robót.

  - Branża gazowa

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej w obszarze objętym opracowaniem celem możliwości zasilenia wszystkich terenów przyległych do wyznaczonego pasa drogowego. Projektowany gazociąg połączyć z gazociągami w ul. Wschodniej w Kleszczowie i ul. Złotej w Łuszczanowicach. Po obu stronach drogi, w odstępach co ok. 20-30 mb. i w uzgodnieniu z właścicielami działek, zaprojektować przyłącza gazowe (sięgacze). Projektowaną infrastrukturę gazową uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, do którego należy wystąpić o stosowne warunki techniczne.

  - Branża telekomunikacyjna

Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury FTTH w całym obszarze objętym zakresem opracowania w sposób umożliwiający dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach przylegających do budowanej drogi. Należy zaprojektować rozbudowę kanalizacji kablowej łączącej istniejącą kanalizację telekomunikacyjną w ul. Wschodniej w Kleszczowie i ul. Złotej w Łuszczanowicach, budowę punktów dystrybucyjnych FTTH (słupków optotelekomunikacyjnych) oraz kanalizacji kablowej abonenckiej („rurociągi abonenckie”) do działek przylegających do granicy pasa drogowego w odstępach co ok. 20-30 mb. Lokalizację uzgodnić z właścicielami działek. Rurociągi abonenckie projektować od słupków istniejących lub projektowanych, a punkty dystrybucyjne połączyć z istniejącą infrastrukturą FTTH w ul. Wschodniej i ul. Złotej. Odległości między studniami kablowymi nie powinny być większe niż 60 m. Projekt infrastruktury telekomunikacyjną uzgodnić z ARR ARREKS Sp. z o.o. w Kleszczowie, do którego należy wystąpić o stosowne warunki techniczne.

  - Branża sanitarna:

    - Wykonanie projektu budowy/rozbudowy sieci wodociągowej o długości ok. 200m wraz z odgałęzieniami w zakresie budowy drogi w Łuszczanowicach – przedłużenie ul. Wschodniej. Odgałęzienia wodociągowe należy zaprojektować do działek przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej w obszarze objętym opracowaniem. Lokalizację odgałęzienia należy uzgodnić z właścicielami działek. Odgałęzienia zakończyć w granicy pasa drogowego. Jeżeli na działce jest budynek mieszkalny lub jest planowana budowa budynku mieszkalnego przyłącze zakończyć studnia wodomierzową na działce. Uzyskanie warunków technicznych od gestora sieci tj. Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. dla zakresu objętego projektem. Uzgodnienie projektu z gestorem gminnej sieci wodociągowej tj. Zakładem Komunalnym „Kleszczów” sp. z o.o. oraz z Zespołem Uzgadniania dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (ZUD).

    - Wykonanie projektu budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniamia w zakresie budowy drogi w Łuszczanowicach – przedłużenie ul. Wschodniej. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować do działek przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej w obszarze objętym opracowaniem. Lokalizację odgałęzienia należy uzgodnić z właścicielami działek. Odgałęzienia zakończyć w granicy pasa drogowego. W przypadku wystąpienia takiej konieczności zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz szafą sterowniczą z możliwością wpięcia do istniejącego na terenie Gminy Kleszczów systemu monitoringu.

Uzyskanie warunków technicznych od gestora sieci tj. Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. dla zakresu objętego projektem.

Uzgodnienie projektu z gestorem gminnej sieci kanalizacyjnej, tj. Zakładem Komunalnym „Kleszczów” sp. z o.o. oraz z Zespołem Uzgadniania dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (ZUD).

    - Wykonanie projektu budowy/rozbudowy odwodnienia drogi poprzez sieć kanalizacji deszczowej w zakresie budowy drogi w Łuszczanowicach – przedłużenie ul. Wschodniej.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz szafą sterowniczą z możliwością wpięcia do istniejącego na terenie Gminy Kleszczów systemu monitoringu.

Uzyskanie warunków technicznych od gestora sieci tj. Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. dla zakresu objętego projektem. Uzgodnienie projektu z gestorem gminnej sieci kanalizacyjnej, tj. Zakładem Komunalnym „Kleszczów” sp. z o.o. oraz z Zespołem Uzgadniania dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (ZUD).

  - Branża elektryczna

    - Infrastruktura elektroenergetyczna.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy linii kablowej 0,4 kV ze stacji STL-2 zlokalizowanej przy ul. Złotej w miejscowości Łuszczanowice wzdłuż projektowanej drogi wraz z przyłączeniem projektowanej linii kablowej do pierwszego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w ul. Południowej w Kleszczowie.

    - Oświetlenie uliczne.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu dla budowy nowego oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanej drogi. Linię oświetlenia ulicznego należy dostosować do obowiązujących obecnie parametrów dla klasy dróg gminnych. Należy zaprojektować nowe rozwiązania tak, aby oświetlenie uliczne było energooszczędne spełniające wymagania normy PN – EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”. Zastosować oprawy oświetleniowe energooszczędne LED o temperaturze barwowej nie większej niż 3500K. W ramach projektu oświetlenia należy uwzględnić i zaprojektować na słupach stosowne uchwyty oraz gniazda zasilające dla podwieszenia elementów oświetlenia dekoracyjnych, a przy doborze mocy przyłączeniowej oświetlenia uwzględnić dodatkową moc dla zasilania oświetlenia dekoracyjnego. Projektując linię oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanej drogi, należy nawiązać się do istniejącego oświetlenia ulicznego w ul. Wschodniej oraz założyć wymianę trzech istniejących latarń na nowe.  Oświetlenie drogowe należy zaprojektować wg standardu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kleszczów – w załączeniu do SWZ.

- Czynności forlano – prawne objęte zakresem zamówienia:

  - Prace geodezyjne:

    - Opracowanie mapy do celów projektowych i sprawdzenie jej ze stanem faktycznym w terenie.

    - Zainwentaryzowanie obiektów nie wskazanych na mapie i aktualizacja tej mapy po sprawdzeniu stanu faktycznego.

    - Aktualizacja mapy do celów projektowych w przypadku zmiany danych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w trakcie prac projektowych.

    - Analiza obecnych użytków gruntowych wykazanych w ewidencji gruntów i zmiana na drogowe(jeżeli jest wymagane do pozyskania niezbędnych decyzji).

  - Badania wytrzymałościowe i geotechniczne:

    - Wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi terenu na którym będą prowadzone prace projektowe.

    - Wykonanie badań nośności istniejącej konstrukcji jezdni z oceną stanu i grubości konstrukcji. Określenie nośności i przydatności do dalszego wykorzystania.

    - Opracowanie dokumentacji zbiorczej z badań.

  - Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych

    - Pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci.

    - Pisemne uzgodnienie z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanego zakresu lokalizacji zjazdów, przyłączy (załącznik mapowy wymagany).

    - Uzgodnienie z gestorami sieci (przed przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu) dokumentacji projektowej.

    - Pozyskanie decyzji lokalizacyjnych dla infrastruktury technicznej.

    - Pozyskanie wszystkich uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczegółowymi.

    - Pozyskanie wymaganych opinii do projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie.

    - Wykonanie wymaganych prawem analiz, inwentaryzacji drzew do usunięcia.

    - Pozyskanie decyzji/ zgłoszeń wymaganych Ustawą Prawo budowalne umożliwiających zrealizowanie robót budowlanych objętych projektem. Dobór właściwego trybu pozyskania dokumentów umożliwiających wykonanie robót budowlanych (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę) spoczywa na Wykonawcy i jest jego obowiązkiem. Wykonawca winien zaplanować tak prace projektowe aby pozyskać w/w dokumenty na projektowany zakres w terminach umownych. Zamawiający nie wyklucia konieczności pozyskania dwóch odrębnych decyzji zależnych od ciebie na poszczególny zakres robót z uwagi na konieczność pozyskania terenu pod pas drogowy.

- Opis Etapów realizacji.

  - Etap 1 – 3 miesiące od daty podpisania umowy,

  - Akceptacja Etapu 1 przez Zamawiającego - 1 miesiąc od daty złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji dla Etapu I-go przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego przed upływem 1 miesiąca Wykonawca rozpoczyna kolejny Etap. Wcześniejsze zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego nie wydłuża czasu na realizację Etapu 2. Za datę zaakceptowania Etapu 1 uważa się datę otrzymania przez Wykonawcę protokołu akceptacji Etapu 1. Doręczenie Protokołu akceptacji Etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za skuteczne i rozpoczyna bieg kolejnego Etapu.

  - Etap 2 – 12 miesięcy od daty zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji dla Etapu 1.

  - Odbiór końcowy dokumentacji - 1 miesiąc od daty złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji dla Etapu 2-go przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązuje się do pozostania do dyspozycji Zamawiającego przez 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego odbioru końcowego w ramach prawa opcji określonego w § 2 ust. 1 lit. b Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się w przypadku uruchomienia prawa opcji do świadczenia usługi nadzoru autorskiego w niej określonej przez okres 24 miesięcy od daty uruchomienia opcji.

  - Opis ETAP 1. Prace w tym etapie polegają na przygotowaniu materiałów wyjściowych i opracowanie szczegółowej koncepcji układu drogowego  wraz z infrastrukturą techniczną:

    - Przygotowanie danych wyjściowych, sprawdzenie podkładów mapowych i geodezyjnych, niezbędnych do dalszych prac projektowych.

    - Dokonanie niezbędnych pomiarów w terenie, zainwentaryzowanie nienaniesionych na mapy/podkłady obiektów, sieci i urządzeń.

    - Wykonanie mapy do celów projektowych.

    - Wykonanie badań geotechnicznych i wytrzymałościowych.

    - Szczegółowe przeanalizowanie terenu pod kątem możliwości zlokalizowania sieci uzbrojenia i wskazanie dostępnych tras sieci.

    - Ustalenie gestora/gestorów sieci kolidujących z zadaniem.

    - Pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na zakres przebudowywanej i budowanej infrastruktury technicznej.

    - Przeanalizowanie i przygotowanie informacji w zakresie trybu/trybów zalegalizowania zamierzenia budowlanego.

    - Wykonanie narady koordynacyjnej w siedzibie Zamawiającego, na której Wykonawca zaprezentuje zgromadzone informacje i dostępne możliwości techniczne zaprojektowania zleconego zakresu, przedstawi propozycję koncepcji. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do zaprezentowanych materiałów, a Wykonawca ma obowiązek ich uwzględnienia w dalszych pracach o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Z uwagi na możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego uwag do kształtu koncepcji zaleca się, aby narada koordynacyjna odbyła się na 30 dni przed upływem terminu określonego na wykonanie prac dla Etapu I-go. Nie dochowanie tego terminu jest ryzykiem Wykonawcy.

    - Przygotowanie koncepcji zamierzenia budowlanego układu drogowego wraz z sieciami uzbrojenia terenu w oparciu o ustalenia z narady koordynacyjnej i złożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych w tym etapie.

  - Opis ETAP 2.

Prace w tym etapie polegają na pozyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, zgłoszeń wymaganych przepisami, a umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych i opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej:

    - Uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci.

    - Aktualizacja podkładów mapowych.

    - Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi.

    - Przed ostatecznym opracowaniem dokumentacji projektowej i jej złożeniem do organu administracji budowlanej  Strony mogą zorganizować naradę koordynacyjną w siedzibie Zamawiającego, na której zostanie omówiony jej ostateczny kształt, podział kosztorysów itp.

    - Wykonanie prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną będącą przedmiotem umowy (Projekty budowlane, techniczne oraz wykonawcze, w tym rysunki montażowe jeżeli specyfika wbudowania tego wymaga, specyfikacje techniczne wykonania robót, przedmiary, kosztorysy). Projekt wykonawczy winien zawierać również niezbędne dane (rysunki, opisy) wskazane w projekcie budowlanym i technicznym.

    - Pozyskanie decyzji/zgłoszeń/zatwierdzeń umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

    - Złożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych w tym etapie.

- Wymagania dotyczące sposobu opisu zastosowanych rozwiązań technicznych, materiałowych oraz formy przygotowania dokumentacji projektowej i jej przekazywania w poszczególnych etapach.

  - Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

  - Projekty techniczne winny być opracowane w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania dobrej jakości dróg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe.

  - Przedmiot umowy winien posiadać niezbędne uzgodnienia, być wewnętrznie spójny i skoordynowany, jak również zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe uzgodnione z Zamawiającym.

  - Opisu zastosowanych rozwiązań materiałowych/technicznych należy dokonać w jeden z poniższych sposobów.

    - Sposób I: przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

    - Sposób II: przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

      - Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

      - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

      - europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

      - wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE

      - norm międzynarodowych,

      - specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,

      - innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

    - Sposób III: przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 6.5.2. oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 6.5.1., w zakresie wybranych cech;

    - Sposób IV: przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 6.5.1. i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b.5.5.2 stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

  - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 6.5.2. przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

    - Polskie Normy;

    - Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 i 730);

    - polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

    - krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

  - Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób.

  - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 6.5.2.  oraz pkt 6.6. Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” oraz wskazania w dokumentacji kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Uzasadnienie konieczności takiego opisania materiału składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej przekazywanej w poszczególnych Etapach.

  - Całość przekazywanej w poszczególnych Etapach dokumentacji należy przekazać w odrębnych opracowaniach (segregatorach) w podziale na poszczególne branże według specjalizacji.

  - Dokumentacja na nośniku elektronicznym musi zawierać dokładnie taką samą treść jak oryginalne wydruki dokumentacji oraz musi umożliwiać edycję i wydruk dokumentacji za pomocą oprogramowania, w którym zostały wykonane.

    - Rysunki techniczne, schematy i mapy należy dostarczyć w postaci plików w formacie: dwg, oraz pdf.

    - Pliki kosztorysów  – w formacie do odczytu ath oraz pdf.

    - Pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne – w formacie doc.

    - Pliki innych danych (pism, warunków, korespondencji z gestorami i organami administracji publicznej) w formacie pdf.

  - Wszelkie pozostałe dokumenty wytworzone w trakcie realizacji zawierające dane osobowe zastrzeżone, (w szczególności uzgodnienia lokalizacji zjazdów, przyłączy) Wykonawca przekaże w odrębnym segregatorze opatrzonym podpisem „RODO dane osobowe zastrzeżone”. Dla tych dokumentów nie należy sporządzać wersji elektronicznej.

  - W Etapie I Wykonawca przekaże:

    - Wykaz opracowań,

    - Pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, z zachowaniem zasad bezstronności co do zaprojektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

    - Oświadczenie geodety, że mapa została zweryfikowana ze stanem faktycznym a ewentualne niezgodności zostały na nią naniesione,

    - 1 egzemplarz  mapy do celów projektowych,

    - 2 egzemplarze szczegółowej koncepcji w poszczególnych branżach  w wersji papierowej,

    - 2 Egzemplarze planszy zbiorczej zawierające naniesione zagospodarowanie terenu, sieci uzbrojenia terenu, zakres podziału nieruchomości (jeśli Wykonawca zaproponuje poszerzenie pasa),

    - 2 egzemplarze opracowanych wyników badań geotechnicznych; badań. wytrzymałościowych konstrukcji jezdni i odwiertów, obliczenia trwałości konstrukcji jezdni,

    - Inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego pasa drogowego na nośniku elektronicznym,

    - 2 egzemplarze  dokumentacji na nośniku elektronicznym.

  - W Etapie II Wykonawca przekaże:

    - Wykaz opracowań,

    - Pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, z zachowaniem zasad bezstronności co do zaprojektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

    - Pisemne oświadczenie projektanta, że wykonał projekt techniczny wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót.

    - Pozyskane decyzje administracyjne zezwalające na realizację inwestycji, w szczególności (pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę),

    - Zatwierdzenia zmiany stałej organizacji ruchu/docelowej organizacji ruchu,

    - Pozwolenie wodnoprawne jeśli jest wymagane,

    - Decyzję środowiskową jeśli jest wymagana,

    - Zezwolenie na usunięcie drzew jeśli jest wymagane,

    - Decyzje lokalizacyjne na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury,

    - Warunki techniczne pozyskane od gestorów sieci,

    - Po 5 egzemplarzy projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych, specyfikacji technicznych projektów organizacji ruchu,

    - Po 3 egzemplarze przedmiarów i kosztorysów,

    - Po 2 egzemplarze wersji elektronicznej przekazywanej dokumentacji na nośnikach elektronicznych,

    - Odrębny projektu rozbiórek w 3 egzemplarzach (do wewnętrznych potrzeb Zamawiającego wyodrębnienia  powierzchni i długości sieci oraz powierzchni drogowych demontowanych wraz z załącznikiem mapowym),

    - Odrębne (dodatkowe) opracowanie rozwiązujące wszystkie kolizje sieci i układu drogowego-3 egzemplarze,

    - Projekty wykonawcze, specyfikacje, kosztorysy i przedmiary należy opracować osobno dla poszczególnych branż,

    - Jeżeli prace projektowe są legalizowane osobnymi pozwoleniami/zgłoszeniami to dodatkowo dokumentacje i kosztorysy należy opracować odrębnymi opracowaniami dla każdego pozwolenia/zgłoszenia,

    - Kosztorys inwestorski opracowany  metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na poszczególne etapy realizacji/drogi/branże z wskazaniem przy pozycjach kosztorysowych specyfikacji technicznych do których odnoszą się przedmiotowe decyzje,

    - Pozostałe pozyskane / wytworzone dokumenty.