Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup serwerów w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sławków” – IV postępowanie

Miejsce dostawy dla wszystkich serwerów – Urząd Miasta Sławkowa, ul. Łosińska 1, 2 piętro

- Serwer 1 - Urząd Miasta Sławkowa

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Ilość procesorów: minimum 1 szt Ilość rdzeni: minimum 32 Ilość wątków: minimum 64 Wynik PassMark CPU: minimum 66 000 pkt (Multithreaded CPU Benchmarks: cpubenchmark.net) Architektura procesora: x86-64 przeznaczona do zastosowań serwerowych Bazowa częstotliwość procesora: minimum 2.1 GHz Obsługa minimum 8 kanałów pamięci Obsługa wirtualizacji sprzętowej |
| Pamięć RAM | Pojemność: minimum 128 GB Moduły: maksymalnie połowa dostępnych slotów Typ: ECC Registered DDR4 lub DDR5 Częstotliwość: minimum 3200 MHz Wszystkie moduły o jednakowej pojemności |
| Grafika zintegrowana | Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 przy 60 Hz |
| Kontroler SAS/RAID | Sprzętowy kontroler RAID Obsługa SAS3 oraz SATA3 Minimum 16 obsługiwanych dysków Przepustowość minimum 12 Gb/s Obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60 Pamięć cache 4GB Zabezpieczenie cache przy utracie zasilania |
| Dyski SSD A | Ilość dysków: minimum 2 szt. Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 2.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 900 GB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski SSD B | Ilość dysków: minimum 4 szt. Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 2.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 3.8 TB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski HDD | Ilość dysków: minimum 4 szt. Typ dysku: dysk twardy klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 3.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 16 TB Prędkość obrotowa: minimum 7200 obr./min Obsługa technologii S.M.A.R.T |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 × 10 GbE RJ45 Minimum 1 x Fibrechannel z dwoma wkładkami światłowodowymi LC |
| Płyta główna | Minimum 8 slotów RAM Obsługa do minimum 2 TB pamięci Obsługa pamięci ECC Registered Minimum 8 kanałów pamięci Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x16 Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x8 Minimum 2 porty M.2 PCIe 4.0 x4 Minimum 4 porty USB (min. 2 × USB 3.0) Minimum 2 porty USB z tyłu Minimum 1 port VGA lub HDMI Dedykowany port RJ45 do zarządzania |
| Obudowa | Obudowa rack 19” Wysokość maksymalna 2U Szyny montażowe do szafy rack Minimum 12 zatok 3.5”/2.5” hot-swap dla dysków SAS3/SATA3 Minimum 3 wentylatory Wymuszony obieg powietrza Możliwość instalacji minimum 5 kart rozszerzeń |
| Zasilanie | Minimum 2 zasilacze redundantne Redundancja 1+1 Moc minimum 800 W każdy Hot-swap Sprawność energetyczna minimum 80 PLUS Platinum |
| Zarządzanie | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs sieciowy minimum 1 GbE RJ45 Wbudowany kontroler zarządzania sprzętowego działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Obsługa interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS Obsługa interfejsu zarządzania poprzez linię poleceń CLI Możliwość zarządzania serwerem niezależnie od stanu systemu operacyjnego również w przypadku jego braku lub awarii Zdalny dostęp do konsoli systemowej serwera w trybie KVM over IP Obsługa zdalnej klawiatury i myszy Dostęp do wirtualnej konsoli graficznej poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym w zdalnej konsoli Możliwość instalacji systemu operacyjnego zdalnie przez sieć Obsługa bootowania systemu z wirtualnych nośników danych Zdalne włączanie serwera Zdalne wyłączanie serwera Zdalny restart serwera Monitorowanie temperatur komponentów serwera Monitorowanie napięć zasilających Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatorów Monitorowanie poboru mocy przez serwer Monitorowanie stanu zasilaczy Monitorowanie stanu procesora Monitorowanie stanu pamięci RAM Monitorowanie stanu kontrolera RAID Monitorowanie stanu dysków twardych Monitorowanie stanu interfejsów sieciowych Rejestrowanie zdarzeń sprzętowych w dzienniku Możliwość przeglądania logów systemowych poprzez interfejs WWW Możliwość eksportu logów systemowych Możliwość czyszczenia logów przez administratora Obsługa powiadomień e-mail w przypadku awarii lub przekroczenia progów alarmowych Możliwość konfiguracji progów alarmowych dla parametrów pracy serwera Obsługa protokołu SNMP w wersjach v1 v2 oraz v3 Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6 Monitorowanie zużycia energii przez serwer Możliwość ograniczania maksymalnego poboru mocy przez serwer Obsługa profili energetycznych Możliwość zdalnej aktualizacji firmware kontrolera zarządzania Możliwość zdalnej aktualizacji BIOS lub UEFI płyty głównej Możliwość identyfikacji serwera w szafie rack poprzez zdalne włączenie diody identyfikacyjnej UID |
| System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej przeznaczony do pracy w środowisku infrastruktury IT oraz centrów danych Wersja systemu: Windows Serwer 2025 Datacenter Architektura systemu operacyjnego: 64-bit Licencja obejmująca obsługę minimum 32 rdzeni procesora (pokrycie wszystkich rdzeni procesora) Dołączone licencje CAL 85 szt. na użytkownika oraz 10 szt. na urządzenie Możliwość instalacji systemu w środowisku fizycznym serwera Możliwość uruchamiania nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych w ramach licencji systemu operacyjnego Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego: Wbudowana platforma wirtualizacji umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych Obsługa wirtualizacji sprzętowej procesora Obsługa tworzenia oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Obsługa wirtualnych przełączników sieciowych Obsługa wirtualnych kart sieciowych Obsługa wirtualnych dysków twardych Obsługa migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami wirtualizacyjnymi bez przerywania pracy usług Obsługa funkcji replikacji maszyn wirtualnych Obsługa funkcji klastrowania hostów wirtualizacyjnych Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa technologii izolacji środowisk wirtualnych Obsługa kontenerów systemowych oraz kontenerów aplikacyjnych Obsługa technologii izolowanych kontenerów Obsługa usług katalogowych umożliwiających centralne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi Obsługa kontrolera domeny Obsługa zarządzania zasadami grupy Obsługa centralnego uwierzytelniania użytkowników w domenie Obsługa usług DNS Obsługa usług DHCP Obsługa usług plikowych oraz udostępniania zasobów sieciowych Obsługa systemu plików umożliwiającego szyfrowanie danych Obsługa funkcji deduplikacji danych Obsługa funkcji Storage Spaces umożliwiającej tworzenie przestrzeni dyskowych z wielu nośników danych Obsługa funkcji Storage Spaces Direct umożliwiającej budowę rozproszonej pamięci masowej Obsługa funkcji replikacji danych pomiędzy serwerami Obsługa funkcji klastrowania serwerów Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa funkcji Shielded Virtual Machines zwiększających bezpieczeństwo środowiska wirtualnego Obsługa funkcji szyfrowania dysków systemowych Obsługa zapory sieciowej wbudowanej w system operacyjny Obsługa audytu zdarzeń bezpieczeństwa Obsługa dzienników zdarzeń systemowych Obsługa zarządzania systemem poprzez interfejs graficzny oraz wiersz poleceń Obsługa zarządzania systemem poprzez środowisko PowerShell Obsługa automatyzacji zadań administracyjnych Obsługa instalacji ról oraz funkcji serwera Obsługa aktualizacji systemu operacyjnego oraz zarządzania poprawkami bezpieczeństwa Obsługa narzędzi diagnostycznych systemu operacyjnego Możliwość integracji z systemami kopii zapasowych oraz rozwiązaniami do zarządzania infrastrukturą IT |
| Certyfikaty jakości | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 Serwer oznaczony znakiem CE Urządzenie nowe, wolne od wad fabrycznych Autoryzowany przez producenta serwis posiadający certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Gwarancja | 36 miesięcy Realizacja w miejscu instalacji Czas reakcji serwisu: maks. 24h Usunięcie awarii: maks. 3 dni robocze Numer seryjny na obudowie Możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku u zamawiającego |

- Serwer 2 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Ilość procesorów: minimum 1 szt. Ilość rdzeni: minimum 16 Ilość wątków: minimum 32 Bazowa częstotliwość: minimum 2,5 GHz Wynik PassMark CPU: minimum 43 000 pkt (Multithreaded CPU Benchmarks: cpubenchmark.net) Pamięć cache: minimum 36 MB Obsługiwana szybkość pamięci: minimum 3200 MHz Obsługa wirtualizacji sprzętowej |
| Pamięć RAM | Pojemność: minimum 64 GB Moduły: maksymalnie połowa dostępnych slotów Typ: ECC Registered DDR4 lub DDR5 Częstotliwość: minimum 3200 MHz Wszystkie moduły o jednakowej pojemności |
| Grafika zintegrowana | Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 przy 60 Hz |
| Kontroler SAS/RAID | Sprzętowy kontroler RAID Obsługa SAS3 oraz SATA3 Minimum 16 obsługiwanych dysków Przepustowość minimum 12 Gb/s Obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60 Pamięć cache minimum 4GB Zabezpieczenie cache przy utracie zasilania |
| Dyski SSD A | Ilość dysków: minimum 2 szt Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 2.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 900 GB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski SSD B minimum 2 szt. | Ilość dysków: minimum 2 szt Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 2.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 1.92 TB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski HDD – minimum 3 szt. | Ilość dysków: minimum 3 szt Typ dysku: dysk twardy klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format: 3.5” Interfejs: SAS 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 16 TB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Dyski klasy enterprise do pracy ciągłej |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 × 10GbE RJ45 |
| Płyta główna | Minimum 8 slotów RAM Obsługa do minimum 2 TB pamięci Obsługa pamięci ECC Registered Minimum 8 kanałów pamięci Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x16 Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x8 Minimum 2 porty M.2 PCIe 4.0 x4 Minimum 4 porty USB (min. 2 × USB 3.0) Minimum 2 porty USB z tyłu Minimum 1 port VGA lub HDMI Dedykowany port RJ45 do zarządzania |
| Obudowa | Obudowa rack 19” Wysokość maksymalna 2U Szyny montażowe do szafy rack Minimum 12 zatok 3.5”/2.5” hot-swap dla dysków SAS3/SATA3 Minimum 3 wentylatory Wymuszony obieg powietrza Możliwość instalacji minimum 5 kart rozszerzeń |
| Zasilanie | Minimum 2 zasilacze redundantne Redundancja 1+1 Moc minimum 800 W każdy Hot-swap Sprawność energetyczna minimum 80 PLUS Platinum |
| Zarządzanie | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs sieciowy minimum 1 GbE RJ45 Wbudowany kontroler zarządzania sprzętowego działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Obsługa interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS Obsługa interfejsu zarządzania poprzez linię poleceń CLI Możliwość zarządzania serwerem niezależnie od stanu systemu operacyjnego również w przypadku jego braku lub awarii Zdalny dostęp do konsoli systemowej serwera w trybie KVM over IP Obsługa zdalnej klawiatury i myszy Dostęp do wirtualnej konsoli graficznej poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym w zdalnej konsoli Możliwość instalacji systemu operacyjnego zdalnie przez sieć Obsługa bootowania systemu z wirtualnych nośników danych Zdalne włączanie serwera Zdalne wyłączanie serwera Zdalny restart serwera Monitorowanie temperatur komponentów serwera Monitorowanie napięć zasilających Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatorów Monitorowanie poboru mocy przez serwer Monitorowanie stanu zasilaczy Monitorowanie stanu procesora Monitorowanie stanu pamięci RAM Monitorowanie stanu kontrolera RAID Monitorowanie stanu dysków twardych Monitorowanie stanu interfejsów sieciowych Rejestrowanie zdarzeń sprzętowych w dzienniku Możliwość przeglądania logów systemowych poprzez interfejs WWW Możliwość eksportu logów systemowych Możliwość czyszczenia logów przez administratora Obsługa powiadomień e-mail w przypadku awarii lub przekroczenia progów alarmowych Możliwość konfiguracji progów alarmowych dla parametrów pracy serwera Obsługa protokołu SNMP w wersjach v1 v2 oraz v3 Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6 Monitorowanie zużycia energii przez serwer Możliwość ograniczania maksymalnego poboru mocy przez serwer Obsługa profili energetycznych Możliwość zdalnej aktualizacji firmware kontrolera zarządzania Możliwość zdalnej aktualizacji BIOS lub UEFI płyty głównej Możliwość identyfikacji serwera w szafie rack poprzez zdalne włączenie diody identyfikacyjnej UID |
| System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej przeznaczony do pracy w środowisku infrastruktury IT Wersja systemu: Windows Serwer 2025 Standard Dołączone licencje CAL 24 szt. na użytkownika oraz 5 szt. na urządzenie Architektura systemu operacyjnego: 64-bit Licencja obejmująca obsługę minimum 16 rdzeni procesora (pokrycie wszystkich rdzeni procesora) Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego: Możliwość instalacji systemu w środowisku fizycznym serwera Możliwość uruchamiania minimum dwóch maszyn wirtualnych w ramach licencji systemu operacyjnego Wbudowana platforma wirtualizacji umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych Obsługa wirtualizacji sprzętowej procesora Obsługa tworzenia oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Obsługa wirtualnych przełączników sieciowych Obsługa wirtualnych dysków twardych Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami wirtualizacyjnymi Obsługa usług katalogowych umożliwiających centralne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi Obsługa kontrolera domeny Obsługa zarządzania zasadami grupy Obsługa centralnego uwierzytelniania użytkowników w domenie Obsługa usług DNS Obsługa usług DHCP Obsługa usług plikowych oraz udostępniania zasobów sieciowych Obsługa systemu plików z możliwością szyfrowania danych Obsługa funkcji deduplikacji danych Obsługa funkcji Storage Spaces umożliwiającej tworzenie przestrzeni dyskowych z wielu nośników danych Obsługa funkcji replikacji danych pomiędzy serwerami Obsługa funkcji klastrowania serwerów Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa zdalnego dostępu administracyjnego do systemu Obsługa zdalnego zarządzania poprzez narzędzia administracyjne Obsługa zarządzania systemem poprzez interfejs graficzny oraz wiersz poleceń Obsługa zarządzania poprzez skrypty administracyjne Obsługa środowiska PowerShell Obsługa automatyzacji zadań administracyjnych Obsługa instalacji ról oraz funkcji serwera Obsługa aktualizacji systemu operacyjnego z poziomu usług aktualizacji Obsługa zarządzania poprawkami bezpieczeństwa Obsługa mechanizmów zabezpieczających system operacyjny Obsługa szyfrowania dysków systemowych Obsługa zapory sieciowej wbudowanej w system operacyjny Obsługa audytu zdarzeń bezpieczeństwa Obsługa dzienników zdarzeń systemowych Możliwość integracji z rozwiązaniami kopii zapasowych Obsługa narzędzi diagnostycznych systemu operacyjnego Licencje umożliwiające dostęp użytkowników oraz urządzeń do usług systemu operacyjnego serwera Licencje zgodne z zainstalowaną wersją systemu operacyjnego serwera Licencje umożliwiające korzystanie z usług katalogowych usług plikowych oraz usług infrastrukturalnych serwera Licencje umożliwiające dostęp do usług domenowych oraz usług sieciowych serwera |
| Certyfikaty jakości | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 Serwer oznaczony znakiem CE Urządzenie nowe, wolne od wad fabrycznych Autoryzowany przez producenta serwis posiadający certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Gwarancja | 36 miesięcy Realizacja w miejscu instalacji Czas reakcji serwisu: maks. 24h Usunięcie awarii: maks. 3 dni robocze Numer seryjny na obudowie Możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku u zamawiającego |

- Serwer 3 – Szkoła Podstawowa nr 1

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Ilość procesorów: minimum 1 szt. Ilość rdzeni: minimum 16 Ilość wątków: minimum 32 Bazowa częstotliwość: minimum 2,5 GHz Wynik PassMark CPU: minimum 43 000 pkt (Multithreaded CPU Benchmarks: cpubenchmark.net) Pamięć cache: minimum 36 MB Obsługiwana szybkość pamięci: minimum 3200 MHz Obsługa wirtualizacji sprzętowej |
| Pamięć RAM | Pojemność: minimum 64 GB Moduły: maksymalnie połowa dostępnych slotów Typ: ECC Registered DDR4 lub DDR5 Częstotliwość: minimum 3200 MHz Wszystkie moduły o jednakowej pojemności |
| Grafika zintegrowana | Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 przy 60 Hz |
| Kontroler SAS/RAID | Sprzętowy kontroler RAID Obsługa SAS3 oraz SATA3 Minimum 16 obsługiwanych dysków Przepustowość minimum 12 Gb/s Obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60 Pamięć cache minimum 4GB Zabezpieczenie cache przy utracie zasilania |
| Dyski SSD minimum 2 szt. | Ilość dysków: minimum 2 szt Interfejs: SAS 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 1.92 TB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski HDD – minimum 2 szt. | Ilość dysków: minimum 2 szt Format: 3.5” Interfejs: SAS 12 Gb/s Pojemność: minimum 16 TB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Dyski klasy enterprise do pracy ciągłej |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 × 10 GbE RJ45 |
| Płyta główna | Minimum 8 slotów RAM Obsługa do minimum 2 TB pamięci Obsługa pamięci ECC Registered Minimum 8 kanałów pamięci Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x16 Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x8 Minimum 2 porty M.2 PCIe 4.0 x4 Minimum 4 porty USB (min. 2 × USB 3.0) Minimum 2 porty USB z tyłu Minimum 1 port VGA lub HDMI Dedykowany port RJ45 do zarządzania |
| Obudowa | Obudowa rack 19” Wysokość maksymalna 2U Szyny montażowe do szafy rack Minimum 12 zatok 3.5”/2.5” hot-swap dla dysków SAS3/SATA3 Minimum 3 wentylatory Wymuszony obieg powietrza Możliwość instalacji minimum 5 kart rozszerzeń |
| Zasilanie | Minimum 2 zasilacze redundantne Redundancja 1+1 Moc minimum 800 W każdy Hot-swap Sprawność energetyczna minimum 80 PLUS Platinum |
| Zarządzanie | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs sieciowy minimum 1 GbE RJ45 Wbudowany kontroler zarządzania sprzętowego działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Obsługa interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS Obsługa interfejsu zarządzania poprzez linię poleceń CLI Możliwość zarządzania serwerem niezależnie od stanu systemu operacyjnego również w przypadku jego braku lub awarii Zdalny dostęp do konsoli systemowej serwera w trybie KVM over IP Obsługa zdalnej klawiatury i myszy Dostęp do wirtualnej konsoli graficznej poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym w zdalnej konsoli Możliwość instalacji systemu operacyjnego zdalnie przez sieć Obsługa bootowania systemu z wirtualnych nośników danych Zdalne włączanie serwera Zdalne wyłączanie serwera Zdalny restart serwera Monitorowanie temperatur komponentów serwera Monitorowanie napięć zasilających Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatorów Monitorowanie poboru mocy przez serwer Monitorowanie stanu zasilaczy Monitorowanie stanu procesora Monitorowanie stanu pamięci RAM Monitorowanie stanu kontrolera RAID Monitorowanie stanu dysków twardych Monitorowanie stanu interfejsów sieciowych Rejestrowanie zdarzeń sprzętowych w dzienniku Możliwość przeglądania logów systemowych poprzez interfejs WWW Możliwość eksportu logów systemowych Możliwość czyszczenia logów przez administratora Obsługa powiadomień e-mail w przypadku awarii lub przekroczenia progów alarmowych Możliwość konfiguracji progów alarmowych dla parametrów pracy serwera Obsługa protokołu SNMP w wersjach v1 v2 oraz v3 Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6 Monitorowanie zużycia energii przez serwer Możliwość ograniczania maksymalnego poboru mocy przez serwer Obsługa profili energetycznych Możliwość zdalnej aktualizacji firmware kontrolera zarządzania Możliwość zdalnej aktualizacji BIOS lub UEFI płyty głównej Możliwość identyfikacji serwera w szafie rack poprzez zdalne włączenie diody identyfikacyjnej UID |
| System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej przeznaczony do pracy w środowisku infrastruktury IT Licencje edukacyjne (EDU) Wersja systemu: Windows Serwer 2025 Standard Dołączone licencje CAL 120 szt. na urządzenie Architektura systemu operacyjnego: 64-bit Licencja obejmująca obsługę minimum 16 rdzeni procesora (pokrycie wszystkich rdzeni procesora) Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego: Możliwość instalacji systemu w środowisku fizycznym serwera Możliwość uruchamiania minimum dwóch maszyn wirtualnych w ramach licencji systemu operacyjnego Wbudowana platforma wirtualizacji umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych Obsługa wirtualizacji sprzętowej procesora Obsługa tworzenia oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Obsługa wirtualnych przełączników sieciowych Obsługa wirtualnych dysków twardych Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami wirtualizacyjnymi Obsługa usług katalogowych umożliwiających centralne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi Obsługa kontrolera domeny Obsługa zarządzania zasadami grupy Obsługa centralnego uwierzytelniania użytkowników w domenie Obsługa usług DNS Obsługa usług DHCP Obsługa usług plikowych oraz udostępniania zasobów sieciowych Obsługa systemu plików z możliwością szyfrowania danych Obsługa funkcji deduplikacji danych Obsługa funkcji Storage Spaces umożliwiającej tworzenie przestrzeni dyskowych z wielu nośników danych Obsługa funkcji replikacji danych pomiędzy serwerami Obsługa funkcji klastrowania serwerów Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa zdalnego dostępu administracyjnego do systemu Obsługa zdalnego zarządzania poprzez narzędzia administracyjne Obsługa zarządzania systemem poprzez interfejs graficzny oraz wiersz poleceń Obsługa zarządzania poprzez skrypty administracyjne Obsługa środowiska PowerShell Obsługa automatyzacji zadań administracyjnych Obsługa instalacji ról oraz funkcji serwera Obsługa aktualizacji systemu operacyjnego z poziomu usług aktualizacji Obsługa zarządzania poprawkami bezpieczeństwa Obsługa mechanizmów zabezpieczających system operacyjny Obsługa szyfrowania dysków systemowych Obsługa zapory sieciowej wbudowanej w system operacyjny Obsługa audytu zdarzeń bezpieczeństwa Obsługa dzienników zdarzeń systemowych Możliwość integracji z rozwiązaniami kopii zapasowych Obsługa narzędzi diagnostycznych systemu operacyjnego Licencje umożliwiające dostęp użytkowników oraz urządzeń do usług systemu operacyjnego serwera Licencje zgodne z zainstalowaną wersją systemu operacyjnego serwera Licencje umożliwiające korzystanie z usług katalogowych usług plikowych oraz usług infrastrukturalnych serwera Licencje umożliwiające dostęp do usług domenowych oraz usług sieciowych serwera |
| Certyfikaty jakości | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 Serwer oznaczony znakiem CE Urządzenie nowe, wolne od wad fabrycznych Autoryzowany przez producenta serwis posiadający certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Gwarancja | 36 miesięcy Realizacja w miejscu instalacji Czas reakcji serwisu: maks. 24h Usunięcie awarii: maks. 3 dni robocze Numer seryjny na obudowie Możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku u zamawiającego |

- Serwer 4 - Zespół Szkół

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Ilość procesorów: minimum 1 szt. Ilość rdzeni: minimum 16 Ilość wątków: minimum 32 Bazowa częstotliwość: minimum 2,5 GHz Wynik PassMark CPU: minimum 43 000 pkt (Multithreaded CPU Benchmarks: cpubenchmark.net) Pamięć cache: minimum 36 MB Obsługiwana szybkość pamięci: minimum 3200 MHz Obsługa wirtualizacji sprzętowej |
| Pamięć RAM | Pojemność: minimum 64 GB Moduły: maksymalnie połowa dostępnych slotów Typ: ECC Registered DDR4 lub DDR5 Częstotliwość: minimum 3200 MHz Wszystkie moduły o jednakowej pojemności |
| Grafika zintegrowana | Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 przy 60 Hz |
| Kontroler SAS/RAID | Sprzętowy kontroler RAID Obsługa SAS3 oraz SATA3 Minimum 16 obsługiwanych dysków Przepustowość minimum 12 Gb/s Obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60 Pamięć cache min. 4GB Zabezpieczenie cache przy utracie zasilania |
| Dyski SSD minimum 2 szt. | Interfejs: SAS 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 1.92 TB Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Dyski HDD – minimum 2 szt. | Format: 3.5” Interfejs: SAS 12 Gb/s Pojemność: minimum 16 TB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Dyski klasy enterprise do pracy ciągłej |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 × 10 GbE RJ45 |
| Płyta główna | Minimum 8 slotów RAM Obsługa do minimum 2 TB pamięci Obsługa pamięci ECC Registered Minimum 8 kanałów pamięci Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x16 Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x8 Minimum 2 porty M.2 PCIe 4.0 x4 Minimum 4 porty USB (min. 2 × USB 3.0) Minimum 2 porty USB z tyłu Minimum 1 port VGA lub HDMI Dedykowany port RJ45 do zarządzania |
| Obudowa | Obudowa rack 19” Wysokość maksymalna 2U Szyny montażowe do szafy rack Minimum 12 zatok 3.5”/2.5” hot-swap dla dysków SAS3/SATA3 Minimum 3 wentylatory Wymuszony obieg powietrza Możliwość instalacji minimum 5 kart rozszerzeń |
| Zasilanie | Minimum 2 zasilacze redundantne Redundancja 1+1 Moc minimum 800 W każdy Hot-swap Sprawność energetyczna minimum 80 PLUS Platinum |
| Zarządzanie | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs sieciowy minimum 1 GbE RJ45 Wbudowany kontroler zarządzania sprzętowego działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Obsługa interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS Obsługa interfejsu zarządzania poprzez linię poleceń CLI Możliwość zarządzania serwerem niezależnie od stanu systemu operacyjnego również w przypadku jego braku lub awarii Zdalny dostęp do konsoli systemowej serwera w trybie KVM over IP Obsługa zdalnej klawiatury i myszy Dostęp do wirtualnej konsoli graficznej poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym w zdalnej konsoli Możliwość instalacji systemu operacyjnego zdalnie przez sieć Obsługa bootowania systemu z wirtualnych nośników danych Zdalne włączanie serwera Zdalne wyłączanie serwera Zdalny restart serwera Monitorowanie temperatur komponentów serwera Monitorowanie napięć zasilających Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatorów Monitorowanie poboru mocy przez serwer Monitorowanie stanu zasilaczy Monitorowanie stanu procesora Monitorowanie stanu pamięci RAM Monitorowanie stanu kontrolera RAID Monitorowanie stanu dysków twardych Monitorowanie stanu interfejsów sieciowych Rejestrowanie zdarzeń sprzętowych w dzienniku Możliwość przeglądania logów systemowych poprzez interfejs WWW Możliwość eksportu logów systemowych Możliwość czyszczenia logów przez administratora Obsługa powiadomień e-mail w przypadku awarii lub przekroczenia progów alarmowych Możliwość konfiguracji progów alarmowych dla parametrów pracy serwera Obsługa protokołu SNMP w wersjach v1 v2 oraz v3 Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6 Monitorowanie zużycia energii przez serwer Możliwość ograniczania maksymalnego poboru mocy przez serwer Obsługa profili energetycznych Możliwość zdalnej aktualizacji firmware kontrolera zarządzania Możliwość zdalnej aktualizacji BIOS lub UEFI płyty głównej Możliwość identyfikacji serwera w szafie rack poprzez zdalne włączenie diody identyfikacyjnej UID |
| System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej przeznaczony do pracy w środowisku infrastruktury IT Licencje edukacyjne (EDU) Wersja systemu: Windows Serwer 2025 Standard Dołączone licencje CAL 150 szt. na urządzenie Architektura systemu operacyjnego: 64-bit Licencja obejmująca obsługę minimum 16 rdzeni procesora (pokrycie wszystkich rdzeni procesora) Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego: Możliwość instalacji systemu w środowisku fizycznym serwera Możliwość uruchamiania minimum dwóch maszyn wirtualnych w ramach licencji systemu operacyjnego Wbudowana platforma wirtualizacji umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych Obsługa wirtualizacji sprzętowej procesora Obsługa tworzenia oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Obsługa wirtualnych przełączników sieciowych Obsługa wirtualnych dysków twardych Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami wirtualizacyjnymi Obsługa usług katalogowych umożliwiających centralne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi Obsługa kontrolera domeny Obsługa zarządzania zasadami grupy Obsługa centralnego uwierzytelniania użytkowników w domenie Obsługa usług DNS Obsługa usług DHCP Obsługa usług plikowych oraz udostępniania zasobów sieciowych Obsługa systemu plików z możliwością szyfrowania danych Obsługa funkcji deduplikacji danych Obsługa funkcji Storage Spaces umożliwiającej tworzenie przestrzeni dyskowych z wielu nośników danych Obsługa funkcji replikacji danych pomiędzy serwerami Obsługa funkcji klastrowania serwerów Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa zdalnego dostępu administracyjnego do systemu Obsługa zdalnego zarządzania poprzez narzędzia administracyjne Obsługa zarządzania systemem poprzez interfejs graficzny oraz wiersz poleceń Obsługa zarządzania poprzez skrypty administracyjne Obsługa środowiska PowerShell Obsługa automatyzacji zadań administracyjnych Obsługa instalacji ról oraz funkcji serwera Obsługa aktualizacji systemu operacyjnego z poziomu usług aktualizacji Obsługa zarządzania poprawkami bezpieczeństwa Obsługa mechanizmów zabezpieczających system operacyjny Obsługa szyfrowania dysków systemowych Obsługa zapory sieciowej wbudowanej w system operacyjny Obsługa audytu zdarzeń bezpieczeństwa Obsługa dzienników zdarzeń systemowych Możliwość integracji z rozwiązaniami kopii zapasowych Obsługa narzędzi diagnostycznych systemu operacyjnego Licencje umożliwiające dostęp użytkowników oraz urządzeń do usług systemu operacyjnego serwera Licencje zgodne z zainstalowaną wersją systemu operacyjnego serwera Licencje umożliwiające korzystanie z usług katalogowych usług plikowych oraz usług infrastrukturalnych serwera Licencje umożliwiające dostęp do usług domenowych oraz usług sieciowych serwera |
| Certyfikaty jakości | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 Serwer oznaczony znakiem CE Urządzenie nowe, wolne od wad fabrycznych Autoryzowany przez producenta serwis posiadający certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Gwarancja | 36 miesięcy Realizacja w miejscu instalacji Czas reakcji serwisu: maks. 24h Usunięcie awarii: maks. 3 dni robocze Numer seryjny na obudowie Możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku u zamawiającego |

5. Serwer 5 – Dzienny Dom Senior – Wigor

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Ilość procesorów: minimum 1 szt. Architektura procesora: x86-64 przeznaczona do zastosowań serwerowych Ilość rdzeni: minimum 16 Ilość wątków: minimum 32 Wynik PassMark CPU: minimum 43 000 pkt (Multithreaded CPU Benchmarks: cpubenchmark.net) Bazowa częstotliwość: minimum 2.4 GHz Pamięć cache: minimum 36 MB Obsługiwana szybkość pamięci: minimum 3200 MHz Obsługa wirtualizacji sprzętowej |
| Pamięć RAM | Pojemność: minimum 32 GB Moduły: maksymalnie połowa dostępnych slotów Typ: ECC Registered DDR4 lub DDR5 Częstotliwość: minimum 3200 MHz Wszystkie moduły o jednakowej pojemności |
| Grafika zintegrowana | Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 przy 60 Hz |
| Kontroler SAS/RAID | Sprzętowy kontroler RAID Obsługa dysków SAS oraz SATA Minimum 8 obsługiwanych dysków Przepustowość minimum 12 Gb/s Obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60 Pamięć cache minimum 1 GB Zabezpieczenie cache przy utracie zasilania |
| Dyski SSD A | Ilość dysków: minimum 2 szt. Typ dysku: SSD klasy enterprise przeznaczony do pracy w serwerach Format dysku: 2.5" Interfejs: SAS w wersji minimum 12 Gb/s Pojemność pojedynczego dysku: minimum 900 GB Trwałość co najmniej DWPD 1 Obsługa funkcji S.M.A.R.T |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty sieciowe o przepustowości minimum 1 Gb/s |
| Płyta główna | Minimum 4 sloty RAM Minimum 1 slot PCIe x16 Minimum 2 złącza M.2 PCIe Obsługa pamięci ECC Registered Minimum 2 porty USB z tyłu Minimum 1 port VGA lub HDMI Dedykowany port RJ45 do zarządzania |
| Obudowa | Obudowa rack 19” Wysokość maksymalna 2U Głębokość nie więcej niż 50 cm Minimum 8 zatok 3.5”/2.5” hot-swap dla dysków SAS3/SATA3 Minimum 3 wentylatory z regulacją PWM Minimum 4 sloty rozszerzeń Szyny montażowe do szafy Rack |
| Zasilanie | Minimum 2 zasilacze redundantne Redundancja 1+1 Moc minimum 800 W każdy Hot-swap Sprawność energetyczna minimum 80 PLUS Platinum |
| Zarządzanie | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs sieciowy minimum 1 GbE RJ45 Wbudowany kontroler zarządzania sprzętowego działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Obsługa interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS Obsługa interfejsu zarządzania poprzez linię poleceń CLI Możliwość zarządzania serwerem niezależnie od stanu systemu operacyjnego również w przypadku jego braku lub awarii Zdalny dostęp do konsoli systemowej serwera w trybie KVM over IP Obsługa zdalnej klawiatury i myszy Dostęp do wirtualnej konsoli graficznej poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym w zdalnej konsoli Możliwość instalacji systemu operacyjnego zdalnie przez sieć Obsługa bootowania systemu z wirtualnych nośników danych Zdalne włączanie serwera Zdalne wyłączanie serwera Zdalny restart serwera Monitorowanie temperatur komponentów serwera Monitorowanie napięć zasilających Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatorów Monitorowanie poboru mocy przez serwer Monitorowanie stanu zasilaczy Monitorowanie stanu procesora Monitorowanie stanu pamięci RAM Monitorowanie stanu kontrolera RAID Monitorowanie stanu dysków twardych Monitorowanie stanu interfejsów sieciowych Rejestrowanie zdarzeń sprzętowych w dzienniku Możliwość przeglądania logów systemowych poprzez interfejs WWW Możliwość eksportu logów systemowych Możliwość czyszczenia logów przez administratora Obsługa powiadomień e-mail w przypadku awarii lub przekroczenia progów alarmowych Możliwość konfiguracji progów alarmowych dla parametrów pracy serwera Obsługa protokołu SNMP w wersjach v1 v2 oraz v3 Obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6 Monitorowanie zużycia energii przez serwer Możliwość ograniczania maksymalnego poboru mocy przez serwer Obsługa profili energetycznych Możliwość zdalnej aktualizacji firmware kontrolera zarządzania Możliwość zdalnej aktualizacji BIOS lub UEFI płyty głównej Możliwość identyfikacji serwera w szafie rack poprzez zdalne włączenie diody identyfikacyjnej UID |
| System operacyjny | System operacyjny klasy serwerowej przeznaczony do pracy w środowisku infrastruktury IT Wersja systemu: Windows Serwer 2025 Standard Dołączone licencje CAL 5 szt. na użytkownika oraz 2 szt. na urządzenie Architektura systemu operacyjnego: 64-bit Licencja obejmująca obsługę minimum 16 rdzeni procesora (pokrycie wszystkich rdzeni procesora) Opis równoważności dla Oprogramowanie Systemu Operacyjnego: Możliwość instalacji systemu w środowisku fizycznym serwera Możliwość uruchamiania minimum dwóch maszyn wirtualnych w ramach licencji systemu operacyjnego Wbudowana platforma wirtualizacji umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych Obsługa wirtualizacji sprzętowej procesora Obsługa tworzenia oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Obsługa wirtualnych przełączników sieciowych Obsługa wirtualnych dysków twardych Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami wirtualizacyjnymi Obsługa usług katalogowych umożliwiających centralne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi Obsługa kontrolera domeny Obsługa zarządzania zasadami grupy Obsługa centralnego uwierzytelniania użytkowników w domenie Obsługa usług DNS Obsługa usług DHCP Obsługa usług plikowych oraz udostępniania zasobów sieciowych Obsługa systemu plików z możliwością szyfrowania danych Obsługa funkcji deduplikacji danych Obsługa funkcji Storage Spaces umożliwiającej tworzenie przestrzeni dyskowych z wielu nośników danych Obsługa funkcji replikacji danych pomiędzy serwerami Obsługa funkcji klastrowania serwerów Obsługa funkcji wysokiej dostępności usług Obsługa zdalnego dostępu administracyjnego do systemu Obsługa zdalnego zarządzania poprzez narzędzia administracyjne Obsługa zarządzania systemem poprzez interfejs graficzny oraz wiersz poleceń Obsługa zarządzania poprzez skrypty administracyjne Obsługa środowiska PowerShell Obsługa automatyzacji zadań administracyjnych Obsługa instalacji ról oraz funkcji serwera Obsługa aktualizacji systemu operacyjnego z poziomu usług aktualizacji Obsługa zarządzania poprawkami bezpieczeństwa Obsługa mechanizmów zabezpieczających system operacyjny Obsługa szyfrowania dysków systemowych Obsługa zapory sieciowej wbudowanej w system operacyjny Obsługa audytu zdarzeń bezpieczeństwa Obsługa dzienników zdarzeń systemowych Możliwość integracji z rozwiązaniami kopii zapasowych Obsługa narzędzi diagnostycznych systemu operacyjnego Licencje umożliwiające dostęp użytkowników oraz urządzeń do usług systemu operacyjnego serwera Licencje zgodne z zainstalowaną wersją systemu operacyjnego serwera Licencje umożliwiające korzystanie z usług katalogowych usług plikowych oraz usług infrastrukturalnych serwera Licencje umożliwiające dostęp do usług domenowych oraz usług sieciowych serwera |
| Certyfikaty jakości | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 Serwer oznaczony znakiem CE Urządzenie nowe, wolne od wad fabrycznych Autoryzowany przez producenta serwis posiadający certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Gwarancja | 36 miesięcy Realizacja w miejscu instalacji Czas reakcji serwisu: maks. 24h Usunięcie awarii: maks. 3 dni robocze Numer seryjny na obudowie Możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku u zamawiającego |