## Wyrób:   RĘKAWICE OCHRONNE NIEPALNE STRAŻACKIE

- Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

  - Rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka przeznaczone do ochrony rąk strażaka przed zagrożeniami termicznymi, mechanicznymi i przypadkowym kontaktem z substancjami chemicznymi.

  - Wykonane ze skóry lub z tkaniny lub z obu materiałów łącznie, w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym, z wykończeniem olejo i wodoodpornym.

  - Konstrukcja wielowarstwowa, wszystkie warstwy powinny być trwale połączone; konstrukcja rękawic powinna uniemożliwiać wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej podczas zdejmowania rękawic.

  - Po stronie grzbietowej na zewnątrz na linii kości śródręcza powinna znajdować się trudnozapalna taśma odblaskowo-fluorescencyjna.

  - Rękawice mogą posiadać dodatkowe wzmocnienie w części dłoniowej obejmujące śródręcze i kciuk oraz na stronie grzbietowej na linii kości śródręcza.

  - Rękawice muszą spełniać wymagania:

    - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.09.2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem § 27 ust.3,

    - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,

    - Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 05.02.2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania,   odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

    - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

  - Rękawice powinny spełniać wymogi normy PN-EN 659+A1 lub równoważne.

  - Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi dla przedmiotu zamówienia normami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.

  - Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

  - Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca.

  - Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP).

  - Instrukcja użytkowania.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.

  - Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca winien dołączyć:

    - Świadectwo jakości.