Wyrób:  SPODNIE DRELICHOWE OGRODNICZKI (SKŁAD: 100% BAWEŁNA, GRAMATURA MIN. 270G/M2, ROZPINANE Z BOKU)

KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Z DOPINANYM POLAREM

- Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

  - Spodnie drelichowe ogrodniczki (skład: 100% bawełna, gramatura min. 270g/m2, rozpinane z boku) - będą użytkowane przez pracowników magazynów na powierzchni zakładów górniczych:

    - skład surowcowy: 100% bawełna o gramaturze min. 270g/m2,

    - spodnie rozpinane z boku, wzmocnione kolana,

    - z tyłu spodni na wysokości pasa wszyta guma ściągająca w celu dopasowania spodni do sylwetki pracownika,

    - szelki z możliwością ich regulacji, zapinane na klamry,

    - kieszenie: jedna lub dwie kieszenie na karczku (zapinane na rzep lub zamek lub zatrzask), dwie kieszenie z przodu wsuwane, dwie kieszenie tylne (zapinane na rzep lub zamek); spodnie mogą posiadać na nogawkach dodatkowe kieszonki np. na małe narzędzia,

    - kolor drelichu – ciemny np. granat, jedno lub dwukolorowy (ze wstawkami kolorystycznymi).

  - Kurtka antyelektrostatyczna z dopinanym polarem - wykonana z tkaniny antyelektrostatycznej, chroniąca przed ciekłymi chemikaliami i deszczem:

    - skład surowcowy: 99% poliester i 1% włókno antystatyczne; gramatura min. 165g/m2,

    - kurtka ze stójką zapinana na zamek kryty plisą,

    - kaptur ściągnięty gumą w tunelu i zapinkami pod szyją na rzep,

    - na prawej piersi kieszeń zamykana na zamek; dwie dolne kieszenie zapinane na zamek,

    - rękawy reglanowe, proste u dołu, z zapinką na rzep,

    - kurtka musi spełniać wymogi normy PN-EN 1149-5, PN-EN 13034 lub równoważne.

    - oznakowanie znakiem CE,

    - produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

  - Rozmiary ubrań będą określane w zamówieniu(ach) zależnie od magazynu zamawiającego.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.

  - Karta katalogowa wyrobu lub inny dokument potwierdzająca(cy) wykonanie ubrania określone w Specyfikacji technicznej.

  - Instrukcja użytkowania z podaniem nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

  - Tabela rozmiarów oferowanej odzieży.

  - Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela (dotyczy kurtki).

  - Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą (dotyczy kurtki).

- Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.

  - Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca winien dołączyć:

    - Świadectwo jakości.