Wyrób: ZESTAW SPRZĘTU OCHRONNEGO UŻYTKOWNIKA DO OCZYSZCZANIA STRUMIENIOWO- ŚCIERNEGO:

- NR ARTYKUŁU 30906 MODEL SAFE PACK- ASPECT LUB RÓWNOWAŻNY

- NR ARTYKUŁU 30905 MODEL SAFE PACK- COMFORT  LUB RÓWNOWAŻNY

- Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

  - Zestaw Safe Pack-Aspect nr artykułu 30906 lub równoważny:

    - hełm Aspect lub równoważny z nylonową peleryną: z szerokim oknem obserwacyjnym - wizjerem poszerzającym pole widzenia, gdy ruchy operatora są ograniczone, wizjer stanowią jedna lub dwie przeźroczyste szybki wymienne np. z tworzywa octanowego, zabezpieczone osłoną z siatki drucianej; wyposażony w regulator ciśnienia, wskaźnik przepływu powietrza; regulowaną więźbę; wymienną pelerynę; konstrukcja hełmu musi zapewniać ciągły dostęp powietrza pod wizjer, w celu uniknięcia parowania; ciśnienie robocze min. 2,5 bar (0,25 MPa); oznakowanie hełmu znakiem CE,

    - filtr powietrza BAF lub równoważny do oddychania: 2 wyjścia; przeznaczony do dostarczania czystego powietrza do hełmu; wyposażony w wymienny wkład, regulator ciśnienia, miernik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i zawór do drenażu; filtr może być doposażony do pracy dla dwóch lub więcej użytkowników,

    - wąż powietrza BAH lub równoważny do oddychania: rolka 20m wraz z elementami instalacyjnymi; służy do połączenia hełmu i filtra powietrznego BAF; wąż o grubych ścianach, które zapobiegają wyginaniu i zaciśnięciu, wykonany z nietoksycznych materiałów,

    - kombinezon do czyszczenia strumieniowego (rozmiar 54 „L”) z rękawicami skórzanymi,

    - 1 opakowanie jednorazowych wizjerów (50szt.).

  - Zestaw Safe Pack-Comfort nr artykułu 30905 lub równoważny:

    - hełm Comfort z nylonową peleryną lub równoważny: wyposażony w regulator ciśnienia, wskaźnik przepływu powietrza; wymienne szybki np. szklane, zabezpieczone osłoną ze stalowej siatki drucianej; regulowaną więźbę; konstrukcja hełmu musi zapewniać ciągły dostęp powietrza pod wizjer w celu uniknięcia parowania wizjera; ciśnienie robocze min. 2,5 bar (0,25 MPa); oznakowanie hełmu znakiem CE,

    - filtr powietrza BAF lub równoważny do oddychania: 2 wyjścia; przeznaczony do dostarczania czystego powietrza do hełmu; wyposażony w wymienny wkład, regulator ciśnienia, miernik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i zawór do drenażu; filtr może być doposażony do pracy dla dwóch lub więcej użytkowników,

    - wąż powietrza BAH lub równoważny do oddychania: rolka 20m wraz z elementami instalacyjnymi; służy do połączenia hełmu i filtra powietrznego BAF; wąż o grubych ścianach, które zapobiegają wyginaniu i zaciśnięciu, wykonany z nietoksycznych materiałów,

    - kombinezon do czyszczenia strumieniowego (rozmiar 54 „L”) z rękawicami skórzanymi.

  - Hełmy wchodzące w skład zestawów muszą spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.

  - Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela (dotyczy hełmów).

  - Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą (dotyczy hełmów).

  - Instrukcja użytkowania wyrobu zawierająca m.in. nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

  - Karta katalogowa produktu.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.

  - Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca winien dołączyć:

    - Świadectwo jakości.