Specyfikacja techniczna

# Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

## Pojemniki typu zamkniętego – torby wodne do budowy zapór przeciwwybuchowych wodnych, będą służyły do budowy zapór przeciwwybuchowych wodnych dla zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

  - Muszą posiadać pojemność 40l.

## Będą stosowane w podziemnych wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

## Muszą spełniać warunki ustawy z dnia 09.06.2011r. „Prawo geologiczne i górnicze” oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności powinny spełniać wymagania, zawarte w § 28 ust. 2 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności 
i nietoksyczności.

  - Powinny być oznaczone w sposób trwały i dokładny: nazwą wyrobu, symbolem producenta, datą produkcji, pojemnością, nr certyfikatu.

  - Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić  24 miesiące od daty dostawy zgodnie z OWU JSW S.A.

## Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

# Zadanie nr 1: Torby wodne do budowy zapór przeciwwybuchowych wodnych muszą spełniać wymagania:

# Wymiary  720±14,4 mm x 800±16 mm (szerokość x wysokość).

# Pakowane w opakowaniach trwałych nie przekraczających 100 sztuk.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

# Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną oraz stwierdzający możliwość bezpiecznego  stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i  pyłu węglowego.

# Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

3.3.	Jeżeli treść dokumentu wskazanego w punkcie powyżej nie potwierdza spełnienia wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca złoży oświadczenie, w którym poświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej.

3.4. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.2. Specyfikacji technicznej nie określa sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.5 Specyfikacji technicznej, wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wskaże w jaki sposób będzie cechowany oferowany przedmiot zamówienia.

## 3.5.	W przypadku gdy termin ważności któregokolwiek ze złożonych wraz z ofertą dokumentów upływał będzie przed zakończeniem okresu, w którym zamówienie ma zostać wykonane, wykonawca, najpóźniej w dniu następującym po dniu wygaśnięcia ważności danego dokumentu, dostarczy do Wydziału Przetargów oraz do magazynów Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, którego okres ważności będzie nie krótszy niż czas pozostały do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku zamawiający będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

# Instrukcja stosowania przedmiotu zamówienia.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

# Świadectwo jakości wyrobu.

# Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

  - Deklaracja zgodności - wypełniony załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

- Tłumaczenie dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.