Specyfikacja techniczna

- Ogólne warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania są szyny toru jezdnego kolejki podwieszonej typu ZMK-160W 
lub równoważne, przeznaczone do prowadzenia transportu ciężkiego podczas zbrojenia ściany.

Elementy toru jezdnego kolejek podwieszonych muszą spełniać warunki określone w następujących aktach prawnych:

    - Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

    - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Oferowane wyroby muszą być nowe.

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU 
w JSW S.A..

- Szczegółowe warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:

Szyny toru kolejki podwieszonej typu ZMK-160W lub równoważne powinny spełniać podane niżej warunki:

    - Poz. 1 - Szyna prosta kpl. L=1500mm bez uchwytu wg. rysunku WS-45.01.00 wyk. 3a 
wraz z trawersą 2x50 kN wg. rys. C lub równoważna.

    - Poz. 2 - Szyna prosta kpl. L=1500mm z uchwytem wg. rys. WS-45.01.00 wyk. 3c 
wraz z trawersą 2x50kN wg. rys. C lub równoważna,

Elementy toru jezdnego będące przedmiotem postępowania, muszą być wykonane z dwuteownika walcowanego na gorąco typu I 155 (wg normy PN–H–93441–10:1994 lub równoważny) lub kształtownika I140E (wg. DIN 20593-1 lub równoważny),

Maksymalne obciążenie złącza szyn wzdłuż toru będzie nie mniejsze niż 160 [kN].

Maksymalne nachylenie toru - 45°

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

Dokumentacja techniczna bądź techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu).

Dopuszczenie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla toru jezdnego kolejki podwieszonej, do którego oferowane elementy są przeznaczone bądź też dla elementów toru jezdnego kolejki podwieszonej, stanowiących przedmiot zamówienia.

W przypadku, gdyby okres ważności dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego upływał przed zakończeniem okresu przewidzianego na wykonanie świadczenia wynikającego z udzielonego zamówienia, wykonawca najpóźniej w następnym dniu po wygaśnięciu ważności dopuszczenia dostarczy do: Magazynu ZWP przy kopalni JSW S.A., do której dostarczany jest przedmiot zamówienia oraz Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. dokument wyszczególniony w pkt 3.2. niniejszej Specyfikacji technicznej, na okres nie krótszy niż czas pozostały do zakończenia okresu, na który zostało udzielone zamówienie.

W przypadku, gdyby ww. dokument został wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej bądź techniczno–ruchowej (DTR) niż tej złożonej wraz z ofertą, wykonawca przedstawi także dokumentację techniczną bądź techniczno–ruchową (DTR) stanowiącą podstawę wydania dostarczonego dokumentu.

W przypadku niedopełnienia przez wykonawcę obowiązku wskazanego w punkcie 3.3. Specyfikacji technicznej, zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

_.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

Dokument kontroli jakości wyrobu.

Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo odbioru wyrobu (atest) 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub równoważne.

Deklaracja zgodności

Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej

- Tłumaczenie dokumentów

- Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.