PROCEDURA BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH

1. Cel przeprowadzania badań

Badania eksploatacyjne półmasek i filtrów, zwane dalej „badaniami”, w warunkach górniczych w przeciwieństwie do badań laboratoryjnych uwzględniają warunki kopalniane tj. między innymi temperaturę, zapylenie i wilgotność panujące w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Przesłanką do opracowania i wdrożenia procedury badań eksploatacyjnych do postępowania na dostawę półmasek i filtrów jest chęć pozyskiwania wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością zarówno pod względem funkcjonalnym jak i użytkowym, odpowiednich do zastosowania w specyficznych warunkach klimatycznych i pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (dalej: JSW S.A.).

Przedmiotem badań będą półmaski jednorazowego użytku klasy FFP2 i FFP3 oraz filtry wymienne do półmasek dwudrożnych wielokrotnego użytku P2 i P3.

Na podstawie wyników badań jednostka specjalistyczna - Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach lub Instytut Techniki Górniczej „KOMAG” z siedzibą w Gliwicach, dokonuje analizy statystycznej zgodnie z algorytmem obliczeniowym opisanym w pkt. 4 niniejszej procedury.

2. Przygotowanie procedury badań eksploatacyjnych

1) Wykonawca, który chce przystąpić do procedury badań zleca jednostce specjalistycznej tj. Głównemu Instytutowi Górnictwa z siedzibą w Katowicach lub Instytutowi Techniki Górniczej „KOMAG” z siedzibą 
w Gliwicach, przeprowadzenie badań eksploatacyjnych. Wykonawca dostarcza do jednostki półmaski lub filtry w ustalonej w ramach niniejszej procedury ilości wraz z dokumentami określonymi w poszczególnych kartach wyrobu ujętych w „Katalogu opisowo – rysunkowym obuwia, odzieży, sprzętu i środków ochrony indywidualnej” dostępnym na stronie internetowej JSW S.A. o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/aktualne-dokumenty (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.

2) Jednostka specjalistyczna na podstawie zlecenia otrzymanego od Wykonawcy zwraca się do Biura Produkcji JSW S.A. o wskazanie trzech zakładów górniczych, w których zostaną przeprowadzone przedmiotowe badania (możliwe jest wskazanie mniejszej ilości zakładów, w przypadku gdy wyroby objęte badaniami stosowane są w mniej niż 3 zakładach).

3) Biuro Produkcji JSW S.A. niezwłocznie przekazuje jednostce specjalistycznej listę zakładów górniczych JSW S.A., w których zostaną przeprowadzone badania.

4) Badania w każdym z zakładów górniczych będą przeprowadzane w koordynacji i przy udziale przedstawiciela działu BHP, Wentylacji oraz Społecznej Inspekcji Pracy.

5) Do przeprowadzenia badań dla każdego wskazanego zakładu wymagane jest dostarczenie 10 szt./kpl. półmasek lub filtrów wraz z instrukcją użytkowania wyrobu (1 egzemplarz na zakład), z czego 5 szt./kpl. zostanie poddana testom, a pozostałe 5 szt./kpl. będzie traktowane jako rezerwa.

6) Jednostka specjalistyczna informuje Wykonawcę o ilości półmasek lub filtrów oraz egzemplarzy instrukcji użytkowania wyrobu jakie zobowiązany jest do niej dostarczyć.

7) Jednostka specjalistyczna przekazuje do wskazanych przez Biuro Produkcji JSW S.A. zakładów górniczych półmaski lub filtry wraz z instrukcjami użytkowania wyrobu oraz ankiety stanowiące załączniki do niniejszej procedury.

3. Przebieg procedury badań eksploatacyjnych

- Badania należy przeprowadzać na stanowiskach pracy wymagających stosowania środków ochrony indywidualnej układu oddechowego, w tym na stanowiskach pracy bezpośrednio związanych z wydobyciem węgla w ścianach, drążeniem wyrobisk korytarzowych oraz obsługą kolejek spalinowych. Warunki klimatyczne i zapylenie dla wszystkich testowanych półmasek lub filtrów powinny być porównywalne.

- Badania w każdym z zakładów górniczych będą przeprowadzane przy udziale koordynatora lub koordynatorów badań w danym zakładzie JSW S.A., którzy będą również wyznaczeni do kontaktu  z jednostka specjalistyczną.

- Koordynator wydaje 5 testerom półmaski lub filtry do badania (1 szt./kpl. na dzień) oraz wypełnia ankietę w części A (m.in. imię i nazwisko, datę, oddział i rejon pracy) oraz w części B (m.in. dane dotyczące wilgotności, temperatury i zapylenia w rejonie pracy testera) na podstawie aktualnych, udokumentowanych pomiarów, wykonanych z  częstotliwością oraz w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz normach.

- Półmaski lub filtry podczas badań muszą być eksploatowane zgodnie z dostarczoną, obowiązującą dla nich instrukcją użytkowania.

- Po zakończeniu pracy przez testera udaje się on do  koordynatora w celu wypełnienia części C ankiety.

- Za prawidłowe wypełnienie ankiety w części A, B i C odpowiada koordynator w danym zakładzie górniczym JSW S.A.

- Półmaski lub filtry, które nie zostały zużyte w czasie badań zostaną zagospodarowane w zakładzie.

8) Koszt przeprowadzenia badań eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

4. Wyniki badań eksploatacyjnych

- Koordynator przekazuje jednostce specjalistycznej ankiety.

- Na podstawie wypełnionych ankiet jednostka specjalistyczna dokonuje oceny przydatności do stosowania w podziemnych zakładach górniczych półmasek lub filtrów w następujący sposób:

a) przyznaną ilość punktów dla każdego z ocenianych parametrów należy przemnożyć przez wagę tego parametru (przy czym wagi dla każdego badanego paramteru półmasek lub filtrów podano w Tabeli 1) - uzyskuje się wówczas wartość liczbową Qw (= ocena x waga)

Tabela 1. Wartości wag dla poszczególnych parametrów oceny półmasek lub filtrów

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności /Dopasowanie filtrów do półmaski w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 2. | Stabilność konstrukcji półmaski/filtrów (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 3. | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia półmaski | 3 |
| 4. | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski/filtrów | 3 |
| 5. | Współdziałanie półmaski/filtrów z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) | 3 |
| 6. | Łatwość zakładania i użytkowania półmaski/filtrów | 3 |
| 7. | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski | 3 |
| 8. | Czy półmaska działa drażniąco na skórę? | 3 |
| 9. | Czy półmaska/filtr wydziela ostre i nieprzyjemne zapachy? | 3 |
| 10. | Czy wystąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski? | 6 |
| 11. | Czy montaż filtrów do części twarzowej półmaski jest trudny? | 3 |
| 12.* | Czy jest możliwość korzystania z półmaski/filtrów przez pełną zmianę roboczą ? | 6 |

Punktacja wg oceny:

1.

• Dobra           1

• Zła                0

2.

• Tak               0

• Nie                1

* Punktacja wg oceny (pkt. 11 tabeli w części C karty badania półmaski – załącznik nr 1 do procedury; 
pkt. 8 tabeli w części C karty badania filtra – załącznik nr 2 do procedury):

• Tak               1

• Nie                0

b) następnie dla każdej ankiety zsumować liczbę punktów Qw i wyznaczyć ich medianę MQW

c) tak otrzymaną wartość mediany odnieść do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów Qwmax (= ocenamax x waga) i pomnożyć przez 100 punktów, wg poniższych wzorów:

półmaska:

filtry:

d)  otrzymany wg powyższych wzorów wynik badań dla danej półmaski lub filtrów, określający subiektywne odczucia użytkowania wyrobu w warunkach eksploatacyjnych, oznaczony jest jako Q i jest wartością liczbową wyrażoną w punktach.

- Jeżeli mediana wszystkich uzyskanych ankiet z badania osiągnie wartość równą lub wyższą od 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów Qwmax, dany wyrób otrzymuje pozytywną ocenę 
z przeprowadzonych badań w warunkach rzeczywistych i tym samym uznany zostaje za odpowiedni do stosowania w zakładach górniczych JSW S.A., z zastrzeżeniem punktu 4 podpunktu 5).

- Jeżeli mediana wszystkich uzyskanych ankiet z badania osiągnie wartość mniejszą niż 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów Qwmax, dany wyrób otrzymuje negatywną ocenę z badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych i tym samym uznany zostaje za nieodpowiedni do stosowania w zakładach górniczych JSW S.A.

- Jeżeli półmaska na pytanie 1 lub 2 lub 10 a w przypadku filtrów na pytanie 1 lub 2 nie uzyska minimum 50% pozytywnych odpowiedzi z wszystkich zakładów, w których prowadzone były badania, wyrób jest uznany za nieodpowiedni do stosowania w zakładach górniczych JSW S.A., nawet jeżeli wartość mediany wskazanej w punkcie 2) będzie równa lub wyższa od 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów QWmax.

- Po zakończeniu badań eksploatacyjnych półmasek lub filtrów, wyniki tych badań zostają ujęte 
w sprawozdaniu sporządzonym przez jednostkę specjalistyczną. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej procedury. Sprawozdanie wraz z oryginałami ankiet jednostka specjalistyczna przekazuje wykonawcy. Kopie ankiet przechowywane są w jednostce specjalistycznej.

- Wynik badań eksploatacyjnych jest ważny dla testowanego wyrobu przez okres 3 lat od daty sporządzenia sprawozdania, jednakże traci w tym czasie ważność w wyniku zmian związanych z jego modyfikacją technologiczną.

- JSW S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań eksploatacyjnych przed upływem okresu 3 lat w przypadku zastrzeżeń ze strony użytkowników do jakości dostarczanych półmasek lub filtrów w trakcie ich stosowania. W wyżej wymienionym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia ponownych badań eksploatacyjnych. Informacje o zastrzeżeniach co do jakości dostarczanych wyrobów właściwe służby zakładu górniczego przekazują do Biura Produkcji JSW S.A. Biuro Produkcji JSW S.A. zawiadamia Wykonawcę (Dostawcę) o konieczności przeprowadzenia ponownych badań eksploatacyjnych.

- W przypadku zmian w dokumentacji wyrobu nie związanych z jego modyfikacją technologiczną w trakcie ważności wyników badań, Wykonawca (Dostawca) zobowiązany jest dostarczyć do Biura Produkcji JSW S.A. dokument z jednostki certyfikującej wyrób, potwierdzający, że zmiany te nie wpływają na ważność wydanego certyfikatu badania typu UE.

Załącznik nr 1 do procedury badań eksploatacyjnych - wzór ankiety

Karta badania półmaski jednorazowego użytku w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego JSW S.A.

Nr ankiety

| Typ półmaski jednorazowego użytku* |  |
| --- | --- |

*) Wypełnia jednostka specjalistyczna

A. INFORMACJE OGÓLNE **)

1. Data przeprowadzenia badań:………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce przeprowadzenia badań: JSW S.A. KWK/Ruch………………………………..…………………………

3. Imię i nazwisko pracownika:………………………………………………………………………………………….

4. Nr stały pracownika……………………………………………………….……………………………..……….……

5. Stanowisko i miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………….

B. PARAMETRY ŚRODOWISKA POWIETRZNEGO W MIEJSCU UŻYTKOWANIA**)

1. Temperatura powietrza w miejscu pracy:………………………………………………………….……………[oC]

2. Wielkość zapylenia: frakcja wdychalna: …………..[mg/m3], frakcja respirabilna: ……………..……...[mg/m3]

3. Wielkość wolnej krystalicznej krzemionki: ………………………………………………………………... [mg/m3]

4. Wartość NDS: frakcja wdychalna: 10 [mg/m3], frakcja respirabilna: 2 [mg/m3], frakcja respirabilna krzemionka:  0,1 [mg/m3]

5. Wilgotność względna powietrza:………………………………………………………………………………….[%]

6. Prędkość przepływu powietrza:………………………………………………………..………………………..[m/s]

**) Wypełnia  koordynator

C. SUBIEKTYWNE ODCZUCIA UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

(odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zła | Dobra |
| 1. | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 2. | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 3. | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia półmaski |  |  |
| 4. | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |
| 5. | Współdziałanie półmaski z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |
| 6. | Łatwość zakładania i użytkowania półmaski |  |  |
| 7. | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |
|  |  | TAK | NIE |
| 8. | Czy półmaska działa drażniąco na skórę? |  |  |
| 9. | Czy półmaska wydziela ostre i nieprzyjemne zapachy? |  |  |
| 10. | Czy wystąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski? |  |  |
| 11. | Czy jest możliwość korzystania z półmaski przez pełną zmianę roboczą ? |  |  |

…………………………………..                              …………………………………..

(podpis testera)                                                                        (podpis i pieczątka koordynatora)

Załącznik nr  2 do procedury badań eksploatacyjnych - wzór ankiety

Karta badania filtrów w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego JSW S.A.

Nr ankiety

| Typ filtrów* |  |
| --- | --- |

*) Wypełnia jednostka specjalistyczna

A. INFORMACJE OGÓLNE **)

1. Data przeprowadzenia badań:………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce przeprowadzenia badań: JSW S.A. KWK/Ruch……………………………………..……………………

3. Imię i nazwisko pracownika:……………………………………………………………………….………………….

4. Nr stały pracownika……………………………………………………….……………………….…………..………

5. Stanowisko i miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………….

B. PARAMETRY ŚRODOWISKA POWIETRZNEGO W MIEJSCU UŻYTKOWANIA**)

1. Temperatura powietrza w miejscu pracy:…………………………………………………………….…………[oC]

2. Wielkość zapylenia: frakcja wdychalna:………………..[mg/m3], frakcja respirabilna:……………..…..[mg/m3]

3. Wielkość wolnej krystalicznej krzemionki: ………………………………………………………………... [mg/m3]

4. Wartość NDS: frakcja wdychalna: 10.[mg/m3], frakcja respirabilna: 2 [mg/m3], frakcja respirabilna krzemionka:  0,1 [mg/m3]

5. Wilgotność względna powietrza:………………………………………………………………………………….[%]

6. Prędkość przepływu powietrza:………………………………………………………..………………………..[m/s]

**) Wypełnia koordynator

C. SUBIEKTYWNE ODCZUCIA UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

(odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zła | Dobra |
| 1. | Dopasowanie filtrów do półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 2. | Stabilność konstrukcji filtrów (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 3. | Pole widzenia podczas użytkowania filtrów |  |  |
| 4. | Współdziałanie filtrów z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |
| 5. | Łatwość zakładania i użytkowania filtrów |  |  |
|  |  | TAK | NIE |
| 6. | Czy filtr wydziela ostre i nieprzyjemne zapachy? |  |  |
| 7. | Czy montaż filtrów do części twarzowej półmaski jest trudny? |  |  |
| 8. | Czy jest możliwość korzystania z filtrów przez pełną zmianę roboczą? |  |  |

…………………………………..                        ………………………………………..

(podpis testera)                                                                 (podpis i pieczątka koordynatora)

Załącznik nr 3 do procedury badań eksploatacyjnych

Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres)

2. Nazwa wyrobu

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(typ i oznaczenie półmaski / filtrów*)

3. Producent wyrobu

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres)

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że:

- akceptuję zasady i warunki przeprowadzania przez JSW S.A. badań eksploatacyjnych

- półmaska / filtry* przekazane do ww. badań spełniają wymagania określone w poszczególnych kartach wyrobu  ujętych w „Katalogu opisowo – rysunkowym obuwia, odzieży, sprzętu i środków ochrony indywidualnej” dostępnym na stronie internetowej JSW S.A.

....................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do procedury badań eksploatacyjnych -  wzór sprawozdania z badań eksploatacyjnych półmaski/filtrów

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH

ŚRODKA OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Półmaska / filtry ………………………….

Miejscowość, dnia………… 20.. r.

- Cel badań.

Ocena przydatności użytkowej półmasek … / filtrów wymiennych do półmasek dwudrożnych … do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych JSW S.A.

Badania i ocenę przeprowadzono w oparciu o procedurę badań eksploatacyjnych obowiązującą 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

- Przedmiot badań.

| Lp. | Wyrób | Producent | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska / filtry ………… | …………… | ..…………….. |

- Informacja o dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji.

- …..

- …..

- Termin i miejsce przeprowadzenia badań.

Badania zostały przeprowadzone w okresie od dnia ……………… do dnia ……………

Zakłady górnicze JSW S.A.:

………………………………..

………………………………..

………………………………..

- Opis warunków przeprowadzenia badań.

Opis warunków przeprowadzenia badań eksploatacyjnych określono w poszczególnych ankietach (kartach badania) przesłanych przez koordynatora w danym zakładzie górniczym JSW S.A. i zestawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

| KWK "…….." / Ruch ……. | Temp. powietrza [oC] | Wielkość wolnej krystalicznej krzemionki [mg/m3] | Zapylenie |  | Wartość NDS |  |  | Wilgotność względna powietrza [%] | Prędkość przepływu powietrza [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | frakcja wdychalna [mg/m3] | frakcja respirabilna [mg/m3] | frakcja wdychalna [mg/m3] | frakcja respirabilna [mg/m3] | frakcja respirabilna krzemionka [mg/m3] |  |  |

- Wyniki badań

Tabela nr 2  - wyniki oceny przydatności użytkowej półmaski … / filtrów wymiennych do półmasek dwudrożnych … stanowiące procent pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Ocena |  | Ilość pozytywnych odpowiedzi [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zła | Dobra |  |
| 1. | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności /Dopasowanie filtrów do półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 2. | Stabilność konstrukcji półmaski/filtrów (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 3. | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia półmaski |  |  |  |
| 4. | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski/filtrów |  |  |  |
| 5. | Współdziałanie półmaski/filtrów z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |  |
| 6. | Łatwość zakładania i użytkowania półmaski/filtrów |  |  |  |
| 7. | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
| 8. | Czy półmaska działa drażniąco na skórę? |  |  |  |
| 9. | Czy półmaska/filtr wydziela ostre i nieprzyjemne zapachy? |  |  |  |
| 10. | Czy wystąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski? |  |  | *) |
| 11. | Czy montaż filtrów do części twarzowej półmaski jest trudny |  |  |  |
| 12. | Czy jest możliwość korzystania z półmaski/filtrów przez pełną zmianę roboczą |  |  |  |

*) wartość wymagana - minimum 50% pozytywnych odpowiedzi łącznie z zakładów wskazanych przez Biuro Produkcji   JSW S.A. na pytanie 1 lub 2 lub 10 w przypadku półmaski a w przypadku filtrów na pytanie 1 lub 2.

Tabela nr 3 Uzyskane wyniki oceny badanej półmaski dla poszczególnych ankiet

| Numer ankiety | KWK "…….." / Ruch …….. | 11 Σ Qw n=1 | Mediana MQW | Max. liczba punktów QWmax | Wynik badań Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3a Uzyskane wyniki oceny badanych filtrów wymiennych do półmasek dwudrożnych 
dla poszczególnych ankiet

| Numer ankiety | KWK "…….." / Ruch …….. | 8 Σ Qw n=1 | Mediana MQW | Max. liczba punktów QWmax | Wynik badań Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

- Podsumowanie wyników badań.

- Opinia.

Ocena w zakresie przydatności do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych JSW S.A.:

pozytywna / negatywna *

* niewłaściwe skreślić