Specyfikacja techniczna

- Ogólne warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:

Oferowane wyroby muszą być nowe.

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 października  2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, wprowadzające do prawa polskiego dyrektywę Unii Europejskiej 2006/42/WE.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

W przypadku oferowania wyrobów równoważnych, oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymogi zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Umów w JSW S.A.

- Szczegółowe warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:

Wymagania techniczne dla wózka jezdnego EL–4T lub równoważnego (poz.1):

    - Wózek jezdny EL–4T lub równoważny są przeznaczone do transportu ładunków, o masie nieprzekraczającej 4000 kg po torach jezdnych kolejek podwieszonych w zestawach transportowych, w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

    - Parametry techniczne dla wózka EL–4T:

      - Nośność wózka 4000 [kg],

      - Max siła pchająco-ciągnąca - 60 [kN],

      - Profil szyny I 155 (I 140E wg DIN),

      - Maksymalne nachylenie toru jezdnego ± 4º,

      - Maksymalny kąt załamania złącza szyn na trasie ±6º w pionie 
i ±2º w poziomie,

      - Krzywizna w płaszczyźnie poziomej R>4 [m],

      - Krzywizna w płaszczyźnie pionowej R>8 [m],

      - Masa własna wózka nie może przekraczać 40 [kg].

Wymagania techniczne dla wózka jezdnego samohamownego R–150 lub równoważnego (poz.2):

    - Wózek jezdny samohamujący R–150 lub równoważny przeznaczony jest do ręcznego transportu ładunków po torach jezdnych kolejek podwieszanych w wyrobiskach górniczych o stopniu a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Zaprzestanie ciągnięcia wózka po torze jezdnym powoduje automatyczne zahamowanie układu transportowego. Wózek musi umożliwiać jego szybką zabudowę i demontaż w dowolnym miejscu trasy.

    - Parametry techniczne dla wózka R–150:

      - Nośność wózka 150 [kg],

      - Profil szyny I 155 (I 140E wg DIN),

      - Maksymalne nachylenie toru jezdnego ± 4º,

      - Maksymalny kąt załamania złącza szyn na trasie ±6º w pionie i ±2º w poziomie,

      - Krzywizna w płaszczyźnie poziomej R>4 [m],

      - Krzywizna w płaszczyźnie pionowej R>8 [m],

      - Masa własna wózka nie może przekraczać 6 [kg].

Wymagania techniczne dla wózka jezdnego samohamownego R–250 lub równoważnego (poz. 3):

    - Wózek jezdny samohamujący R–250 lub równoważny przeznaczony jest do ręcznego transportu ładunków po torach jezdnych kolejek podwieszanych w wyrobiskach górniczych o stopniu a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Zaprzestanie ciągnięcia wózka po torze jezdnym powoduje automatyczne zahamowanie układu transportowego. Wózek musi umożliwiać jego szybką zabudowę i demontaż w dowolnym miejscu trasy.

    - Parametry techniczne dla wózka R–250:

      - Nośność wózka 250 [kg],

      - Profil szyny I 155 (I 140E wg DIN),

      - Maksymalne nachylenie toru jezdnego ± 4º,

      - Maksymalny kąt załamania złącza szyn na trasie ±6º w pionie i ±2º w poziomie,

      - Krzywizna w płaszczyźnie poziomej R>4 [m],

      - Krzywizna w płaszczyźnie pionowej R>8 [m],

      - Masa własna wózka nie może przekraczać 6 [kg].

Wymagania techniczne dla wózka nośnego ręcznego z hamulcem EL–200 lub równoważnego (poz. 4):

    - Wózek jezdny samohamujący EL–200 lub równoważny przeznaczony jest do ręcznego transportu ładunków po torach jezdnych kolejek podwieszanych w wyrobiskach górniczych o stopniu a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Zaprzestanie ciągnięcia wózka po torze jezdnym powoduje automatyczne zahamowanie układu transportowego. Wózek musi umożliwiać jego szybką zabudowę i demontaż w dowolnym miejscu trasy.

    - Parametry techniczne dla wózka EL–200:

      - Nośność wózka 200 [kg],

      - Profil szyny I 155 (I 140E wg DIN),

      - Maksymalne nachylenie toru jezdnego ± 4º,

      - Maksymalny kąt załamania złącza szyn na trasie ±6º w pionie i ±2º w poziomie,

      - Krzywizna w płaszczyźnie poziomej R>4 [m],

      - Krzywizna w płaszczyźnie pionowej R>8 [m],Masa własna wózka nie może przekraczać 6 [kg].

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

Dokumentacja techniczna bądź techniczno–ruchowa (DTR) zawierająca oferowany przedmiot zamówienia wraz z rysunkami technicznymi lub karta katalogowa lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych 
w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Oświadczenie wykonawcy, stwierdzające możliwość bezpiecznego stosowania oferowanych wyrobów w warunkach zagrożeń wybuchem metanu i pyłu węglowego.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

_.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

Dokument kontroli jakości wyrobu.

Deklaracja zgodności producenta.

Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

- Tłumaczenia dokumentów

- Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.