Specyfikacja techniczna

# Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności powinny spełniać wymagania, zawarte w § 28 ust. 2 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.

## Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni odbiór i utylizację pustych pojemników, pojemników z odpadami oraz pojemników z niewykorzystanym i przeterminowanym przedmiotem zamówienia, niezależnie od ich stanu technicznego.

## Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją jakości, której okres winien wynosić 12 miesięcy od daty dostawy.

## Przedmiotem zamówienia w zadaniu 2 jest koncentrat preparatu do nawilżania pyłów węglowych.

## Czas zwilżania pyłu węglowego to czas adsorpcji cząsteczek cieczy składającej się ze środka 
do zwilżania pyłów węglowych wraz z wodą w odpowiednim stężeniu na powierzchni ziaren pyłu węglowego. W warunkach laboratoryjnych jest to całkowite nawilżenie, opadnięcie pod powierzchnię lustra wody jednogramowych naważek pyłu węglowego po połączeniu z ww. cieczą.

## Dokument z badań wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu zamówienia, który należy dostarczyć wraz z ofertą, powinien potwierdzać spełnienie wymogu wskazanego w pkt. 2.1.1. oraz 3.1.1. Specyfikacji technicznej. Badanie musi być wykonane na próbkach węgla i wody technologicznej pochodzących z Zakładów Górniczych JSW S.A. określonych poniżej:

•	KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia

•	KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

Zamawiający na życzenie Wykonawcy udostępni próbki węgli i wody pochodzących z pozostałych kopalń, jednakże Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania wraz z ofertą dokumentów z tych badań. Próbki zostaną udostępnione jednorazowo w ilości: woda 5 litrów oraz węgiel 2 kg (typu 34 i 35).

## Próbki węgla oraz wody technologicznej do badań można pozyskać po uprzednim kontakcie z osobami merytorycznymi:

- KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia: Dział Wentylacji 32 756 1524

- KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice: Dział Wentylacji 32 717 6317.

- KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów: Dział Wentylacji 32 718 5517,

- KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka: Dział Wentylacji 32 756 5441,

- KWK Pniówek: Dział Wentylacji 32 756 2533,

- KWK Budryk: Dział Wentylacji 32 769 8647

## W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zlecał badania weryfikujące spełnienie wymogu wskazanego w pkt. 2.1.1. oraz 3.1.1. Specyfikacji technicznej na próbkach wody i węgla pochodzących z kopalń, dla których dostarczany jest preparat. Badania zostaną przeprowadzane zgodnie z normą 
PN-91/G-04555 lub równoważnie ale czas efektywnego zwilżania musi wynosić ≤ 50 sekund.

## Badania jakościowe dostaw preparatu na daną kopalnię, będą wykonywane na próbkach węgla i wody pochodzących z tej kopalni, która będzie poddawana badaniom.

# Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia dla zadania 1

## Preparat do nawilżania pyłów węglowych w formie stałej przeznaczony jest do nawilżania 
i ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu węglowego w miejscach jego powstawania i osiadania 
oraz systemach mgłowych profilaktyki przeciwpyłowej w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 
i powinien spełniać następujące warunki:

### Badanie efektywnego stężenia przedmiotu zamówienia w roztworze z wodą przy typach i podtypach węgla 34 i 35 ≤ 0,2% musi być wykonane zgodnie z normą PN-91/G-04555 lub równoważnie przy czym czas zwilżania pyłu węglowego przy typach i podtypach węgla 34 i 35 powinien wynosić 
≤ 50 sekund.

### Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w postaci lasek o wymiarach: długość 250–300 mm, średnica 37–43 mm, masa 430-570 g, oraz cechować się całkowitą rozpuszczalnością w wodzie.

### Musi być dostarczony w opakowaniach o wadze ≤ 20 kg.

### Opakowania pojedynczych lasek powinny zapewniać szczelność przed przenikaniem wilgoci tj. reakcji preparatu z wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym.

### Każde opakowanie powinno być oznakowane w sposób trwały i dokładny etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji, numer partii, masę netto, certyfikatu na preparat, okresem gwarancji, warunkami przechowywania, ostrzeżeniem związanym ze szkodliwym oddziaływaniem na człowieka.

# Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia dla zadania 2

## Preparat do nawilżania pyłów węglowych w formie ciekłej przeznaczony jest do zraszania pyłów przy maszynach i urządzeniach górniczych, w „kurtynach wodnych”, „systemach mgłowych” 
oraz do okresowego zmywania ociosów wyrobisk w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 
i powinien spełniać następujące warunki:

### Badanie efektywnego stężenia ≤ 2 litry na 1000 litrów wody musi być wykonane zgodnie z normą  
PN-91/G-04555 lub równoważnie przy czym czas zwilżania 1 g±0,01 g pyłu węglowego dla efektywnego stężenia ≤ 2 litry na 1000 litrów wody musi wynosić ≤ 50 sekund, przy typach i podtypach węgla 34 i 35.

### Efektywne stężenie oferowane przez wykonawcę nie powinno powodować spieniania się preparatu po zmieszaniu z wodą i dozowaniu w miejscu przeznaczenia.

### Konsystencja ma zapewnić możliwość bezpośredniego dozowania za pomocą pomp nurnikowych 
i w systemach mgłowych.

### Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w beczkach stalowych (zwrotnych) o pojemności od 200 do 216,5 litra lub paletopojemnikach (zwrotnych) o pojemności 1000 litrów zgodnie z zamówieniem.

### Każda beczka powinna być oznakowana w sposób trwały i dokładny etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji, nr partii, masę netto, nr certyfikatu 
na preparat, zawartość substancji czynnej, okres gwarancji, warunki przechowywania, ostrzeżenie związane ze szkodliwym oddziaływaniem na człowieka.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

## Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną oraz stwierdzający, że dany wyrób można bezpiecznie stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

## Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcję bezpiecznego stosowania, parametry techniczne określone przez zamawiającego, będąca podstawą wydania dokumentu o którym mowa powyżej.

## Parametry techniczne opisane w punkcie 2.1. oraz 3.1. Specyfikacji technicznej muszą wynikać 
z dokumentów opisanych w punktach 4.1. oraz 4.2. Specyfikacji technicznej.

## W przypadku, gdy dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania, bądź dokumentacja techniczna wymienione w punkcie 4.1. oraz 4.2. Specyfikacji technicznej nie potwierdzają spełnienia wszystkich parametrów technicznych opisanych w punkcie 2.1. i 3.1. wykonawca może złożyć inne dokumenty, wydane przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań.

## Dokument z badań wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w pkt. 2.1.1. oraz 3.1.1. Specyfikacji technicznej. Badania zostaną przeprowadzane zgodnie z normą PN-91/G-04555 lub równoważne, na próbkach węgla i wody z Ruchu Borynia oraz Ruchu Szczygłowice.

## Jeżeli treść dokumentów wskazanych w pkt. 4.1, 4.2., 4.4. Specyfikacji technicznej nie określa metod badawczych lub norm wg których przeprowadzono badania potwierdzające spełnienie wymagań  technicznych opisanych w pkt. 2.1.1. i 3.1.1. Specyfikacji technicznej, Wykonawca na wezwania Zamawiającego, skierowane w trakcie realizacji umowy, przedstawi dokument jednostki wymienionej w punkcie 4.1, 4.2, 4.4. opisujący metodyki badawcze lub wskazujący normy, według których zostały przeprowadzone badania potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Niedopełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie nienależytym wykonaniem umowy stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

## W przypadku gdy przedstawiony na podstawie punktu 4.4. dokument nie jest podstawą wydania dokumentu opisanego w punkcie 4.1., należy dołączyć opinię jednostki wydającej ten dokument potwierdzającą, iż ww. dokument nie stoi w sprzeczności z dokumentami przedstawionymi 
w niezależnej jednostce prowadzącej badania i ocenę przedmiotu zamówienia, a przedmiot zamówienia nie wymaga ponownego procesu oceny.

## Dokument wystawiony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę, opatrzony czytelną pieczęcią funkcyjną, potwierdzający przydatność zastosowania przedmiotu oferty zgodnie 
z punktem 2.1. lub 3.1.

## Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzający brak agresywności korozyjnej dla stali (dotyczy zadania 2).

## Dokument, wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę pojemników 200l-216,5l, potwierdzający ich bezpieczne stosowanie w podziemnych zakładach górniczych (dotyczy zadania 2).

## W przypadku, gdy termin ważności któregokolwiek ze złożonych wraz z ofertą dokumentów upływał będzie przed zakończeniem okresu na który ma zostać udzielone zamówienie, wykonawca, najpóźniej 
w dniu następującym po dniu wygaśnięcia ważności danego dokumentu, dostarczy do Wydziału Przetargów Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, którego okres ważności będzie nie krótszy niż czas pozostały do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku gdyby dokument został wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej niż ta złożona wraz z ofertą, wykonawca przedstawi także dokumentację techniczną stanowiącą podstawę wydania dostarczonego dokumentu. 
W przypadku niedopełnienia przez wykonawcę powyższego obowiązku, zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie 
we wskazanym powyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą.

## Oświadczenie producenta/dostawcy potwierdzające sposób oznakowania przedmiotu dostawy, zgodny z wymaganiami opisanymi w punktach 2.1.5. i 3.1.5.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia

## Aktualna karta charakterystyki zgodna z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych 
i ich mieszaninach 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

## Ocena toksyczności i szkodliwości przedmiotu zamówienia wykonana przez Zakład Medycyny 
i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu lub równorzędną jednostkę.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia

## Świadectwo jakości.

## Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja zgodności.

## Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

# Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.