| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Modernizacja pomieszczeń szatni, pokoju kierownika oraz korytarza w budynku Posterunku Energetycznym Szczecin Police przy ul. Tanowskiej 1. |

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pokój kierownika - pow. 17,5 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem, na potrzeby remontu demontaż istniejących opraw oświetleniowych, zakup i montaż 4 nowych opraw oświetleniowych typu LED,

- ściany: tynkowanie oraz spoinowanie pęknięć, min. dwukrotne malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem, kolor ściany: do ustalenia z Zamawiającym,

- wymiana 4 kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- demontaż istniejących żaluzji pionowych,

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia, wymiana uszczelki,

- zabezpieczenie czujek alarmowych na czas remontu,

- podłoga: zerwanie wykładziny miękkiej oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Szatnia nr 106 - pow. 25,3 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem, demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż 4 nowych opraw oświetleniowych typu LED,

- ściany: malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem (w miejscach istniejących nierówności: wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), kolor ściany: kremowy do ustalenia z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia,

- montaż białych nakładek na parapet o szerokości ok. 34 cm,

- podłoga: zerwanie wykładziny PCV oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Szatnia nr 107 - pow. 19,5 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem, demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż 3 nowych opraw oświetleniowych typu LED,

- ściany: malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem (w miejscach istniejących pęknięć czy nierówności: założenie siatki podtynkowej, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), kolor ściany: do ustalenia z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia,

- malowanie koryt oraz rurek na przewody,

- montaż białych nakładek na parapet o szerokości ok. 34 cm,

- podłoga: zerwanie wykładziny PCV oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Szatnia nr 108 - pow. 21,4 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem (w miejscach istniejących pęknięć, nierówności: założenie siatki podtynkowej, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż 3 nowych opraw oświetleniowych typu LED,

- ściany: malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem (w miejscach istniejących pęknięć czy nierówności, a w szczególności również w narożnikach: założenie siatki podtynkowej, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), kolor ściany: do ustalenia z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia,

- malowanie koryt oraz rurek na przewody,

- montaż białych nakładek na parapet o szerokości ok. 34 cm,

- podłoga: zerwanie wykładziny PCV oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Szatnia nr 109 - pow. 35,5 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem (w miejscach istniejących pęknięć, nierówności: założenie siatki podtynkowej, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż 4 nowych opraw oświetleniowych typu LED,

- ściany: malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem (w miejscach istniejących pęknięć czy nierówności, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), kolor ściany: do ustalenia z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia,

- montaż białych nakładek na parapet o szerokości ok. 34 cm,

- podłoga: zerwanie wykładziny PCV oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Szatnia nr 111 - pow. 35,6 m2:

- sufit: malowanie na kolor biały do uzyskania efektu pełnego krycia sufitu kolorem (w miejscach istniejących pęknięć, nierówności: założenie siatki podtynkowej, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż 6 nowych opraw oświetleniowych typu LED (z dorowadzeniem instalacji do miejsca gdzie zamontowane mają być lampy),

- ściany: malowanie ścian - do uzyskania efektu pełnego krycia ścian kolorem (w miejscach istniejących pęknięć czy nierówności, tynkowanie, wyrównanie, przecieranie, szlifowanie, itp.), kolor ściany: do ustalenia 
z Zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana włączników światła i gniazd elektrycznych (kolor biały),

- wymiana istniejących koryt na kable w kolorze białym,

- min. dwukrotne malowanie ościeżnic do uzyskania efektu pełnego krycia,

- montaż białych nakładek na parapet o szerokości ok. 34 cm,

- kompleksowa obróbka ościeży okiennych, w zakresie wyrównania ściany do możliwości otwierania okna, m.in. usunięcie starych warstw, osadzenie narożników, wyrównanie powierzchni masą szpachlową oraz min. dwukrotne malowanie,

- zabezpieczenie czujek alarmowych na czas remontu,

- podłoga: zerwanie wykładziny dywanowej oraz listew przypodłogowych, wylewka równająca powierzchnię podłogi, położenie gresu wraz z cokolikami,

Korytarz:

- wymiana 3 płytek cokołowych na korytarzu pietra, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- naprawa ścian korytarza znajdującego się na piętrze, w zakresie miejsc tego wymagających tj. usunięcie starych łuszczących się warstw farby oraz w miejscach odprysku tynku, gruntowanie preparatem wzmacniającym, szpachlowanie ubytków, nałożenie gładzi wyrównującej.

II. Wymagania dotyczące realizacji modernizacji pomieszczeń:

1.  Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

2. Parametry gresu - kolor jasnoszary, w miarę jednolity, wymiary płytek gresowych ok. 60 cm/60 cm, antypoślizgowość: R9-10, klasa ścieralności IV. Gatunek I. Do ustalenia z Zamawiającym.

3. Parametry techniczne opraw oświetleniowych – panel LED, pobór mocy: ok. 34W, barwa światła: 4000K, strumień świetlny: ok. 4100LM, wymiary ok. 60x60 cm.
4.  Farba na ściany - lateksowa przeznaczona do biur z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

5. Wywóz odpadów jest po stronie Wykonawcy.

III. Podstawą sporządzenia oferty jest niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

IV. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

V. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca.

VI. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia oświadczając się w tej kwestii w formularzu ofertowym. Podany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

VII. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakończenia realizacji zamówienia (tj. od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji oświadczając się w tej kwestii w formularzu ofertowym. Podany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki przez innego wykonawcę.

VIII. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Wymagana jest wizja lokalna (osobą do kontaktu w celu dokonania wizji lokalnej jest Pan Szymon Orjanik tel. 789 409 350).