Znak sprawy: ZP-01/2025		                          Załącznik nr 3 do Załącznika nr 4 do SWZ

Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi

Wymagania ogólne

  - Wykonawca powinien dysponować taborem przeznaczonym do obsługi linii,  spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r., poz.1251 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej i regularnej komunikacji publicznej, w tym w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r., poz. 502).

  - Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych  autobusem/autobusami zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".

  - Zamawiający wymaga aby pojazdy przeznaczone do świadczenia usług były fabrycznie nowymi autobusami miejskimi klasy MAXI (przebieg max 1000 km), tego samego producenta dla pojazdów z napędem konwencjonalnym i tego samego producenta dla pojazdów z napędem elektrycznym (dopuszczony inny producent niż pojazdów z napędem konwencjonalnym)

  - Zamawiający nie zapewnia infrastruktury do tankowania ani też ładowania autobusów, w tym autobusów nisko i zero emisyjnych. Taką infrastrukturę i możliwości Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

  - Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych w ramach Pakietu nr 1 muszą spełniać wymagania:

    - Długość autobusu minimum 11,5 metra o łącznej pojemności (miejsca siedzące + stojące) minimum 90 miejsc dla pojazdów z napędem konwencjonalnym i minimum 70 miejsc dla pojazdów z napędem elektrycznym.

    - Liczba  miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze), w tym minimum 6 miejsc dostępnych z poziomu podłogi (bez podestów) dla obu rodzajów napędu.

    - Troje drzwi, w układzie 2-2-2.

  - Zamawiający wymaga, aby parametry opisane w ust.5 były potwierdzone homologacją producenta (świadectwem typu).

Wymagania techniczne

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą spełniać następujące parametry techniczne:

  - W przypadku autobusów z napędem konwencjonalnym: Jednostki napędowe spełniające minimum normę EURO – 6.

  - W przypadku autobusów z napędem elektrycznym: System zasilania dla pojazdów z napędem elektrycznym  zapewniający minimum 300 km dziennego przebiegu w warunkach liniowej eksploatacji w ruchu ulicznym bez względu na porę roku i warunki pogodowe w całym okresie trwania umowy.

    - Układ napędu powinien odzyskiwać energię hamowania i wykorzystywać ją do doładowania akumulatorów;

    - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji minimalnego dziennego przebiegu dla autobusów zeroemisynych (z napędem elektrycznym) na poziomie nie mniejszym niż 300 km bez względu na porę roku i warunki pogodowe w całym okresie realizacji umowy. Ujawnione przypadki braku wymaganego dziennego przebiegu będą podstawą do wycofania autobusów z ruchu jako niezgodne z wymaganiami niniejszej umowy.

  - Wydzielona całkowicie od przestrzeni pasażerskiej kabina kierowcy. Zamawiający dopuszcza prześwit do 250 mm miedzy zabudową kabiny a sufitem. Kabina musi być wyposażona w okienko umożliwiające sprzedaż biletów, oraz otwór/otwory umożliwiające rozmowę z kierowcą.

  - Wszystkie autobusy niskopodłogowe, bez stopni poprzecznych w podłodze (w przejściu środkowym) i bez stopni w każdych drzwiach.

  - Zawieszenie we wszystkich pojazdach musi zapewniać możliwość realizacji funkcji tzw. przyklęku (obniżenia prawej strony nadwozia do wysokości stopnia maksymalnie 270 mm).

  - Liczba otwieranych okien (przesuwnych lub uchylnych) w części pasażerskiej: co najmniej 4 okna rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu;

    - Okna muszą być wyposażone w blokadę (zamknięcie) uniemożliwiające ich otwieranie w czasie pracy klimatyzacji;

    - Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatkowych/ akcesoryjnych zamków, pod warunkiem wyposażenia każdego z pojazdów w klucze umożliwiające w każdym momencie zdjęcie lub założenie ww. zamków.

  - Pojazd musi posiadać uchylne wywietrzniki dachowe;

    - liczba wywietrzników: minimum 2 sztuki

    - wywietrzniki mają posiadać następujące poziomy ustawień - nawiew (otwarcie z przodu), przewiew (całkowite otwarcie), wywiew (otwarcie z tyłu), całkowite zamknięcie;

    - sterowanie otwieraniem i zamykaniem wywietrzników zdalne z kabiny kierowcy;

    - automatyczne zamykanie wywietrzników przy pracującym urządzeniu klimatyzacyjnym;

  - Miejsce i odpowiednie zabezpieczenie dla minimum 1 wózka inwalidzkiego (ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ) i 1 wózka dziecięcego.

  - Poręcze poziome i pionowe oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się po autobusie.

  - Odpowiednio pomalowane lub oklejone, kontrastowymi kolorami krawędzie stopni w autobusach.

  - Siedzenia z uchwytami dla pasażerów, atestowane z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenia) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwania, rozcięcia). Zamawiający nie dopuszcza siedzeń z wykładziną posiadającą symbole innego miasta lub innego organizatora transportu publicznego.

  - Wnętrze autobusu tj. poszycia ścian, pokrywy boczne, sufit, ścianki oddzielające przy drzwiach itp., kabina kierowcy, obudowa silnika, nadkola i inne elementy od poziomu podłogi w górę, nie pokryte materiałem, wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, trudnopalne.

  - Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka w drugich drzwiach. Nośność rampy: minimum 350 kg (wg normy R107.05).

  - Przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku:

    - Na zewnątrz, w przypadku drzwi otwieranych do środka, przycisk umiejscowiony po prawej stronie drzwi (w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów).

    - Na zewnątrz, w przypadku drzwi odkładanych na zewnątrz, przycisk umieszczony na prawym płacie drzwi.

      - Przycisk oznakowany symbolem wózka inwalidzkiego na samym przycisku.

      - Typ przycisku: mechaniczny, o odczuwalnym skoku.

      - Kolor przycisku: niebieski.

      - Kolor obudowy przycisku: żółty.

      - Przycisk podświetlany na zielono w momencie, gdy drzwi pojazdu zostają otwarte lub gdy prowadzący pojazd uaktywni opcję otwierania drzwi przez pasażerów.

      - Naciśnięcie przycisku musi skutkować krótkotrwałym podświetleniem przycisku na czerwono

      - Wciśnięcie przycisku musi dezaktywować funkcję automatycznego zamykania II drzwi

      - Dodatkowe oznakowanie przycisku (wejścia): naklejka obok przycisku zgodnie z pkt. 3.4 załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

    - Wewnątrz pojazdu przycisk umieszczony przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki, oznakowany zgodnie z pkt. 3.4 załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

  - Sterowanie drzwiami pasażerskimi – podstawowe wymagania:

    - Drzwi uruchamiane mechanicznie z możliwością opcji włączania uruchamiania automatycznego, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz.

    - Każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz pojazdu, nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi.

    - Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasażerów musi skutkować włączeniem blokady przystankowej (hamulec przystankowy).

    - Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy ściśnięciu pasażera).

    - Przy każdych drzwiach urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym użyciem, zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu uzyskania dostępu do urządzenia sterującego.

    - Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy prędkości powyżej 5 km/h.

    - Pojazd wyposażony dodatkowo w system uruchamiający drzwi automatycznie, spełniający następujące założenia:

      - System uruchamiający drzwi automatycznie funkcjonuje jako system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów po aktywacji systemu przez prowadzącego pojazd, wyjątek stanowią pierwsze drzwi, w których dopuszcza się możliwość zablokowania wygrodzonego skrzydła przez kierowcę.

      - Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi.

      - Automatyczne zamykanie się drzwi po upływie 5 sekund od momentu, gdy detekcja obecności pasażerów wykaże brak wsiadających lub wysiadających pasażerów; pojazdy powinny posiadać możliwość zmiany wielkości parametru czasu opóźnienia zamykania drzwi.

      - Detekcja obecności wsiadającego lub wysiadającego pasażera powoduje zaprzestanie zamykania się drzwi, ich otwarcie do pełnej szerokości i ponowne zamknięcie w czasie określonym w punkcie 15.7 ppkt 3.

      - Detekcja obecności pasażerów funkcjonuje tylko w momencie aktywnego systemu otwierania drzwi przez pasażerów.

    - Sygnał świetlny i akustyczny ostrzegawczy umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujący w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania.

  - Przyciski sterujące i sygnalizujące w przestrzeni pasażerskiej (wewnątrz pojazdów):

    - Przyciski „STOP" („na żądanie"):

      - Przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku.

      - Typ przycisku: mechaniczny, o odczuwalnym skoku.

      - Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: czerwony.

      - Kolor przycisku zamiaru wysiadania „na żądanie": czerwony.

      - Napis na przycisku zamiaru wysiadania: „STOP".

      - Dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: „STOP" w alfabecie Braille'a.

      - Rozmieszczenie przycisków - równomiernie na całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych powierzchniach (np. na zabudowie kabiny kierowcy).

      - Liczba przycisków - minimalnie 1 na każde 4 miejsca siedzące. Zalecane rozwiązanie - umieszczenie przycisków na każdej pionowej poręczy.

      - Naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest wyświetleniem na ok. 5 sekund komunikatu „STOP" na wyświetlaczach wewnętrznych systemów informacyjnych.

    - Przyciski otwierania drzwi:

      - Przycisk służący do otwierania drzwi przez pasażerów - tylko tych drzwi, przy których przycisk został umieszczony, dodatkowo przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania pojazdu na najbliższym przystanku.

      - Przycisk wyposażony w funkcję „pamięci", tj. zapamiętania sygnału naciśnięcia przycisku – naciśnięcie przycisku przez pasażera przed zatrzymaniem się autobusu musi skutkować automatycznym otwarciem danych drzwi, po aktywacji przez prowadzącego opcji samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów i po zatrzymaniu się autobusu na przystanku.

      - Typ przycisku: mechaniczny, o odczuwalnym skoku.

      - Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: żółty.

      - Kolor przycisku otwierania drzwi: zielony.

      - Napis na przycisku lub podświetlanej obudowie przycisku otwierania drzwi: „DRZWI" i/lub „< >” i/lub piktogram symbolizujący otwieranie drzwi.

      - Dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: „DRZWI" w alfabecie Braille'a lub wypukły piktogram w formie dwóch przeciwbieżnie skierowanych strzałek „< >”.

      - Przycisk wyposażony w podświetlenie dwukolorowe realizujące dwie funkcje przycisku.

        - Pierwsza funkcja podświetlenia jest realizowana po naciśnięciu przycisku przez pasażera.

          - Podświetlanie ciągłe aż do momentu zatrzymania się autobusu i otwarcia drzwi (automatycznego w przypadku aktywacji systemu otwierania drzwi przez prowadzącego pojazd).

          - Kolor podświetlenia wokół przycisku – czerwony.

          - Funkcja ta jest równoznaczna z funkcją przycisków opisanych w punkcie 17.1.

          - Naciśnięcie przycisku dodatkowo sygnalizowane jest wyświetleniem na ok. 5 sekund komunikatu „STOP" na wyświetlaczach wewnętrznych systemów informacyjnych.

        - Druga funkcja - aktywacja systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów bez wcześniejszego naciśnięcia danego przycisku.

          - Podświetlenie ciągłe aż do momentu dezaktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów lub do momentu otwarcia drzwi.

          - Kolor podświetlenia wokół przycisku – zielony.

      - Lokalizacja przycisków - na poręczach bezpośrednio przy drzwiach, po obu stronach drzwi na wysokości do 120 cm. W przypadku gdy na jednej poręczy będzie się znajdować przycisk i kasownik, w celu zapewniania odpowiedniej dostępności wszystkim pasażerom należy zdublować przycisk nad/pod kasownikiem.

      - Zalecana lokalizacja przycisku bezpośrednio na płacie drzwi z możliwością zduplikowania go na poręczach.

        - W przypadku, gdy pierwsze drzwi w pojeździe znajdują się na zwisie przednim - przycisk umieszczony tylko po prawej stronie drzwi (patrząc od wewnątrz).

        - W przypadku, gdy ostatnie drzwi w pojeździe znajdują się na zwisie tylnym i po prawej stronie drzwi (patrząc od wewnątrz) nie ma możliwości zamontowania przycisku na poręczy lub innej powierzchni, możliwe jest zamieszczenie przycisku tylko po lewej stronie drzwi.

      - W przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz możliwe jest zamontowanie przycisków bezpośrednio na płacie drzwi - w takim przypadku dla drzwi dwuskrzydłowych dopuszczalne jest umieszczenie jednego przycisku na parę skrzydeł.

        - Przycisk ten realizuje analogiczne funkcje jak przycisk umieszczony na poręczy - funkcje opisane w pkt. 17.2. ppkt 1 - 8.

      - Naciśnięcie przycisku powinno być wyczuwalne przez pasażera (skok przycisku).

  - Przyciski sterujące i sygnalizujące na zewnątrz pojazdów:

    - Typ przycisku: mechaniczny, o odczuwalnym skoku.

    - Kolor przycisku: czerwony.

    - Kolor obudowy przycisku: czerwony wg klasyfikacji RAL Classic - RAL 3020.

    - Nadruk na przycisku: wypukły piktogram w formie dwóch przeciwbieżnie skierowanych strzałek „< >".

    - Przycisk wyposażony w podświetlenie dwukolorowe. Możliwe podświetlenie samego przycisku lub obwódki wokół przycisku.

    - Podświetlenie ciągłe w kolorze zielonym od momentu aktywowania przez prowadzącego pojazd systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów aż do momentu dezaktywacji tego systemu

    - Podświetlenie krótkotrwałe w kolorze czerwonym jako sygnalizacja naciśnięcia przycisku przez pasażera. Podświetlenie w momencie naciskania przycisku.

    - Lokalizacja przycisków: na prawym płacie drzwi, na wysokości 120 cm od poziomu jezdni lub za I drzwiami, przed i za II drzwiami, przed III drzwiami na wysokości ok. 120 cm od poziomu jezdni.

  - Przyciski sterujące na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd.

    - W kabinie prowadzącego pojazd na desce rozdzielczej muszą być zamontowane  następujące przyciski sterujące drzwiami oraz elementy sygnalizujące zamierzenia pasażerów:

      - Sygnalizacja naciśnięcia przez pasażerów przycisków opisanych w pkt. 17.1 oraz  17.2 w tym też sygnał dźwiękowy, nadawany przez 2 sekundy od momentu naciśnięcia przycisku, uruchomieniu funkcji „STOP” („Na żądanie”) przez pasażera.

      - Przycisk aktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów – zezwolenia na otwarcie drzwi. Dezaktywacja systemu (wyłączenie przycisku) powinno skutkować automatycznym zamknięciem wszystkich otwartych drzwi, bez potrzeby naciskania innych przycisków.

      - Przyciski indywidualnego otwierania każdych drzwi przez prowadzącego pojazd; przyciski te umożliwiają również zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów.

      - Przycisk umożliwiający otwarcie i zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie; przycisk ten umożliwia również zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów.

      - Sygnalizacja stanu otwarcia / zamknięcia drzwi na desce rozdzielczej (podświetlenie przycisków lub ikony na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym).

      - Sygnalizacja uaktywnienia przycisku informującego o konieczności rozłożenia rampy opisany w punkcie 14.

    - System samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów musi być aktywny przez cały czas, od momentu aktywacji do momentu dezaktywacji, tj. zamknięcie drzwi przez prowadzącego pojazd innym przyciskiem niż przycisk aktywacji systemu, nie może powodować jego dezaktywacji.

    - System samodzielnego otwierania drzwi wraz z funkcją automatycznego zamykania drzwi, opisanego w punkcie pkt 15.7 ppkt 3, musi być aktywny również po wyłączeniu „zapłonu" przez prowadzącego pojazd.

    - W przypadku znacznego zatłoczenia obszaru okolic drzwi, kierowca powinien mieć możliwość wymuszenia zamknięcia drzwi.

  - Oznaczenie wykonawcy (nazwa, logo, dane teleadresowe w tym do lokalnego oddziału) oraz indywidualny numer taborowy umieszczone w określonych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Wyposażenie dodatkowe

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą posiadać następujące wyposażenie dodatkowe:

  - Elektroniczne tablice.

Wszystkie autobusy wyposażone w elektroniczne tablice kierunkowe:

    - tablicę czołową z przodu autobusu z  numerem linii i nazwą przystanku końcowego, podczas postoju pojazdu na pętli tablica ma naprzemiennie wyświetlać numer linii i nazwę przystanku końcowego oraz czas pozostały do odjazdu z pętli (w minutach),

      - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 215x1900 mm do 240x2000 mm

      - min. 24x200 punktów świetlnych w rozstawieniu 9÷10 mm;

    - tablicę boczną zewnętrzną z boku autobusu umieszczoną między pierwszymi a drugimi drzwiami z numerem linii, nazwą przystanku początkowego i końcowego oraz  wyszczególnieniem ważniejszych ulic na trasie przebiegu,

      - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 180x1000 mm do 240x1600 mm

      - min. 24x160 punktów świetlnych w rozstawieniu 7÷10 mm

    - tablicę tylną z tyłu autobusu z  numerem linii,

      - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 215x325 mm do 240x360 mm

      - min. 24x36 punktów świetlnych w rozstawieniu 9 ÷10 mm

Wszystkie tablice zewnętrzne muszą być wykonane w oparciu o diody LED koloru białego i muszą posiadać system adaptujący jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz autobusu, a także muszą być kompatybilne z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej użytkowanym przez Zamawiającego

    - 2 szt.  tablic wewnętrznych wraz z uchwytami w formie ekranu TFT LCD o przekątnej ekranu min. 22 cale, umieszczone pod sufitem w przedniej oraz środkowej części pojazdu nad przejściem pasażerskim, jednak dolna część tablicy (oznaczona jaskrawymi kolorami identycznie jak inne krawędzie wewnątrz) nie może być niżej niż 1900 mm nad poziomem podłogi, mających za zadanie:

      - wyświetlanie kolejnych przystanków z podaniem planowanego czasu z Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na kolejnym przystanku (na liście przystanków znajdującej się na ekranie), wyświetlanie kolejnych przystanków zintegrowane z systemem głosowych zapowiedzi przystanków,

      - wyświetlanie piktogramów przy przystanku (np. dworzec PKP/PKS, szpital itp.). Możliwość definiowania innych piktogramów przez Zamawiającego,

      - wyświetlanie trasy linii w dolnej części tablicy, a w przypadku wysłania komunikatu Zamawiającego - wyświetlanie tego komunikatu, w górnej części tablicy wyświetlanie numeru linii i kierunku jazdy oraz czasu pozostałego do przyjazdu na przystanek końcowy.

      - możliwość wyświetlania krótkich filmików promocyjnych i  grafiki, emitowanych przez Zamawiającego,  wyświetlane naprzemiennie z informacją pasażerską.

  - Dodatkowe oznakowanie dla osób niedowidzących w postaci tablicy z numerem linii 
o wymiarach 30x30 cm (czarne cyfry na białym tle) umieszczona w prawym dolnym rogu 
z przodu autobusu:

    - Dodatkowe oznakowanie powinno być umieszczone na szybie w taki sposób, aby numer linii nie był zasłonięty żadnym elementem wyposażenia czy konstrukcji pojazdu.

  - Monitoring wizyjny.

    - Wszystkie autobusy wyposażone w system monitoringu zapewniający nagrywanie 
w sposób ciągły zdarzeń wewnątrz autobusu i późniejsze ich odtwarzanie.

    - W autobusie musi być umieszczona w formie tekstowej łatwo dostrzegalna informacja o objęciu autobusu monitoringiem, zawierająca dane podmiotu prowadzącego monitoring oraz w formie piktogramu kamery, który jest graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu.

    - System monitoringu powinien:

      - Składać się minimum z 7  kamer wewnątrz, z czego jedna rejestrująca stanowisko pracy kierowcy (zapewnienie widoku na sylwetkę kierowcy oraz podstawowych czynności związanych z obsługą pasażerów i pojazdu, takie jak sprzedaż biletów i kontakt z pasażerem, prowadzenie pojazdu, wymagany umową ubiór służbowy itp.)  jednej rejestrującej strefę znajdującą się przed pojazdem obejmującej obszar na odległość co najmniej 20 metrów przed czołem pojazdu (uwaga – kamera musi rejestrować obraz przez przednią szybę w polu skutecznego działania wycieraczek), jednej rejestrującej strefę znajdującą się za pojazdem obejmującej obszar na odległość co najmniej 20 metrów za  pojazdem oraz jednej rejestrującej widok na ekran biletomatu i przestrzeń bezpośrednio przy urządzeniu (w taki sposób aby możliwe było sprawdzenie jakie operacje na ekranie biletomatu są wykonywane), a pozostałe rejestrujące łącznie 100 % przestrzeni wewnątrz autobusu, (uwaga – zamawiający nie dopuszcza aby do liczby kamer monitoringu były wliczane kamery będące standardowym/seryjnie oferowanym rozwiązaniem ułatwiającym prowadzącemu monitorowanie przestrzeni bezpośrednio przy drzwiach pojazdu)

      - cyfrowe kamery kolorowe w obudowach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o rozdzielczości poziomej minimum 1080p linii, czułości minimum 0,1 lx, (czy podciągamy parametry – po wizycie na Trako)

      - zapewniać synchronizację czasu z komputerem pokładowym pojazdu,

      - działać (rejestrować i zapisywać obraz) przynajmniej 3 minuty po wyłączeniu silnika (wyłączeniu stacyjki),

      - posiadać cyfrowy rejestrator zdolny zapisywać obraz o rozdzielczości HD dla każdego kanału (kamery)z prędkością minimum 20 klatek/sekundę/kanał (kamerę),oraz dodatkowo dane  zawierającą datę, godzinę, nr linii i nr wozu oraz jego prędkość poruszania się (w postaci nakładki na jednym lub wszystkich kanałach zapisu) zapewniający ciągły zapis minimum 240 godzin nagrania,

      - zapewniać kierowcy podgląd sytuacji w autobusie na monitorze kolorowym LCD o przekątnej minimum 7” z pojedynczej kamery oraz  wszystkich kamer jednocześnie – zamawiający dopuszcza używanie do podglądu ekranu komputera pokładowego jeśli ten będzie posiadał takie możliwości,

      - przekazywać na żądanie podgląd on-line z wybranej lub wszystkich kamer do Kontrolera ruchu Zamawiającego

      - zapewnić przeglądanie zapisanego materiału po wyznaczeniu daty, czasu i kamery,

      - zapewniać odtwarzanie zapisu przy pomocy powszechnie dostępnych bezpłatnych aplikacji lub aplikacji bezpłatnie udostępnionej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie
do 48 godzin na każdorazowe żądanie zamawiającego zapisu obrazu z dowolnego autobusu i przedziału czasowego z ostatnich 3 tygodni (dwudziestu jeden dni) lub urządzenia zapewniające odczyt danych z autobusu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

  - System Elbląskiej Karty Miejskiej (System EKM).

    - Autobusy muszą być wyposażone w pokładowy system zarządzania.

    - Pokładowy system zarządzania musi być kompatybilny z systemem Organizatora transportu (Zarząd Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Elblągu) – system Elbląskiej Karty Miejskiej oparty o oprogramowanie Municom Premium (System Zarządzania Transportem Publicznym).

    - Zamawiający oświadcza, że z Systemem EKM w pełni współpracują podzespoły produkowane przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

    - Wyposażenie musi:

      - umożliwić kierowcy zalogowanie się do systemu pokładowego pojazdu poprzez podanie numeru linii, brygady i typu dnia,

      - posiadać dane o rozkładzie jazdy wszystkich linii organizowanych przez Zamawiającego,

      - zapewniać kierowcy informację o aktualnym odchyleniu od obowiązującego rozkładu jazdy w postaci cyfrowej (z dokładnością do jednej minuty). W przypadku opóźnienia liczba ma być poprzedzona znakiem „-„ (minus), informacja ta musi być wypracowywana samodzielnie przez system pokładowy pojazdu

      - zapewniać pełną obsługę kart bezstykowych Systemu EKM, w tym realizację doładowań internetowych,

      - pozwalać na sprzedaż przez kierowców biletów zgodnych z obowiązującą taryfą za pomocą drukarki biletów – bileterki,

      - przesyłać do systemu dane o:

        - realizowanym przez autobus zadaniu – nr boczny pojazdu, nr obsługiwanej linii, nr brygady oraz numer służbowy kierowcy,

        - rzeczywistym położeniu autobusu i odchyleniu od planowanego rozkładu jazdy,

        - chwilowej prędkości,

        - zatrzymaniu się na przystanku,

        - otwarciu drzwi oraz wyboru trybu działania drzwi (włączenie/wyłączenie przez kierowcę tzw. ciepłego guzika),

        - sprzedaży i skasowaniach biletów oraz informacji o błędach i niesprawności kasowników,

        - włączeniu i wyłączeniu systemu klimatyzacji,

        - włączeniu i wyłączeniu ogrzewania,

        - temperaturę w przestrzeni pasażerskiej,

        - uruchomieniu zapowiedzi zewnętrznej z podziałem kierowca/ pilot zdalnego sterowania,

        - użycie przycisku dla osób z niepełnosprawnością wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

        - inne dane wynikające z ewentualnego rozszerzenia przez zamawiającego Systemu EKM;

      - przyjmować z Systemu EKM:

        - aktualne rozkłady jazdy,

        - obowiązujące taryfy biletowe,

        - numery kart zastrzeżonych (czarna lista) oraz numery kart, dla których istnieją niezrealizowane doładowania (biała lista),

      - sterować tablicami elektronicznymi w zakresie wyświetlanych na nich treści,

      - umożliwiać bezpośrednią łączność kierowcy z pracownikiem Zamawiającego (w tym poprzez zestaw głośnomówiący i/lub możliwość użytkowania zestawów słuchawkowych Bluetooth):

        - umożliwić komunikację tekstową, między: pracownik Zamawiającego - dyspozytor - prowadzący pojazd,

        - wyświetlać na ekranie treść instrukcji/wiadomości tekstowych otrzymywanych od dyspozytora lub/i pracownika Zamawiającego;

        - umożliwić komunikację głosową VoIP, między dyspozytorem a pracownikiem Zamawiającego a prowadzącym pojazd – w każdą ze stron;

        - komunikację głosową VoIP, między pracownikiem Zamawiającego i dyspozytorem a grupą prowadzących pojazdy (linia, grupa, obszar),

    - Komunikacja z serwerem Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą łączności bezprzewodowej. Karty SIM umożliwiające dostęp do serwera i transmisję danych dostarczy Zamawiający.

    - Zamawiający dopuszcza, aby dane o dużej objętości np. treść komunikatów informacji pasażerskiej, były przekazywane do pojazdów za pomocą sieci Wi-Fi podczas pobytu autobusu na zajezdni. Za instalację takiego systemu łączności odpowiada Wykonawca.

    - Za sprawność zainstalowanych w autobusie elementów Systemu EKM odpowiada Wykonawca.

    - Zamawiający nie jest związany umową obsługi serwisowej podzespołów Systemu EKM. Koszty serwisu i przeglądów bieżących oraz innych wymaganych/zalecanych przez producenta do utrzymania bieżącej sprawności, obciążają Wykonawcę.

    - Zamawiający dopuszcza instalację systemu alternatywnego realizującego funkcje opisane w pkt 4.4 W takim przypadku Wykonawca zainstaluje na własny koszt i udostępni bezpłatnie Zamawiającemu system zapewniający śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym na stronie internetowej (wymagany podkład mapowy) oraz gromadzenie danych w zakresie wymienionym w pkt 4.4 przez cały okres trwania umowy. Dane te muszą być dostępne dla Zamawiającego w postaci standardowej bazy SQL. Zamawiający będzie dostarczać dane, o których mowa w ust 4 pkt 4.4 ppkt 7 w postaci plików tekstowych, a Wykonawca wprowadzi je niezwłocznie do swojego systemu.

  - Elektroniczne kasowniki biletów.

    - Zamawiający wymaga wyposażenia autobusów w elektroniczne kasowniki 
dwufunkcyjne, zapewniające obsługę Elbląskiej Karty Miejskiej oraz kasowanie biletów papierowych, wybijające na kasowanych biletach w sposób trwały i czytelny kod identyfikujący nr autobusu lub nr linii, aktualną datę  oraz czas skasowania sterowane z kabiny kierowcy w ilości co najmniej 3 szt., z czego 1 szt., zlokalizowana w przedniej części pojazdu musi dodatkowo posiadać funkcję terminala płatniczego umożliwiającego:

      - Obsługę płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi oraz telefonami komórkowymi (obsługa Google Pay);

      - Obsługę kart stykowych (chip i pasek magnetyczny) organizacji płatniczych VISA, MasterCard, AmericanExpress;

      - Obsługę kart zbliżeniowych Visa PayWave i MasterCard PayPass.

    - Zamawiający wymaga, aby kasowniki zamontowane były przy każdych drzwiach autobusu.

    - Dokładne miejsce montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

    - Zamawiający wymaga, aby kasowniki przekazywały dane o skasowaniach obu typów biletów oraz wnoszenia płatności poprzez terminal płatniczy, do Systemu EKM.

  - Automaty biletowe (biletomaty).

    - Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich autobusów wymienionych w wykazie taboru w mobilne automaty biletowe (biletomaty).

    - Organizacja sprzedaży biletów leży po stronie Wykonawcy, który otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do dystrybucji biletów.

    - Zamawiający wymaga, aby biletomaty umożliwiały zakup wszystkich dostępnych typów biletów jednorazowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem, z możliwością wyboru opcji sprzedaży biletu skasowanego.

    - Zamawiający wymaga, aby wymiary sprzedawanych biletów umożliwiały ich skasowanie w zainstalowanych kasownikach (dopuszczalna szerokość biletów 35 mm).

    - Zamawiający wymaga, aby biletomaty umożliwiały:

      - Obsługę płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi oraz telefonami komórkowymi (obsługa Google Pay);

      - Obsługę kart stykowych (chip i pasek magnetyczny) organizacji płatniczych VISA, MasterCard, AmericanExpress;

      - Obsługę kart zbliżeniowych Visa PayWave i MasterCardPayPass;

    - Biletomat musi umożliwiać wydruk potwierdzenia zakupu biletów (paragonu) i potwierdzenia transakcji – wg decyzji pasażera.

    - Biletomat musi posiadać wieloekranowy (kilka ekranów różniących się treścią wyświetlanych kolejno na tam samym monitorze)  i wielojęzyczny interfejs (minimum polski i 3 języki obce) umożliwiający łatwe przełączanie  miedzy językami, z wymuszeniem powrotu do języka polskiego po 30 sekundach bezczynności. Zestaw obsługiwanych języków do uzgodnienia z Zamawiającym.

    - Zamawiający wymaga, aby biletomat miał możliwość konfiguracji interfejsu w zakresie ilości i rodzajów biletów przedstawianych na poszczególnych ekranach.

    - Biletomaty mają być zainstalowane w środkowej części pojazdu (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) tak, by osoby kupujące bilety nie utrudniały przemieszczania się pozostałych pasażerów.

    - Zamawiający wymaga, aby biletomaty współpracowały z systemem pokładowym pojazdu w zakresie:

      - synchronizacji czasu;

      - przekazywania danych o numerze bocznym pojazdu;

      - zdalnego blokowania i uruchamiania sprzedaży;

      - przesyłania informacji o awariach.

    - Zamawiający wymaga, aby biletomaty raportowały każdą sprzedaż do systemu zarządzania transportem Zamawiającego – MUNICOM - Premium

    - Szczegółowe zasady sprzedaży biletów określone są w Załączniku nr 2 do umowy.

  - System pasażerskiej informacji głosowej.

    - wewnętrznej:

Wszystkie autobusy wyposażone w urządzenie głosowe wewnętrzne, podające informację o kolejnym przystanku. Informacja powinna być podawana dwukrotnie: podczas ruszania z przystanku oraz przed dojazdem do kolejnego przystanku. Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku gdy przystanki położone są w odległości mniejszej niż 100 m informacja podawana była tylko raz. Informacja musi być wyraźnie słyszalna i podawana tak, by pasażer po jej usłyszeniu zdążył opuścić autobus.

    - zewnętrznej:

      - na zewnątrz pojazdu nadawana będzie zapowiedź o nr linii i kierunku jazdy pojazdu, który podjechał na przystanek; informacja na zewnątrz pojazdu zostanie wyemitowana niezwłocznie po otwarciu drzwi pojazdu,

      - w razie trasy czasowo zmienionej wg prac zaplanowanych, (np. długotrwały objazd) należy dodatkowo dodać zapowiedź „trasa czasowo zmieniona” po zapowiedzi o nr linii i kierunku jazdy autobusu.

      - We wszystkich autobusach zainstalowane muszą być min. 2 szt. głośniki zewnętrzne, usytuowane po jednym przy pierwszych lub drugich drzwiach oraz przy trzecich drzwiach. Głośniki nie mogą wystawać poza poszycie zewnętrzne autobusu i muszą być wodoodporne.

      - Musi być możliwość niezależnego ustawiania poziomu głośności zapowiedzi głośników zewnętrznych i wewnętrznych, w przedziałach czasowych (definiowanych przez Zamawiającego) z blokadą dostępu.

      - Aktywacja zapowiedzi następuje poprzez:

        - pilot zdalnego sterowania (dwufunkcyjny z możliwością wywołania emisji treści w autobusie oraz na tablicach przystankowych). Wykonawca dostarczy 100 szt. pilotów do dyspozycji Zamawiającego. Piloty muszą być uniwersalne, tj. komunikacja pomiędzy pilotem a urządzeniem nie może być szyfrowana lub w inny sposób zabezpieczona, musi odbywać się przy użyciu otwartych protokołów komunikacji. Wykonawca udostępni Zamawiającemu parametry techniczne pilota do wykorzystania w przypadku konieczności dokupienia kolejnych urządzeń.

        - kierowcę z pozycji autokomputera, w przypadku zauważenia na przystanku osoby niewidomej lub z ograniczoną mobilnością.

      - Ewentualne zmiany w sposobie emitowania zapowiedzi głosowych muszą być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą po podpisaniu umowy.

  - System wentylacji przestrzeni pasażerskiej.

    - Wszystkie autobusy muszą być wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej i stanowiska pracy kierowcy. W przypadku zintegrowania urządzeń do klimatyzacji kabiny kierowcy oraz do klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, funkcja niezależnego sterowania i regulacji temperatury dla obu przestrzeni.

    - Klimatyzacja musi posiadać funkcję chłodzenie-ogrzewanie (obu przestrzeni) automatycznie we współpracy z układem ogrzewania autobusu.

    - Włączenie klimatyzacji musi następować automatycznie, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu przekroczy +220C.

    - W przedziale pasażerskim autobusów musi być utrzymywana temperatura powietrza w zakresie:

      - od +180C do +220C z zastrzeżeniem, że w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +250C, maksymalna temperatura przedziału pasażerskiego ma być niższa co najmniej o 40C od temperatury zewnętrznej.

      - od +80C do +150C w okresie od 1 listopada do 31 marca.

    - Autobusy muszą posiadać dodatkowo sprawną instalację do ogrzewania przedziału pasażerskiego, zapewniającą utrzymanie temperatury powietrza minimum +8oC.

      - Włączenie ogrzewania musi następować w sposób automatyczny, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu spadnie poniżej + 80C.

    - W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych, Zamawiający może określić inne wymogi w zakresie utrzymywania temperatury w autobusach, które będą obowiązywać Wykonawcę w takich warunkach.

Inne wymagania

  - Autobusy muszą być sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym oraz estetyczne 
i czyste wewnątrz i na zewnątrz. Sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym muszą pozostawać również zainstalowane w autobusach urządzenia i systemy, 
w szczególności kasowniki biletów papierowych, urządzenia systemu pobierania opłat 
przy pomocy EKM, systemy zapowiadania głosowego przystanków, systemy informacji liniowej i monitoringu wizyjnego.

  - Autobusy muszą być pomalowane w żółto-zielone barwy (kolor żółty – RAL 1023, kolor zielony – RAL 6018) wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

    - Zamawiający nie dopuszcza oklejania pojazdów folią w celu uzyskania wzoru malowania o którym mowa powyżej.

  - Zamawiający nie dopuszcza umieszczania reklam na bokach autobusów (w tym także reklam na szybach wewnątrz autobusów, jeśli treść jest skierowana na zewnątrz pojazdu).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania powierzchni reklamowej na tylnej ścianie autobusu (na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, jeśli istnieje taka możliwość) – o ile nie narusza to postanowień ust 9.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo eksponowania na autobusach (na zewnątrz) treści związanych z wizerunkiem miasta Elbląg. W takiej sytuacji Zamawiający dostarczy odpowiednie materiały a Wykonawca zagwarantuje ich ekspozycję na pojeździe wg wskazań Zamawiającego.

  - Autobusy muszą być oznakowane w następujący sposób:

    - przód autobusu - nr ewidencyjny autobusu oraz herb Miasta Elbląg,

    - prawy bok autobusu- logo i nazwa Wykonawcy oraz nr ewidencyjny autobusu oraz herb Miasta Elbląg,

    - tył autobusu - nr ewidencyjny autobusu oraz herb Miasta Elbląg,

    - wewnątrz autobusu - nr ewidencyjny autobusu nad wydzielonym stanowiskiem kierowcy,

    - numery zewnętrzne powinny być koloru czarnego, wykonane czcionką bez szeryfową o wysokości znaku 140 mm ÷ 160 mm,

    - numer wewnętrzny powinien być koloru czarnego, wykonany czcionką bez szeryfową o wysokości znaku 90 mm ÷ 110 mm.

  - Zamawiający wymaga, aby numer ewidencyjny autobusu był trzycyfrowy. Zakres numeracji, jej dokładne umiejscowienie wraz z wielkością i umiejscowieniem herbu miasta,  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej w stosunku do liczby autobusów, liczby kompletów flag. Na komplet składa się jedna flaga państwowa (zgodna z obowiązującymi w tej materii przepisami)  oraz jedna flaga z symbolami/ herbem miasta Elbląg (wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy).

    - Zamawiający jest zobowiązany do dekorowania swoich pojazdów flagami o których mowa w ust 8, na każde żądanie Zamawiającego, według otrzymanych wytycznych.

  - Wewnątrz autobusu muszą być zamieszczane informacje dla pasażerów takie jak obowiązująca taryfa przewozowa, przepisy porządkowe, wykaz osób uprawnionych 
do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz inne informacje dostarczane przez Zamawiającego.

    - Na pierwsze wyposażenie oraz w przypadku ewentualnych zmian informacje 
dostarcza Zamawiający, a w przypadku ich zniszczenia Wykonawca uzupełnia braki we własnym zakresie, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

    - Informacje  Wykonawca  umieszcza  w autobusach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

    - Dodatkowo, naprzeciw środkowych drzwi musi być zamocowana ramka formatu  A4 umożliwiająca ekspozycję bieżących komunikatów Zamawiającego (ramka z osłoną przednią z bezbarwnego przeźroczystego tworzywa sztucznego). Miejsce montażu ramki w określonym typie autobusu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

    - Zamawiający nie dopuszcza umieszczania wewnątrz autobusów na szybach reklam bądź materiałów innych niż przekazane przez Zamawiającego (np. komunikaty nt organizacji i zmian w komunikacji miejskiej, informacje o imprezach miejskich itp.)

    - Zamawiający dopuszcza umieszczanie przez Wykonawcę reklam wewnątrz autobusu jedynie w kasetonach / ramkach o rozmiarze do 300 x 600 mm lub 600x300 mm  umieszczonych w przestrzeni pomiędzy sufitem a górną krawędzią okien, pod warunkiem że nie będą one zasłaniać wszelkiego rodzaju informacji pasażerskiej. Liczba kasetonów / ramek – maksymalnie 4 szt. na pojazd.

    - Inne nośniki reklamowe traktowane są jako niestandardowe/nowe formy  reklamy, które każdorazowo wymagają wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.

    - Nie dopuszcza się ekspozycji reklam wymienionych w „Katalogu reklam niepożądanych ”określonym poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 	do nakazania usunięcia w ciągu 24 godzin ekspozycji reklam sprzecznych z Katalogiem.

    - Katalog reklam niepożądanych:

Nie dopuszcza się ekspozycji reklam na i w środkach komunikacji miejskiej, które:

      - są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne;

      - nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;

      - zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;

      - deprecjonują komunikację miejską;

      - promują produkty alkoholowe, w tym piwo;

      - zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczają jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy);

      - naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;

      - propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt;

      - zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;

      - zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;

      - zachęcają do używania produktów tytoniowych;

      - są sprzeczne z przepisami prawa;

      - są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklamy.

    - Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za treść każdej eksponowanej na 	pojeździe reklamy. Rozpatrzenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń prawnych wynikających z powyższego leży po stronie Wykonawcy.

    - Autobusy muszą posiadać sprawne urządzenia oświetlające wnętrze autobusu, zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów i umożliwiające odczytanie wszelkich informacji dla pasażerów umieszczonych wewnątrz autobusu oraz kodu kasownika na skasowanym bilecie.

  - W przypadku wymiany taboru przez Wykonawcę, parametry techniczne nowowprowadzonego autobusu (w szczególności w zakresie: wielkości autobusu i napędu, niskiej podłogi, normy EURO, roku produkcji) muszą być, co najmniej takie same jak autobusu wycofanego.

  - Dopuszcza się do obsługi linii autobusy testowe, które nie muszą spełniać wymogów opisanych w § 3. ust 1 pkt 1.4, ust 3, 6, 7, 8, oraz w § 4. ust 2-7 i ust 9 pkt 9.3 przy czym okres testowy dla danego egzemplarza autobusu nie może być łącznie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

    - Wykonawcy zainstaluje w pojeździe testowym we własnym zakresie niezbędne podzespoły Systemu EKM umożliwiające realizację minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu funkcjonalności.

    - Zamawiający wymaga, aby autobusy testowe były wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed okresem testowania,

    - Zamawiający dopuszcza maksymalnie 2 autobusy testowe eksploatowane w tym samym czasie.

  - Każdy autobus, o którym mowa w ust.1 i 2 przed wprowadzeniem do eksploatacji 
na liniach, musi zostać sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem spełniania wymogów opisanych w paragrafach 1. do 4. niniejszego załącznika. Sposób 
i forma sprawdzenia oraz jego dokumentowania zostaną wzajemnie ustalone po podpisaniu umowy.

  - Zamawiający może dopuścić do realizacji przewozów dodatkowe autobusy nie ujęte 
w „Wykazie taboru” i nie spełniające wymagań opisanych w od § 1. Do § 4. niniejszego załącznika, w przypadkach przewozów, o których mowa w §2. ust.1 pkt 1.6 ppkt. 2 umowy.

Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy

  - Zamawiający wymaga, aby w każdy dzień świadczenia usług, od pierwszego planowego wyjazdu autobusu z bazy/ zajezdni do ostatniego zjazdu, na terenie bazy/ zajezdni był obecny pracownik na stanowisku dyspozytor oraz kierowca rezerwowy.

  - Wykonawca zapewni obsługę poszczególnych linii przez kierowców:

    - posiadających identyfikator wydany przez Wykonawcę (zawierający nr służbowy, nazwę lub logo Wykonawcy), zamontowany w ramce na pulpicie deski rozdzielczej w taki sposób aby był łatwo czytelny dla pasażerów,

    - ubranych schludnie i estetycznie, zgodnie ze wzorem:

      - schludny wygląd prowadzącego pojazd, ubranego w jednolity strój firmowy, zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 6 do umowy oraz opisanym w pkt od 2.2 do 2.6.

      - W przypadku mężczyzn podstawowo składający się z:

        - Obuwia w kolorze czarnym lub granatowym,

        - Długich spodni w kolorze szarym,

        - Koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym,

        - Marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze szarym.

      - W przypadku kobiet podstawowo składający się z:

        - Obuwie w kolorze czarnym lub granatowym,

        - Długich spodni/spódnicy w kolorze szarym,

        - Koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym,

        - Żakietu/marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze szarym.

    - W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się wersję koszul z krótkim rękawem w kolorze błękitnym.

    - W okresie od 1 października do 30 kwietnia w miejsce marynarek/swetrów/bezrękawników/żakietów dopuszcza się stosowanie bluzy polarowej w kolorze szarym.

    - Obowiązuje zakaz prowadzenie autobusu w obuwiu typu sportowego, koszulkach, koszulkach bez rękawów (w tym podkoszulkach), spodniach i bluzach sportowych, jeansowych, ubioru typu wojskowego oraz z nakryciem głowy.

    - Na koszulach, marynarkach, swetrach, bezrękawnikach, żakietach, bluzach polarowych musi być umieszczone logo Operatora, umiejscowione na piersi po lewej stronie.

  - W okresie letnim, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, będą mogły być wprowadzone modyfikacje w ubiorze kierowców.

  - Obsługa pasażerów przez kierowców musi odbywać się w sposób kulturalny i kompetentny, z respektowaniem wszystkich praw pasażerów.

  - Kierowcom zabrania się:

    - palenia w pojeździe tytoniu i papierosów w każdej postaci,

    - pozostawiania otwartych drzwi podczas jazdy;

    - prowadzenia przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów bezpośrednio 
lub przez telefon; przez długotrwałe rozmowy rozumie się rozmowy dłuższe 
niż czas przejazdu do kolejnego przystanku, krótkotrwałe rozmowy przez telefon komórkowy mogą odbywać się tylko przy wykorzystaniu zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego;

    - prowadzenia autobusu z dwiema słuchawkami na/w uszach;

    - korzystania z telefonu lub innego urządzenia mobilnego w celu korzystania z Internetu, aplikacji mobilnych, gier, filmów itp. podczas jazdy, za wyjątkiem korzystania z ww. urządzeń do tzw. nawigacji drogowej;

    - przewożenia pasażerów w kabinie kierowcy lub obok kabiny kierowcy, w części autobusu pomiędzy szybą czołową, a barierką oddzielającą od przedziału pasażerskiego, nie dotyczy kontrolerów biletów i dyspozytorów podczas dokonywania czynności służbowych w czasie  jazdy autobusu.