Załącznik nr 1 do Formularz ofertowego

Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu

Ja/my niżej podpisany/i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Jeleśnia na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni, oferuję/ my samochód:

| L.p. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie wymagań zamawiającego zgodne z wydanym dopuszczeniem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samochód ratowniczo gaśniczy kategorii 2 | Spełnia/nie spełnia |
| 1.1 | Fabrycznie nowy rok produkcji 2026. Wysokość samochodu wraz z drabiną D10W max. 3350 mm. |  |
| 1.2 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 1.3 | Spełnia wymagania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Na dzień dostawy pojazd będzie posiadał świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP-PIB. Kopia za zgodność z oryginała przekazana wraz z pojazdem. |  |
| 1.4 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16 ton. |  |
| 1.5 | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin dla pojazdów tej kategorii. Moc silnika min. 320 KM. |  |
| 1.6 | Napęd 4 x 4 z dodatkową możliwością odłączenia napędu osi przedniej. Ogumienie kół - pojedyncze na tylnej osi. |  |
| 1.7 | Pojazd z automatyczną skrzynią biegów. |  |
| 1.8 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
| 1.9 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Kabina wyposażona dodatkowo w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - dach otwierany mechanicznie, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi ze skórzanymi oparciami i zagłówkami. - zawieszenie pneumatyczne z systemem samopoziomującym. |  |
| 2.0 | Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.1 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 24V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 2.9 | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. |  |
| 3.0 | Sygnalizacja świetlna – ostrzegawcza: - dwie lampy na dachu kabiny załogi posiadające min. 24 punkty świetlne, - dwie lampy na atrapie przedniej kabiny - dwie na owiewkach bocznych kabiny. - z tyłu nadwozia dwie lampy. - po bokach nadwozia min jedna lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza. Sygnalizacja dźwiękowa z głośnikami o mocy min. 2 x 100W z możliwością podawania komunikatów słownych. |  |
| 3.1 | Wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna - lampa cofania. |  |
| 3.2 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia. |  |
| 3.3 | Wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3.4 | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia - spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Wnętrze skrytek - półki na prowadnicach ze stali nierdzewnej z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości. Poszycia zewnętrzne po obu stronach pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.5 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty robocze po obu stronach pojazdu w wykonaniu antypoślizgowym – nie dopuszcza się blachy ryflowanej. |  |
| 3.6 | Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Tylna belka najazdowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej automatycznie podnoszona. |  |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt w układzie min. 3+3+1 zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Lamelki żaluzji o szerokości max. 3 cm. |  |
| 3.8 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.9 | Posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.0 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.1 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.2 | Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych z użyciem włókien i żywic. |  |
| 4.3 | Zbiornik wody o pojemności 4500 litrów (+/- 3% błąd pomiaru) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony. |  |
| 4.4 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.5 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją. |  |
| 4.6 | Autopompa min. A16/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 500 l/nim. przy ciśnieniu 40 bar. |  |
| 4.7 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 4.8 | Autopompa i układ wodno – pianowy umożliwiająca zasilanie co najmniej: - dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, - linię szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działko wodno-pianowego min. DWP16, - zraszacze - 4 szt. |  |
| 4.9 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 5.0 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. |  |
| 5.1 | W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy. |  |
| 5.9 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 6.0 | Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 6.1 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 6.2 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 6.3 | Przedział autopompy wyposażony w system niezależnego ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. |  |
| 6.4 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 6.5 | Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu - wg wymagań KG PSP. |  |
| 7.0 | Oznakowanie pojazdu i wyposażenie dodatkowe: |  |
| 7.1 | - Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami. - Oznakowanie nazwą i herbem Jednostki. - Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm z układem samoczynnego składania po zwolnieniu hamulca ręcznego. - Radiotelefon przewoźny w kabinie. - W kabinie podstawa po latarki i radiotelefony z wyłącznikiem prądu (12V) wykonana ze stali nierdzewnej. - Napęd zwijadła szybkiego natarcia ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu min. 4:1 umożliwiający obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora za pomocą korby umiejscowionej na tylnej ścianie po prawej stronie. Zwijadło wyposażone ponadto w napęd elektryczny ze mechanicznym sprzęgłem przeciążeniowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem napędu. - Kamera cofania z tyłu pojazdu z ekranem przekazującym obraz w kabinie. - Dodatkowy sygnał pneumatyczny w miejscu dostępnym dla kierowcy i dowódcy. - Półka obrotowa na sprzęt burzący w środkowej skrytce po lewej stronie. - Pierwsza skrytka za kierowcą wyposażona w trzy półki na sprzęt. - Wysuwana szuflada na ciężki sprzęt. - Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton umożliwiający szybki demontaż i montaż za pomocą zaczepu holowniczego pojazdu. - Ściany boczne zabudowy zabezpieczone dodatkowym relingiem wykonanym ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej na całej ich długości z dodatkowym oświetleniem sygnalizacyjnym. - Na dachu pojazdu skrzynia kompozytowa o minimalnych wymiarach dł./szer./wys. 2200mm /800mm /400mm posiadająca oświetlenie wewnętrzne. Skrzynia zamykana izolowaną termicznie klapą, zamocowaną na siłownikach. - Na tylnej ścianie pojazdu nad żaluzją przedziału autopompy zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny pojazdu oraz tzw. „fala świetlna” LED. Fala wbudowana w zabezpieczającą osłonę. - Na wyposażeniu pojazdu 4 skrzynki na sprzęt wraz z prowadnicami stanowiącymi ich mocowanie. |  |
| 8.0 | Sprzęt dostarczony wraz z pojazdem: |  |
| 8.1 | - Zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych kompatybilny ze sprzętem Użytkownika WEBER (nożyce RSC 190 s-force + rozpieracz SP 50 BS s-force + rozpieracz RZT 2-1360 s-force) - lub równoważne - Drabina dwuprzęsłowa DW10 - lub równoważna - System Szybkiej Stabilizacji SW-350 - lub równoważny - Zestaw pasów i zawiesi: - Szakle 2 t - szt. 4 3,25 t - szt. 6 8,5 t - szt. 3 - Zawiesia pasowe wg PN-EN 1492-1 B2 DOR 1t /1m - szt. 2 B4 DOR 3t /1,5 m - szt. 2 B4 DOR 3t/ 5 m - szt. 2 B4 DOR 8t/ 5 m - szt. 1 - Zawiesia wężowe wg PN-EN 1492-2 DOR 1t / 1m (obw.2) - szt. 2 DOR 3t / 1,5m (obw.3) - szt. 2 DOR 5t/ 2 m (obw 4.) - szt. 2 - Pas transportowy zgodnie wg PN-EN12195 2,5/5 t 5 m - szt. 2 2,5/5 t 8 m - szt. 2 5/10 t 8 m - szt. 2 - Najaśnica MAKITA DML814RF - lub równoważna - Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów (KSRG 2021) - Radiotelefon przenośny MOTOROLA R5 6 szt. - lub równoważne - latarki kątowe M-FIRE GUARDIAN XW 6 szt. - lub równoważne - Hełm strażacki Rosenbauer HEROS H10 6 szt. - lub równoważne - Butla stalowa z zaworem 6l 300bar MSA 4 szt. - lub równoważne - Aparat powietrzny MSA M1 FIX G1 z butlą stal 6 l 4 szt. - lub równoważne - Lanca kominowa - Prądownica typu turbo 52 2 szt. - Przetwornica 24/230 o mocy 3 kw. 1 szt. - Komplet łańcuchów śniegowych Pewag - lub równoważne - Osprzęt do wyciągarki (szekla, pasy, zblocze) - Pachołki drogowe (500 mm) 6 szt. - Dyski sygnalizacyjne z funkcją automatycznej synchronizacji X-FLARE 1 kpl. - lub równoważne - Tłumice składane 4 szt. - Bosak składany 2 szt. - Komplet klucz płasko oczkowych Sata 1 kpl. - lub równoważne - Mata sprzętowa pod narzędzia hydrauliczne 1 szt. - Zestaw osłon na ostre krawędzie 1kpl. - Wspornik progowy kątowy 1 szt. - Dron DJI Mavic 3 Thermal C2 - lub równoważny |  |

........................................., dnia ................................

miejscowość                                                        data

........................................................

elektroniczne podpisy kwalifikowane osób umocowanych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia