SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- System do biopsji piersi:

  - Urządzenie fabrycznie nowe.

  - Możliwość pobierania oraz przechowywania wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy.

  - Urządzenie umożliwiające stosowanie pod kontrolą obrazowania ultradźwiękowego.

  - Urządzenie posiadające funkcję wystrzału.

  - Manipulator wielokrotnego użytku wyposażony w zasilanie akumulatorowe.

  - Pojemnik na próbki.

  - Możliwość pobierania próbek tkanki z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi.

  - Możliwość dostarczania tkanki gruczołu sutkowego do badań histologicznych przy częściowym lub całkowitym usunięciu obrazowanej zmiany.

  - Czas trwania kalibracji systemu do biopsji piersi maksymalnie do 10 sekund.

  - Wskaźnik wykrycia błędu na urządzenia w postaci zapalającej się diody.

  - Możliwość podłączenia sond w rozmiarach 10G, 12G, 14G.

  - Dioda poziomu naładowania baterii.

  - Wymiary 4 cm x 6 cm x 25 cm (+/- 2 cm).

  - Masa 0,4 kg (+/- 0,1 kg).

  - Zaimplementowany akumulator litowo-jonowy w urządzeniu głównym.

  - Przycisk rozpoczynający opcjonalną sekwencję inicjowania/wkłuwania.

  - Przycisk pozyskania próbki tkanki.

  - Wskaźnik sygnalizujący wizualnie i dźwiękowo, że wystąpił błąd.

  - Wskaźnik sygnalizujący wizualnie stan naładowania manipulatora.

  - Wskaźnik trybu inteligentnego, włączający się automatycznie.

  - W zestawie indukcyjna podstawka do ładowania urządzenia.

- Pozostałe wymagania:

  - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez dzierżawcę.

  - Szkolenie kliniczne dla operatora potwierdzone protokołem.

  - Szkolenie produktowe dla personelu pomocniczego potwierdzone protokołem.

  - Przeglądy techniczne, min. jeden rocznie, wykonane w terminie do dnia aktualnego przeglądu rocznego, leżą po stronie wydzierżawiającego.

  - Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.

  - Czas skutecznej naprawy max. 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

  - Urządzenie zastępcze na czas naprawy, przeglądu technicznego.

  - Instrukcja obsługi w języku polskim (dokument należy dostarczyć po zawarciu umowy i nie później niż w dniu dostawy urządzenia).

  - Założenie paszportu technicznego, wpisy w paszporcie dotyczące napraw oraz przeglądów technicznych.