# zał. nr 1A do SWZ

Dokument składany wraz z ofertą!

………………………..……………………….…………

(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Deklaracja Wykonawcy

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 
i montaż stacjonarnych automatów biletowych (biletomatów) w ramach Przebudowy infrastruktury przystankowej realizowanej w ramach zadania „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia – Etap I, prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

I. 	Oferujemy dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń - biletomatów.

Oświadczamy, iż oferowane przez nas materiały, sprzęt, urządzenia spełniają wymagane normy, posiadają stosowne aprobaty i certyfikaty, są zgodne 
z wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz są fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, pochodzące z bieżącej produkcji, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie toczy się wobec nich żadne postępowanie oraz nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia.

| - Specyfikacja urządzeń UWAGA! W niniejszym załączniku, który Wykonawca składa wraz z ofertą, przy opisie technicznym oferowanych urządzeń Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić czy oferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanych urządzeń należy podać nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego urządzenia. |  |  | Wypełnia Wykonawca: puste rubryki należy uzupełnić, a w przypadku pola TAK/NIE *- skreślić niepotrzebne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biletomaty Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania 16 szt. takich samych automatów biletowych (tego samego typu, fabrycznie nowych, stanowiących jednorodną grupę urządzeń, wyprodukowanych w roku dostawy w oparciu o takie same podzespoły). |  | Oferowany model: |
|  |  |  | Producent: ………………….. Model: …………………. |
| L.p. | Nazwa komponentu: | Wymagane parametry techniczne: | Opis techniczny oferowanych urządzeń: |
| 1.1 | Wyświetlacz | obsługa przy pomocy minimum 15 calowego ekranu LCD (jakość VGA) formatu 4:3, ekranu dotykowego, wyświetlacz powinien być odporny na warunki atmosferyczne, pogodowe i zapewniać dobrą widoczność przy dużym nasłonecznieniu, podświetlenie wyświetlacza o jasności minimum 1200 Cd/m2 | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.2 | Aplikacja sprzedażowa a osoby słabo widzące | aplikacja sprzedażowa musi być przystosowana dla osób słabo widzących, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.3 | Ilość taryf sprzedażowych w aplikacji | obsługa minimum 20 taryf | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.4 | Płatność gotówkowa | możliwość przyjmowania 6 nominałów monet (0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł) i 5 rodzajów banknotów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł), musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia obsługi dowolnego typu monet czy banknotów, czytnik monet powinien rozpoznawać min. 6 różnych rodzajów monet, sprawdzenie autentyczności powinno odbywać się na podstawie kryteriów min. pięciu parametrów, | Proszę podać parametry: …………………………… |
| 1.5 | Wydawanie reszty bilon | możliwość wydawania reszty w minimum 6 nominałach monet | Proszę podać parametry: …………………………… |
| 1.6 | Wydawanie reszty bilon | posiadać możliwość wydawania reszty monetami o różnych nominałach | Proszę podać parametry: …………………………… |
| 1.7 | Czytnik banknotów | posiadać czytnik przyjmujący wiele banknotów o różnych nominałach | Proszę podać parametry: …………………………… |
| 1.8 | Otwór wrzutowy monet | otwory operacyjne automatu biletowego muszą spełniać następujące wymagania: otwór wrzutowy i wydawania powinny być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych oraz próbami celowego zapchania, zalania lub uszkodzenia; otwór wrzutowy musi być otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty. Musi być wyposażony w czujnik wykrywający, czy wkładany przedmiot jest metalowy i tylko w takim przypadku powinno nastąpić otwarcie wlotu monet; otwór wydawania musi być dodatkowo zabezpieczony przed niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych lub wyrzucanych przedmiotów (pieniędzy, biletów), np. pod wpływem podmuchów wiatru, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.9 | Karuzele/bufor monet | automat musi być wyposażony w karuzelowe magazyny/zasobniki na monety, w ilości co najmniej 6 szt., o pojemności minimum 100 szt. (każdy zasobnik przeznaczony do obsługi jednego nominału monety), służące do wydawania reszty, z możliwością uzupełnienia monet z poziomu menu serwisowego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.10 | Możliwość przenominowania na Euro | możliwość przenominowania na EURO. Zamawiający dopuszcza drobne zmiany w części mechanicznej i software'owej. Koszt tych zmian Wykonawca uwzględni w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.11 | Zapis danych | własny zapis danych sprzedaży w wewnętrznej pamięci automatu | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.12 | Transfer zapisanych danych | transfer zapisanych danych do centrum zarządzania | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.13 | Tworzenie raportów | możliwość tworzenia wielu statystyk (sprzedaży bieżącej, okresowej, ilości awarii pracy, listy dokonanych transakcji itp.), | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.14 | Obsługa karty miejskiej | odczyt i przedłużenie zapisanego na karcie miejskiej w innym punkcie doładowania biletu elektronicznego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 1.15 | Zapis biletu na karcie miejskiej | zapisanie na karcie miejskiej nowego biletu | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.16 | Karta miejska a elektroniczna portmonetka | obsługa karty miejskiej w zakresie elektronicznej portmonetki jak np. doładowanie, sprawdzenie, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.17 | Karta miejska a sprawdzenie stanu doładowania | sprawdzenie stanu doładowania karty miejskiej | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.18 | Aktywacja doładowań internetowych | Aktywacja doładowań internetowych | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.19 | Pełna obsługa karty miejskiej | pełna obsługa karty miejskiej (bilety czasowe, imienne, na okaziciela i inne), | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.20 | Wydruk pokwitowań karty miejskiej | możliwość wydruku pokwitowań doładowania karty miejskiej | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.21 | Zakup kilku biletów podczas jednej transakcji | możliwość wyboru kilku biletów różnego rodzaju podczas jednej transakcji. Liczba kupowanych biletów powinna zawierać się w przedziale od 1 do 30, bez żadnego ograniczenia, co do ich rodzaju, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.22 | Zarządzanie liczbą maksymalnie kupowanych biletów | możliwość określania przez Zamawiającego, z poziomu menu serwisowego oraz Systemu Centralnego Zarządzania Automatami, liczby maksymalnie kupowanych biletów podczas jednej transakcji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.23 | Sprzedaż biletów | sprzedaż biletów wg obowiązującej taryfy przewozowej | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.24 | Wandalizm | odporność automatu na działalność wandali | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.25 | Realizacja transakcji zakupowej | możliwość przerwania realizacji transakcji w każdym momencie | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.26 | Wizualizacja nominałów monet i banknotów | wizualizacja nominałów monet i banknotów akceptowanych dla zrealizowania danej transakcji oraz możliwość określenia kwoty (wartość kwoty odświeżana każdorazowo po wprowadzeniu banknotu lub monety) wymaganej dla zakończenia transakcji; | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.27 | Możliwość definiowania nominałów do zakupu biletów o określonej wartości | możliwość definiowania nominałów do zakupu biletów o określonej wartości, np. przy zakupie biletów o: - wartości nie przekraczającej 10 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotu o nominale 10 zł; - wartości powyżej 10 zł, a nie przekraczającej 20 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł i 20 zł; - wartości powyżej 20 zł, a nie przekraczającej 50 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł, - wartości powyżej 50 zł, a nie przekraczającej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł; - wartości powyżej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł; | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.28 | Przerwa w obsłudze automatu, a powrót do ekranu głównego | w przypadku wystąpienia przerwy w obsłudze trwającej powyżej zdefiniowanego czasu (możliwość definiowania maksymalnego czasu przerwy w obsłudze przez Zamawiającego) automat dokonuje przerwania aktualnej transakcji ze zwrotem wpłaconej kwoty i powrotem do ekranu głównego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.29 | Anulowanie transakcji przez pasażera | w przypadku anulowania transakcji możliwość zwrotu monet i banknotów, które zostały przyjęte bezpośrednio przed anulowaniem bieżącej transakcji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.30 | Awaria automatu, komunikat | wyświetlenie komunikatu „Automat biletowy nieczynny, przepraszamy” w przypadku zablokowania automatu lub wystąpienia innej awarii uniemożliwiającej działanie automatu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.31 | Projektowanie tła | możliwość dowolnego projektowania tła i masek poszczególnych ekranów, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.32 | Obsługa w kilku językach | obsługa w minimum trzech językach: polski, angielski, niemiecki. Język polski jako język główny, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.33 | Informacja o braku monet do wydawania reszty | przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Centrum Zarządzania w ciągu 60 sekund, w przypadku braku monet do wydawania reszty, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.34 | Informacja o napełnieniu kasety końcowej w 80% | przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Centrum Zarządzania w ciągu 60 sekund, w przypadku napełnienia kasety końcowej na monety lub banknoty w 80%, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.35 | Informacja o całkowitym zapełnieniu kasety końcowej – komunikat | - przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami w ciągu 60 sekund, w przypadku całkowitego zapełnienia kasety końcowej na monety wraz z automatycznym wyłączeniem możliwości zakupu biletu za pomocą monet i wyświetleniem komunikatu „Zakup biletu – płatność tylko banknotami lub kartą płatniczą”, - przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami w ciągu 60 sekund, w przypadku całkowitego zapełnienia kasety końcowej na banknoty wraz z automatycznym wyłączeniem możliwości zakupu biletu za pomocą banknotów i wyświetleniem komunikatu „Zakup biletu – płatność tylko bilonem lub kartą płatniczą”, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.36 | Możliwość podglądu i wydruku w Systemie Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami | możliwość podglądu i wydruku w Systemie Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami, aktualnego stanu kaset końcowych, modułów do wydawania reszty, sprzedaży itp., | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.37 | Bezpieczeństwo kaset końcowych | samoczynne zamykanie kaset końcowych podczas ich wyjmowania z automatu. Dostęp do monet i banknotów zgromadzonych w kasetach dopiero po otwarciu zamka bezpieczeństwa, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.38 | Drukowanie raportu po wymianach kaset | przy wymianie kasety końcowej na monety lub kasety końcowej na banknoty każdorazowo musi być drukowany dowód wymiany, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.39 | Możliwość odczytu banknotów w dowolnym położeniu | możliwość odczytu banknotów w dowolnym położeniu | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.40 | Kaseta końcowa na banknoty | wyposażenie automatu w kasetę końcową na co najmniej 500 szt. banknotów, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.41 | Kierowanie banknotów | kierowanie banknotów w czasie przyjmowania zapłaty do kasety pośredniej, a następnie do końcowej; | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.42 | Drukarki do wydruku biletów | dwie drukarki termiczne, umożliwiające jednoczesną pracę z dwoma rolkami papieru o średnicy co najmniej 230 mm każda, z których każda odpowiada za sprzedaż biletów i wydruk potwierdzenia zrealizowanych transakcji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.43 | Informacja o niskim poziomie papieru biletowego | przesył informacji w ciągu 60 sekund za pomocą EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami, w przypadku gdy poziom papieru w drukarce lub drukarkach spadnie poniżej 10 %, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.44 | Informacja o braku papieru biletowego | przesył informacji w ciągu 60 sekund za pomocą EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami, w przypadku braku papieru w drukarce lub drukarkach, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.45 | Informacja o braku możliwości sprzedaży biletów | w przypadku braku papieru w drukarce biletowej wyświetlenie informacji o braku możliwości sprzedaży biletów papierowych z możliwością wycofania się z realizacji tej transakcji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.46 | Informacja o braku papieru w drukarce potwierdzeniowej | w przypadku braku papieru w drukarce potwierdzeniowej wyświetlenie informacji o braku możliwości wydrukowania potwierdzenia transakcji z możliwością wycofania się z realizacji tej transakcji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.47 | Kodowania biletów okresowych | możliwość dowolnego wyboru biletu okresowego, z zastrzeżeniem, że na karty imienne mogą być ładowane jedynie bilety imienne, na karty na okaziciela jedynie bilety na okaziciela, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.48 | Kodowanie biletu z określoną datą | możliwość określania daty rozpoczęcia ważności biletu z automatycznie ustaloną datą zakończenia ważności biletu w zależności od wybranego biletu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.49 | Blokowanie kodowania | zablokowanie możliwości ustawienia wcześniejszej daty zakupu biletu okresowego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.50 | Drukowanie potwierdzenia kodowania karty miejskiej | możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji z numerem karty, rodzajem i terminem ważności biletu, numerem automatu, datą wydania i ceną biletu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.51 | Weryfikacja kart SKM | weryfikacja kart SKM z listami kart zablokowanych oraz uniemożliwienie realizacji jakiejkolwiek transakcji na takiej karcie, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.52 | Sprawdzanie karty SKM | możliwość sprawdzenia okresu ważności i rodzaju elektronicznego biletu okresowego zakodowanego na karcie, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.53 | Alarm automatu | - konieczność zabezpieczenia alarmem akustycznym i świetlnym w przypadku próby otwarcia pokrywy przez osoby niepowołane lub wprowadzenia niewłaściwego PIN-u w przypadku otwarcia pokrywy przez pracownika serwisowego, - konieczność wprowadzenia/podania kodu PIN w ciągu 15 sekund po umieszczeniu w czytniku karty serwisowej lub otwarciu pokrywy/obudowy automatu przez pracownika, w przypadku przekroczenia tego czasu – uruchomienie alarmu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.54 | Karta serwisowa | możliwość przełączenia automatu w tryb serwisowy przy użyciu tzw. karty serwisowej. Na ekranie należy wpisać dane identyfikacyjne pracownika tj. ID użytkownika oraz PIN, wpisanie poprawnych danych spowoduje przełączenie się automatu do menu serwisowego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.55 | Sposób otwarcia automatu | możliwość otwarcia pokrywy/obudowy automatu tylko w następujący sposób: otwarcie klapki/osłony zamka przy użyciu okrągłego klucza z bolcem umieszczonym mimośrodowo, otwarcie zamka przy użyciu klucza (dedykowanego do każdego automatu), umieszczenie w zamku klamki i otwarcie biletomatu. Na ekranie należy wpisać dane identyfikacyjne pracownika tj. ID użytkownika oraz PIN, wpisanie poprawnych danych spowoduje przełączenie się automatu do menu serwisowego, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.56 | Informowanie o otwarciu automatu | - przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS do Centrum Zarządzania w ciągu 10 sekund w przypadku otwarcia pokryw przeglądowych zarówno przez osoby niepowołane jak i osoby uprawnione, - natychmiastowy przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami oraz wysłanie wiadomości sms na podane przez Zamawiającego numery telefonów (w ilości max. 4 szt.) w przypadku załączenia się alarmu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.57 | Przenoszenie danych | możliwość przenoszenia danych (danych sprzedażowych, finansowych i pozostałych danych) przy użyciu nośników zewnętrznych w postaci karty pamięci lub nośnika wykorzystującego złącze USB, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.58 | Wygląd obudowy | wszelkie krawędzie zewnętrzne obudowy muszą być tak ukształtowane, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia, także krawędzie wewnątrz automatu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zranienia się przez osoby obsługujące automat, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.59 | Aktualizacja oprogramowania | możliwość aktualizacji serwisu i oprogramowania zarówno w trybie wymiany przy zastosowaniu nośników fizycznych, jak i przy pomocy modemu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.60 | Przesył danych | oprogramowanie automatu musi umożliwiać przesyłanie danych z/do automatu z wykorzystaniem modemów EDGE/UMTS lub nowszej wersji podłączonych do automatów oraz nośników fizycznych, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.61 | Zdalne monitorowanie automatów | - możliwość zdalnego monitorowania pracy wszystkich automatów (dostęp do wszystkich automatów pracujących oraz możliwość równoległego zarządzania pracującymi automatami) oraz zdalnej aktualizacji danych realizowanej z poziomu systemu centralnego, - podgląd online statusu pracy każdego automatu w czasie rzeczywistym, - podgląd historii wszystkich dokonywanych transakcji i operacji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.62 | Generowanie raportów | generowanie raportów sprzedażowych, stanów technicznych, stanu gotówki, pobrania utargu, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.63 | Dostęp do danych | Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący dostęp do danych pochodzących z automatów biletowych, w tym transakcji kartami płatniczymi, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.64 | Weryfikacja kart SKM | weryfikacja kart SKM pod kątem zgodności zapisanych ulg z danymi w systemie oraz blokada możliwości realizacji transakcji, jeśli karta nie posiada wymaganej ulgi. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| Stacjonarny automat biletowy musi posiadać: |  |  |  |
| 2.1 | Czytnik kart | wewnętrzny czytnik karty płatniczej wraz z niezależną klawiaturą numeryczną umożliwiającą wprowadzenie kodu PIN. spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących operacji za pomocą kart płatniczych oraz posiadać certyfikaty EMV Level 1. EMV Level 2 jak i możliwość płacenia za pomocą polskiego standardu płatności BLIK. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.2 | Aplikacja | aplikację programową umożliwiającą obsługę tylko transakcji bezgotówkowych z wykluczeniem transakcji mieszanych. czyli jednocześnie gotówkowych i bezgotówkowych. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.3 | Czytnik stykowy | czytnik stykowy oraz zbliżeniowy muszą działać niezależnie od siebie tj. w przypadku awarii jednego czytnika jest możliwość płatności drugim. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.4 | Położenie czytnika karty płatniczej | położenie czytnika karty płatniczej to prawa. przednia strona automatu biletowego. Czytnik kart płatniczych to minimum czytnik kart magnetycznych z paskiem magnetycznym umieszczonym do dołu i kart mikroprocesorowych z mikroprocesorem skierowanym do góry. Karta musi pozostawać w czytniku przez cały czas trwania transakcji. Klawiatura alfanumeryczna 13 klawiszowa. służąca do wprowadzania kodu autoryzacji czyli kodu PIN oraz innych znaków wymaganych w procesie realizacji transakcji musi posiadać trzy klawisze funkcyjne odpowiednio w kolorze czerwonym w przypadku anulowania już rozpoczętej transakcji. w kolorze żółtym w przypadku kasowania ostatniego znaku oraz w kolorze zielonym w przypadku potwierdzenia wprowadzonej informacji. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.5 | Certyfikaty | Wykonawca przy odbiorze systemu musi dostarczyć prawidłowe ważne certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanego rozwiązania sprzętowego do obsługi płatności bezgotówkowych. stykowych i bezstykowych (w systemie m.in. VISA PayWave i Mastercard PayPass) z obowiązującymi wymaganiami co najmniej organizacji Visa Europe oraz MasterCard International. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.6 | Czytnik zbliżeniowy e-kart systemu biletu elektronicznego | - musi posiadać wbudowany czytnik/programator e-kart kompatybilny z systemem Radomskiej Karty Miejskiej. - przeznaczony jest do doładowania kart elektronicznych e-kart - portmonetka elektroniczna i bilet okresowy. - umożliwiający odczyt oraz zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej w systemie biletu elektronicznego zgodnie wymaganiami Zamawiającego. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| Wymagane dane techniczne: |  |  |  |
| 3.1 | Zasilanie | - napięcie zasilania 230V, - możliwość zasilania akumulatorowego, w przypadku zaniku napięcia zasilającego automat biletowy musi przejść automatycznie na zasilanie akumulatorowe, aby umożliwić zakończenie ostatniej transakcji, zapisanie wszystkich niezbędnych danych, zabezpieczyć wszystkie dane konfiguracyjne, dane o obsłudze sprzętu, wyjęciu kaset oraz informacje o dokonanych transakcjach od ostatniego zrzutu danych i automatycznie się wyłączyć, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.2 | Klasa ochrony | klasa ochrony minimum IP 54, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.3 | Temperatura pracy i przechowywania | - minimalny zakres temperatury pracy: - 25° C do + 55° C, - minimalna temperatura przechowywania: - 35° C do + 65° C, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.4 | Obudowa | obudowa oraz cała konstrukcja zabezpieczona przed korozją i wandalami spełniająca normy bezpieczeństwa CE obowiązujące aktualnie w Polsce, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.5 | Odporność | odporność bądź zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznych zakłóceń i pól elektromagnetycznych, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.6 | Modem | wyposażenie w modem EDGE/UMTS lub nowszej wersji, | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 3.7 | Zabezpieczenia | automat musi być wyposażony w zabezpieczony przed utratą danych (w tym niekontrolowane wykasowanie lub wykasowanie przez osoby niepowołane) rejestr wszystkich zdarzeń (obsługa biletów, kart, wydawania i przyjmowanie gotówki). | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| Parametry wydruków generowanych przez automaty biletowe: |  |  |  |
| 4.1 | Drukarki | Automat biletowy wyposażony jest w drukarki termiczne do wydruku biletów i potwierdzeń w ilości 2 sztuk o rozdzielczości co najmniej 200 dpi i wyposażone w gilotynę samoostrzącą z obsługą pełnej grafiki z sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru. Jedna rolka papieru termicznego przeznaczona na jeden mechanizm umożliwiający wydruk biletu lub potwierdzenia płatności bezgotówkowych. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 4.2 | Gramatura papieru | Drukarka musi pozwalać na stosowanie papieru o gramaturze od 90 g do 120 g/m2, trwałość ostrza tnącego drukarki: - min. 0,8 mln cięć dla papieru od 90 ÷ 100 g/m2; - min. 0,4 mln cięć dla papieru od 100 ÷ 120 g/m2. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 4.3 | Informacje na bilecie | - nazwa emitenta biletów, - herb miasta, - cena i unikatowy ośmiocyfrowy numer biletu, - rodzaj biletu (jednorazowy, jednogodzinny, całodobowy, itp.), - typ biletu (normalny, ulgowy 50 %, itp.), - data, godzina i minuta zakupu, - dodatkowe informacje (np. „zawiera podatek VAT”, „Tu należy kasować”), - wzory biletów określa Załącznik A do SOPZ. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| Inne: |  |  |  |
| 5.1 | Polski Akt o Dostępności 2025 | Stacjonarny automat biletowy musi spełniać polski Akt o Dostępności 2025, który odnosi się do normy EN 301 549, która określa wymogi dostępności ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w kontekście zamówień publicznych w Unii Europejskiej. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 5.2 | Osoby niedowidzące i niewidome | Stacjonarny automat biletowy musi posiadać funkcjonalność udogodnienia w obsłudze urządzenia oraz zakupie biletu dla osób niedowidzących oraz niewidomych poprzez umożliwienie wyboru biletu za pomocą gestów wykonywanych w dowolnym miejscu na ekranie dotykowym. Po aktywowaniu tej funkcjonalności, polecenia głosowe opisujące kolejne kroki zakupu biletu powinny być odtwarzane z głośnika/ów umieszczonych w biletomacie. Proces ten również powinien umożliwiać zakup biletu z wykorzystaniem kodu PIN. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 5.3 | Test poprawności działania automatów | Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu poprawności działania stacjonarnych automatów biletowych, polegającego na zakupie 3 różnych typów biletów, z zastosowaniem różnych ulg. Pozytywny wynik stanowi warunek przyjęcia stacjonarnych automatów biletowych do eksploatacji przez Zamawiającego. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 5.4 | Certyfikaty | Jeżeli prawo polskie lub europejskie wymaga, by automaty, ich części składowe i elementy instalacji posiadały certyfikat lub homologację, dostarczone stacjonarne automaty biletowe muszą je posiadać. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy