zał. nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania

na dostawę i montaż stacjonarnych automatów biletowych (biletomatów) w ramach Przebudowy infrastruktury przystankowej realizowanej w ramach zadania "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - Etap I"

Definicje pojęć:

- Automaty biletowe (Biletomaty) - stacjonarne automaty do sprzedaży biletów obsługujące Radomską Kartę Miejską w zakresie sprawdzania stanu posiadania na karcie, doładowania elektronicznej portmonetki, zakupu biletu okresowego, aktywacji środków na e-karcie po doładowaniu karty przez Internet oraz zakupu biletu papierowego,

- SKM – System Karty Miejskiej,

- Centrum Zarządzania - serwerownia z oprogramowaniem systemowym

i dedykowanym,

- Oprogramowanie dedykowane - oprogramowanie utworzone specjalnie

na potrzebę prawidłowego działania SKM,

- Sprzęt – urządzenia wraz z niezbędnym Oprogramowaniem dedykowanym  dostarczane przez Wykonawcę w ramach Umowy,

- Awaria - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu ograniczające funkcjonalność Systemu i uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z Systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania.

I. Wymagania ogólne, funkcjonalne i techniczne dla stacjonarnych automatów biletowych (biletomatów), stanowiących rozbudowę Systemu Karty Miejskiej:

1.	Wszystkie automaty do sprzedaży biletów objęte niniejszą specyfikacją muszą być tego samego typu, fabrycznie nowe, muszą stanowić jednorodną grupę urządzeń, wyprodukowane w roku dostawy w oparciu o takie same podzespoły. Obudowa automatów musi być stalowa kwasoodporna lub nierdzewna, odporna na uszkodzenia i warunki otoczenia w kolorze zgodnym z kolorystyką wskazaną przez Zamawiającego.

2.	Wykonawca do każdego automatu dostarczy dodatkowo 2 komplety kaset zapasowych na monety i banknoty (1 komplet stanowi: 1 kaseta na monety i 1 kaseta na banknoty).

3.	Wszelkie koszty związane z dostawą, ustawieniem automatów oraz ich trwałym podłączeniem ponosi Wykonawca. Mocowanie do podłoża obudowy automatu winno odbyć się poprzez podstawę montowaną do fundamentu przy pomocy kotw w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby niepowołane, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości wymiany przez służby serwisowe.

4.	Zakres prac obejmuje również:

4.1.	przetestowanie i uruchomienie automatów biletowych,

4.2.	poprowadzenie instalacji wewnątrz automatów biletowych, w sposób uniemożliwiający niepowołany dostęp, przewody wewnątrz konstrukcji automatów,

4.3.	wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,5s,

4.4.	włączenie w/w automatów biletowych do systemu karty miejskiej użytkowanego przez Zamawiającego.

5.	Prace elektryczne powinny być wykonane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami SEP.

6. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne zgodnie z procedurami dopuszczenia do użytkowania urządzeń elektrycznych oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

7.	Wykonawca po wykonaniu prac przyłączeniowych oraz montażu zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnię (drogi, chodnika, trawnika, itp.) do stanu sprzed montażu.

8.	Przedmiot zamówienia obejmuje również instruktaż wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi automatów biletowych niezbędny do prawidłowego ich użytkowania. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której instruktaż związany np. z techniką montażu może odbywać się podczas montażu urządzeń w terminie  uzgodnionym z Zamawiającym.

9.	Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone automaty, zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie krócej niż 36 miesięcy. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do dodatkowych czynności konserwacyjnych w postaci: okresowych przeglądów  technicznych  oraz okresowych przeglądów konserwacyjnych. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. Na  okoliczność czynności  wykonywanych w ramach poszczególnych przeglądów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół i dostarczyć go najpóźniej następnego dnia roboczego po przeprowadzonych czynnościach.

10.	Przegląd techniczny automatów biletowych będzie wykonywany co najmniej raz na 6 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Polegał będzie na sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów biletomatu oraz jego obudowy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości ich natychmiastowym usunięciu.

11.	Przegląd konserwacyjny automatów biletowych polegał będzie na czyszczeniu podzespołów z zalegających zanieczyszczeń, w tym z kurzu oraz dokonaniu konserwacji elementów ruchomych, uwzględniając przy tym elementy podzespołów odpowiedzialnych za wydruk i operacje realizowane przez urządzenie podczas płatności gotówką. Przegląd wykonywany z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

12.	Wykonawca zapewni możliwość korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej producenta urządzeń w całym okresie używania.

13.	Dostarczone automaty muszą być wyposażone w komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy urządzenia, tak aby w momencie odbioru przez Zamawiającego można było rozpocząć standardowe korzystanie z każdego z urządzeń. Pod pojęciem „materiały eksploatacyjne” rozumie się papier termiczny. Przy czym papier musi być identyczny ze stosowanym obecnie przez Zamawiającego, z jego szatą graficzną i zabezpieczeniami. Wzór papieru Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy.

14.	 Zamontowane automaty muszą współpracować z systemem SKM i muszą realizować wszystkie funkcje przewidziane dla nich w tym systemie, w tym obsługę e-portmonetki.

15.	 Integracja systemów:

15.1.	Przedmiotowy zakup automatów biletowych stanowi rozszerzenie dotychczasowego systemu dystrybuowania usług Zamawiającego. Automaty przeznaczone są do doładowywania kart elektronicznych e-kart – elektronicznej portmonetki i biletu okresowego oraz do sprzedaży oferty biletu papierowego. Wobec powyższego, Zamawiający wymaga, aby automaty biletowe będące przedmiotem zamówienia były w pełni kompatybilne z aplikacją sprzedażową - SKM wykorzystywaną obecnie przez Zamawiającego, w wyniku czego będą umożliwiały dokonywanie zakupu usług dostępnych w systemie SKM. Tym samym Zamawiający wymaga włączenia (integracji) automatów biletowych do użytkowanego systemu sprzedaży SKM w ramach obecnie używanego oprogramowania. Zamawiający posiada protokoły wymiany danych pomiędzy automatami biletowymi a systemem sprzedaży SKM. Dokumentacja protokołów (interfejsów) udostępniona zostanie Wykonawcy do 30 dni od podpisania umowy.

15.2.	Kompatybilność automatów z Systemem Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami umożliwiającym prowadzenie pełnej sprzedaży, gromadzenie i przesyłanie danych sprzedażowych (rekordów sprzedaży) z automatów oraz zarządzanie siecią automatów, rejestrowanie zdarzeń i stanów automatów lub dostawa równoważnego.

15.3.	Zasadnym jest włączenie dostarczonych automatów do funkcjonującego u Zamawiającego Systemu Centralnego Zarządzania Automatami, do którego Zamawiający posiada bezterminową licencję, polegającą na prawie korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: odtwarzania, przechowywania, wyświetlania, publicznego odtwarzania, przesyłania  oprogramowania w sieciach teleinformatycznych. Niniejsze oprogramowanie służy do zarządzania siecią automatów poprzez ich monitorowanie, raportowanie oraz administrowanie. Zamawiający nie posiada dostępu do specyfikacji protokołów komunikacyjnych do użytkowanego Systemu Centralnego Zarządzania Automatami. Koszt uzyskania niniejszych protokołów umożliwiających zdefiniowanie interfejsu wymiany danych oraz włączenie nowych automatów stacjonarnych do systemu poprzez integrację, ponosi Wykonawca.

15.4.	Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy automatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem (systemem centralnym automatów) o równoważnych funkcjach /  parametrach jak obecnie funkcjonujące. Szczegółowy opis wymogów w zakresie oprogramowania zawarto w pkt. 15 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

15.5. Kompatybilność automatów z agentem rozliczeniowym (obsługującym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania płatności bezgotówkowych.

15.6. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca

16.	Wymagania szczegółowe dotyczące automatów stacjonarnych:

16.1.	Automaty dedykowane do obsługi płatności gotówkowych (bilon i banknoty) oraz płatności bezgotówkowych, stykowych i bezstykowych (zbliżeniowych), w tym transakcji zabezpieczonych kodem PIN winny spełniać następujące wymagania:

16.1.1.	obsługa przy pomocy minimum 15 calowego ekranu LCD (jakość VGA) formatu 4:3, ekranu dotykowego, wyświetlacz powinien być odporny na warunki atmosferyczne, pogodowe i zapewniać dobrą widoczność przy dużym nasłonecznieniu, podświetlenie wyświetlacza o jasności minimum 1200 Cd/m2,

16.1.2.	aplikacja sprzedażowa musi być przystosowana dla osób słabo widzących,

16.1.3.	obsługa minimum 20 taryf,

16.1.4.	możliwość przyjmowania 6 nominałów monet (0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł) i 5 rodzajów banknotów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł), musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia obsługi dowolnego typu monet czy banknotów, czytnik monet powinien rozpoznawać min. 6 różnych rodzajów monet, sprawdzenie autentyczności powinno odbywać się na podstawie kryteriów min. pięciu parametrów,

16.1.5.	możliwość wydawania reszty w minimum 6 nominałach monet,

16.1.6.	posiadać czytnik przyjmujący wiele banknotów o różnych nominałach,

16.1.7.	posiadać możliwość wydawania reszty monetami o różnych nominałach,

16.1.8.	otwory operacyjne automatu biletowego muszą spełniać następujące wymagania: otwór wrzutowy i wydawania powinny być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych oraz próbami celowego zapchania, zalania lub uszkodzenia; otwór wrzutowy musi być otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty. Musi być wyposażony w czujnik wykrywający, czy wkładany przedmiot jest metalowy i tylko w takim przypadku powinno nastąpić otwarcie wlotu monet; otwór wydawania musi być dodatkowo zabezpieczony przed niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych lub wyrzucanych przedmiotów (pieniędzy, biletów), np. pod wpływem podmuchów wiatru,

16.1.9.	automat musi być wyposażony w karuzelowe magazyny/zasobniki na monety, w ilości co najmniej 6 szt., o pojemności minimum 100 szt. (każdy zasobnik przeznaczony do obsługi jednego nominału monety), służące do wydawania reszty, z możliwością uzupełnienia monet z poziomu menu serwisowego,

16.1.10.	możliwość przenominowania na EURO. Zamawiający dopuszcza drobne zmiany w części mechanicznej i software'owej. Koszt tych zmian Wykonawca uwzględni w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego,

16.1.11.	własny zapis danych sprzedaży w wewnętrznej pamięci automatu,

16.1.12.	transfer zapisanych danych do centrum zarządzania,

16.1.13.	możliwość tworzenia wielu statystyk (sprzedaży bieżącej, okresowej, ilości awarii pracy, listy dokonanych transakcji itp.),

16.1.14.	odczyt i przedłużenie zapisanego na karcie miejskiej w innym punkcie doładowania biletu elektronicznego,

16.1.15.	sprzedaż biletów wg obowiązującej taryfy przewozowej,

16.1.16.	zapisanie na karcie miejskiej nowego biletu,

16.1.17.	obsługa karty miejskiej w zakresie elektronicznej portmonetki jak np. doładowanie, sprawdzenie,

16.1.18.	sprawdzenie stanu doładowania karty miejskiej,

16.1.19.	aktywacja doładowań internetowych,

16.1.20.	pełna obsługa karty miejskiej (bilety czasowe, imienne, na okaziciela i inne),

16.1.21.	odporność na działalność wandali,

16.1.22.	możliwość wydruku pokwitowań doładowania karty miejskiej,

16.1.23.	możliwość wyboru kilku biletów różnego rodzaju podczas jednej transakcji. Liczba kupowanych biletów powinna zawierać się w przedziale od 1 do 30, bez żadnego ograniczenia, co do ich rodzaju,

16.1.24.	możliwość określania przez Zamawiającego, z poziomu menu serwisowego oraz Systemu Centralnego Zarządzania Automatami, liczby maksymalnie kupowanych biletów podczas jednej transakcji,

16.1.25.	możliwość przerwania realizacji transakcji w każdym momencie,

16.1.26.	wizualizacja nominałów monet i banknotów akceptowanych dla zrealizowania danej transakcji oraz możliwość określenia kwoty (wartość kwoty odświeżana każdorazowo po wprowadzeniu banknotu lub monety) wymaganej dla zakończenia transakcji;

16.1.27.	możliwość definiowania nominałów do zakupu biletów o określonej wartości, np. przy zakupie biletów o:

16.1.27.1.	wartości nie przekraczającej 10 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotu o nominale 10 zł,

16.1.27.2.	wartości powyżej 10 zł, a nie przekraczającej 20 zł można zrealizować transakcję  za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł i 20 zł,

16.1.27.3.	wartości powyżej 20 zł, a nie przekraczającej 50 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł,

16.1.27.4.	wartości powyżej 50 zł, a nie przekraczającej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł,

16.1.27.5.	wartości powyżej 100 zł  można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł,

16.1.28.	w przypadku wystąpienia przerwy w obsłudze trwającej powyżej zdefiniowanego czasu (możliwość definiowania maksymalnego czasu przerwy w obsłudze przez Zamawiającego) automat dokonuje przerwania aktualnej transakcji ze zwrotem wpłaconej kwoty i powrotem do ekranu głównego,

16.1.29.	w przypadku anulowania transakcji możliwość zwrotu monet i banknotów, które zostały przyjęte bezpośrednio przed anulowaniem bieżącej transakcji,

16.1.30.	wyświetlenie komunikatu „Automat biletowy nieczynny, przepraszamy”

w przypadku zablokowania automatu lub wystąpienia innej awarii uniemożliwiającej działanie automatu,

16.1.31.	możliwość dowolnego projektowania tła i masek poszczególnych ekranów,

16.1.32.	obsługa w minimum trzech językach: polski, angielski, niemiecki. Język polski jako język główny,

16.1.33.	przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Centrum Zarządzania w ciągu 60 sekund, w przypadku braku monet do wydawania reszty,

16.1.34.	przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Centrum Zarządzania w ciągu 60 sekund, w przypadku napełnienia kasety końcowej na monety lub banknoty w 80%,

16.1.35.	przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami w ciągu 60 sekund, w przypadku całkowitego zapełnienia kasety końcowej na monety wraz z automatycznym wyłączeniem możliwości zakupu biletu za pomocą monet i wyświetleniem komunikatu „Zakup biletu – płatność tylko banknotami lub kartą płatniczą”,

16.1.36.	przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami w ciągu 60 sekund, w przypadku całkowitego zapełnienia kasety końcowej na banknoty wraz

z automatycznym wyłączeniem możliwości zakupu biletu za pomocą banknotów i wyświetleniem komunikatu „Zakup biletu – płatność tylko bilonem lub kartą płatniczą”,

16.1.37.	możliwość podglądu i wydruku w Systemie Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami, aktualnego stanu kaset końcowych, modułów do wydawania reszty, sprzedaży itp.,

16.1.38.	samoczynne zamykanie kaset końcowych podczas ich wyjmowania z automatu. Dostęp do monet i banknotów zgromadzonych w kasetach dopiero po otwarciu zamka bezpieczeństwa,

16.1.39.	przy wymianie kasety końcowej na monety lub kasety końcowej na banknoty każdorazowo musi być drukowany dowód wymiany,

16.1.40.	możliwość odczytu banknotów w dowolnym położeniu,

16.1.41.	wyposażenie automatu w kasetę końcową na co najmniej 500  szt. banknotów,

16.1.42.	kierowanie banknotów w czasie przyjmowania zapłaty do kasety pośredniej, a następnie do końcowej;

16.1.43.	dwie drukarki termiczne, umożliwiające jednoczesną pracę z dwoma rolkami papieru o średnicy co najmniej 230 mm każda, z których każda odpowiada za sprzedaż biletów i wydruk potwierdzenia zrealizowanych transakcji,

16.1.44.	przesył informacji w ciągu 60 sekund za pomocą EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami,

w przypadku gdy poziom papieru w drukarce lub drukarkach spadnie poniżej 10 %,

16.1.45.	przesył informacji w ciągu 60 sekund za pomocą EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami,

w przypadku braku papieru w drukarce lub drukarkach,

16.1.46.	w przypadku braku papieru w drukarce biletowej wyświetlenie informacji

o braku możliwości sprzedaży biletów papierowych z możliwością wycofania się

z realizacji tej transakcji,

16.1.47.	w przypadku braku papieru w drukarce potwierdzeniowej wyświetlenie informacji o braku możliwości wydrukowania potwierdzenia transakcji z możliwością wycofania się z realizacji tej transakcji,

16.1.48.	możliwość dowolnego wyboru biletu okresowego, z zastrzeżeniem, że na karty imienne mogą być ładowane jedynie bilety imienne, na karty na okaziciela jedynie bilety na okaziciela,

16.1.49.	możliwość określania daty rozpoczęcia ważności biletu z automatycznie ustaloną datą zakończenia ważności biletu w zależności od wybranego biletu,

16.1.50.	zablokowanie możliwości ustawienia wcześniejszej daty zakupu biletu okresowego,

16.1.51.	możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji z numerem karty, rodzajem i terminem ważności biletu, numerem automatu, datą wydania i ceną biletu,

16.1.52.	weryfikacja kart SKM z listami kart zablokowanych oraz uniemożliwienie realizacji jakiejkolwiek transakcji na takiej karcie,

16.1.53.	możliwość sprawdzenia okresu ważności i rodzaju elektronicznego biletu okresowego zakodowanego na karcie,

16.1.54.	konieczność zabezpieczenia alarmem akustycznym i świetlnym w przypadku próby otwarcia pokrywy przez osoby niepowołane lub wprowadzenia niewłaściwego PIN-u w przypadku otwarcia pokrywy przez pracownika serwisowego,

16.1.55.	możliwość przełączenia automatu w tryb serwisowy przy użyciu tzw. karty serwisowej. Na ekranie należy wpisać dane identyfikacyjne pracownika tj. ID użytkownika oraz PIN, wpisanie poprawnych danych spowoduje przełączenie się automatu do menu serwisowego,

16.1.56.	możliwość otwarcia pokrywy/obudowy automatu tylko w następujący sposób: otwarcie klapki/osłony zamka przy użyciu okrągłego klucza z bolcem umieszczonym mimośrodowo, otwarcie zamka przy użyciu klucza (dedykowanego do każdego automatu), umieszczenie w zamku klamki i otwarcie biletomatu. Na ekranie należy wpisać dane identyfikacyjne pracownika tj. ID użytkownika oraz PIN, wpisanie poprawnych danych spowoduje przełączenie się automatu do menu serwisowego,

16.1.57.	konieczność wprowadzenia/podania kodu PIN w ciągu 15 sekund po umieszczeniu w czytniku karty serwisowej lub otwarciu pokrywy/obudowy automatu przez pracownika, w przypadku przekroczenia tego czasu – uruchomienie alarmu,

16.1.58.	przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS do Centrum Zarządzania w ciągu 10 sekund w przypadku otwarcia pokryw przeglądowych zarówno przez osoby niepowołane jak i osoby uprawnione,

16.1.59.	natychmiastowy przesył informacji za pośrednictwem EDGE/UMTS lub nowszej wersji do Systemu Centralnego Monitorowania i Zarządzania Automatami oraz wysłanie wiadomości sms na podane przez Zamawiającego numery telefonów (w ilości max. 4 szt.) w przypadku załączenia się alarmu,

16.1.60.	możliwość przenoszenia danych (danych sprzedażowych, finansowych i pozostałych danych) przy użyciu nośników zewnętrznych w postaci karty pamięci lub nośnika  wykorzystującego złącze USB,

16.1.61.	wszelkie krawędzie zewnętrzne obudowy muszą być tak ukształtowane, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia, także krawędzie wewnątrz automatu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zranienia się przez osoby obsługujące automat,

16.1.62.	możliwość aktualizacji serwisu i oprogramowania  zarówno w trybie wymiany przy zastosowaniu nośników fizycznych, jak i przy pomocy modemu,

16.1.63.	oprogramowanie automatu musi umożliwiać przesyłanie danych z/do automatu z wykorzystaniem modemów EDGE/UMTS lub nowszej wersji podłączonych do automatów oraz nośników fizycznych,

16.1.64.	możliwość zdalnego monitorowania pracy wszystkich automatów (dostęp do wszystkich automatów pracujących oraz możliwość równoległego zarządzania  pracującymi automatami) oraz zdalnej aktualizacji danych realizowanej z poziomu systemu centralnego,

16.1.65. 	generowanie raportów sprzedażowych, stanów technicznych, stanu gotówki, pobrania utargu,

16.1.66.	podgląd online statusu pracy każdego automatu w czasie rzeczywistym,

16.1.67.	podgląd historii wszystkich dokonywanych transakcji i operacji,

16.1.68. 	Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący dostęp do danych pochodzących z automatów biletowych, w tym transakcji kartami płatniczymi,

16.1.69. 	weryfikacja kart SKM pod kątem zgodności zapisanych ulg z danymi w systemie oraz blokada możliwości realizacji transakcji, jeśli karta nie posiada wymaganej ulgi.

17.	 Stacjonarny automat biletowy musi posiadać:

17.1.	wewnętrzny czytnik karty płatniczej wraz z niezależną klawiaturą numeryczną umożliwiającą wprowadzenie kodu PIN, spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących operacji za pomocą kart płatniczych oraz posiadać certyfikaty EMV Level 1, EMV Level 2 jak i możliwość płacenia za pomocą polskiego standardu płatności BLIK,

17.2.	aplikację programową umożliwiającą obsługę tylko transakcji bezgotówkowych

z wykluczeniem transakcji mieszanych, czyli jednocześnie gotówkowych i bezgotówkowych,

17.3.	czytnik stykowy oraz zbliżeniowy muszą działać niezależnie od siebie tj.   w przypadku awarii jednego czytnika jest możliwość płatności drugim,

17.4.	położenie czytnika karty płatniczej to prawa, przednia strona automatu biletowego. Czytnik kart płatniczych to minimum czytnik kart magnetycznych z paskiem magnetycznym umieszczonym do dołu i kart mikroprocesorowych z  mikroprocesorem skierowanym do góry.  Karta musi  pozostawać w czytniku przez cały czas trwania transakcji. Klawiatura alfanumeryczna 13 klawiszowa, służąca do wprowadzania kodu autoryzacji czyli kodu PIN oraz innych znaków wymaganych w procesie realizacji transakcji musi posiadać trzy klawisze funkcyjne odpowiednio w kolorze czerwonym w przypadku  anulowania już rozpoczętej transakcji, w kolorze żółtym w przypadku kasowania ostatniego znaku oraz w kolorze zielonym w przypadku potwierdzenia wprowadzonej informacji.

17.5.	Wykonawca przy odbiorze systemu musi dostarczyć prawidłowe ważne certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanego rozwiązania sprzętowego do obsługi płatności bezgotówkowych, stykowych i bezstykowych (w systemie m.in. VISA PayWave i Mastercard PayPass) z obowiązującymi wymaganiami co najmniej organizacji Visa Europe oraz MasterCard International.

17.6.	Czytnik zbliżeniowy e-kart systemu biletu elektronicznego:

17.6.1.	musi posiadać wbudowany czytnik/programator e-kart kompatybilny z systemem Radomskiej Karty Miejskiej,

17.6.2.	przeznaczony jest do doładowania kart elektronicznych

e-kart - portmonetka elektroniczna i bilet okresowy.

17.6.3 	umożliwiający odczyt oraz zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej w systemie biletu elektronicznego zgodnie wymaganiami Zamawiającego.

18.	Wymagane dane techniczne:

18.1.	wszystkie automaty biletowe objęte niniejszym zamówieniem muszą spełniać nw. wymagania techniczne:

18.1.1.	napięcie zasilania 230V,

18.1.2.	klasa ochrony minimum IP 54,

18.1.3.	możliwość zasilania akumulatorowego, w przypadku zaniku napięcia zasilającego automat biletowy musi przejść automatycznie na zasilanie akumulatorowe, aby umożliwić zakończenie ostatniej transakcji, zapisanie wszystkich niezbędnych danych, zabezpieczyć wszystkie dane konfiguracyjne, dane o obsłudze sprzętu, wyjęciu kaset oraz informacje o dokonanych transakcjach od ostatniego zrzutu danych i automatycznie się wyłączyć,

18.1.4.	minimalny zakres temperatury pracy: - 25° C do + 55° C,

18.1.5.	minimalna temperatura przechowywania: - 35° C do + 65° C,

18.1.6.	obudowa oraz cała konstrukcja zabezpieczona przed korozją i wandalami spełniająca normy bezpieczeństwa CE obowiązujące aktualnie w Polsce,

18.1.7.	odporność bądź zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznych zakłóceń i pól elektromagnetycznych,

18.1.8.	wyposażenie w modem EDGE/UMTS lub nowszej wersji,

18.1.9.	automat musi być wyposażony w zabezpieczony przed utratą danych (w tym niekontrolowane wykasowanie lub wykasowanie przez osoby niepowołane) rejestr wszystkich zdarzeń (obsługa biletów, kart, wydawania i przyjmowanie gotówki).

19.	Parametry wydruków generowanych przez automaty biletowe:

19.1.	Automat biletowy wyposażony jest w drukarki termiczne do wydruku biletów

i potwierdzeń w ilości 2 sztuk o rozdzielczości co najmniej 200 dpi i wyposażone w gilotynę samoostrzącą z obsługą pełnej grafiki z sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru. Jedna rolka papieru termicznego przeznaczona na jeden mechanizm umożliwiający wydruk biletu lub potwierdzenia płatności bezgotówkowych.

19.2.	Drukarka musi pozwalać na stosowanie papieru o gramaturze od 90  g do 120 g/m2, trwałość ostrza tnącego drukarki:

19.2.1.	min. 0,8 mln cięć dla papieru od 90 ÷ 100 g/m2;

19.2.2.	min. 0,4 mln cięć dla papieru od 100 ÷ 120 g/m2.

19.3.	Na bilecie w zależności od rodzaju winno być umieszczone następujące informacje:

19.3.1.	nazwa emitenta biletów,

19.3.2.	herb miasta,

19.3.3.	cena i unikatowy ośmiocyfrowy numer biletu,

19.3.4.	rodzaj biletu (jednorazowy, jednogodzinny, całodobowy, itp.),

19.3.5.	typ biletu (normalny, ulgowy 50 %, itp.),

19.3.6.	data, godzina i minuta zakupu,

19.3.7.	dodatkowe informacje (np. „zawiera podatek VAT”, „Tu należy kasować”),

19.3.8.	wzory biletów określa Załącznik A do SOPZ.

20. Stacjonarny automat biletowy musi spełniać polski Akt o Dostępności 2025, który odnosi się do normy EN 301 549, która określa wymogi dostępności ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w kontekście zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

21. Stacjonarny automat biletowy musi posiadać funkcjonalność udogodnienia w obsłudze urządzenia oraz zakupie biletu dla osób niedowidzących oraz niewidomych poprzez umożliwienie wyboru biletu za pomocą gestów wykonywanych w dowolnym miejscu na ekranie dotykowym. Po aktywowaniu tej funkcjonalności, polecenia głosowe opisujące kolejne kroki zakupu biletu powinny być odtwarzane z głośnika/ów umieszczonych w biletomacie. Proces ten również powinien umożliwiać zakup biletu z wykorzystaniem kodu PIN.

22. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu poprawności działania stacjonarnych automatów biletowych, polegającego na zakupie 3 różnych typów biletów, z zastosowaniem różnych ulg. Pozytywny wynik stanowi warunek przyjęcia stacjonarnych automatów biletowych do eksploatacji przez Zamawiającego.

23. Jeżeli prawo polskie lub europejskie wymaga, by automaty, ich części składowe i elementy instalacji posiadały certyfikat lub homologację, dostarczone stacjonarne automaty biletowe muszą je posiadać.

24.	Zamawiający planuje uruchomić 16 sztuk stacjonarnych automatów biletowych (biletomatów) na terenie Miasta Radomia. Szczegółowa lokalizacja automatów stacjonarnych została wykazana poniżej:

L.p.	Nr biletomatu 	Nazwa biletomatu 		Kierunek

1.	24			1905 Roku / Obrońców 	Centrum

2.	25			Chrobrego / Sowińskiego	Centrum

3.	26			Grzecznarowskiego / Śląska	Ustronie

4.	27			Józefów / Szpital		Centrum

5.	28			Lekarska / Szpital		Traugutta

6.	29			Limanowskiego / Wałowa	Mireckiego

7.	30			Narutowicza / Podwalna	Narutowicza

8.	31			Os. Michałów	(pętla)

9.	32			Os. Prędocinek (pętla)

10.	33			Sienkiewicza / Katedra	Dworzec PKP

11.	34 			Słowackiego / Idalińska	Centrum

12.	35 			Słowackiego / Kalińska	Centrum

13.	36 			Struga / pl. Jagielloński	Gołębiów

14.	37 			Żeromskiego / Czachowskiego	Centrum

15.	38 			Żwirki i Wigury / Struga	Michałów

16.	39			Os. Wośniki (pętla)

II. Warunki montażu

1.	Montaż automatów biletowych należy wykonać dokładnie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

2.	Jeżeli dla potrzeb wykonania robót niezbędne będzie zajęcie pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienia go z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji oraz jest zobowiązany do wykonania oznakowania, zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji, a także do jego demontażu po robotach.

3.	Wszystkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu ponosi Wykonawca.

4.	Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów zakupionych i dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie.

5.	Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania swoich obowiązków zawartych w umowie.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia robót.

9.	Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również:

9.1.	przetestowanie i uruchomienie automatów biletowych,

9.2.	włączenie w/w urządzeń do systemu karty miejskiej użytkowanego przez MZDiK, poprzez wyposażenie ich w oprogramowanie dedykowane, konfigurację i uzupełnienie o dodatkowe elementy Centrum Zarządzania. Koszty kart SIM funkcjonujących w ramach prywatnego APN oraz transmisji danych pomiędzy biletomatami, a Centrum Zarządzania leżą po stronie Zamawiającego.

10. Stacjonarne automaty biletowe z chwilą odbioru muszą być sprawne i musi być możliwość nabycia wydrukowanego biletu papierowego, zgodnie z taryfą Zamawiającego.

III. Gwarancja i serwis eksploatacyjny automatów biletowych objętych przedmiotem zamówienia.

1.	W ramach łącznej ceny Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres podany w Ofercie  (minimum 36 miesięcy).

2.	Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne dostarczonych produktów i wykonanych usług w ramach Umowy.

3.	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

4.	Gwarancja obejmuje Sprzęt, Oprogramowanie, usługi i dokumentację dostarczone i wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

5.	W ramach łącznej ceny, w całym okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca będzie dostarczał aktualizacje oprogramowania (ang. update i upgrade) SKM.

6.	Uaktualnienie Dokumentacji następuje każdorazowo po zmianach wprowadzonych przez Wykonawcę, gdy dostarczona Dokumentacja przestaje być zgodna ze stanem faktycznym Systemu.

7.	Jeżeli w okresie gwarancji element sprzętu ulegnie uszkodzeniu po raz trzeci, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wymiany tego elementu na nowy.

8.	Gwarancją nie są objęte:

8.1.	 sprzęt lub jego części ulegające naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji (np.: bezpieczniki,  itp.),

8.2.	mechaniczne uszkodzenia sprzętu lub jego części oraz wszelkie spowodowane nimi wady, chyba że zostały spowodowane wyłącznie przez Wykonawcę,

8.3.	wady powstałe wskutek niedbalstwa, używania i/lub konserwacji i/lub instalacji części zamiennych niezgodnie z dokumentacją, spowodowane przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

8.4.	wady powstałe w wyniku przeróbek sprzętu lub jego części, dokonane przez Zamawiającego lub osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

9.	Serwis w ramach przedmiotu zamówienia zapewni ciągłość w pracy SKM według następujących założeń:

9.1.	Naprawy gwarancyjne muszą być wykonane w ciągu 72 godzin w przypadku awarii sprzętowej i 48 godzin w przypadku awarii programowej od momentu otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej, a jej usunięcie musi być zgłoszone do wyznaczonej osoby.

9.2.	W okresie gwarancji minimum raz na pół roku Wykonawca dokona w uzgodnionym z Zamawiającym terminie przeglądu i konserwacji urządzeń, licząc od dnia odbioru końcowego.

9.3.	Wykonawca w okresie gwarancji będzie prowadził zdalny monitoring systemu i będzie potwierdzał przyjęcie każdego zgłoszenia.

9.4.	W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu listę osób do realizacji wymagań gwarancji wraz z podaniem danych kontaktowych.

9.5.	Działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług, itp.

9.6.	Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za straty Zamawiającego spowodowane błędnym działaniem urządzeń.

9.7.	Wszystkie urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

10.	Szkolenie pracowników obsługujących pracę SKM:

10.1.	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń (w siedzibie Zamawiającego) związanych z wszelkimi wdrożonymi funkcjami w systemie dla min. po 5 osób w zakresie rozbudowywanych części systemu przed zgłoszeniem do odbioru danej części zamówienia.

11.	 Dokumentacja:

11.1.	Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji powykonawczej w zakresie prac objętych zamówieniem, technicznej  (schematy, instrukcje, certyfikaty), serwisowej  i eksploatacyjnej wszystkich urządzeń i instalacji sporządzonej w języku polskim.

11.2.	Wraz z dokumentacją muszą być przekazane wszystkie spisy części, modułów, oprogramowania, itp., niezbędne do prawidłowej eksploatacji i serwisu urządzeń i instalacji wraz ze wskazaniem źródeł zaopatrzenia w poszczególne elementy. Wykonawca musi zagwarantować dostępność wszystkich wskazanych elementów w okresie gwarancyjnym przewidzianym dla tego zamówienia.

11.3.	Dostarczona dokumentacja techniczna musi bezwzględnie zawierać pełne                        i szczegółowe opisy wszystkich interfejsów, struktur protokołów wymiany informacji i baz danych, parametrów instalacji, a także opisy funkcjonowania  i instalowania oprogramowania.

11.4.	Autorskie prawa majątkowe do przygotowanej dokumentacji, uzupełnień itp. przechodzą na Zamawiającego. Cena ofertowa powinna uwzględniać opłatę za przejście praw autorskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

11.5.	Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w postaci cyfrowej (na nośniku CD lub DVD), w ogólnodostępnym formacie co najmniej w 2 kopiach.

12.	Wszystkie nazwy własne urządzeń, oprogramowania i systemów użyte w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia minimalnych wymaganych parametrów jakościowych oraz wymaganego standardu.

Opracowanie:

Elwira Śniegocka

Konrad Jaworski

Rafał Grymuła