Załącznik nr 1 do Umowy nr       /2026

z dnia           2026 r.

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży oraz będzie utrzymywał przez okres świadczenia usługi określoną w Umowie infrastrukturę (łącza, sprzęt, oprogramowanie, usługi sieciowe w tym transmisję danych, procedury, mechanizmy zarządzania, obsługę, ewidencję zasobów fizycznych i logicznych sieci, multimedialne usługi dodatkowe) zapewniającą usługi bezpiecznej i dyspozycyjnej sieci SD-WAN dostępnej w lokalizacjach Zamawiającego o cechach i parametrach opisanych w kolejnych punktach. Lista adresów lokalizacji, gdzie Wykonawca zainstaluje zakończenia sieci, wraz z przypisaniem do grup, podana została w Załączniku nr 2 do Umowy.

Zamawiający wymaga, że w skład infrastruktury służącej do świadczenia usługi wejdą następujące podsystemy:

- Infrastruktura sieci rdzeniowej transportowej w ramach sieci podkładowej (Underlay)

- Infrastruktura sieci dostępowej dla jednostek w ramach sieci podkładowej (Underlay)

- Infrastruktura sieci SD-WAN (Overlay) zgodna z architekturą opisaną w niniejszym dokumencie

- Infrastruktura urządzeń bezpieczeństwa i styku z Internetem w CWD i ZWD

- Moduł Obsługi Reklamacji (MOR)

- System Monitoringu i Zarządzania (SMiZ)

- Podsystem zapewniający wydzielony dostęp do sieci Internet dla osadzonych

- System zunifikowanej komunikacji wraz z Usługą SIP-Trunk (UC)

- Podsystem modułów funkcjonalnych zunifikowanej komunikacji (UC)

- Podsystem telefonicznej rezerwacji widzeń

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i uruchomienia wszystkich niezbędnych platform i urządzeń do współdziałania powyższych podsystemów oraz dokonania integracji pomiędzy nimi z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, wydajności i stabilności działania z uwzględnieniem zapewnienia wysokiej dostępności wszystkich urządzeń w ramach świadczonej usługi.

  - Wymagania ogólne

  - Wykonawca udostępni Zamawiającemu bez zastrzeżeń i ograniczeń w wykorzystaniu, do celów Zamawiającego pełną informację o dedykowanych do realizacji usługi komponentach, ustawionych opcjach i konfiguracji. Udostępnienie oznacza tu wprowadzenie całości informacji oraz późniejszych modyfikacji w czasie wykonywania usługi do Systemu Monitoringu i Zarządzania (SMiZ). Zakończenie świadczenia usługi przez Wykonawcę nie może ograniczać praw Zamawiającego do zarejestrowanej informacji.

  - Wykonawca przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i zintegruje z SMiZ zestaw egzekwowalnych, jako program komputerowy procedur w notacji BPMN 2.0 lub nowszej, które obejmą monitorowanie wszystkich parametrów jakościowych, interaktywną obsługę incydentów, tworzenie raportów oraz bieżące dostosowywanie konfiguracji komponentów infrastruktury do potrzeb Zamawiającego. Wytworzona tu ewentualna własność intelektualna w postaci procedur i ich zapisów będzie pozostawać w dyspozycji Zamawiającego w zakresie obsługi jego potrzeb i systemów zarówno w trakcie jak i po zakończeniu świadczenia usługi.

  - Jeśli żądana w opisie funkcja wymaga zakupu licencji, kodu uruchamiającego itp. Wykonawca musi zagwarantować, że zapewni zgodne z prawem możliwości wykorzystywania danej funkcji przez Zamawiającego, a wszelkie tego typu koszty zostaną już uwzględnione w złożonej ofercie.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte do świadczenia usługi urządzenia, w tym sprzęt i oprogramowanie, pochodziły z legalnego oficjalnego kanału dystrybucji na rynek krajów Unii Europejskiej, posiadały wsparcie w języku polskim, a także by nie miały jakichkolwiek wad prawnych (w tym zapewni, że poprzez użytkowanie sprzętu i oprogramowania Zamawiający nie naruszy żadnych praw podmiotów trzecich), które mogłyby ograniczyć niezakłócony dostęp Zamawiającego do usług. Wykonawca zapewni najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi informacje o wszystkich komponentach infrastruktury wraz z numerami seryjnymi lub innymi cechami identyfikującymi. Informacje te nie mogą być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy i będą mogły być w każdej chwili wykorzystane do weryfikacji np. poprzez przekazanie ich wytwórcy lub organizacjom monitorującym. Wykonawca zapewni dostęp do aktualnych informacji o komponentach infrastruktury w Systemie Monitoringu i Zarządzania wraz informacją o położeniu geograficznym danego komponentu (jednostce organizacyjnej).

  - Zamawiający wymaga by wszystkie interfejsy użytkownika zarówno na komputerowych stanowiskach pracy jak i w innych urządzeniach były przygotowane w poprawnym języku polskim, a użyte sformułowania były klarowne i jednoznaczne. Ponadto, za niespełniające wymagań określonych w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna także rozwiązania, w których nie zastosowano pisowni z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych i/lub użyto terminów obcojęzycznych mimo ugruntowanego dla danego przypadku słownictwa polskiego. W razie wątpliwości pod uwagę brany będzie pod uwagę Korpus Języka Polskiego PWN. Zamawiający dopuści na zasadach wyjątku komunikaty w języku angielskim tylko dla interfejsów systemów dedykowanych wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel o specjalizacji informatycznej lub telekomunikacyjnej.

  - Wykonawca dostarczy do wszystkich urządzeń przeznaczonych do wykorzystania przez użytkowników końcowych niebędących specjalistami z branży informatycznej lub telekomunikacyjnej instrukcje obsługi w języku polskim. W szczególności dotyczy to terminali telefonicznych. W pozostałych przypadkach dopuszcza się dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim. Instrukcje winny być dostarczone jako pliki w formacie PDF najpóźniej wraz z urządzeniem, którego dotyczą. Wszelkie koszty związane z dokumentacją i jej upowszechnieniem Wykonawca wliczy w cenę oferty.

  - Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich udostępnionych w celu świadczenia usługi urządzeń Wykonawca dysponował gwarancją producenta lub umową na serwis z firmą posiadającą autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych tak, by autoryzowaną obsługą serwisową objęte były wszystkie urządzenia przez cały okres świadczenia usługi dla Zamawiającego, w celu zapewnienia utrzymania pełnej funkcjonalności, bezpiecznego użytkowania oraz utrzymania dostępności usługi zgodnie z warunkami SLA podanymi w niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca zapewni, że urządzenia i systemy dostarczone w ramach realizacji Umowy będą wspierane przez producenta przez cały okres Umowy oraz będą posiadały możliwość podnoszenia wersji systemu do najnowszych obowiązujących w trakcie trwania Umowy. Dla urządzeń, o których mowa w pkt.  9.18 niniejszego opisu dopuszcza się również wsparcie autoryzowanego partnera producenta tych urządzeń. W przypadku, gdy producent danego urządzenia lub systemu zakończy wsparcie dla danego urządzenia lub systemu przed zakończeniem Umowy, Wykonawca wymieni to urządzenie lub system na inny, nie gorszy, posiadający takie wsparcie i spełniający wymagania Umowy.

  - Zamawiający wymaga by w okresie świadczenia usługi dla oprogramowania wykorzystywanego w ramach infrastruktury zostały zagwarantowane aktualizacje. Aktualizacje bezpieczeństwa muszą być wprowadzane bezzwłocznie po ich udostępnieniu przez wytwórcę oprogramowania lub całego urządzenia w celu wyeliminowania ryzyka związanego z możliwością wykorzystania błędu przez osoby trzecie, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, w szczególności w przypadku, kiedy proces aktualizacji może wpłynąć na ciągłość działania usług. Aktualizacje rozszerzające/udoskonalające funkcjonalność powinny być zaimplementowane na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca wliczy wszelkie koszty aktualizacji (zarówno bezpieczeństwa jak i funkcjonalnych) w okresie świadczenia usługi w cenę podaną w ofercie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wdrożenia wszystkich dostarczonych podsystemów przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Oznacza to, że w okresie przygotowawczym do świadczenia usługi jednak nie później niż na tydzień przed zaplanowanym w harmonogramie uruchomieniem konkretnego podsystemu lub wyposażenia dla danej jednostki Wykonawca zdalnie odczyta z urządzeń obecnie eksploatowanych informację, która związana jest z indywidualną konfiguracją dotyczącą świadczonej usługi. Informacja ta, ewentualnie po odpowiedniej konwersji, zostanie zaimportowana do SMiZ, a następnie użyta do konfiguracji komponentów przygotowywanej przez Wykonawcę infrastruktury. Gdyby odczyt i/lub konwersja informacji konfiguracyjnej okazał się niemożliwy lub wymagał nadmiernych nakładów Wykonawca odtworzy potrzebną konfigurację w oparciu o informacje otrzymane od przedstawicieli Zamawiającego i wprowadzi ją do SMiZ w celu zaprogramowania komponentów infrastruktury.

  - Wykonawca zapewni dostępność zamawianej usługi zgodną z wymaganym dla niej SLA.

  - Okres, w jakim usługa uważana jest za niedostępną zaczyna się od chwili, gdy w jakikolwiek sposób stwierdzono, że usługa jest niedostępna i zgłoszono ten fakt Wykonawcy.

  - Do wykazania braku dyspozycyjności danego elementu infrastruktury wystarczą zapisy z SMiZ dostarczonego i utrzymywanego przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania inwentaryzacji wszystkich komponentów usługi, a także bazowych i referencyjnych konfiguracji systemów tworzących usługę do systemu centralnego ITSM (Information Technology Service Management), który jest źródłem referencyjnym w infrastrukturze Zamawiającego.

  - Okres braku dostępności kończy się w momencie przywrócenia pełnej jakości usługi i powiadomienia o tym Zamawiającego. Powiadomienie, aby było uznane za skuteczne musi skutkować ustawieniem statusu zakończenia danego incydentu w SMiZ. Jeśli zgłoszenie jest wynikiem odczytu parametrów ze stosownego komponentu infrastruktury i parametry te nadal nie spełniają warunków Zamówienia ustawienie statusu zakończenia nie będzie skuteczne. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego też mogą przywrócić status niezakończenia incydentu, co spowoduje przesłanie komunikatu do odpowiednich służb Wykonawcy, wraz z dodatkową informacją tekstową, jeśli była dołączona, jak i przywrócenie odliczania okresów zawartych w SLA.

  - Jeśli Wykonawca może wykazać, że brak dostępności wynikał z winy Zamawiającego lub czynników, za które Wykonawca nie mógł być odpowiedzialny wysyła do SMiZ żądanie zmiany statusu incydentu na zgłoszenie odrzucone i równocześnie przedstawia uzasadnienie. Zgłoszenie zostanie unieważnione tylko wtedy, gdy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego zaakceptuje żądanie zmiany statusu incydentu. Zaakceptowane przez Zamawiającego żądanie zmiany statusu będzie skuteczne, m. in. w zakresie anulowania naliczeń wpływających na SLA, nawet, gdy realizowany przez SMiZ odczyt parametrów ze stosownego komponentu infrastruktury będzie wskazywał, że parametry te nadal nie spełniają warunków Zamawiającego.

  - Dla usług transmisji danych w poszczególnych kategoriach użytkowych (grupy lokalizacji i typ łącza) podano okresy, w których brak dostępu do danej usługi nie powoduje naliczania kar. Kary naliczane są za każde przekroczenie kolejnego limitu czasowego nawet, jeśli dotyczyłyby tego samego incydentu. Kary nie podlegają sumowaniu, jeśli incydent jest powodem niesprawności innych komponentów, dla których także przewidziane zostały kary. W takim przypadku stosowana będzie ta kara, która związana jest ze źródłem incydentu. Jeśli nie można określić źródła lub są związane z tym kontrowersje naliczana będzie kara wyższa.

  - Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu braku dostępności usługi czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

  - Dostarczane urządzenia w ramach wymagań niniejszego załącznika, mogą zostać wykupione przez Zamawiającego.

  - Dostarczane rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi standardami dla urządzeń i rozwiązań telekomunikacyjnych.

  - Sieć transmisji danych - transportowa

  - Usługi sieci transportowej rdzeniowej

    - Mając na uwadze znaczenie funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności usługi transmisji danych w ramach niniejszego zamówienia, szczególnie ze względu na charakter transportowy dla usługi SD-WAN Overlay, musi ona być realizowana w oparciu o rozległą infrastrukturę sieci rdzeniowej, pracującej w standardzie BGP/IP/MPLS w celu zapewnienia funkcjonowania sieci SD-WAN Overlay z gwarantowanymi parametrami jakościowymi transmisji.

    - Infrastruktura transportowa wytworzona na potrzeby świadczenia usługi nakładkowej SD-WAN przez Wykonawcę w ramach zdefiniowanych poziomów, jakości świadczenia usług (QoS) zapewni dostęp m.in. do: centralnych baz danych w Centralnym Węźle Dostępowym Służby Więziennej (CWD SW), między zasobami w dowolnej relacji zdefiniowanej przez wymagania Zamawiającego poprzez sieć transportową łączącą oraz obsługę strumieni typu głos i wideo, w tym wydzielonego kanału sieci dla osadzonych.

    - Sieć transportowa IP VPN dla Służby Więziennej zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi budowy sieci BGP/MPLS VPN opartej o specyfikacje:

  - RFC 2547bis – BGP/MPLS VPNs

  - RFC 2547 – BGP/MPLS VPNs

  - RFC 2702 – Requirements for Traffic Engineering over MPLS,

  - RFC 2858 – MP–BGP Multiprotocol Extensions for BGP,

  - RFC 2917 – A core MPLS IP VPN Architecture,

  - RFC 3031 – MPLS Architecture,

  - RFC 3032 – MPLS label stack encoding,

  - RFC 3036 – LDP Specification,

  - RFC 3037 – LDP Applicability,

  - RFC 4271 – BGP 4, Border Gateway Protocol

    - W dostarczonej przez Wykonawcę sieci wprowadzony zostanie schemat priorytetów ruchu zapewniających wymaganą, jakość usługi QoS zależnie od kategorii danej usługi. Wykonawca zaimplementuje pięć poziomów klas usługowych (CoS) – trzy dla transmisji danych, dwie dedykowane do transmisji głosu i wideo. Wydzielenie klas podlegać będzie następującym regułom:

| V1 (Voice) | klasa usługowa z zastosowanym mechanizmem LLQ zapewniającym bezwzględne pierwszeństwo pakietom z kolejki typu voice. |
| --- | --- |
| V2 (Video) | klasa usługowa dedykowana do transmisji wideo, zgodnie z definicją Zamawiającego klasa ta będzie definiowana źródłowym adresem IP i dla każdej lokalizacji będzie to podsieć 172.X.x.x (gdzie X – wartość 3 oktetu podsieci w lokalizacji). |
| D1 (dane) | klasa usługowa z najwyższym priorytetem dla ruchu transmisji danych, czerpiąca korzyści z największego alokowanego pasma dedykowanego dla tej CoS w przypadku wystąpienia przeciążenia w sieci. Jest wykorzystywana przez aplikacje krytyczne dla działania firmy, wrażliwe na straty pakietów i opóźnienia. zgodnie z definicją Zamawiającego w tej klasie znajdzie się ruch z/do sieci 172.x.x.x/16 |
| D2 (dane) | klasa usługowe ze średnim priorytetem dla transmisji danych reprezentująca zwykły poziom, jakości usługi. Są wykorzystywane dla aplikacji typu „standard business”, |
| D3 (dane) | klasa obejmująca ruch bez gwarantowanych parametrów – najniższy priorytet wśród klas ruchu dla transmisji danych. Przeznaczona jest dla pozostałych aplikacji, które nie są krytyczne dla działania SW. |

    - Zamawiający wymaga możliwości dokonania zmiany podziału pasma między klasy w trakcie trwania usługi. Jednocześnie wymaganiem jest bieżący monitoring wysycenia poszczególnych kolejek ruchu przez Wykonawcę. Początkowy podział pasma dla każdej z kolejek:

  - 10% - V1,

  - 20% - V2,

  - 30% - D1,

  - 25% - D2,

  - 15% - D3.

    - Klasy pracują w oparciu o poniższe założenia inżynieryjne:

  - CB-WFQ dla wszystkich klas ruchu (względna waga = względny priorytet w przypadku wypełnienia ruchem lub przeciążenia sieci)

  - Każda klasa ruchu może zająć całe dostępne pasmo

  - Klasyfikacja pakietów odbywa się na interfejsie routera CE.

  - Klasyfikacja pakietów na interfejsie routera CE uwzględni dane przenoszone w ramach nagłówków pakietów oznaczonych odpowiednim kodem DSCP lub adresacją IP jeśli nie zaznaczono inaczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do definicji matrycy klasyfikacji na etapie realizacji wdrożenia opisywanej usługi, a także do zmian tej klasyfikacji w trakcie trwania usługi.

    - Struktura usługi transmisji danych w sieci transportowej Wykonawcy musi umożliwiać uruchomienie pracującej z niezależną logiką np. architektury routingu, sieci nakładkowej SD-WAN Overlay wg wskazań Zamawiającego, a także uwzględniać:

      - przynależność danej jednostki organizacyjnej zamawiającego do określonej grupy jednostek i lokalizacji,

      - możliwość przenoszenia ruchu sieci Overlay SD-WAN w dowolnej topologii, którą zdefiniuje architektura i konfiguracja usługi SD-WAN,

      - podział udostępnianego pasma na klasy ruchowe,

      - wydzielenie odseparowanego segmentu sieci transportowej dedykowanego dla dostarczenia wszystkim jednostkom SW dostępu do zasobów publicznego Internetu dla celów służbowych (wykorzystywany przez pracowników SW) wg parametrów i schematu architektury przedstawionej w OPZ;

      - dostęp do Internetu do celów służbowych, z centralnym punktem styku dla każdej z dwóch lokalizacji grupy 1), wg parametrów i schematu architektury przedstawionej w OPZ

      - zabezpieczony i wymagający uwierzytelnienia w systemie Zamawiającego dostęp do sieci SW z publicznego Internetu dla każdej z dwóch lokalizacji grupy 1).

      - konfigurację dla użytkowników terminali SIP, terminali wideokonferencyjnych, obsługę wewnętrznego i zewnętrznego ruchu telefonicznego oraz wideokonferencji,

      - poszczególne grupy lokalizacji muszą mieć możliwość komunikacji z dowolną inną lokalizacją na poziomie sieci transportowej Underlay, ale ostateczny kształt i polityka komunikacji będzie musi zostać definiowana w ramach sieci Overlay SD-WAN.

  - Usługi sieci transportowej dostępowej (Underlay) i charakterystyka łączy.

    - Infrastruktura sieci dostępowej transportowej rozumiana jako sieć Underlay w usłudze SD-WAN, obejmie CWD i ZWD (grupa 1), 19 jednostek SW grupy 2 i 165 jednostki SW grupy 3.  Wymagane łącza transportowe dla transmisji WAN dla poszczególnych grup lokalizacji określa poniższa charakterystyka, spójna ze schematem architektury przedstawionym w OPZ. Dostarczone łącza podstawowe i rezerwowe nie mogą posiadać żadnych limitów transferu danych, ani innych ograniczeń z nimi związanych. Łącza podstawowe i rezerwowe zostaną zrealizowane z minimalną przepustowością symetryczną, odpowiednio:

      - Łącza transportowe w CWD i ZWD. Są to łącza dostępowe realizowane przez sieć transportową Underlay w ramach sieci IP/MPLS Wykonawcy w grupie 1.

- CWD parametry łącza transportowego:

- Łącze nr 1 – CWD-MPLS-BIZ-1: 8/8 Gbps, Interfejs: 10GbE SFP+

- Łącze nr 2 – CWD-MPLS-BIZ-2: 8/8 Gbps, Interfejs: 10GbE SFP+

- ZWD parametry łącza transportowego:

- Łącze nr 1 – ZWD-MPLS-BIZ-1: 8/8 Gbps, Interfejs: 10GbE SFP+

      - Łącza dostępu do Internetu w CWD i ZWD. Jest to łącze dostępowe do Internetu w grupie 1. Łącza w CWD i ZWD należy doprowadzić oddzielnym traktem i terminować po stronie Wykonawcy na oddzielnym routerze IAR (Internet Aggregation Router). Łącza te powinny być niezależne od łączy transportowych dla transmisji WAN w CWD i ZWD.

- CWD parametry łącza dostępu do Internetu:

- Łącze nr 1 - CWD-INT-1: 5/5 Gbps, Interfejs: 10GbE SFP+

- ZWD parametry łącza dostępu do Internetu:

- Łącze nr 1 - ZWD-INT-1: 5/5 Gbps, Interfejs: 10GbE SFP+

      - Łącza dostępowe WAN dla lokalizacji z grupy 2,3, Są to łącza dostępowe realizowane przez sieć transportową Underlay w ramach sieci IP/MPLS Wykonawcy. Będą to łącza używane do transportu Overlay SD-WAN wg charakterystyki opisanej w kolejnych punktach.

      - Łącze podstawowe, interfejs nr 1, schemat nazwy: GRX-MPLS-BIZ-1. Jest to łącze dostępowe realizowane przez sieć transportową Underlay IP/MPLS w grupie lokalizacji określonej przez zmienną X, gdzie X=2 lub 3. Interfejs ten stanowi pierwszy interfejs transportowy dla budowanej sieci SD-WAN Overlay. Jego celem jest kierowanie ruchu w ramach oddzielnego VRF transportowego w sieci MPLS, odseparowanego logicznie od segmentu transportowego na interfejsie nr 2.

      - Łącze podstawowe, interfejs nr 2, schemat nazwy: GRX-MPLS-INT-2: Jest to łącze dostępowe transportowe realizowane przez sieć transportową Underlay IP/MPLS w grupie lokalizacji określonej przez zmienną X, gdzie X=2 lub 3, z dostępem do Internetu w ramach tego samego łącza fizycznego, ale na oddzielnym interfejsie po stronie routera SD-WAN / CE. Interfejs ten stanowi drugi interfejs transportowy dla budowanej sieci SD-WAN Overlay w Internecie. Jego celem jest kierowanie ruchu w ramach oddzielnego segmentu „INTERNET” w sieci transportowej, odseparowanego logicznie od segmentu transportowego. Interfejs musi mieć nadany adres IP publiczny, routowalny w Internecie.

      - Łącze rezerwowe, schemat nazwy: GRX-REZ-WAN-3: Jest to łącze dostępowe transportowe realizowane w grupie lokalizacji określonej przez zmienną X, gdzie X=2 lub 3, poprzez:

- medium światłowodowe (odrębnym traktem niż łącze podstawowe) lub

- technologią alternatywną (LTE/5G/xDSL/łącze satelitarne). Technologia alternatywna może być zastosowana dopiero w momencie udokumentowania braku warunków technicznych do wykonania łącza zapasowego w technologii światłowodowej.

      - Grupa 2 - parametry łącza:

- Łącze podstawowe, interfejs nr 1, GRX-MPLS-BIZ-1: 400/400 Mbps, 1000BaseTX

- Łącze podstawowe, interfejs nr 2, GRX-MPLS-INT-2: 400/400 Mbps, 1000BaseTX

- Łącze rezerwowe, interfejs nr 3, GRX-REZ-WAN-3: min. 10/10 Mbps, 1000BaseTX

      - Grupa 3 - parametry łącza:

- Łącze podstawowe, interfejs nr 1, GRX-MPLS-BIZ-1: 200/200 Mbps, 1000BaseTX

- Łącze podstawowe, interfejs nr 2, GRX-MPLS-INT-2: 200/200 Mbps, 1000BaseTX

- Łącze rezerwowe, interfejs nr 3, GRX-REZ-WAN-3: min. 10/10 Mbps, 1000BaseTX

    - Dla lokalizacji z grupy 4 Zamawiający nie wymaga dostarczenia łączy.

  - Usługi sieci dostępowej transportowej dla łączy podstawowych

    - W lokalizacjach grupy 2,3 wskazanych w kolumnie „I” załącznika nr 2 do Umowy wymagane jest zainstalowane co najmniej po jednym urządzeniu CE. W lokalizacji CWD grupy 1 wskazanych w kolumnie „I” załącznika nr 2 do Umowy wymagane jest zainstalowane co najmniej dwóch urządzeń CE, w lokalizacji ZWD, dopuszczalna jest instalacja jednego urządzenia CE. Przy czym urządzenia CE w lokalizacjach grupy 1 muszą być oddzielne sprzętowo od urządzeń brzegowych SD-WAN Edge, a urządzenia CE w lokalizacjach grupy 2,3 mogą zostać zrealizowane na tej samej platformie sprzętowej, co urządzanie SD-WAN Edge. Zamawiający wymaga, dostarczenia co najmniej po jednym urządzeniu CE dla lokalizacji grupy 4 wskazanych w kolumnie „I” załącznika nr 2 do Umowy, oraz dodatkowych 3 sztuk tożsamych  urządzeń do siedziby Zamawiającego.

    - Zamawiający wyklucza możliwość stosowania technologii z asymetrycznym podziałem pasma w łączu dostępowym wykorzystywanym do realizacji łączy podstawowych.

    - Ze względu na poziom niezawodności, dyspozycyjności i trwałości w zakresie spełniania obecnych i przyszłych potrzeb zamawiającego łącza podstawowe dla grupy 1 (CWD i ZWD), grupy 2 i grupy 3, zostaną zrealizowane w technice światłowodowej.

    - Dla przyłącza grupy 1 okablowanie sieci dostępowej poprowadzone zostanie rozdzielonymi geograficznie traktami. Na odcinku od ostatniej studni telekomunikacyjnej do budynków Zamawiającego i w sieci wewnętrznej w budynkach oba łącza transmisyjne (podstawowe i zapasowe) mogą być poprowadzone w tej samej kanalizacji teletechnicznej i tym samym szachcie/korycie/przepuście w infrastrukturze teletechnicznej budynków.

    - Usługi dostępowe realizowane dla grupy 1, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą zapewniać poziom dostępności, co najmniej klasy 99,9%. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci dostępowej dla grupy 1 za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług przekroczy 8,76 godziny, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług dostępowych realizowanych dla grupy 1 w skali danego miesiąca przekroczy 43,8 minuty. Wykonawca umożliwi do celów diagnostycznych bieżący odczyt statusów z urządzeń sieci dostępowej przez system Zarządzania i Monitoringu, a także statystykę niedostępności poszczególnych urządzeń naliczaną narastająco. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

    - Usługi dostępowe realizowane łączami podstawowymi dla grupy 2, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą zapewniać poziom dostępności na poziomie, co najmniej klasy 99,5% – dla każdego z przyłączy. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci rdzeniowej za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług w punkcie przyłączenia urządzeń Zamawiającego do urządzeń CE w skali roku przekroczy 1,83 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług realizowanych łączami podstawowymi dla grupy 2 w skali danego miesiąca przekroczy 3,60 godziny. Wykonawca umożliwi do celów diagnostycznych bieżący i historyczny odczyt statusów z urządzeń sieci dostępowej przez system Zarządzania i Monitoringu. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

    - Usługi dostępowe realizowane łączami podstawowymi dla grupy 3, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą zapewniać dostępność na poziomie, co najmniej klasy 98% – dla każdego z przyłączy. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci rdzeniowej za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług w skali roku przekroczy 7,3 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług sieci dostępowej dla grupy 3 w skali danego miesiąca przekroczy 14,4 godziny oraz w skali danego tygodnia 3,36 godziny. Wykonawca umożliwi do celów diagnostycznych bieżący i historyczny odczyt statusów z urządzeń sieci dostępowej przez system Zarządzania i Monitoringu. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

    - Między dowolnymi urządzeniami CE, a także SD-WAN Edge, urządzeniami realizującymi rozszerzone usługi oraz urządzeniami brzegowymi muszą zostać utrzymane następujące parametry jakościowe (QoS) dla usługi transmisji danych:

- opóźnienie nie większe niż 50 ms (RTT ang. Round Trip Time),

- zmiana opóźnienia (ang. jitter) nie większa niż 30 ms,

- strata pakietów nie większa niż 0,1%.

  - Usługi sieci dostępowej transportowej dla łączy rezerwowych

    - Zamawiający dla łączy rezerwowych z grupy 2 i 3, zrealizowanych po medium światłowodowym, wymaga, aby trasy kablowe zostały poprowadzone rozdzielonymi geograficznie traktami od łącz podstawowych. Zamawiający dopuszcza na odcinku od ostatniej studni kablowej do budynku Zamawiającego i w sieci wewnętrznej w budynku, że łącza transmisyjne (podstawowe i zapasowe) mogą być poprowadzone w tej samej kanalizacji teletechnicznej i tym samym szachcie/korytku/przepuście w infrastrukturze teletechnicznej budynku.

    - Do realizacji łączy rezerwowych nie dopuszcza się:

- wykorzystania nielicencjonowanego pasma częstotliwości, w szczególności pasma ISM, w tym dowolnego z przypadków nie wymagających pozwolenia radiowego obejmujących wymienione w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego za wyjątkiem wymienionych w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia – ze względu na możliwość zakłóceń, niestabilność parametrów i zwiększone ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich;

- zastosowania w jakimkolwiek segmencie sieci rezerwowej kanału współdzielonego z innym użytkownikiem (lub użytkownikami) niż SW – jeśli mogłoby to wpływać na parametry techniczne transmisji lub bezpieczeństwo.

    - Wykonawca zapewni przyłączenie łączy rezerwowych do fizycznie innych urządzeń brzegowych PE (z uwzględnieniem także rozdzielności zasilaczy), niż urządzenia brzegowe obsługujące podstawowe przyłącza sieci dostępowej.

    - Zamawiający dopuści w uzasadnionych i uzgodnionych z nim przypadkach, realizację łączy rezerwowych dla grupy 3 przy zastosowaniu kanału asymetrycznego, przy czym kanał transmisji z lokalizacji SW do sieci WAN transportowej musi zapewniać przepływność minimum 10 Mb/s. Sumaryczna przepływność łącza rezerwowego nie może być mniejsza od 20 Mb/s.

    - Zamawiający wymaga możliwości dokonania zmiany podziału pasma między klasy w trakcie trwania usługi. Jednocześnie wymaganiem jest bieżący monitoring wysycenia poszczególnych kolejek ruchu przez Wykonawcę. Początkowy podział pasma dla każdej z kolejek:

- 10% - V1,

- 20% - V2,

- 30% - D1,

- 25% - D2,

- 15% - D3.

    - Routery będą kierować ruch na łącze (łącza) rezerwowe, jeśli nie jest możliwa transmisja łączem podstawowym w granicach wymaganej w Umowie przepustowości bądź zgodnie z ustaloną polityką podziału ruchu dla poszczególnych aplikacji.

    - Podsystem łączy rezerwowych musi zapewniać utrzymanie następujące parametry jakościowe (QoS) dla usługi transmisji danych:

- opóźnienie nie większe niż 150 ms (RTT ang. Round Time Trip),

- zmiana opóźnienia (ang. jitter) nie większa niż 50 ms,

- strata pakietów nie większa niż 0,1%.

    - Łącza rezerwowe muszą być utrzymane przez cały czas w stanie aktywnym. Wykonawca zapewni możliwość sprawdzania przez system Zarządzania i Monitoringu gotowości łączy rezerwowych poprzez regularnie powtarzane testy transmisyjne.

    - Parametry transmisji łączy będą badane w oparciu o próbki statystyczne, przesyłane między węzłami sieci WAN, nie rzadziej niż raz na 5 minut. Zamawiający wymaga dostępu do wizualizacji i wyników monitoringu w czasie rzeczywistym z możliwością przydzielenia grup widoczności w zakresie lokalizacji geograficznych dla wybranych grup użytkowników.

    - Awaria w sieci rezerwowej musi zostać usunięta najpóźniej w ciągu 8 godzin od zgłoszenia. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od tego okresu czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się na terenie znajdującym się we władaniu SW.

    - Usługi dostępowe realizowane łączami rezerwowymi, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą mieć zapewniony poziom dostępności funkcjonalnej w ramach wymaganego QoS na poziomie, co najmniej klasy 95% – dla każdego z przyłączy.

    - Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci rezerwowej za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług w punkcie przyłączenia urządzeń Zamawiającego do urządzeń CE przekroczy 18,25 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług sieci rezerwowej w skali danego miesiąca przekroczy 36,0 godzin oraz w skali danego tygodnia przekroczy 8,4 godziny. Wykonawca umożliwi do celów diagnostycznych bieżący odczyt statusów z urządzeń sieci dostępowej przez system Zarządzania i Monitoringu. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu braku dostępności usługi czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w placówce SW.

  - Infrastruktura usługi SD-WAN Overlay

  - Ogólne wymagania funkcjonalne

    - Rozwiązanie SD-WAN Overlay w SW, ma umożliwiać bezpieczne, skalowalne, wydajne, sterowane programowo i wysokodostępne połączenie lokalizacji SW, wykorzystując w tym celu zgodną z architekturą kombinację połączeń przez sieć transportową Underlay (IP VPN / MPLS), a także dostępne łącza rezerwowe. Zadaniem dostarczonej usługi infrastruktury SD-WAN będzie separacja na poziomie warstwy sieci nakładkowej (Overlay) od sieci transportowej (Underlay), logiczne rozdzielenie wskazanych segmentów sieci i grup aplikacji SW, elastyczna i wydajna utylizacja dostępnych łączy transportowych w sposób zaprojektowany przez SW.

    - W związku z koniecznością spełnienia szeregu postulatów technicznych i funkcjonalnych, a także faktem dopuszczenia możliwości wykupu wybranych prze Zamawiającego urządzeń tworzących dostarczoną usługę i infrastrukturę SD-WAN, Zamawiający oczekuje spełnienia poszczególnych istotnych elementów funkcjonalnych, sprzętowych i wydajnościowych przez dostarczoną usługę, którą opisano poniżej.

    - Wykonawca musi wdrożyć usługę SD-WAN zgodnie z założeniami technicznymi i koncepcyjnymi SW. Jednym z kluczowych wymagań jest istnienie grup aplikacji określonych specyficznymi wymaganiami, a także podległości i hierarchii jednostek SW, które powinny zostać odzwierciedlone na etapie implementacji usługi zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Jakość, bezpieczeństwo i kryteria transportu dla ruchu w danej grupie aplikacji są kluczowe, a istotą separacji poszczególnych grup w ramach transportu jest zachowanie niezbędnej izolacji, bezpieczeństwa, a także kierunków inicjowania sesji zgodnie z założeniami koncepcyjnymi SW. Jednocześnie, podległość jednostek, a także możliwość zmiany tej podległości w ramach topologii SD-WAN w czasie trwania usługi, jest elementem koniecznym, który wymaga zastosowania segmentów transportowych VPN w SD-WAN, ich separacji w całej ciągłości transmisji, a także możliwości dostosowania niezależnej topologii WAN w ramach poszczególnych segmentów VPN.

    - Sieć SD-WAN zostanie zbudowana jako jednolita struktura sieci (Fabric Overlay) zarządzana, konfigurowana i monitorowana z poziomu centralnego kontrolera lub kontrolerów sieci SD-WAN, które zgodnie z wymogiem Zamawiającego muszą zostać zainstalowane w lokalizacjach CWD oraz ZWD.

    - Rozwiązanie w szczególności charakteryzuje:

      - Posiadanie rozdzielonej warstwy data plane (warstwa przesyłania ruchu) od control plane (warstwa zarządzania algorytmami i polityką routingu) oraz management plane (warstwa konfiguracji całej sieci z jednego panelu administracyjnego);

      - Wydzielenie warstwy sieci podkładowej (transportowej, Underlay) oraz warstwy sieci nakładkowych (usługowych, Overlay);

      - Wirtualizację sieci na rozdzielone sieci VPN w pełnej rozciągłości trasy pakietów (end to end) od interfejsów w stronę sieci LAN routera SD-WAN, przez interfejsy transportowe, do interfejsów w stronę sieci LAN router SD-WAN po drugiej stronie sieci rozległej. Możliwe jest wydzielenie wielu segmentów / VPN-ów w sposób, w którym klasyfikacja pakietów na całej ścieżce sieci będzie odseparowana logicznie.

      - Szyfrowanie połączeń pomiędzy routerami brzegowymi SD-WAN

      - Umożliwienie ustalania polityk związanych z jakością obsługi aplikacji i przełączeniem ruchu aplikacji na łącza spełniające wymagania aplikacji zdefiniowane w polityce;

      - Możliwość instalacji kontrolerów SD-WAN jako maszyny wirtualnej na wirtualizatorach on-premise (w lokalizacji CWD i/lub ZWD), w tym osiągnięcie topologii wysokiej dostępności kontrolerów dla kontroli routingu, nadzoru Overlay i polityk ustalanych centralnie, a także kontrolera odpowiedzialnego za uwierzytelnienie routerów SD-WAN do sieci Overlay i odpowiedzialnych za proces ZTP (Zero Touch Provisioning). Kontrolery SD-WAN zostaną zainstalowane w formie maszyn wirtualnych na serwerach i hipervisorach dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie licencje i wsparcie urządzeń zapewni Wykonawca.

      - Możliwość definicji grup aplikacji kwalifikowanych przez SW pod kątem wymaganej jakości i parametrów transmisji oraz wykorzystania do ich przesyłania odpowiednich interfejsów transportowych

  - Wymagane funkcje zarządzania ruchem w ramach usługi SD-WAN:

    - Elastyczne tworzenie topologii (gwiazda, częściowa lub pełna krata / mesh, punkt-punkt) niezależnie per segment VPN (segment transportowy);

    - Równoważenie obciążenia poszczególnych łączy (per flow IP):

    - Statyczne (active/standby i active/active równoważne i ważone);

    - Dynamiczne oparte o monitorowanie jakości w danym czasie;

    - Monitorowanie i raportowanie wydajności wszystkich łączy systemu;

    - Statyczne przypisanie danych aplikacji do danego łącza z możliwością ustanowienia łącza zapasowego;

    - Możliwość klasyfikacji ruchu aplikacji do danego łącza z możliwością ustanowienia łącza zapasowego;

    - Możliwość dostępu do serwisów chmurowych typu SaaS poprzez umożliwienie przekierowania ruchu do usług chmurowych typu SaaS lub zasobów Microsoft 365 bezpośrednio z każdego routera brzegowego na bazie definicji danej aplikacji chmurowej (po uwierzytelnieniu się i tylko w przypadku posiadania odpowiednich zdefiniowanych wcześniej uprawnień), w szczególności aplikacji z rodziny Microsoft oraz ruchu Microsoft Windows Update;

    - Możliwość wymuszenia niezależnie per VPN przekierowania ruchu do zewnętrznej usługi sieciowej np. firewalling dostępnej na dowolnym urządzeniu brzegowym SD-WAN. Możliwość łączenia usług w sekwencję do 4 usług w sekwencji. Badanie dostępności działania usługi, automatyczne zapewnienie symetrycznego przepływu ruchu;

    - Możliwość przekazania ruchu z jednej sieci VPN do drugiej (route leaking);

    - Funkcjonalność polegająca na filtrowaniu topologicznym - tzn. takim ustawieniu działania systemu, by ominąć niektóre formy komunikacji między lokalizacjami poprzez przesłanie ruchu przez router centralny np. w CWD lub ZWD;

    - Możliwość tworzenia dynamicznych tuneli w sieci SD-WAN pomiędzy urządzeniami brzegowymi. Tunele tworzone są „na żądanie” w momencie wystąpienia ruchu w relacji pomiędzy danymi urządzeniami brzegowymi. W momencie braku ruchu po zadanym okresie tunel dynamiczny powinien być usuwany;

    - Funkcjonalność pozwalająca na podzielenie sieci SD-WAN na regiony połączone za pomocą sieci rdzeniowej. Poszczególne regiony działają niezależnie z perspektywy użytych sieci transportowych i topologii sieci. Funkcjonalność umożliwia zarządzanie całą siecią złożona z wielu regionów z jednego kontrolera centralnego lub wydzielenie i dedykowanie kontrolera per region;

    - Obsługa sieci L2 VPN w trybie punkt – punkt oraz punkt -wielopunkt (w topologii full-mesh) z wsparciem dla replikacji, na wejściu ruchu broadcast, unknown-unicast and multicast (BUM traffic);

  - Bezpieczeństwo wspierane przez usługę SD-WAN

    - Szyfrowanie wszystkich połączeń między lokalizacjami za pomocą AES256 w trybie GCM;

    - Uwierzytelnienie urządzeń na bazie certyfikatów X.509 podpisanych zaufanymi kluczami prywatnymi – zintegrowane w systemie CA z mechanizmem automatycznej dystrybucji kluczy (bez wykorzystania kluczy typu pre-shared);

    - Obsługa list kontroli dostępu (ACL);

    - Segmentacja sieci w oparciu o VPN (segmenty transportowe w ramach SD-WAN dla grup aplikacyjnych SW). Obsługa osobnych tablic routingu per VPN (obsługa nakładających się przestrzeni adresowych);

    - Możliwość definicji topologii sieci per VPN i obsługa min. 64 VPN (segmentów transportowych w ramach SD-WAN dla grup aplikacyjnych SW).

    - Obsługa translacji adresów NAT/PAT - wsparcie dla lokalnego wyjścia do Internetu z pominięciem komunikacji przez sieć WAN dla zdefiniowanych aplikacji lub grupy aplikacji, oraz uwierzytelnionych grup zabezpieczeń domeny Active Directory Zamawiającego.

    - Zabezpieczenia warstwy kontroli routerów brzegowych przed atakami DDoS w postaci automatycznie tworzonych list ACL i rate-limiterów na ruch skierowany do urządzeń;

    - Funkcjonalność Control Plane Policing z możliwością zdefiniowania ograniczenia na ilość ruchu, który będzie przetwarzany przez control plane routera;

    - Funkcjonalność zapory sieciowej typu statefull firewall dla protokołu IPv4 i IPv6 opartej o definicję stref bezpieczeństwa

    - Możliwość definiowana stref bezpieczeństwa z elastyczną definicją reguł transmisji ruchu pomiędzy różnymi strefami bezpieczeństwa. W ramach funkcjonalności urządzeń grupy 2 i 3 obsługa reguł aplikacyjnych tj. możliwość zdefiniowania aplikacji w warstwie L7, dla których ma działać reguła.

    - Budowanie reguł filtracji w oparciu o geolokalizację.

    - Tworzenie reguł w oparciu o FQDN, czyli np. możliwość filtracji ruchu do określonych serwisów sieciowych zdefiniowanych przez domenę sieciową, np. serwisów związanych z bankowością

    - W ramach funkcjonalności urządzeń grupy 2 i 3:

        - Funkcjonalność IPS z możliwością tworzenia własnych sygnatur.

        - Możliwość wykrywania ataków DDoS oraz ataków typu skanowanie portów;

        - Funkcjonalność filtracji URL w oparciu o kategorie, reputacje stron, własne listy URL z użyciem wyrażeń regularnych;

        - Funkcjonalność analizy ruchu pod kątem występowania w nim oprogramowania malware;

        - Funkcjonalność TLS Proxy – umożliwiająca rozszyfrowanie ruchu płynącego od użytkownika i poddania go inspekcji np. przez mechanizm wykrywania malware;

        - Możliwość integracji z zewnętrzną usługą bezpieczeństwa polegającą na przechwytywaniu i sprawdzaniu zapytań DNS (DNS Query) przesyłanych przez router brzegowy pod kątem bezpieczeństwa i reputacji domen, o które kierowane są zapytania. Konfiguracja usługi per VPN;

    - Funkcjonalność przenoszenia poprzez sieć SD-WAN znaczników bezpieczeństwa służących do segmentacji w sieci LAN w oparciu o zdefiniowane role czy strefy bezpieczeństwa dla zachowania ciągłości domeny bezpieczeństwa i separacji.

    - Obsługa funkcji bezpieczeństwa opisanych powyżej, musi odbywać się na poziomie routera SD-WAN. Zamawiający wyklucza realizację tych funkcji na oddzielnych urządzeniach.

  - Funkcjonalności polityki jakości obsługi ruchu

    - Ze względu na realizację konkretnych zadań Zamawiający wymaga następujących funkcjonalności i mechanizmów związanych z kierowaniem ruchu, w szczególności poszczególnych grup aplikacyjnych:

      - Funkcjonalność routowania ruchu w oparciu o warstwy modelu OSI L3-L7 oraz parametry jakościowe łącza (straty, opóźnienia, zmienność opóźnień) tzw. Application Based Routing lub Application Aware Routing. Mechanizm ten umożliwia:

      - przełączanie ruchu na inne łącze lub łącza, które spełniają zdefiniowane parametry jakościowe dla danego ruchu, równoważenie ruchu na wszystkie łącza, odrzucanie takiego ruchu. W przypadku gdy żadne z łączy nie spełnia zdefiniowanych parametrów jakościowych wybranie tego łącza, które jest w danym momencie najlepsze jakościowo.

      - Możliwość tworzenia polityki QoS per sieć VPN (segment transportowy w sieci SD-WAN) oraz możliwość ograniczenia pasma w sieci WAN wykorzystywanego przed dany VPN lub grupę VPN;

      - Funkcjonalność adaptacyjnego QoS polegająca na tym, że urządzenie brzegowe sieci SD-WAN ogranicza (kształtuje) ruch w oparciu o obserwacje aktualnego obciążenia łączy;

      - Funkcjonalność optymalizacji połączeń TCP poprawiająca wydajność działania połączeń w sieci rozległej. Routery sieci SD-WAN pracują jako proxy pomiędzy klientem i serwerem w celu optymalizacji działania protokołu TCP.

      - Mechanizm odzyskiwania utraconych pakietów w trybie adaptacyjnym (po przekroczeniu zdefiniowanego progu strat) dla zdefiniowanego ruchu w oparciu o warstwy modeli OSI L3-L7

      - Możliwość definiowania własnych aplikacji, których definicja jest wykorzystana w budowie polityki QoS;

      - Obsługa kształtowania ruchu (shaping) oraz ograniczania ruchu (policing);

      - Kolejkowanie z kolejką priorytetową, model WFQ (Weighted Fair Queuing) dla pozostałych klas ruchu;

      - Mechanizm tail-drop i RED (Random Early Detection);

      - Wykorzystanie mechanizmu Bidirectional Forwarding Detection (BFD) do wykrywania braku połączeń pomiędzy routerami w sieci SD-WAN oraz do sprawdzenia dostępności tuneli pomiędzy routerami.

      - Wykorzystanie mechanizmu Bidirectional Forwarding Detection (BFD) do określenia parametrów wydajnościowych ścieżki WAN tj. straty pakietów, opóźnienia oraz jitter oraz wykorzystanie tych informacji w przełączaniu ruchu aplikacyjnego na łącza spełniające zadane parametry

  - Wsparcie dla usług głosowych

    - Z powodu realizacji usługi SD-WAN oraz usługi SIP i telefonii VoIP jako usług zintegrowanych w jednym projekcie, urządzenia SD-WAN muszą wspierać kluczowe funkcje z punktu widzenia zapewnienia realizacji połączeń głosowych w różnych scenariuszach, w tym również scenariusza awarii łącza dostępowego i braku komunikacji z centralą systemu UC, w którym należy zapewnić działanie usługi VoIP dla minimum 150 urządzeń w obrębie jednej lokalizacji (tryb pracy awaryjnej). Wymaganie to nie dotyczy urządzeń SD-WAN instalowanych w lokalizacji grupy 1 (CWD i ZWD).

    - Zamawiający wymaga dostarczenia licencji (jeżeli są wymagane) niezbędnych do realizacji łączności w trybie pracy awaryjnej dla 8 500 terminali VoIP. Szczegółowy podział ilości licencji na lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy będzie definiowany przez Zamawiającego w trakcie trwania usługi.

    - Ze względu na powyższe, router brzegowy SD-WAN musi wspierać pracę jako mostek konferencyjny lub transkoder połączeń telefonicznych

    - Router SD-WAN musi wspierać rolę bramy VoIP, w tym mieć możliwość funkcjonowania jako brama PSTN z wykorzystaniem interfejsów telefonicznych analogowych i cyfrowych;

  - Wymagania związane z kontrolerem zarządzania (warstwy managmenet-plane) oraz możliwość dokonywania zmian.

    - System musi posiadać graficzny interfejs konfiguracyjny (GUI);

    - Zamawiający wymaga dostarczenia następujących paneli zarzadzania (dashboardów):

      - ogólnego dashboardu działania sieci SD-WAN zawierającego informacje: o jakości pracy poszczególnych routerów w sieci SD-WAN, jakości pracy tuneli, aplikacje najbardziej wykorzystujące sieć SD-WAN, jakoś pracy poszczególnych interfejsów transportowych użytych w sieci Underlay;

      - dashboardu wizualizującego działające urządzenia z podaniem takich informacji jak: nazwa urządzenia, model urządzenia, lokalizacja urządzenia, adres IP urządzenia, jakość pracy urządzenia, osiągalność urządzania, ilość zestawionych tuneli, obciążenie cpu, utylizacja pamięci, wersja oprogramowania, numer seryjny;

      - dashboardu wizualizującego wszystkie tunele w sieci SD-WAN z podaniem takich informacji jak: stan tunelu, indeks jakości pracy tunelu, opóźnienia, jitter, straty pakietów;

      - dashboardu wizualizującego zdarzenia związane z bezpieczeństwem w tym wizualizację ilości ruchu zablokowanego, przesłanego i poddanego inspekcji przez zaporę firewall, liczba zdarzeń filtrowania URL z podaniem zastosowanej kategorii filtracji, liczba zdarzeń bezpieczeństwa z IPS;

    - System musi umożliwiać dostosowanie wyglądu interfejsu (dashboardu) w zakresie wyświetlanych informacji;

    - System musi posiadać interfejs API umożliwiający konfigurację wszystkich możliwości oferowanych przez kontroler poprzez: Python, Ansible, REST, RESTConf, NETConf/Yang, XML;

    - System musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

    - System musi posiadać obsługę RBAC umożliwiającą nadanie użytkownikowi praw do grupy urządzeń;

    - System musi posiadać obsługę RBAC umożliwiającą nadanie użytkownikowi praw zarządzania konkretną siecią VPN lub grupie sieci VPN;

    - System musi posiadać obsługę RBAC w szczególności dla zapewnienia zmian ustawień i konfiguracji: serwera DHCP na routerze SD-WAN w danej lokalizacji, modyfikacji reguł ACL w danej lokalizacji, modyfikacji reguł Firewall w danej lokalizacji. Zamawiający wymaga, aby konfiguracja serwera DHCP była realizowana przez wyznaczonych użytkowników Zamawiającego posiadających dostęp do panelu zarządzania dedykowanego poszczególnym lokalizacjom.

    - System musi umożliwiać zarządzanie oraz diagnostykę urządzeń z poziomu GUI oraz CLI;

    - System musi posiadać wymuszanie i ustanawianie polityki siły haseł użytych do dostępu do systemu;

    - System musi umożliwiać zarządzanie alokacją ilości miejsca w bazie danych kontrolera na przechowywanie informacji o zdarzeniach i logach w sieci takich jak: statystyki ruchowe z interfejsów, logi audytowe, logi firewall, dane z pomiarów prędkości połączeń, informacje o stanie urządzeń, alarmy, dane dotyczące aplikacji;

    - System musi umożliwiać przesyłanie notyfikacji o zdarzeniach poprzez e-mail oraz mechanizm webhook;

    - System musi umożliwiać zabezpieczenie dostępu do interfejsu kontrolera poprzez uwierzytelnienie wieloskładnikowe (MFA);

    - System musi umożliwiać integrację za pomocą interfejsu API z dostawcami usług klasy SSE

    - System musi umożliwiać wizualizację graficzną urządzeń SD-WAN na mapie wraz z podaniem następujących informacji: nazwa urządzenia, status urządzenia, czas aktywności urządzenia, adres IP urządzenia, model urządzenia, wizualizacji tuneli zestawionych z danego urządzenia, obciążenie CPU, utylizacja pamięci, bezpośredni dostęp do narzędzi diagnostycznych.

    - System musi obsługiwać protokoły logowania ruchu (sFlow, NetFlow) i przesyłanie logów do kolektora i lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego z możliwością samodzielnej aktywacji/dezaktywacji funkcji przez wyznaczoną grupę pracowników wskazaną przez Zamawiającego

  - Zasady zarządzania oprogramowaniem urządzeń SD-WAN

    - System musi umożliwiać aktualizację oprogramowania routerów i kontrolerów sieci SD-WAN realizowaną z poziomu kontrolerów centralnych;

    - W przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania system musi przywrócić routery brzegowe i kontrolery do poprzedniej działającej wersji oprogramowania w sposób automatyczny;

    - System musi umożliwiać wymuszenie aktualizacji oprogramowania do wskazanej wersji w momencie pierwszego podłączenia routera do sieci;

    - System musi umożliwiać dwuetapowy upgrade routerów i kontrolerów w sieci SD-WAN tj. etap przesłania oprogramowania do urządzenia oraz etap aktywacji urządzenia z nowym oprogramowaniem;

    - System musi umożliwiać zaplanowanie daty i czasu wykonania i przesłania oprogramowania oraz daty i czasu aktywacji oprogramowania;

    - System musi umożliwiać podłączenie i wskazanie zewnętrznego zasobu sieciowego (FTP, HTTP, SCP) do dystrybucji oprogramowania;

    - System musi umożliwiać analizę używanego oprogramowania na routerach brzegowych sieci SD-WAN, badanie zgodności różnych wersji oprogramowania aktywowanego na routerach brzegowych i kontrolerach;

  - Zasady konfiguracji urządzeń SD-WAN

    - Konfiguracja urządzeń SD-WAN musi opierać się o wzorce konfiguracyjne:

    - System musi umożliwiać wykorzystanie jednego wzorca konfiguracji do obsługi wielu routerów,

    - System musi umożliwiać wykorzystanie we wzorcach konfiguracyjnych definicji dynamicznych zmiennych uzupełnianych dla poszczególnych routerów (m.in. hostname, adresu IP, adresu serwera NTP, parametrów usługi VPN, parametrów protokołów routingu)

    - System musi umożliwiać zmianę przypisanych do wzorca konfiguracji urządzeń po dokonaniu zmiany konfiguracji we wzorcu konfiguracji.

    - System musi umożliwiać skopiowanie wzorca konfiguracji do nowego, który nie ma powiązanych ze sobą urządzeń;

    - System musi umożliwiać automatyczne przywracacie konfiguracji urządzeń do ostatniej działającej wersji w przypadku utraty łączności po zmianie konfiguracji urządzeń (Rollback);

    - System musi umożliwiać podgląd i porównania bieżącej konfiguracji i konfiguracji po zmianie z zaznaczeniem różnic, tzw. Diff przed wysłaniem wzorca na urządzenie produkcyjne,

    - System musi umożliwiać logowanie zmian konfiguracyjnych w logu audytowym wraz z możliwością określenia daty, użytkownika i IP dokonującego zmiany;

    - System musi umożliwiać konfigurację routerów SD-WAN za pomocą predefiniowanych szablonów konfiguracji;

    - System musi umożliwiać wizualizację topologii węzła sieci SD-WAN w wyniku zrealizowania kolejnych kroków konfiguracyjnych;

  - Pozostałe istotne funkcje wspierane przez kontroler SD-WAN

Centralny kontroler programowy  musi umożliwiać programowanie zdalnych routerów SD-WAN i realizację następujących funkcjonalności:

    - Konfigurację haseł administracyjnych i ustawień dostępów do kontrolera i urządzeń brzegowych;

    - Konfigurację parametrów i ustawień ogólnych sieci SD-WAN (NTP, serwer AAA, częstotliwość wymiany kluczy użytych do szyfrowana połączeń w data plane, parametry protokołu do kontroli dostępności tuneli SD-WAN, adres serwera logowania, parametry protokołów w control plane, parametry pracy sieci podkładowej (Underlay);

    - Tworzenie wzorców konfiguracyjnych urządzeń brzegowych wraz z możliwością umieszczenia w template komend CLI;

    - Tworzenie sieci VPN;

    - Tworzenie polityk sterowania ruchem;

    - Centralnego monitoringu i analizę strumieni telemetrycznych z routerów brzegowych w sieci w celu wykrywania nieprawidłowości w jej działaniu;

    - Uruchomienie i wskazanie serwera DHCP wraz z konfiguracją usługi w zakresie użytych opcji;

    - Uruchamianie usług obsługi ruchu typu multicast;

    - Tworzenie tuneli IPSEC i GRE do połączeń poza sieć SD-WAN (poza sieć fabric Overlay);

    - Uruchamianie usług optymalizacji połączeń TCP w sieci SD-WAN;

    - Tworzenie polityk bezpieczeństwa i przypisywanie ich do urządzeń wraz z możliwością uruchomienia Next-Generation Firewall dla urządzeń w ramach grupy 2 i 3;

  - Diagnostyka i monitoring sieci SD-WAN

    - Wymagana jest dostępność dla Zamawiającego bez ograniczeń narzędzi diagnostycznych do badania połączenia (PING, speed test od badanego routera do miejsca docelowego, które może być miejscem w sieci Intenrnet lub innym routerem brzegowym, trace route), do zbierania próbek ruchu (traffic capture), do symulacji ścieżki przesłania ruchu (możliwość definicji adresów IP: źródłowy, docelowy, sieci VPN, aplikacji, protokołów, źródłowych i docelowych portów, DSCP);

    - Narzędzie diagnostyczne umożliwiające szczegółową dwukierunkową analizę i wizualizację ścieżki, którą przesyłany jest zdefiniowany ruch. Funkcjonalność umożliwia podanie takich informacji jak: interfejsy, przez które był przesłany ruch, mechanizmy sieciowe uruchomione na ścieżce ruchu w tym: NAT, routing, VPN, polityki ruchu, firewalling, ACL, polityki QoS. Narzędzie umożliwia identyfikację i wizualizację zaobserwowanych problemów np. utraty pakietów w kolejce QoS;

    - Integracja z systemem do proaktywnego monitoringu sieci, usług i aplikacji, który wykorzystuje do tego celu agentów (kontener Docker) instalowanych na routerach brzegowych wspierających tę funkcję, realizacja przez tych agentów syntetycznych testów. Zarządzanie instalacją, deinstalacją, aktualizacją agentów na routerach brzegowych umożliwiających taką funkcję;

    - Procentowa dostępność danej lokalizacji w sieci SD-WAN;

    - Ocena jakości pracy poszczególnych aplikacji wraz z informacją w ilu lokalizacjach są wykorzystywane;

    - Procentowa dostępność danego łącza w sieci SD-WAN wraz z podaniem informacji o dostawcy danego łącza;

    - Lista najbardziej aktywnych Klientów w sieci SD-WAN z podaniem informacji o adresie IP Klienta, wykorzystywanej aplikacji oraz ilości przesłanych danych;

    - Porównanie obserwowanych parametrów do poprzedniego okresu obserwacji;

    - Narzędzie chmurowe (usługa SaaS) służące do analizy działania sieci SD-WAN. Analiza działania wybranych aplikacji w sieci oraz dostarczenie rekomendacji w zakresie zmian polityki sterowania ruchem w celu lepszej i bardziej optymalnej obsługo danej aplikacji. Podanie spodziewanej procentowej poprawy obsługi danej aplikacji oraz automatyczne skonfigurowanie nowej polityki ruchowej w celu wdrożenia optymalizacji;

    - Monitorowanie jakości dostępu do usług chmurowych typu SaaS (np. Google Apps, Microsoft 365, Dropbox)

    - Współpraca z dostawcą usługi Microsoft 365 w zakresie przesyłanej od dostawcy usługi informacji telemetrycznej o jakości pracy usługi. Wykorzystanie jest informacji do sterowania ruchem z sieci SD-WAN;

    - Wymagana jest dostępność dla Zamawiającego bez ograniczeń narzędzi do monitorowania SD-WAN

    - Wykonawca dostarczy zestaw narzędzi i funkcjonalności, które zapewniają szczegółowy wgląd w metryki wydajności sieci, takie jak utrata pakietów, opóźnienia, jitter i dostępność, a także ocenę jakości doświadczenia aplikacji przesyłanych przez sieć SD-WAN. Narzędzie zapewnia wgląd w wydajność aplikacji przechodzących przez sieć z podaniem klasyfikacji aplikacji na grupy o dobrej, średniej i słabej jakości. Narzędzie dostarcza informacji o stopniu wykorzystania sieci przez dane aplikacje umożliwiając łatwą identyfikacje aplikacji najmocniej wykorzystujących sieć. Narzędzia umożliwiają pokazanie tych aplikacji, które w ostatnim czasie doświadczają największej negatywnej zmiany jakości z pokazaniem stopnia zmiany oraz zmianę w stopniu wykorzystania sieci. Narzędzie umożliwia per aplikacja sieciowa identyfikację anomalii w zachowaniu aplikacji np. jaki procent przepływów (flow) dla danej aplikacji nie miał dotrzymanego poziomu SLA.

    - Narzędzie monitorowania dostarczy szczegółowe charakterystyki poszczególnych tuneli i aplikacji w danym momencie. Narzędzie dostarczy szczegółowej informacji jakości pracy sieci w poszczególnych lokalizacjach (tzw. Zdrowia lub kondycji lokalizacji) oraz jakość pracy poszczególnych tuneli sieciowych (tzw. Kondycji tunelu) oraz jakości pracy i dostępności połączeń (tzw. Kondycja łącza

    - System dostarczy funkcji, która analizuje zachowanie sieci dla wybranych aplikacji np. aplikacje głosowe lub Microsoft 365 i na tej podstawie dokonuje oceny czy obecnie zaimplementowana polityka przesyłania tej aplikacji w sieci jest optymalna czy też poprzez zmianę polityki (np. inne wykorzystanie ścieżek) w sieci można uzyskać lepsze działanie aplikacji. Narzędzie oprócz analizy umożliwia również sugerowanie nowej polityki oraz umożliwia natychmiastowe jej wdrożenie. Narzędzie pokaże w procentach o ile nastąpi poprawa jakości pracy danej aplikacji po zaimplementowaniu nowej polityki oraz informację o liczbie użytkowników sieci WAN, których dotyczyć będzie dana zmiana.

    - System dostarczy funkcjonalności prognozowania wykorzystania przepustowości połączeń SD-WAN na podstawie danych historycznych o obciążeniu łączy. Na podstawie historycznego wykorzystania połączeń w sieci SD-WAN narzędzie przewiduje zapotrzebowanie na pasmo w przyszłości (na kilka tygodni do przodu) co umożliwia wcześniejsze zwiększenie pasma bez konieczności stosowania innych metod poradzenie sobie z problemem baku pasma np. zaimplementowanie nowej polityki QoS. Narzędzie umożliwia również porównanie przewidywanego wykorzystania pasma z realnym które nastąpiło w danym czasie.

    - System monitoringu zwiększa możliwości systemu zarządzania siecią SD-WAN w zakresie monitorowania zdrowia sieci i aplikacji. W szczególności posiada panele kontrolne do oceny stanu całej sieci, poszczególnych aplikacji, łączy i lokalizacji, z możliwością szczegółowego wglądu w ruch i wykorzystanie zasobów.

    - System monitoringu zbiera i przechowuje metadane dotyczące przepływu ruchu oraz tworzy analizy na podstawie zebranych danych wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji.

  - Urządzenia w usłudze SD-WAN

    - Ogólne wymagane funkcjonalności routerów w usłudze SD-WAN:

      - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w sieci transportowej (Underlay): OSPFv2, BGP;

      - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w kierunku podłączanej sieci LAN: RIPv2, OSPF, BGP, EIGRP, dla IPv4 i IPv6;

      - Obsługa protokołów: PPP, PPP over Ethernet (PPPoE over Ethernet), GRE, PBR, LACP, ruchu multicast, PIM Sparse, PIM-SSM, IGMP v2/v3, MSDP, BFD;

      - Obsługa ruchu multicast w sieci Overlay z obsługą replikacji w poszczególnych węzłach sieciowych (w celu uniknięcia replikacji u źródła);

      - Obsługa mechanizmów: 802.1q, VRRP, Serwer DHCP, SSHv2, SNMP v2c, v3, NTP z uwierzytelnieniem, Syslog z TLS, Realizacja uwierzytelniania w standardzie IEEE 802.1X, Wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS+), Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL, Obsługa NetFlow oraz Flexible NetFlow (FnF), Obsługa NETCONF/YANG, RESTCONF

      - Obsługa funkcji bezpieczeństwa opisana w 3.3 musi odbywać się na poziomie routera SD-WAN.

    - Routery w grupie 1 lokalizacji

      - Jako urządzenia SD-WAN, Zamawiający wymaga dostarczenia routera dla lokalizacji z grupy 1 nie gorszego niż opisanego poniżej z następującą specyfikacją:

        - Router wyposażony jest w 12 aktywnych interfejsów WAN L3 10GE w standardzie SFP+;

        - Router wyposażony jest w min. 1 port USB typ A;

        - Router wyposażony jest w port konsolowy RJ45 oraz micro USB;

        - Router wyposażony jest w dedykowany port Ethernet przeznaczony do zarządzania Out-of-Band;

Parametry fizyczne:

        - Router o rozmiarze 1RU przystosowany jest do montażu w szafie rack 19”, posiada obudowę wykonaną z metalu oraz niezbędne uchwyty;

        - Router posiada 16 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 32GB lub 64 GB;

        - Router wyposażony jest w 32GB pamięci FLASH (eUSB);

        - Router można rozbudować o dodatkową pamięć  480GB SSD do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych;

        - Router posiada redundantne zasilacze przystosowane do zasilania prądem naprzemiennym 230V z możliwością wymiany "na gorąco" (hot-swap);

        - Router posiada komponent sprzętowy zawierający certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą sieci bezprzewodowej, czy linii poleceń;

        - Urządzenie posiada następujące certyfikacje: Common Criteria;

        - Router posiada redundantne wentylatory;

        - Router pracuje w zakresie temperatury od 0 do 40°C;

Parametry wydajnościowe:

        - Obsługa 2 000 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4;

        - Obsługa min. 8 000 tuneli SD-WAN;

        - Obsługa 6 000 000  sesji NAT;

        - Obsługa 6 000 000 sesji firewall statefull

        - Wydajność SD-WAN minimum 50 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla pakietów o długości 1400B szyfrowanych protokołem IPSec AES 256;

        - Wydajność SD-WAN minimum 20 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla ruchu IMIX (dla pakietów o średniej długości 352 bajtów) szyfrowanych protokołem IPSec AES-256;

Funkcjonalność:

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w sieci transportowej (Underlay): OSPFv2, BGP;

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w kierunku podłączanej sieci LAN: RIPv2, OSPF, BGP, EIGRP, dla IPv4 i IPv6;

        - Obsługa PPP, PPP over Ethernet (PPPoE over Ethernet);

        - Obsługa GRE;

        - Obsługa PBR;

        - Obsługa LACP;

        - BFD;

        - 802.1q;

        - VRRP;

        - Serwer DHCP;

        - SSHv2;

        - SNMP v2c, v3;

        - NTP z uwierzytelnieniem;

        - Syslog z TLS;

        - Realizacja uwierzytelniania w standardzie IEEE 802.1X;

        - Wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS+);

        - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL;

        - Obsługa NetFlow oraz Flexible NetFlow (FnF);

        - Obsługa NETCONF/YANG, RESTCONF;

        - Szyfrowanie ruchu przy pomocy IPSec z wykorzystaniem Szyfrowania za pomocą AES-256 w trybie GCM;

        - Funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia Round Trip Time (RTT), jitter i utraty pakietów);

        - Urządzenie pracuje jako router brzegowy w sieci SD-WAN z wsparciem dla 64 sieci VPN, z możliwością tworzenia polityk QoS per sieć VPN oraz możliwością zestawiania dynamicznych tuneli w relacji pomiędzy routerami brzegowymi;

      - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność pracy w trybie autonomicznym poprzez zmianę trybu pracy urządzenia z trybu routera brzegowego SD-WAN do trybu routera autonomicznego. W trybie autonomicznym urządzenie realizuje następujące funkcje:

        - Obsługa protokołu routingu IS-IS;

        - Obsługa PPP, Multi-link PPP;

        - Wsparcie dla sieci VPN w technologii:

        - Obsługa dynamicznego zestawiania VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami;

        - bez-tunelowe sieci VPN w relacji każdy z każdym w celu zapewnienia optymalnej transmisji pomiędzy dowolnymi węzłami oraz optymalnej realizacji polityk jakości usług (QoS) i transmisji multicast;

        - Obsługa ruchu multicastowego, realizacja protokołów: PIM Sparse/Dense, PIM-SSM, IGMPv3; Bi-Di PIM, MLD (v1, v2), MSDP;

        - Obsługa ruchu multicastowego w sieci Overlay z obsługą replikacji w poszczególnych węzłach sieciowych (w celu uniknięcia replikacji u źródła);

        - Możliwość uruchomienia izolowanego środowiska opartego o system Linux dostępnego bezpośrednio na routerze z możliwością tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na routerze;

        - Analiza ruchu sieciowego w celu rozpoznania danej aplikacji generującej ruch wraz z możliwością tworzenia własnych definicji ruchu aplikacyjnego;

Zaawansowane funkcje tunelowania ruchu:

        - Layer 2 Tunnel Protocol v3 (L2TPv3);

        - Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT);

        - Ethernet over GRE (EoGRE);

        - Realizacja protokołu VXLAN oraz LISP;

        - Realizacja dla protokołów WCCP i WCCPv2;

        - Realizacja protokołu MPLS wraz z obsługą:

        - MPLS LDP (Label Distribution Protocol)

        - MPLS VPN L2 oraz L3;

        - EoMPLS;

        - Any Transport over MPLS;

        - Virtual Private LAN Services (VPLS, H-VPLS);

        - MPLS Traffic Engineering

        - MPLS over GRE

        - Multicast dla MPLS VPN

Wyposażenie:

        - Urządzenie musi zostać wyposażone w zasilacz redundantny o mocy takiej jak zasilacz podstawowy,

        - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej w 4 moduły 10 Gigabit Ethernet SFP+, przy czym rodzaj modułu SFP+ należy uzgodnić z Zamawiającym dla wybranych lokalizacji

        - Jeśli jest to wymagane przez producenta urządzeń, należy dostarczyć właściwą licencję umożliwiającą zastosowanie routera SD-WAN jako urządzenia brzegowego w sieci SD-WAN i obsługę wymaganej przepustowości dla grupy lokalizacji, w której jest instalowane (pkt. 2.2.)

        - Urządzenie należy wyposażyć w licencje na wszystkie wymienione funkcjonalności na okres trwania Usługi.

        - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

    - Routery w grupie 2,3 lokalizacji

      - Jako urządzenia SD-WAN, Zamawiający wymaga dostarczenia routera dla lokalizacji z grupy 2,3, nie gorszego niż opisanego poniżej z następującą specyfikacją:

        - Router wyposażony jest w 6 aktywnych interfejsów WAN L3 (4 interfejsy miedziane 1 GE RJ45 oraz 2 interfejsy 10 GE w standardzie SFP+);

        - Router wyposażony jest w port USB typ A oraz USB typ C;

        - Router wyposażony jest w port konsolowy RJ45 oraz micro USB;

Router wyposażony jest w min. jeden slot przeznaczony do instalacji modułów następujących typów:

        - Moduł wyposażony w 1 port 2.5/1Gbps RJ-45 WAN (L3) wraz z realizacją 90W Poe 802.3;

        - Moduł wyposażony w 2 porty 100Mbps/1Gbps dual-mode RJ45/SFP WAN (L3) wraz z realizacją szyfrowanie na warstwie L2 modelu ISO/OSI (MACSEC IEEE 802.1AE);

        - Moduł przełącznika LAN z 4 portami 1GE;

        - Moduł przełącznika LAN z 8 portami 1GE;

        - Moduł przełącznika LAN z 8 portami 1GE oraz z realizacją PoE 802.3 af/at;

        - Moduł wyposażony w 2 porty telefonii analogowej FXO;

        - Moduł wyposażony w 4 porty telefonii analogowej FXO;

        - Moduł wyposażony w 2 porty telefonii analogowej FXS służące do podłączenie telefonów analogowych;

        - Moduł wyposażony w 4 porty telefonii analogowej FXS służące do podłączenie telefonów analogowych;

        - Moduł wyposażony w 2 porty telefonii analogowej FXO oraz 4 porty telefonii analogowej FXS służące do podłączenie telefonów analogowych; -

        - Moduł wyposażony w układy DSP z obsługą 32 kanałów głosowych;

        - Moduł wyposażony w układy DSP z obsługą 64 kanałów głosowych;

        - Moduł wyposażony w układy DSP z obsługą 128 kanałów głosowych;

        - Moduł wyposażony w układy DSP z obsługą 256 kanałów głosowych;

        - Moduł wyposażony w 1 port uniwersalny T1/E1 do zastosowań jako port telefonii cyfrowej lub port transmisji danych typu Ñclear channel”;

        - Moduł wyposażony w 2 porty uniwersalne T1/E1 do zastosowań jako porty telefonii cyfrowej lub porty transmisji danych;

        - Moduł wyposażony w 4 porty uniwersalne T1/E1 do zastosowań jako porty telefonii cyfrowej lub porty transmisji danych;

        - Moduł wyposażony w 8 portów uniwersalnych T1/E1 do zastosowań jako porty telefonii cyfrowej lub porty transmisji danych;

Parametry fizyczne:

        - Router o rozmiarze 1RU przystosowany jest do montażu w szafie rack 19”, posiada obudowę wykonaną z metalu oraz niezbędne uchwyty;

        - Router posiada 16 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 32GB;

        - Router wyposażony jest w 8GB wbudowanej pamięci FLASH;

        - Router wyposażony jest w dodatkowe 16 GB pamięci M.2 USB do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych, którą można rozbudować do min. 500GB

        - Router pobiera maksymalnie 250W;

        - Router posiada komponent sprzętowy zawierający certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą sieci bezprzewodowej, czy linii poleceń;

        - Urządzenie posiada następujące certyfikacje: Common Criteria;

        - Router pracuje w zakresie temperatury od 0 do 40°C;

        - Obsługa min. 1 000 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4;

        - Obsługa 6 000 tuneli SD-WAN;

        - Obsługa 1 000 000 sesji NAT;

        - Obsługa 500 000 sesji statefull dla firewall-a

        - Wydajność SD-WAN  minimum 16 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla pakietów o długości 1400B szyfrowanych protokołem IPSec AES-256;

        - Wydajność SD-WAN minimum 6 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla ruchu IMIX (dla pakietów o średniej długości 352 bajtów) szyfrowanych protokołem IPSec AES-256;

Wsparcie dla protokołów:

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w sieci transportowej (Underlay): OSPFv2, BGP;

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w kierunku podłączanej sieci LAN: RIPv2, OSPF, BGP, EIGRP, dla IPv4 i IPv6;

        - Obsługa PPP, PPP over Ethernet (PPPoE over Ethernet);

        - Obsługa GRE;

        - Obsługa PBR;

        - Obsługa LACP;

        - BFD;

        - 802.1q;

        - VRRP;

        - Serwer DHCP;

        - SSHv2;

        - SNMP v2c, v3;

        - NTP z uwierzytelnieniem;

        - Syslog z TLS;

        - Realizacja uwierzytelniania w standardzie IEEE 802.1X;

        - Wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS+);

        - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL;

        - Obsługa NetFlow oraz Flexible NetFlow (FnF);

        - Obsługa NETCONF/YANG, RESTCONF;

Realizacja funkcji:

        - Zapory ogniowej (firewall strefowy);

        - IPS;

        - Szyfrowanie ruchu przy pomocy IPSec z wykorzystaniem Szyfrowania za pomocą AES-256 w trybie GCM;

        - Funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia Round Trip Time (RTT), jitter i utraty pakietów);

        - Funkcjonalność bramki IP-to-IP dla ruchu głosowego;

        - Urządzenie pracuje jako router brzegowy w sieci SD-WAN z wsparciem dla 64 sieci VPN, z możliwością tworzenia polityk QoS per sieć VPN oraz możliwością zestawiania dynamicznych tuneli w relacji pomiędzy routerami brzegowymi;

      - Urządzenie może zostać zastosowane jako urządzenie autonomiczne poprzez zmianę trybu pracy urządzenia z trybu routera brzegowego SD-WAN do trybu routera autonomicznego. W trybie autonomicznym urządzenie realizuje następujące funkcje:

        - Obsługa protokołu routingu IS-IS;

        - Obsługa PPP, Multi-link PPP;

        - Wsparcie dla sieci VPN w technologii:

        - Obsługa dynamicznego zestawiania VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami;

        - bez-tunelowe sieci VPN w relacji każdy z każdym w celu zapewnienia optymalnej transmisji pomiędzy dowolnymi węzłami oraz optymalnej realizacji polityk jakości usług (QoS) i transmisji multicast;

        - Realizacja funkcjonalności bramy głosowej (voice gateway) z obsługą telefonicznych interfejsów analogowych oraz telefonicznych interfejsów cyfrowych po zastosowaniu odpowiednich modułów, których Zamawiający nie wymaga na etapie postępowania

        - Realizacja funkcji Call processing w przypadku awarii łącza WAN lub centralnego klastra centrali Call Processing. Możliwość funkcjonowania jako centrala dla urządzeń VoIP w danej lokalizacji Zamawiającego zapewniająca możliwość wykonywania rozmów VoIP bez wyjścia do sieci PSTN lub zewnętrznych zasobów WAN.

        - Realizacja funkcjonalności transkodowania strumieni głosowych oraz funkcje mostka konferencyjnego,  po zastosowaniu odpowiednich modułów, których Zamawiający nie wymaga na etapie postępowania

        - Urządzenie pracuje jako router brzegowy w sieci SD-WAN z wsparciem dla 64 sieci VPN, z możliwością tworzenia polityk QoS per sieć VPN oraz możliwością zestawiania dynamicznych tuneli w relacji pomiędzy routerami brzegowymi;

        - Urządzenie może zostać zastosowane jako urządzenie autonomiczne poprzez zmianę trybu pracy urządzenia z trybu routera brzegowego SD-WAN do trybu routera autonomicznego. W trybie autonomicznych urządzenia realizuje następujące funkcje:

        - Możliwość uruchomienia izolowanego środowiska opartego o system Linux dostępnego bezpośrednio na routerze z możliwością tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na routerze;

        - Realizacja funkcji filtrowania ruchu w oparciu o URL (URL filtering);

        - Analiza ruchu sieciowego w celu rozpoznania danej aplikacji generującej ruch wraz z możliwością tworzenia własnych definicji ruchu aplikacyjnego;

Zaawansowane funkcje tunelowania ruchu:

        - Layer 2 Tunnel Protocol v3 (L2TPv3);

        - Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT);

        - Ethernet over GRE (EoGRE);

        - Realizacja protokołu VXLAN oraz LISP;

        - Router umożliwia instalacje zewnętrznych aplikacji takich jak np. sniffer, iPERF, IPS;

Wyposażenie:

        - Urządzenie może zostać wyposażone w zasilacz redundantny o mocy takiej jak zasilacz podstawowy

        - Urządzenie wyposażone jest w 16 GB pamięci RAM

        - Co najmniej 2 porty 10 Gigabit Ethernet z modułami SFP+, przy czym rodzaj modułu SFP+ należy uzgodnić z Zamawiającym dla wybranych lokalizacji

        - Co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet,

        - Możliwość wyposażenia routera w moduł rozszerzeń zwiększający liczbę dostępnych portów Ethernet

        - Urządzenie należy wyposażyć w licencje na wszystkie wymienione funkcjonalności na okres trwania Usługi.

        - Jeśli jest to wymagane przez producenta urządzeń, należy dostarczyć właściwą licencję umożliwiającą zastosowanie routera SD-WAN jako urządzenia brzegowego w sieci SD-WAN i obsługę wymaganej dla grupy lokalizacji, w której jest instalowane przepustowości (pkt. 2.2.)

        - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

        - Jeden interfejs po stronie routera SD-WAN musi działać w trybie DHCP Client i być zdolnym do otrzymania pełnej konfiguracji IP od strony Usługodawcy, w szczególności, otrzymać adres IP, maskę i bramą domyślną umożliwiającą połączenie się w kierunku sieci zewnętrznej na łączu rezerwowym.

    - Routery w grupie 4 lokalizacji

      - Jako urządzenia SD-WAN, Zamawiający wymaga dostarczenia routera dla lokalizacji z grupy 4 nie gorszego niż opisanego poniżej z następującą specyfikacją:

        - Router wyposażony jest w 4 aktywne interfejsy 1GE L3 (2 interfejsy miedziane 1GE RJ45 oraz 2 interfejsy 1GE w standardzie SFP);

        - Router wyposażony jest w port USB typ A;

        - Router wyposażony jest w port konsolowy RJ45;

        - Router wyposażony jest w jeden dedykowany slot przeznaczony do instalacji modułów łączności radiowej w standardzie 4G/5G SA;

Parametry fizyczne:

        - Router o rozmiarze 1RU przystosowany jest do montażu w szafie rack 19”, posiada obudowę wykonaną z metalu oraz niezbędne uchwyty;

        - Router posiada 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 32GB;

        - Router wyposażony jest w 8GB wbudowanej pamięci FLASH;

        - Router pobiera maksymalnie 100W;

        - Router posiada komponent sprzętowy zawierający certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą sieci bezprzewodowej, czy linii poleceń;

        - Urządzenie posiada następujące certyfikacje: Common Criteria;

        - Router pracuje w zakresie temperatury od 0 do 40°C;

        - Obsługa min. 60 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4;

        - Obsługa 1500 tuneli SD-WAN;

        - Obsługa min. 500 000 sesji NAT;

        - Wydajność SD-WAN minimum 500 Mbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla pakietów o długości 1400B szyfrowanych protokołem IPSec AES-256;

        - Wydajność SD-WAN minimum 400 Mbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla ruchu IMIX (dla pakietów o średniej długości 352 bajtów) szyfrowanych protokołem IPSec AES-256;

Wsparcie dla protokołów:

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w sieci transportowej (Underlay): OSPFv2, BGP;

        - Obsługa protokołów routingu dynamicznego w kierunku podłączanej sieci LAN: RIPv2, OSPF, BGP, EIGRP, dla IPv4 i IPv6;

        - Obsługa PPP, PPP over Ethernet (PPPoE over Ethernet);

        - Obsługa GRE;

        - Obsługa PBR;

        - Obsługa LACP;

        - BFD;

        - 802.1q;

        - VRRP;

        - Serwer DHCP;

        - SSHv2;

        - SNMP v2c, v3;

        - NTP z uwierzytelnieniem;

        - Syslog z TLS;

        - Realizacja uwierzytelniania w standardzie IEEE 802.1X;

        - Wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS+);

        - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL;

        - Obsługa NetFlow oraz Flexible NetFlow (FnF);

        - Obsługa NETCONF/YANG, RESTCONF;

Realizacja funkcji:

        - Zapory ogniowej (firewall strefowy);

        - Szyfrowanie ruchu przy pomocy IPSec z wykorzystaniem Szyfrowania za pomocą AES-256 w trybie GCM;

        - Funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia, jitter i utraty pakietów);

        - Funkcjonalność bramki IP-to-IP dla ruchu głosowego;

      - Urządzenie może zostać zastosowane jako urządzenie autonomiczne poprzez zmianę trybu pracy urządzenia z trybu routera brzegowego SD-WAN do trybu routera autonomicznego. W trybie autonomicznym urządzenie realizuje następujące funkcje:

        - Obsługa protokołu routingu IS-IS;

        - Obsługa PPP, Multi-link PPP;

        - sieci VPN w technologii:

        - Obsługa dynamicznego zestawiania VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami;

        - bez-tunelowe sieci VPN w relacji każdy z każdym w celu zapewnienia optymalnej transmisji pomiędzy dowolnymi węzłami oraz optymalnej realizacji polityk jakości usług (QoS) i transmisji multicast;

        - Urządzenie pracuje jako router brzegowy w sieci SD-WAN z wsparciem dla 64 sieci VPN, z możliwością tworzenia polityk QoS per sieć VPN oraz możliwością zestawiania dynamicznych tuneli w relacji pomiędzy routerami brzegowymi;

Wyposażenie:

        - Co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet, przy czym dla 2 portów SFP 1GE, rodzaj modułu SFP należy uzgodnić z Zamawiającym dla wybranych lokalizacji;

        - Możliwość wyposażenia routera w moduł rozszerzeń zwiększający liczbę dostępnych portów Etherent;

        - Urządzenie należy wyposażyć w licencje na wszystkie wymienione funkcjonalności na okres trwania Usługi.

        - Jeśli jest to wymagane przez producenta urządzeń, należy dostarczyć właściwą licencję umożliwiającą zastosowanie routera SD-WAN jako urządzenia brzegowego w sieci SD-WAN i obsługę wymaganej dla grupy lokalizacji, w której jest instalowane przepustowości (pkt. 2.2.)

        - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

        - Jeden Interfejs po stronie routera SD-WAN musi działać w trybie DHCP Client i być zdolnym do otrzymania pełnej konfiguracji IP od strony Usługodawcy, w szczególności, otrzymać adres IP, maskę i bramą domyślną umożliwiającą połączenie się w kierunku sieci zewnętrznej na łączu rezerwowym.

  - Infrastruktura usługi urządzeń bezpieczeństwa i styku z Internetem w CWD i ZWD

  - Ogólne wymagania funkcjonalne

Styk z Internetem w CWD i ZWD zrealizowany będzie, przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego, poprzez dwa klastry firewall następnej generacji, o specyfikacji, wydajności i minimalnych funkcjonalnościach podanych poniżej, a także przez routery brzegowe realizujące routing na styku z Usługodawcą łączy Internetowych. System Zapory Firewall Next-Generation (NGFW) musi składać się z poniższych elementów.

Cztery urządzenia NGFW, dostarczone i skonfigurowane przez Wykonawcę, jako dedykowane urządzenia fizyczne pracujące w trybie wysokiej dostępności wraz ze wszystkimi usługami subskrypcyjnymi na okres trwania usługi. Konsola zarządzająca dostarczona i skonfigurowana przez Wykonawcę w postaci dedykowanej maszyny wirtualnej wraz ze wszystkimi usługami subskrypcyjnymi na okres trwania usługi.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję uruchomienia systemu bezpieczeństwa uwzględniając wytyczne w zakresie posiadanych systemów Zamawiającego. Koncepcja i zaproponowane rozwiązania musza uwzględniać wymagania określone w pkt 12.9 i 12.10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie niskopoziomowe w oparciu o powyższą koncepcję, wdrożenie, konfigurację oraz utrzymanie konfiguracji wszystkich elementów infrastruktury bezpieczeństwa w tym realizujących styk z siecią Internet w CWD i ZWD, w szczególności urządzeń NGFW, systemu zarządzania oraz mechanizmów routingu i polityk bezpieczeństwa. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do realizacji i utrzymania:

        - logicznej polityki firewall,

        - polityki IPS/IDS,

        - polityki filtrowania ruchu aplikacyjnego,

        - mechanizmu ochrony przed atakami sieciowymi,

        - segmentacji ruchu oraz kontroli dostępu pomiędzy strefami bezpieczeństwa;

        - utrzymywania konfiguracji urządzeń w stanie zapewniającym właściwy poziom bezpieczeństwa systemów Zamawiającego, zgodnie z aktualnymi dobrymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zaleceniami producenta urządzeń;

        - bieżącej aktualizacji sygnatur bezpieczeństwa, baz reputacyjnych, silników detekcji oraz oprogramowania systemowego urządzeń bezpieczeństwa;

        - okresowej weryfikacji i optymalizacji konfiguracji systemów bezpieczeństwa w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed aktualnymi zagrożeniami;

        - reagowania na zidentyfikowane podatności lub zagrożenia poprzez wprowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń bezpieczeństwa

        - aktualnej dokumentacji technicznej przekazywanej Zamawiającemu do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu zmian w systemie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową konfigurację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa w zakresie objętym usługą, w tym za utrzymanie skuteczności mechanizmów ochrony realizowanych przez dostarczoną infrastrukturę.

  - Minimalna Specyfikacja Zapory Firewall Next-Generation

        - Urządzenie będące dedykowaną platformą sprzętową – nie dopuszcza się rozwiązań „serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia

        - Urządzenie pełniące rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej nowej generacji (NG Firewall)

        - Urządzenie wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port Gigabit Ethernet do zarządzania Out-of-Band

        - Urządzenie jest zasilanie prądem przemiennym 230V

        - Możliwość montażu w szafie rack 19” (dołączone niezbędne elementy montażowe)

        - Urządzenie wyposażone w 8 portów 100/1000 Mbps RJ45, 8 portów 1/10 Gbps SFP+ oraz jeden slot na moduł rozszerzeń umożliwiający dalszą rozbudowę o 8 interfejsów 1/10 Gbps

        - Przepustowość urządzenia dla uruchomionych modułów firewall’a oraz kontroli aplikacji (AVC) na poziomie 17 Gbps dla pakietów wielkości 1024B

        - Urządzenie osiąga powyższe parametry wydajnościowe wraz z uruchomionym silnikiem IPS.

        - 2 000 000 maksymalnych jednoczesnych sesji (z kontrolą aplikacji) z możliwością zestawiania co najmniej 130 000 nowych połączeń na sekundę

        - Możliwość połączenia VPN do 3 000 urządzeń z maksymalną sumaryczną przepustowością 8 Gbps dla pakietów 1024B

        - Przepustowość dekrypcji ruchu szyfrowanego (50% ruchu TLS 1.2, AES256-SHA z RSA 2048B) wynosi przynajmniej 4,8 Gbps

        - Urządzenie pozwala na utworzenie 15 osobnych tablic routingu dla odseparowania ruchu na poziomie warstwy L3 dla grup interfejsów

        - Maksymalna ilość instancji: 3

        - Urządzenie nie posiada ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej

        - Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie firewall’a L2 oraz L3

        - Urządzenie obsługuje routing statyczny oraz dynamiczny: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP

        - Możliwość monitorowania dostępności „next hop” w trasach statycznych i automatycznego wyłączania trasy, gdy jest niedostępny.

        - Urządzenie obsługuje ruch multicastowy oraz protokoły IGMP, PIM-SM oraz bidirectional PIM

        - Urządzenie posiada możliwości konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory i aktywne uwierzytelnienie.

        - Urządzenie posiada obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

        - System IPS zapewnia pasywną identyfikację użytkowników wysyłając dane o identyfikatorach par IP – nazwa użytkownika z systemów Microsoft Active Directory do firewalla przez system zarządzania.

        - System IPS posiada możliwość współdzielenia sesji wraz z innymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownik logujący się poprzez captive-portal na jednym firewall nie musi się logować ponownie, jeżeli ruch jego przejdzie przez inny firewall

        - Urządzenie obsługuje funkcjonalność Network Address Translation (NAT oraz PAT)

        - Urządzenie może pracować jako serwer DHCP lub DHCP relay oraz zapewnia usługę DDNS

        - Urządzenie może pracować w układzie wysokiej dostępności (HA) active/standby

        - Urządzanie zapewnia możliwość obsługi użytkowników zdalnych VPN (RA VPN)

        - Dla RA VPN urządzenie zapewnia integrację z systemami Multi-Factor Authentication MFA

        - Urządzenie zapewnia możliwość zestawienia dostępu ZTNA dla aplikacji HTTPS do sieci wewnętrznych poprzez wykorzystanie zewnętrznego SAML Identity Provider (IdP), umożliwiając w ten sposób osobną autoryzację do każdej z aplikacji. System współpracuje co najmniej z takimi IdP jak Azure Active Directory, Octa, Duo.

        - Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site w następujących topologiach: Point to Point, Hub and Spoke, Full Mesh

        - Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site za pomocą interfejsów tunelowych (VTI) zarówno statycznych jak i dynamicznych dla zapewnienia metody route-based w topologii hub and spoke.

        - Urządzenie pozwala na sterowanie ruchem poprzez Policy Based Routing w zależności od takich parametrów jak RTT, Jitter, utrata pakietów oraz MOS (Mean Opinion Score).

        - Urządzenie pozwala na utworzenie interfejsu logicznego (software’owego) loopback, których stan nie jest powiązany z żadnym interfejsem logicznym. Interfejs taki można wykorzystać m.in. do: statycznych i dynamicznych tuneli VTI, BGP, SSH, Syslog, AAA, ICMP.

        - Urządzenie pozwala na uruchomienie dynamicznych następujących protokołów routingu na tunelach VTI: BGP, OSPFv3/v3, EIGRP

        - Urządzenie zapewnia możliwość ograniczenia pasma w konkretnym kierunku – upload i download dla: Źródłowych i docelowych stref NGFW, Źródłowych i docelowych adresów IP oraz portów, Aplikacji, Użytkowników, adresów URL zdefiniowanych przez administratora, Kategorii URL , Źródłowego i docelowego kraju lub kontynentu (geolokacja)

        - System posiada możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. System może stworzyć kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów:

- Wiedza o użytkownikach – uwierzytelnienie

- Wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu

- Wiedza o urządzeniach mobilnych, load balancerach, urządzeniach NAT

- Wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta

- Wiedza o podatnościach

- Wiedza o bieżących zagrożeniach

- Baza danych URL

        - System posiada otwarte API dla współpracy z systemami zewnętrznymi

        - Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM

        - System umożliwia wykrycie co najmniej 7 000 aplikacji

        - System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji AVC na podstawie sygnatur, który współpracuje z otwartym systemem opisu aplikacji pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na zagrożenia oraz w raportach

        - Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta.

        - Urządzenie może być zarządzane lokalnie lub przez scentralizowaną konsolę zarządzającą

        - System umożliwia zdefiniowanie różnych wartości czasu wygaśnięcia sesji dla takich protokołów jak: ARP, SIP, H.323, H225, ICMP, UDP oraz dla sesji translacji PAT i sesji pół-otwartych.

        - System umożliwia zdefiniowanie następujących podstawowych zabezpieczeń dla połączeń:

- Randomizacja TCP sequence number

- Ograniczenie ilości wszystkich połączeń globalnie oraz do jednego hosta

- Ograniczenie ilości połączeń półotwartych (ang. half-open) globalnie oraz do jednego hosta

- Detekcja wygasłych połączeń, poprzez sprawdzanie czy dwie strony sesji są nadal aktywne

- Urządzenie umożliwia wybór następujących metod kompilacji reguł polityki dostępu w przypadku użycia obiektów (np. grupy adresów IP, portów):

- Rozłożenie jednej skonfigurowanej reguły na reguły szczegółowe będące wszystkimi możliwymi kombinacjami wszystkich elementów zawartych w obiektach w celu monitorowania każdej z tych reguł z osobna (np. ilość dopasowani połączeń hit-counts) kosztem większego wykorzystania pamięci

- Dopasowanie ruchu do głównej reguły na podstawie zdefiniowanych obiektów bez tworzenia wszystkich możliwych kombinacji obiektów w celu zmniejszenia wykorzystania pamięci przez szczegółowe reguły.

        - Urządzenie zapewnia możliwość przypisania do reguł czasu jej aktywności. Istnieje możliwość zdefiniowania czasu całkowitego oraz zaplanowania interwałów czasowych.

        - System pozwala na przypisanie różnego profilu wydajnościowego do control plane i data plane tak, by administrator miał możliwość przypisania większej ilości zasobów do data plane w przypadku, gdy najbardziej obciążającą funkcjonalnością firewalla jest obsługa VPN

        - System IPS zapewnia:

- możliwość pracy w trybie in-line

- możliwość pracy w trybie pasywnym (IDS)

- możliwość wykrywania i blokowania szerokiej gamy zagrożeń w tym:

- złośliwe oprogramowanie

- skanowanie sieci

- ataki na usługę VoIP

- próby przepełnienia bufora

- ataki na aplikacje P2P

- zagrożenia dnia zerowego, itp.

- możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków (sygnatury), jak i nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane (analiza behawioralna)

- wiele sposobów wykrywania zagrożeń w tym:

- sygnatury ataków opartych na exploitach

- reguły oparte na zagrożeniach

- mechanizm wykrywania anomalii w protokołach

- mechanizm wykrywania anomalii w ogólnym zachowaniu ruchu sieciowego

- możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji zawartych w nagłówkach pakietów, ale również szerokiego zakresu protokołów na wszystkich warstwach modelu sieciowego włącznie z możliwością sprawdzania zawartości pakietu

- mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives)

- możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń

- wiele możliwości reakcji na zdarzenia w tym takie, jak:

- tylko monitorowanie

- blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia

- zapisywanie pakietów

- IP, CIP, DCE, DNP3, IEC104, modbus, s7commplus

- możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole IPv6

- możliwość pasywnego zbierania informacji o urządzeniach sieciowych oraz ich aktywności w celu wykorzystania tych informacji do analizy i korelacji ze zdarzeniami bezpieczeństwa, eliminowania fałszywych alarmów oraz tworzenia polityki zgodności - zbierane są informacje o:

- systemach operacyjnych

- serwisach

- otwartych portach, aplikacjach

- zagrożeniach

- możliwość pasywnego gromadzenia informacji o przepływach ruchu sieciowego ze wszystkich monitorowanych hostów włączając w to czas początkowy i końcowy, porty, usługi oraz ilość przesłanych danych

- możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, itp.

- możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji

- możliwość obrony przed atakami skonstruowanym tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu stosowany najodpowiedniejszy mechanizm defragmentacji i składania strumienia danych w zależności od charakterystyki hosta docelowego

- mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur. Zestawy sygnatur/reguł muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne

- możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie

- obsługę reguł Snort3

- możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS

- mechanizmy automatyzacji w zakresie wskazania hostów skompromitowanych (ang. Indication of compromise)

- mechanizmy automatyzacji w zakresie automatycznego dostrojenia polityk bezpieczeństwa, na podstawie danych kontekstowych

- Urządzenie zapewnia możliwość wykrywania i śledzenia transferu następujących kategorii plików w ruchu sieciowym:

- pliki systemowe

- pliki graficzne

- pliki PDF

- pliki wykonywalne

- pliki multimedialne

- pliki pakietu Office

- pliki skompresowane

        - Urządzenie posiada możliwość monitorowania jak i kontrolowania transferu plików w następujących protokołach: HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3, NetBIOS (SMB) w danym kierunku – upload/download

        - System umożliwia zdefiniowanie osobnej polityki IPS dla ruchu klasyfikowanego na podstawie aplikacji i wymagającego wymiany kilku pakietów w celu poprawnego wykrycia aplikacji.

        - System pozwala na budowanie polityk w oparciu o nazwy DNS z możliwością przekierowania zapytań do tzw. „sinkhole”.

        - System pozwala na przypisanie innych polityk IPS do różnych reguł polityki dostępu

        - System zbiera dane kontekstowe, na podstawie których buduje profil każdego hosta. Profil taki zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji, aplikacjach i ich wersjach, protokołach.

        - Wyżej wymienione dane kontekstowe są mapowane do wbudowanej bazy podatności na zagrożenia. Mapowanie pozwala na trafne określenie wpływu zagrożenia na zaatakowany system (jeżeli jest podatność system jest skompromitowany, jeżeli nie było podatności to system nie został skompromitowany).

        - System pozwala na wstrzykiwanie tagów usług i użycie ich w polityce bezpieczeństwa. System automatycznie reaguje na zmianę tych tagów i atrybutów bez konieczności aktualizowania polityki.

        - System pozwala na odszyfrowywanie i analizę ruchu w protokole TLS 1.3 natywnie, tzn. bez wymuszenia obniżenia sesji TLS do wersji 1.2

        - System pozwala na odszyfrowanie i analizę ruchu w protokole QUIC

        - System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji oraz zagrożeń w ruchu zaszyfrowanym bez jego deszyfracji na podstawie analizy co najmniej trzech parametrów:

- fingerprinty generowane na podstawie TLS handshake oraz porównanie ich z bazą danych znanych fingerprintów aplikacji i zagrożeń dostarczonych przez producenta rozwiązania

- docelowy adres IP

- nazwy domeny z SNI

        - System umożliwia kontrolę co najmniej 100 aplikacji typu GenAI

        - System zapewnia możliwość detekcji zagrożeń zero-day oparty na silniku, który bazuje nie na sygnaturach IPS, ale na wytrenowanych modelach uczenia maszynowego na znanych wzorcach ataków i grupach podatności.

        - System ma możliwość wykrycia przepływów typu „elephant flows” i obsługi ich poprzez:

- Bypass przepływu z ominięciem silnika detekcji zagrożeń

- Ograniczenie przepływu poprzez „rate-limit” i kontynuację jego inspekcji

        - Wbudowany podsystem wykrywania oprogramowania złośliwego (malware) i jego propagacji w strefie chronionej poprzez

- sprawdzenie reputacji plików w systemie globalnym

- sprawdzenie plików w sandbox (realizowanym lokalnie lub w chmurze)

- statyczną analizę struktury całego pliku pod kątem charakterystycznych elementów używanych w złośliwym oprogramowaniu

        - Urządzenie zapewnia możliwość zapisania na dysk twardy kopii analizowanych plików o następujących charakterystykach:

- pliki wolne od złośliwego kodu

- pliki zawierające złośliwy kod

- pliki podejrzane

- pliki o własnej, zdefiniowanej przez użytkownika kategorii

        - Podsystem wykrywania oprogramowania złośliwego zawiera narzędzia analizy historycznej dla plików przesłanych w przeszłości, a rozpoznanych jako oprogramowanie złośliwe (analiza retrospektywna)

        - System filtracji URL zapewniający:

- kategoryzację stron – w co najmniej 80 kategoriach

- bazę URL o wielkości nie mniejszej niż 280 mln URL

- bazę URL aktualizowaną przez producenta rozwiązania

        - System umożliwia określenie kategorii URL w ruchu zaszyfrowanym TLS 1.3 bez uruchamiania procesu deszyfracji poprzez próbę otworzenia nowego połączenia TLS w wersji 1.2 i analizy pakietu Server Hello. Jeżeli ruch kwalifikuje się do deszyfracji jest on rozszyfrowywany do analizy i następnie szyfrowany wersją.

        - System nie dopuszcza kategoryzowania URL poprzez analizę SNI z pakietu TLS Client Hello, ze względu na łatwość spoofingu tej wartości.

        - System umożliwia określenie kategorii URL na podstawie analizy nazwy domenowej uprzedniego zapytania DNS o adres IP danego URL.

Wyposażenie:

        - Co najmniej 6 portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45 i 8 portów 1/10 GigabitEthernet SFP+ przy czym rodzaj modułu SFP+ (Single-Mode, Multi-Mode) należy uzgodnić z Zamawiającym dla wybranych lokalizacji;

        - Dedykowany port zarządzania 1/10G SFP

        - Min. wielkość dysku wewnętrznego 850GB

        - Dwa zasilacze prądu zmiennego dla redundancji

        - Dwa moduły wentylatorów wymienne na gorąco dla redundancji

        - Urządzenie należy wyposażyć w licencje na wszystkie wymienione funkcjonalności na okres trwania Usługi, w szczególności: Anti-Virus lub Anti-Malware, URL Filtering, IPS, Application Inspection

        - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania, politykami routingu, politykami bezpieczeństwa i politykami kontroli ruchu;

  - Specyfikacja systemu zarządzania

        - Zostanie dostarczona dedykowana platforma zarządzająca oparta na dedykowanym, uodpornionym (ang. hardened) systemie operacyjnym. Platforma zarządzająca może mieć formę maszyny wirtualnej pracującej pod kontrolą wirtualizatora (całą platformę sprzętową i licencje pod wirtualizację zapewni Wykonawca) i spełnia następujące wymagania:

- umożliwia agregację wszystkich zdarzeń IDS/IPS oraz centralne monitorowanie i analizę działającą w czasie rzeczywistym

- jest dostępna przez interfejs WEB, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego

- zapewnia interfejs, który może zostać dostosowany do wymagań użytkownika, w szczególności administrator posiada możliwość definiowania widoków (dashboard), które spełniają jego indywidualne kryteria

- ma możliwość konfigurowania limitu powtórzeń danego zdarzenia w określonym czasie zanim zostanie wygenerowany alarm

- ma możliwość automatycznej konfiguracji pobierania zestawów sygnatur na najnowsze zagrożenia i podatności. Ma możliwość informowania o zmianach w pakietach z nowymi sygnaturami/regułami

- zapewnia zarządzanie oparte o role, gdzie każdy z użytkowników systemu może mieć różne widoki interfejsu oraz różne możliwości konfiguracyjne w zależności od roli, do której został przypisany

- zapewnia funkcjonalność typu harmonogram zadań umożliwiającą automatyczne uruchamianie rutynowych czynności administracyjnych takich jak kopie zapasowe, uaktualnienia, tworzenie raportów, stosowanie polityk bezpieczeństwa oraz automatyczne dostrajanie polityki IPS

- zapewnia grupowanie urządzeń i polityk w celu ułatwienia zarządzania konfiguracją

- ma możliwość przechowywania atrybutów hostów definiowanych przez użytkownika takich jak jego krytyczność tak, aby ułatwić czynności monitorowania sieci

- daje możliwość znaczącej redukcji nakładów operacyjnych oraz przyśpieszenie reakcji na zagrożenia poprzez automatyczną priorytetyzację alarmów w oparciu o korelację zagrożeń ze skutecznością ataku na docelowego hosta

- ma możliwość dynamicznego dostrajania systemu IDS/IPS przy zachowaniu minimalnej interwencji administratora

- zapewnia możliwość automatycznego uaktualniania reguł publikowanych przez producenta, automatyczną dystrybucję i stosowanie reguł na urządzeniach IPS

- ma możliwość wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych zarówno urządzeń bezpieczeństwa, jak i platformy zarządzającej

- zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie cyklem życia incydentu, od początkowego powiadomienia, poprzez odpowiedzi, aż do rozwiązania

- zapewnia możliwość wglądu w reguły, które wygenerowały dany incydent oraz powiązanego z nim pakietu

- zapewnia możliwość synchronizowania czasu pomiędzy wszystkimi komponentami przez protokół NTP

- zapewnia możliwość logowania wszystkich czynności wykonywanych przez administratora zarówno lokalnie jak i na zdalnym serwerze

- zapewnia szerokie możliwości generowania raportów włączając w to raporty predefiniowane oraz możliwość kompletnego dostosowania raportów do wymagań użytkownika

        - zapewnia informowanie o zagrożeniach poprzez:

- wysłanie e-maila,

- wysłanie trap SNMP,

- przesłanie informacji do serwera Syslog,

- uruchomienie skryptu użytkownika

- wysłanie informacji do jednego lub kilku rozwiązań typu SIEM poprzez zaszyfrowane połączenie

- posiada zaawansowany system przeszukiwania logów pozwalający na przeprowadzanie analizy

- aktualnego stanu danego urządzenia,

- podglądu historii dostępnych zasobów,

- możliwość eliminacji powtarzających się alarmów (tzw. Black Listing)

- ma możliwość ustanawiania i wymuszania polityki zgodności jak i alarmowania w przypadku jej naruszeń w czasie rzeczywistym

        - ma możliwość przypisywania następujących parametrów w polityce kontroli dostępu dla danych interfejsów, podsieci, vlanów i użytkowników:

- dozwolone porty i protokoły

- dozwolone aplikacje według różnych kategorii

- dozwolone kategorie stron internetowych (URL filtering)

- dedykowaną politykę wykrywania zagrożeń IPS dla każdej z reguł zapory ogniowej

- sposób traktowania wyspecyfikowanego ruchu w danej regule: przepuszczanie bez analizy, analiza, blokowanie ciche, blokowanie z resetowaniem sesji, blokowanie interaktywne

        - w ramach funkcji kategoryzacji zapytań HTTP (URL filtering) rozwiązanie ma możliwość interaktywnego blokowania z resetowaniem zapytań. W ramach tej funkcji jest zapewniona możliwość zdefiniowania własnej strony internetowej ostrzegającej o naruszeniu polityki kontroli dostępu i zrzuceniu zablokowanej próby połączenia

        - pozwala na łatwą nawigację pomiędzy obiektami. Pozwala podejrzeć, w którym innym obiekcie jest on zagnieżdżony lub w której polityce jest użyty

        - posiada narzędzie do monitorowania połączeń, które zostały sklasyfikowane do odpowiedniej reguły („hit count”). Narzędzie pozwala na monitorowanie jak dużo połączeń zachodzi dla konkretnych reguł w określonej jednostce czasu oraz pozwala na szybkie wyszukanie reguł niepotrzebnych, do których przez zadany okres nie trafił żaden ruch.

        - pozwala na wysłanie na sensor tylko wybranych elementów modyfikowanej konfiguracji

        - określa przewidywany czas implementacji polityki na sensor przed implementacją

        - pozwala przed rekonfiguracją na przegląd implementowanych zmian w porównaniu do aktualnych ustawień urządzenia zarządzalnego

        - ma wbudowany graficzny kreator ułatwiający tworzenie topologii VPN typu route-based oraz policy-based

        - ma wbudowany graficzny kreator ułatwiający tworzenie topologii SD-WAN

        - pozwala na budowanie szablonów konfiguracyjnych dla urządzeń, implementowanie przygotowanej konfiguracji na wiele urządzeń z inną konfiguracją interfejsów oraz klonowanie parametrów konfiguracyjnych z działających urządzeń.

        - Ma wbudowany moduł integracji ze środowiskami chmurowymi lub wirtualnymi ze zmiennymi adresami IP. Moduł taki dynamicznie aktualizuje zdefiniowane obiekty wykorzystywane w politykach na urządzeniach zarządzanych w czasie rzeczywistym bez konieczności implementacji polityki na urządzenia. Moduł ma zdefiniowane konektory co najmniej dla: AWS,  Microsoft 365, Azure, GCP (Google Cloud Platform), GitHub, Zoom, VMware

        - Ma wbudowany moduł integracji z zewnętrznymi źródłami „Threat Intelligence”. Moduł pozwala na przegląd wszystkich pojedynczych wskaźników kompromitacji oraz ustawienie dla nich akcji monitorowania i blokowania. Dane można aktualizować za pomocą protokołu STIX/TAXII, definiując URL do zbioru danych lub poprzez import pliku tekstowego z danymi.

        - System posiada możliwość uruchomienia agenta AI, który zapewnia co najmniej takie funkcje jak:

- Cykliczne sprawdzanie polityki pod kątem najlepszych praktyk i sugerowanie administratorowi działań jak połączenie kilku reguł w jedną ze względu na jednakowe parametry lub alertowanie w przypadku, gdy zostały wykryte konflikty w regułach.

- Zaimplementowanie proponowanych zmian po wyrażeniu zgody administratora.

- Odpowiadanie na zapytania administratora dotyczące szczegółów polityki jak pytanie o ilość reguł z włączonym IPS w danej polityce, ilość reguł blokujących.

- Pomoc administratorowi w ogólnym zarządzaniu, jak przygotowanie kroków konfiguracji jako odpowiedź na zapytanie administratora, dzięki czemu nie musi on szukać rozwiązania w obszernej dokumentacji.

  - Routery brzegowe na styku z Internetem

Jako urządzenia Internet Edge (IE RTR), Zamawiający wymaga dostarczenia po jednym routerze w każdej lokalizacji Grupy 1 (CWD i ZWD) nie gorszego niż opisanego poniżej z następującą specyfikacją:

        - Router wyposażony jest w 12 aktywnych interfejsów WAN L3 10GE w standardzie SFP+;

        - Router wyposażony jest w 2 porty USB typ A;

        - Router wyposażony jest w port konsolowy RJ45 oraz micro USB;

        - Router wyposażony jest w dedykowany port Ethernet przeznaczony do zarządzania Out-Of-Band;

Parametry fizyczne:

        - Router o rozmiarze 1RU przystosowany jest do montażu w szafie rack 19”, posiada obudowę wykonaną z metalu oraz niezbędne uchwyty;

        - Router posiada 16 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 64 GB;

        - Router wyposażony jest w 32GB pamięci FLASH (eUSB);

        - Router można rozbudować o dodatkową pamięć 480GB SSD do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych;

        - Router posiada redundantne zasilacze przystosowane do zasilania prądem naprzemiennym 230V z możliwością wymiany "na gorąco" (hot-swap);

        - Router posiada komponent sprzętowy zawierający certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą sieci bezprzewodowej, czy linii poleceń;

        - Urządzenie posiada następujące certyfikacje: Common Criteria;

        - Router posiada redundantne wentylatory;

        - Router pracuje w zakresie temperatury od 0 do 40°C;

Parametry wydajnościowe:

        - Router nie ogranicza i nie licencjonuje ruchu nieszyfrowanego

        - Obsługa 4 000 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4/IPv6;

        - Wydajność min. 110 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla pakietów o długości 1400B;

        - Wydajność min. 80 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla pakietów o długości 1400B szyfrowanych protokołem IPSec;

        - Wydajność minimum 20 Gbps dla sumarycznego ruchu IPv4 dla ruchu IMIX (dla pakietów o średniej długości 352 bajtów) szyfrowanych protokołem IPSec;

        - Obsługa 4000 tuneli szyfrowanych IPSec;

        - Obsługa QoS z minimum 250 000 kolejkami;

        - Obsługa minimum 12 000 000 sesji NAT;

Funkcjonalność:

        - Routing dynamiczny: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP dla protokołów IPv4 i IPv6;

        - Obsługa PPP, Multi-link PPP, PPP over Ethernet (PPPoE);

        - Obsługa BFD, GRE, VLAN, PBR, NetFlow, NTP;

        - Funkcjonalność BFD posiadać wsparcie dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego oraz HSRP;

        - Obsługa routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q;

        - Obsługa LACP, PAgP, EtherChannel, LLDP;

        - Realizacja ochrony warstwy zarządzającej (Control Plane Policing - CoPP);

        - Obsługa ruchu multicastowego, realizacja protokołów: PIM Sparse/Dense, PIM-SSM, IGMPv3; Bi-Di PIM, MLD (v1, v2), MSDP;

        - Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF);

        - Zarzadzanie poprzez: CLI (SSHv2, port konsoli), graficzny interfejs webowy (GUI) oraz programistyczny interfejs (API);

        - Obsługa: SNMPv3, serwer NTP, serwer DHCP (serwer i klient),

        - Wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS+);

        - Realizacja uwierzytelniania w standardzie IEEE 802.1X;

        - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL;

        - Obsługa NAT dla ruchu IP unicast oraz PAT dla ruchu IP unicast;

        - Możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu;

        - Obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu;

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu;

- WFQ;

- Obsługa mechanizmu WRED;

- Obsługa Traffic Shaping;

- Obsługa mechanizmu ograniczania pasma dla określonego typu ruchu (policing);

- Obsluga HQoS;

        - Obsługa tunelowania GRE wraz z zapewnieniem mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego;

        - Obsługa tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP);

        - Obsluga NetFlow oraz Flexible NetFlow (FnF);

        - Obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF);

        - Obsługa 802.1P;

        - Obsługa NETCONF/YANG, RESTCONF, GNMI, gRPC;

        - Urządzenie posiada wbudowany mechanizm redundancji oprogramowania polegający na tym, że uruchomione są jednocześnie dwie instancje systemu operacyjnego zapewniając przełączenie na instancję zapasową w momencie błędu działania instancji podstawowej;

        - Szyfrowanie ruchu przy pomocy IPSec z wykorzystaniem:

- Szyfrowania za pomocą AES-256 w trybie CBC lub GCM, Internet Key Exchange (IKE);

- Mechanizmów autentykacji RSA (1024/2048 bitów) lub ECDSA (256/384 bitów);

        - Realizacja szyfrowania WAN MACSec (125-/256-bit) dla wbudowanych portów Ethernet oraz portów znajdujących się na modułach rozszerzeń wspierających funkcje MACSEC;

        - Funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia Round Trip Time (RTT), jitter i utraty pakietów);

        - Funkcjonalność bramki IP-to-IP dla ruchu głosowego;

        - Funkcjonalność pozwalającą na monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy;

        - Funkcjonalność pozwalająca na monitorowanie zdarzenia związanego z konfiguracją poprzez linię poleceń, podsystem SYSLOG, podsystem związany z wymianą modułów w czasie pracy urządzenia, podsystem sprzętowych zegarów, podsystem liczników systemowych;

        - Urządzenie posiada możliwość́ pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona;

        - Funkcja wyszukiwania oraz filtrowania fragmentów konfiguracji z linii poleceń, dzięki stosowaniu wyrażeń regularnych tzw. Regexp;

        - Urządzenie może zostać zastosowanie jako urządzenie w sieci SD-WAN poprzez zmianę trybu pracy urządzenia i zakup odpowiedniej licencji;

        - Musi obsługiwać́ zarzadzanie ruchem (QoS):

- Hierarchiczne polityki QoS;

- 3 poziomy hierarchii;

        - Realizacja protokołu MPLS wraz z obsługą:

- MPLS LDP (Label Distribution Protocol)

- MPLS VPN L2 oraz L3;

- EoMPLS;

- Any Transport over MPLS;

- Virtual Private LAN Services (VPLS, H-VPLS);

- MPLS Traffic Engineering

- MPLS over GRE

- Multicast dla MPLS VPN

Wyposażenie:

        - Urządzenie może zostać wyposażone w zasilacz redundantny o mocy takiej jak zasilacz podstawowy

        - W dniu uruchomienia usługi, wyposażony w co najmniej w 4 moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet, przy czym rodzaj modułu SFP+ należy uzgodnić z Zamawiającym dla wybranych lokalizacji

        - Jeśli jest to wymagane przez producenta urządzeń, Urządzenie należy wyposażyć w licencje na wszystkie wymienione funkcjonalności na okres trwania Usługi.

        - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania: alarmami, logami, monitorowaniem urządzeń, aktualizacją oprogramowania;

        - Jeśli jest to wymagane przez producenta urządzeń, należy dostarczyć właściwą licencję umożliwiającą zastosowanie routera SD-WAN jako urządzenia brzegowego w sieci SD-WAN i obsługę wymaganej przepustowości dla grupy lokalizacji, w której jest instalowane (pkt. 2.2.)

  - Wydzielony dostęp do Internetu  dla osadzonych

Wykonawca dostarczy we wszystkich jednostkach wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy interfejs do wydzielonej, odseparowanej od pozostałych zasobów, sieci umożliwiającej osadzonym na dostęp do sieci Internet, w ramach określonych przez Zamawiającego restrykcji.

  - Konfiguracja sieci dla osadzonych

    - Wykonawca zapewni we wszystkich lokalizacjach z grup 1, 2, 3 i 4, uruchomienie wydzielonej odseparowanej sieci LAN dedykowanej do usług sieciowych dla osadzonych.

    - Na potrzeby realizacji wydzielonej sieci LAN, o której mowa w pkt. 5.1.1. w lokalizacji grupy 1 w kolejce D3 Wykonawca wydzieli z pasma, określonego w pkt. 2.2.1.2 (CWD-INT-1) przepustowość o początkowej wartości 100 Mbps/100 Mbps z kategorią priorytetu „Best effort” – bez stałej rezerwacji pasma.

    - Na potrzeby realizacji wydzielonej sieci LAN o której mowa w pkt. 5.1.1 w lokalizacjach z  grupy 2 i 3, dostępu w kolejce D3 Wykonawca wydzieli z pasma, określonego w pkt. 2.2.1.7 (GRX-MPLS-BIZ-1) przepustowość o początkowej wartości 10 Mbps/10 Mbps z kategorią priorytetu „Best effort” – bez stałej rezerwacji pasma.

    - Wykonawca dopuści możliwość modyfikacji przepustowości usług określonych w pkt 5.1.2 i 5.1.3 w ramach dostarczonych do lokalizacji łącz podstawowych wg potrzeb Zamawiającego.

    - Sieć LAN o której mowa w pkt. 5.1.1. zostanie wydzielona poprzez usługę SD-WAN Overlay w ramach rozdzielnego segmentu VPN w obszarze transportowym z dedykowaną topologią dla tego segmentu. Konfiguracja wydzielonej sieci dla osadzonych zapewni logiczną separację transmisji i umożliwi stosowanie odrębnych, dedykowanych polityk bezpieczeństwa i zapewni zarazem ochronę zasobów SW przed zagrożeniami wywodzącymi się z tej wydzielonej sieci. Od poziomu urządzenia CE / SD-WAN nie przewiduje się stosowania odrębnych łączy fizycznych na potrzeby usług sieci dla osadzonych.

  - Warstwa usługowa dostępu do sieci dla osadzonych

    - Wykonawca zapewni możliwość korzystania poprzez interfejs sieci dla osadzonych z usług sieciowych określonych wyłącznie poprzez zatwierdzone przez Zamawiającego białe listy obejmujące co najmniej: adresy IP i DNS, kategorie stron lub aplikacje, wyłącznie do których będzie możliwość uzyskania dostępu przez osadzonych.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni możliwość wykorzystania komunikatora sytemu UC do realizacji połączeń wideo w sieci LAN o której mowa w pkt. 5.1.1 w sposób bezpieczny i funkcjonalnie z zastrzeżeniem, iż musi on wykorzystywać inną niż komunikator Zamawiającego domenę. Funkcjonalność działania komunikatora zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie ewentualnego uruchomienia tej usługi.

    - W przypadku uruchomienia komunikatora, do realizacji połączeń wideo wymienionego w pkt. 5.2.2. Wykonawca dostarczy interfejs umożliwiający generowanie dla każdego połączenia jednorazowego unikalnego, wygasającego adresu URL i hasła pozwalającego na nawiązanie połączenia wideo.

    - Zamawiający wymaga, aby możliwość dołączenia do spotkania z wykorzystaniem wygenerowanego adresu URL mogła nastąpić dopiero po wprowadzeniu hasła przekazanego inną drogą niż przekazany link (hasło nie może zawierać się w adresie URL wygenerowanego połączenia).

    - Zamawiający wymaga, aby połączenie było zabezpieczone przed możliwością dostępu do spotkania poprzez jego zamknięcie po rozpoczęciu i dołączeniu uczestników.

  - SIP-TRUNK  – zewnętrzne usługi telefoniczne

  - Przedmiot i zakres usługi

    - Wykonawca uruchomi usługę SIP-TRUNK polegającą na zapewnieniu Zamawiającemu dostępu do publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej za pomocą protokołu internetowego SIP (Session Initiation Protocol).

    - W ramach uruchomienia i zapewnienia ciągłości działania usługi SIP-TRUNK Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenia brzegowe klasy operatorskiej pełniące funkcję routerów zapewniających punkt styku pomiędzy platformą wymiany ruchu Wykonawcy (SIP) a infrastrukturą systemu UC.

    - Usługa SIP-TRUNK musi obejmować w szczególności: dostarczenie łączy (podstawowego i zapasowego) , wszystkich niezbędnych do działania urządzeń, konfigurację (wdrożeniową i eksploatacyjną), oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami, zapewnienie bezpieczeństwa całości dostarczanej przez Wykonawcę infrastruktury niezbędnej do świadczenia usługi.

    - Wszystkie koszty związane z procesem migracji, doprowadzeniem infrastruktury i świadczeniem usług (w tym ewentualne koszty związane z projektowaniem, uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia przyłączy, ekspertyz, analiz, budowy itp.)  ponosi w całości Wykonawca.

    - W ramach uruchomienia usługi SIP-TRUNK Wykonawca przekaże  zapotrzebowaną przez Zamawiającego ilość numeracji oraz przeniesie i zaimplementuje we własnym systemie aktualnie wykorzystywaną przez Zamawiającego numerację określoną w załączniku nr 5 do Umowy.

    - Wykonawca zapewni pełną zgodność usługi z wymaganiami technicznymi, bezpieczeństwa i jakości opisanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

    - Zamawiający wymaga dostępności usługi SIP-TRUNK, na poziomie co najmniej klasy 99,5%. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usługi SIP-TRUNK za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usługi przekroczy 1,83 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usługi w skali dowolnego 30 dniowego okresu przekroczy 3,60 godziny.

  - Lokalizacje

    - Wykonawca dostarczy i uruchomi dedykowane łącza oraz urządzenia brzegowe niezbędne do działania usługi SIP-TRUNK, o których mowa w pkt. 6.1.2 i 6.1.3, w co najmniej dwóch lokalizacjach geograficznych zapewniających pełną funkcjonalność działania usługi SIP-TRUNK w przypadku awarii jednej z nich.

    - Pierwszą z lokalizacji, o których mowa w pkt. 6.2.1. jest  Centralny Zarząd Służby Więziennej (Datacenter) Warszawa 02-521 ul. Rakowiecka 37a. Druga lokalizacja musi znajdować się pod jednym z poniższych adresów:

- Poznań 61-729, ul. Młyńska 1,

- Szczecin 70-226, ul. Kaszubska 28,

- Wrocław 50-211, ul. Kleczkowska 35,

W uzasadnionych okolicznościach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający rozważy możliwość instalacji drugiego łącza w innej niż wymienione w 6.2.2. lit a do c lokalizacji typu 2.

    - Zamawiający przedstawia pozyskane od obecnego operatora dane dotyczące ilości połączeń wykonanych w ruchu SIP-Trunk w ciągu 12 miesięcy.

    - Wykonawca musi zapewnić wydajność usługi SIP-TRUNK umożliwiającą Zamawiającemu na wykonanie minimum 400 jednoczesnych połączeń z możliwością okresowego zwiększenia ich liczby o 50% w sytuacjach szczególnych (np. alarmowych) bez dodatkowych opłat. Zwiększenie ilości połączeń nie będzie przekraczało w cyklu rocznym 10% całości czasu świadczenia usługi SIP-TRUNK.

  - Wymagania dotyczące urządzeń brzegowych (komponent SBC)

    - Dostarczone w ramach usługi SIP-TRUNK urządzenia, o których mowa w pkt. 6.1.2, mogą zostać wykupione przez Zamawiającego.

    - Urządzenia wykorzystywane do realizacji połączeń muszą posiadać funkcjonalność SBC, w szczególności:

      - terminację i translację sygnalizacji SIP,

      - obsługę TLS 1.2+,

      - obsługę SRTP (AES‑128/AES‑256),

      - mechanizmy failover (SIP OPTIONS, SIP failback),

      - manipulację SIP/SDP (SIP Normalization),

      - obsługę kodeków G.711, G.729, G.722,

      - obsługę QoS, VLAN, ACL, NAT,

      - pełną integrację z systemem komunikacji głosowej UC opisanym w pkt. 9,

      - pracę jako router brzegowy z obsługą redundancji łączy.

      - Urządzenie będzie wyposażone w co najmniej 3 interfejsy SFP+

  - Wymagania dotyczące łączy i transmisji

    - Wykonawca dostarczy do co najmniej dwóch lokalizacji, o których mowa w pkt. 6.2.2 dedykowane niedostępne publicznie łącza SIP-TRUNK (podstawowe i zapasowe), z zastrzeżeniem, że każde z nich prowadzone jest niezależnymi drogami (z wyłączeniem wejść do budynków oraz sieci wewnętrznej Zamawiającego).

    - Łącza SIP‑TRUNK muszą być dostarczone wyłącznie poprzez wydzieloną zabezpieczoną sieć lub sieć szyfrowaną operatora, zapewniającą gwarantowane na potrzeby usługi pasmo CIR i priorytetyzację ruchu głosowego (QoS/CoS/DSCP).

    - Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania publicznej sieci Internet na jakimkolwiek odcinku transmisji.

    - Łącza dostarczone na potrzeby usługi SIP-TRUNK muszą być monitorowane i zapewniać jakość umożliwiającą realizację połączeń głosowych minimum na poziomie MOS (Mean Opinion Score) ≥ 4.0.

    - Dla każdego połączenia wychodzącego z systemu UC, jako minimalny poziom bezpieczeństwa wymaga się weryfikacji adresu IP

  - Integracja z systemem telefonii IP

    - Usługa SIP-TRUNK musi być w pełni kompatybilna z systemem komunikacji głosowej UC opisanym w pkt 9.

    - Wykonawca zapewni poprawną obsługę:

      - sygnalizacji SIP secure,

      - dial‑planu Zamawiającego,

      - translacji numeracji,

      - prezentacji numeru (CLIP),

      - identyfikacji połączeń złośliwych (MCID),

    - Wykonawca zapewni dla wszystkich numerów Zamawiającego z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi bez dodatkowych kosztów blokadę numerów międzynarodowych z wyłączeniem krajów Unii Europejskiej,

    - Wykonawca zapewni nieodpłatnie możliwość odblokowania połączeń międzynarodowych dla numerów wewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego, poza obszar wymieniony w punkcie 6.5.3,

    - Wykonawca zapewni zgodność z szyfrowaniem SRTP stosowanym w sieci Zamawiającego.

    - Usługa musi poprawnie współpracować z mechanizmami zapewnienia redundancji połączeń i ciągłości działania w tym poprawną współpracę z klastrami central telefonicznych IP zlokalizowanych w różnych lokalizacjach geograficznych.

  - Funkcjonalność usług telefonicznych

    - Wykonawca zapewni poprawną obsługę połączeń alarmowych AUS, HESC 116XYZ i numerów skróconych.

    - Wykonawca zapewni identyfikację numeru dzwoniącego.

    - Wykonawca uruchomi bez dodatkowych kosztów blokadę połączeń na numery o podwyższonej opłacie (z wyjątkami wskazanymi przez Zamawiającego).

    - Wykonawca zapewni bez dodatkowych kosztów możliwość zablokowania i odblokowania połączeń międzynarodowych dla wybranych numerów wskazanych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zapewni obsługę wszystkich stref numeracyjnych krajowych i międzynarodowych.

    - Wykonawca zapewni poprawną obsługę CLIP i MCID.

    - Wykonawca zapewni obsługę zestawu kodeków zawierających minimum kodeki G.711, G.729, G722 - decyzja o rodzaju wykorzystywanego kodeka Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie konfiguracji usługi z zastrzeżeniem możliwości jego późniejszej zmiany.

    - Wszystkie połączenia realizowane pomiędzy numerami Zamawiającego w ramach posiadanej numeracji obecnej i przyszłej będą realizowane bez dodatkowych kosztów w ramach dostarczonej usługi SIP-TRUNK niezależnie od sposobu wywołania linii (numeracja VoIP lub poprzez numer AB SPQMCDU)

    - Wszystkie połączenia krajowe realizowane do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych będą realizowane w ramach abonametu dostarczonej usługi SIP-TRUNK, o którym mowa w pkt 6.6.11 – bez dodatkowych kosztów.

    - Zamawiający przedstawia dane pozyskane od obecnego operatora dotyczące ilości minut połączeń wychodzących realizowane w ruchu SIP-Trunk w okresie 12 następujących po sobie miesięcy.

    - W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę SIP‑TRUNK Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić pełny koszt realizacji usługi, obejmujący w szczególności: obsługę całego zakresu numeracji (DID), prezentację numeru (CLIP), identyfikację połączeń złośliwych (MCID), blokady połączeń o podwyższonej opłacie, utrzymanie numeracji, obsługę sygnalizacji SIP, translację i normalizację ruchu, oraz wszelkie inne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji połączeń głosowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, które nie zostały jednoznacznie i wprost wskazane w dokumentacji postępowania oraz w Formularzu ofertowym. W szczególności niedopuszczalne są opłaty aktywacyjne, opłaty za konfigurację, opłaty za utrzymanie numeracji, opłaty za usługi dodatkowe, opłaty za funkcje sieciowe lub jakiekolwiek inne opłaty nieujęte w cenie abonamentu.

    - Cena abonamentu miesięcznego musi być ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy niezbędne do świadczenia usługi SIP‑Trunk zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

    - Połączenia nie wymienione w punkcie 6.6.9 oraz usługi nie wymienione w 6.6.11 będą taryfikowane zgodnie z cennikiem operatora stanowiącym załącznik  nr 1 do Formularza ofertowego.

  - Instalacja i infrastruktura

    - Wykonawca ponosi wszystkie koszty instalacji, projektów, pozwoleń, kabli, wyposażenia dodatkowego i urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi SIP-TRUNK i podłączenia jej z infrastrukturą Zamawiającego.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość montażu urządzeń niezbędnych do realizacji usługi SIP-TRUNK w szafach RACK 19” Zamawiającego lub w innych konstrukcjach dostarczonych przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu takiej możliwości,

    - Wszelkie koszty związane z rozprowadzeniem niezbędnej infrastruktury kablowej Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego ponosi Wykonawca, który jest jednocześnie zobowiązany do uzgodnienia przebiegów trasowych łączy ze służbami technicznymi Zamawiającego.

    - W przypadku wprowadzenia kabla światłowodowego do serwerowni Zamawiającego Wykonawca zakończy włókna tego kabla na dostarczonej dedykowanej przełącznicy ODF.

    - Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi na dzień wykonywania instalacji normami technicznymi, prawem budowlanym i przepisami ppoż.

  - Testy uruchomieniowe

    - Wykonawca udostępni minimum 15 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług:

      - stały adres IP platformy VoIP,

      - minimum dwa numery testowe.

    - Wykonawca uruchomi usługę testową minimum 14 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług.

    - Wykonawca zapewni bezpłatną pulę minut testowych:

      - 200 minut połączeń krajowych,

      - 200 minut połączeń do sieci mobilnych,

      - 100 minut połączeń międzynarodowych stacjonarnych (UE),

      - 100 minut połączeń międzynarodowych mobilnych (UE).

    - Testy muszą obejmować:

      - testy kodeków,

      - testy routingu,

      - testy prezentacji numeru,

      - testy połączeń alarmowych,

      - testy failover łączy.

  - Dodatkowe wymagania dla usługi SIP-TRUNK

    - Wykonawca zapewni o kompatybilności (potwierdzonej przez producenta rozwiązania systemu UC) platformy operatorskiej SIP z dostarczanym systemem  UC, o którym mowa w pkt. 9, z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności i stabilności działania.

    - Usługa SIP-TRUNK  musi być zdublowana i rozproszona geograficznie w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania klastrowanych central SIP nawet jeśli jeden z obszarów kraju jest niedostępny z powodu awarii lub innych przyczyn.

    - Zamawiający nie ponosi kosztów z tytułu wcześniejszego zestawienia i uruchomienia łączy niż wynika to z warunków Umowy.

  - Taryfikacja i raportowanie

    - Usługa musi zapewniać naliczanie sekundowe i brak opłat za inicjację połączenia.

    - Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie raportowe umożliwiające uzyskanie bez dodatkowych kosztów informacji dotyczących:

      - połączeń przychodzących, w tym połączeń realizowanych pomiędzy abonentami wewnętrznymi,

      - połączeń wychodzących, w tym połączeń realizowanych pomiędzy abonentami wewnętrznymi,

      - kosztów wykonanych połączeń,

      - liczby wykonanych połączeń,

      - czasu trwania wykonanych połączeń,

      - rozkładu ruchu z podziałem na rodzaj połączenia (połączenia wewnętrzne, krajowe, do sieci komórkowych, bezpłatne, usługi informacyjne, międzynarodowe, itp.),

      - billingów szczegółowych i sumarycznych połączeń wraz z zestawieniem kwot netto i brutto za każde wykonane połączenie za okres minimum 12 miesięcy od daty wygenerowania billingu. Wygenerowane bilingi muszą zawierać informacje o  połączeniach o zerowym czasie trwania, tzn. dla połączeń wychodzących oznacza to połączenia, które nie zostały odebrane przez odbiorcę połączenia; dla połączeń przychodzących oznacza to połączenia, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

      - połączeń nieodebranych.

      - połączeń o zerowym czasie trwania.

      - Narzędzie musi umożliwiać generowanie zestawień do formatów plików (CSV lub XLS).

    - Wykonawca dostarczy do każdej jednostki organizacyjnej w rozliczeniu miesięcznym fakturę wraz ze specyfikacją w formacie (CSV lub XLS) zawierającą: Łączną liczbę wykorzystanych minut dla:

      - połączeń krajowych,

      - połączeń międzynarodowych,

      - połączeń do krajowych sieci komórkowych,

      - numerów płatnych.

      - innych usług tutaj nie wskazanych.

  - Moduł obsługi reklamacji (MOR)

  - Wymagania ogólne

    - System MOR ma za zadanie wizualizację i administrowanie zdarzeniami związanymi z niedotrzymaniem przez infrastrukturę dostarczoną przez Wykonawcę, parametrów QoS, spełnieniem warunków SLA, zmiany parametrów łączy oraz urządzeń. System MOR powinien pracować w oparciu dwukierunkową integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem ITSM (Information Technology Service Management), automatyzując zgłaszanie i obsługę incydentów poprzez API, system ticketowy wykorzystujący komunikację za pomocą wiadomości e-mail lub dedykowane konta dla wyznaczonych pracowników Wykonawcy.

    - Zgłoszenia w systemie MOR powinny odbywać się z wykorzystaniem predefiniowanych szablonów uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

    - System ITSM umożliwi automatyczne otwieranie i aktualizację zgłoszeń, synchronizację statusów oraz ich eskalację w przypadku przekroczenia terminów realizacji zgłoszeń. System MOR musi umożliwiać samoczynne zakładanie zgłoszeń na podstawie automatycznego sprawdzania stanu pracy urządzeń, transmisji danych i jakości połączeń (z wykorzystaniem procedur SMiZ) lub manualnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wszystkie zgłoszenia zakładane automatyczne i manualne muszą być synchronizowane z systemem ITSM Zamawiającego w celu zapewnienia spójnej numeracji i historii zgłoszeń.

    - Zamawiający wymaga, aby system MOR został zainstalowany, skonfigurowany i utrzymywany przez Wykonawcę z uwzględnieniem przeprowadzenia integracji dwukierunkowego interfejsu komunikacyjnego z systemem ITSM przy współpracy wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

    - Wykonawca umożliwi wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom dostęp do systemu  MOR poprzez mechanizm Single Sign-On (SSO) zintegrowany z systemem Active Directory Zamawiającego.

    - System MOR musi umożliwiać dostęp, definiowane uprawnień i zakres widoczności w oparciu o RBAC (Role Based Access Control) i grupy zabezpieczeń Active Directory w zakresie możliwości tworzenia zgłoszeń i ich widoczności uzależnionych od lokalizacji.

  - System Monitoringu i Zarządzania (SMiZ)

  - Wymagania ogólne

System Monitoringu i Zarządzania ma za zadanie administrację infrastrukturą oraz automatyzację realizowanych w sposób ciągły procesów weryfikacji czy usługa dostarczana jest zgodnie z parametrami QoS i wypełnia warunki SLA.

    - Zamawiający wymaga, że SMiZ będzie zainstalowany, skonfigurowany i utrzymywany przez Wykonawcę przy asyście upoważnionych pracowników Zamawiającego.

    - W celu sprawnego realizowania zadań, przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, integralną częścią SMiZ będą procedury obejmujące całość działań związanych z monitorowaniem parametrów QoS i SLA. Procedura będzie prezentowana graficznie i będzie osadzona w środowisku umożliwiającym jej wykonywanie w sposób zintegrowany z SMiZ.

    - Zamawiający wymaga, aby wbudowane w SMiZ procedury w notacji BPMN obejmowały całokształt niezbędnych interakcji i działań monitoringu parametrów jakościowych i dyspozycyjności sieci, w tym zgłaszanie incydentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby wbudowane w SMiZ procedury w notacji BPMN obejmowały całokształt niezbędnych działań związanych z konfiguracją parametrów sieci w celu dostosowania jej do bieżących potrzeb Zamawiającego.

    - System musi umożliwiać dostęp, definiowane uprawnień i zakres widoczności w oparciu o RBAC (Role Based Access Control) i grupy zabezpieczeń Active Directory w zakresie widoczności urządzeń i podsystemów uzależnionych od lokalizacji.

  - Funkcjonalność SMiZ

    - Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi wszystkie niezbędne do działania Systemu Monitorowania i Zarządzania oraz podsystemów komponenty w tym: sprzęt, oprogramowanie oraz licencje.

    - Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje komponenty oprogramowania Systemu Monitorowania i Zarządzania infrastrukturą sieciową wraz z podsystemami. System obejmie w szczególności nadzór i monitorowanie warstw 1-4 modelu OSI zapewniając:

      - wizualizację funkcjonowania sieci i stanu pracy elementów infrastruktury sieciowej z możliwością automatycznego skalowania i powiększania widoku prezentowanych elementów infrastruktury,

      - raporty, zestawienia i system alarmów,

      - interfejs konfiguracyjny.

    - SMiZ musi zostać zintegrowany ze wszystkimi komponentami infrastruktury służącej do dostarczenia usługi w taki sposób by otrzymać spójny zasób informacji umożliwiający weryfikację i odtworzenie konfiguracji dowolnego komponentu, a ponadto by informacja ta była regularnie archiwizowana oraz by mogła zostać przeniesiona na system innego Wykonawcy (co najmniej za pośrednictwem ustrukturyzowanego pliku płaskiego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym). Zamawiający dopuszcza autonomiczne podsystemy zarządzania poszczególnymi elementami infrastruktury pod warunkiem, że wyznaczeni przez Zamawiającego administratorzy uzyskają odpowiedni instruktaż i wsparcie w zakresie ich użytkowania.

    - SMiZ musi zapewnić wsparcie w weryfikacji poprawnego zakończenia testów instalacyjnych oraz monitorowania parametrów QoS i SLA zgodnie z danymi z niniejszego OPZ oraz Umowy z Wykonawcą.

    - Procedury związane z monitoringiem funkcji systemu i zarządzaniem parametrami muszą zostać opisane poprzez grafy zgodne z neutralnym technologicznie Business Process Model and Notation – BPMN 2.0.1 i w środowisku zintegrowanym z dedykowaną realizacji funkcji monitorowania i zarządzania częścią SMiZ umożliwiać wywoływanie odpowiednich stron graficznego interfejsu użytkownika w celu wykonania niezbędnych w danej procedurze czynności.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostosowywania procedur związanych z monitoringiem i utrzymaniem oraz konfiguracją komponentów stosowanie do potrzeb Zamawiającego i wraz z rozwojem zastosowań systemu przez cały okres świadczenia usługi.

  - Wymagania funkcjonalne podsystemu monitorowania i wizualizacji sieci WAN

W celu nadzoru nad infrastrukturą (sieci LAN/WAN i pozostałych usług) Wykonawca zapewni system, który na podstawie stworzonej przez Wykonawcę elektronicznej ewidencji zasobów i połączeń umożliwi:

    - Wizualizację urządzeń w postaci topologii z możliwością przybliżania / oddalania i grupowania urządzeń w hierarchiczne grupy dla lepszej widoczności;

    - Wizualizację strumieni ruchu na bazie wzorców lub zdeduplikowanych wzorców NetFlow/sFlow/cFlow wraz z wykrywaniem rodzaju aplikacji oraz danymi o:

  - opóźnieniu całkowitym strumienia;

  - opóźnieniu i ilości danych przesłanych przez klienta;

  - opóźnieniu i ilości danych przesłanych przez serwer;

  - opóźnieniu wynikającym z przetwarzania właściwego dla aplikacji;

  - strat pakietów;

  - retransmisji;

  - zmienności opóźnień;

  - dla ruchu UDP/RTP - informacje o opóźnieniach, zmienności opóźnień, SSRC w przypadku RTP, stratach w pakietach;

    - Wizualizację strumieni z możliwością agregowania po: wykrytych rodzajach aplikacji / grupach aplikacji, DSCP, ilości przesłanego ruchu

    - Możliwość wyszukiwania strumieni ruchu i pokazywania ich indywidualnie na wizualizowanej topologii z wykorzystaniem filtrów;

  - możliwość wyszukiwania po adresach IP, portach źródłowych i docelowych;

  - możliwość wyszukiwania po nazwie wykrytej aplikacji;

  - możliwość wyszukiwania po nazwie lokalizacji (jednostki);

  - możliwość wyszukiwania po polu DSCP;

  - możliwość wyszukiwania po adresach URL wykrytej aplikacji HTTP;

    - Możliwość analizowanie ruchu dla konkretnego strumienia - ze wskazaniem urządzeń, interfejsów, list ACL i polityk QoS przez które przechodzi danych ruch;

  - analiza pod kątem strat pakietów w kolejkach QoS;

  - analiza pod kątem wykroczeń poza zdefiniowane progi opóźnień, zmienności opóźnień, strat - dla danych klas ruchu;

    - Możliwość wykorzystania filtrów w celu odizolowania ruchu do analizy i odtworzenia jego przebiegu w czasie (odegrania ruchu) z ostatnich godzin / dni;

    - Możliwość wizualizacji ścieżki dla danego ruchu wynikającej ze stanu protokołów routingu - w porównaniu do aktualnego przebiegu tego samego ruchu na bazie informacji z uzyskanych strumieni;

    - Obsługę wizualną tworzenia próbników ruchu dla aplikacji takich jak DHCP, DNS, HTTP, FTP, lub opóźnień, zmienności opóźnień, strat - wraz z wizualizacją wyniku wydajności wynikających z tych sond;

    - Możliwość zakładania alarmów na wykroczenia poza normalne zachowanie w sieci i wysyłania z wykorzystaniem systemu MOR w razie np. wykroczenia poza ustalony próg dozwolonych parametrów (np. opóźnień, zmienności opóźnień, strat, retransmisji itp) dla danej klasy ruchu - a także w przypadkach krytycznych, jak awaria ścieżki / łącza;

    - Możliwość wizualizacji strumieni ruchu z podziałem na aplikacje, (jeśli zostały wykryte) i numerami portów na interfejsach urządzeń sieciowych;

  - wskazanie poziomu ruchu na interfejsach;

  - wskazanie klas polityki QoS na interfejsach wraz ze stratami w poszczególnych klasach ruchu;

  - System Zunifikowanej Komunikacji (UC)

  - Opis ogólny

System central telefonicznych do obsługi systemu UC musi składać się z odpowiednio dobranej i wyskalowanej  platformy pracującej w trybie klastra niezawodnościowego (HA), skonfigurowanego do pracy w trybie rozproszonym, w którym centrale klastra połączone są poprzez sieć IP (LAN/WAN) i zapewnają ciągłość działania całości systemu telefonii VoIP w przypadku niedostępności którejkolwiek centrali pracującej w klastrze. W celu realizacji systemu UC Wykonawca dostarczy odpowiednio wyskalowane platformy serwerowe wraz z niezbędnymi licencjami zgodne z rekomendacjami producentów poszczególnych elemetów. Dostarczone urządzenia muszą być dedykowaną platformą sprzętową – nie dopuszcza się rozwiązań  bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia. Powyższe urządzenia mogą zostać wykupione przez Zamawiającego.

  - Funkcje komunikacyjne

    - System musi zapewniać połączenia głosowe wysokiej jakości z wykorzystaniem kodeków szerokopasmowych (co najmniej G.722) wewnątrz sieci Zamawiającego.

    - System musi umożliwiać realizację połączeń szerokopasmowych na styku z operatorem SIP-Trunk, jeśli połączenie zostało zainicjowane z urządzenia obsługującego kodek wideband.

    - System musi umożliwiać realizację połączeń wideo z wykorzystaniem posiadanych terminali wideo opisanych w załączniku nr 2 do Umowy oraz ich dołączanie do wideokonferencji.

    - System musi zapewniać funkcję prezentacji dostępności użytkowników (presence) w trybach: dostępny, zajęty, nie przeszkadzać, niedostępny.

    - System musi zapewniać interfejs użytkownika umożliwiający dostęp do historii połączeń (nieodebranych/odebranych/wykonanych) oraz książek adresowych (w tym tworzenie własnych).

    - System musi umożliwiać szyfrowanie sygnalizacji (TLS) oraz mediów (SRTP).

    - System musi umożliwiać identyfikację i autoryzację urządzeń za pomocą certyfikatów.

  - Funkcje administracyjne i zarządcze

    - System musi umożliwiać zdalne zarządzanie wszystkimi komponentami platformy komunikacyjnej poprzez interfejs webowy (HTTPS).

    - System musi posiadać obsługę mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control) umożliwiającą zróżnicowanie ról administratorów w zakresie rodzaju dostępu: tylko odczyt / pełen dostęp dla poszczególnych funkcjonalności systemu zarządzania w tym: alarmami, logami, monitorowaniem i konfiguracją urządzeń, aktualizacją oprogramowania;

    - System musi umożliwiać synchronizację z Active Directory oraz bazą CMDB Zamawiającego, obejmującą co najmniej: model terminala, adres MAC, nazwę użytkownika Active Directory, nazwę prezentowaną, numer wewnętrzny, numer DDI, przynależność do grup uprawnień.

    - Synchronizacja, o której mowa w pkt. 9.3.3. musi odbywać się samoczynnie co najmniej raz na dobę, nie częściej niż raz na 4 godziny, z możliwością wykonania synchronizacji na żądanie Zamawiającego (w tym pełnej synchronizacji).

    - System musi udostępniać narzędzia do konfiguracji i zarządzania przez użytkowników należących do określonych grup zabezpieczeń domeny Active Directory Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach (jednostkach organizacyjnych SW), umożliwiające zarządzanie zdefiniowaną grupą urządzeń w zdefiniowanym zakresie (co najmniej: przekierowania połączeń, ewidencji urządzeń) dostępne poprzez przeglądarkę www.

    - System musi udostępniać narzędzia samoobsługowe dla użytkowników końcowych (portal użytkownika poprzez www) w zakresie co najmniej: definiowania numerów wybierania skróconego i konfiguracji przekierowania połączeń. Portal użytkownika powinien pracować w języku polskim.

    - Dla użytkowników oraz administratorów lokalnych systemu komunikacyjnego logowanie do portalu, o którym mowa w pkt. 9.3.5 i 9.3.6 musi być realizowane w oparciu o standard rynkowy Security Assertion Markup Language Single Sign-On (SAML SSO)

  - Funkcje mobilności i dostępności

    - System musi umożliwiać logowanie użytkownika na dowolnym terminalu obsługiwanym przez system.

    - System musi umożliwiać dostęp do informacji z aplikacji merytorycznych (np. integracja z Active Directory, książkami adresowymi).

    - System musi umożliwiać definiowanie pojedynczego numeru służbowego (przekierowanie równoległe na telefon komórkowy i stacjonarny użytkownika z możliwością wyboru aparatu do zestawienia i dalszego prowadzenia rozmowy).

    - System musi obsługiwać terminale stacjonarne, mobilne oraz aplikacje komunikatora VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe.

    - Terminale systemu muszą mieć możliwość dowolnego przenoszenia w obszarze sieci IP (np. przełączania do innych portów LAN/WAN również w innych lokalizacjach Zamawiającego) bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień w systemie. Odłączenie i ponowne podłączenie terminala nie może powodować utraty bądź zmiany jego ustawień.

  - Obsługa urządzeń końcowych

    - Urządzenia posiadane obecnie przez Zamawiającego wyspecyfikowane w załączniku nr 2, pozostają w eksploatacji i muszą być obsługiwane przez dostarczony system wideokonferencyjny i system UC w zakresie połączeń audio, wideo oraz prezentacji multimedialnej (jeżeli posiadają taką funkcjonalność). Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy bieżącej usługi serwisowania powyższych urządzeń (m.in. napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).

    - Dostarczony system musi zapewnić integrację dla urządzeń, o których mowa w pkt 9.5.1.co najmniej w następującym zakresie:

      - Pobieranie oraz wymianę plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania (firmware) z bezpośrednio z systemu zarządzania połączeniami.

      - Dystrybucję oprogramowania (firmware) podpisanego cyfrowo przez producenta oraz plików konfiguracyjnych zaszyfrowanych przez system zarządzania połączeniami.

      - Współpracę z systemem zarządzania połączeniami poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób umożliwiający zdalne, scentralizowane zarządzanie i konfigurację w zakresie:

- zmiany numeru linii abonenta,

- edycji opisu linii abonenta,

- konfiguracji ustawień i opisów przycisków aparatu,

- konfiguracji uprawnień oraz klasy usług abonenckich,

- wykonania zdalnego restartu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego resetu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowego oprogramowania (firmware) oraz nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego restartu oraz resetu dla grupy urządzeń, wyspecyfikowanej przez administratora z puli wszystkich urządzeń,

- uruchomienia w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa (TLS oraz sRTP),

- włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1X

- uruchomienia w urządzeniu serwisu logowania abonenta na telefonie,

- dodania do urządzenia serwisów XML.

    - W przypadku braku kompatybilności urządzeń określonych w załączniku nr 2 do Umowy z dostarczonym systemem, Wykonawca dostarczy kompatybilne urządzenia w takiej samej ilości i funkcjonalności jak zastępowane.

    - W przypadku powstania jakichkolwiek wymogów licencyjnych do poprawnego funkcjonowania urządzeń systemu oferowanego przez Wykonawcę (obecnie posiadanych przez Zamawiającego oraz dostarczonych przez Wykonawcę),  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i utrzymania wymaganych licencji do pracy systemu przez cały okres trwania Umowy, łącznie z usługą ich Upgrade’u do aktualnej wersji.

    - System musi umożliwiać rozszerzanie liczby urządzeń końcowych o min. 20%.

  - Funkcje zarządzania połączeniami

    - Funkcje telekomunikacyjne

      - System musi zestawiać połączenia zgodnie ze zdefiniowanym i aktualnie posiadanym przez Zamawiającego planem numeracji.

      - System musi umożliwiać odrzucanie połączeń.

      - System musi umożliwiać przekazywanie połączeń warunkowe i bezwarunkowe (z poziomu terminala, komunikatora VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe oraz centralnie z systemu komunikacyjnego).

      - System musi obsługiwać parkowanie połączeń i Call Pickup.

      - System musi obsługiwać połączenia na bazie numeracji skróconej, E.164 oraz SIP URI.

      - System musi obsługiwać połączenia oczekujące.

      - System musi wspierać zawieszanie połączeń z funkcją emitowania muzyki podczas zawieszenia obsługiwanego połączenia telefonicznego (ang. Music on Hold). Wymagana jest realizacja emitowania muzyki w sieci IP w trybie rozsiewczym (multicast) oraz w postaci indywidualnych, oddzielnych sesji (unicast).

      - System musi zapewniać identyfikację połączeń przychodzących.

      - System musi zapewniać dostęp do książki telefonicznej z poziomu terminala.

      - System musi obsługiwać szybkie wybieranie numerów.

      - System musi umożliwiać podgląd stanu innych linii (BLF).

      - System musi umożliwiać transfer połączeń.

      - System musi umożliwiać oddzwanianie (Callback).

      - System musi obsługiwać grupy huntingowe (minimum 50 grup na lokalizację):

        - do wszystkich

        - w kolejności w dół

        - w kolejności w pętli

      - System musi umożliwiać audiokonferencje adhoc dla min. 6 uczestników (rozumianym, jako: wydzwanianie przez organizatora konferencji kolejno do osób, które mają uczestniczyć w konferencji i kolejne dołączanie ich do niej).

      - System musi umożliwiać połączenia wideo za pomocą terminali posiadających taką funkcjonalność.

      - System musi obsługiwać funkcje sekretarsko-dyrektorskie takie jak:

      - monitorowanie linii aparatu dyrektora przez sekretariat,

        - ograniczanie połączeń do dyrektora,

        - możliwość włączenia przez dyrektora statusu „nie przeszkadzać”

        - funkcję interkom,

        - prezentację stanu linii dyrektora (BLF) z możliwością wybierania,

      - System musi umożliwiać logowanie użytkownika na telefonie IP z zachowaniem profilu (numery linii, uprawnienia abonenckie, ustawienia obsługi połączeń).

      - System musi obsługiwać usługę PLAR (Private Line Automatic Ringdown) tzn. funkcję umożliwiającą automatyczne nawiązanie połączenia (z wcześniej zdefiniowanym numerem telefonu) po podniesieniu słuchawki, bez wybierania numeru i bez konieczności używania klawiatury telefonu.

      - System musi obsługiwać usługę dzwonienia ze zdefiniowanym czasem opóźnienia (konfigurowalnym co najmniej w zakresie od 0 do 7 sekund) polegającą na automatycznym uruchomieniu dzwonienia, na wcześniej zdefiniowany przez Zamawiającego dla danej lokalizacji numer, po podniesieniu słuchawki i braku rozpoczęcia wprowadzania numeru docelowego. Usługą objęte będą wszystkie telefony działające w ramach VoIP Zamawiającego.

      - System musi umożliwiać funkcjonalność wybierania z klawiatury telefonu sekwencji przycisków "9#", która spowoduje automatyczne połączenie z wcześniej zdefiniowanym przez Zamawiającego dla danej jednostki numerem telefonu. Powyższym objęte będą wszystkie telefony działające w ramach VoIP Zamawiającego.

    - Funkcje zarządzania połączeniami

      - System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 10 grup restrykcji realizacji połączeń - np.: tylko wewnątrz jednostki; tylko wewnątrz sieci Zamawiającego; wenątrz sieci Zamawiającego i połączenia na numery stacjonarne i komórkowe.

      - System musi umożliwiać generowanie raportów CDR (w formacie CSV lub XLS) zawierających, co najmniej informacje statystyczne o numerach abonentów wywołującego i wywoływanego, o czasie rozpoczęcia i zakończenia połączenia, czasie trwania połączenia, które wykonawca dostarczy  w terminie 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego na adres poczty elektronicznej uzgodniony z Zamawiającym.

      - System musi umożliwiać  generowanie raportów połączeń Call Detail Recorts (CDR), zawierających, co najmniej informacje diagnostyczne, o jakości połączenia: rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów a także wyliczona informacja, o jakości podawana w postaci uniwersalnej wartości (MOS – Mean Opinion Score, SCSR – Severely Concealed Seconds Ratio lub równoważnej), dla celów monitorowania przez administratorów realizacji transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym z właściwą, jakością. Wymagane jest funkcja modułu do centralnego wizualnego monitorowania wszystkich urządzeń końcowych systemu i zarządzania, jakością połączeń w systemie komunikacyjnym oraz ułatwiającym diagnostykę problemów, z uwzględnieniem skonsolidowanych informacji z urządzeń końcowych VoIP.

      - System musi umożliwiać przypisanie jednego numeru do wielu terminali.

      - System musi obsługiwać kodeki: G.711, G.729, G.722, H.264, iLBC, Opus, AAC-LD

      - System musi obsługiwać Auto Route Selection.

      - System musi obsługiwać routing na podstawie czasu i daty oraz routingu SIP URI.

      - System musi umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania terminali.

      - System musi obsługiwać protokoły SIP.

      - System musi obsługiwać wideotelefonie SIP.

      - System musi obsługiwać wideotelefonie w aplikacji komunikatora VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe.

      - System musi obsługiwać TLS.

      - System musi obsługiwać SRTP.

      - System musi współpracować z systemami nagrywania rozmów w standardach SIPREC lub w innym otwartym uzgodnionym z Zamawiającym. Dostęp do systemu rejestracji musi się odbywać w oparciu o przyznane uprawnienia dla wybranych użytkowników.

      - System musi obsługiwać funkcje kontroli wykorzystania pasma poprzez mechanizmy Call Admission Control

      - System musi posiadać mechanizmy znakowania pola DSCP w nagłówku pakietu w celu poprawnego kształtowania transportu ruchu przez sieć WAN.

    - Funkcjonalności, o których mowa w pkt 9.6.1 i 9.6.2 muszą działać niezależnie od siebie i muszą być możliwe do konfiguracji w sposób nie wykluczający się w każdym wariancie.

  - Funkcje zapowiedzi IVR

    - System telekomunikacyjny musi umożliwiać realizację wielopoziomowego IVR - Interactive Voice Responder - (zapowiedzi głosowe, wybór opcji za pomocą tonów DTMF, możliwość budowy podmenu).

    - System musi zapewniać co najmniej 60 jednoczesnych kanałów zapowiedzi IVR w oparciu o szablony skryptów dostarczone przez Zamawiającego.

    - System powinien mieć możliwość rozbudowy, do co najmniej 150 kanałów IVR, bez konieczności wymiany platformy sprzętowej.

    - System powinien pracować w trybie wysokiej dostępności, z możliwością pracy w trybie rozproszonym, w którym centrale połączone są poprzez sieć LAN/WAN.

    - System musi wspierać możliwość budowy rozbudowanego  IVR dla infolinii złożonej z 2 linii wewnętrznych. (obsługa kolejkowania połączeń z informacją o ilości osób oczekujących)

    - System musi obsługiwać odczyt zapowiedzi i interpretację DTMF.

    - Wymaga się, aby całość funkcji IVR i kolejkowania była częścią standardowej funkcjonalności oferowanego systemu UC.

    - Przykładowe schematy IVR dla poszczególnych typów lokalizacji Zamawiającego (CZSW, OSSW, OISW, ZK, AŚ, OZ) zostały przedstawione w arkuszach 2-6 w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

    - Zamawiający wymaga realizacji do 3 sztuk rozbudowanych IVR, o których mowa w pkt 9.7.5, których przykładowe dwa schematy zostały przedstawione w arkuszu 1 w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

  - Funkcje informacji o dostępności

    - System musi agregować informacje o dostępności użytkownika z różnych źródeł (np. telefon, kalendarz MS Exchange, komunikator VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe).

    - System musi zapewniać informacje o dostępności abonentów na każdym z serwerów pracujących w klastrze.

    - System musi obsługiwać CTI dla telefonów IP.

    - Presence musi uwzględniać: rozmowę głosową, wideo, kalendarz, status ręczny.

  - Funkcje planowania spotkań wideokonferencyjnych

    - System musi umożliwiać planowanie jednoczesnych spotkań dla min. 350 terminali wideo  oraz 10 000 klientów aplikacyjnych.

    - System musi dystrybuować centralną książkę telefoniczną.

    - System musi umożliwiać rezerwację konferencji przez przeglądarki WWW.

    - System musi obsługiwać synchronizację z Microsoft Active Directory.

    - System musi obsługiwać integrację z Microsoft Exchange i Outlook.

    - System musi wysyłać powiadomienia o spotkaniach do komunikatora.

    - System musi umożliwiać zdalne zarządzanie uczestnikami konferencji.

  - Funkcje wideokonferencyjne

    - System musi umożliwiać dołączanie przez aplikację, przeglądarkę, terminal wideo, telefon.

    - System musi zapewniać aplikację kliencką działającą na Windows, Linux, Android, iOS.

    - System musi obsługiwać kodeki: H.264, AV1, Opus, G.722, G.711, G.729, AAC-LD.

    - System musi obsługiwać rozdzielczość 1080p60 dla wideo i 1080p30 dla prezentacji.

    - System musi obsługiwać różne układy konferencji, w szczególności układ z widokiem prelegenta i widokiem prezentacji i udostępniania treści.

    - System musi obsługiwać funkcjonalności w postaci REST API, generowanie CDR, logowanie zdarzeń.

    - System musi obsługiwać szyfrowanie TLS i SRTP.

    - System musi obsługiwać konfigurowanie własnego tła na ekranie powitalnym.

    - System musi umożliwiać nagrywanie wybranych spotkań. Pliki wyjściowe muszą być zapisane do formatu MP4.

    - System musi umożliwiać zestawianie wideokonferencji wewnętrznych (media połączenia są zamknięte wewnątrz sieci Zamawiającego, uczestniczyć mogą wyłącznie urządzenia wewnątrz tej sieci), zewnętrznych (media połączenia są obsługiwane poza siecią Zamawiającego dla urządzeń dołączających do spotkania wyłącznie z sieci Internet ) oraz mieszanych (hybrydowe połączenie obsługujące zarówno urządzenia zainstalowane w sieci Zamawiającego jak i te łączące się poprzez sieć Internet; media połączenia mogą być obsługiwane zarówno w sieci Zamawiającego jak i poza nią)

    - System musi zapewnić realizacje jednoczesnych wewnętrznych wideokonferencji dla  minimum 2000 użytkowników.

    - System musi mieć budowę rozproszoną geograficznie w taki sposób, aby w przypadku awarii jednego z urządzeń realizujących wideokonferencje wewnętrzne, pozostałe urządzenie lub urządzenia mogły realizować wewnętrzne wideospotkania dla minimum 1000 użytkowników.

    - Urządzenia, o których mowa w pkt 9.10.12. powinny być instalowane w lokalizacjach, o których mowa w pkt 6.2.2.

  - Zewnętrzna brama multimedialna

    - System musi obsługiwać połączenia zdalne, w tym usługi rejestracji, kontroli połączeń, provisioningu, obsługi wiadomości i obecności bez użycia dedykowanych sieci VPN. Moduły systemu odpowiedzialne za realizacje tych funkcji muszą być dostępne z sieci Internet w zabezpieczonym segmencie.

    - System musi umożliwiać bezpieczną komunikację z komponentami wewnętrznymi systemu Zamawiającego (Active Directory itp.)

    - System musi obsługiwać protokoły SIP, SRTP, TLS, HTTPS, SSH.

    - Brama musi obsługiwać połączenia z zewnętrznymi systemami w standardzie SIP.

  - Wideokonferencje, wiadomości i aplikacja kliencka

    - System musi zapewnić obsługę i licencje dla min. 30 000 użytkowników Zamawiającego, w tym:

      - 25 500 licencji na komunikator podstawowy, w tym z obsługą co najmniej jednego urządzenia przypisanego do użytkownika zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy np.: telefonem VoIP,

      - 4 000 licencji na komunikator podstawowy wraz z obsługą co najmniej czterech urządzeń przypisanych do użytkownika np.: telefony VoIP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy), terminal wideo oraz  komunikator VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe,

      - 500 licencji na komunikator z funkcjonalnością rozszerzoną wraz z obsługą z co najmniej czterech urządzeń przypisanych do użytkownika (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy) np.: telefony VoIP, urządzenia video oraz komunikator VoIP: na komputery PC, tablety, telefony komórkowe,

      - Dostarczone pakiety licencyjne muszą w trakcie trwania Umowy zapewnić Zamawiającemu, bez dodatkowych kosztów, możliwość zwiększenia ilości licencji systemu z pkt 9.12.1.2 do 10% oraz z pkt 9.12.1.1 do 25% w zakresie licencji wyłącznie komunikatora podstawowego bez obsługi urządzenia VoIP przypisanego do użytkownika.

    - System musi zapewniać aplikację kliencką na urządzenia z systemem operacyjnym Windows, Linux, Android, iOS, Chrome OS.

    - System musi zapewniać dostępność aplikacji mobilnych w sklepach Google Play i App Store.

    - System musi umożliwiać wymianę wiadomości tekstowych (chat) oraz multimedialnych (zdjęcia, pliki wideo) wyłącznie za pomocą szyfrowanego kanału transmisji danych oraz bezpieczne przechowywanie zasobów multimedialnych.

    - System musi umożliwiać pełne logowanie w zakresie połączeń i informacji o przesyłanych wiadomościach tekstowych (chat) i plikach multimedialnych,

    - System musi umożliwiać definiowanie szablonów uprawnień w oparciu o mechanizm RBAC (Role Based Access Control) z wykorzystaniem grup zabezpieczeń domeny Active Directory zamawiającego.

    - Wymagany przez Zamawiającego minimalny zakres poziomu uprawnień definiowanego w oparciu o mechanizm określony w pkt. 9.12.6 to:

- brak uprawnień,

- wszystkie funkcjonalności,

- wyłącznie chat,

- wyłącznie wideokonferencje, udostępnianie i przesyłanie plików (wymagane definiowane ograniczenia: brak ograniczeń wyłącznie wysyłanie, wyłącznie podgląd, wyłącznie pobieranie, wyłącznie wewnątrz organizacji, definiowanie dozwolonego rodzaju typu pliku i jego rozmiaru, filtrowanie adresów URL),

- przesyłanie multimediów,

- wykonywanie połączeń

    - Zamawiający wymaga, aby zakres uprawnień, o którym mowa w pkt. 9.12.7. możliwy był do konfiguracji w sposób nie wykluczający się w każdym wariancie

    - System musi umożliwiać integrację z mechanizmami DLP (Data Loss Prevention), umożliwiając monitorowanie i blokowanie określonych treści w czasie rzeczywistym

    - System musi umożliwiać skanowanie przesyłanych wiadomości i plików pod kątem wirusów i malware.

    - System musi umożliwiać automatyczne przypisywanie zdefiniowanych przez Zamawiającego szablonów dla obecnych i nowych użytkowników lub grup użytkowników,

    - System musi umożliwiać tworzenie grup komunikacyjnych według członkostwa opartego o grupy zabezpieczeń domeny Active Directory.

    - System musi umożliwiać tworzenie grup roboczych użytkowników,

    - System musi posiadać książkę adresową zawierającą dane użytkowników i grup roboczych,

    - System musi umożliwiać pełną współpracę i synchronizację z systemem telefonii VoIP Zamawiającego w zakresie komunikacji VoIP i wideokonferencji oraz przypisanych do użytkownika urządzeń (CTI)

    - System musi umożliwiać cykliczną synchronizację użytkowników z domeną Active Directory Zamawiającego w zakresie minimum:

- imię i nazwisko,

- nazwa wyświetlana

- numer VoiP,

- numer miejski

- numer komórkowy,

- Adres e-mail,

- organizacja

- dział

- stanowisko

- login użytkownika (UID)

- status konta użytkownika

- przynależność do grup

    - Synchronizacja, o której mowa w pkt. 9.12.15 i 9.12.16 musi odbywać się samoczynnie co najmniej raz na dobę, nie częściej niż raz na 4 godziny, z możliwością wykonania synchronizacji na żądanie Zamawiającego (w tym pełnej synchronizacji).

    - System musi umożliwiać automatyczne uruchomienie aplikacji wraz z logowaniem użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu SSO.

    - System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika własnych statusów widocznych dla wszystkich użytkowników,

    - System musi umożliwiać automatyczną zmianę statusu po wykryciu nieaktywności użytkownika lub zablokowania komputera z możliwością automatycznego wyłączenia transmisji wideo i audio,

    - System musi umożliwiać powiadomienie użytkownika o zbliżających się spotkaniach lub wideokonferencjach, do których użytkownik został zaproszony,

    - System musi umożliwiać informowanie użytkownika o trwających spotkaniach lub wideokonferencjach, do których użytkownik został zaproszony,

    - System musi umożliwiać dwukierunkową synchronizację kalendarza użytkownika z serwerem Microsoft Exchange Zamawiającego,

    - System musi umożliwiać synchronizację i sterowanie urządzeniami przypisanymi do użytkownika (np. wykonanie połączenia VoIP po kliknięciu na wybranego użytkownika Click2Call, ustawienie przekierowania Call Forwarding , możliwość przełączenia trwającego połączenia między urządzeniami użytkownika (handover), zawieszenie połączenia, sterowanie funkcjami połączenia z poziomu aplikacji (wyciszenie, kamera, przełączanie źródła audio), synchronizację historii połączeń pomiędzy urządzeniami, obsługę funkcji odbierania połączeń grupowych (Call Pickup / Group Pickup) aktualizację statusu obecności w oparciu o stan połączenia)

    - System musi umożliwiać tworzenie spotkań wideo i pokoi konferencyjnych dla wybranych grup użytkowników w trybach:

- każdy użytkownik z organizacji i spoza organizacji może dołączyć do zdefiniowanej przez użytkownika wideokonferencji w czasie jej trwania,

- każdy użytkownik z organizacji i spoza organizacji może dołączyć do zdefiniowanej przez użytkownika wideokonferencji dopiero po zatwierdzeniu jego uczestnictwa przez moderatora lub operatora,

- wyłącznie zaproszone z organizacji osoby mogą dołączyć do zdefiniowanej przez użytkownika wideokonferencji w czasie jej trwania,

- wyłącznie zaproszone z organizacji osoby zalogowane na urządzeniach wyłącznie w sieci SWNET mogą dołączyć do zdefiniowanej przez użytkownika wideokonferencji w czasie jej trwania – multimedia pozostają wewnątrz sieci Zamawiającego,

    - System musi umożliwiać definiowane uprawnień w oparciu o RBAC (Role Based Access Control) i grup zabezpieczeń Active Directory w zakresie tworzenia spotkań wideo i pokoi konferencyjnych

    - System musi umożliwiać tworzenie indywidualnego unikatowego pokoju konferencyjnego dla określonych przez Zamawiającego grup użytkowników,

    - System musi umożliwiać tworzenie stałych pokoi konferencyjnych,

    - System musi umożliwiać tworzenie kont operatorów posiadających uprawnienia wyłącznie do tworzenia spotkań wideo i pokoi konferencyjnych w obrębie określonego obszaru,

    - System musi umożliwiać archiwizację danych komunikatora, w szczególności książki adresowej użytkownika, historii połączeń, historii wiadomości (chatu), przypisanych urządzeń.

    - System musi umożliwiać automatyczną synchronizację danych określonych w punkcie poprzednim i ich automatyczne przywrócenie po zainstalowaniu komunikatora na nowym urządzeniu niezależnie od systemu operacyjnego.

    - System musi umożliwiać wyszukiwanie danych w zakresie: użytkowników książki adresowej, wymienianych wiadomości tekstowych (chat), numerów telefonów, adresów e-mail

    - System musi umożliwiać przesyłanie plików, prezentację ekranu, przekazanie kontroli nad pulpitem.

    - System musi umożliwiać przesyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych do grup użytkowników,

    - System musi umożliwiać informowanie (presence) o: trwającym połączeniu, zajętości użytkownika, niedostępności użytkownika

    - System musi umożliwiać oznaczanie ważnych wiadomości (tagowanie),

    - System musi umożliwiać przypinanie ważnych wiadomości (na górze),

    - System musi umożliwiać proste formatowanie wiadomości (pogrubienie i pochylenie czcionki, interlinia, ustawienie nagłówków, przechodzenie do nowych linii w ramach jednej wiadomości),

    - System musi umożliwiać definiowanie filtrów widoczności

    - System musi umożliwiać Wyciszenie wiadomości od użytkownika lub grupy

    - System musi udostępniać Kalendarz spotkań w aplikacji

    - System musi zapewniać bezpieczną szyfrowaną komunikację pomiędzy użytkownikami będącymi podłączonymi w wewnętrznej sieci SWNET oraz w publicznej sieci Internet,

    - System musi posiadać paczkę instalatora (*.msi) zawierającą predefiniowane informacje niezbędne do działania, umożliwiającą zautomatyzowaną instalację z wykorzystaniem mechanizmu instalacji oprogramowania Group Policy Object (GPO) Domeny Active Directory.

    - System musi posiadać mechanizm bezpieczeństwa zapewniający integralność, prywatność i bezpieczeństwo danych (chat, multimedia, historia połączeń)

    - System musi umożliwiać, wyznaczonej przez Zamawiającego grupie administratorów:

- definiowanie własnych polityk retencji danych, pozwalających na automatyczne usuwanie wiadomości i plików po określonym czasie (w przedziale od 30 dni do 5 lat), zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego,

- dostęp do pełnej historii danych (wiadomości, załączników),

    - System musi umożliwiać na dołączenie do wideokonferencji z poziomu przeglądarki (minimum Microsoft Edge, Chrome) z funkcjonalnością zapewniająca minimum: komunikację audio i wideo, funkcję prezentacji (udostępnianie ekranu), przesyłanie wiadomości tekstowych (Chat),

    - System musi posiadać mechanizm automatycznej aktualizacji oprogramowania aplikacji klienckiej bez konieczności ingerencji użytkownika i podnoszenia uprawnień administracyjnych.

    - System musi umożliwiać tworzenie Webinariów

    - System musi umożliwiać realizację widokonferencji i połączeń poprzez adres SIP URI (Direct Routing)

    - Funkcjonalność wideokonferencji:

- możliwość przenoszenia wideokonferencji pomiędzy urządzeniami (np. z urządzenia stacjonarnego na mobilne i odwrotnie);

- możliwość wyciszenia i wyłączenia wyciszenia przez organizatora wideokonferencji wszystkich lub pojedynczych użytkowników,

- możliwość włączania i wyłączania kamery,

- możliwość włączania i wyłączania mikrofonu,

- możliwość ustawienia wirtualnego tła w formie rozmycia lub ustawionej przez użytkownika tapety w celu zapewnienia prywatności

- optymalizacja funkcji wirtualnego tła z wykorzystaniem procesora graficznego GPU,

- możliwość wyboru kamery, głośników i mikrofonu używanych do wideokonferencji,

- możliwość zdefiniowania progów głośności dla głośników i czułości dla mikrofonu,

- możliwość ulepszania audio w zakresie usuwania hałasów z otoczenia oraz optymalizacji głosu uczestnika wideokonferencji

- poczekalnia obsługiwana przez organizatora konferencji lub osoby współprowadzące,

- informowanie uczestników wideokonferencji o zbliżającym się czasie zakończenia połączenia,

- możliwość uruchomienia funkcjonalności tłumaczenia i transkrypcji wideokonferencji na inne języki w co najmniej (polski, angielski)

- możliwość udostępniania ekranu w zakresie: cały ekran (z możliwością wyboru ekranu w przypadku występowania wielu ekranów), wybrane okno aplikacji, wydzielonej części ekranu,

- przesyłanie wiadomości tekstowych (chat),

- definiowanie widoku siatka użytkowników z możliwością, podziału, widok prezentacji (siatka równorzędna / siatka z powiększonym widokiem aktywnego prelegenta / siatka z powiększonym widokiem prezentacji / tylko prezentacja)

- możliwość definiowania cyklicznych wideokonferencji,

- możliwość zabezpieczenia wideokonferencji hasłem,

- Możliwość zabezpieczenia dostępu do spotkania poprzez jego zamknięcie po rozpoczęciu i dołączeniu uczestników.

    - System musi umożliwiać wysyłanie potwierdzenia dostarczenia i odczytu wiadomości

    - Komunikator podstawowy musi umożliwiać co najmniej:

      - wymianę wiadomości tekstowych (chat) oraz plików pomiędzy innymi użytkownikami

      - dołączanie do zorganizowanych spotkań wideo z poziomu aplikacji komputerowej lub przeglądarki www

      - nawiązywanie połączeń wideo z innymi użytkownikami z poziomu aplikacji komputerowej lub przeglądarki www

      - tworzenie jednorazowych spotkań wideo o ograniczonym czasie trwania do minimum 30 minut dla minimum 50 użytkowników

    - Komunikator z funkcjonalnością rozszerzoną musi posiadać cechy opisane w pkt 9.12.52 rozszerzone o możliwość:

      - tworzenia spotkań wideo o nieograniczonym czasie trwania (warunek będzie spełniony dla spotkań o czasie trwania minimum 24 godziny) dla minimum 800 użytkowników

      - tworzenia webinarów dla co najmniej 800 użytkowników

      - tworzenia indywidualnego unikatowego pokoju konferencyjnego

      - tworzenia pokoi konferencyjnych o stałych identyfikatorach dostępu

  - Bezpieczeństwo komunikatora:

    - Komunikator użytkowany wewnątrz sieci Zamawiającego musi zezwalać na zalogowanie się i użytkowanie wyłącznie w dedykowanej dla Zamawiającego domenie. Wykonawca dostarczy i skonfiguruje system w sposób nieumożliwiający na wykorzystanie wewnątrz sieci zamawiającego innych kont i domen niż przypisanych do organizacji.

    - Komunikator użytkowany poza siecią Zamawiającego (np. w sieci Internet) musi zezwalać na zalogowanie się do dedykowanej domeny Zamawiającego wyłącznie określonym przez Zamawiającego użytkownikom lub grupom użytkowników.

    - System musi zapewniać bezpieczeństwo komunikacji i szyfrowanie typu end-to-end.z wykorzystaniem algorytmu szyfrowania na poziomie minimum AES-256 gwarantujące, że tylko uczestnicy spotkania wideo lub rozmowy mają dostęp do treści w nich zawartych.

    - System musi umożliwiać uruchomienie mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA Multi-Factor Authentication).

  - Książka telefoniczna

    - Moduł Książki Telefonicznej w ramach zestawu realizowanych funkcji musi zostać integrowany z system telefonicznym zamawiającego. Integracja ta ma polegać na prawidłowym działaniu oprogramowania na wszystkich modelach terminali telefonicznych, które jednoczenie wspierają obsługę języka XML i są na liście wsparcia producenta systemu telekomunikacyjnego.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi być dostępny z poziomu:

- konta dostępnego z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową bez względu na wielkość i rozdzielczość ekranu, dla przewidzianych do obsługi Umowy przez Wykonawcę terminali wielkość i rozdzielczość ekranu nie powinna mieć wpływu na czytelność danych i komfort obsługi.

- telefonu IP

- komunikatora internetowego

    - Pojemność książki musi uwzględnić, co najmniej 100 tys. wpisów.

    - Liczba użytkowników mogących korzystać z modułu Książki Telefonicznej to, co najmniej taka sama jak ilość abonentów systemu telekomunikacyjnego użytkowników z dowolnego w/w urządzenia lub aplikacji.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi zapewniać możliwość wprowadzenia więcej niż jednego numeru telefonu do jednego kontaktu w postaci pojedynczego wpisu w książce telefonicznej.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi zapewniać możliwość „ręcznego” importu danych kontaktowych lub ich synchronizację automatyczną z takimi źródłami jak: Active Directory, system telefonii IP.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi zapewniać funkcjonalność książki osobistej dla każdego użytkownika telefonu IP lub komunikatora. Użytkownik posiadający dostęp do książki osobistej będzie miał możliwość dodawania, edytowania i usuwania wprowadzonych przez siebie danych kontaktowych (na poziomie interfejsu przeglądarki www)

    - Moduł Książki Telefonicznej musi posiadać funkcjonalności identyfikacji dzwoniącego w postaci wyświetlenia na wyświetlaczu aparatu telefonicznego wizytówki z opisem osoby dzwoniącej. Opis ten ma być generowany na podstawie danych opisowych przetrzymywanych w bazie modułu książki telefonicznej.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi posiadać funkcje odznaczania kontaktu jako ulubiony. Kontakt odznaczony jako ulubione musi się wyświetlać na liście w sposób określający jego status oraz dodatkowo musi posiadać osobny kontener, w którym użytkownik będzie mógł w szybki sposób odnaleźć kontakt odznaczony, jako ulubiony i poprzez kliknięcie na jego ikonkę wykonać do niego połączenie. Funkcja widoku kontenera kontaktów Ulubione musi być widoczna z poziomu przeglądarki internetowej, książki na aparacie oraz książki w komunikatorze. Każdy użytkownik widzi tylko swoje grupy.

    - Moduł Książki Telefonicznej musi posiadać funkcjonalność historii połączeń użytkownika i wyświetlać tą historię w dowolnym interfejsie i urządzeniu – z poziomu książki w przeglądarce, z poziomu aparatu IP (historia połączeń na aparacie musi być funkcjonalnością niezależną od funkcjonalności historii połączeń dostępnych, jako funkcjonalność centrali telefonicznej), z poziomu komunikatora internetowego. Funkcjonalność udostępniania historii połączeń musi umożliwiać wyświetlanie opisu osoby dzwoniącej (minimum Imię i Nazwisko), jeśli dane tej osoby są w książce telefonicznej.

    - Wymagania dotyczące interfejsu dostępnego z poziomu standardowej przeglądarki www:

      - Obsługa strony klienckiej WWW książki w języku polskim z obsługą polskich znaków; Możliwość wprowadzania abonentów zewnętrznych do książki, niebędących abonentami wewnętrznymi oferowanej książki w zakresie, co najmniej: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu GSM, imię, nazwisko, nazwa firmy, opcjonalnie zdjęcie;

      - Obsługa strony klienckiej WWW książki w języku polskim z obsługą polskich znaków; Możliwość wprowadzania abonentów zewnętrznych do książki, niebędących abonentami wewnętrznymi oferowanej książki w zakresie, co najmniej: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu GSM, imię, nazwisko, nazwa firmy, opcjonalnie zdjęcie;

      - Możliwość wyboru źródła danych w dostępie do kontaktów: firmowa książka, prywatna książka; ulubione, grupy

      - Możliwość definiowania własnych abonentów przez użytkownika i wgląd w ich listę z poziomu panelu użytkownika i dowolnego urządzenia końcowego;

    - Wymagania dotyczące interfejsu dostępnego z poziomu telefonu IP:

      - Dostęp do książki telefonicznej dla dowolnego abonenta Telefonii IP bezpośrednio z aparatu IP;

      - Aplikacja musi zapewniać prezentacje, co najmniej Imienia i Nazwiska w połączeniach przychodzących z zewnątrz jeśli taki numer jest zdefiniowany z książce;

      - Możliwość wyboru źródła danych w dostępie do kontaktów: firmowa książka, prywatna książka; ulubione.

      - Możliwość szybkiego filtrowania kontaktów według kryterium konfigurowalnego i dostępnego globalnie przez administratora.

    - Wymagania dotyczące interfejsu dostępnego z komunikatora internetowego:

      - Dostęp do książki telefonicznej dla dowolnego abonenta systemu telekomunikacyjnego bezpośrednio z poziomu komunikatora internetowego

      - Aplikacja musi zapewniać prezentacje, co najmniej Imienia i Nazwiska w połączeniach przychodzących z zewnątrz jeśli taki numer jest zdefiniowany z książce;

      - Możliwość wyboru źródła danych w dostępie do kontaktów: firmowa książka, prywatna książka; ulubione.

      - Możliwość szybkiego filtrowania kontaktów według kryterium konfigurowalnego i dostępnego globalnie przez administratora.

      - Możliwość zarządzania książką prywatną z poziomu komunikatora internetowego w tym dodawania, usuwania i modyfikowania wpisów.

  - Moduł funkcjonalny Faks Serwera

    - Moduł Faks Serwera ma być oprogramowaniem pozwalającym wysyłać i odbierać wiadomości faksowe.

    - Moduł Faks Serwera musi mieć możliwość obsługi minimum 500 numerów numeracji publicznej.

    - Wysyłanie faksu ma się sprowadzać do wysłania wiadomości email wraz z załącznikiem na adres serwera faksów. Moduł powinien umożliwiać na wprowadzenie numer faksu adresata w temacie wiadomości jako prefiks adresu email lub w treści wiadomości.

    - Odbieranie wiadomości faksowych za pomocą wiadomości email. Przychodzące wiadomości faksowe będą dostarczane jako załącznik wiadomości email lub jako plik w wybranym zasobie sieciowym. Wiadomości przychodzące mogą być dostarczane jednej lub wielu osobom.

    - System musi mieć możliwość wysyłania i odbierania faksów w formie dokumentu w formatach DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF

    - W zakresie mechanizmów odbioru korespondencji wymagane są:

      - Automatyczne odbieranie,

      - Automatyczne przekierowanie przychodzących faksów na podstawie zdefiniowanych: Numeru telefonicznego abonenta wybieranego, Domyślnych odbiorców tj. konto e-mail, Grup odbiorców,

    - Moduł musi zapewnić przyporządkowanie do każdego konta użytkownika Logo, Identyfikatora, Numeru ID (numeru telefonu), które będą używane przy wysyłaniu faksów z umieszczaniem tych informacji w nagłówku lub stopce dokumentu.

    - System musi przechowywać przetworzoną korespondencję faksów i raportów transmisji przez okres co najmniej 12 miesięcy z możliwością wglądu dla użytkowników poszczególnych kont.

    - Serwer faksów musi mieć możliwość korzystania z książki adresowej oraz zapewniać wysyłanie faksów z wykorzystaniem książki telefonicznej, Zapewniającą wysyłanie faksów do wielu odbiorców z tej książki (lista dystrybucyjna),

    - System musi zapewnić bezpośrednie wysyłanie faksów pomiędzy użytkownikami systemu z pominięciem łącza telefonicznego,

    - Raportowanie zdarzeń i statystyki mają być dostępne z poziomu modułu raportów i analiz i być dostępne dla każdego użytkownika korzystającego z Modułu Faks Serwera

    - Wymagania dotyczące raportów i statystyk dla modułu serwera faksów

      - datę i godziną wysłania,

      - potwierdzenie poprawności wysłania korespondencji,

      - ilość wysłanych stron,

      - czas realizacji transmisji.

      - statystyki zajętości łączy telefonicznych,

      - statystki dla połączeń przychodzących i wychodzących,

      - zestawienia ilości dokumentów oraz kosztów dla poszczególnych grup użytków,

      - zestawienia szczegółowe korespondencji odebranej i wysłanej ze statusem poprawności przesłania tej korespondencji.

    - Moduł musi umożliwiać wykonanie kopii zgromadzonych danych poprzez łącze IPv4 z wykorzystaniem podstawowych protokołów tj. SFTP i FTP.

    - System musi posiadać funkcjonalność tworzenia kopii korespondencji na dyskach sieciowych.

  - Moduł funkcjonalny Raportów i Analiz:

    - Moduł musi gromadzić dane bilingowe z następujących źródeł:

      - Dane CDR generowane przez system zunifikowanej komunikacji. Moduł musi pobierać dane CDR za pomocą odpowiednich protokołów komunikacyjnych zgodnych i zalecanych przez producenta systemu UC. Dane powinny być pobierane w sposób automatyczny. Na podstawie tych danych dostępne będą analizy i statystyki ruchu telefonicznego

      - Dane bilingowe udostępnianie przez operatora telekomunikacyjnego i zawierające koszty realizowanych połączeń. Dane te będą importowane do modułu nie rzadziej niż raz na miesiąc, a na ich podstawie będą generowane biling kosztów połączeń.

    - Moduł musi umożliwiać dostęp do raportów i analiz całego ruchu telefonicznego w tym również na kontrolę kosztów dowolnej jednostki organizacyjnej.

    - Moduł musi umożliwiać stworzenie kompletnej struktury organizacyjnej, która odzwierciedli rzeczywistą strukturę organizacyjną klienta w tym podział na jednostki, biura itp. Na podstawie tej struktury moduł musi generować raporty i analizy kosztów połączeń telefonicznych.

    - Moduł musi umożliwiać generowanie bilingów, gdzie pod pojęciem bilingu rozumie się zestawienie danych w postaci tabeli liczbowej wraz z podsumowaniem. Wymagane bilingi:

      - Biling szczegółowy kosztów połączeń dla zdefiniowanej linii lub wybranej części struktury

      - Biling podsumowujący koszty i ilości połączeń dla zdefiniowanej linii lub wybranej części struktury

      - Biling podsumowujący z podziałem na strukturę organizacyjną i linie znajdujące się w tej części struktury w jednym raporcie

      - Biling podsumowujący koszty i ilości połączeń dla struktury organizacyjnej

      - Biling połączeń ekstremalnych w ujęciu kosztów i czasu trwania, gdzie ukazywane dane są odpowiednio posortowane.

    - Moduł musi umożliwiać generowanie statystyk, gdzie pod pojęciem statystyki rozumie się zestawienie danych w postaci tabeli liczbowej wraz z podsumowaniem oraz zestawienie danych w postaci graficznej. Dane graficzne to odpowiednia interpretacja danych zawartych w tabeli. Wymagane statystyki:

      - Statystyka dla stref ukazująca rozkład połączeń telefonicznych z podziałem na strefy w ujęciu kosztowym i ilościowym.

      - Statystyka zajętości łączy ukazująca, jaki jest poziom obciążenia łączy SIP-TRUNK połączeniami telefonicznymi w różnych godzinach doby. Statystyka musi mieć możliwość pokazywania danych dla jednego lub wielu traktów jednocześnie.

    - Wymienione raporty i statystyki muszą mieć możliwość wydruku oraz zapisu do postaci: PDF, XLSX, CSV.

    - Dostęp do danych i ich zakresów musi być indywidualnie definiowany dla każdego operatora lokalizacji w postaci uprawnień dla konta dostępowego, gdzie określany będzie:

      - Zakres linii i abonentów widoczny dla danej jednostki

      - Zakres możliwych zmian przyporządkowania linii i abonentów dla zdefiniowanej części struktury w tym zmian: opisów linii, opisów elementów struktury, ich dodawanie i usuwanie, przenoszenie abonentów. Całość tych zmian musi być widoczna na poziomie centralnego administratora.

      - Zakres szablonów raportów i statystyk widoczny dla danej jednostki

    - Moduł musi umożliwiać stworzenie kont użytkowników o różnych rolach w tym:

      - Roli Pracownik - użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do danych bilingowych tylko dla swojej linii wewnętrznej. Użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do własnego bilingu szczegółowego wraz z zestawem filtrów.

      - Roli Kierownik - użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do danych bilingowych linii wewnętrznych w ramach swojego działu. Użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do bilingów szczegółowych, podsumowujących oraz do analiz ruchu przychodzącego w ramach swoich uprawnień. Bilingi i analizy dostępne wraz z zestawem filtrów, możliwość tworzenia własnych szablonów raportów na bazie dostępnych bilingów i analiz, gdzie stworzony przez użytkownika szablon raportu będzie się zapisywał do zdefiniowaną przez niego nazwą w oddzielnej zakładce Moje Raporty.

      - Roli Operator - użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do danych bilingowych linii wewnętrznych w ramach części struktury organizacyjnej, do której zostały mu przydzielone uprawnienia. Użytkownik o tej roli będzie miał dostęp do bilingów szczegółowych, podsumowujących oraz do analiz ruchu przychodzącego w ramach swoich uprawnień. Bilingi i analizy dostępne wraz z zestawem filtrów, możliwość tworzenia własnych szablonów raportów na bazie dostępnych bilingów i analiz, gdzie stworzony przez użytkownika szablon raportu będzie się zapisywał do zdefiniowaną przez niego nazwą w oddzielnej zakładce Moje Raporty. Dodatkowo użytkownik o tych uprawnieniach musi mieć możliwość edycji i zarządzania zmianami przyporządkowania linii i abonentów dla zdefiniowanej części struktury w tym zmian: opisów linii, opisów elementów struktury, ich dodawanie i usuwanie, przenoszenie abonentów.

  - Funkcjonalność Webinariów

    - System musi być kompatybilny z systemem Wideokonferencji i aplikacji klienckiej opisanej powyżej, w zakresie powiadomień i możliwości dołączenia do zaplanowanego lub trwającego Webinarium,

    - System musi zapewniać możliwość tworzenia i dołączenia do Webinariów przez przeglądarkę WWW (Google Chrome, Microsoft Edge) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania,

    - System musi umożliwiać tworzenie Webinariów  z wykorzystaniem mechanizmu RBAC (Role Based Access Control) dla grupy  użytkowników przynależących do określonej grupy zabezpieczeń Active Directory Zamawiającego,

    - System musi umożliwiać planowanie jednorazowych Webinariów,

    - System musi umożliwiać planowanie i przygotowanie cyklu Webinariów,

    - System musi umożliwiać jednoczesną obsługę co najmniej 50 Webinariów, w których może uczestniczyć co najmniej po 800 uczestników w każdym,

    - System musi umożliwiać zdefiniowanie minimum 15 osób prowadzących/gospodarzy Webinarium,

    - System musi umożliwiać wysyłanie zaproszeń do użytkownika za pomocą poczty elektronicznej zawierających niezbędne informacje umożliwiające dołączenie do Webinarium,

    - System musi umożliwiać wysyłanie zaproszeń do osób prowadzących, gospodarzy Webinarium za pomocą poczty elektronicznej zawierających niezbędne informacje umożliwiające dołączenie do Webinarium,

    - System musi umożliwiać tworzenie szablonów Webinarium,

    - System musi umożliwiać tworzenie szablonów powiadomień i wiadomości e-mail,

    - System musi umożliwiać tworzenie planu Webinarium,

    - System musi umożliwiać tworzenie Webinariów, do których będzie możliwość dołączenia wszystkich użytkowników bez konieczności uwierzytelniania się,

    - System musi umożliwiać tworzenie Webinariów, do których będzie możliwość dołączenia  dla wszystkich użytkowników z koniecznością uwierzytelnienia się,

    - System musi umożliwiać tworzenie Webinariów do których będzie możliwość dołączenia wyłącznie określonych użytkowników,

    - System musi umożliwiać nagrywanie Webinarium,

    - System musi umożliwiać pobranie nagrania z zakończonego Webinarium wszystkim jego uczestnikom,

    - System musi umożliwiać pobranie nagrania z zakończonego Webinarium określonym użytkownikom,

    - System musi umożliwiać tworzenie transkrypcji Webinarium (co najmniej w języku polskim i angielskim)

    - System musi umożliwiać tworzenie ankiet dotyczących Webinarium,

    - System musi umożliwiać tworzenie sesji pytań i odpowiedzi dotyczących Webinarium,

    - System musi umożliwiać blokowanie możliwości dołączania kolejnych użytkowników przez prowadzącego, gospodarza Webinarium w trakcie jego trwania,

    - W trwającej sesji Webinarium system musi umożliwiać:

      - Masowe wyciszenie przez prowadzących, gospodarzy Webinarium mikrofonu wszystkim uczestnikom,

      - Zablokowanie przez prowadzących, gospodarzy możliwości włączenia mikrofonu wszystkim lub wybranym uczestnikom,

      - Włączenie/ wyłączenie mikrofonu,

      - Włączenie/ wyłączenie kamery,

      - Interakcję pomiędzy prowadzącymi, gospodarzami Webinarium a uczestnikami (np. poprzez wirtualny gest uniesienia dłoni),

      - wymianę wiadomości z wykorzystaniem chatu,

      - wyświetlania przez prowadzących, gospodarzy listy uczestników Webinarium,

      - Przekazanie roli prowadzącego, gospodarza Webinarium innemu uczestnikowi spotkania,

      - Udostępnienia ekranu w zakresie (karta przeglądarki, wybrane okno aplikacji, cały ekran),

      - Tworzenia interaktywnego pulpitu lub tablicy,

      - Przekazywania uczestnikom Webinarium materiałów plikowych przygotowanych przez  prowadzącego, gospodarza,

    - System musi umożliwiać definiowanie parametrów Webinariów w zakresie:

      - automatycznego nagrywania Webinarium,

      - wykorzystania funkcji czatu (włączony/wyłączony),

      - interakcji użytkownika z prowadzącymi, gospodarzami Webinarium,

      - transferu plików (włączony/wyłączony),

      - uprawnień użytkownika i prowadzących, gospodarzy Webinarium,

    - System musi posiadać archiwum zrealizowanych Webinariów zawierające dane w zakresie:

      - nagrań wideo (jeżeli Webinarium było nagrywane),

      - obecność uczestników Webinarium (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty i godziny dołączenia, daty i godziny rozłączenia,  czasu połączenia, źródła połączenia – przeglądarka, aplikacja),

      - możliwość raportowania do plików csv lub xls danych w zawierających informacje z przeprowadzonych podczas Webinarium ankiet, pytań i odpowiedzi, chatu oraz listy uczestników.

  - Terminale systemu UC

    - Terminale i wyposażenie abonenckie VoIP

      - W infrastrukturze na potrzeby zapewnienia dostępu do usługi głosowej przewidziano trzy typy terminali (zestawów) o zróżnicowanym poziomie funkcjonalności: dyrektorski, zaawansowany i podstawowy oraz bramki analogowe 2, 4 i 8 portowe. Terminal zaawansowany występuje także w zestawach z przystawkami. Zestawy funkcji dla każdego z typów zostały opisane w kolejnych punktach.

    - Terminal VoIP podstawowy

      - Obsługa kodeków audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711u, G.729ab, G.722 oraz iLBC.

      - Monochromatyczny wyświetlacz minimum 350 x 100 pikseli, umożliwiający obsługę urządzenia, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia. Wymagana przekątna wyświetlacza, co najmniej 3 cale.

      - Możliwość skonfigurowania, co najmniej 1 linii (numeru telefonicznego).

      - Co najmniej 4 przyciski umożliwiające obsługę funkcji menu prezentowanych na wyświetlaczu.

      - Urządzenie w czasie trwania rozmowy umożliwia wyświetlanie na bieżąco lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów), używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów, z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

      - Wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

      - Urządzenie można opcjonalnie doposażyć o słuchawkę i mikrofon gotowe sprzętowo do transmisji głosu w trybie szerokopasmowym (G.722).

      - Dedykowane przyciski funkcyjne:

- przycisk dostępu do listy kontaktów

- przycisk dostępu do ustawień urządzenia

- przycisk dostępu do funkcji przekierowania  rozmów

- przycisk dostępu do konferencji

- przycisk dostępu do zawieszania połączeń

- przycisk sterujący głośnością

- przycisk Mute (wyłączenie mikrofonu)

- przycisk trybu Speaker (rozmowa przez system głośnomówiący)

      - Przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu.

      - Wbudowany przełącznik Ethernet z dwoma portami - jeden w kierunku przełącznika sieciowego, drugi dedykowany do dołączenia PC – pracującymi z prędkościami   10/100/1000 Mbps.

      - Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego wspiera trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

      - Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia są przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

      - Urządzenie umożliwia zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

      - Urządzenie realizuje przy współpracy z systemem centralnym zdefiniowany harmonogram zasilania poprzez funkcje uśpienia (np. po godzinach pracy biura) oraz wybudzenia urządzenia.

      - Menu urządzenia jest zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy czym możliwa jest zmiana rodzaju języka menu w zależności od ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika.

      - Możliwość dostosowania do montażu na ścianie.

      - Wsparcie dla protokołu sterującego SIP

      - W zakresie bezpieczeństwa urządzenie pozwala na:

- zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

- zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

- wsparcie uwierzytelnienia 802.1X do współpracy z systemem klasy NAC

- obsługę certyfikatów cyfrowych

- obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

- autentykację oprogramowania urządzenia,

      - Urządzenie obsługuje aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

      - Urządzenie obsługuje pobieranie oraz wymianę plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania (firmware) z systemu zarządzania połączeniami.

      - Urządzenie obsługuje oprogramowanie (firmware) podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez system zarządzania połączeniami.

      - Urządzenie obsługuje protokół LLDP lub równoważny w celu poprawnej współpracy z przełącznikami LAN w zakresie negocjacji parametrów połączenia oraz dostarczonego zasilania POE.

      - Urządzenie współpracuje z systemem zarządzania połączeniami poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób umożliwiający zdalne, scentralizowane zarządzanie i konfigurację w zakresie:

- zmiany numeru linii abonenta,

- edycji opisu linii abonenta,

- konfiguracji ustawień i opisów przycisków aparatu,

- konfiguracji uprawnień oraz klasy usług abonenckich,

- wykonania zdalnego restartu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego resetu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowego oprogramowania (firmware) oraz nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego restartu oraz resetu dla grupy urządzeń, wyspecyfikowanej przez administratora z puli wszystkich urządzeń,

- uruchomienia w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa (TLS oraz sRTP),

- włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1X

- uruchomienia w urządzeniu serwisu logowania abonenta na telefonie,

- dodania do urządzenia serwisów XML.

    - Terminal VoIP zaawansowany

      - Obsługa kodeka audio szerokopasmowego zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak by zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.

      - Obsługa kodeków audio, co najmniej określonych przez standardy G.711a, G.711µ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszych generacji, nieobsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów

      - Obsługa kodeków audio działających zgodnie ze standardem iLBC (Internet Low Bitrate Codec) oraz iSAC (internet Speech Audio Codec) – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS

      - Duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran wysokiej, jakości (minimum 800 x 400 pikseli), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia.

      - Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. Urządzenie musi mieć kolor ciemny.

      - Co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez dołączenie do niego dodatkowych przystawek.

      - Jedna przystawka zwiększająca ilość fizycznych przycisków musi posiadać:

- co najmniej 14 programowalnych fizycznych przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie,

- przycisk “drugiej strony” zapewniający 14 dodatkowych przycisków linii i funkcji na moduł przy użyciu oprogramowania,

- graficzny, podświetlany kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości ułatwiający podgląd opisu przycisków,

- przystawka musi być w kolorze ciemny jednakowym z kolorem terminala, do którego będzie podłączona

- W załączniku nr 2 do Umowy określono ilości terminali VoIP zaawansowanych, które należy wyposażyć w jedną lub dwie przystawki.

      - W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

- zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS 1.2 z możliwością wyłączenia TLS 1.0 dla podniesienia poziomu zabezpieczeń

- zabezpieczenie strumienia audio za pomocą sRTP

- zapewnienie szyfrowania AES-256 dla sygnalizacji TLS oraz mediów sRTP

- obsługę protokołu RSA z kluczem 4096 bitów

- Obsługę protokółu DTLS

- wsparcie uwierzytelnienia 802.1X do współpracy z systemem klasy NAC

- obsługę certyfikatów cyfrowych

- obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

      - Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów) – używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów, z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

      - Wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks

      - Gniazdo USB z budżetem mocy, co najmniej 2,5W (prąd 500 mA) w celu obsługi funkcji ładowania urządzeń przenośnych.

      - Urządzenie musi obsługiwać dodatkowy nowoczesny cyfrowy zestaw nagłowny wysokiej, jakości dołączany do portu USB, a ponadto musi posiadać dedykowane gniazdo audio in/out do podłączenia analogowego zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie, gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe.

      - Co najmniej 5 przycisków kontekstowych, których funkcje zależą od stanu (np. inne, gdy nie ma połączenia, inne, gdy jest połączenie, inne, gdy jest połączenie przychodzące, inne, gdy połączenie jest zawieszone).

      - Dedykowane przyciski funkcyjne:

- przycisk dostępu do listy kontaktów

- przycisk dostępu do ustawień urządzenia

- przycisk dostępu do aplikacji

- przycisk zawieszenia połączenia

- przycisk przekierowania połączenia

- przycisk połączenia konferencyjnego

- przycisk sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w zestawie nagłownym oraz w trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów)

- przycisk Mute (wyłączenie mikrofonu)

- przycisk trybu Headset (rozmowa przez system nagłowny)

- przycisk trybu Speaker (rozmowa przez system głośnomówiący)

      - Przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu.

      - Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej.

      - Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

      - Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

      - Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

      - Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

      - Urządzenie musi posiadać dwa niezależne banki do przechowywania dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware), w celu zminimalizowania przerwy w pracy urządzenia w przypadku konieczności aktualizacji firmware.

      - Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN (ang. Power over Ethernet - PoE) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af oraz 802.3at, a także z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V). Musi wspierać dla PoE protokoły wykrywania: co najmniej Link Layer Discovery Protocol - Power over Ethernet (LLDP-PoE) lub równoważne.

      - Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy czym wymagane jest, aby możliwa była zmiana rodzaju języka menu w zależności od ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika

      - Wbudowany interfejs radiowy Bluetooth 3.0 EDR przeznaczony do bezprzewodowego dołączenia słuchawek Bluetooth. Musi obsługiwać komunikację Bluetooth z urządzeniami zewnętrznymi w zakresie trybu głośnomówiącego HFP (ang. Hands-Free Profile) oraz wymiany kontaktów PBAP (ang. Phone Book Access Profile).

      - Wbudowane gniazdo typu Kensington lub równoważne, pozwalające na zamocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

      - Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

      - Urządzenie musi obsługiwać pobieranie oraz wymianę plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z systemu zarządzania połączeniami.

      - Urządzenie musi obsługiwać oprogramowanie (firmware) podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez system zarządzania połączeniami.

      - Urządzenie powinno być zarządzane centralnie poprzez system komunikacyjny Zamawiającego w zakresie, co najmniej:

- Pobierania oraz wymiany plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

- Obsługi oprogramowania (firmware), które jest podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez serwery komunikacyjne Zamawiającego

- Możliwości zdalnej zmiany ustawień urządzenia: numer i opis linii, funkcje przypisane do programowalnych  przycisków funkcyjnych, uprawnienia abonenckie dla danych linii urządzenia, przypisanie do właściwych elementów infrastruktury (bramy i mostki MCU)

- Możliwości zdalnego restartu urządzenia lub grupy urządzeń

- Możliwości dystrybucji certyfikatów dla urządzeń z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

- Centralnego wyłączenia funkcji i interfejsów telefonu w zakresie: portu PC, interfejsów USB, interfejsu WWW, modułu Bluetooth.

- włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1x,

      - uruchomienia w urządzeniu serwisu logowania abonenta na telefonie,

      - dodania do urządzenia serwisów XML.

    - Terminal zaawansowany VoIP z przystawkami

      - Dla stanowisk sekretarskich Wykonawca dostarczy zestawy składające się z terminali zaawansowanych, do których, zależnie od użytego rozwiązania, dostawi jedną lub więcej przystawek z dodatkowymi przyciskami do szybkiego wybierania połączeń. Przystawka musi posiadać minimum 14 takich programowalnych przycisków i musi spełniać wymagania określone powyżej. Ponadto, stanowisko sekretarskie musi być skonfigurowane do efektywnej obsługi jednego lub więcej stanowisk kierowniczych wyposażonych w terminale zaawansowane lub dyrektorskie.

      - Wykonawca zainstaluje stanowiska sekretarskie w poszczególnych jednostkach zgodnie ze specyfikacją liczby i lokalizacji podaną w załączniku nr 2 do Umowy. Jako stanowisko (lub zestaw) należy rozumieć pełne wyposażenie dla stanowiska dedykowanego wypełnieniu tej roli przez asystentkę/asystenta. Wykonawca musi zadbać, aby w procedurze instalacji każde stanowisko zostało skonfigurowane do współpracy z konkretnymi stanowiskami, które będzie obsługiwać w danej jednostce. Konfiguracja będzie odpowiadać strukturze organizacyjnej w poszczególnych jednostkach.

    - Terminal VoIP dyrektorski

      - Telefon musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak by zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.

      - Telefon musi wspierać kodeki audio, co najmniej określne przez standardy G.711a, G.711µ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszych generacji, nieobsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów.

      - Telefon musi wspierać kodek audio wąskopasmowy działający zgodnie ze standardem iLBC oraz iSAC dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w przypadku łączy o niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS.

      - Telefon musi posiadać kolorowy wyświetlacz o przekątnej, co najmniej 6 cali, o rozdzielczości minimum  1024 × 600 pikseli i głębi koloru 24 bity, umożliwiający odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia oraz obsługujący wyświetlanie na nim ruchomego strumienia wideo.

      - Telefon musi posiadać wbudowaną kamerę wideo o rozdzielczości matrycy zapewniającej obsługę wideo High Definition, o jakości co najmniej HD 720p.

      - Telefon musi wspierać kodek wideo H.264 AVC i umożliwiać kodowanie/dekodowanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (High Definition, HD), co najmniej HD720p, z prędkością nie mniejszą niż 24 klatki na sekundę.

      - Telefon musi mieć kolor ciemny  oraz możliwość zawieszenia na ścianie.

      - Telefon musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika.

      - Telefon musi obsługiwać, co najmniej 5 linii (numerów telefonicznych). Musi posiadać, co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii z innego urządzenia w systemie.

      - W zakresie bezpieczeństwa telefon musi pozwalać na:

- zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

- zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

- wsparcie uwierzytelnienia 802.1X do współpracy z systemem klasy NAC

- obsługę certyfikatów cyfrowych

- obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

      - Zabezpieczenie całej komunikacji urządzenia (także komunikacji związanej z komputerem PC dołączonym do urządzenia), poprzez zestawienie tunelu VPN z wbudowanego w telefon oprogramowania klienckiego VPN do koncentratora VPN.

      - Telefon musi posiadać wbudowany system głośnomówiący, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie pełnego dupleksu.

      - Telefon musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP.

      - Telefon musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN PoE zgodnie ze standardami IEEE 802.3af oraz 802.3at, a także z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

      - Telefon musi posiadać wbudowane gniazdo typu Kensington lub równoważne, pozwalające na zamocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

      - Telefon musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:

- przycisk dostępu do listy kontaktów,

- przycisk dostępu ustawień,

- przycisk zawieszenia połączenia,

- przycisk przekierowania połączenia,

- przycisk połączenia konferencyjnego,

- przycisk wyłączenia mikrofonu oraz możliwość wyłączenia kamery,

- przycisk sterujący głośnością dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce oraz w trybie głośnomówiącym.

      - Telefon musi posiadać  przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po menu.

      - Telefon musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej.

      - Telefon musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

      - Port przełącznika urządzanie w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

      - Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

      - Telefon musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP.

      - Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim.

      - Telefon musi posiadać wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do bezprzewodowego dołączenia słuchawek Bluetooth.

      - Telefon musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

      - Telefon współpracuje z systemem zarządzania połączeniami poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób umożliwiający zdalne, scentralizowane zarządzanie i konfigurację w zakresie:

- zmiany numeru linii abonenta,

- edycji opisu linii abonenta,

- konfiguracji ustawień i opisów  przycisków aparatu,

- konfiguracji uprawnień urządzenia do posiadanych zasobów konferencyjnych,

- Konfiguracji uprawnień oraz klasy usług abonenckich,

- wykonania zdalnego restartu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego resetu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowego oprogramowania (firmware) oraz nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego restartu oraz resetu dla grupy urządzeń, wyspecyfikowanej przez administratora z puli wszystkich urządzeń.

- uruchomienia w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa (TLS oraz sRTP),

- włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1x,

- uruchomienia w urządzeniu serwisu logowania abonenta na telefonie,

- dodania do urządzenia serwisów XML.

    - Bramka analogowa/VoIP (2, 4 lub 8 portowa, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w załączniku nr 2 do Umowy) -  analogowy adapter telefoniczny, umożliwiający podłączenie tradycyjnych urządzeń analogowych do systemu UC dostarczonego przez Wykonawcę, opisanego w pkt 9.

      - Obsługa 2, 4 lub 8 linii poprzez, porty RJ-11 (FXS), umożliwiających niezależne podłączenie i skonfigurowanie telefonów analogowych, każdy z osobnym numerem telefonu,

      - Urządzenie jest wyposażone w 1 port Ethernet (RJ-45) o prędkości minimum 10/100 Mbps, służący do połączenia bramki z siecią VoIP,

      - Urządzenie musi wspierać kodeki głosowe, co najmniej takie jak:  G.711 oraz G.729 oraz protokół SIP,

      - Urządzenie musi zapewniać dwukierunkową kompatybilność w zakresie komunikacji z systemem UC,

      - Urządzenie musi współpracować z systemem zarządzania połączeniami poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób umożliwiający zdalne, scentralizowane zarządzanie i konfigurację w zakresie:

- zmiany numeru linii abonenta,

- edycji opisu linii abonenta,

- konfiguracji uprawnień oraz klasy usług abonenckich,

- wykonania zdalnego restartu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego resetu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowego oprogramowania (firmware) oraz nowej konfiguracji,

- wykonania zdalnego restartu oraz resetu dla grupy urządzeń, wyspecyfikowanej przez administratora z puli wszystkich urządzeń,

- uruchomienia w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa (TLS oraz sRTP),

- włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1X

      - Urządzenie wyposażone w lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

  - Podsystem telefonicznej rezerwacji widzeń

System pozwalający na realizację telefonicznej rezerwacji widzeń dla osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej z obsługą kolejkowania połączeń. Może stanowić niezależny podsystem komunikujący transferujący ruch z zewnątrz do systemu UC lub być częścią systemu UC.

  - Wymagania ogólne dla telefonicznej rezerwacji widzeń

    - System musi obsługiwać jednocześnie 114 numerów Zamawiającego,

    - System musi dla każdego numeru, o którym mowa w pkt 10.1.1., umożliwiać realizację kilkupoziomowego IVR (zapowiedzi głosowe, wybór opcji za pomocą tonów DTMF, możliwość budowy podmenu, przekierowanie połączeń na numery Zamawiającego),

    - System musi obsługiwać zapowiedzi głosowe IVR zróżnicowane dla każdego numeru oraz ze względu na czas (harmonogramy),

    - System musi zapewniać nielimitowaną długość kolejki dla każdego numeru, o którym mowa w pkt 10.1.1 oraz jego każdego podmenu, o którym mowa w pkt 10.1.2 (łącznie maksymalnie do 170 kolejek), z których następowało będzie przekierowanie na numery, o których mowa w pkt 10.1.6,

    - System musi przekazywać cykliczną informację dzwoniącym o aktualnej pozycji w kolejce,

    - System musi bez dodatkowych kosztów umożliwiać przekazywanie połączeń na numery stacjonarne DDI będące w posiadaniu Zamawiającego,

    - System nie może korzystać (na potrzeby realizacji kolejek, o których mowa w pkt 10.1.4.) z zasobów usługi SIP-TRUNK Zamawiającego, o których mowa w punkcie 6,

    - System musi być skalowalny do obsługi ilości numerów wynikającej z prawa opcji określonej w Umowie,

    - Wstępna konfiguracja systemu wraz z ustawieniem co najmniej zapowiedzi głosowych, harmonogramów i przekierowań, zrealizowana zostanie przez Wykonawcę na podstawie szablonów dostarczonych przez Zamawiającego,

    - Wykonawca zapewni dostęp administracyjny do platformy zarządzania systemem oraz przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób,

    - Zamawiający dopuszcza, że bieżąca obsługa systemu (zmiana zapowiedzi i przekierowań) realizowana będzie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 10.1.10.

  - Adresacja IP, certyfikaty SSL/TLS, utrzymanie domeny sw.gov.pl

  - Zamawiający wymaga w okresie świadczenia usługi WAN utrzymania i obsługi serwera oraz rekordów DNS dla publicznej domeny sw.gov.pl w zakresie:

- utrzymania publicznej strefy (SOA) i minimum dwóch serwerów nazw (NS),

- utrzymania domeny sw.gov.pl w konfiguracji split-horizon DNS,

- dokonywania wpisów i modyfikacji rekordów: A/AAAA, MX, CNAME, PTR, TXT,

- ochrony domeny z wykorzystaniem mechanizmu DNSSEC,

- dostępu do panelu zarządzania domeną dla wyznaczonych przez Zamawiającego administratorów i możliwości samodzielnego zarządzania rekordami A/AAAA, MX, CNAME, PTR, TXT.

  - Zamawiający wymaga  dostarczenia i implementacji wszystkich certyfikatów SSL/TLS niezbędnych do prawidłowego działania w domenie sw.gov.pl wszystkich podsystemów (WAN, UC) w tym w publicznej sieci Internet.

  - Zamawiający wymaga udostępnienia przez Wykonawcę routowalnych publicznych adresów IP typu Provider Assigned (PA) do wykrzystania na potrzeby urządzeń i systemów Zamawiającego w trzech niewystępujących po sobie 24 bitowych podsieciach (/24). Przydzielnie adresy IP muszą być dostępne wyłacznie na potrzeby Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane do podsystemów Wykonawcy w ramach świadczoych usług.

  - Postanowienia końcowe dokumentu OPZ

  - Na potrzeby systemów aplikacyjnych (systemy zarządzania, monitorowania, rozliczniowe, kontrolery, aplikacje systemu komunikacyjnego itp.) Wykonawca dostarczy odpowiednio wyskalowane platformy serwerowe wraz z licencjami zgodne z rekomendacjami producentów poszczególnych elemetów.

  - Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne do uruchomienia i działania wszystkich podsystemów akcesoria przyłaczeniowe w tym: zasilacze, moduły RJ45, moduły SFP/SFP+, patchcordy i kable krosowe wymagane do podłączenia urządzeń Zamawiającego do urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usługi WAN. Rodzaj wkładek SFP/SFP+ i patchcordów światłowodowych (single-mode / multi-mode) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wdrożenia usługi.

  - W szczególnych przypadkach Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie możliwość dostarczenia do uruchomienia w ramach usługi sprzętu w postaci: terminali wideo, aparatów telefonicznych, bramek analogowych/VoIP lub urządzeń Grupy 4.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia w formie dzierżawy przez cały okres trwania usługi, dwóch włókien światłowodowych SM (Single Mode), pomiędzy Centralną Serwerownią CZSW Warszawie (CWD) a Centrum Zapasowym CZSW w Warszawie (ZWD), uruchomionych w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Zakończenie włókien należy zrealizować w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

  - Na etapie opracowania projektu technicznego Wykonawca musi uwzględnić wytyczne przekazane przez Zamawiającego w zakresie polityki kształtowania ruchu (w szczególności routingu i polityk bezpieczeństwa) w sieci IP, prywatną adresację IP, wewnętrzną i miejską numerację telefoniczną używaną obecnie przez Zamawiającego, które zostaną dostarczone po podpisaniu Umowy.

  - Wykonawca zapewni wyznaczonej przez Zamawiającego grupie osób z wykorzystaniem mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control, jeżeli jest wspierany) lub kont imiennych ciągły dostęp możliwości odczytu (ang. read-only) pełnej konfiguracji, monitoringu pracy oraz diagnostyki wszystkich podsystemów i urządzeń wchodzących w skład niniejszej Umowy (z wyjątkiem urządzeń oznaczonych szarym tłem na schematach przedstawionych w punkcie 13.1 i 13.3).

  - Wykonawca zapewni wyznaczonej przez Zamawiającego grupie osób z wykorzystaniem mechanizmu RBAC (ang. Role Based Access Control, jeżeli jest wspierany) lub kont imiennych ciągły dostęp do możliwości modyfikacji konfiguracji i diagnostyki wszystkich podsystemów i urządzeń wchodzących w skład niniejszej Umowy (z wyjątkiem urządzeń oznaczonych szarym tłem na schematach przedstawionych w punkcie 13.1 i 13.3). Zakres uprawnień możliwych do modyfikacji urządzeń i podsystemów zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu Umowy na etapie wdrożenia usługi. Wykonawca przeszkoli wyznaczoną grupę osób w w/w określonym zakresie.

  - Wykonawca zapewni bez dodatkowych kosztów wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom wsparcie techniczne w zakresie integracji dostarczanych systemów i urządzeń z systemami Zamawiającego (w szczególności z systemem Microsoft Exchange, domeną Active Directory, połączeniem z infrastrukturą sieciową Zamawiającego, systemem bezpieczeństwa, systemem Network Access Control (NAC) oraz innymi niezbędnymi do poprawnej pracy podsystemów w ramach świadczonej usługi. Zamawiający uzna realizację łączy za poprawną w momencie stwierdzenia ich poprawnej współpracy z systemami Zamawiającego

  - Wykonawca zapewni, że sprzęt dostarczony, skonfigurowany i wykorzystywany w całym czasie trwania Umowy musi być zgodny z obecnymi i przyszłymi zapisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) . W przypadku niezgodności sprzętu z powyższymi zapisami Wykonawca na własny koszt wymieni sprzęt na spełniający warunków, o których mowa w ustawie o KSC.

  - Wszystkie dostarczane podsystemy ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet muszą uwzględniać wymagania określone dyrektywą NIS2 (UE) 2022/2555 oraz innych obowiązujących regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego monitorowania podatności ujawnionych w dostarczonym systemie i urządzeniach, niezwłocznej ich eliminacji, instalacji poprawek bezpieczeństwa, regularnej aktualizacji oprogramowana dostarczonych systemów i urządzeń. Na zamawiającym spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia usług i podsystemów dostarczonych w ramach Umowy.

  - Wszystkie wymagane i opisane funkcjonalności sprzętu i oprogramowania muszą być dostępne w dniu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupu wybranych przez siebie spośród wszystkich dostarczonych urządzeń i licencji funkcjonujących w usłudze będącej przedmiotem Umowy, za wyjątkiem urządzeń oznaczonych szarym tłem na schematach punkcie 13.1 i 13.3. Z uwagi na tą możliwość urządzenia muszą być nowe (nierefabrykowane) w momencie dostarczenia oraz nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

  - W przypadku powstania jakichkolwiek wymogów licencyjnych do poprawnego funkcjonowania urządzeń systemu oferowanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i utrzymania wymaganych licencji do pracy systemu przez cały okres trwania Umowy.

  - Ze względu na projektowane uruchomienie systemu Network Access Control (NAC), Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia i terminale posiadały wsparcie protokołu 802.1x.

  - Wykonawca jest uprawniony do wykonania wszelkich prac dla potrzeb realizacji Umowy, na terenie lokalizacji Zamawiającego tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu, godziny i lokalizacji prac z osobami upoważnionymi z jednostek Służby Więziennej, w których mają być przeprowadzone prace.

  - Zamawiający zastrzega, że w przypadku decyzji niezależnej od Zamawiającego, w wyniku, której zlikwidowana zostanie jedna lub więcej lokalizacji grupy trzeciej lub czwartej, jednak nie więcej niż dziesięć lokalizacji w trakcie trwania Umowy, wynagrodzenie miesięczne, zostanie pomniejszone od następnego okresu rozliczeniowego według następującej zależności:

Gdzie:

Wpm  - wartość o jaką zostanie pomniejszone wynagrodzenie miesięczne likwidowanej lokalizacji

Wk  - wartość kontraktu na dzień podpisania Umowy

nI – liczba lokalizacji grupy I na dzień podpisania Umowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy)

PI – gwarantowana przepustowość łącza dla lokalizacji grupy I [8000MB]

nII – liczba lokalizacji grupy II na dzień podpisania Umowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy)

PII – gwarantowana przepustowość łącza dla lokalizacji grupy II [800MB]

nIII – liczba lokalizacji grupy III na dzień podpisania Umowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy)

PIII – gwarantowana przepustowość łącza dla lokalizacji grupy III [400MB]

Pjl - – przepustowość łącza w lokalizacji likwidowanej [Mb]

Crk –  liczba płatnych okresów w realizacji Umowy (60)

Pwww – przepustowość do sieci Internet [5000Mb]

  - Wykonawca nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla każdego z podsystemów funkcjonalnych w wymiarze łącznym 5 dni dla grupy nie mniej niż 50 osób wyznaczonych z personelu Zamawiającego. Instruktaż przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego z przekazem w trybie wideokonferencji do użytkowników w innych jednostkach. Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia instruktażu i wykorzysta system wideokonferencji dostarczony w ramach świadczonej usługi. Szczegółowy harmonogram instruktażu zostanie uzgodniony w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. Obszar tematyczny instruktażu będzie uwzględniał potrzeby uzgodnione na bieżąco z Zamawiającym i będzie obejmował tematy zgodne z autoryzowanymi programami szkoleń przygotowanym dla użytkowników i administratorów przez producentów poszczególnych podsystemów wymienionych w niniejszym OPZ. W drugim oraz czwartym roku trwania usługi, Wykonawca powtórzy szkolenie na wniosek Zamawiającego.

  - Wykonawca jest uprawniony do wykonania niezbędnych prac wdrożeniowych i instalacyjnych, na terenie lokalizacji wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu, godziny i zakresu prac z osobami upoważnionymi z jednostek Służby Więziennej, w których mają być one przeprowadzone.

  - Zamawiający (jeżeli nie określono inaczej w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), wymaga zapewnienia dla wszystkich podsystemów wchodzących w skład Umowy dostępności na poziomie, co najmniej klasy 98% – dla każdego z podsystemów. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności podsystemu za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności podsystemu w skali roku przekroczy 7,3 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności podsystemu w skali danego miesiąca przekroczy 14,4 godziny oraz w skali danego tygodnia 3,36 godziny. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

  - Schematy poglądowe

  - Schemat poglądowy usługi i infrastruktury sieci WAN w SW

  - Schemat ideowy pojedynczej lokalizacji, organizacji segmentów ruchu oraz interfejsów

  - Schemat wysokopoziomowy SIP-Trunk oraz UC