| BUDYNEK – B |  |
| --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
|  | Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- A:  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

- Uprawnienia i przynależność projektantów do izby; ………………………….....…...str. 4

- Oświadczenie projektanta; ……………………………………………...………….…...str. 7

- B:  OPIS TECHNICZNY

- I. DANE OGÓLNE ………………………………………………………………..…......str. 8

- 1. Przedmiot opracowania; ………………………………………………………....…..str. 8

- 2. Podstawa opracowania; ………………………………………………………….…..str. 8

- 3. Dane i parametry inwentaryzacyjne; ………………………………………..…....…srt. 8

- 4. Zakres planowanych prac; …………………………………………………………...str. 9

- 5. Ogólne zasady prowadzenia robót oraz zagospodarowanie materiału rozbiórkowego i z demontażu ………………………………………………………....str. 11

- II. CZĘŚĆ OPISOWA FORMALNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO ……………………………………………………………………...str. 12

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;………………………………………….str. 12

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

obiektu budowlanego;…………………………………………………………………..str. 12

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, oraz ogólne dane techniczne, wykończeniowe i kolorystyka ………………………………………………………….str. 12

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;…………………………….str. 13

5. Opis warunków gruntowo - wodnych oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;…………………………………………………………………..str. 14

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych;……………………………………...…..str. 14

7. Opis zapewnienia warunków do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne;..……………………………………………………………………...str. 14

8. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;…………………………..…………………………………………...str. 15

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;…………….….str. 16

- 10. Analiza porównawcza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło; ……………………………………str. 16

- 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;…………………………..………………...…str. 16

12. Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej;……………...….str. 16

III. DANE TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I WYPOSAŻENIE; …………….…….str. 17

UWAGA: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze i materiałowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

IV. UWAGI KOŃCOWE; ………………………………………………………….…...str. 21

C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

1. S-1 – Plan sytuacyjny, skala 1:100,

2. I-1 – Inwentaryzacja - rzut, skala 1:100,

3. I-2 – Inwentaryzacja - przekrój, skala 1:100,

4. A-1 – Rzut podstawowy (AG-II), skala 1:100,

5. A-2 – Przekrój ogólny / detal 1, skala 1:100 / 1:20,

6. A-3 – Prace poniżej poziomu posadzki, detale: 2, 3, 4, skala 1:100 / 1:20,

7. A-4  – Wyposażenie sportowe i ochronne - rzut, skala 1:100,

D: ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Obraz-1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-3. Kopia zaświadczenia z izby zawodowej projektanta.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt architektoniczno - budowlany

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu,

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

## I. DANE OGÓLNE

## 1. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany, wewnętrznego remontu sali gimnastycznej, znajdującej się w budynku „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Adres inwestycji: ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 – Korabka, Łowicz.

- Opracowanie stanowi część całego zadania: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C” i „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

- Dokumentacja dotycząca budynku „C” – stanowi odrębne opracowanie.

## 2. Podstawa opracowania

- - Zlecenie inwestora,

- - Umowa z inwestorem,

- - Ustalenia wynikające z formy inwestycji,

- - Wizja lokalna w miejscu inwestycji,

- - Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w obrębie przedmiotowych pomieszczeń,

- - Mapa zasadnicza,

- - Wytyczne i rozwiązania projektowe pozostałych branż,

- - Podstawy formalno – prawne.

## 3. Dane i parametry inwentaryzacyjne

- Przedmiotowy budynek

- Sala gimnastyczna podlegające pracom remontowym znajduje się w budynku „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zlokalizowanym przy ul. Blich 10, na dz. nr 1376/6. Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w frontowej części terenu obejmującego kompleks zabudowań szkolnych – od strony wejścia głównego na posesję.

- Budynek wzniesiony jest na fundamentach betonowych, jako murowany (ściany docieplone styropianem), przekryty stropodachem z płyt korytkowych. W części stanowiącej salę gimnastyczną stropodach opiera się na stalowej konstrukcji kratowej. Dach z zewnątrz docieplony jest styropianem i pokryty papą. W części mieszczącej przedmiotową salę gimnastyczną - pod posadzką (przy ścianie zewnętrznej południowej i wschodniej) przebiega kanał instalacyjny.

- Budynek zasilany jest w energię elektryczną i wodę poprzez podłączenia do ogólnej infrastruktury terenu. Energia cieplna do zasilania c.o. i c.w.u. wytwarzana jest w kotłowni usytuowanej w budynku „C”. Rozprowadzenie obwodów grzewczych zasilających salę, odbywa się z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku B. Obiekt posiada pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne: instalację elektryczną, internetową, instalacje sanitarne (wodną, kanalizacyjną, cwu, i co – grzejnikową). Pomieszczenia w budynku wyposażone są w kanały wentylacji grawitacyjnej, a część z nich w tym przedmiotowa sala gimnastyczna posiada wyciągi mechaniczne zaopatrzone w wentylatory ścienne.

- Ogólny opis  sali gimnastycznej

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w budynku „B”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna – bezpośrednio na główny korytarz.

- - Istniejący układ funkcjonalny –  jedno pomieszczenie na planie prostokątnym.

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - parkiet drewniany na warstwie legarowej i wylewce betonowej z izolacją z papy; układ warstw istniejącej posadzki: 1) parkiet na kleju, 2) podłoga z desek 3,2cm, 3) legary drewniane 7,5x7,5cm w rozstawie 100cm w dwóch warstwach na krzyż, 4) papa, 5) wylewka betonowa – ok.7cm, 6) warstwy podbudowy / gruntu.

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku typu „baranek”,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi dwuskrzydłowe, okna / przeszklenia - PCV,

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejnik żebrowe pod oknami i w przestrzeniach międzyokiennych,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V, oświetlenie górne podwieszone do stalowej listwy pod sufitem,

- - wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe) oraz wentylacja poprzez elektryczne wentylatory ścienne.

- - Powierzchnia pomieszczenia – 396,5m2,

- - Wysokość pomieszczenia – 8,12 – 7,40m (w pomiarze od płyt korytkowych stropu do podłogi),

- - Kanał techniczny przebiegający pod posadzką sali wzdłuż ściany południowej i wschodniej. Wymiary kanału technicznego: głębokość  / szerokość - około 120cm  / 80cm. Przekrycie kanału stanowią płyty betonowe 90x70cm o gr. 7cm oraz warstwy posadzkowe znajdujące się ponad kanałem. Ściany boczne kanału wykonane jako murowane. UWAGA: dane ad kanału – na podstawie oględzin dokonanych w pomieszczeniu przed salą; w razie stwierdzenia innych parametrów należy skorygować dane.

- - Usytuowanie poziomu posadzki w stosunku do komunikacji w budynku – na równi z poziomem posadzki korytarza.

## 4. Zakres planowanych prac

- Założenia projektowe

- Planowany remont ma na celu modernizację sali gimnastycznej w obrębie jej wnętrza, w tym instalacji elektrycznej oraz c.o.

- Wykonane zostaną nowe warstwy wykończeniowe przegród (sufitów, ścian) oraz nowa podłoga wraz z podbudową. Przewidziano montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia. Dokonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z kablem zasilającym z doposażeniem w instalację nagłośnienia.

- Ponadto wykonane zostaną: zabezpieczenia akustyczne ścian w poziomie użytkowym sali, oraz montaż wyposażenia sportowego i ochronnego.

- Planowana inwestycja nie będzie ingerować w konstrukcję ścian, stropów budynku i jego układ funkcjonalny.

- Projektowany zakres prac

- Uwaga:

- - wymienione prace dotyczące instalacji elektrycznych, sanitanych i co, ujęte zostały w projektach branżowych poszczególnych instalacji;

- - wymienione prace architektoniczno – budowlane, szczegółowo opisane zostały w projekcie wykonawczym i technicznym branży architektoniczno – budowlanej;

- Zakres prac:

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż grzejników i instalacji c.o. w obrębie sali,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- likwidacja kanału instalacyjnego,

- demontaż warstw posadzkowych do poziomu gruntu,

- zeskrobanie / zmycie starej farby z powierzchni przegród,

- oczyszczenie konstrukcji stalowych,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż instalacji nagłośnienia,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- gruntowanie, gładzenie i malowanie ścian,

- wykonanie posadzki z dostosowaniem do funkcji i sposobów wykorzystywania sali, wraz z warstwami podbudowy i elementami do montażu wyposażenia,

- wykonanie na odnowionych powierzchniach ściennych zabezpieczeń akustycznych eliminujących pogłos,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / udrożnienie kanałów wentylacyjnych),

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej z ościeżnicą,

- wykonanie zabezpieczeń przed uderzeniem piłką: zabezpieczenie okien w formie siatki i osłon grzejnikowych,

- montaż kotary do podziału sali na dwa niezależne pola,

- wykonanie instalacji do podłączenia systemu nagłośnienia,

- montaż wyposażenia podstawowego: tablice do gry w koszykówkę, zestawy do sytuowania elementów w podłogach tj. tuleje systemowe do montażu bramek i słupków siatkarskich, montaż bramek, montaż słupków siatkarskich z osprzętem,

- montaż drabinek gimnastycznych,

- montaż i instalacja tablic wyników,

- montaż pozostałego wyposażenia,

- zastosowanie dedykowanego dla sal gimnastycznych oświetlenia,

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórek / demontaży,

- prace porządkowe,

## 5. Ogólne zasady prowadzenia robót budowlanych, montażowych, demontażowych i rozbiórkowych oraz zagospodarowanie materiału rozbiórkowego i z demontażu

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac  należy przeprowadzić następujące czynności przygotowawcze:

- przygotowanie pomieszczenia sali gimnastycznej i odgrodzenie od pomieszczeń pozostających w użytkowaniu,

- wyznaczenie komunikacji i dostępu bez kolizji z ogólną komunikacją w budynku,

- wyznaczenie miejsca gromadzenia materiałów budowlanych oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia i segregacji materiału z rozbiórek i demontażu,

- odseparowanie sali gimnastycznej  w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i uniemożliwiający rozprzestrzenianie materiałów budowlanych, porozbiórkowych oraz narzędzi poza wyznaczony teren,

- oznaczenie tablicami ostrzegawczymi części budynku podlegającej remontowi,

- sprawdzenie pomieszczenia w celu wyeliminowania istnienia niezlokalizowanych wcześniej instalacji i urządzeń, mogących ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie w trakcie prowadzenia prac.

Sposób prowadzenia robót

Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i z podjęciem wszelkich kroków bezpieczeństwa. Podstawowe warunki realizacji robót obejmują niżej wymienione zalecenia.

- Prace należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu. Przewiduje się prowadzenie prac ręcznych, jak również z użyciem sprzętu mechanicznego / elektrycznego, a w przypadku przenoszenia i przewożenia materiałów budowlanych oraz materiałów rozbiórkowych – sprzętu ciężkiego.

- Przy prowadzeniu prac należy stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, umożliwiające bezpieczne działanie sprzętu mechanicznego.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki ochronne jak odzież, maski, okulary, środki higieniczne.

- Prace należy realizować wyłącznie po zabezpieczeniu pomieszczeń podlegających remontowi i zapewnieniu bezpieczeństwa osób postronnych.

- Materiały budowlane powinny być gromadzone w pomieszczeniach podlegających remontowi lub w wyznaczonych miejscach na zewnątrz tych pomieszczeń bez dostępu osób postronnych. Materiał rozbiórkowy powinien być sukcesywnie przenoszony w wyznaczone miejsca. Nie dopuszcza się zalegania materiału w terenie prowadzenia prac.

- Prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, w ustalonej przez kierującego robotami kolejności. Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stopniowo bez wyrywania, obalania, podcinania dużych fragmentów, mogących uszkodzić konstrukcję przegród istniejącego budynku lub inne jego elementy.

Zagospodarowanie materiału rozbiórkowego

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i wywiezienia odpadów powstałych w procesie rozbiórek i demontaży. Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z robót rozbiórkowych powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z terenu robót. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 17.01.01 - gruz betonowy, 17.01.02 - gruz ceglany,

17.01.03 - odpady innych materiałów ceram. i elementów wyposażenia, 17.01.80 - usunięte tynki, 17.02.03 - tworzywa sztuczne, 17.04.05 - żelazo i stal, 17.09.04 - zmieszane odpady z demontażu, 17.02.01 – drewno.

Nie stwierdzono odpadów azbestowych. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Wywozem i utylizacją ewentualnych elementów stanowiących zagrożenie dla środowiska, powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie - nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA FORMALNA  DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

## 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej w budynku szkolnym. Budynki szkolne – kategoria obiektu - IX

## 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Dotychczasowa funkcja i program użytkowy obiektu budowlanego oraz przedmiotowej sali gimnastycznej nie ulegnie zmianie. Pomieszczenie użytkowane będzie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem jako miejsce do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowych i okolicznościowych.

## 3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna oraz podstawowe dane techniczne, wykończeniowe i kolorystyka

Układ przestrzenny i forma architektoniczna

- Planowana inwestycja nie będzie ingerować w konstrukcję ścian, stropów budynku i jego układ funkcjonalny. Sala zachowa swoje dotychczasowe gabaryty i parametry.

- Planowany remont ma na celu modernizację sali gimnastycznej w obrębie jej wnętrza, w tym instalacji elektrycznej oraz c.o. Wykonane zostaną nowe warstwy wykończeniowe przegród (sufitów, ścian) oraz nowa podłoga sportowa wraz z podbudową. Przewidziano montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia. Dokonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej z doposażeniem w instalację nagłośnienia.

- Ponadto wykonane zostaną: zabezpieczenia akustyczne ścian w poziomie użytkowym sali, oraz montaż wyposażenia sportowego i ochronnego.

Podstawowe dane techniczne, materiałowe, wykończeniowe i kolorystyka

Uwaga: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze,  materiałowe i wykończeniowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

Ogólne rozwiązania techniczne planowanego remontu

- Ściany – wykończone farbą lateksową na gładzi cementowej;

- Podłoga – sportowa drewniana, układana na warstwie płytowo - legarowej i wylewce betonowej, izolowanej termicznie styropianem XPS o gr. 15cm.

- Konstrukcja posadzki – z warstw podbudowy z kruszywa i płyty betonowej izolowanej od góry papą modyfikowaną;

- Wentylacja podłogi – z zachowaniem istniejącego ciągu (wlot kanałami ściennymi, wylot szczelinami w listwach podłogowych);

- Listwy podłogowe w nawiązaniu do podłogi z zastosowaniem fabrycznych szczelin wentylacyjnych;

- Stopy pod montaż tulei sprzętu sportowego – betonowe zbrojone;

- Zasyp kanału technicznego – z pospółki zagęszczanej warstwami;

- Zaślepienia kanału pod ścianami – z bloczków betonowych na podbiciu betonowym;

- Stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

- Sufit – wykończony farbą o właściwościach akustycznych;

Wyposażenie ochronne

- Parapety i osłony grzejnikowe – z płyty HPL;

- Piłkochwyty – z siatki polipropylenowej z systemem linek napinających;

- Kotara grodząca na szynie prowadzącej lub linie stalowej wykonana z siatki i materiału półprzezroczystego;

- Panele akustyczne odporne na uderzenia piłką - z wełny skalnej lub maty akustyczne z pianki poliuretanowej;

Wyposażenie sportowe

- Tablice do gry w koszykówkę (uchylne) z koszami i siatką w zestawie;

- Bramki do piłki ręcznej z siatkami i tulejami montażowymi (wraz z deklami);

- Słupki do montażu siatki wraz z siatkąm antenkami, tulejami i deklami;

- Zestaw do unihokeja z bramkami i bandami;

- Drabinki gimnastyczne;

- Montaż tablic wyników;

Instalacje

- Instalacja c.o. (wymiana rurociągu z grzejnikami);

- Instalacja elektryczna i strukturalna (okablowanie, gniazda, zasilanie z RG, wewnętrzna tablica TR);

- Osprzęt XLR (okablowanie, gniazda, skrzynka) do instalacji nagłośnienia;

## 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- - Powierzchnia pomieszczenia (bez zmian) – 396,5m2.

- - Wysokość pomieszczenia (bez zmian) – 8,12 – 7,40m (w pomiarze od płyt korytkowych stropu do podłogi),

- - Wymiary pomieszczenia w świetle ścian (bez zmian) około 26,6m x 14,9m.

## 5. Opis warunków gruntowo - wodnych oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Bez zastosowania – na etapie projektowym. W ramach inwestycji nie będzie realizowane posadowienie elementów konstrukcyjnych budynku.

Badania zdatności gruntu pod ułożenie warstw posadzkowych i określenie charakterystyki gruntu, stopnia konsolidacji – powinno nastąpić po wyłączeniu sali z użytkowania, usunięciu istniejących warstw posadzkowych i  podbudowy (wraz z korytowaniem pod nową podbudowę). W ramach prac należy dokonać oceny istniejącego gruntu w celu zapewnienia prawidłowego wykonania projektowanej posadzki.

## 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych oraz lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie znajdują się żadne pomieszczenia mieszkalne i użytkowe komercyjne. Pomieszczenie sali gimnastycznej podlegające projektowanym pracom remontowym, będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (w tym poruszających się na wózkach) z poziomu przylegającego korytarza.

## 7. Opis zapewnienia warunków do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne

O zapewnieniu warunków dla osób niepełnosprawnych mówi w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Wskazaną dostępność dla osób niepełnosprawnych należy rozumieć szeroko jako dostępność dla osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się szereg wymogów mających na celu zapewnienie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

Program planowanej inwestycji nie ujmuje zagadnień związanych z dostępnością całego obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach. Inwestycja dotyczy wewnętrznego remontu pomieszczenia sali gimnastycznej.

W ramach remontu zapewnione będzie  przejście z korytarza do sali gimnastycznej  bez barier architektonicznych (wejście bezprogowe).

Przy projektowaniu zastosowano ogólne wytyczne w zakresie dostępności przedmiotowego pomieszczenia, zobowiązując do zapewnienia odpowiedniej szerokości przejść i drzwi.

Inne zalecenia i wytyczne:

Do budynku powinno być zapewnione utwardzone dojście o szerokości minimum 1,5 m, które umożliwi niepełnosprawnym dostęp do całego budynku i sali gimnastycznej oraz do tych części, z których będą korzystały.

Wejście do budynku i przejścia z różnicą poziomów wewnątrz budynku powinna obsługiwać oprócz schodów pochylnia, zaopatrzona w poręcze, o nachyleniu, długości biegów, szerokości oraz wielkości powierzchni manewrowych,  zaprojektowanych  zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Trasa przejazdu od ciągu pieszo – jezdnego ulicy do drzwi wejściowych powinna być wykonana bez uskoków i stopni mogących utrudniać przejazd wózkiem.

Poziom nawierzchni przed wejściem ogólnodostępnym powinien być równy poziomowi posadzki wewnętrznej, co zapewni dostęp bez progów.

Przed budynkiem znajduje się teren przystosowany na organizację i wyznaczenie miejsc postojowych, które spełnią parametry do korzystania przez osoby niepełnosprawne, o wym.3.6m x5 m.

## 8. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Gospodarka wodno - ściekowa

Inwestycja nie wpłynie na zapotrzebowanie wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków w stosunku do istniejących.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Jakość i ilość zanieczyszczeń nie zmieni się w stosunku do istniejących.

Odpady stałe

Inwestycja nie spowoduje powstawania odpadów niebezpiecznych dla środowiska, zdrowia i życia ludzi i innych odpadów niż wynikające z dotychczasowego użytkowania budynku.

Wody opadowe

Inwestycja nie ma wpływu na zagospodarowanie wód opadowych na przyległym terenie.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Zastosowane rozwiązania projektowe nie powodują istotnych zmian w konstrukcji istniejącego budynku.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przedmiotowe elementy zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii z elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.

Ochrona przed hałasem, drganiami i promieniowaniem

Eksploatacja i remont pomieszczeń - nie będzie powodować zwiększenia w stosunku do istniejących: emisji hałasu oraz wibracji, nie będzie powodować promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego, ani innych zakłóceń.

Ogólne warunki higieniczno - zdrowotne oraz związane z ochroną środowiska

  - rozwiązania, materiały i wyroby wskazane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz użytkowników terenów sąsiednich,

  - obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, nie będzie powodował zanieczyszczenia wody i gleby,

  - w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych  stężeń i natężeń czynników wydzielanych przez grunt, materiały,  wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

  - inwestycja nie narusza istniejących warunków gruntowo – wodnych oraz nie ingeruje w istniejący drzewostan,

  - projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący krajobraz oraz ilość powierzchni biologicznie czynnej,

  - spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków higienicznych i sanitarnych oraz ochrony środowiska.

## 9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie  obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Pomieszczenie sali gimnastycznej poddane remontowi, wyposażone będzie  w instalację centralnego ogrzewania (projektuje się nowe grzejniki z termostatami wraz z wymianą fragmentu instalacji – od węzła cieplnego). W ramach inwestycji należy usprawnić wentylację grawitacyjną poprzez udrożnienie istniejących wywietrzaków i montaż nawiewników okiennych.

Wymieniona zostanie instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i oświetlenia wraz z montażem nowej tablicy rozdzielczej. Ponadto sala wyposażona będzie w instalację do podłączenia nagłośnienia.

## 10. Analiza porównawcza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- Nie dotyczy. Planowana inwestycja remontu sali gimnastycznej w swym programie nie przewiduje zastosowania innego niż istniejący - systemu zaopatrzenia w energię i ciepło.

## 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

- Wymiana grzejników nie będzie miała wpływu na zasadę funkcjonowania całej instalacji ogrzewczej w budynku. Przewidziano zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawami w instalowanych grzejnikach, co umożliwi miejscową regulację temperatury.

## 12. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej

Program planowanej inwestycji nie ujmuje kompleksowo tematyki  związanej z warunkami ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.

Istniejąca część obiektu, w którym znajduje się sala gimnastyczna zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi –  ZL I.

Planowana inwestycja nie będzie powodować zmiany i pogorszenia warunków istniejących.

Projektowane elementy nie pogorszą możliwości ewakuacyjnych z pomieszczenia sali i z budynku.

Szerokości przejść, będzie spełniać warunki ewakuacji.

Wszystkie elementy powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ogień w ramach możliwości zastosowania materiałów.

## III. DANE TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I WYPOSAŻENIE

UWAGA: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze i materiałowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

## 1. Ogólne dane w zakresie prac remontowych i wykończenia

Zaślepienie kanału technicznego

- Wykonanie ścianek zaślepiających kanał:

- fundament betonowy z betonu B-25 W-8

- ściana z bloczków betonowych o gr. 38cm

Zasypanie przestrzeni kanału instalacyjnego

- Zasypanie kanału pospółką zagęszczaną warstwami po 10cm do Is=0,97

Docieplenie ściany zewnętrznej w przestrzeni likwidowanego kanału

- Zewnętrzną ścianę w przebiegu kanału instalacyjnego należy docieplić warstwą – termoizolacji -  XPS (gr. 10cm) klejoną do powierzchni ściany za pomocą masy bitumicznej bezrozpuszczalnikowej np. KMB.

Projektowana posadzka

- Posadzka sportowa wykonana wg wybranego dostawcy / producenta, powinna spełniać wymogi normy PN-EN 14904:2009 / DIN 18032 cz.2 - lub normy równorzędnej.

1) Projektowana warstwa legarowa:

- wykończenie – parkiet o gr. 22mm, przeznaczony do powierzchni sportowych pokryty lakierem poliuretanowym;

- 2 x płyta wiórowa frezowana – 12mm, alternatywnie płyty ze sklejki (wg systemu producenta);

- folia izolacyjna PE;

- deska szer. 9cm w rozstawie co 7cm;

- legary (o szer. 9cm – lub wg systemu producenta) ze sklejki o gr.18mm w rozstawie co 50cm, układane na krzyż w dwóch warstwach; alternatywnie stosować legary z drewna litego o gr. 25mm (w zależności od systemu producenta);

- podkładka gumowa 10x10cm amortyzująca;

- folia izolacyjna PE;

2_ Projektowana warstwa wewnętrzna oraz podbudowa:

- wylewka betonowa z betonu B-20 zbrojona przeciwskurczowo siatką posadzkową -  – o gr. 10cm;

- warstwa styropianu XPS – o gr. 15cm;

- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa zgrzewalna modyfikowana;

- podbudowa betonowa - (B-10 / B-15) – gr. 20cm;

- wibroutwardzana warstwa kruszywa – 20cm;

- warstwa gruntowa - grunt nośny, pozbawiony cząstek organicznych, o stopniu zagęszczenia (min.) Is=0,97 (patrz uwaga zawarta w cz. III – Uwagi końcowe);

Wentylacja podłogi

- Wentylacja warstwy legarowej - poprzez istniejące otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych z wylotem strumienia przez szczeliny w listwie podłogowej;

Stopy betonowe pod montaż słupków:

Zaprojektowano stopy wykonane z betonu B25 o wymiarach 50x50x60(h)cm.

Zbrojenie stopy w formie siatki dolnej oraz zbrojenie konstrukcyjne pionowe – z prętów Ø10mm; strzemiona zbrojenia pionowego – Ø6mm;

Listwy przypodłogowe

- Montaż listew (na połączeniu posadzka / ściana) – drewnianych lub polimerowych  z otworami wentylacyjnymi;

Ściany istniejące

(Prace do realizacji po uprzedniej likwidacji zużytych powłok, oczyszczeniu i osuszeniu ścian);

- Naprawa uszkodzonych tynków za pomocą zaprawy tynkarskiej , względnie zastosowanie zapraw naprawczych do betonu przy uszkodzeniach ingerujących w konstrukcję;

- Równanie ścian gładzią cementową z zastosowaniem listew narożnikowych;

- Gruntowanie ścian i malowanie  farbą lateksową;

Parapety

- Wykonanie parapetów okiennych drewnianych  z płyty HPL;

Powierzchnia wewnętrzna stropu z płyt korytkowych - sufit

- Malowanie farbą akustyczną – dźwiękochłonną, po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni;

Konstrukcja stalowa podpierająca stropodach

- Oczyszczenie powierzchni elementów stalowych oraz malowanie farbą - antykorozyjnie i powierzchniowo;

Wywietrzaki dachowe / sufitowe

- Oczyszczenie powierzchni blaszanych, malowanie antykorozyjne i powierzchniowe. Należy sprawdzić drożność kanałów i w razie konieczności udrożnić.

Drzwi

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych w otworze o wym. 146x204cm i minimalnej szer. przejścia skrzydła głównego 90x200cm;

Parametry drzwi: podwyższona izolacyjność akustyczna Rw-38db, wyposażenie w samozamykacz,  blokadę kąta otwarcia skrzydła (90°), próg opadający,  system uszczelnień akustycznych, wypełnienie akustyczne;

Możliwe warianty materiałowe: drewno, aluminium, PCV;

W wyniku montażu drzwi nie może powstać bariera architektoniczna w postaci wystających progów i uskoków.

Przewidziano ewentualny montaż nowych nadproży drzwiowych w przypadku trudności wykonawczych w uzyskaniu wymaganych parametrów drzwi, wynikających ze zbyt niskiego usytuowania istniejących nadproży.

Zaprojektowano nadproża stalowe z profili UPN 200 L=190 oparte na poduszkach betonowych (B20), pokryte tynkiem cementowo – wapiennym na siatce.

## 2. Wyposażenie

Tablice do koszykówki (2.szt. - wg specyfikacji wyposażenia)

- Montaż nowych tablic do gry w koszykówkę z wyposażeniem w kosz i  siatkę, wraz z konstrukcją wspornikową uchylną.

Należy zastosować tablice z konstrukcją wyposażoną w połączenia przegubowe umożliwiające składanie kosza w poziomie na ścianę przy pomocy uchwytów.

Dodatkowo  - ponowny montaż istniejących tablic bocznych.

Bramki do piłki ręcznej (2 szt. - wg specyfikacji wyposażenia)

- Montaż nowych bramek do piłki ręcznej wraz z siatką i tulejami montażowymi (2 tuleje na bramkę).

Słupki do siatkówki (2 szt. - standard + 2 szt. dodatkowo – wg specyfikacji wyposażenia)

- Montaż słupków do siatkówki, wraz z tulejami i deklami, z siatką i antenkami w zestawie.

Stanowisko sędziowskie (1 szt. wg specyfikacji wyposażenia)

- Stanowisko sędziowskie  składane, mocowane do słupka, z regulowaną wysokością usytuowania podestu sędziowskiego.

Tuleje montażowe elementów wyposażenia

- Tuleje – do montażu bramki (o przekroju 100x100mm – lub wg systemu wybranego dostawcy), zabezpieczone deklem systemowym (2szt.);

- Tuleje – do montażu słupków siatkarskich (Ø110 – Ø120mm – lub wg systemu wybranego dostawcy) w standardowym wykorzystaniu (2szt.);

- Tuleje dodatkowe (Ø110 – Ø120mm – lub wg systemu wybranego dostawcy) – do montażu siatki (2szt.);

Tuleje do montażu  słupków bramki i słupków siatkarskich w zestawie z deklami, wykonane ze stali z warstwą ocynku, o długości 50cm (lub wg parametrów wybranego producenta). Tuleje należy utwierdzić w stopach betonowych o wymiarach min. 50x50x60cm, wylanych pod warstwą wykończeniową posadzki.

Drabinki treningowo  - gimnastyczne (12 szt. wraz z zestawem uchwytów wg specyfikacji wyposażenia)

- Montaż drabinek drewnianych w podwójnych modułach 180x300cm (11 szt. + jeden zestaw zapasowy), z zachowaniem dystansu na montaż paneli akustycznych pod drabinkami.

Panele akustyczne

- Montaż paneli akustycznych o gr. do 5cm - na bazie wełny mineralnej – skalnej (lub wg systemu wybranego producenta).  Należy zastosować rozwiązanie przeznaczone do obiektów sportowych z uwzględnieniem  odporności materiału na uderzenia piłką,

Alternatywnie do paneli można zastosować maty z pianki poliuretanowej naklejane na powierzchnie ścienne (lub mocowane wg sposobu montażu dostawcy).

Osłony grzejnikowe

- Montaż osłon grzejnikowych z płyt HPL, wykonanych na wymiar przez wybranego dostawcę.

Siatka ochronna (piłkochwyt)

- Siatka ochronna o łącznym wymiarze 8x27m (wg specyfikacji wyposażenia) wraz z zestawem elementów mocujących.

Zaprojektowano montaż polipropylenowych siatek sznurkowych o wielkości oczek 50x50mm wykonanych pod wymiar okien i antresoli z dobranym indywidualnie sposobem montażu. Zastosowany system montażu powinien gwarantować sztywne napięcie siatki i jej usytuowanie w odległości min. 40cm od płaszczyzny okna.

Kotara grodząca wraz z konstrukcją wsporczą

- Montaż kotary dzielącej salę na dwa niezależne pola (o wym. 18x9m wg specyfikacji wyposażenia). Zaprojektowano kotarę wykonaną w górnej część z siatki sznurkowej polipropylenowej, dolna część do wysokości 2,5m wykonana z materiału półprzezroczystego. Projektowy wymiar płaszczyzny grodzącej: 15m x 7m. Prowadzenie / rozkładanie kotary ręczne – wg wybranego systemu.

Konstrukcję wsporczą kotary należy dostosować do indywidualnych możliwości w oparciu o system wybranego dostawcy.

Rozpiętość kotary  i konstrukcji wsporczej  - 15m.

Zestaw do unihokeja

- Wyposażenie w zestaw składający się z: dwóch bramek (1,15x1,60m) z siatkami oraz komplet band o wymiarach pola10x20m.

Tablice wyników

- Montaż tablic wyników z wyświetlaczami LED.

Tabliczki informacyjne przed wejściem

- Montaż tabliczek z napisem w alfabecie Braille’a. Tabliczki ze stali szczotkowanej z grawerem lub napisami naklejanymi.

## 3. Proponowana kolorystyka i uwagi dotyczące stosowanych materiałów

Uwaga: ujęte w niniejszym opracowaniu propozycje nie narzucają kategorycznie rozwiązań kolorystycznych.  Ostatecznie kolorystykę należy ustalić na miejscu inwestycji w oparciu o palety wybranych producentów poszczególnych materiałów.

Do zaproponowania poszczególnych odcieni użyto standardowej palety RAL–Classic.

Proponowana kolorystyka:

Ściany:

- Farba lateksowa w proponowanej kolorystyce:

1) Np. RAL 9002 (grey white) – a) w pasie poziomym wokół pomieszczenia wyznaczonym przez górną linię nadproży okiennych i linię styku z sufitem; b) w pasach pionowych filarów przyokiennych i w pasach poziomych podciągów międzyokiennych - ściany południowej; c) w pasach poziomych i pionowych wyznaczonych przez krawędzie tablic koszykarskich bocznych i głównych – w ścianach: pn., wsch., i zach.;

2) Np. RAL 9003 (signal white) – w pozostałych płaszczyznach ściennych wszystkich ścian;

- Panele / maty akustyczne - RAL wg wariantów dostępnych w wybranym systemie (proponowana kolorystyka nawiązująca do przybrudzonej bieli / ecru lub kolor kontrastujący z kolorystyką ścian);

Posadzka:

- Parkiet sportowy wg zastosowanego systemu, w kolorze naturalnym, pokryty lakierem poliuretanowym;

Listwy podłogowe:

- Drewniane lub polimerowe w odcieniu nawiązującym do kolorystyki podłogi;

Sufit:

- Farba akustyczna w kolorze nawiązującym do kolorystyki ścian np. RAL 9002 lub RAL 9003 (lub zbliżonym);

Elementy konstrukcji stalowych

- Farba antykorozyjna / farba wierzchnia w kolorystyce – np. RAL 7042 Traffic grey A;

Drzwi:

- wg projektowanych parametrów w kolorystyce np. RAL 7040 window grey;

Uwagi ogólne dotyczące stosowanych materiałów wykończeniowych i wyposażenia

-	Zastosowane w pracach remontowych materiały powinny spełniać wymogi prawne, normatywne, w tym BHP z uwzględnieniem stosowania w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, trwałość i odpowiednią jakość.

-	Materiały nie mogą emitować substancji szkodliwych dla zdrowia (np. formaldehydów, lotnych związków organicznych – LZO, itp);

-	Materiały powinny być trwałe i nie stwarzać zagrożeń w codziennym użytkowaniu, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i inne czynniki zewnętrzne;

-	Powierzchnie wykończeniowe  ścian, podłóg i sufitów powinny być  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji (odporne na środki dezynfekcyjne) oraz pozbawione ubytków, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu, kurzu, bakterii i wirusów;

-	Należy stosować materiały o wysokim wskaźniku jakości, oraz materiały, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne;

-	Podłogi muszą być antypoślizgowe, aby minimalizować ryzyko upadków;

-	Materiały powinny być wytrzymałe na intensywne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w warunkach szkolnych;

-	Wyroby używane w placówkach oświatowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne, dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej;

-	Stosowane materiały powinny posiadać właściwości niepalne lub trudno zapalne, o niskiej emisji dymu i braku kapiących elementów.

-	Projektowane elementy: sprzęt, wyposażenie, urządzenia sportowe, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające oraz spełniać obowiązujące normy (w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań).

## IV UWAGI KOŃCOWE

- - Wszystkie projektowane prace należy wykonywać wg projektu wykonawczego i technicznego, stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” , ITB , pod stałym nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do nadzorowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.

- - Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

- - Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie, i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości. Przed wprowadzeniem zmian należy uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora.

- - Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez Projektantów, Autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

- - Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek sprawdzić w naturze wymiary przedmiotowych pomieszczeń i poszczególnych elementów. Wskazane w projekcie obmiary, ilości poszczególnych materiałów, wszystkich elementów i powierzchni należy sprawdzić i powtórnie przeliczyć na miejscu inwestycji, dokonując pomiarów i obliczeń z uwzględnieniem nadwyżek i strat wykonawczych.

- - W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, innych elementów, lub innego stanu poszczególnych materiałów i struktur, uniemożliwiających  lub utrudniających prowadzenie prac w zakładany w dokumentacji sposób, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

- - Szczególną uwagę należy zwrócić  przy robotach w obrębie posadzki i przed przystąpieniem do układania podbudowy dokonać analizy i oceny warstw gruntowych. Należy poprzez konsultację geotechniczną (geologiczną) potwierdzić zdatność odkrytej warstwy do bezpośredniego układania podbudowy i dalszych warstw posadzkowych. W przypadku występowania gleby nieskonsolidowanej, słabo nośnej, czy o właściwościach organicznych, należy dokonać odpowiedniej wymiany gruntu na podstawie zaleceń geotechnicznych.

- Opracowanie

| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| --- | --- |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |