Załącznik nr 1.8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część 8

(Numer referencyjny: ILO.261.1.2026.)

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 17. | Pracownia językowa 24 stanowiska (zestaw: głośniki, monitor, wzmacniacz, mikrofony, oprogramowanie, rejestracja audio) – 2 zestawy nazwa sprzętu; opis; ilość. Zestaw powinien zawierać: 1. Jednostkę sterującą w obudowie Rack 19" - umożliwiającą realizację funkcji wg opisu podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - siły głosu mikrofonów, - siły dźwięku 2(x4) wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników. 2. Oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: - dwuścieżkowej rejestracji dźwięku, - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni”. Jednostka sterująca powinna być obsługiwana za pomocą powyższego oprogramowania za pomocą zewnętrznego komputera PC.; 1. Jednostka sterująca pracowni językowej wymagania minimalne; Złącza jednostki sterującej: - 32 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - 8 wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku, - 2 wyjścia audio do nagrywania, - 2 wyjścia głośnikowe do głośników 4-16 ohm. Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń). Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym. Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC.. Panel nauczyciela; Panel nauczyciela o wymiarach 140x50x2mm wykonany ze stali nierdzewnej, bez widocznych śrub mocujących - montowany w blacie biurka nauczycielskiego, zawierający: - przycisk z sygnalizacją LED do włączenia i wyłączenia pracowni językowej, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo (REC) combo jack 3,5mm, do podłączenia laptopa. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w programie "Magnetofon", - gniazdo (AUX) jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia USB (np. pendrive).; 1. Słuchawki przewodowe z mikrofonem; Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą czułością ze wszystkich kierunków, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja 1,2 kΩ, - czułość 48 ±3 dB. Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość 110±3dB.; 25. Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego; Głośnik o parametrach: - minimalna moc max. 80W, - pasmo przenoszenia 20–20000Hz, - średnica minimum 16cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M.; 2. STANOWISKA UCZNIOWSKIE - do wyboru. Przyłącze stanowiska uczniowskiego; Przyłącze słuchawkowe DIN. Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie biurka lub w blacie.; 24. FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI. Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. Realizowane funkcje: - Przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna) - Praca w grupach: - Podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje) - Dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami - Szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B - Konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora - Konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy - Konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy - Konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez - Część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji - Praca w parach: - Podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.) - Konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym - Konwersacja uczniów w parach z nauczycielem - Podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy - Konwersacja z uczniem, parą lub grupą - Konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup - Konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup - Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV - Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów. Funkcje dostępne dla słuchacza: - Praca indywidualna: - Odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora (możliwość pracy z ośmioma różnymi programami równocześnie) - Odsłuch wykładu lektora - Konwersacja z lektorem - Konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą - Powtarzanie zwrotów po nagranym materiale - Kontrola własnej wymowy - Praca w parach: - Podsłuch przez lektora wybranej pary - Konwersacja wybranej pary z lektorem - Praca w grupach: - Odsłuch programu nauczania przez grupę - Odsłuch wykładu lektora przez grupę - Konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora - Konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranej słuchaczy - Konwersja słuchacza z grupą z transmisją lub bez - Konwersja słuchacza z grupą z podsłuchem przez inną grupę - W każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon cyfrowy nauczyciela - W każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu. Funkcje specjalne: - Tworzenie list obecności uczniów - Możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV) - Sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska - Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia - Nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) - Sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop) - Zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych - Regulacja głośności poszczególnych wejść audio - Przypisane nazwy kolejnym wejściom liniowym - Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowisk uczniów - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup/wejść audio - Rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego. Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software); Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego. - Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. - Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku. - 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. - Wybór prędkości odtwarzania. - Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem. - Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach.. Laptop; - min. dwurdzeniowy - min. 120 SSD lub 500 GB - min. 4GB RAM - system operacyjny; 1. Wymagania dodatkowe. Okablowanie; komplet; 1. Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: - przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), - aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. Certyfikat CE. Dołączone do oferty certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. Wymagania serwisowe: - elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia, - usługi świadczone u klienta.. Stół uczniowski, 2-osobowy prosty; ------------------------------------------------------------------------- Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) • elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, • blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, • blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, • wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, • przepusty kablowe wynikające z aranżacji, • stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, • zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, • minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru.; 12. Biurko nauczyciela; ------------------------------------------------------------------------- Biurko o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) • elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, • blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, • blenda o minimalnej wysokości 50 cm, • wewnętrzny kanał kablowy, • przepusty kablowe wynikające z aranżacji, • zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, • nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, • zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, • minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru.; 1. | Pracownia językowa Producent: ………………………….. Model: ………………………………… |

**Obligatoryjnie należy wypełnić kolumnę C (pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy)

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (Podpis upoważnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |