Załącznik nr 1.9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 9

(Numer referencyjny: ILO.261.1.2026)

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1. | Usługa montażu sieci komputerowej – montaż puszek podtynkowo w ścianie, montaż – 1 szt. - Utworzenie okablowania strukturalnego w pracowni informatycznej oraz montaż punktów dostępowych Zakres prac: - usunięcie istniejących koryt kablowych i montaż nowych (większych) zgodnych ze specyfikacją - przełożenie istniejącej instalacji sieciowej ze starych koryt do nowych - utworzenie nowych 24 stanowisk uczniowskich (1x RJ45/ 2x gniazdo elektryczne 230V – każde stanowisko) + 1 stanowisko nauczyciela (4x RJ45/ 6x gniazdo elektryczne 230V) + stanowisko drukarkowe (1x RJ45/ 1x gniazdo elektryczne 230V) + stanowisko pod monitor interaktywny (1x RJ45/ 1x gniazdo elektryczne 230V) - zastąpienie istniejących wiszących szafy RACK (3szt.) zlokalizowanych na przeciwległych ścianach nową (większą) oraz przeniesienie starych urządzeń sieciowych i patchpaneli do nowej szafy, montaż nowych urządzeń w szafie - podłączenie komputerów do nowej instalacji – patchcordy 1m kat. 6 (25 komputerów, drukarka, monitor interaktywny) - z dostarczonych stolików uczniowskich utworzenie na środku sali „wyspy”, instalacja koryt oraz okablowania wraz z gniazdami na blatach stolików Specyfikacja urządzeń: - Koryta Szerokość: min. 12,5 cm Wysokość: min. 4,5 cm IP40 Odporność na uderzenia: 2J Odporność na ogień: Koryta nie przenoszą ognia Kolor: biały - Okablowanie strukturalne Min. Kat. 6 Materiał: miedź 100% - Szafa rack Wisząca szafa RACK 19” min. 12U Wymiary: min. 600x600 (szerokość, głębokość) Drzwi przednie przeszklone na zamek Możliwość demontowania bocznych ścianek, zamykane na zamek. Klasa szczelności IP20 Obciążenie min. 50 kg Kolor: czarny Gniazda przyłączeniowe do komputerów (elektryczne/sieciowe) nie mogą wychodzić za obręb kanału kablowego; Estetyka: wszystkie kanały kablowe powinny być zakończone odpowiednimi końcówkami, osłonami kątowymi tak, aby nikt nie miał dostępu do środka kanału; Wymiana skrzynki elektrycznej bądź bezpieczników jeżeli zaistnieje taka konieczność. Osoba zajmująca się instalacją elektryczną powinna posiadać uprawnienia SEP do1kV (w ofercie należy wskazać osobę oraz rodzaj posiadanych przez nią uprawnień) - Montaż, instalacja i konfiguracja nowych punktów dostępowych na terenie szkoły. Zakres prac: - montaż i instalacja punktów dostępowych na dwóch poziomach szkoły – 8 szt. - doprowadzenie okablowania kat. 6 z pracowni informatycznej (sala nr 8) do każdego punktu dostępowego wraz z montażem niezbędnych koryt kablowych - instalacja switcha poe oraz kontrolera WiFI w szafie rack Specyfikacja urządzeń: - Punkt dostępowy Struktura: Gigabit Ethernet Standard: WiFi 6, 802.11ax Podłączone urządzenia: min 280 Zasięg: min. 130 m2 Zużycie energii: max. 10W Możliwość ustawienia: harmonogramu, ograniczenie prędkości, - Switch PoE Ilość portów: min. 48 szt. PoE Budżet PoE: min. 370W Przepustowość: min. 100Gbps 2 porty światłowodowe Wielkość tablicy MAC: min. 16K Warstwa przełączania: L2 Routing VLAN Protokoły: 802.3at, 802.1Q, 802.3ab, 802.3z, 802.1s, 802.1x - Kontroler WiFi Mikrokomputer służący za kontroler WiFi umieszczony w szafie rack. Pamięć RAM: min. 4GB Dysk: min. 64GB Złącza/ Interfejsy: WiFi AC, RJ45, 4x USB, USB-C, HDMI lub microHDMI Zasilacz producenta mikrokomputera zapewniający odpowiednie zasilanie Obudowa z dedykowanym chłodzeniem - Listwa zasilająca RACK Przystosowana do montażu w szafach teleinformatycznych 19" Min. 7 gniazd SCHUKO Kabel zasilający min. 2m Podświetlany włącznik - Okablowanie strukturalne Min. Kat. 6 Materiał: miedź 100% Plan szkoły wraz z zaznaczonymi miejscami montażowymi punktów dostępowych (na czerwono): Parter: Piętro: - Konfiguracja - Stworzenie odrębnych sieci Lan/WiFi: administracja, szkoła, uczniowie, sala informatyczna, sala 11, sala 12, sala 5, sala 6 - Sieci sala 11, sala 12, sala 5, sala 6 powinny być odseparowane i niewidoczne między sobą i innymi sieciami - Podłączenie do każdej z sieci „sala” po 20 laptopów, które szkoła otrzymała z KPO (do wymagań należy także pierwsze uruchomienie i konfiguracja komputerów) - Sieć biblioteka Modernizacja istniejącej sieci informatycznej w bibliotece po przez dołożenie dwóch dodatkowych stanowisk komputerowych. (1x RJ45/ 2x gniazdo elektryczne 230V każde stanowisko). | Pracownia komputerowa Koryta kablowe Producent: ………………………….. Model: ………………………………… Punkt dostępowy Producent: ………………………….. Model: ………………………………… Switch PoE Producent: ………………………….. Model: ………………………………… Kontroler PoE Producent: ………………………….. Model: ………………………………… Szafa rack Producent: ………………………….. Model: ………………………………… |

**Obligatoryjnie należy wypełnić kolumnę C (pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy)

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (Podpis upoważnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |