Parametry techniczne

| 1. Zakup urządzeń typu UTM – 2 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| Wymagania Ogólne System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. Interfejsy, Dysk, Zasilanie: - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 4 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej. - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System jest wyposażony w zasilanie AC. Parametry wydajnościowe: - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 600 tys. jednoczesnych połączeń oraz 30 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 3,9 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 800 Mbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 3,5 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) - minimum 750 Mbps. - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 450 Mbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). Polityki, Firewall - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. Połączenia VPN - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. Routing i obsługa łączy WAN W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. Funkcje SD-WAN - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). Zarządzanie pasmem - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. Ochrona przed malware - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. Ochrona przed atakami - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. Kontrola aplikacji - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). Kontrola WWW - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. Zarządzanie - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. Logowanie - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) opisanej w niniejszym postępowaniu jako „Wdrożenie rozwiązania SIEM”. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni. Gwarancja System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania, baz funkcji ochronnych (kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen) i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. |  |

| 2. Zakup urządzeń typu UTM – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| Wymagania Ogólne System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. Interfejsy, Dysk, Zasilanie: - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 4 gniazdami SFP 1 Gbps. - 8 gniazdami SFP+ 10 Gbps. - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System jest wyposażony w zasilanie 2xAC. Parametry wydajnościowe: - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 11 mln jednoczesnych połączeń oraz 400 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 39 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 27 Gbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 36 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 9 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 7 Gbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 6 Gbps. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). Polityki, Firewall - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. Połączenia VPN - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. Routing i obsługa łączy WAN W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. Funkcje SD-WAN - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). Zarządzanie pasmem - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. Ochrona przed malware - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. Ochrona przed atakami - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. Kontrola aplikacji - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). Kontrola WWW - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. Zarządzanie - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. Logowanie - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) opisanej w niniejszym postępowaniu jako „Wdrożenie rozwiązania SIEM”. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni. Gwarancja System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania, baz funkcji ochronnych (kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen) i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. W okresie gwarancji system jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego. System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim w zakresie: - Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. - Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. - Doradztwo w zakresie konfiguracji. - Zdalne wsparcie techniczne. - Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. - Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą). - Przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji. - Zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. - Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. - Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. - Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji jest nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. Wymagania powinny być potwierdzone dokumentami: - Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). - Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. |  |

| 3. Wdrożenie rozwiązania SIEM – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| Wymagania Ogólne Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci platformy działającej w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: ESX/ESXi 6.0/6.5/7.0/8.0, Microsoft Hyper-V 2019/2022/2025, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud (GCP). Interfejsy, Dysk: System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności minimum 10 TB. Parametry wydajnościowe: - System musi być w stanie przyjmować minimum 5 GB logów na dzień. - Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów. W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje: Logowanie - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: a. Listę najczęściej wykrywanych ataków. b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników. c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www. e. Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia. f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. Raportowanie W zakresie raportowania system musi zapewniać: - Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. Korelacja logów W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware. - Aplikacje sieciowe. - Email. - IPS. - Traffic. - Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe. - Funkcję analizy logów archiwalnych względem aktualnej wiedzy producenta o zagrożeniach, w celu wykrycia potencjalnych stacji - narażonych na zagrożenie w ostatnim czasie. Zarządzanie - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowaną konsolę zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. Gwarancja System musi być objęty serwisem producenta przez okres minimum 12 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7. |  |

| 4. Zakup rozwiązania typu DLP – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| Wymagania ogólne - Dostarczone rozwiązanie DLP powinno działać w modelu chmurowym, tzn.: w ramach platformy SaaS, dostarczonej przez producenta, powinna być realizowana funkcja zarządzania (konsoli zarządzającej) rozwiązaniem DLP. Po stronie klienta wymagane powinno być jedynie zainstalowanie agenta (zarządzanego z ww. konsoli SaaS). Konsola zarządzająca (element SaaS) powinna być zlokalizowania w data center mieszczącym się w obszarze EU. - Rozwiązanie Endpoint DLP powinno zapewniać nowoczesne i ujednolicone podejście do ochrony danych, łącząc funkcjonalności Data Loss Prevention, Insider Risk Management, bezpieczeństwa aplikacji SaaS, behawioralnych mechanizmów analitycznych oraz możliwości informowania użytkowników (interakcji z użytkownikami) o naruszeniach polityki bezpieczeństwa danych w ramach jednego rozwiązania/platformy. - Rozwiązanie powinno umożliwiać organizacjom wglądu w ryzyko związane z danymi w ciągu kilku minut od instalacji agenta. Dzięki temu możliwa ma być ocena ryzyka i egzekwowanie polityk DLP oraz Insider Risk za pomocą proaktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa danych w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno posiadać lekkiego agenta dla systemów operacyjnych Windows, macOS i Linux, który zbiera, rejestruje dane i zapewnia stałe egzekwowanie niezależnie od lokalizacji, tj. pełną ochronę przepływu danych pracowników, niezależnie od tego, czy znajdują się w biurze, pracują zdalnie czy są w podróży. - Rozwiązanie powinno umożliwiać zarówno analizę kontekstową, jak i kontrolę treści w czasie rzeczywistym (w momencie dostępu), aby ustalić, czy dane są poufne, w jaki sposób należy je chronić, a także wykonywać zautomatyzowane działania na podstawie zasad. - Rozwiązanie powinno oferować ochronę danych w oparciu o przejrzyste wskazanie jakie informacje wysyłane są do chmury producenta oraz pozwalać na ich pseudonimizację w wybranym zakresie. Dane powinny być wysyłane w taki sposób i w takiej ilości, aby minimalizować koszty i wykorzystywane w związku z tym przepustowości a także spełniać wymagania dotyczące rezydencji danych. - Rozwiązanie powinno umożliwić zespołom przyjęcie proaktywnej postawy w zakresie spełniania kluczowych wymagań zgodności i/lub prywatności, obejmujących PCI DSS, HIPAA, GDPR i inne, aby zapobiegać wyciekowi poufnych danych poprzez zapewnienie szczegółowej widoczności działań użytkowników, dostępu do danych i systemów. - Rozwiązanie powinno zwiększyć świadomość higieny bezpieczeństwa poprzez edukację użytkowników w punkcie dostępu do danych (urządzeniach dostępowych). - Rozwiązanie powinno zapewniać natychmiastowy, niezależny od reguł wgląd w przepływy danych i aktywności użytkowników. - Rozwiązanie powinno dokładnie wykrywać własność intelektualną i poufne dane, wykorzystując zaawansowaną klasyfikację danych, pochodzenie danych i śledzenie danych oparte na tożsamości oraz ich źródle. - Rozwiązanie powinno zapewniać kompleksową widoczność danych, ocenę ryzyka oraz stosowanie polityk zabezpieczeń w celu ochrony kluczowych zasobów informacji - Rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność, która automatycznie identyfikuje i śledzi dane na podstawie ich pochodzenia, takiego jak Sharepoint/Google Drive, aplikacja SaaS lub repozytorium kodu źródłowego. Zasady DLP i polityki Insider Risk mogą być egzekwowane na podstawie źródła pochodzenia danych i tego, czy do wyprowadzenia danych użyto konta korporacyjnego czy niekorporacyjnego. - Rozwiązanie powinno zawierać wbudowane reguły wykrywające słabe praktyki cyberhigieny, takie jak przesyłanie przez pracowników poufnych plików do nieautoryzowanych lokalizacji, łączenie się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, podłączanie nieautoryzowanych urządzeń sprzętowych lub korzystanie z nieautoryzowanych aplikacji do przechowywania danych w chmurze lub niezatwierdzonych urządzeń USB. - Rozwiązanie DLP powinno wspierać następujące wektory wykrywania eksfiltracji danych, nie mniej niż: przeglądarka internetowa, aplikacje SaaS, Shadow AI, klient poczty e-mail, urządzenie pamięci masowej (np. USB), pamięć masowa w chmurze, drukarki, zdarzenia logowania (uwierzytelniania), aktywność sieciowa, Bluetooth, Airdrop, schowek, tworzenie plików, udostępnianie i pobieranie, procesy, wykonywanie zrzutów ekranu, CLI i poczta e-mail w sieci Web - Rozwiązanie powinno wykrywać i reagować na manipulację danymi oraz nietypową aktywność, wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe - Rozwiązanie powinno zagrożenia wewnętrzne poprzez zaawansowaną analizę zachowań użytkowników i automatycznie blokować podejrzane działania - Rozwiązanie powinno pozwalać na odróżnianie aplikacji SaaS zatwierdzonych do użytku służbowego od tych samych usług wykorzystywanych prywatnie, poza kontrolą organizacji - Polityki rozwiązania DLP powinny uwzględniać czynniki ryzyka i pozwalać administratorowi decydować o następujących reakcjach:rejestrowanie i alarmowanie, powiadamianie użytkowników za pośrednictwem Microsoft Teams lub Slack, zapis kopii pliku w celach dowodowych związanego z naruszeniem polityk, zapis zawartości schowka systemowego, przechwytywanie ekranu w momencie incydentu, izolowanie lub blokowanie urządzenia końcowego, zamykanie procesu lub blokowanie aktywności wysokiego ryzyka, usuwanie zawartości schowka - Zapis kopii pliku oraz schowka systemowego powinien być możliwy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego poza infrastrukturą producenta rozwiązania DLP. Zapis przechwyconego ekranu powinien być możliwy w infrastrukturze dostarczonej przez producenta rozwiązania DLP. W każdym przypadku (pliku, schowka oraz przechwycenia ekranu) dane powinny być zaszyfrowane zaś rozwiązanie DLP powinno dostarczyć metody do ich odszyfrowania. - Rozwiązanie powinno zapewniać analitykom kompleksowy i uporządkowany w funkcji czasu widok aktywności użytkownika, danych i urządzeń przed, po i w trakcie incydentu - Wykryte działania powinny być odzwierciedlone z wykorzystaniem bazy wiedzy MITRE ENGENUITY™ dotyczącej taktyk, technik i procedur dotyczących zagrożeń wewnętrznych (TTP) - Dla wykrytych działań wysokiego ryzyka powinny być możliwe automatyczne sekwencjonowanie w oparciu o incydenty oceniane pod kątem ryzyka - W zależności od powagi ryzyka analitycy ds. bezpieczeństwa powinni mieć możliwość wyświetlenia pracownikowi komunikatu na ekranie, wykonanie zrzutu ekranu komputera użytkownika, zakończenia procesu, zakończenia i zablokowania połączeń z urządzeniem lub zablokowania klawiatury i myszy - Rozwiązanie powinno oferować dostosowane komunikaty i powiadomienia, aby zwiększyć świadomość zasad bezpieczeństwa i wskazać użytkownikom akceptowalne sposoby postępowania w przypadku wykrycia nieautoryzowanych aplikacji i działań - Wysłanie powiadomienia powinno być możliwe za pomocą: komunikatu wysłanego na urządzenie końcowe, poczty e-mail, Microsoft Teams oraz Slack - Rozwiązanie powinno integrować się z MS Entra ID lub Google Workspace, aby umożliwić synchronizację użytkowników - Rozwiązanie powinno umożliwiać pracę z wykorzystaniem Microsoft Sensitivity Labels Specyfikacja oprogramowania na urządzenia końcowe - Oprogramowanie agentowe zarządzane z SaaS powinno wspierać następujące systemy operacyjne, nie mniej niż: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022/2025, macOS Ventura 13, Sonoma 14, Sequoia 15, Red Hat Enterprise Linux 9, Ubuntu 20.04/22.04/24.04 LTS - Po zainstalowaniu oprogramowania agentowego powinna być udostępniać wbudowane polityki, które wykrywają manipulacje takie jak: zatrzymanie usługi agenta, zakończenie jego procesów, zmianę lub usunięcie plików binarnych, konfiguracyjnych i baz danych agenta, a także zmianę lub usunięcie kluczy rejestru agenta - Komunikacja pomiędzy aplikacja agentową a konsolą zarządzającą w chmurze powinna być zabezpieczona za pomocą protokołu TLS - Oprogramowanie agentowe powinno udostępniać rozszerzenia do przeglądarek Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave itp. w celu monitorowania aktywności użytkowników w sieci - Oprogramowanie agentowe powinno oferować dodatek/wtyczkę do klasycznej wersji Outlook, nowej wersji Outlook (nowy interfejs użytkownika) oraz Outlook w sieci Web, co umożliwia agentowi monitorowanie aktywności użytkowników w sieci Web i poczcie e-mail - Oprogramowanie agentowe powinno zabezpieczyć przed wyciekiem danych na urządzenie WPD, wymuszając lokalne ustawienia zasad grupy za pośrednictwem konsoli zarządzania, odmawiając komputerom dostępu do odczytu i/lub zapisu na urządzeniach WPD - Oprogramowanie agentowe powinno raportować stan i kondycję swoich komponentów do infrastruktury zarządzającej (SaaS) - Oprogramowanie agentowe powinno mieć możliwość automatycznego pobierania, weryfikowania i instalacji nowych wersji oprogramowania SaaS - ochrona danych - Rozwiązanie powinno zapewniać kompleksową widoczność interakcji użytkowników z danymi w aplikacjach SaaS, w tym takich jak Dysk Google, Microsoft SharePoint i OneDrive, a także powiadamiać o udostępniani udanych poza te aplikacje - Rozwiązanie powinno umożliwiać śledzenie następujących akcji: przesłania pliku do chmury, udostępnienia pliku oraz pobrania pliku - Rozwiązanie powinno umożliwiać śledzenie, kiedy użytkownikowi przyznano uprawnienia do udostępniania dokumentów, a następnie kiedy zmodyfikował on uprawnienia udostępniania dokumentu, aby udostępnić go publicznie - Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie powiadomień do użytkowników za pośrednictwem Microsoft Teams lub Slack w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w aplikacjach SaaS Zarządzanie i analityka - Rozwiązanie powinno zapewnić administratorom w pełni funkcjonalną, zawsze aktualną konsolę zarządzania i system analizy zachowań, umożliwiającą monitorowanie i raportowanie - Portal zarządzania oparty na sieci WWW i dostęp do interfejsu API powinny mieć szczegółowe uprawnienia przyznawane za pomocą wbudowanych ról lub tworzenia niestandardowych ról operatorów - Działania administracyjne powinny być monitorowane za pomocą dzienników audytu, które zawierają chronologiczny zapis działań operatora - Rozwiązanie powinno mieć następujące opcje integracji, nie mniej niż: strumieniowanie zdarzeń, webhook-i i otwarte API do integracji z istniejącymi narzędziami m.in. SIEM oraz SOAR - Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe eksportowanie raportów w celu udostępniania ich kierownictwu w formatach CSV raz XLSX wraz z możliwością wyboru eksportowanych danych - System musi umożliwiać zainstalowanie i centralne zarządzanie min. 185 stacjami końcowymi. Gwarancja System musi być objęty serwisem producenta przez okres minimum 12 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania, korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych, wspomagania w procesie implementacji oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki oraz wsparcia technicznego. |  |

| 5. Aktualizacja i rozbudowa systemu serwera poczty elektronicznej wraz z zakupem i wdrożeniem rozwiązania antyspamowego – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| Wymagania ogólne Funkcja serwera poczty wraz z systemem ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych, platform wirtualnych lub aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić platformę w postaci odpowiednio zabezpieczonego systememu operacyjnego, na którym będzie instalowane rozwiązanie. Platformy muszą mieć możliwość uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMWare ESX/ESXi 6.0 i nowsze, Citrix XenServer v5.6 SP2/6.0 i nowsze, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, KVM qemu 2.12.1i nowsze, AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń. Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów: - Tryb Gateway. - Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej). - Tryb serwera poczty. Parametry fizyczne dostarczonego systemu System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności co najmniej 2 TB. Funkcja serwera poczty W ramach oferowanego systemu musi zostać dostarczony moduł realizujący funkcję serwera poczty umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 400 lokalnych skrzynek pocztowych. Moduł serwera poczty musi integrować się z serwerem LDAP obsługując tym samym pełną listę zdefiniowanych tam użytkowników i przypisanych do nich kont pocztowych. Funkcje serwera poczty W tym zakresie dostarczony system musi zapewniać: - Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP. - Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 oraz TLS 1.2). - Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników. - Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS 1.3). - Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail. - Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP. - Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP. Ogólne funkcje systemu ochrony poczty Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - Wsparcie dla co najmniej 70 domen pocztowych. - System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 50 tys. wiadomości/godzinę. - Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). - Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. - Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). - Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie. - Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. - Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. - Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. - Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. - Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora. - Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail. - Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki. - Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI. - Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu. - Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. - Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Prevention). - Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika. Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. - Kwarantannę dla zainfekowanych plików. - Skanowanie załączników skompresowanych. - Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. - Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antywirusowej. - Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. - Ochronę typu wirus outbrake. - Ochronę przed zagrożeniami zawartymi wiadomościach pocztowych i w załącznikach (nie mniej niż: pliki MS Office, PDF, HTML, tekstowe) poprzez usuwanie treści będących zagrożeniem (makra, adresy URL zagnieżdżone w plikach, skrypty, ActiveX) i dostarczaniem oczyszczonych w ten sposób wiadomości. Kontrola antyspamowa System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu: - Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. - Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. - Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. - Analiza Heurystyczna. - Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. - Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen. - Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników. - Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF. - Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. - Filtrowanie treści wiadomości i załączników. - Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antyspamowej. - Ochrona typu outbrake. - Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking). - Możliwość skanowania linków znajdujących się w przesyłkach pocztowych, w momencie ich kliknięcia przez adresata. - Możliwość wykrywania i ochrony przed podszywaniem się (spoofing) pod wiadomości wysyłane przez osoby na stanowiskach kierowniczych (C-level) - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. Ochrona przed atakami na usługę poczty System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania: - Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing). - Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. - Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. - Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). - Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. Funkcje logowania i raportowania W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG. - Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku. - Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. - Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych. - Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. - Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. - Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu. - Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu. Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA) System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent. - Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy, gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP. - Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu. - Monitorowanie stanu pracy klastra. Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym. - Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. Zarządzanie System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH. - Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych. Certyfikaty Dostarczony system powinien posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji: VBSpam, VB100 rated, Common Criteria evaluation in process (NIAP), FIPS 140-3 Certified. Serwisy i licencje System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania. Gwarancja System musi być objęty serwisem producenta przez okres minimum 12 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania, baz funkcji ochronnych (Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, ochrona typu Virus Outbrake, Sandbox w chmurze, ochrona typu Click Protect, Content Disarm & Reconstruction, Business Email Compromise) oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7. |  |

| 6. Wdrożenie rozwiązania NAC – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| - System kontroli dostępu musi być dostępny w postaci maszyny wirtualnej dostępnej na systemy wirtualizacyjne VMware oraz Hyper-V. System kontroli dostępu musi się składać z aplikacji zarządzającej pozwalającej na konfigurację systemu kontroli dostępu do sieci oraz serwerów RADIUS, które zapewniają uwierzytelnianie oraz autoryzację dostępu do sieci. Wymaga się, aby pojedynczy system kontroli dostępu był w stanie obsłużyć do min. 5 systemów RADIUS oraz min. 50 tys. systemów końcowych. - Zamawiający wymaga, aby system był dostarczony z licencją umożliwiającą obsłużenie do min. 1000 systemów końcowych. - System kontroli dostępu musi zapewniać możliwość uwierzytelniania użytkowników (Proxy) do innych systemów uwierzytelniających RADIUS, LDAP/Microsoft Active Directory oraz lokalnej bazy użytkowników. Musi istnieć możliwość wyboru systemu uwierzytelniającego na podstawie: - Typu uwierzytelnienia np. IEEE 802.1x, MAC authentication (PAP, CHAP, MsCHAP, EAP- MD5), dostęp do zarządzania urządzeń itp. - Nazwy użytkownika, MAC adresu lub nazwy Host urządzenia - Po przeprowadzeniu uwierzytelnienia musi następować autoryzacja dostępu do sieci. Wybór konkretnej autoryzacji dostępu musi być możliwy na podstawie następujących parametrów: - Typu uwierzytelniania np. IEEE 802.1x, MAC authentication, Management Authentication wraz z możliwością wyboru szczegółowego sposobu uwierzytelniania np. IEEE 802.1x (PEAP), IEEE 802.1x (EAP-TLS), IEEE 802.1x (EAP-TTLS), MAC (PAP), MAC (CHAP), MAC (MS CHAP), MAC (MD5) itp. - Grupy użytkowników bazujące na grupach LDAP/Microsoft Active Directory, grupach RADIUS lub grupach nazw użytkowników wpisanych ręcznie - Systemów końcowych bazujących na nazwie systemu końcowego (Hostname), adresie IP, przynależności systemu końcowego do grupy LDAP/Microsoft Active Directory, MAC adresie - Typów urządzeń końcowych np. Android, iOS, Mac, Linux, Windows Mobile itp. - Lokalizacji - np. adresy IP przełączników, które przeprowadzają autoryzację wraz z możliwością wskazania konkretnych portów, SSID oraz konkretnych punktów dostępowych w przypadku sieci bezprzewodowej - Czasu - np. codziennie pomiędzy godziną 9:00 a 17:00. - Aplikacja powinna posiadać możliwość tworzenia Profili autoryzacyjnych, które określają biznesową rolę użytkownika w sieci np.: Administrator, Księgowość, Goście, Studenci, Pracownicy itp. Rola taka powinna być powiązana z polityką jaką będziemy chcieli wymusić na urządzeniach klienckich (przełącznikach, sieci bezprzewodowej itp.). - Profil autoryzacyjny powinien wskazywać na Politykę, jaka musi zostać wysłana do urządzenia, aby zapewnić właściwą autoryzację dostępu systemu końcowego do sieci. - Polityka musi zapewniać możliwość wysłania standardowych atrybutów RADIUS w ramach, których będzie możliwe ustawienie: sieci VLAN do której użytkownika ma mieć dostęp, listy kontroli dostępu ACL oraz Quality of Service. Ponieważ oprócz przydziału sieci VLAN różne urządzenia mogą wymagać wysłania różnych atrybutów istnieje konieczność zapewnienia możliwości definiowania wysyłanych atrybutów dla każdego urządzenia z osobna. Przykładowo dla większości przełączników przydzielenie systemu końcowego do sieci VLAN wymaga wysłania następujących atrybutów: Tunnel-Type, Tunnel-Medium-Type oraz Tunnel-Private-Group-ID. Ten ostatni atrybut zawiera faktycznie wymagany VLAN ID lub nazwę VLAN. Niektóre urządzenia posiadają własne atrybuty VSA (Vendor Specyfic Attributes). Polityka musi zapewniać możliwość wysyłania atrybutów VSA dla uzyskania odpowiedniej autoryzacji systemu końcowego w sieci. - System kontroli dostępu musi zapewniać wsparcie dla wymuszenia zmiany autoryzacji CoA (Change of Authorization) zgodnie z RFC 3576 oraz RFC 5176. Ze względu na różną implementację powyższych RFC na różnych urządzeniach sieciowych wymaga się, aby istniała możliwość konfiguracji portu oraz formatu MAC adresu wysyłanego do urządzenia sieciowego w przypadku wymuszenia zmiany autoryzacji. - System kontroli dostępu musi zapewniać wsparcie dla wymuszenia zmiany autoryzacji z wykorzystaniem protokołu SNMP - rozwiązanie stosowane przez niektórych producentów sprzętu sieciowego. - System kontroli dostępu musi zapewniać wsparcie dla wymuszenia zmiany autoryzacji poprzez wyłączenie i włączenie portu. - System kontroli dostępu musi zapewnić interfejs konfiguracyjny pracujący w architekturze klient/serwer. Preferowane jest rozwiązanie korzystające z przeglądarki www. - System kontroli dostępu musi zapewniać bieżącą widzialność dopuszczonych do sieci systemów końcowych. Wymaga się, aby widziane były następujące parametry systemu końcowego i jego stanu: - MAC adres systemu końcowego - Adres IP systemu końcowego - Nazwa komputera - Host Name - Typ systemu końcowego oraz system operacyjny - możliwość wykrywania urządzeń na podstawie zapytań DHCP (DHCP fingerprinting) np. Windows/ Windows 2012, iPhone / Android itp. - Nazwa urządzenia, do którego dołączony jest klient - to może być nazwa kontrolera bezprzewodowego lub nazwa przełącznika sieciowego. - Adres IP urządzenia, do którego dołączony jest klient i które przeprowadza uwierzytelnienie i autoryzację systemu końcowego. - Typ uwierzytelniania systemu końcowego np. MAC authentication, IEEE 802.1x wraz z informacją o wykorzystywanym protokole EAP np. PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS itp. - System kontroli dostępu musi zapewniać przechowywanie historii dostępu systemu końcowego do sieci. Czas przechowywania informacji musi być definiowany w systemie. - System kontroli dostępu musi zapewniać możliwość wymuszenia ponownej autoryzacji wskazanego systemu końcowego z wykorzystaniem wymaganych powyżej funkcjonalności CoA. - System kontroli dostępu musi zapewniać możliwość szybkiego przeniesienia wskazanego systemu do grupy użytkowników. Grupa użytkowników może być powiązana z inną polityką bezpieczeństwa lub może to być np. grupa użytkowników, którzy mają zabroniony dostęp do sieci tzw. grupa Black List. - System kontroli dostępu musi umożliwiać uruchomienie systemu kontroli dostępu do sieci poprzez stronę www tzw. Captive Portal. Captive Portal powinien zapewniać: - Możliwość logowania do sieci klientów, którzy nie posiadają suplikanta IEEE 802.1x wraz z możliwością zapamiętania tego systemu na wskazany czas tak, aby nie trzeba było za każdym razem ponownie wprowadzać nazwy użytkownika i hasła na stronie www - Konieczność akceptację regulaminu przed wpuszczeniem systemu końcowego do sieci - Możliwość rejestracji systemu końcowego z wymaganiem wprowadzenia przez użytkownika wymaganych danych np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne pola definiowane przez administratora. - Możliwość wpuszczania systemu końcowego do sieci po rejestracji systemu końcowego oraz wymaganej akceptacji dostępu przez tzw. sponsora, który musi zaakceptować dostęp dla zarejestrowanego gościa. - System kontroli dostępu musi umożliwiać współpracę z agentem instalowanym na systemie końcowym, który zapewni sprawdzenie systemu końcowego pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa. - Agent musi być dostępny min. na systemy operacyjne Windows oraz MAC OS. - System musi zapewniać współpracę z systemami MDM (Mobile Device Management) w celu sprawdzania zgodności z polityką bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych. - System kontroli dostępu powinien posiadać interfejs API pozwalający na prostą integrację systemu kontroli dostępu z systemami 3rd party. - Wszystkie wymagane licencje muszą działać permanentnie (dożywotnio), nie dopuszcza się licencji czasowych. Gwarancja Wymaga się dostarczenia rozwiązania wraz z minimum 12-miesięczną gwarancją producenta obejmującą zarówno wsparcie platformy NAC jak i odpowiednich licencji do niej. Gwarancja musi zapewniać dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta oprogramowania lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

| 7. Wdrożenie rozwiązania do zarządzania logami i dziennikami systemowymi – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………. (nazwa producenta, model urządzenia/nazwa oprogramowania, wersja oprogramowania) |  |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA |
| 1. Wymagania związane z rozwiązaniem centralnego składowania dzienników zdarzeń: 1.1. System operacyjny powinien być na licencji Open Source (Ubuntu 18.04 lub 20.04, Debian Linux 10, CentOS 8). 1.2. Platformą sprzętową dla rozwiązania centralnego składowania dzienników jest w sieci Zamawiającego fizyczny serwer będący na wyposażeniu Zamawiającego oraz wirtualna maszyna w środowisku Hyper-V. 1.3. Architektura systemu powinna bazować na komponentach o licencjonowaniu Open Source czyli MongoDB oraz Elasticsearch. 1.4. Zamawiający na wyżej wymieniony cel planuje przeznaczyć rozwiązanie sprzętowe - maszynę wirtualną o parametrach procesora (CPU) 8 rdzeni, pamięć RAM 16 GB oraz dysk twardy (HDD) 1TB. 1.5. Tworzenie użytkowników w systemie centralnego składowania logów powinno odbywać się z wykorzystaniem zewnętrznego źródła tożsamości użytkowników (Active Directory) lub ręcznie przez definiowanie kont w samym rozwiązaniu. 1.6. Konta użytkowników w systemie powinny podlegać regulacją pozwalającym na przypisanie ról dla poszczególnych pracowników departamentu IT. Wymagane jest minimalnie, aby system pozwalał na kreowanie ról dostępowych do systemu, które pozwalają na przyznawanie m.in. pełnych uprawnień do systemu, roli menadżera alarmów, operatora widoków nawigacyjnych (dashboardów), dostępu tylko do odczytu do wybranych zestawów danych. 1.7. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinien mieć możliwość zdefiniowania dowolnie wielu i dowolnie skonfigurowanych źródeł danych, wśród których znajdują się m.in.: Syslog UDP/TCP, Plaintext UDP/TCP, RAW UDP/TCP, NetFlow UDP, JSON, Beat, CEF UDP/TCP. Konfiguracja źródeł danych powinna pozwalać na zdefiniowanie dowolnego portu komunikacji, np. Syslog UDP 514 lub/i Syslog UDP 10514. 1.8. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinien mieć możliwość ekstrakcji fragmentów wpisów logów z możliwością wykorzystania ich do filtrowania danych, budowania zapytań dla powiadomień i alarmów czy widoków w ramach dashboardów. 1.9. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinna udostępnia możliwość budowania widoków w formie dashboardów, które w łatwy sposób można udostępnić w trypie ReadOnly (tylko do odczytu) na urządzeniach z funkcją SMART-TV czy urządzenia z dowolną przeglądarką WWW. 1.10. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinien pozwalać na budowanie powiadomień (alarmów) w oparciu o reguły, które uwzględniają napływające dane z dzienników systemowych w sieci Zamawiającego. 1.11. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinien mieć możliwość tworzenia paczek składających się ze skonfigurowanych źródeł nasłuchu danych wejściowych, strumieni formatujących dane wejściowe i pulpitów nawigacyjnych (dashboardów). 1.12. System centralnego składowania dzienników zdarzeń powinien mieć możliwość tworzenia lub importowania list z pliku do użycia w źródłach wejściowych. 2. W zakresie wdrożenia proponowanego rozwiązania wykonawca wykona następujące czynności opisujące zarówno konfiguracją rozwiązania jak i szkolenie z codziennego wykorzystania systemu centralnego składowania dzienników zdarzeń: 2.1. Instalacja systemu operacyjnego na wybranym przez Zamawiającego serwerze fizycznym - maszynie wirtualnej. 2.2. Weryfikacja źródła czasu na wszystkich urządzeniach/systemach wysyłających loga do Centralnego systemu centralnego składowania dzienników zdarzeń. Jeśli urządzenia nie mają wspólnego zegara czasu Wykonawca zaproponuje rozwiązanie pozwalające na uspójnienie zegarów czasów sieci Zamawiającego. 2.3. Instalacja proponowanego rozwiązania wraz ze wstępną konfiguracją parametrów podstawowej pracy, w tym polityki dostępu dla pracowników zespołu IT Zamawiającego. 2.4. Konfiguracja retencji przechowywania danych z uwzględnieniem zapisów aktów prawnych i dobrych praktyk występujących w środowisku Zamawiającego. 2.5. Konfiguracja na urządzeniach i systemach w sieci Zamawiającego usługi wysyłania dzienników zdarzeń (logów) do wdrażanego systemu. Zamawiający wymaga, aby w zakresie minimalnym prace objęły: 2.5.1. (1x) Urządzenie klasy UTM firmy Fortinet 2.5.2. (4x) Przełączniki zarządzalne HP/ARUBA 2.5.3. (4x) Przełączniki zarządzalne TP-LINK 2.5.4. (6x) Serwer Windows 2008R2/2016/2019/2022 2.5.5. (150x) Stacji roboczych Windows 10/11 2.5.6. (1x) Centralny system antywirusowy Symantec Endpoint Protection 2.6. Zdefiniowanie portów nasłuchu logów w oparciu o segmentację nasłuchu pozwalającej odseparować dane napływające z różnych typów urządzeń i systemów w sieci Zamawiającego. 2.7. Wykonanie wstępnej analizy napływających logów w celu zdefiniowania odpowiednich ekstraktorów wydzielających wybrane segmenty danych z napływających strumieni logów. 2.8. Automatyzacja analizy napływających logów poprzez zbudowanie Dashboardów generujących i prezentujących dane w postaci tabelarycznej i lub graficznej. 2.9. Konfiguracja mechanizmów alarmowania i powiadomień oparta o analizę napływających i przeanalizowanych logów. 2.10. Konfiguracja wysyłania powiadomień poprzez e-maila lub Microsoft Teams w przypadku stwierdzenia przez system niepokojącej sytuacji zgodnie z wcześniej ustawionymi alarmami. 2.11. Szkolenie pracowników z obsługi wdrożonego systemu. 3. Gwarancja: 3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w czasie minimum 12 miesięcy od wdrożenia rozwiązania zapewnił wsparcie techniczne polegające na zdalnej pomocy w przypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu, w ilości minimum 50 roboczogodzin. 3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie minimum 12 miesięcy od wdrożenia rozwiązania świadczył asystę w zakresie aktualizacji zarówno systemu, jak i jego komponentów, w ilości minimum 50 roboczogodzin. 3.3. Zamawiający wymaga, aby w/w usługi były świadczone w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 lub w środę w godzinach 7.30-15.30 3.4. Zamawiający akceptuje fakt, że każda interwencja wymagać będzie od niego zgłoszenia potrzeby pomocy drogą elektroniczną, a wskazany kanał komunikacji będzie wyznaczony przez Wykonawcę i może to być system zgłoszeń elektronicznych lub komunikacja mailowa. |  |