Załącznik nr 1 do SWZ

Kosztorys ofertowy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza w Skarszewie.’’

|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  | REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 32,690 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 36,000 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 304,325 |  |  |
| 4 | TZKNBK V-219 | Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń- pochylenie połaci do 85% | m2 | 304,325 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0430-07 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami | m2 | 304,325 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0311-01 | Uzupełnienie murów ogniowych z kolankowych na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1 ceg. | m3 | 2,938 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty-przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1,456 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0406-06 | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3m- przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 2,700 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0407-02 | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1,075 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0407-04 | Słupy o długości do 2 m- przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0,625 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0,413 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0408-02 | Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 1,244 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4,5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 9,734 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0408-08 | Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0,231 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 434,750 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0501-02 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo | m2 | 434,750 |  |  |
| 17 | TZKNBK V-253 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m - remont dachu | m2 | 423,000 |  |  |
| 18 | kalk. własna | Praca rusztowania | m-g | 644,050 |  |  |
| 19 | TZKNBK II-202 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km | m3 | 15,125 |  |  |
| 20 | TZKNBK II-203 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | m3 | 15,125 |  |  |
|  |  | REMONT STROPU NAD II PIĘTREM |  |  |  |  |
| 21 | TZKNBK V-242a | Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem | m2 | 312,576 |  |  |
| 22 | TZKNBK V- 214 | Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczanie elementów wraz z posortowaniem | m3 | 7,538 |  |  |
| 23 | TZKNBK V- 060 | Wykonanie belek stropowych z drewna tartego- przygotowanie | m3 | 7,538 |  |  |
| 24 | TZKNBK V-061 | Wykonanie belek stropowych z drewna tartego-montaż | m3 | 7,538 |  |  |
| 25 | TZKNBK V-334 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia narożnikowa do 0.10 m2, głębokość wycięcia 10 cm | szt | 54,000 |  |  |
| 26 | TZKNBK XI 0601-51 | Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 40 mm - podłoga na strychu | m2 | 312,576 |  |  |
|  |  | IMPREGNACJA DREWNA |  |  |  |  |
| 27 | TZKNBK VII- 152 | Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy pomocy szczotek stalowych | m2 | 131,512 |  |  |
| 28 | TZKNBK VII- 153 | Oczyszczanie powierzchni ponad 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej z pomocą strugów lub siekier - założono 30% | m2 | 39,454 |  |  |
| 29 | TZKNBK VII- 205 | Impregnacja belek i krawędziaków preparatem solnym- FOBOS M4, trzykrotnie. Powierzchnia ponad 50 m2. | m2 | 774,582 |  |  |
| 30 | TZKNBK VII- 196 | Impregnacja elementów drewnianych z desek lub płyt preparatem solnym- FOBOS M4, trzykrotnie. Powierzchnia ponad 50 m2. | m2 | 747,326 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt robót BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny, 
                              podpis zaufany lub podpis osobisty