Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa metalowych regałów przesuwnych z napędem ręcznym oraz metalowych regałów stacjonarnych wraz zaprojektowaniem rozmieszczenia, ilości i wielkości oraz montażem w nowym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – o parametrach:

- Konstrukcja i technologia wykonania szyn (torów) jezdnych:

- szyny wykonane z materiału niekorodującego np.: ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej;

- na końcu szyn odbojniki krańcowe zapobiegające przed zjechaniem regału poza szyny;

- konstrukcja szyn oraz technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie;

- szyny będą zamontowane na istniejącym podłożu,

- szyny mają zapewnić prawidłowe przeniesienie obciążeń na strop i posadzkę;

- z obu stron szyn muszą być zamontowane najazdy, które muszą być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zabezpieczonej przed korozją przez ocynkowanie gr. min 2 mm. szerokość najazdu min : 100 -120 mm;

- każdy z regałów musi być wyposażony w system samoczynnego czyszczenia torowiska, który ma uniemożliwiać przenoszenie zanieczyszczeń w szynę;

- szyny mocowane muszą być do istniejącej posadzki za pomocą kołków rozporowych.

- Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej regału:

- podstawy jezdne regałów wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z profilu dostosowanego do przenoszonych obciążeń przy maksymalnym obciążeniu regału przechowywanymi aktami;

- podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych;

- każda podstawa jezdna malowana proszkowo od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej;

- wysokość podstawy 120-160 mm;

- przy każdej podstawie wymagane gumowe odboje dystansowe;

- Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką;

- regały stacjonarne stanowią integralną część systemów przesuwnych i muszą być osadzone na podstawach o jednakowej wysokości co regały jezdne;

- koła jezdne o średnicy 90-100mm wykonane z żeliwa i zaprojektowane tak aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczyć regał przed zjechaniem z szyny;

- w podstawach jezdnych muszą być zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczające regały przed wywróceniem.

- Konstrukcja i technologia wykonania napędu:

- napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobranymi przekładniami redukcyjnymi;

- mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami;

- zastosowanie rozwiązania napędu w powiązaniu z konstrukcją wózków musi przemieszczać regały o różnym stopniu napełniania przy użyciu siły przyłożonej do uchwytu korby nie większej niż 50 N.

- nie dopuszcza się rozwiązania napędu, w którym przesuw spowodowany jest wyłącznie tarciem.

- przesuw regału musi odbywać się poprzez trójramienną korbę, która musi być wykonana z materiału o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt musi obracać się niezależnie od obrotu całej korby, długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika obsługi, w centralnej części pokrętła umiejscowiony ma być przycisk blokady regałów pozwalający na zatrzymanie blokady w dowolnym miejscu;

- wszystkie koła zębate w przekładni redukcyjnej muszą być stalowe;

- regały muszą mieć zabezpieczenie przed koszeniem tzw. klinowaniem się ich na torach jezdnych.

- Konstrukcja i technologia wykonania ściany bocznej:

- ściana boczna musi być wykonana jako pełna, w celu zapewnienia dużej sztywności, usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu.

- w słupkach ściany bocznej muszą znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek. Otwory powinny być rozmieszczone wzdłuż jednego rzędu z rozstawem co 20 mm na całej długości ściany bocznej. Zaczepy należy montować bez użycia jakichkolwiek narzędzi (prosty montaż w celu swobodnej zmiany położenia półki), ich konstrukcja powinna wykluczać możliwość przypadkowego wypadania z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półki);

- zaczepy do półek wykonane w kształcie ceownika z wysokojakościowej stali ocynkowanej. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek muszą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów;

- ściana boczna podwójna (w regałach dwustronnych) musi składać się z dwóch niezależnych ścian pojedynczych. Wyklucza się zastosowanie w regałach dwustronnych ścian bocznych złożonych z jednego elementu ze wspólnym słupkiem;

- ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału za pomocą połączeń śrubowych;

- sztywność poprzeczną regałów winny zapewnić stężenia, mocowanie stężeń nie może być na trwałe;

- ściana przednia od strony korb musi być osłonięta panelem ozdobnym. Panel ma osłaniać mechanizm napędowy regału;

- wszystkie elementy muszą być wykonane z blachy lub kształtowników stalowych pomalowanych lakierem proszkowym;

- na każdym panelu przednim należy zamocować min. 2 tabliczki do opisu regałów, rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

- Konstrukcja i technologia wykonania półek:

- półki w regałach powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości zapewniającej przeniesienie obciążenia aktami oraz malowanej proszkowo;

- każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż);

- zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) muszą być połączone na zasadzie zaczepu tj. przetłoczenia w narożach (nie nitowane i spawane) w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu;

- wymagana głębokość półki: 350 mm ± 3 mm;

- wymagana wysokość pomiędzy półkami: 350 mm ± 3 mm, z wyjątkiem pomieszczenia -1.14 w którym wysokość półki wynosi 250 mm ± 3 mm ;

- wymagana wytrzymałość półek: min 80 kg/mb półki potwierdzona badaniami;

- każda półka użytkowa w regale pojedynczym, z tyłu, oraz każda para półek użytkowych 
w regale podwójnym, w środku pomiędzy półkami, ma mieć opór tylny uniemożliwiający przesuwanie się teczek poza półkę (stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokości min. 30 mm lub stalowy panel na całą wysokość półki);

- ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów;

- wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą, nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.

- Pozostałe wymagania:

- regały stacjonarne stanowią integralną część systemów przesuwnych i muszą być wykonane z materiałów o tych samych parametrach z uwzględnieniem różnic wynikających z technologii wykonania regałów;

- regały przyścienne muszą być kotwione do podłoża lub/i do ściany,

- łączenie elementów metalowych musi być wykonane za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. nie dopuszcza się aby elementy regałów były spawane lub zgrzewane;

- wszystkie elementy metalowe malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu;

- regały powinny być wyposażone w tzw. system miękkiego startu i zatrzymania;

- w każdym z pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji użytkowania regałów, instrukcji BHP, oznakowanie półek i regałów naklejkami informującymi o max. obciążeniu półek, oznaczenie regałów danymi producenta oraz datą montażu;

- Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy projekt powykonawczy i opis techniczny regałów oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi regałów;

- oferowane regały muszą spełniać wymagania:

- własności statycznej półek (nośność półki min. 80 kg/m), niepalności (klasyfikacja ogniowa  
w zakresie niepalności), higieny (atest higieniczny), bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy).

- Ilości i wymiary:

- wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, dostarczenia i montażu maksymalnej możliwej liczby regałów jezdnych, optymalnie dostosowanych do wymiarów oraz rzeczywistych warunków technicznych pomieszczeń wskazanych w tabeli „Wykaz pomieszczeń objętych zakresem zamówienia”;

- jeżeli przez montaż dodatkowych regałów stałych można zwiększyć ilość metrów bieżących półek, należy również je przewidzieć;

- montaż regałów odbywać się będzie w pomieszczeniach o wysokości od podłogo i do sufitu ok. 250 cm oraz zróżnicowanej wysokości użytkowej od 220 cm do 250 cm, wynikającej 
z obecności infrastruktury technicznej, w szczególności: rur instalacyjnych, kanałów wentylacyjnych, wyciągów oraz elementów systemu ppoż;

- Wykonawca ma obowiązek zaprojektować wysokość regałów w sposób zindywidualizowany dla każdego pomieszczenia, z uwzględnieniem niezbędnych odstępów technicznych od w/w infrastruktury, zapewniających ich bezkolizyjną eksploatację;

- z uwagi na złożoność infrastruktury technicznej oraz zmienną wysokość pomieszczeń, Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu przed złożeniem oferty;

- celem wizji lokalnej jest dokonanie przez Wykonawcę własnych pomiarów z natury oraz identyfikacja wszelkich przeszkód konstrukcyjnych i instalacyjnych;

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za dostosowanie wymiarów ram regałów do zidentyfikowanych ograniczeń wysokościowych. Niedoszacowanie kosztów lub błędy wynikające z braku przeprowadzenia rzetelnej wizji lokalnej nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykaz pomieszczeń objętych zakresem zamówienia:

| Lp. | Nr pomieszczenia | Powierzchnia w m2 | Wysokość użytkowa pomieszczeń w m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -1.18 | 48,48 | 2,45 |
| 2. | -1,17 | 100,81 | 2,25-2,50 |
| 3. | -1,16 | 86,52 | 2,20-2,48 |
| 4. | -1,15 | 56,80 | 2,5 |
| 5. | -1,14 | 210,06 | 2,20-2,48 |
| 6. | -1,09 | 54,72 | 2,40 |
| 7. | -1,08 | 55,53 | 2,45 m |