| Kozetka lekarska- 4 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać funkcje urządzenia (wypełnia Wykonawca) |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Kozetka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | TAK |  |
|  | Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową | TAK |  |
|  | Leże oraz wezgłowie obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia wezgłowia +/- 40° | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita 1890 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 500 mm(+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie maksymalne: min. 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Waga stołu: 27 kg (+/- 3 kg) | TAK, podać |  |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę prześcieradła | TAK |  |

SP ZOZ/1/ZP/2026					Załącznik nr 2 do SWZ/Formularz OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy zadania pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach.

Zestawienie minimalnych parametrów techniczno-użytkowych sprzętu i wyposażenia medycznego.

| Lampa diagnostyczna bezcieniowa – 2 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna LED przejezdna | TAK |  |
|  | Mocowanie lampy: lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie) | TAK |  |
|  | W zestawie rączka do ustawania położenia czaszy | TAK |  |
|  | Źródło światła 5 projektorów LED (15 diod LED) | TAK |  |
|  | Średnica kopuły świetlnej: 215 mm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa: 5000 oK | TAK |  |
|  | Natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 120 000 lux, dla odległości 0,8 m - 80 000 lux, dla odległości 1,0 m - 60 000 lux | TAK |  |
|  | Żywotność pracy diod: min. 50000h | Tak, podać |  |
|  | Średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 17 cm (+/- 10%), w tym zakresie pełna iluminacja światła | TAK |  |
|  | Waga lampy: max 13 kg | TAK, podać |  |
|  | Lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium | TAK |  |

| Stojak na kroplówkę – 2 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK Podać |  |
|  | Głowica stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w 2 haczyki do zawieszenia płynów | TAK |  |
|  | Kolumna zewnętrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Średnica podstawy: 600 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Średnica kolumny: 25 mm (+/-5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 1320-2150 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |

| Mobilny stolik zabiegowy – 1 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Stolik zabiegowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | TAK, podać |  |
|  | Stolik wyposażony w 2 blaty stalowe, lakierowane proszkowo na biało, blaty z pogłębieniem | TAK |  |
|  | Stelaż wyposażony w odboje oraz 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (+/-10mm) w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Elementy dekoracyjne: stelaż, front szuflady, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL - min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 1x kosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, 1x uchylna miska ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm poj. 2,5L | TAK |  |
|  | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 1220 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatów: - szerokość: 1100 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 1050 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK |  |

| Stolik zabiegowy – 1 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Stolik zabiegowy przyścienny, trzykomorowy: front: 4 szuflady (w jednej komorze) + drzwi jednoskrzydłowe (w drugiej komorze) + 4 szuflady (w trzeciej komorze) | TAK |  |
|  | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, | TAK |  |
|  | Front szafki oraz półki wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL - min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Blat z płyty meblowej w kolorze białym, | TAK |  |
|  | Szuflady z systemem samodomykania | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w nóżki z możliwością poziomowania | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 1x kosz na odpady z tworzywa w obudowie drucianej stalowej | TAK |  |
|  | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 1500 mm (+/-20 mm) - głębokość: 580 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK |  |

| Waga dla osób niepełnosprawnych – 1 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczna waga platformowa umożliwia ważenie pacjentów, którzy mają problem z utrzymaniem równowagi | TAK |  |
|  | Obszerna płaszczyzna pozwalająca na postawienie krzesła i ważenie pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Waga wyposażone we wzrostomierz mechaniczny | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru wzrostu od 60 do 210 cm umożliwiający pomiar wzrostu również u dzieci | TAK |  |
|  | Podziałka wzrostomierza: 1mm | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wzrostomierza na ścianie | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w płaską, antypoślizgową platformę z wbudowaną poziomicą i regulowanymi nóżkami | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w stabilną poręcz | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie - 300 kg | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu - 100 g | TAK |  |
|  | Funkcja Tara, HOLD, BMI | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania co 120 s, 180 s, 240 s | TAK |  |
|  | Duży, podwójny wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Zasilanie - bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) | TAK |  |
|  | Masa własna: 17 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550x550x1090 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe. | TAK |  |

| Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej – 1 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Stalowy wózek inwalidzki | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane za oparcie i odpinane | TAK |  |
|  | Regulowane i odchylane podnóżki | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka | TAK |  |
|  | Tylne koła pełne, 24", wyposażone w system szybkiego demontażu | TAK |  |
|  | Wymiary(+/-10mm): - Długość całkowita 1120mm - Szerokość siedziska 500mm - Szerokość całkowita 670 mm - Wysokość siedziska 420 mm - Wysokość całkowita 930 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie 130kg | TAK, podać |  |
|  | Waga wózka maksymalnie 17 kg | TAK, podać |  |

| Aparat do szybkiej diagnostyki- różne testy w tym CRP – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Aparat kompaktowy, przenośny, prosty w obsłudze | TAK |  |
|  | Wyniki ilościowego CRP w mg/l | TAK |  |
|  | Objętość próbki 10 ul. Krwi z palca pacjenta | TAK |  |
|  | Czas odczytu: do 3 minut | TAK, podać |  |
|  | Materiał badany: krew pełna/ surowica/ osocze | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: 2.5-300 mg/L | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania innych testów na życzenie( wymagane są oddzielne kasety testowe) | TAK |  |
|  | Tryb Multi test oraz tryb single test | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzą min: Analizator Wtyczka i zasilacz sieciowy Kabel Kasety testowe 50 szt Kapilary 50 szt Instrukcja obsługi | TAK, podać |  |

| Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP – 1 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V; 50/60 Hz | TAK |  |
|  | ## Analizator wyposażony w dotykowy ekran i wbudowaną drukarkę | Tak |  |
|  | ## Ekran o przekątnej min. 8’ umożliwiający sprawną obsługę urządzenia | Tak |  |
|  | ## Automatyczne wyświetlanie rezultatu na ekranie urządzenia oraz możliwość jego wydrukowania | Tak |  |
|  | Analizator immunofluorescencyjny zapewniający uzyskanie dokładnych i szybkich wyników ilościowych | Tak |  |
|  | Przystosowany do badania próbek: Krew/Osocze/Plazma/Wymazy/Mocz | Tak |  |
|  | W zależności od testu, badanie w analizatorze można przeprowadzić używając różnych próbek, na przykład osocza, surowicy lub krwi pełnej z opuszki palca. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytnik kodów QR | Tak |  |
|  | Autokalibracja | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Pamięć min. 2000 badań | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia myszki oraz klawiatury, min. 2 porty USB i WLAN | Tak |  |
|  | Wymiary nie więcej niż 250mm x 300mm x x200 mm | Tak |  |
|  | Waga < 2,5 kg | Tak |  |
|  | Badania do uzyskania w oferowanym analizatorze: CRP i hsCRP Hemoglobina glikowana (HbA1c) D-Dimery (DD) Troponina I (cTnl) Tyreotropony (TSH) Peptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) Antygen specyficzny dla prostaty (PSA) Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) Obecność trijodotyroniny (T3) Trijodotyronina (FT3) Tyroksyna (T4) Obecność wolnej Tyroksyny T4 (FT4) Prolakcytonina (PCT) Interleukina 6 (IL-6) Stereoidy anaboliczno-androgenne (SAA) 25-hydroksy witaminy D (25-OHVD) Ferrytyny (Fer) Hormon luteinizujący (LH) Progesteron (PROG) Hormon folikulotropowy (FSH) Insulina VitD VIT B12 Kwas Foliowy Kwas Foliowy TES | Tak |  |

| Otoskop – 2 SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji min. 2024 | TAK, podać |  |
|  | Główka otoskopu z oświetleniem ksenonowo-halogenowym | TAK |  |
|  | Żarówka ksenonowo-halogenowa XHL zapewniająca jasne światło i wierne odwzorowanie kolorów. | TAK |  |
|  | Otoskop światłowodowy z 4,2-krotnym powiększeniem | TAK |  |
|  | Otoskop z metalową obudową i soczewkami odpornymi na zarysowania. | TAK |  |
|  | Odchylane okienko wzierne z 4,2-krotnym powiększeniem. | TAK |  |
|  | Zamontowany na stałe, odchylany układu optyczny umożliwia czyszczenie głowicy instrumentu. | TAK |  |
|  | Umożliwia widzenie przestrzenne o dobrej ostrości w obszernym polu roboczym. | TAK |  |
|  | Powlekany wielowarstwowo układ optyczny | TAK |  |
|  | Umożliwia równomierne, jasne oświetlenie oraz niezacieniony widok kanału słuchowego i błony bębenkowej | TAK |  |
|  | Wbudowane przyłącze gruszki insuflacyjnej | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: Ostoskop światłowodowy Zestaw 4 wzierników wielokrotnego użytku Po 5 wzierników jednorazowego użytku Ø 2,5 i 4 mm Zapasową żarówkę Twarde etui | TAK |  |

Wykonawca wypełnia prawą stronę tabeli, musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie „Parametry oferowane/podać zakres lub opisać”, brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji sprzętu/urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp). Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Dotyczy to wszystkich pozycji

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Dokument należy wypełnić i podpisać w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf