|  |  |  |  | PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia: |  |  |  | BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GZWIK |  |
| Adres obiektu budowlanego: |  |  |  | Miejscowość Cienin Zaborny-Parcele |  |
|  |  |  |  | 62-400 Słupca |  |
|  |  |  |  | dz. nr 124, 126/4 , obręb m. Cienin Zaborny |  |
| Nazwa Zamawiającego: |  |  |  | Gmina Słupca |  |
|  |  |  |  | ul. Sienkiewicza 16 |  |
|  |  |  |  | 62-400 Słupca |  |

Opracowanie :	PEKABUD Piotr Kulczewski

Ul. Koszucka 6

62-400 Słupca
	tel. 790487602

SPIS TREŚCI

| I. INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| 1. Inwestor | 3 |
| 2. Nazwa zadania | 3 |
| 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV | 3-4 |
| II. CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 5 |
| 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 5 |
| 3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia | 5 |
| 3.1. Dokumentacja projektowa | 5 |
| 3.1.1. Zakres dokumentacji | 6 |
| 3.1.2. Wymagania ilości opracowań projektowych, które należy przekazać zamawiającemu | 6 |
| 3.1.3. Zakres robót, jaki należy przewidzieć w dokumentacji projektowej | 6 |
| 3.2. Roboty budowlane | 7 |
| 4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe | 9 |
| 4.1. Forma projektowanego obiektu | 9 |
| 4.2. Główne założenia funkcjonalno – użytkowe | 9 |
| 4.3. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych | 9 |
| 4.4. Obsługa komunikacyjna obiektu | 10 |
| 4.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku | 10 |
| 4.6. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji | 10 |
| 4.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe | 10 |
| 4.8. Uwagi końcowe | 10 |
| 5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 10 |
| 5.1. Przygotowanie terenu budowy | 10 |
| 5.2. Wymagania i zalecenia dotyczące rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych | 12 |
| 5.2.1. Wymagania ogólne | 12 |
| 5.2.2. Wymagania szczegółowe | 12 |
| 5.3. Wymagania i zalecenia dot. rozwiązań instalacyjnych | 12 |
| 5.4. Wymagania dotyczące rozwiązań istotnych z uwagi na specyfikację obiektu | 13 |
| 5.5. Wymagania szczególne dla materiałów i robót wykończeniowych | 13 |
| 5.6. Zagospodarowanie terenu | 13 |
| 6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych | 14 |
| 7. Graficzne przedstawienie układu funkcjonalno-użytkowego | 15 |
| III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA |  |
| 1. Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów | 16 |
| 2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania | 16 |
| 3. Przepisy prawa | 16 |
| IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |
| KONCEPCJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO |  |

- INFORMACJE OGÓLNE

- Inwestor

Gmina Słupca

ul. Sienkiewicza 16

  - Słupca

- Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GZWIK

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele  dz. nr 124, 126/4, obręb Cienin Zaborny)

- Wspólny  Słownik  Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Budownictwo |  |  |
|  |  | 45000000-7 | Roboty budowlane |
|  | 45.1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |
|  |  | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  |  | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i roboty ziemne |
|  |  | 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |
|  |  | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
|  |  | 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |
|  |  | 45111250-5 | Badanie gruntu |
|  |  | 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
|  |  | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
|  |  | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
|  |  | 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |
|  |  | 45112200-7 | Usuwanie powłoki gleby |
|  |  | 45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |
|  |  | 45112300-8 | Rekultywacja gleby |
|  |  | 45112320-4 | Rekultywacja |
|  |  | 45112330-7 | Rekultywacja terenu |
|  |  | 45112700-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenu |
|  |  | 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
|  | 45.22 Roboty inżynieryjne i budowlane |  |  |
|  |  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
|  |  | 45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji |
|  |  | 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
|  | 45.26 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych |  |  |
|  |  | 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne |
|  |  |  | roboty specjalistyczne |
|  |  | 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
|  |  | 45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych |
|  |  | 45261200-6 | Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów |
|  |  | 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |

|  |  | 45261320-3 |  | Kładzenie rynien |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45261400-8 |  | Pokrywanie |  |
|  |  | 45261410-1 |  | Izolowanie dachu |  |
|  |  | 45261420-4 |  | Uszczelnianie dachu |  |
|  |  | 45262000-1 |  | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe |  |
|  |  | 45262210-6 |  | Fundamentowanie |  |
|  |  | 45262300-4 |  | Betonowanie |  |
|  |  | 45262310-7 |  | Zbrojenie |  |
|  |  | 45262311-4 |  | Betonowanie konstrukcji |  |
|  |  | 45262410-8 |  | Wznoszenie konstrukcji budynków |  |
| 45.3 |  | Wykonywanie instalacji budowlanych |  |  |  |
|  |  | 45300000-0 |  | Roboty instalacyjne w budynkach |  |
| 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu |  |  |  |  |  |
|  |  | 45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |  |
|  |  | 45311000-0 |  | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |  |
|  |  | 45311100-1 |  | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |  |
|  |  | 45311200-2 |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |
|  |  | 45312300-0 |  | Instalowanie anten |  |
|  |  | 45312310-3 |  | Ochrona odgromowa |  |
|  |  | 45312311-0 |  | Montaż instalacji piorunochronnej |  |
| 45.34 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych |  |  |  |  |  |
|  |  | 45340000-2 |  | Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego |  |
|  |  | 45343000-3 |  | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |  |
|  |  | 45343200-5 |  | Instalowanie sprzętu gaśniczego |  |
|  |  | 45343220-1 |  | Instalowanie gaśnic |  |
|  |  | 45316000-5 |  | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |  |
|  |  | 45316200-7 |  | Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych |  |
| 45.4 |  | Wykończeniowe roboty budowlane |  |  |  |
|  |  | 45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |
| 45.42 |  | Zakładanie stolarki budowlanej |  |  |  |
|  |  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |  |
|  |  | 45421000-4 |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |  |
| 45421100-5 |  | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów |  |
| 45421110-8 |  | Instalowanie ram drzwiowych i okiennych |  |
| 45421111-5 |  | Instalowanie framug drzwiowych |  |
| 45421112-2 |  | Instalowanie ram okiennych |  |
| 45421120-1 |  | Instalowanie progów |  |
| 45421130-4 |  | Instalowanie drzwi i okien |  |
| 45421131-1 |  | Instalowanie drzwi |  |
| 45421132-8 |  | Instalowanie okien |  |
| 45421140-7 |  | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien |  |
| 45421148-3 |  | Instalowanie bram |  |
| 45421150-0 |  | Instalowanie stolarki niemetalowej |  |

45.50	Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską

45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę (w formie wymaganej przepisami prawa) i wykonanie budynku hali magazynowo-garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w m. Cienin Zaborny-Parcele. W ramach inwestycji należy również wykonać zagospodarowanie terenu niezbędne do korzystania z budynku.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja ma być zrealizowana w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele w gminie Słupca. Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego. Miejsce planowanej inwestycji objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji stanowią  dwie działki geodezyjne. Na działce 124 istnieją obiekty kubaturowe, natomiast na działce 126/4 znajduje się instalacja fotowoltaiczna naziemna. Teren oczyszczalni ścieków posiada przyłącze wodociągowe oraz elektryczne, a na terenie znajdują się hydranty naziemne.  Teren inwestycji posiada zjazd z drogi publicznej.

## Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych wraz z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi przez przepisy prawa oraz wykonaniu robót budowlanych po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych i po zakończeniu prac uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - Dokumentacja projektowa

    - Zakres dokumentacji:

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

- uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej - uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych,

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych  wszystkich koniecznych branż dotyczących samego budynku zewnętrznych linii zasilających wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz warunkami technicznymi,

– sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane,

– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

– sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,

– sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych na podstawie przedmiarów oraz aktualnych cenników,

–  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwoleniu na budowę,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

    - Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:

- Projekt budowlany – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf i doc, rysunki pdf i dwg)

- Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf i doc, rysunki pdf i dwg)

- Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Zakres robót, jaki należy przewidzieć w dokumentacji projektowej:

- Roboty przygotowawcze, w szczególności obejmą:

- wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym,

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ,

- zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac,

- zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umów),

- przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

- oczyszczenie terenu budowy,

- niwelacja terenu,

- przesadzenie, wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową (jeśli takowe występują),

- opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

- Roboty budowlane, w szczególności:

- zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi w obrębie planowanego budynku

- wykonanie fundamentów

- wykonanie konstrukcji budynku

- wykonanie okładzin ścian oraz dachu

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej, bram

- wykonanie posadzki wraz z okładzinami

- Roboty elektryczne, w szczególności obejmą:

- wykonanie zewnętrznej linii zasilającej z istniejącego przyłącza

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (jeśli wymagana)

- instalację gniazd wtyczkowych 230V i 400V~,

- instalację uziemieniową, połączeń wyrównawczych, odgromową (jeśli wymagana),

- Pozostałe instalacje

- wykonanie instalacji niezbędnych i wymaganych prawem do funkcjonowania budynku  oraz uzyskania PnB PnU.

- Zagospodarowanie terenu, w szczególności obejmą:

- ciągi pieszo-jezdne, droga ppoż.(jeśli wymagana), oznakowanie poziome i pionowe,

- opaskę budynku

- obsianiem trawą i nasadzenia zieleni

  - Roboty budowlane

- Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością

- Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy  harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania prac projektowych i robót budowlanych oraz  najpóźniej  w dniu przekazania palcu budowy planu BIOZ

- Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy oraz robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB

- Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy

- Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

- Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy

- Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami)

- Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego

- Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

- Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych

- Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru

- Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli nieruchomości

- Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych wykopach.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać m.in.: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów

- W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ oraz przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty, należy kierować się wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, koncepcją  oraz zapisami programu funkcjonalno–użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga!

Zamawiający będzie czynnie uczestniczył w tworzeniu poszczególnych opracowań poprzez powołany w tym celu zespół osób, upoważniony przez Zamawiającego do akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań. Zamawiający ustanowi również inspektorów nadzoru inwestorskiego na czas trwania robót budowlanych.

- Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

  - Forma projektowanego obiektu

Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców

Wymaga się, by projektowane obiekty powiązane były z krajobrazem, istniejącym zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.

Oczekuje się, że budynek zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla obiektów o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie. Pożąda się rozwiązań architektonicznych na najwyższym poziomie, wynikającym z funkcji i sytuacji.

Architektura obiektu prosta o mało skomplikowanej formie i eleganckim detalu.

Budynek składał się będzie z jednego pomieszczenia magazynowo - garażowego. Budynek przykryty będzie dachem płaskim ze spadkiem technologicznym lub dwuspadowym.

Ogólne założenia konstrukcyjno – materiałowe:

Konstrukcja

Budynek należy zaprojektować, jako budynek niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu, oraz  ścian nośnych stalowa z okładziną z płyt warstwowych  z rdzeniem poliuretanowym. Budynek posadowiony na ławach fundamentowych żelbetonowych lub na płycie fundamentowej.

W budynku przewiduje się dach płaski o spadku technologicznym lub dwuspadowy.

Materiały elewacyjne

Elewacja w formie płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości min. 8 cm.  Kolor elewacji należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z inwestorem.

Drzwi zewnętrzne i okna.

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna o konstrukcji aluminiowej lub stalowej. 	
Stolarka okienna PCV , aluminiowa lub stalowa. Kolorystyka ślusarki i stolarki winna być uzgodniona z inwestorem na etapie projektu lub wykonawstwa.

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne stalowe w kolorze elewacji.

Konieczne: możliwość uchylenia lub rozwarcia okna do wietrzenia i umycia.

Bramy garażowe segmentowe, rolowane lub rozwierne.

Drzwi i bramy zewnętrzne dodatkowo wyposażyć w system zamknięcia.

Podłogi

Posadzki należy wykonać na izolacjach przeciwwilgociowych z okładziną antypoślizgową. Dopuszcza się wykonanie posadzki z formie kostki brukowej bezfazowej. W posadzce wzdłuż bram należy przewidzieć odwodnienie liniowe podłączone do studzienki chłonnej.

Pokrycie dachowe, orynnowanie

Pokrycie dachowe należy wykonać z płyty warstwowej gr. min. 8 cm. Orynnowanie stalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Instalacje

Należy wykonać instalacje elektryczną zasilania gniazd 230 i 400V oraz oświetleniową.  Instalacja odgromowa, uziemiająca, hydrantowa oraz inne instalacje należy wykonać, jeśli przepisy tego wymagają.

  - Główne założenia funkcjonalno - użytkowe

Projektowany budynek to obiekt magazynowo-garażowy.

Budynek służył będzie istniejącej oczyszczalni ścieków jako zaplecze.

  - Dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

  - Obsługa komunikacyjna obiektu

Obsługa komunikacyjna budynku odbywać się będzie z istniejącego zjazdu na teren inwestycji. Na terenie   należy wykonać dojście, dojazd i opaskę z kostki brukowej na podbudowie.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Budynek zostanie zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji zostanie zachowana przez określony czas,

- powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w nim będzie ograniczone,

- rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane będzie ograniczone;

- osoby znajdujące się wewnątrz będą mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób;

- uwzględnione będzie bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

  - Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

Budynek o:

- szerokości min. 14,0 m,

- długości min. 12,0 m

- wysokości wewnątrz min. 4,5 m.

- wysokości okapu min. 4,5 m

- wysokości kalenicy min. 5,0 m.

- Powierzchni  użytkowej minimalnej 160,0 m2.

- Ilość kondygnacji naziemnych - 1.

  - Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Budynek powinien stanowić jedną,  oddzielną strefę pożarową.

  - Uwagi końcowe

- W poszczególnych projektach branżowych wykonawczych należy uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej.

- Zastosowane do budowy materiały i elementy budowlane oraz urządzenia powinny posiadać certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ITB.

- Wszystkie elementy budowlane i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Przygotowanie terenu budowy;

Teren budowy obejmujący budynek oraz uzbrojenie terenu, wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

- Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym;

- Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ;

- Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac,

- Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umów)

- Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia pełnego o wys.2m, uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy umożliwiające przeprowadzenie narad koordynacyjnych. Należy zapewnić ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.

Materiały, które dostarczane będą na budowę, zabezpieczone przed wodą opadową (np. zafoliowane palety) należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż., pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi lub dokumentami równoważnymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony ppoż. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

  - Wymagania i zalecenia dotyczące rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych

    - Wymagania ogólne

- Wysokość pomieszczeń min 4,5 m.

- Podłogi antypoślizgowe. Dopuszcza się wykonanie posadzki z kostki brukowej bezfazowej na podbudowie.

- Wszystkie instalacje należy prowadzić natynkowo w rurkach ochronnych.

    - Wymagania szczegółowe

Wymagania szczególne dla głównych elementów konstrukcyjnych  i architektonicznych

Fundamenty

W formie ław, stóp lub płyty fundamentowej jako żelbetowe z betonu min. C30/37 W8

Konstrukcja

Konstrukcja stalowa budynku, ocynkowana lub malowana proszkowo. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami.

Podłoga na gruncie:

- Wykonana jako posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym lub z kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej na podbudowie.

Dach

Z płyty warstwowej gr. min. 8 cm z rdzeniem PIR na konstrukcji stalowej.

Ściany zewnętrzne

Z płyty warstwowej gr. min 8 cm. na konstrukcji stalowej. należy użyć materiałów budowlanych posiadających odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

Bramy, drzwi i okna

3 szt. bramy i 1 szt. drzwi jako stalowe z ocieplenie.

Bramy segmentowe z napędem ręcznym.

  - Wymagania i zalecenia dotyczące rozwiązań instalacyjnych

Instalacja wentylacji

W budynku należy zaprojektować wentylację zgodnie z przepisami.

Instalacja elektryczna

Zasilenie obiektu z istniejącego złącza na działce.  Rozdzielnię elektryczną należy zaprojektować wewnątrz budynku.

Pożarowy wyłącznik prądu (jeśli wymagany) należy zaprojektować przy wejściu głównym do budynku.

W budynku należy zaprojektować oświetlenie za pomocą opraw energooszczędnych.  Uruchomienie oświetlenia następować będzie poprzez włączniki zlokalizowane przy wejściu do pomieszczenia.

Instalacja uziemiająca i odgromowa

Należy zaprojektować wykonanie uziomu.

Instalację odgromową należy wykonać, jeśli wymagają tego aktualne przepisy.

Instalacja sygnalizacji pożarowej

Jeśli aktualne przepisy tego wymagają, należy zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej.

  - Wymagania dotyczące rozwiązań istotnych z uwagi na specyfikę obiektu

Wysokość pomieszczeń

Wysokość minimalna pomieszczeń – 4,5 m.

Oświetlenie naturalne

Pomieszczenia powinny mieć zapewniony dostęp oświetlenia naturalnego.

Oświetlenie sztuczne

Energooszczędne, o natężeniu  zgodnym z aktualnymi przepisami.

  - Wymagania szczególne dla materiałów i robót wykończeniowych

Ściany zewnętrzne

Z płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr. min 8 cm.

Posadzki i podłogi.

Posadzka przemysłowa lub kostka brukowa gr. 8 cm bezfazowa.

Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, grub. min. 0,7 mm

Okna zewnętrzne

Okna zewnętrzne z PCV lub stalowe.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi aluminiowe lub stalowe ocieplone.

Rynny i rury deszczowe

Rynny wykonać jako stalowe powlekane z blachy gr. min. 0,55mm – kolor uzgodniony z inwestorem.

Obróbki blacharskie attyk, gzymsów

Obróbki blacharskie zaprojektowane jako stalowe powlekane z blachy gr. min. 0,55mm. – kolor uzgodniony z inwestorem.

  - Zagospodarowania terenu.

Projektuje się lokalną przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie projektowanego wejścia i bram.

Ciągi piesze i dojazdy wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie.

Wszystkie tereny nieutwardzone, które na wskutek prowadzenia inwestycji zostały zniszczone należy zagospodarować zielenią niską poprzez obsianie trawą i wykonaniem rabat. Przed wysiewem grunt należy oczyścić z resztek po budowlanych, spulchnić i użyźnić.

Projekt zieleni należy dostarczyć i uzgodnić z Inwestorem na etapie prac projektowych. Przewidzieć usytuowanie elementów malej architektury takich jak kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty  zgodne z  ustawą o wyrobach budowlanych, które Wykonawca będzie posiadał do wglądu przez cały okres budowy i załączy do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały muszą być zgodne z zatwierdzonym wykazem standardów materiałowych.

Sprzęt

Sprzęt użyty podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilość, typ i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz założony termin przewidziany podpisaną umową. Wykonawca musi zagwarantować, iż sprzęt użyty będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i nie powodować jego skażenia. Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku jeżeli takie są wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania bezpiecznego użytkowania zarówno dla ludzi jaki i środowiska zostaną nie dopuszczone do pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież i urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie ponosi Wykonawca.

Kierownik zobowiązany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi, powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca do momentu odbioru końcowego odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszystkie używane materiały i urządzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni po których poruszają się maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robót

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował:

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym w aspekcie zgodności z PFU

- Opisy zawarte w STWiORB w aspekcie zgodności z PFU

- Składane wnioski materiałowe

- Jakość i zgodność z projektem prac na każdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte z własnej woli. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Odbiory robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe i odbiór końcowy.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu budowlanego Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 24 godziny od zgłoszenia.

Odbiory częściowe nastąpią po wykonaniu wyodrębnionego zakresu prac wskazanego w HRF. Odbiór częściowy polega na  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie wyodrębnionego zakresu prac oraz gotowość do ich odbioru  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór częściowy prac nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora ich zakończenia i przyjęcia niezbędnych dokumentów budowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru prac oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami prób i sprawdzeń. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności  i ustalić nowy termin odbioru końcowego

- Graficzne przedstawienie układu funkcjonalno-użytkowego

W części graficznej zawarto rzut  kondygnacji przedstawiający  wymagane założenia Zamawiającego, lokalizację oraz wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi funkcjami.

Zamawiający dopuszcza zmiany powyższego układu funkcjonalnego pod warunkiem opracowania rozwiązania zamiennego odpowiednio uzasadnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Słupca

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania

- Zamawiający posiada koncepcję układu budynku

- Opracowanie niezbędnych szczegółowych map do celów projektowych należy do Wykonawcy.

- Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia. 11 września 2019r– Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracował:	Zatwierdził:

mgr inż. Piotr Kulczewski