# Załącznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM

Część nr 1

| Lp. | Asortyment | Liczba szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
| 1. | Aparat RTG | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH

| Lp. | - Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | ≥ 30 kW |  | ≥ 32 [kW] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Napięcie generatora | ≥ 40-130 kV |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 50 kHz |  | ≥ 60 [kHz] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji | ≥ 0,4-300 mAs |  | ≥ 320 mAs – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 300 |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokości ogniska od podłogi | ≥ 70–200 cm |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 60 cm |  | ≤ 56 cm – 5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 90o |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej | ≥ +/- 180o |  | Bez punktacji |
|  | Rotacja ramienia wokół osi pionowej | ≥ +/- 260o |  | ≥ 270 [o] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,7 mm |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  | ≥ 1000 kHU – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Prędkość obrotów anody | ≥ 3500 obr/min. |  | Bez punktacji |
|  | Kamera 3D z poglądem w czasie rzeczywistym na dodatkowym ekranie LCD zamontowanym na kołpaku lampy rtg umożliwiająca podgląd obszaru badanego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja sprawdzenia dopasowania pozycji pacjenta | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania ostatniej pozycji pacjenta po repozycjonowaniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pomiaru SID z wykorzystaniem kamery optycznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie znaczników laserowych włączających się, gdy lampa i detektor osiągną odpowiedni kąt ułatwiające pozycjonowanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 120 cm |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu | ≤ 140 cm |  | ≤ 130 cm – 5 pkt. większe wartości -0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) | ≥ 1,3 m/s |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pokonywania wzniesień | ≥ 5˚ |  | Bez punktacji |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego | CsI/a-Si |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar detektora | ≥ 35x42 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela | ≤ 100 µm |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość | ≥ 4,5 lp/mm |  | ≥ 5,0 lp/mm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni | ≥ 300 kg |  | ≥ 400 kg – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) | ≥ 80 kg |  | ≥ 200 kg – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | DQE przy 0,0 pl/mm | ≥ 65 % |  | Bez punktacji |
|  | Liczba bitów przetwarzania | ≥ 16 bitów |  | Bez punktacji |
|  | Waga panela | ≤ 2,6 kg |  | Bez punktacji |
|  | Klasa odporności min. IP67 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 19” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Jasność monitora ≥ 400 cd/mm2 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna rozdzielczość ≥ 1280X1024 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zoom min. 2 razy, automatyczna redukcja szumów, automatyczna regulacja kontrastów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna redukcja szumów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna regulacja kontrastów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z min funkcjami: DICOM Send; DICOM Print; DICOM MWM | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy lub bezprzewodowy | TAK, podać |  | Przewodowy – 0 pkt. Bezprzewodowy – 10 pkt. |
|  | Waga aparatu | ≤ 450 kg |  | Bez punktacji |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pomiaru SID z wykorzystaniem kamery | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja wyświetlania ostatniej pozycji pacjenta po repozycjonowaniu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kamera 3D z podglądem w czasie rzeczywistym na dodatkowym ekranie LCD zamontowanym na kołpaku lampy rtg umożliwiająca podgląd obszaru badanego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie badania pacjenta na panelu LCD na kołpaku | TAK |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna gwarancja na oferowany aparat rtg min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania |  | Bez punktacji |
|  | Na oferowane wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : - deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, - certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), - Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |

UWAGA!

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Część nr 2

| Lp. | Asortyment | Liczba szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
|  | Niszczarka biurowa mała | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niszczarka biurowa duża | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

1. NISZCZARKI BIUROWE MAŁE

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Wolnostojąca wydajna niszczarka do niszczenia dokumentów papierowych oraz nośników danych w min. II klasie tajności. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wydajność: min. 19 kartek A4 jednorazowo o gramaturze min. 70 g/m2. | TAK, podać |  |
|  | Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 lub normy równoważnej. | TAK, podać |  |
|  | Wielkość ścinka do 135 mm powierzchni. | TAK, podać |  |
|  | Wałki tnące wykonane z jednego kawałka hartowanej stali oraz metalowe separatory zapewniające najwyższą jakość cięcia. | TAK |  |
|  | Oddzielny kosz do segregacji niszczonych plastikowych nośników danych. | TAK |  |
|  | Osłona/klapka bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej. | TAK |  |
|  | Wskaźniki świetlne, graficzne napełnienia pojemnika, otwartych drzwi oraz zacięcia. | TAK |  |
|  | Silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej przez min. 6 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na ścinki o pojemności min. 35 l. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej do niszczenia wąskiego (niestandardowego) materiału bez potrzeby celowania w fotokomórkę. | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać jeden silnik indukcyjny o mocy min. 600 W. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers). | TAK |  |
|  | Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja: 5 lat na urządzenie, dożywotnia na noże tnące. | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia sprzedawca dostarczy pojemnik oleju o pojemności min. 50 ml. | TAK, podać |  |
|  | Produkt pochodzi z polskiej dystrybucji. | TAK |  |
|  | Serwis door-to-door urządzenia. | TAK |  |

2. NISZCZARKI BIUROWE DUŻE

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Wolnostojąca wydajna niszczarka do niszczenia dokumentów papierowych oraz nośników danych w min. II klasie tajności. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szczeliny wejściowej min. 310 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wydajność: min. 19 kartek A4 jednorazowo o gramaturze min. 70 g/m2. | TAK, podać |  |
|  | Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 lub normy równoważnej. | TAK, podać |  |
|  | Wielkość ścinka do 135 mm powierzchni. | TAK, podać |  |
|  | Wałki tnące wykonane z jednego kawałka hartowanej stali oraz metalowe separatory zapewniające najwyższą jakość cięcia. | TAK |  |
|  | Oddzielny kosz do segregacji niszczonych plastikowych nośników danych. | TAK |  |
|  | Osłona/klapka bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej. | TAK |  |
|  | Wskaźniki świetlne, graficzne napełnienia pojemnika, otwartych drzwi oraz zacięcia. | TAK |  |
|  | Silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej przez min. 6 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na ścinki o pojemności min. 80 l. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej do niszczenia wąskiego (niestandardowego) materiału bez potrzeby celowania w fotokomórkę. | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać jeden silnik indukcyjny o mocy min. 600 W. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers). | TAK |  |
|  | System automatycznego oliwienia/ smarowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Dolna obudowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej. | TAK |  |
|  | Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja: 5 lat na urządzenie, dożywotnia na noże tnące. | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia sprzedawca dostarczy pojemnik oleju o pojemności min. 50 ml. | TAK, podać |  |
|  | Produkt pochodzi z polskiej dystrybucji. | TAK |  |
|  | Serwis urządzenia w miejscu instalacji, Siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część nr 3

| Lp. | Asortyment | Liczba szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRYB WYDRUKU |  |  |
|  | Duplex automatyczny | TAK |  |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ |  |  |
|  | Min. 600 x 600 DPI dla drukowania | TAK, podać |  |
|  | FUNKCJE URZĄDZENIA |  |  |
|  | Wielofunkcyjne – drukowanie dwustronne, skanowanie dwustronne w kolorze, kopiowanie dwustronne | TAK |  |
|  | Tryb uśpienia w celu oszczędzania energii | TAK |  |
|  | PODAJNIK DOKUMENTÓW |  |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów ADF skanera z możliwością skanowania dwustronnego | TAK |  |
|  | OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU |  |  |
|  | Co najmniej A4, A5, A6 | TAK, podać |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ |  |  |
|  | - Ethernet - druk w sieci LAN - Wireless - druk przez WiFi - USB | TAK |  |
|  | SZYBKOŚĆ WYDRUKU |  |  |
|  | Co najmniej 34 str./min. jednostronnego A4 w czerni | TAK, podać |  |
|  | PAMIĘĆ |  |  |
|  | Min. 512 MB | TAK, podać |  |
|  | TECHNOLOGIA WYDRUKU |  |  |
|  | Laserowa technologia druku, monochromatyczne | TAK, podać |  |
|  | WYŚWIETLACZ |  |  |
|  | Wyposażona w wyświetlacz LCD/LED | TAK |  |
|  | PODAJNIK PAPIERU |  |  |
|  | Minimum: - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, - podajnik 1 na 100 arkuszy, - podajnik 2 na 250 arkuszy, - trzeci podajnik na min. 500 arkuszy (UWAGA! Jeżeli jest jako opcja, trzeci podajnik należy dostarczyć wraz z urządzeniem). | TAK, podać |  |
|  | OBSŁUGIWANE SYSTEMY |  |  |
|  | Co najmniej Windows 10, Windows 11 posiadane przez zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | WSPARCIE TECHNICZNE |  |  |
|  | Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część nr 4

| Lp. | Asortyment | Liczba szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) |  | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) |  | 8 (kol. 3 x kol. 5) |  | 9 |  | 10 |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piekarnik | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warnik do wody | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czajnik | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek z półkami | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKAZ SPRZĘTU

| 1. KUCHENKA MIKROFALOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr/warunek |  | Wymagalność TAK/NIE |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Wolnostojąca |  | TAK |  |  |  |
|  | Wnętrze z emalii ceramicznej |  | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność-min. 20 l |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Moc-min. 800 W |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Sterowanie-mechaniczne |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza |  | TAK |  |  |  |
|  | Talerz obrotowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość poziomów mocy-minimum 5 |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Funkcje-podgrzewanie, rozmrażanie |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max (głębokość/szerokość/wysokość)-360/460/270 mm |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Kolor-do wyboru przez Zamawiającego |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | System dźwiękowy zakończenia pracy |  | TAK |  |  |  |
| 2. PIEKARNIK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr/warunek |  | Wymagalność TAK/NIE |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Elektryczny |  | TAK |  |  |  |
|  | Do zabudowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność minimalna-65 litrów |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba poziomów pieczenia-minimum 4 |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje pieczenia-minimum 5 rodzajów |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Funkcja termoobieg |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie podstawowe: - 1 chromowany ruszt - 1 emaliowana blacha do pieczenia - przewód zasilający |  | TAK |  |  |  |
|  | Prowadnica teleskopowa |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max (głębokość/szerokość/wysokość)-570/600/600 mm |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Kolor-do wyboru przez Zamawiającego |  | TAK (podać) |  |  |  |
| 3. WARNIK DO WODY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr/warunek |  |  | Wymagalność TAK/NIE |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Pojemność-min 10 l |  |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Wbudowany filtr do wody |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Materiał wykonania-stal nierdzewna |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyciągana tacka ociekowa |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Kranik do nalewania wody |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Bezpośrednie podłączenie do wody |  |  | TAK |  |  |  |
|  | System automatycznego napełniania |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max (głębokość/szerokość/wysokość)-446/255/560 mm |  |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Kolor-do wyboru przez Zamawiającego |  |  | TAK (podać) |  |  |  |
| 4. CZAJNIK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE |  |  |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Obudowa oraz dno komory ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność minimalna-1,7 litra | TAK (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Moc –min 2200 W | TAK (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed osadem wapiennym. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu wody | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu dzbanka na podstawie w pełnym zakresie 360°. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Osobna obrotowa podstawa zasilająca pozwalająca na swobodne operowanie czajnikiem. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Ochrona przed włączeniem bez wody. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kolor-do wyboru przez Zamawiającego | TAK (podać) |  |  |  |  |  |
| 5. ZMYWARKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr/warunek |  | Wymagalność TAK/NIE |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Wolnostojący |  | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność-ilość kompletów-min.13 |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  | TAK |  |  |  |
|  | Klasa energetyczna - A |  | TAK |  |  |  |
|  | Klasa emisji hałasu – A lub B |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Zakres temperatury zmywania-min 4 różne zakresy |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Możliwość zmywania w temperaturze 75 stopni C |  | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowa szuflada na sztućce |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie drzwi |  | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik braku nabłyszczacza |  | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik braku soli |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja połowy załadunku |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ECO |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja opóźnienie startu |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max (głębokość/szerokość/wysokość)-550/600/2820 mm |  | TAK (podać) |  |  |  |
| 6. WÓZEK Z PÓŁKAMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr/warunek |  | Wymagalność TAK/NIE |  | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |  |
|  | Materiał wykonania-stal nierdzewna szczotkowana |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - 3 półki - 4 skrętne kółka - 2 hamulce |  | TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością |  | TAK |  |  |  |
|  | Wzmocniona, spawana konstrukcja |  | TAK |  |  |  |
|  | Podwyższone brzegi w półkach, zapobiegające przesuwaniu się naczyń. |  | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia wykonany ze stali nierdzewnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Równomierne obciążenie każdej półki-min. 70 kg |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Wymiary max (długość/szerokość/wysokość)-800/500/850 mm |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Kolor-do wyboru przez Zamawiającego |  | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Gładka, nieporowata powierzchnia ułatwiająca mycie i dezynfekcję |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysoka odporność mechaniczna |  | TAK |  |  |  |
|  | Odporność na dezynfekcję |  | TAK |  |  |  |
|  | Odporność na korozję |  | TAK |  |  |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część nr 5

| Lp. | Asortyment | Liczba kpl. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
|  | Wyposażenie socjalno-bytowe, w tym: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zabudowa socjalna 4,2 mb (wraz z umywalką, zlewem i lodówką podblatowa) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stół składany 1400 x 800 – 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Krzesło na salę konferencyjną – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Półki magazynowe wolnostojące – 153 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fotel obrotowy – 9 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kanapa dwuosobowa – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szafa ubraniowa – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stół – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zabudowa medyczna 4,1 mb – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Biurko 240 z kontenerem mobilnym w zabudowie – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Biurko 160 z kontenerem mobilnym – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szafa aktowa 80 cztery fronty – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fotel typu uszak – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stolik do gabinetu psychoterapii – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Krzesło z oparciem, łatwozmywalne – 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stół – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zabudowa socjalna 3 mb – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stół na sale pacjentów – 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Krzesło na sale pacjentów - 34 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szafa ubraniowa – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szafa ubraniowa na sale pacjentów – 43 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stolik kawowy – 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYPOSAŻANIE SOCJALNO-BYTOWE

| Lp. | 1. Zabudowa socjalna 4,2 mb (wraz z umywalką, zlewem i lodówką podblatową) | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary zabudowy dolnej: 4200 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy górnej: 4200 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK |  |
|  | Zabudowa szafkowa składająca się z szafek stojących i wiszących. | TAK |  |
|  | Zabudowa w całości wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian przed uderzeniem. | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, o wys. min. 100 mm., cokół dolny w dekorze szafek, łatwy do samodzielnego zdjęcia i ponownego montażu. | TAK |  |
|  | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych. | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szafki dolne pod jednym blatem - jednokomorowe z frontami uchylnymi - Szafka wyposażona na całej wysokości w trzy szuflady, - Szafka zlewozmywakowa wyposażona w zlew i baterię, - Szafka umywalkowa wyposażona w umywalkę i baterię, - Szafka do zabudowy lodówki podblatowej wyposażona w lodówkę. | TAK |  |
|  | Pod szafkami oświetlenie stanowiące oświetlenie blatu roboczego wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Podział szafek do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Korpus, półki oraz fronty szafek wykonane z płyt o grubości min. 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min. gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. | TAK |  |
|  | Blat postformingowy o gr. min. 38 mm, płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji (minimum 3 kolory do wyboru). Pomiędzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z możliwością wyboru dekoru z co najmniej 12 wzorów na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. | TAK |  |
|  | Konieczny pomiar z natury z racji trwających prac budowlanych. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą, - dokumentacja graficzna do zabudowy socjalnej w celu umożliwienia pełnej oceny oferowanego rozwiązania w zakresie zabudowy socjalnej, poglądowych rysunków/wizualizacji przedstawiających ogólny wygląd zabudowy, kolorystykę i stylistykę mebli, - rysunków technicznych z wymiarami. Materiały te powinny w sposób czytelny przedstawiać oferowane rozwiązanie oraz potwierdzać jego zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Układ szafek od zaakceptowania przez Zamawiającego. | TAK |  |

| L.p. | 2. Stół składany 1400 x 800 | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół składany mobilny konferencyjny z blatem uchylnym o wymiarach: tolerancja +/- 15 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Wysokość całkowita: 735 mm | TAK |  |
|  | Blat wykonany z płyty wiórowej, melaminowanej obustronnie (MFC) grubości min. 25 mm, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, oklejonej obrzeżem ABS min. 2,0 mm. | TAK |  |
|  | Stelaż stalowy, malowany proszkowo, na czterech skrętnych kółkach o średnicy fi 60 mm (tolerancja +/- 10 mm), z których dwa wyposażone są w manualny hamulec. | TAK |  |
|  | Nogi w kształcie odwróconej litery „T”, połączone z podstawą blatu wykonaną z tworzywa sztucznego wyposażoną w mechanizm umożliwiający składanie i rozkładanie blatu. | TAK |  |
|  | Stół powinien posiadać mechanizm umożliwiający blokadę blatu gdy ten znajdzie się w pozycji poziomej. | TAK |  |
|  | Uruchamianie mechanizmu odbywa się za pomocą rączki z tworzywa sztucznego pod blatem, połączonej z cięgnami wykonanymi z linek stalowych, które połączone są z dwoma konsolami mechanizmu pod blatem. | TAK |  |
|  | Nogi stołu powinny składać się z kolumny pionowej, wykonanej ze stalowej rury owalnej 55x28x2,25mm (tolerancja +/- 10 mm), oraz elementu poziomego wykonanego z rury stalowej min. fi 32mm, która zakończona jest z obu stron zaślepkami z tworzywa sztucznego (ABS). | TAK |  |
|  | Każda z nóg połączona jest z konsolami mechanizmu pod blatem, wykonanymi z tworzywa sztucznego, zintegrowanymi z mechanizmem ryglującym, które umożliwiają składanie/rozkładanie blatu. | TAK |  |
|  | Blat powinien być uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo w celu zsunięcia stołów po złożeniu blatów zapewniając sztaplowanie poziome. | TAK |  |
|  | Pod blatem dystanse z poliuretanu (PU), chroniące blaty zsuniętych stołów. | TAK |  |
|  | Wymagana możliwość połączenia zestawionych stołów za pomocą ruchomych łączników, wykonanych z czarnego polipropylenu (PP), zamontowanych pod blatem. Połączenie stołów za pomocą łączników powinno odbywać się w sposób beznarzędziowy. | TAK |  |
|  | Wymagany komplet min. 2 łączników na jedną krawędzi blatu. | TAK |  |
|  | Stół powinien posiadać możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów po krótszych bokach. | TAK |  |
|  | Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą: EN15372 lub równoważny. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| L.p. | 3. Krzesło na salę konferencyjną | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Krzesło konferencyjne na podstawie 4 ramiennej. | Tak |  |
|  | Stelaż podstawy w kształcie pająka, wykonany w technologii wylewanego tworzywa - w kolorze czarnym lub białym. | Tak, podać |  |
|  | Podstawa posiada sprawozdanie z badań Ansi Bifma X5.1 2017 lub równoważne gwarantując odpowiednią wytrzymałość. | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko wyposażone w osłonę z tworzywa posiadająca specjalne gniazdo montażowe do oparcia. | Tak |  |
|  | Siedzisko z wkładem sklejkowym o grubości min. 11 mm, pianka wylewana trudnozapalna o gęstości min. 65kg/m3 i grubości min. 40 mm. | Tak, podać |  |
|  | Krawędzie boczne siedziska szyte z kawałków tkaniny z estetycznym szwem wzdłuż bocznych krawędzi siedziska. | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna oparcia w kształcie litery Y z tworzywa mocowana do siedziska w specjalnie zaprojektowane gniazdo wewnątrz umiejscowione centralnie w osłonie siedziska. | Tak |  |
|  | Rama oparcia integralna z konstrukcją nośną. | Tak |  |
|  | Na ramie naciągnięta tkanina w formie pokrowca zakrywająca w całości ramę z tworzywa. | Tak |  |
|  | Od tyłu oparcia widoczna konstrukcja nośna z tworzywa w kształcie Y. | Tak |  |
|  | Podłokietniki krzesła wykonane z metalu zintegrowane z oparciem. | Tak |  |
|  | Konstrukcja obu podłokietników jest przedłużeniem przednich nóg krzesła. Mocowane od spodu siedziska oraz do ramy oparcia bez widocznych połączeń śrubowych. Podłokietniki po całości wykonane z metalu. Mocowanie w tylnej części ramy oparcia, podłokietniki skręcane za pomocą jednej śruby z konstrukcją nośną oparcia. Nakładki podłokietnika wykonane z tworzywa w kolorze czarnym mocowane centralnie do podłokietnika. | Tak |  |
|  | Oparcie w wersji NET – obustronnie tapicerowane siatką w formie pokrowca bez zastosowania piany oraz wkładu oparcia. Rozwiązanie to zapewni komfort termiczny. | Tak |  |
|  | Krzesło posiada atest z badań wytrzymałościowych: Normy PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważne wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji wytrzymałości krzeseł. | Tak, podać |  |

| L.p. | 4. Półki magazynowe wolnostojące | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Regały powinny być wykonane jako konstrukcje skręcane (śrubowe), zapewniające stabilność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. | TAK |  |
|  | Konstrukcja regału musi być wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym min. 30 x 30 mm i grubości ścianki min. 2 mm. Regał powinien posiadać minimalne wymiary: wysokość 2020 mm, szerokość 1000 mm oraz głębokość 500 mm (tolerancja +/- 15 mm). Wzmocnienia oraz ograniczniki półek wykonane z profili min. 20x20x2 mm. Każdy regał musi być wyposażony w 6 metalowych półek wykonanych z blachy stalowej o grubości minimum 1 mm. Półki powinny być dodatkowo wzmocnione profilami usztywniającymi (stężeniami), zapewniającymi odpowiednią nośność oraz odporność na odkształcenia podczas użytkowania. Konstrukcja powinna umożliwiać regulację wysokości półek w krokach co najmniej 50 mm. | TAK |  |
|  | Regały muszą być wyposażone w ograniczniki boczne, zapobiegające zsuwaniu się przechowywanych przedmiotów. Konstrukcja powinna być skręcana przy użyciu śrub i nakrętek, a wszystkie elementy montażowe muszą być dostarczone w komplecie. Konstrukcja regału powinna składać się z dwóch bocznych ścian konstrukcyjnych (po stronie głębokości regału), wykonanych jako elementy spawane w całości. Ściany boczne muszą być trwale połączone na poziomie dolnym oraz górnym regału, tworząc stabilny szkielet konstrukcyjny. Półki stanowią elementy łączące obie spawane konstrukcje boczne regału, zapewniając dodatkowe usztywnienie całej konstrukcji. | TAK |  |
|  | Wymagana nośność pojedynczej półki wynosi minimum 100 kg, natomiast nośność całkowita regału nie może być mniejsza niż 600 kg. Regały muszą być odporne na odkształcenia przy standardowym użytkowaniu oraz zapewniać stabilność konstrukcji. W poprzecznych łączynach nóg oraz w trawersie półek muszą znajdować się specjalne metalowe gniazda umożliwiające skręcenie i ustabilizowanie całej konstrukcji. Konstrukcja regału powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający szybki montaż i demontaż. | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa stelaża musi być w całości malowana proszkowo farbami posiadającymi certyfikat QUALICOAT lub równoważny. Przed procesem malowania powierzchnia stalowa musi zostać poddana procesowi fosforanowania, który zwiększa przyczepność powłoki lakierniczej oraz poprawia odporność konstrukcji na korozję, ścieranie i zarysowania w warunkach użytkowania wewnętrznego. Kolor regałów: min. 12 kolorów z palety RAL producenta (w tym: 9004 mat, 7041 mat, 7016 mat oraz 7040 mat). Certyfikat należy przedłożyć wraz z ofertą | TAK |  |
|  | Wszystkie powierzchnie muszą być gładkie, pozbawione ostrych krawędzi i bezpieczne w użytkowaniu. Regały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz w pełni przystosowane do użytkowania archiwalnego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia regałów w komplecie, wraz z instrukcją montażu w języku polskim, umożliwiającą ich prawidłowe złożenie i użytkowanie. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy złożyć wraz z ofertą: - Sprawozdanie z badań na odporność powłoki lakierniczej wg. PN-ISO 4211-4:1999 -min. Poziom 4. - Na produkty oferowane w postępowaniu należy przedstawić aktualne certyfikaty producenta ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 oraz ISO 14001:2015 wystawione na producenta. Dokumenty muszą potwierdzać, że producent wdrożył oraz utrzymuje odpowiednio: system zarządzania jakością (ISO 9001:2015), system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001:2018) oraz system zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015). Certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację właściwej krajowej lub międzynarodowej jednostki akredytującej (np. jednostki akredytowanej przez krajową jednostkę akredytacyjną będącą sygnatariuszem porozumienia EA/IAF). Dokumenty powinny pozostawać ważne na dzień składania oferty. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| L.p. | 5. Fotel obrotowy | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady – system anty shock. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy dwóch dźwigni. Wysuw siedziska min. 60 mm – regulacja za pomocą przycisku w panelu siedziska – niezależna funkcja od mechanizmu. Odchylanie synchroniczne siedziska min. 100 min. oparcia 220. Manualna regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą pokrętła z boku siedziska – nie dopuszcza się śruby od spodu siedziska. Mechanizm posiada min. 3 sprężyny regulacji natężenia siły oporu oparcia w min. 4 pozycjach – co pozwala na precyzyjne ustawienie pod wagę użytkownika 30kg - 150 kg. Obudowa mechanizmu wykonana z metalu lub tworzywa w kolorze czarnym. | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wkład oparcia wykonany z wytrzymałego tworzywa oraz wypełnienie z piany trudnopalnej o gęstości min. 43 kg/m3 grubość min. 40 mm. Oparcie tapicerowane obustronnie tkaniną – nie dopuszcza się maskownicy z tyłu oparcia. Łącznik oparcia wykonany z tworzywa oraz stanowi integralny element mechanizmu. Rama oparcia wraz z tapicerowaną częścią połączone bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej). Oparcie schodzi poniżej poziomu siedziska min. 20 mm. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie min. 70 mm oraz na głębokość za pomocą pokrętła min. 20 mm. łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika. Mechanizm regulacji podparcia zamontowany na dodatkowym profilu z tworzywa w kształcie odwróconego T w centralnym położeniu ramy oparcia. | TAK |  |
|  | Oparcie posiada dodatkowy tzw. kąt ujemny pochylenia do przodu min. 50. Zapewnia odpowiednie podparcie odcinka górnego pleców podczas długotrwałego użytkowania krzesła przy zmiennej pozycji pracy. | TAK |  |
|  | Siedzisko pokryte pianką trudnopalną wylewaną w formach o gęstości min. 65 kg /m3. Grubość piany na siedzisku min. 70 mm. Wkład siedziska wykonany ze tworzywa ABS z trzpieniami metalowymi gwarantujące trwałość. Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość), rozwiązanie zapewnia odpowiedni naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny na powierzchni siedziska. Nie dopuszcza się pian ciętych w siedzisku oraz używania kleju na siedzisku pod tapicerkę. | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w podłokietniki regulowane: góra – dół w zakresie min. 95 mm przy pomocy przycisku, ruch nakładki przód-tył w zakresie min. 50 mm. Rotacja nakładki na boki +/- 150 Nakładka podłokietnika miękki poliuretan. | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana z tworzywa. Siłownik z poduszką pneumatyczną poprawiająca komfort siedzenia. Widoczny tłok amortyzatora w kolorze czarnym. Większa część siłownika ukryta pod podstawą, zakres regulacji min. 130 mm | TAK |  |
|  | Kółka samohamowne uniwersalne do podłóg miękkich lub twardych o średnicy min. 50mm. | TAK |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm - Wysokość całkowita krzesła: 1200 mm – 1370 mm - Wysokość siedziska: 450 mm – 580 mm - Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Wysokość oparcia:640 mm - Długość oparcia: 720 mm - Wysokość podłokietników: 190mm -285 mm - Szerokość oparcia: 490 mm - Podstawa: 700mm |  |  |
|  | Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% Vinyl, podkład: 100% Poliester. - Odporność na ścieranie: min. 800 000 cykli Martindale wg EN ISO 5470-2 lub równoważnej. - Gramatura: min. 735 g/m². - Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. - Trudnopalność potwierdzona atestem. - Odporność na tarcie (suche/mokre): min. 5 wg EN ISO 105/X12 lub równoważnej. - Odporność na światło: min. 5 wg EN ISO 105/B02 lub równoważnej. |  |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Krzesło: atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-1:2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019, sprawozdanie z badań wystawiony przez niezależne laboratorium uprawnione do badań posiadające akredytację (PCA), nie dopuszcza się sprawozdań wystawionych przez jednostki nie posiadające akredytacji. - Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.10.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł. Protokół zgodny z normą PN EN 1335-1 ze sprawozdaniem z badań. - Wytrzymałość krzesła do 150 kg. - Do oferty należy również dołączyć zgodę producenta na posługiwanie się odpowiednimi atestami w określonym postępowaniu przetargowym. - Na produkty oferowane w postępowaniu należy przedstawić aktualne certyfikaty producenta ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 oraz ISO 14001:2015 wydane przez niezależna jednostkę posiadające akredytację (PCA ) oraz wystawione na producenta krzeseł. - Sprawozdanie z badań potwierdzające trudnopalność pianek. Sprawozdanie z badań na trudnopalność zgodne z normami PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2; 2014 lub BS EN 1021-1, BS EN 1021-2 wydane przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację (PCA) oraz wystawione na producenta krzeseł. - Gwarancja min. 5 lat | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| L.p. | 6. Kanapa dwuosobowa | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Kanapa / Sofa dwuosobowa, materiałowa wykonana z przyjemnej tkaniny. | Tak |  |
|  | Wymiary kanapy: tolerancja +/- 5 mm wysokość całkowita: 790 mm szerokość całkowita: 1490 mm głębokość całkowita: 770 mm | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymiary kanapy: tolerancja +/- 5 mm wysokość siedziska: 480 mm głębokość siedziska: 560 mm szerokość siedziska: 1170 mm wysokość oparcia: 360 mm wysokość podłokietników: 160 mm | Tak, podać |  |
|  | Liczba miejsc siedzących: 2 | Tak |  |
|  | Nośność kanapy: 250 kg, tolerancja +/- 50 kg | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja i stelaż kanapy wykonany z litego naturalnego drewna. | Tak |  |
|  | Drewniane nogi – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. | Tak, podać |  |
|  | Kolorystyka tkaniny kanapy do ustalenia z Zamawiającym. | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie siedziska kanapy z pianki. | Tak |  |
|  | Szerokie, wygodne podłokietniki kanapy. | Tak |  |

| L.p. | 7, 20, 21. Szafa ubraniowa | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm Szerokość całkowita: 600 mm Wysokość całkowita: 1945 mm Głębokość całkowita: 420mm | TAK |  |
|  | Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, obrzeże ABS min. 2.0 mm dobrane pod kolor płyty. | TAK |  |
|  | Korpus, wieniec dolny i drzwi mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty o grubości min.12 mm, wpuszczane są w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top wykonany z płyty o grubości min. 25mm z tego samego rodzaju co korpus. Top i korpus są klejone i montowane bez możliwości wymiany określonego elementu. | TAK |  |
|  | Top wysunięty, zasłaniający drzwi szafy od góry. | TAK |  |
|  | Szafa posiada jedną półkę płytową o grubości min. 18 mm, wyposażoną w wysuwany metalowy wieszak na ubrania. Półka oklejona z każdej strony. | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w jedne drzwi i zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem ok. 110° z funkcją cichego domyku. | TAK |  |
|  | Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. | TAK |  |
|  | Zamek cylindryczny, baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. | TAK |  |
|  | Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości min. 55 mm. | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz ok. +10mm. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Certyfikat zgodny z: PN-EN 16121 - Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| L.p. | 8. Stół do pomieszczenia socjalnego | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm - Wysokość całkowita: 740 mm - Szerokość blatu: 1400 mm - Głębokość blatu: 800 mm | TAK |  |
|  | Blat stały, wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 lub równoważnej. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS min. 2,0 mm dobrane pod kolor płyty. | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa: składa się z dwóch nóg Y wykonanych ze stalowych profili min. 60x25mm zespawanych ze wspornikami blatu min. 60x25mm zakończone zaślepką z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Pomiędzy pionowymi elementami nóg wymagany prześwit o szerokości ok. 50 mm | TAK |  |
|  | W dolnej części noga jest połączona łącznikiem wykonanym z blachy stalowej o grubości min. 5 mm. Rama blatu składa się z dwóch profili stalowych min. 40x30 mm. | TAK |  |
|  | Wysokość stołu z możliwością poziomowania +15 mm za pomocą stopek regulowanych. | TAK |  |
|  | Kolorystyka – płyta meblowa – do wyboru z wzornika producenta. Podstawa – do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Certyfikat zgodny z normą: PN-EN15372, | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| L.p. | 9. Zabudowa medyczna 4,1 mb | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary zabudowy dolnej: 4200 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy górnej: 4200 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK |  |
|  | Zabudowa szafkowa składająca się z szafek stojących i wiszących. | TAK |  |
|  | Zabudowa w całości wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian przed uderzeniem. | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, o wys. 100 mm., cokół dolny w dekorze szafek, łatwy do samodzielnego zdjęcia i ponownego montażu | TAK |  |
|  | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych. | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szafki dolne pod jednym blatem - jednokomorowe z frontami uchylnymi - Szafka wyposażona na całej wysokości w trzy szuflady, - Szafka zlewozmywakowa wyposażona w zlew i baterię, - Szafka umywalkowa wyposażona w umywalkę i baterię, - Szafka do zabudowy lodówki podblatowej wyposażona w lodówkę | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w 5 szuflad (wysokość frontów 5x138mm +/- 5%) + 1 drzwiczki (szerokość 310mm +/- 5%), wyposażenie (1x kuweta 400x300x50mm +/- 5%, 1x kuweta 400x300x110mm +/- 5%, 1x kosz 400x300x100mm +/- 5%, 1x kosz 400x300x180mm +/- 5%, 1x wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo, 2x szyna instrumentalna z końcówkami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1x miska o średnicy 220-230 mm poj. 2,5 l (+/- 5%) ze stali nierdzewnej, 1x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm (+/- 5%), 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej, 1x zamek do szafki z drzwiczkami, 1x metalowy dozownik na płyn dezynfekcyjny na stelażu, blat i podstawa z tworzywa ABS w kolorze białym, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5%), szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, system prowadnic z tworzywa ABS przystosowanych do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, stanowisko wyposażone w zamek, korpus wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje; możliwość rozbudowy o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Gabaryty bez wyposażenia opcjonalnego: 890x550x980 mm (+/- 20 mm), wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 400x450x120 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Pod szafkami oświetlenie stanowiące oświetlenie blatu roboczego wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna płynna) | TAK |  |
|  | Podział szafek do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Korpus, półki oraz fronty szafek wykonane z płyt o grubości min. 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min. gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. | TAK |  |
|  | Blat postformingowy o gr. min 38 mm, płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji (minimum 3 kolory do wyboru). Pomiędzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z możliwością wyboru dekoru z co najmniej 12 wzorów na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. | TAK |  |
|  | Konieczny pomiar z natury z racji trwających prac budowlanych. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą. - Dokumentacja graficzna do zabudowy socjalnej w celu umożliwienia pełnej oceny oferowanego rozwiązania w zakresie zabudowy socjalnej, poglądowych rysunków/wizualizacji przedstawiających ogólny wygląd zabudowy, kolorystykę i stylistykę mebli. - Rysunki techniczne z wymiarami. Materiały te powinny w sposób czytelny przedstawiać oferowane rozwiązanie oraz potwierdzać jego zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Układ szafek do zaakceptowania przez Zamawiającego. | TAK |  |

| L.p. | 10. Biurko 240 z kontenerem mobilnym | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary biurka: tolerancja +/- 15 mm 2400 mm x 700 mm x 780 mm | TAK |  |
|  | Biurko na stelażu metalowym malowanym proszkowo z dwoma stanowiskami komputerowymi. | TAK |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 35 mm, w blacie przelotki na kable przy każdym stanowisku. | TAK |  |
|  | Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości min. 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1 lub równoważej, w jednobarwnym dekorze. | TAK |  |
|  | Biurko wyposażenie w kontener mobilny: Wymiary: •Szerokość: 430 mm •Głębokość: 500 mm •Wysokość: 610 mm Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +/- 2%, na wysokość: +/- 1% Konstrukcja: •Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, gęstości min. 650–690 kg/m³, w klasie higieniczności E1 lub równoważej. •Grubość elementów: min. 18 mm. •Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, trwale zespolonym z płytą. •Kontener wyposażony w trzy szuflady: •Zamek centralny z kluczem łamanym, zabezpieczający wszystkie szuflady jednocześnie. •Górna szuflada wyposażona we wkład piórnikowy, umieszczony na ściankach szuflady. •Dna szuflad wykonane z płyty HDF, jednostronnie laminowanej, zapewniającej trwałość i estetykę. •Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, umożliwiających płynne i ciche wysuwanie. •Kontener ułatwiający przesuwanie z zamontowanym uchwytem na górnym blacie. Listwa w całości wykonana w aluminium, bez spoinowo, jako jeden odlew. Nie dopuszcza się elementów łączących / przykręcanych itp. Profil w swoim kształcie zbliżony do litery C, o długości 420 mm (+/- 3 mm), szerokości 30 mm (+/- 3 mm), wysokości 35 mm (+/- 3 mm). Pozioma część listwy pełna, bez wolnej przestrzeni w środku profilu. Mocowanie do blatu górnego za pomocą dwóch śrub ukrytych w częściach krańcowych profilu, bez widocznych elementów montażowych. Listwa bez ostrych krawędzi, jednolita z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami wyprofilowanymi do środka profilu. • Profil posiadający tworzywowy haczyk na akcesoria biurowe oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Uchwyt na szklankę o średnicy wewnętrznej 95 mm (+/- 3 mm) i zewnętrznej 115 mm (+/- 3 mm). Długość całkowita wraz z elementem mocującym 145 mm (+/- 3 mm). Wysokość zamontowanego uchwytu na szklankę mierzona od blatu kontenera 70 mm (+/- 3 mm) . • Kontener wyposażony w cztery kółka obrotowe o średnicy Ø50 mm, wykonane z tworzywa sztucznego. • Dwa kółka wyposażone w hamulec, umożliwiający stabilizację kontenera podczas użytkowania. • Uchwyt meblowy – model i kolor do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym. • Kolorystyka jednobarwna, spójna z pozostałymi elementami wyposażenia – dekor do wyboru przez Zamawiającego spośród co najmniej 5 dostępnych opcji do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 - oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa , która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację (dane techniczne) producenta płyty o wyrobie. | TAK |  |
|  | Konieczny pomiar z natury z racji trwających prac budowlanych. | TAK |  |

| Lp. | 11. Biurko 160 z kontenerem mobilnym | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Biurko prostokątne na 4 nogach, wymiary: tolerancja +/- 15 mm 1600x700 mm, wysokość: 750 mm + panel dolny | TAK |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2,0 mm. | TAK |  |
|  | Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. | TAK |  |
|  | Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju min. 50x40 mm, malowany proszkowo. | TAK |  |
|  | Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo. | TAK |  |
|  | Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy montaż/demontaż. | TAK |  |
|  | Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości min. 8 mm. | TAK |  |
|  | Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy min. Ø 40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. | TAK |  |
|  | W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki min. Ø 80 mm | TAK |  |
|  | Biurko wyposażone w panel dolny o wymiarach min. 1470x370 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, grubości min.18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2,0 mm. Panel montowany pomiędzy nogami a blatem do ramy biurka za pomocą dwóch stalowych uchwytów. Uchwyty bazowe z możliwością regulacji pionowej za pomocą klucza imbusowego. | TAK |  |
|  | Biurko w zestawie z kontenerem mobilnym: Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430 mm, głębokość 480 mm, wysokość 600 mm. Tolerancja wymiarów: na szerokość i głębokość: +/- 2%, na wysokość: +/- 1% Budowa: - Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 lub równoważnej. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy powinny być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy wpuszczane są w nafrezowane boki kontenera. - Kontener posiada 3 szuflady płytowe z wkładami z tworzywa sztucznego z wysuwem max. 80%. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. - Top górny nachodzi na szuflady i licuje z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. - Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady. - Prowadnice rolkowe. - Kontener wyposażony w 4 kółka min. Ø 40mm, w tym posiadające hamulec. - Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: • Certyfikat zgodny z: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 • Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) •Atest Higieniczny • MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| Lp. | 12. Szafa aktowa 80 cztery fronty | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm •Szerokość: 800 mm •Głębokość: 420 mm •Wysokość całkowita: 1895 mm | TAK |  |
|  | Korpus, wieńce oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej, o strukturze antyrefleksyjnej, klasie higieniczności E1 lub równoważnej, gęstości min. 650–690 kg/m³. | TAK |  |
|  | Boki oraz wieńce: górny i dolny – grubość min. 18 mm. | TAK |  |
|  | Fronty (drzwi) dzielone w pionie i poziomie na cztery równe części wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm. | TAK |  |
|  | Tylna ściana wykonana z płyty HDF jednostronnie laminowanej, o grubości minimum 2,5 mm, wpuszczona w rowek konstrukcyjny pomiędzy boki szafy. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm. | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się minimum 4 półki, tworzące min. 5 przestrzeni użytkowych umożliwiających przechowywanie segregatorów A4. | TAK |  |
|  | Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem za pomocą metalowej podpórki, osadzanej w otworze montażowym w płycie. | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi uchylne, zamykane na zamek z kluczem (minimum 2 klucze w zestawie). | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy – model i kolor do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne dokumenty jakie trzeba złożyć wraz z ofertą: •dokument (certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1 •oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację (dane techniczne) producenta płyty o wyrobie. | TAK |  |

| Lp. | 13. Fotel typu uszak | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stelaż fotela Uszak wykonany jest z sezonowanego polskiego drewna bukowego lub równoważnego. Nóżki lakierowane są wysokiej jakości włoskim lub równoważnym lakierem wodnym bezpiecznym dla środowiska i użytkowników. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie: W siedzisku Uszaka zastosowane zostały specjalnie przygotowane dwuskładnikowe pianki tapicerskie, takie rozwiązanie technologiczne zapewnia wyjątkową miękkość i sprężystość siedziska nawet podczas wielogłownego siedzenia. | TAK |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm Wysokość całkowita: 1150 mm Wysokość podłokietników: 640 mm Wysokość siedziska: 410 mm Szerokość całkowita: 840 mm Szerokość siedziska: 550 mm Głębokość całkowita: 690 mm Głębokość siedziska: 500 mm | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| Lp. | 14. Stolik do gabinetu psychoterapii | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stolik składany o wymiarach: tolerancja +/- 15 mm Średnica: Ø 600 mm Wysokość blatu przed złożeniem: 740 mm Wysokość blatu po złożeniu: 973 mm | TAK |  |
|  | Możliwość blokady stolika w trzech pozycjach: - pionowa - pozioma - pod kątem 30% (+/- 2%) | TAK |  |
|  | Przy ustawieniu blatu pod kątem 30% z blatu automatycznie wysuwa się podpórka na tablet. Przy położeniu blatu w pozycji pionowej i poziomej podpórka na tablet chowa się. | TAK |  |
|  | Krawędzie blatu zaoblone. | TAK |  |
|  | Zmiana położenia blatu za pomocą chromowanego pochwytu umiejscowionego pod blatem. | TAK |  |
|  | Kolumna stolika okrągła o przekroju min. 5 cm u dołu zwężana przy blacie do min. 3 cm wykonana z aluminium. Ramiona podstawy spłaszczone. | TAK |  |
|  | Spód blatu wykonany z poliuretanu, którego krawędzie wychodzą na wierzch blatu tworząc krawędzie widoczne z góry o wymiarze 1 cm. Wierzch blatu wykonany z laminatu zatopionego w ramie. | TAK |  |
|  | Mechanizm stolika schowany pod blatem w estetycznie wykonanej kuli w kolorze chrom. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| Lp. | 15. Krzesło z oparciem, łatwozmywalne | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach | TAK |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm - Szerokość całkowita: 480 mm - Wysokość całkowita: 820 mm - Wysokość siedziska: 450 mm - Szerokość siedziska: 430 mm - Szerokość oparcia: 380 mm - Głębokość siedziska: 420 mm - Głębokość całkowita: 530 mm | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego oddzielone od siebie na środku estetycznym prześwitem, z dwoma punktami styku z lewej i prawej strony oparcia i siedziska. | TAK |  |
|  | Siedzisko zamknięte od spodu osłoną z tworzywa sztucznego posiada tapicerowaną nakładkę. | TAK |  |
|  | Szkielet nakładki o grubości min. 3,0 mm wykonany z tworzywa sztucznego i pokryty jest pianką ciętą o gęstości min. 50kg/m3 i grubości min. 10 mm. | TAK |  |
|  | Elementy z tworzywa sztucznego pozbawione są porów, odporne na zabrudzenia. | TAK |  |
|  | Rama krzesła stalowa, składa się z 4 nóg wykonanych z rury min. fi 22x2,0 mm oraz podstawy siedziska wykonanej z profilu stalowego min. 20x10 mm oraz rury min. fi 18x2,5 mm | TAK |  |
|  | Elementy metalowe malowane proszkowo. | TAK |  |
|  | Wszystkie powierzchnie z łatwym dostępem do czyszczenia lub dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Krzesło szczególne polecane do jednostek medycznych takich jak szpitale, przychodnie medyczne itp. | TAK |  |
|  | Stopki z tworzywa sztucznego do miękkich powierzchni. | TAK |  |
|  | Możliwość sztaplowania max. 8 szt. | TAK |  |
|  | Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | TAK |  |
|  | Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż: Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer). Gramatura: min. 300 g/m2 Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5) Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8) Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4– 5) Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E Inne: EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą: EN16139 lub równoważny |  |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| Lp. | 16. Stół 800x800 | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół na podstawie kolumnowej | TAK |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm • Wysokość całkowita: 740 mm • Wymiary blatu: 800x800 mm • Średnica kolumny: fi 80 mm • Wymiary podstawy stołu: 550x550 mm | TAK |  |
|  | Blat stolika wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości min. 25 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, oklejony obrzeżem ABS o gr. min. 2,0 mm dobranym pod kolor płyty. Obrzeże ABS klejone do blatu za pomocą technologii bezspoinowej z efektem spoiny zerowej. | TAK |  |
|  | Blat w kształcie kwadratu o wymiarach 800x800 mm mocowany jest od spodu do stalowej blachy o grubości min. 5,0 mm. | TAK |  |
|  | Podstawa składa się z kolumny wykonanej z rury stalowej o średnicy min. Ø 80 x 2,0 mm mocowanej do blachy pod blatem oraz stalowego talerza wykonanego ze stalowej blachy o grubości min. 8,0 mm nawiązującego kształtem do blatu stolika. Poziomowanie +10 mm za pomocą stopek z tworzywa sztucznego. Podstawa talerzowa o kształcie kwadratu mocowana jest osobno do kolumny. | TAK |  |
|  | Kolorystyka płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Podstawa do wyboru z wzornika producenta. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy dostarczyć wraz z ofertą Certyfikat zgodny z: PN-EN 15372 lub równoważny. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty | TAK |  |

| Lp. | 17. Zabudowa socjalna 3 mb | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary zabudowy dolnej: 3000 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy górnej: 3000 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK |  |
|  | Zabudowa szafkowa składająca się z szafek stojących i wiszących | TAK |  |
|  | Zabudowa w całości wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian przed uderzeniem | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, o wys. min.100 mm, cokół dolny w dekorze szafek, łatwy do samodzielnego zdjęcia i ponownego montażu. | TAK |  |
|  | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szafki dolne pod jednym blatem - jednokomorowe z frontami uchylnymi - Szafka wyposażona na całej wysokości w trzy szuflady, - Szafka zlewozmywakowa wyposażona w zlew i baterię, - Szafka umywalkowa wyposażona w umywalkę i baterię, - Szafka do zabudowy lodówki podblatowej wyposażona w lodówkę. | TAK |  |
|  | Pod szafkami oświetlenie stanowiące oświetlenie blatu roboczego wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Podział szafek do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji | TAK |  |
|  | Korpus, półki oraz fronty szafek wykonane z płyt o grubości min.18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. | TAK |  |
|  | Blat postformingowy o gr. min 38 mm, płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji (minimum 3 kolory do wyboru). Pomiędzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z możliwością wyboru dekoru z co najmniej 12 wzorów na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. | TAK |  |
|  | Konieczny pomiar z natury z racji trwających prac budowlanych. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą. - Dokumentacja graficzna do zabudowy socjalnej w celu umożliwienia pełnej oceny oferowanego rozwiązania w zakresie zabudowy socjalnej, poglądowych rysunków/wizualizacji przedstawiających ogólny wygląd zabudowy, kolorystykę i stylistykę mebli. - Rysunki techniczne z wymiarami. Materiały te powinny w sposób czytelny przedstawiać oferowane rozwiązanie oraz potwierdzać jego zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Układ szafek do zaakceptowania przez Zamawiającego. | TAK |  |

| Lp. | 18. Stół na sale pacjentów | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: tolerancja +/- 15 mm szerokość: 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740 mm. | TAK |  |
|  | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, w kolorze blatu. | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30-40 mm od krańca blatu. Rama nie spawana | TAK |  |
|  | Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie min. 50x50 mm z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu min.10 mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż. | TAK |  |
|  | Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |

| Lp. | 19. Krzesło na sale pacjentów | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników | TAK |  |
|  | Wymagane wymiary: tolerancja +/- 15 mm Głębokość 500 mm Szerokość 500 mm Wysokość 795 mm Wysokość oparcia 295 mm Głębokość siedziska 460 mm Wysokość siedziska 450 mm Szerokość siedziska 445 mm | TAK |  |
|  | Funkcja sztaplowania 10 sztuk. | TAK |  |
|  | Siedzisko z oparciem wykonane z tworzywa dostępne w min. 5 kolorach do wyboru. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie w jednym kolorze, natomiast osłona siedziska i dystanse mocujące oparcie w ciemniejszym odcieniu. | TAK |  |
|  | Kubełek (oparcie + siedzisko) trudnozapalny wg normy PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem prostokątny otwór. | TAK |  |
|  | Oparcie i siedzisko w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. | TAK |  |
|  | Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska. | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy min.19 mm, chromowanej. | TAK |  |
|  | Pod spodem siedziska dystanse zapobiegające rysowaniu podczas sztaplowania. | TAK |  |
|  | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. | TAK |  |
|  | Stelaż zakończony plastikowymi stopkami. | TAK |  |
|  | Przedmiotowe środki dowodowe lub równoważne jakie należy dostarczyć wraz z ofertą: - Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN EN 1022:2024-04, PN-EN 1335-2:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2 (Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. - Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, dotyczącą zapalności mebli. - Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację PCA. Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu wraz ze zdjęciem. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |

| Lp. | 22. Stolik kawowy | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 740mm Wymiary blatu: fi600 mm Wymiary podstawy stołu: fi 450 mm | TAK, podać |  |
|  | Blat stolika wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości min. 25 mm o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2,0 mm dobranym pod kolor płyty. | TAK |  |
|  | Blat w kształcie koła o wymiarach fi600mm mocowany jest od spodu, do podstawy pod blatem wykonanej ze stalowej blachy o grubości min.5,0 mm | TAK |  |
|  | Podstawa powinna być montowana za pomocą śrub do muf gwintowanych w blacie | TAK |  |
|  | Podstawa stołu składa się z kolumny pionowej, wykonanej z rury stalowej o średnicy min. Ø80 x2,0mm mocowanej do podstawy pod blatem oraz podstawy dolnej w kształcie talerza wykonanej ze stalowej blachy o grubości min. 8,0mm nawiązując kształtem do blatu stolika. Podstawa talerzowa powinna być mocowana do kolumny za pomocą śrub. | TAK |  |
|  | Poziomowanie ok. +10mm za pomocą stopek z tworzywa sztucznego pod podstawą talerzową. | TAK |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | TAK, podać |  |
|  | Produkt zgodny z normą: PN-EN 15372 lub równoważną | TAK |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane przedmioty są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część nr 6

| Lp. | Asortyment | Liczba kpl. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) |  | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) |  | 8 (kol. 3 x kol. 5) |  | 9 |  | 10 |
|  | Serwis obiadowy | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sztućce | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szklanki do wody z dzbankiem | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASTAWY STOŁOWEJ

| 1. SERWIS OBIADOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
|  | Skład kompletu (elementy podstawowe): - 12 talerzy obiadowych-min. Ø 26 cm max. Ø 28 cm - 12 talerzy deserowych-min. Ø 19 cm max Ø 21 cm - 12 talerzy głębokich-pojemność min. 350 ml max. 400 ml, lub salaterek do zupy- pojemność min. 350 ml max. 400 ml - 12 filiżanek-pojemność min. 300 ml max. 350 ml - 12 spodków pasujących do filiżanek | TAK (podać) |  |
|  | Skład kompletu (elementy dodatkowe): - waza do zupy-pojemność min. 2.5 l max. 3,0 l - cukiernica z pokrywką - mlecznik - półmisek - salaterka uniwersalna-min. Ø 27 cm max. Ø 29 cm - sosjerka-pojemność min. 300 ml max. 400 ml - Imbryk/dzbanek do herbaty-pojemność min. 1,2 l max 1,5 l - 12 kubków-pojemność min. 350 ml max 400 ml - 12 bulionówek- pojemność min. 300 ml max 400 ml | TAK (podać) |  |
|  | Materiał wykonania-porcelana | TAK |  |
|  | Możliwość mycia w zmywarce | TAK |  |
|  | Możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej | TAK |  |
|  | Kolorystyka-biel | TAK |  |
|  | Gładka, nieporowata struktura ułatwiająca mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Wysoka odporność mechaniczna | TAK |  |
|  | Odporność na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Odporność na mycie w wysokiej temperaturze (min.85 stopni C) | TAK |  |
|  | Zgodność materiałów wykonania z wymaganiami ogólnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 3 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. SZTUĆCE |  |  |  |
| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
|  | Skład kompletu: - 6 łyżek stołowych-min. długość 200 mm - 6 widelców stołowych-min. długość 200 mm - 6 noży stołowych-min. długość 220 mm - 6 łyżeczek do herbaty-min. długość 130 mm - 6 widelczyków do ciasta-min. długość 130 mm | TAK (podać) TAK (podać) TAK (podać) TAK (podać) TAK (podać) |  |
|  | Materiał wykonania-stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Możliwość mycia w zmywarce | TAK |  |
|  | Kolorystyka-srebrny | TAK |  |
|  | Gładka, nieporowata powierzchnia ułatwiająca mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Wysoka odporność mechaniczna, | TAK |  |
|  | Odporność na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Odporność na mycie w wysokiej temperaturze (min.85 stopni C) | TAK |  |
|  | Odporność na korozję | TAK |  |
|  | Zgodność materiałów wykonania z wymaganiami ogólnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 3 miesiące | TAK, podać |  |
| 3. SZKLANKI DO WODY Z DZBANKIEM |  |  |  |
| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
|  | Skład kompletu: - szklanki-6 sztuk: - pojemność min. 250 ml - wysokość min. 75 mm - dzbanek-1 sztuka: - pojemność min. 1,5 l - wysokość min. 240 mm | TAK TAK (podać) TAK (podać) TAK TAK (podać) TAK (podać) |  |
|  | Materiał wykonania-szkło | TAK |  |
|  | Możliwość mycia w zmywarce | TAK |  |
|  | Kolorystyka-przezroczysty | TAK |  |
|  | Gładka, nieporowata powierzchnia ułatwiająca mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Wysoka odporność mechaniczna, | TAK |  |
|  | Odporność na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Odporność na mycie w wysokiej temperaturze (min.85 stopni C) | TAK |  |
|  | Zgodność materiałów wykonania z wymaganiami ogólnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 3 miesiące | TAK, podać |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane przedmioty są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część nr 7

| Lp. | Asortyment | Liczba kpl. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
|  | Myjnia - dezynfektor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1. MYJNIA – DEZYNFEKTOR

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Rama i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI 304 lub równoważnej bez elementów plastikowych. | TAK (podać) |  |
|  | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. | TAK |  |
|  | Komora i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L lub równoważnej. | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary urządzenia: wysokość: 1200 mm +/-5 mm szerokość: 450 mm +/-5 mm głębokość: 560 mm +/-5 mm | TAK (podać) |  |
|  | Pojemność na jeden cykl – min. dwie „kaczki” lub min. jeden „basen”. | TAK (podać) |  |
|  | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchomienie ustalonego programu po zamknięciu drzwi komory. | TAK |  |
|  | Automatyczne otwarcie drzwi komory po zakończonym cyklu mycia i dezynfekcji w celu szybszego wysuszenia wsadu. | TAK |  |
|  | System mycia składający się z wielu dysz stałych i obrotowych, gwarantujący najwyższy poziom mycia. | TAK |  |
|  | Elementy grzejne poza komorą myjni. Moc elementów grzejnych – min. 6 kW | TAK (podać) |  |
|  | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie. | TAK |  |
|  | Minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | TAK |  |
|  | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C | TAK (podać) |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |
|  | Blokada drzwi podczas trwania cyklu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu). | TAK |  |
|  | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach. | TAK |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna o mocy min. 1kW | TAK (podać) |  |
|  | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe obejmująca zbiornik wody, wytwornicę pary, orurowanie, komorę mycia i odpływ. | TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary zintegrowana ze zbiornikiem wodnym. | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu <48 dB | TAK (podać) |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” | TAK |  |
|  | Odpływ Ø 110 mm | TAK |  |
|  | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz +/- 10%, całkowita moc urządzenia max. 9 kW | TAK (podać) |  |
|  | Urządzenie posiadające certyfikat CE | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 lub równoważnej. | TAK (podać) |  |
|  | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. | TAK |  |
|  | - Kopia deklaracji zgodności CE, potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE - dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane przedmioty są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część nr 8

| Lp. | Asortyment | Liczba kpl. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) | 8 (kol. 3 x kol. 5) | 9 | 10 |
|  | Stół rehabilitacyjny | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

1. STÓŁ REHABILITACYJNY

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | 3-sekcyjny stół do rehabilitacji / terapii manualnej z funkcją łamania leżyska. | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: długość: min. 205 cm, wysokość regulowana: min. 50 cm - 105 cm, szerokość: min. 64 cm - 70 cm | TAK (podać) |  |
|  | Wygodna regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej min. od -70° do +40° | TAK (podać) |  |
|  | System jezdny składający się z czterech kółek i czterech antypoślizgowych stopek. | TAK |  |
|  | Zagłówek z odpowiednio wyciętym otworem na nos i brodę z zaślepką otworu na twarz. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia poszczególnych części leża sterowany gazowymi sprężynami. | TAK |  |
|  | Pozycja łamania leżyska sterowana elektrycznie w zakresie min. 0-24° | TAK (podać) |  |
|  | Kąt regulacji sekcji tylnej w zakresie min. 0-90° | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja PIVOT sterowana za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach stołu. | TAK |  |
|  | System zwiększający stabilność sekcji nożnej. | TAK |  |
|  | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów łatwozmywalnych odpowiednich dla wyrobu medycznego dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. | TAK |  |
|  | Stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo. | TAK |  |
|  | Malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron | TAK |  |
|  | Stół rehabilitacyjny wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego. | TAK |  |
|  | Antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu. | TAK |  |
|  | Obciążenie robocze min. 270 kg | TAK (podać) |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane przedmioty są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część nr 9

| Lp. | Asortyment | Liczba szt.. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Model/typ, producent (wszystkich elementów składowych) |  | Kraj pochodzenia, rok produkcji (min. 2025 r.) (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol. 3 x kol. 4) |  | 8 (kol. 3 x kol. 5) |  | 9 |  | 10 |
|  | Lustro na sale rehabilitacji | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabinka na sale rehabilitacji | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. LUSTRO

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Kształt: Prostokąt | TAK |  |
|  | Wymiary: 100 × 200 cm +/- 3 cm | TAK, podać |  |
|  | Rama: Brak | TAK |  |
|  | Grubość: 5 mm +/- 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Blaszki do montażu | TAK |  |
|  | Fazowanie, krawędzie skośnie ścięte pod kątem 15 mm +/- 1 mm | TAK, podać |  |

2. DRABINKA

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność TAK/NIE | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Drewno bukowe | TAK |  |
|  | Wymiary: 250 x 90 cm (+/- 5 cm) | TAK, podać |  |
|  | Ilość szczebli: 14 szt. | TAK |  |
|  | Wymiary szczebli: 84x4x3 cm (+/- 3 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szczeble cofnięte patrząc od góry to numer 2 i 4 | TAK |  |
|  | Standardowe szczeble są przesunięte z przodu o 2 cm z tyłu o 5 cm | TAK |  |
|  | Cofnięte szczeble za przesunięte z przodu o 5 cm, z tyłu 2 cm | TAK |  |
|  | Drabinka po montażu do ściany ma głębokość min. 10 cm | TAK, podać |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry minimalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane przedmioty są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.