WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

SPIS TREŚCI:

1.	Cięcia w koronach i przy pniu drzew	4

1.1.	Cięcia sanitarne i korygujące (pielęgnacyjne)	5

1.2.	Utrudnione cięcia sanitarne i korygujące	5

1.3.	Cięcia techniczne	6

1.4.	Cięcia techniczne utrudnione	6

2.	Zakładanie wiązań w koronach drzew	6

3.	Demontaż wiązań	7

4.	Ściółkowanie korą drzew starszych	7

5.	Stawka roboczogodziny (z narzutami) przy pracach ogrodniczych	8

6.	Stawka motogodziny - praca samochodu do 5 ton	8

Warunki ogólne wykonania prac:

- Cięcia drzew powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i służyć poprawie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- U starszych drzew cięcia powinny być przeprowadzane w dalszej odległości od pnia lub konaru (równej trzykrotności średnicy konaru odcinanego).

- Cięcia powinny uwzględniać specyfikę gatunku.

- Cięcia koron należy wykonywać z podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną. Niedopuszczalne jest używanie drzewołazów.

- Należy unikać cięcia pędów przyrannych, które odżywiają nowo tworzącą się tkankę przyranną, z wyjątkiem pędów wchodzących w skrajnie ciągów komunikacyjnych.

- Należy unikać podkrzesywania drzew starszych , gdyż takie cięcia powodują powstawanie dużych ran oraz podnoszą środek ciężkości i zwiększają amplitudę drgań korony, co może prowadzić do wyłamań jej nasady. Wyjątkiem są młode drzewa z koroną tymczasową podkrzesywane w celu apewnienia wymaganej skrajni oraz stworzenia korony docelowej.

- Cięcia należy przeprowadzić tak, aby zachować naturalny pokrój gatunku lub odmiany, chyba że są wykonywane, aby zwiększyć bezpieczeństwo wokół drzewa.

- Niedopuszczalne są cięcia przy użyciu siekier, tasaków, maczet etc., jak i cięcia powodujące obtarcia, oderwania, progi, wyłamania, skaleczenia kalusa lub drewna narastającego na usuwaną martwą gałąź, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od której odcinana jest jej część.

- Narzędzia powinny być w pełni sprawne, naostrzone i na bieżąco odkażane w czasie prowadzenia prac.

- Wykonawca w przypadku cięć konarów korony, których średnica przekracza grubość 10 cm winien uzyskać zgodę Zamawiającego, chyba że rozmiar cięć i sposób cięć korony drzewa wynika z przedstawionej przez Zamawiającego ekspertyzy/opinii dendrologicznej.

- Cięcia w koronie najlepiej wykonać ostrymi, odkażonymi sekatorami, piłami ręcznymi lub ewentualnie pilarką łańcuchową z drobnym łańcuchem, która z uwagi na trudności w odkażeniu narzędzia nie jest polecana do cięć żywych gałęzi. Piłą ręczną uzyskuje się cięcie lepszej jakości. Narzędzia do cięć należy odkażać alkoholem o stężeniu co najmniej 75% lub innym preparatem służącym do odkażania narzędzi ogrodniczych.

- Zabrania się używania pilarek na wysięgnikach do cięcia żywych gałęzi, ponieważ rana po cięciu może być poszarpana i nierówna.

- Niedopuszczalne są cięcia przy użyciu siekier, tasaków, maczet etc., jak i cięcia powodujące obtarcia, oderwania, progi, wyłamania zawiasy, skaleczenia kalusa lub drewna narastającego na usuwaną martwą gałąź, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od której odcinana jest jej część. Wyjątkiem jest cięcie w koronkę (coronet cut) – imitujące naturalne wyłamania się gałęzi.

- Rana po usuniętej gałęzi powinna być możliwie równa, nieposzarpana, z jedną płaszczyzną cięcia. Dopuszcza się cięcie w kilku płaszczyznach jeżeli usuwamy obumarłą gałąź a nieregularnie narastająca tkanka kalusowa uniemożliwia wykonanie jednego cięcia.

- Niedopuszczalne jest zabezpieczanie ran - farbami emulsyjnymi, olejnymi oraz lakierami. W przypadku usuwania żywych gałęzi dopuszcza się zabezpieczanie obwodowego obszaru rany o dużych wymiarach tzw. sztuczną korą  lub dziegciem, w celu przesuszenia żywych komórek miazgi.

- Obdarcia pnia powinny być zabezpieczone grubą, czarną folią, która ochroni kambium przez promieniami UV oraz przesychaniem. Folię należy następnie zakryć matą słomianą lub innym materiałem, który ograniczy jej nagrzewanie się.

- Niedopuszczalne jest usuwanie grubszych gałęzi w jednym okółku lub w bliskich odległościach. Jeśli zaistnieje koniczność usunięcia wielu gałęzi w tym samym obszarze należy zachować odstęp pomiędzy usuwanymi gałęziami tzw. “pas życiowy” o wielkości nie mniejszej jak średnica usuwanej większej z dwóch usuwanych gałęzi. Jeśli nie ma możliwości zachowania odległości powinno się rozłożyć cięcia na klika lat.

- Z uwagi na fakt, że różne drzewa tworzą w różnym stopniu bariery CODIT (grodziowanie) dopuszczalne grubości usuwanych gałęzi w podziale na gatunki drzew przedstawia tabela 1.

Dopuszczalna grubość usuwanej gałęzi w zależności od stopnia tworzenia barier CODIT; Rodzaj/gatunek drzewa. Cięcie gałęzi o średnicy do 5 cm; jesion wyniosły, dąb czerwony, klon zwyczajny, klon srebrzysty, brzoza brodawkowata i omszona, kasztanowiec pospolity, wierzba, topola, świerk pospolity, choina, drzewa owocowe. Cięcie gałęzi o średnicy do 10 cm; dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk pospolity, platan klonolistny, wiąz pospolity, wiąz polny, wiąz górski, lipa drobnolistna i szerokolistna, głóg, robinia biała, grab pospolity, klon jawor, klon polny, sosna zwyczajna, cis pospolity.

Tab. 1. Norma cięcia -dopuszczalne grubości usuwanych gałęzi z uwzględnieniem gatunku drzewa (w szczególności dotyczy młodszych drzew).

UWAGA: Gałęzie do grubości mieszczącej się w normie cięcia, tj. 5 cm lub 10 cm należy ciąć przy nasadzie gałęzi. Cięcia powyżej normy cięcia, tj. powyżej wartości wyszczególnionych w tabeli  1 dla poszczególnych gatunków/rodzajów drzew należy wykonać z pozostawieniem tylca. Minimalna długość tylca równa się trzykrotności średnicy ucinanej gałęzi.

Uwaga! Należy przewidzieć, że Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie obowiązkowe szkolenie dla pracowników i kierowników robót dotyczące warunków wykonania prac.

- Warunki ogólne materiałów:

Wymienione w standardach jakościowych wykonania prac materiały muszą spełniać poniższe parametry i właściwości:

###### Kora lub zrębki

###### Kora ogrodowa przekompostowana średnio mielona, z drzew iglastych lub liściastych o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym, frakcji 2-4 cm. Kora ogrodowa powinna posiadać na opakowaniu lub certyfikacie od dostawcy numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę producenta, datę produkcji. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów zagrzybienia. Do uzupełniania warstwy ściółki dopuszczone jest użycie przekompostowanych zrębków ze zdrowych drzew liściastych lub iglastych o frakcji 1-2 cm. Optymalnym jest użycie do korowania zrębków z tego samego rodzaju drzew a przy najmniej zrębków iglastych do drzew iglastych, zrębków liściastych do drzew liściastych.

###### Folia do zabezpieczania zabitki (martwicy) pnia:

Folia wykonana z polietylenu PE, gramatura 200, 5UV, kolor czarny, nieprzepuszczającą promieni słonecznych. W przypadku konieczności zabezpieczenia zabitki dodatkowo matą słomianą należy użyć maty wykonane ze słomy o grubości co najmniej 2 cm, zszywanej sznurkiem wykonanym z naturalnych włókien.

###### Płyty/maty antykompresyjne:

Tak zwane drogi tymczasowe wykonane z polietylenu, w formie płyt. Płyty należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do zabezpieczanej powierzchni.

###### Wiązania w koronach drzew:

Sposób montażu wiązań elastycznych dla drzew dzieli sie na dynamiczny i statyczny.

Do zakładania wiązań należy używać certyfikowanych lin wysokiej jakości. Nie dopuszcza się stosowania innych, niecertyfikowanych zabezpieczeń.

Gwarantowane przez producenta parametry powinny obejmować:

- początkową wytrzymałość,

- odporność na promieniowanie UV,

- zdolność do zachowania minimalnej wymaganej wytrzymałości w określonym gwarancją czasie, minimum w okresie 8 lat.

- Standardy jakościowe wykonania prac:

# Cięcia w koronach i przy pniu drzew

Cięcia obejmują cięcia formujące, techniczne, sanitarne i korygujące, redukcyjne, wycofujące koronę (zmniejszenie korony w celu jej obniżenia), weteranizujące oraz poprawiające statykę drzew. W ramach cięcia należy:

- usunąć jemiołę,

- usunąć zanieczyszczenia,

- usunąć konary wchodzące w kolizję z infrastrukturą,

- usunąć odrosty (z wyłączeniem tych, które wyrastają z tkanki przyrannej i nie wchodzą w skrajnie ciągów komunikacyjnych),

- zabezpieczyć folią ranę na pniu drzewa powstałą w wyniku mechanicznego uszkodzenia 
i  oderwania korowiny. Ranę należy zabezpieczyć czarną folią (parametry zgodnie z warunkami ogólnymi). Folię należy dociąć do wielkości i kształtu rany z pozostawieniem ok. 3-5 cm marginesu, który należy przymocować zszywaczem tapicerskim do korowiny. W przypadku, kiedy rana będzie narażona na całodzienne działanie promieni słonecznych, folię dodatkowo należy przykryć matą słomianą przymocowaną do pnia za pomocą sznurka wykonanego z naturalnych włókien. Należy przewidzieć, że czynność zostanie wykonana na nie więcej niż na 5  drzewach.

Cięcia należy prowadzić przy zachowaniu odpowiedniej skrajni drogi/chodnika/ścieżki rowerowej, której wymiary należy uzgodnić z Zamawiającym.

W przypadku cięć na drzewach wielopniowych rozliczenie prac nastąpi oddzielnie dla każdego pnia.

W ramach jednego cięcia rozliczane są wszystkie cięcia konieczne do wykonania na jednym drzewie.

Cena musi uwzględniać ewentualną pracą podnośnika oraz inne koszty wskazane w §3 ust. 20 i 22 Umowy.

Rodzaje cięć:

### Cięcia sanitarne i korygujące (pielęgnacyjne)

W czasie przeglądu drzewa należy wytypować gałęzie i konary chore, martwe i połamane. Cięcia sanitarne wykonuje się, aby zachować maksimum bezpieczeństwa użytkujących teren wokół drzewa (cięcie to zapobiega odłamaniu się gałęzi martwych, nadłamanych które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi i mienia). Z kolei celem cięć korygujących jest niwelowanie wad budowy korony, które mogłyby doprowadzić do rozłamań oraz poprawienie statyki drzewa. Cięcia te są wymuszone rozwojem korony, przyrostem wtórnym i pierwotnym pędów.

W zakres cięć korygujących wchodzi: usunięcie równorzędnych przewodników, wyrastających pod ostrym kątem, odciążenia konarów, poprawa statyki drzewa, usunięcie gałęzi wadliwych (z oznakami chorób, ocierających się, z rozwidleniami V-kształtnymi).

Cięcia obniżające koronę wykonuje się w celu uzyskania naturalnego efektu starzenia i zamierania korony górnej, co powoduje wzmocnienie korony dolnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez obniżenie środka ciężkości.

Należy przewidzieć konieczność wykonania cięć weteranizujących (imitujących naturalne wyłamania gałęzi) w ilości nie większej niż 2% ogólnej ilości cięć.

W ramach jednego cięcia rozliczane są wszystkie cięcia, w tym usunięcie odrostów z pni i z nabiegów korzeniowych oraz zanieczyszczeń (torebki, druty, owoce, itp.).

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wykonanie cięć (czystym odkażonym narzędziem w przypadku użycia narzędzi ręcznych);

- uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gałązek);

- wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) do godziny 8.00 następnego dnia lub w innym terminie - tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- na żądanie Zamawiającego wysłanie raportu zawierającego lokalizacje drzew poddanych cięciom oraz zdjęcia (format pdf).

### Utrudnione cięcia sanitarne i korygujące

Cięcia obejmują prace opisane w pkt. 1.1. i wykonywane są w przypadku, gdy drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń technicznych tj. trakcji tramwajowej, linii średniego i niskiego napięcia oraz innych, gdzie konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień i poniesienie dodatkowych opłat związanych z odłączeniem urządzeń od zasilania prądu. Wszelkie uzgodnienia w zakresie wyłączenia prądu oraz prace należy wykonać zgodnie z §3 ust. 21 Umowy.

Cena musi uwzględniać ewentualne użycie lamp halogenowych, podnośnika oraz specjalistycznego sprzętu jeżdżącego po torowisku i inne sprzęty niezbędne do wykonania prac.

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wykonanie cięć (czystym odkażonym narzędziem w przypadku użycia narzędzi ręcznych);

- uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gałązek);

- wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) do godziny 8.00 następnego dnia lub w innym terminie - tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym.

## Cięcia techniczne

Prace polegają na likwidowaniu kolizji drzew lub wysokich krzewów z urządzeniami technicznymi, a w szczególności: usuwaniu gałęzi zasłaniających znaki drogowe i tablice informacyjne; wrastających lub dorastających do napowietrznych linii (energetycznych i telekomunikacyjnych), utrzymaniu skrajni pionowych i poziomych chodników, ścieżek rowerowych (do wysokości 2,5 m) oraz skrajni dróg (do wysokości 4,5 m, po uzgodnieniu z Zamawiającym), usuwaniu gałęzi ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg, usuwaniu nadłamanych gałęzi i konarów.

W przypadku likwidowania kolizji z obiektami technicznymi (latarniami, sygnalizatorami świetlnymi i znakami drogowym, itp.) należy wykonać zdjęcia przed i po wykonaniu cięć oraz przesłać w raporcie z informacją o lokalizacji drzew poddanych cięciom (format pdf).

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wykonanie cięć (czystym odkażonym narzędziem w przypadku użycia narzędzi ręcznych);

- uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gałązek);

- wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) do godziny 8.00 następnego dnia lub w innym terminie - tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Cięcia techniczne utrudnione

Cięcia obejmują prace opisane w pkt. 1.3. i polegają na likwidowaniu kolizji drzew z użyciem podnośnika oraz/lub w przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień i poniesienie dodatkowych opłat związanych z odłączeniem urządzeń od zasilania prądu.

Cena musi uwzględniać pracą podnośnika oraz inne koszty wskazane w §3 ust. 21 Umowy.

W przypadku odsłaniania kolizji z obiektami technicznymi (latarniami, sygnalizatorami świetlnymi i znakami drogowym, itp.) należy wykonać zdjęcia przed i po wykonaniu cięć.

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wykonanie cięć czystym odkażonym narzędziem w przypadku użycia narzędzi ręcznych;

- uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gałązek);

- wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) do godziny 8.00 następnego dnia lub w innym terminie - tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym.

# Zakładanie wiązań w koronach drzew

Cena uwzględnia 1 sztukę wiązania do zamontowania na drzewie.

Zamawiający przewiduje do montażu wiązania statyczne i dynamiczne.

Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zamontowania wiązania, tj. według zaleceń producenta. Nie dopuszcza się (poza sytuacjami uzgodnionymi uprzednio z Zamawiającym) zmiany sposobu montażu wiązań oraz ich modyfikację, pomijania niektórych elementów wiązań wbrew zaleceniom producenta. W przypadku zmiany sposobu wykonania wiązania konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie zakresu modyfikacji z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi na piśmie powód i uzasadnienie modyfikacji.

Wykonawca w raporcie z wykonanego montażu wiązania/wiązań przedstawi konfigurację wiązania, ich zamontowaną liczbę na drzewie, sposób montażu oraz jakiego atestowanego systemu wiązań użył z wyszczególnieniem użytych elementów oraz na żądanie Zamawiającego przedstawi gwarancje producenta użytych materiałów.

Sposób wykonywania prac:

- Opasek wiązań nie należy umiejscawiać w rozwidleniach V-kształtnych, gdyż z czasem zarastają (wrastają) w wyniku przyrostu drewna na grubość.

- Wiązania należy zakładać na wysokości około 2/3 wysokości nad rozwidleniem lub też na wysokości ¼ licząc od rozwidlenia.

- W stanie bezlistnym wiązania powinny być mocowane z lekkim luzem, natomiast w okresie wegetacyjnym lina nie może mieć znaczących luzów, ale też nie powinna być zakładana z napięciem – dotyczy montażu wiązania w sposób dynamiczny

- Wiązanie powinno być tak założone (sposób założenia i miejsce założenia), żeby podczas wiatrów nie obsunęło się.

- Wiązane konary muszą znajdować się naprzeciwko siebie. Należy wykluczyć konary 
z rozwidleniami V-kształtnymi, które rosną do środka korony. Wiązanie takich konarów może skutkować złamaniem się ich w rozwidleniu.

- Każde wiązanie powinno zostać oznaczone w postaci opaski o danym kolorze, przypisanym do danego roku kalendarzowego.

- Wplot wiązania musi być zakończony estetycznie oraz tak by była możliwa z ziemi kontrola długości wplecionego odcinka. Zalecanym jest stosowanie pętli jako zapasu dla przyrostu drzewa.

- Kąty zawarte między równorzędnymi pniami lub konarami powinny być równe.

- Kąt pomiędzy liną a osią pnia lub konaru chronionego powinien być zbliżony do kąta 90°.

- Kąt między liną a osią pnia lub konaru do którego montowane jest wiązanie nie powinien być mniejszy niż 60°.

- Na obejmach pasowych mogą być montowane wyłącznie wiązania pojedyncze.

- Jeżeli wiązanie zostanie założone niżej niż na 2/3 długości pnia lub konaru należy zastosować wytrzymalsze liny, zgodnie z zaleceniami producenta wiązania.

W przypadku wiązania statycznego, należy zapewnić możliwe małe wydłużanie liny a jej wytrzymałość  musi być dwukrotnie większa niż w przypadku wiązania dynamicznego.

Należy uzyskać efekt optymalnego usztywnienia układu.

Wszystkie znaczące odstępstwa od wyżej wymienionych zasad Wykonawca jest zobowiązany przed założeniem wiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Wytrzymałość wiązania należy dobrać stosowanie do podstawy średnicy gałęzi/ pnia na podstawie zaleceń instrukcji producenta montowanego wiązania.  Długość lin, tonaż, konfiguracje wiązania oraz sposób montażu należy dobrać indywidualnie do sytuacji i stanu drzewa. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta należy uzgodnić z Zamawiającym oraz załączyć do raportu wykonanych prac stanowiącego załącznik nr 7 do umowy.

# Demontaż wiązań

Cena musi uwzględniać demontaż i utylizację starych wiązań. Części wiązań wrośnięte na trwałe w strukturę drewna należy pozostawić bez ingerencji.

# Ściółkowanie korą drzew starszych

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wysypanie 5-cio cm warstwy ściółki pod koroną drzewa (parametry zgodnie z warunkami ogólnymi), przy zachowaniu 10 cm odstępu od nasady pnia. Należy założyć, że średnica powierzchni do ściółkowania będzie nie większa niż 10 m, a w przypadku drzewa w misie należy uwzględnić korowanie całej powierzchni misy o wymiarach max 2,5x2,5 m).

# Stawka roboczogodziny (z narzutami) przy pracach ogrodniczych

Czynność obejmuje nieprzewidziane w zakresie umowy, ale niezbędne do zrealizowania prace, wynikające np. z awarii, zniszczeń, pilnych potrzeb, rozliczane w ramach RBG, każdorazowo po uzgodnieniu przedstawionego przez Zamawiającego kosztorysu prac.

# Stawka motogodziny - praca samochodu do 5 ton

Czynność obejmuje nieprzewidziane w zakresie umowy, ale niezbędne do zrealizowania prace, wynikające np. z awarii, zniszczeń, pilnych potrzeb, rozliczane w ramach MTG, każdorazowo po uzgodnieniu przedstawionego przez Zamawiającego kosztorysu prac.

# Zarządzanie odpadami

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1834 oraz poz. 1914) oraz – w zakresie odpadów komunalnych – z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733).

- W przypadku, gdy Wykonawca posiada ważne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2024 r. poz. 728 z późn. zm.), dopuszcza się magazynowanie odpadów wyłącznie na warunkach określonych w tym zezwoleniu, przy jednoczesnym:

- posiadaniu wpisu do rejestru BDO w zakresie zbierania odpadów,

- prowadzeniu ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,

- przestrzeganiu wymagań dla miejsc magazynowania określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wymagań dla miejsc magazynowania odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1850).

- W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do uprawnionych podmiotów posiadających decyzje na ich odbiór i przetwarzanie.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania i utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.