OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zamierzenie inwestycyjne :

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

- określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;

TEREN INWESTYCJI:

Działka Nr 1361/119                 – identyfikator : 121002_2.0019.1361/119                  pow: 1.490,0 m2

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przyłączem gazu, przyłączem wodociągowym, przyłączem elektrycznym, wewnętrznej instalacji kanalizacji na zewnątrz budynku, przyłączem kanalizacji oraz komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi. Oprócz przedmiotowego budynku planowana jest budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe.

Obiekty będą realizowane w kolejności budowa budynku, budowa (montaż prefabrykowanego) zbiornika retencyjnego na wody deszczowe,  instalacja prądu, gazu, wody i kanalizacji na zewnątrz budynku, miejscowe utwardzenia działki budowlanej.

W zakresie przebudowy inwestycja obejmuje:

- brak

W zakresie budowy i rozbudowy obejmuje:

-  budowa budynku usługowego,

- budowa / montaż zbiornika retencyjnego na wody deszczowe

- budowa przyłącza elektrycznego - w oparciu o Art. 29a ustawy Pb

- budowa przyłącza gazu wraz ze skrzynką gazową zewnętrzną - w oparciu o Art. 29a ustawy Pb

- budowa przyłącza wody  - w oparciu o Art. 29a ustawy Pb

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - w oparciu o Art. 29a ustawy Pb

- utwardzenie pod miejsce do gromadzenia odpadów stałych,

- 8 miejsc postojowych zewnętrznych,

- zapewnienie oświetlenia zewnętrznego – zlokalizowane na budynku,

W zakresie rozbiórki obejmuje:

- brak

- określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Teren inwestycji to działka nr 1361/119 obr. Świniarsko, powiat Nowosądecki.

Teren w chwili obecnej jest niezagospodarowany.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga publiczna na dz. nr 1361/73.

Całość terenu biologicznie czynnego pokryta zielenią niską (trawy). Ukształtowanie terenu płaskie.

Teren inwestycji stanowi grunty rolne o klasie RIVb, które nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej.

- projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

Całość terenu inwestycji, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmiec, objęto przeznaczeniem 3U – tereny usług.

Planowany budynek realizowany będzie na potrzeby publiczne. Zabudowa wraz z infrastrukturą będzie miała charakter publicznego użytkowania.

Budynek częściowo w technologii tradycyjnej murowanej oraz częściowo w konstrukcji żelbetowej (ściany w przyziemiu, słupy, nadproża, belki) oraz elementami szkieletu drewnianego (więźba dachowa). Stosuje się również ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI60. Wykończenie zewnętrzne oraz pokrycie dachu N.P. i N.R.O. (N.P.- niepalne, N.R.O. – nie rozprzestrzeniające ognia).

Budynek jako jedna strefa zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Układ pomieszczeń pokazano w części rysunkowej.

Budynek zalicza się do budynków niskich N (6,32 m wysokości), kategorii zagrożenia ludzi ZL III;  oraz klasy odporności ogniowej; C. Przy budynku przewidziano osiem miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Projektowane ukształtowanie terenu jest konsekwencją naturalnego ułożenia spadów. Brak konieczności zmiany w ukształtowaniu terenu (pokazano na rysunkach elewacji) – teren stosunkowo płaski.

Przedmiotowy projekt, nie przewiduje wprowadzenia na tym etapie elementów zieleni średniej czy wysokiej. Projektowane tereny biologicznie czynne będą stanowiły trawniki umożliwiające naturalne wchłanianie wód opadowych i roztopowych. Powierzchnia terenów nieutwardzonych pozwoli na przyjęcie wód opadowych i roztopowych z dachu i terenów utwardzonych.

urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

Projektowany obiekt wyposażony będzie w przyłącze elektryczne, wodne, gazowe, kanalizację dla których przyłącza zostaną wykonane na postawie Art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz wewnętrzną instalację kanalizacji prowadzoną od budynku do studzienki. Wyjątek stanowi instalacja kanalizacji deszczowej, z której odprowadzenie prowadziło będzie do projektowanego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe. Oświetlenie zewnętrzne na budynku.

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej – wewnętrzna instalacja kanalizacji prowadzona od budynku do studzienki oraz od studzienki przyłącz kanalizacji sanitarnej w oparciu o Art. 29a ustawy Pb.

Wody opadowe z połaci dachowych projektowanego budynku oraz wody z powierzchni utwardzonych zostaną poprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe.

- układ komunikacyjny,

Układ komunikacyjny terenu inwestycji stanowi utwardzony dojazd i dojście od projektowanego wjazdu do budynku. Projektuje się 8 miejsc postojowych zewnętrznych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zapewnia się oświetlenie dojścia i dojazdów do budynku umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Projektuje się oświetlenia na budynku, szczegóły opracowania będą znajdować się w opracowaniu projektu technicznego.

Utwardzenie dojazdu z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości ok. 5 cm. Pod nawierzchnią z kostki i podsypki cementowo-piaskowej - warstwa żwiru lub klińca zagęszczonego grubości ok. 40 cm, ułożona na podłożu gruntu rodzimego.

- sposób dostępu do drogi publicznej,

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o numerze działki 1361/73.

- parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

  - Energia elektryczna

Zgodnie z warunkami przyłącza.

  - Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami przyłącza.

  - Instalacja wodna

Przyłącz wodociągowy do budynku należy wykonać z rur warstwowych PE 100 HDRC SDR11.

  - Kanalizacja deszczowa

Instalacja wykonana z rury PVC 160 układanej na min. głębokości 1,2 m ze spadkiem min. 1,5%

  - Zbiornik retencyjny na wody deszczowe

Zbiornik żelbetowy o wymiarach 2,6x1,9x2,0 m i pojemności 10 m3.

- ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Poziom „0” budynku przyjęty na 287.90 m.n.p.m. Projektowane ukształtowanie terenu działki nie zmienia kierunku naturalnego spływu wód opadowych. Docelowym układem zieleni będą typowe rozwiązania ogrodowe w postaci trawnika i roślin ozdobnych wg odrębnych opracowań.

- Zestawienie podstawowych parametrów:

| OZNACZENIE MPZP | RODZAJ POWIERZCHNI | ILOŚĆ | WYMAGANE WSKAŹNIKI (MPZP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3U | powierzchnia terenu inwestycji | 1490,0m2 | -------- |
| 3U | powierzchnia zabudowy | 574,1 m2 [38,50%] | maks. 70 % |
| 3U | intensywność zabudowy | 0,385 | min. 0,01 maks. 1,20 |
| 3U | powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników | 569,9 m2 | -------- |
| 3U | powierzchnia biologicznie czynna | 358,7 m2 [24,1%] | min. 20 % |

kubatura budynek po inwestycji:			3624,8  m3

wysokość  budynku po inwestycji:			6,32 m

wymiary budynek po inwestycji:			24,20 m x 23,70 m

budynek niski (N) – I kondygnacja (parter)

Obiekty budowlane kategorii zagrożenia pożarowego 		ZL III

Klasa odporności ogniowej : 					C

Kategoria obiektu:					              IX - budynek kultury, nauki i oświaty:

- informacje i dane:

OBIEKTY KATEGORII:

IX 	– budynek kultury, nauki i oświaty

- o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała nr XXXIX/354/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHEŁMIEC VI" w Gminie Chełmiec.

Oraz

Uchwała nr XVI/930/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec.

Działka, na której projektowana jest inwestycja przeznaczona jest pod działalność usługową kultury oznaczona symbolem „3U”.

Na terenie inwestycji nie występują tereny zmeliorowane.

Brak innych ograniczeń.

- czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie zabytki, ani dobra kultury współczesnej. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami natura 2000 –brak oddziaływania na te obszary.

- określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczych. Brak oddziaływania eksploatacji górniczych na zamierzenie budowlane. Dokładne dane dotyczące struktury gruntów zostały zawarte w opinii geotechnicznej.

- o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Brak zagrożeń dla środowiska.

- Obiekty nie będą emitowały hałasu, pyłów, drgań

- Obiekty nie będą emitowały gazu powstałego ze spalania nośnika energii

- Wody opadowe z połaci dachowych projektowanego budynku oraz wody z powierzchni utwardzonych zostaną poprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe

- Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej – wewnętrzna instalacja kanalizacji prowadzona od budynku do studzienki oraz od studzienki przyłącz kanalizacji sanitarnej w oparciu o Art. 29a ustawy Pb.

- Odpady stałe magazynowe będą czasowo w kontenerach w wyznaczonym miejscu i odbierane przez miejscowe jednostki utylizacji odpadów

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej o konstrukcji żelbetowej z przegrodami zewnętrznymi nierozprzestrzeniającymi ognia, niepalnymi. Lokalizacja budynku ze względu na odległość od innych budynków, granic, dróg i innych urządzeń – jest prawidłowa.

Projektowany budynek usługowy kultury (budynek N zawierający strefę ZLIII do jednoczesnego przebywania do 50 osób) nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej zgodnie §3 i §12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zapewnia się wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce drogowej 1361/73 około 11,5 m na północ od budynku oraz istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce 1390/12 około 11,5 m na zachód od budynku.

Zgodnie §5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:

„1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 midx3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;…”

Dla przedmiotowego budynku zostały wydane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej w tym na cele pożarowe. W związku z tym należy uznać, że sieć jest w stanie zapewnić wymaganą ilość wody.

Lokalizacja budynków – Od strony południowej budynek odsunięty od granicy o 6 m, od strony wschodniej o 4 m, od strony zachodniej o 8,5 m, a od strony północnej o 10 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji (działki bezpośrednio sąsiadujące) najbliższa zabudowa (budynek mieszkalny) oddalona o ok. 12,5 m.

Odległości między budynkami zostają zachowane zgodnie z tabelą zawartą w § 271 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Teren inwestycji obejmuje dz. nr 1361/119 w miejscowości Świniarsko, gmina Chełmiec.

Obecnie teren niezainwestowany. Brak infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją.

Schemat konstrukcyjny projektowanego budynku prosty. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych. Szczegóły konstrukcji oraz wykończeń w części architektoniczno-budowlanej oraz projekcie technicznym.

Warunki gruntowe proste nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku. Kategoria geotechniczna obiektu: II.

Posadowienie budynku min. 1,2m pod poziomem terenu.

Powstałe masy ziemne zagospodarowane zostaną na terenie inwestycji jako uzupełnienia czy nasypy, a wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w późniejszym etapie do wyrównania terenu wokół projektowanego budynku. W przypadku nadmiaru mas ziemnych, masy ziemne gromadzone będą w miejscu wskazanym przez inwestora lub bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (np. składowisko odpadów komunalnych lub do innych odbiorców uprawnionych do ich odbioru).

- informacje o obszarze oddziaływania obiektu;

Obiekt oddziałuje na działki nr 1361/59 oraz 1361/58. Działki te znajdują się pod oddziaływaniem.

Budynek zlokalizowany w odległościach od granic ewidencyjnych zgodne z § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na nieruchomościach sąsiednich zabudowa z pomieszczeniami na pobyt ludzi oddalona poza obszarem oddziaływania w zakresie przesłaniania. Wysokość projektowanej zabudowy nie powoduje oddziaływania w zakresie przesłaniania.

Brak również oddziaływania bezpośredniego w zakresie § 271-273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynki wykonane z materiałów dostosowanych do odpowiedniej klasy pożarowej budynków. Ściany i dach z okładzinami N.P. i N.R.O. (N.P.- niepalne, N.R.O. – nie rozprzestrzeniające ognia). Odległości zostają zachowane zgodnie z § 271, w przypadku gdy wykończenie projektowanego budynku na działce 1361/59 i 1361/58 byłoby rozprzestrzeniające ogień należy odsunąć budynek, ewentualnie zabezpieczyć p.poż.

W projektowanym budynku brak technologii powodujących wydzielanie zanieczyszczeń innych niż bytowe zamykające się w definicji zwykłego korzystania ze środowiska.

Zabudowa  zlokalizowana w odległościach od działek sąsiednich zgodnych z wymaganymi  przepisami tj. § 12 i § 271-273 rozporządzenia W.T.

Zabudowa  zaprojektowana z elementów  N.R.O. i N.P.  dzięki czemu brak oddziaływania ze względu na § 271-273 rozporządzenia W.T.

Zbiornik retencyjny na wody deszczowe będzie oddziaływał w zakresie lokali.

W związku z powyższym uznać należy jak na wstępie:

Oddziaływanie inwestycji obejmuje teren inwestycji tj. dz. 1361/119, obr. Świniarsko oraz dz. niebędące terenem inwestycji: 1361/59, 1361/58, obr. Świniarsko.

Opracowanie:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Galas

upr. proj. Nr 451/2001                       	lipiec 2025r ………………………………...

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Michał Dudek

upr. proj. Nr MPOIA/067/2018                       lipiec 2025r ………………………………...

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

- rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

budynek niski (N) – I kondygnacja (parter)

Obiekty budowlane Kategorii zagrożenia pożarowego 		ZL III

Klasa odporności ogniowej : 					C

Kategoria obiektu:					              IX - budynek kultury, nauki i oświaty:

OBIEKTY KATEGORII:   						IX– budynek kultury, nauki i oświaty

- zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;

Budynek ma charakter kulturalno-usługowy przeznaczony na cele imprez kulturalnych czy okolicznościowych,  z salami wielofunkcyjnymi przeznaczonymi na wynajem, z możliwością przeprowadzania zajęć edukacyjnych, warsztatowych imprez okolicznościowych. Wejścia do budynku projektuje się z każdej strony, natomiast wejście główne znajduje się na elewacji północnej.

Budynek zaprojektowano w sposób zapewniający wszystkie funkcje bytowe związane z przeznaczeniem.

Parter budynku to:

- komunikacja

- 2 sale wielofunkcyjne

- wc

- szatnie

- pomieszczenie socjalne

- magazyn

- kuchnia

-pomieszczenie gospodarcze

- biuro

- kotłownia

Dostęp do pomieszczeń wejścia z zewnątrz.

- układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Budynek zaprojektowany został jako zwarta bryła architektoniczna na prostokątnym planie zbliżonym do kwadratu, zwieńczona dachem płaskim. Budynek wzbogacony jest o wycięcia w postaci podcieni.

Zastosowane częściowo naturalne materiały wykończeniowe, prostota oraz oszczędność detali wpisują budynek w sposób harmonijny w otaczający krajobraz.

Przyjęte rozwiązania w projektowanym budynku spełniające wymogi warunków zabudowy:

- Wysokość: 1 kondygnacja naziemna

- Dach: płaski o nachyleniu 1 %

- Szerokość elewacji frontowej: 23,70 m

- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności;

Parter

1.1 komunikacja 	                    67,9 m2

1.2 sala wielofunkcyjna  	   171,8 m2

1.3 WC 	                                   3,8 m2

1.4 WC 	                                   3,8 m2

1.5 pom. socjalne	                    11,4 m2

1.6 magazyn	                                  11,4 m2

1.7 szatnia	                                  13,1 m2

1.8 szatnia 2	                                  13,3 m2

1.9 kuchnia	                                  17,9 m2

1.10 pom. gospodarcze	     20,8 m2

1.11 komunikacja	                    9,0 m2

1.12 sala wielofunkcyjna 2              98,4 m2

1.13 biuro	                                21,8 m2

1.14 kotłownia	                                 9,6 m2

powierzchnia użytkowa:	 474,0 m2

powierzchnia zabudowy  budynek projektowany:				573,5 m2

powierzchnia całkowita  budynek projektowany:				573,5 m2

powierzchnia użytkowa  budynek projektowany:				474,0  m2

kubatura budynek po inwestycji:						3624,8  m3

wysokość  budynek po inwestycji:						6,32 m

wymiary budynek po inwestycji:						24,2 m x 23,7 m

budynek niski (N) – I kondygnacja (parter)

Obiekty budowlane Kategorii zagrożenia pożarowego 		ZL III

Klasa odporności ogniowej : 					C

Kategoria obiektu:					              IX - budynek kultury, nauki i oświaty:

W bezpośrednim sąsiedztwie przeprojektowywanego budynku tj. na działkach sąsiadujących zabudowa od jednej strony.

- od północy na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od południa na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od wschodu na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od zachodu na sąsiednich działkach zabudowa oddalona o ok. 12.5 m.

Dokładne odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami zostały pokazane na P.Z.T. Odległości od granic oraz między budynkami zostają zachowane zgodnie z tabelą zawartą w § 271 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

a. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

budynek o prostym schemacie konstrukcji w prostych warunkach gruntowych projektowane wykopy min. 1,2m – inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

b. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych:

Przy wykonaniu fundamentów w trakcie prowadzenia robót, zapewnić odpływ wód opadowych, wody opadowe odprowadzić na tereny nie utwardzone.

c. Charakterystyka badań:

Obszar znajduje się w miejscowości Świniarsko. Teren o ukształtowaniu płaskim. Miejsce badań wytyczono w terenie metoda domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Ilość otworów ustalono z projektantem obiektu w ilości czterech, o głębokości 3 m w narożach projektowanego budynku. Dokładna lokalizacja i szczegółowe informacje zawarte w opinii geotechnicznej.

d. Warunki geologiczne:

Na podstawie wykonanych badań, stwierdzono, że w badanym obszarze występują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia budynku z uwzględnieniem zaleceń zawartych w „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” w pkt.8.  Budynek należy posadowić na gruncie jednorodnym w obrębie warstwy geotechnicznej IIIB (czwartorzędowa zwietrzelina i zwietrzelina gliniasta).

e. Warunki hydrogeologiczne:

Na terenie opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych - głęboki, związany z wodami występującymi w podłożu skalnym - i płytki czwartorzędowy. Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła - występuje w postaci sączeń zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. wychodnie podczwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub napięte, a jego pionowy zasięg jest na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.

f. Warunki geologiczne:

W poziomie posadowienia budynku stwierdzono grunt jednorodzinny – czwartorzędowe zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste na bazie podłoża skalnego.

g. Sposób posadowienia:

Warunki gruntowe proste. Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektu. Strefa przemarzania 1,2m. Głębokość posadowienia min. 1,2m, na monolitycznych ławach fundamentowych.

Po wykonaniu wykopów można zweryfikować faktyczny rodzaj gruntu przez uprawnionego geologa.

Brak oddziaływania negatywnego gruntu na istniejące obiekty na pobliskich działkach.

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych;

Budynek kultury, oświaty i nauki- nie dotyczy.

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;

Budynek kultury, oświaty i nauki- nie dotyczy.

- opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Budynek musi zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek należy w pełnym zakresie dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostęp, komunikacja, informacja – oznaczenia alfabetem braille’a, informacje dźwiękowe. W ramach dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych podejmuje się następujące działania:

-zapewnienie odpowiedniego podjazdu dla wózków inwalidzkich tzn. dostosowuje się krawężniki, progi, pochylnie,

-zapewnienie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

-dostosowanie szerokości drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych jak i korytarzy umożliwiających swobodny przejazd wózków inwalidzkich,

-projektuje się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

- parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem;

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Brak zagrożeń dla środowiska.

-      Obiekt nie emituje, hałasu, pyłów, drgań

-   Obiekt nie emituje gazu – ogrzewanie gazowe emisja spalin nie wykroczy poza zwykłe korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na gaz szacowane roczne zapotrzebowanie na gaz to 31000 m3.

-   Wody opadowe i roztopowe z dachu i terenów utwardzonych powierzchniowo rozprowadzone po terenach nieutwardzonych – teren nieutwardzony jest w stanie przyjąć wody opadowe i roztopowe. Ilość wód deszczowych Q obliczono na poziomie 153,99 m3/rok. Należy przyjąć, że stosunek powierzchni terenów nieutwardzonych pozwala na naturalną infiltracje 253,45 m3/rok wód opadowych i roztopowych.

-  Ścieki bytowe – ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji – wewnętrzna instalacja kanalizacji prowadzona od budynku do studzienki oraz od studzienki przyłącz kanalizacji sanitarnej w oparciu o Art. 29a ustawy Pb.

- Zapotrzebowanie na wodę zapewnione w oparciu o gminny wodociąg.

- zapotrzebowanie na energię elektryczną w oparciu o sieć na warunkach określonych przez dostawcę. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię to 3500 kWh.

-   Odpady stałe magazynowane czasowo w kontenerach i odbierane przez miejscowe jednostki utylizacji odpadów.

Wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wykonane zgodnie z opracowaniami zawartymi w częściach branżowych.

Opracowana charakterystyka energetyczna budynku wskazuje na wypełnianie warunku energooszczędności.

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła, określającą;

Zgodnie z §11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25.04.2012r. wykonano analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

- roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2012r.

EP = 65 kWh/(m2rok) – współczynnik zużycia energii przez użytkowanie budynku przy zastosowaniu tradycyjnego źródła zaopatrzenia w ciepło, czyli kotła gazowego jednofunkcyjnego, kondensacyjnego, z pogrzewaczem zasobnikowym c.w.u. z możliwością instalacji i  uwzględnienia zwrotu energii z paneli fotowoltaicznych wyliczony zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu (po zainstalowaniu).

- dostępne nośniki energii

Można wyróżnić następujące dostępne nośniki energii dla danej inwestycji: gaz ziemny, energia elektryczna z istniejącej sieci, promienie słoneczne, ciepło gruntu, ciepło powietrza.

- warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

Istnieją warunki na przyłączenie do sieci wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej.

- wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Dla celów porównawczych dla przedmiotowego budynku wybrano system ogrzewania oparty na pompie ciepła typu powietrze/woda.

- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

Po dokonaniu obliczeń z użyciem założonego systemu otrzymano wartość współczynnika EP równą 65 kWh/(m2rok). Współczynnik EP przy zastosowaniu pompy ciepła typu powietrze/woda EP = 54kWh/(m2rok).

(65-54)/61 ∙ 100% = 18%

- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Jak wynika z równania dzięki zastosowaniu systemu hybrydowego uzyskano 18% spadek zapotrzebowania na energię pierwotną dla całego budynku.

- koszty inwestycyjne dla instalacji przy użyciu tradycyjnego źródła energii (kocioł gazowy): 25000;

- koszty inwestycyjne dla instalacji opartej na pompie ciepła: 60000;

- roczna oszczędność na kosztach eksploatacyjnych: ok. 1500 zł

- czas zwrotu inwestycji: 30lat

Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne pompy ciepła wybrano rozwiązanie tradycyjne z kotłem gazowym jednofunkcyjnym, kondensacyjnym.

- w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

- Zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- Art. 135 pkt. 7.: Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach – w każdym z pomieszczeń zlokalizowany zostanie regulator ścienny ogrzewania podłogowego, a grzejniki wyposażone zostaną w zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną.

- Art. 135 pkt. 8. W przypadku braku możliwości montażu urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej – nie dotyczy.

- Art. 147 pkt. 5. Instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach – nie dotyczy.

- 6. W przypadku braku możliwości montażu urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie regulacji w strefie chłodzącej  – nie dotyczy.

- informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

  - FUNDAMENTY

Fundamenty monolityczne żelbetowe posadowione bezpośrednio na gruncie w warstwie gruntu nośnego. Wykonać zgodnie częścią konstrukcyjną.

Wykopy wykonywać o suchej porze. Nie dopuszczać do zalania wykopu. Należy przewidzieć odpowiednie przedsięwzięcia zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi.

  - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

Projektowane ściany przewidziano jako murowane warstwowe z pustaków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej z ociepleniem z wełny skalnej gr. 25 cm Uc = 0,1 W/(m2*K).

  - ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

Ściany nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Ścianki działowe z płyt GK na ruszcie stalowym. Płyty GK z obu stron podwójnie, wypełnienie ścianek  z wełny skalnej.

  - STROPY, SŁUPY,  BELKI:

Konstrukcja główna żelbetowa, zgodnie z częścią konstrukcyjną.

12.5 DACHY:

Dach projektuje się jako płaski o konstrukcji żelbetowej

Pokrycie: membrana dachowa EPDM. Obróbki na ścianach z blachy 0,5 mm.

Stropodach ociepla się z płyt termoizolacyjnych XPS w spadku (30-50 cm).

  - NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE:

Żelbetowe monolityczne, zgodnie z częścią konstrukcyjną.

12.7 SCHODY, POCHYLNIE ZEWNĘTRZE:

Żelbetowe monolityczne, zgodnie z częścią konstrukcyjną.

  - IZOLACJE:

Izolacja wodoszczelna:

- na ścianach fundamentowych i na posadzkach: z membrany EPDM

- w połaciach dachowych: paroizolacja, membrana dachowa EPDM

Izolacja cieplna:

- dach: płyty termoizolacyjne XPS (w warstwie spadkowej 30 - 50 cm)

- podłoga posadzkach: styropian twardy XPS (10 cm)

- ściany zewnętrzne: styropian fasadowy (20 cm).

  - PODŁOGI:

sale – warstwa wykończeniowa

pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i komunikacja – posadzka przemysłowa

UWAGA:

Wszystkie wylewki dozbroić włóknem.

  - SCHODY ZEWNĘTRZNE:

Według rysunków.

  - TYNKI I OKŁADZINY:

Okładziny zewnętrzne – tynki sylikonowe gr. 1-1,5mm, blacha i obróbki blacharskie.

  - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

Drzwi i okna z aluminium lub PVC - kolor antracytowy, współczynnik U zgodny z W.T. 2021

  - POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE:

Konstrukcja drewniana nasączona preparatem przeciw biodegradacji oraz zabezpieczającym pożarowo do R30 – np. typu FOBOS.

  - OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Obróbki kominów, okapów wykonać z blachy. gr. ~0,5 mm. Rynny i rury spustowe z stalowe, wykonać zgodnie z dok. Rysunkową, na każdej rynnie spustowej zastosować otwory rewizyjne na wysokości 0,4 m od poziomu terenu. Rynny i rynny spustowe o przekroju okrągłym.

  - KOMINY I WENTYLACJA:

W przestrzeni wewnętrznej kominy wykonać z systemowych bloczków. Ponad dach wyprowadzić w postaci deflektorów dachowych oraz systemowego ocieplonego komina rurowego. Zainstalowana zostanie również wentylacja mechaniczna. Lokalizacja kominów i wentylacji według rysunków.

  - INSTALACJE:

Budynek wyposażony  w instalacje, elektryczną, wod-kan, co, gazu, ich dokładny opis oraz rozmieszczenie przedstawiają osobne opracowania branżowe.

-   Obiekt nie emitują gazu – ogrzewanie gazowe emisja spalin nie wykroczy poza zwykłe korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na gaz Szacowane roczne zapotrzebowanie na gaz to 31000 m3.

-  Ścieki bytowe – ścieki bytowe odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej – wewnętrzna instalacja kanalizacji prowadzona od budynku do studzienki oraz od studzienki przyłącz kanalizacji sanitarnej w oparciu o Art. 29a ustawy Pb.

- Zapotrzebowanie na wodę zapewnione w oparciu o gminny wodociąg. Przy założonym obciążeniu (jednoczesnego użytkowania do 10 użytkowników) dobowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe to 10x40l=400 l/d

- dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 midx3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Zapewnia się wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce drogowej 1361/73 około 11,5 m na północ od budynku oraz istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce 1390/12 około 11,5 m na zachód od budynku.

- zapotrzebowanie na energię elektryczną w oparciu o sieć na warunkach określonych przez dostawcę. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię to 3500 kWh.

Budynek wyposażony  w instalację dozoru tj. alarm antywłamaniowy, monitoring oraz domofon.

Budynek wyposażony w klimatyzację w oparciu o urządzenia typu split.

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

- powierzchnia użytkowa : 		474,0  m2

- powierzchnia wewnętrzna: 		poniżej 510  m2

- budynki niskie (N)

- liczba kondygnacji ZLIII:   	             jedna kondygnacja

- Odległość od obiektów sąsiadujących:

W bezpośrednim sąsiedztwie przeprojektowywanego budynku tj. na działkach sąsiadujących zabudowa od jednej strony.

- od północy na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od południa na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od wschodu na sąsiednich działkach brak zabudowy

- od zachodu na sąsiednich działach zabudowa oddalona o ok. 12.5 m.

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej C.  Materiały wykończeniowe elewacji i dachu niepalne i nierozprzestrzeniające ognia. W budynku nie planuje się użycia substancji palnych oraz brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

- Maksymalna gęstością obciążenia ogniowego:

Dla budynku kultury, oświaty i nauki ZLIII bez pomieszczeń technicznych i magazynowych nie wyznacza się.

- Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

- Ocena zagrożenia wybuchem:

W budynku brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

- Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, o powierzchni poniżej 510 m2. Powierzchnia, dopuszczalnej strefy 8.000 m2.

- Klasa odporności pożarowej i odporności ogniowej:

Budynek zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej C.

Materiały wykończeniowe elewacji i dachu niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów w oparciu o § 216 rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to:

- główna konstrukcja – R60

- konstrukcja dachu – R15

- strop  - REI60

- ściana zewnętrzna – EI30

- ściany wewnętrzne – EI15

- przekrycie dachu  – RE15

W przypadku konieczności podniesienia własne odporności ogniowej materiału należy zastosować powłoki z farb zabezpieczających lub okładziny z płyt pożarowych GK. (Zastosowanie dodatkowych elementów zabezpieczenia pożarowego zgodnie z wytycznymi producenta).

- Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z budynku odbywać się będzie przez wyjścia na zewnątrz.

- Sposób zabezpieczenia instalacji:

Brak konieczności.

- Dobór wewnętrznych urządzeń pożarowych:

Brak konieczności.

- Wyposażenie w gaśnice:

Budynek wyposażony w gaśnice.

- Zapotrzebowania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Zapewnia się wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce

drogowej 1361/73 około 11,5 m na północ od budynku oraz istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce

1390/12 około 11,5 m na zachód od budynku.

- Drogi pożarowe:

Brak konieczności

- Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557), jeżeli zostały wydane;

Dla przedmiotowego obiektu nie uzyskano odstępstw od warunków pożarowych.

Opracowanie:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Galas

upr. proj. Nr 451/2001                       	lipiec 2025r ………………………………...

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Michał Dudek

upr. proj. Nr MPOIA/067/2018                      	lipiec 2025r ………………………………...

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne :

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

ADRES INWESTYCJI:

Działka Nr  1361/119

identyfikator - 121002_2.0019.1361/119

INWESTOR:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

KATEGORIA OBIEKTU:		IX.

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Galas

upr. proj. Nr 451/2001                       	lipiec 2025r ………………………………...

CZĘŚĆ OPISOWA:

-  zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Całość inwestycji obejmuje  budowę budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną i komunikacji wewnętrznej. Roboty budowlane należy przeprowadzać tak aby roboty ziemne wykonywać jednocześnie. Przystępując do robót ziemnych należy jednocześnie rozpocząć kształtowanie terenu.

Roboty budowlane przy budynku można prowadzić jednocześnie z pozostałymi robotami budowlanymi.

-  wykaz istniejących obiektów budowlanych;

W chwili obecnej na terenie inwestycji brak innych obiektów budowlanych.

-  wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak zagrożeń bezpieczeństwa.

-  wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Na każdym etapie robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zarówno dla pracowników wykonujących prace jak i używanego sprzętu.

Pierwszym etapem są prace ziemne, które należy wykonać ściśle z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz zasadami określonymi w przepisach BHP.

Drugi etap to wykonanie fundamentów oraz wlz. Prace te także należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP.

Kolejny etap to wykonanie ścian fundamentowych. Wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz możliwości osunięcia gruntu.

Kolejny etap to prace związane z wykonaniem podłoży (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze.

Kolejny etap to prace związane z wykonaniem ścian (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejny etap to prace przy wykonaniu stropu nad parterem (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejny etap to prace przy wykonaniu ścian nośnych poddasza (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejny etap to prace przy wykonaniu stropu nad poddaszem (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejne wykonane zostaną prace związane z utworzeniem dachu. Prace te także należy wykonać zgonie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP z szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przy pracach na wysokościach oraz  zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze.

Kolejny etap to prace przy montażu stolarki zewnętrznej (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejny etap to prace przy wykonaniu ścianek działowych (wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP). Należy zwrócić uwagę zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze oraz pracami na wysokościach.

Kolejne etapy to montaż ocieplenia zarówno ścian jak i w dachu (sufitu). Prace te także należy wykonać zgonie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP z szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przy pracach na wysokościach.

Następnie należy wykonać prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych i na zewnątrz budynku miejscowych utwardzeń terenu. Prace te także należy wykonać zgonie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP z szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przy pracach na wysokościach oraz  zagrożenie związane z koniecznością przenoszenia elementów o dużym ciężarze.

Pozostałe prace wykończeniowe wykonać jak wszystkie pozostałe ze szczególną starannością i ostrożności w zgodzie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP oraz pod ścisłą kontrolą kierownika budowy.

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Zgodnie ze wskazaniami w obowiązujących przepisach BHP.

-  wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Zgodnie ze wskazaniami w obowiązujących przepisach BHP.

Opracowanie:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Galas

upr. proj. Nr 451/2001                       	lipiec 2025r ………………………………...

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczamy, że projekt wykonawczy i techniczny w tym projekt zagospodarowania terenu dla:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko, nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant główny | mgr inż. arch. MARCIN GALAS upr. nr 451/2001 | lipiec 2025 |  |
| ARCHITEKTURA | Projektant sprawdzający | mgr inż. arch. MICHAŁ JAKUB DUDEK upr. nr MPOIA/067/2018 | lipiec 2025 |  |
| KONSTRUKCJE | Projektant | mgr inż. MARCIN GARGAS upr. nr MAP/0100/PWOK/14 | lipiec 2025 |  |
| KONSTRUKCJE | Projektant sprawdzający | mgr inż Piotr Żuchowski upr. MAP/0064/POOK/04 | lipiec 2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | mgr inż. MACIEJ ZIELIŃSKI MAP/0124/POOS/06 | lipiec 2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant sprawdzający | mgr inż. Maciej Pytlik upr. nr: MAP/0256/POOS/12 | lipiec 2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant | mgr inż. BARTŁOMIEJ KARABIN upr. nr MAP/0319/PWOE/13 | lipiec 2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant sprawdzający | mgr inż. PAWEŁ WRONA MAP/0063/PWOE/13 | lipiec 2025 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI:

Projekt Zagospodarowania Terenu						str. …

- spis zawartości dokumentacji						str. …

- oświadczenie projektantów i sprawdzających z Art. 34 Pb				str. …

- opis do Projektu Zagospodarowania Terenu					str. …

pkt.1. określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia; ………………………………………………………………………………..str. ..…..

pkt.2. określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; ………………………………………………………………………………………………………………………str. ……

pkt.3. projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym; …………….………………………….…………..str. …….

pkt.4. zestawienie podstawowych parametrów; ………………………………….………………………….…………..str. …….

pkt.5. informacje i dane; …………………………………………………………….………………………….…………..str. …….

pkt.6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; …………………………………….………………………….…………..str. …….

pkt.7. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

………………………………………………………………………………………….………………………….…………..str. …….

pkt.8. informację o obszarze oddziaływania obiektu; …………….…………….………………………….……..……..str. …….

- Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu		(PZT.01)	   		str. …

Projekt Techniczny							str. …

- oświadczenie projektantów i sprawdzających z Art. 34 Pb				str. …

- opis do Projektu Technicznego					str. ….

pkt.1. rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;……………..str. ..…..

pkt.2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;……………………………str. ……

pkt.3. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; ………………………….…………..str. …….

pkt.4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności; ……………………….……………..str. ..…..

pkt.5. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; …………………..str. ..…..

pkt.6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych; str. ..…..

pkt.7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; …………………...str. ..…..

pkt.8. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; ………………………………………….……………..str. ..…..

pkt.9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem; ………………………………………………………………………..str. ..…..

pkt.10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła, określającą; ……………..str. ..…..

pkt.11. w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); ………………………………………………………………..……………..str. ..…..

pkt.12. informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; ………………………………………………………………………………………………..str. ..…..

pkt.13. Część opisowa projektu technicznego zawiera informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557), jeżeli zostały wydane;	 ……………….………..……………..str. ..…..

pkt.14 Część opisowa projektu technicznego zawiera informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557), jeżeli zostały wydane;		……………….………..……………..str. ..…..

- rysunek A.01 – rzut parteru   						str. …

- rysunek A.02 – rzut dachu     						str. …

- rysunek A.03 – przekroje                        					str. …

- rysunek A.04 – elewacje   							str. …

- rysunek A.05- elewacje                                                                            		str. …

- rysunek A.06- zestawienie stolarki                                                                   		str. …

- rysunek A.07- zestawienie stolarki                                                          		str. …

- rysunek A.08- detal attyki                                                                                                   str. …

- rysunek A.09- detal modułu roślinnego                                                                              str. …

Inne Załączniki								str. …

- Informacja BIOZ								str. …

- Dokumenty potwierdzające dostęp do drogi publicznej 				str. …

- Decyzja do wyłączenia z produkcji rolnej                                                                           str. …

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

ADRES INWESTYCJI:

Działka Nr  1361/119

identyfikator - 121002_2.0019.1361/119

INWESTOR:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

KATEGORIA OBIEKTU:		IX.

PROJEKT TECHNICZNY

OPIS ARCHITEKTURY

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

ADRES INWESTYCJI:

Działki Nr  1361/119

identyfikator - 121002_2.0019.1361/119

INWESTOR:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

KATEGORIA OBIEKTU:		IX.

PROJEKT TECHNICZNY

INNE ZAŁĄCZNIKI

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

ADRES INWESTYCJI:

Działki Nr  1361/119

identyfikator - 121002_2.0019.1361/119

INWESTOR:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

KATEGORIA OBIEKTU:		IX.

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM PRZYŁĄCZY ORAZ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ Z 8 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE

ADRES INWESTYCJI:

Działki Nr  1361/119

identyfikator - 121002_2.0019.1361/119

INWESTOR:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

KATEGORIA OBIEKTU:		IX.

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Marcin Galas

upr. proj. Nr 451/2001                       	lipiec 2025r ………………………………...

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Michał Dudek

upr. proj. Nr MPOIA/067/2018                      	lipiec 2025r ………………………………...

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inż. Bartłomiej Karabin

upr. MAP/0319/PWOE/13                 	                lipiec 2025r ……………………………….........

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inż.  Maciej Zieliński

upr. MAP/0124/POOS/06                                     lipiec 2025r ……………………………….........

KONSTRUKCJA:

mgr inż. Marcin Gargas

upr. MAP/0100/PWOK/14                                     lipiec 2025 r....................................................