Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Zakup i dostawa elektrycznie regulowanej kozetki lekarskiej

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa kozetki regulowanej | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. |  | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leżanka fabrycznie nowa, kompletna i nieużywana. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak podać |  |  |
|  |  | Leżanka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |  |
|  |  | Stabilna podstawa z dodatkowym systemem jezdnym (4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki.) | Tak podać |  |  |
|  |  | Dwie sekcje leżyska | Tak |  |  |
|  |  | Leże tapicerowane, wykonane z atestowanych materiałów, łatwo zmywalnych , z możliwością wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości realizowana elektrycznie za pomocą pilota. | Tak |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości w zakresie: 630 - 900 mm (+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  |  | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową z blokadą w zakresie od -80 ° do +50 ° (+/-2°) | Tak podać |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita: 620 mm- 690mm(+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  |  | Długość całkowita: 2000 mm(+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | Tak podać |  |  |
|  |  | Wyposażenie: uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |  |
|  |  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| 15 |  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |  |
| 16. |  | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta. | Tak |  |  |
| 17. |  | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak |  |  |
| 18 |  | Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań gwarancyjnych w ciągu max. 72 godzin od zgłoszenia awarii, wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, że nie może się odbyć w miejscu instalacji |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w dniu dostawy sprzętu. |  | Tak |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |
| 21. |  | Z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | Tak |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta