Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

Zakup i dostawa lamp zabiegowych

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa lampy zabiegowej | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampy fabrycznie nowe, kompletne, nie powystawowe, nierekondycjonowane - rok produkcji nie starszy niż: 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Lampy wyposażone w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej. | Tak |  |  |
|  | Podstawa lamp wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem. | Tak |  |  |
|  | Oprawa lamp od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z tworzywa lub szkła bezpiecznego. | Tak |  |  |
|  | Oprawa lamp wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED. Dopuszcza się białe diody w tonach ciepłych, neutralnych i zimnych. | Tak |  |  |
|  | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20-30 punktów LED | Tak podać |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia min. 100 000 Lux / 1 m. | Tak podać |  |  |
|  | Wskaźnik reprodukcji kolorów min 96Ra | Tak podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 97. | Tak podać |  |  |
|  | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego nie mniejszą niż 19 cm. | Tak podać |  |  |
|  | Panel sterowania umożliwiający minimum włączenie / wyłączenie urządzenia, zmianę poziomu natężenia oświetlenia i zmianę temperatury barwowej | Tak podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 40 do 100%. | Tak podać |  |  |
|  | Żywotność diod LED min. 50 000h | Tak podać |  |  |
|  | Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny do regulacji czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. | Tak |  |  |
|  | Przyrost temperatury w polu roboczym nie większy niż 1°C, | Tak podać |  |  |
|  | Regulowana temperatura barwowa w co najmniej 2 krokach Wartości temperatury barwowej mieszczące się w przedziale 3800 – 5000 K | Tak podać |  |  |
|  | Oprawa o średnicy lub najdłuższej przekątnej nie większej niż 50 cm | Tak podać |  |  |
|  | Płaska oprawa o grubości nie większej niż 60 mm | Tak podać |  |  |
|  | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia. | Tak |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby postępowania przetargowego. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 i EN ISO 9001. | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak, |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| 24. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |  |
| 25. | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta. | Tak |  |  |
| 25. | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak |  |  |
| 27. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po podwójnej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  |  |
| 28. | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 29. | Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań gwarancyjnych w ciągu max. 72 godzin od zgłoszenia awarii, wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, że nie może się odbyć w miejscu instalacji | Tak |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 30. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w dniu dostawy sprzętu. | Tak |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 31. | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania oprawy wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – min. 2 szt. | Tak |  |  |
| 32. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny. | Tak |  |  |
| 33. | Instrukcje działania, obsługi, konserwacji i postępowań w przypadkach awaryjnych w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |
| 34. | Z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | Tak |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta