Załącznik nr 1 do SWZ

Gmina Włodawa

Al. Jana Pawła II 22

22-200 Włodawa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla projeKtu

Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa

Spis treści

1.	Informacje podstawowe.	2

2.	Wymagania ogólne w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania.	5

3.	Proces współpracy.	6

4.	Zasada równoważności rozwiązań i neutralności technologicznej.	7

5.	Wyposażenie serwerowni - zakup NAS (1 szt.).	9

6.	Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (1 szt.).	10

7.	Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.).	13

8.	Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup skanera (2 szt.).	13

9.	Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup drukarki kodów kreskowych (2 szt.).	14

10.	Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup czytnika kodów kreskowych (2 szt.).	14

11.	Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup stacji roboczych i monitorów (16 szt.).	14

# Informacje podstawowe.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa” dla Gminy Włodawa.

- Zamówienie obejmuje dostawę infrastruktury sprzętowej zgodnie z tabelą poniżej.

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie serwerowni - zakup NAS | 1 szt. |
| 2. | Wyposażenie serwerowni - zakup serwera | 1 szt. |
| 3. | Wyposażenie serwerowni - zakup UPS | 1 szt. |
| 4. | Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup skanera | 2 szt. |
| 5. | Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup drukarki kodów kreskowych | 2 szt. |
| 6. | Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup czytnika kodów kreskowych | 2 szt. |
| 7. | Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup stacji roboczych | 16 szt. |

- Kody CPV:

- 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

- 48822000-6: Serwery komputerowe

- 48823000-3: Serwery plików

- 30216130-6: Czytniki kodu kreskowego

- 42962000-7: Urządzenia drukujące i graficzne

- 30216110-0: Skanery komputerowe

- 30213000-5: Komputery osobiste

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Ogólne zasady równoważności rozwiązań:

  - Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

  - Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

  - Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

  - Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.

  - Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

  - W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

  - Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

  - Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

  - Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania w ofercie.

# Wymagania ogólne w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem), muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania.

- Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta.

- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.

- Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.

- Wykonawca zapewni dostawę do każdej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń do działania, pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.

- Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W ramach prac konfiguracyjnych wymaga: zaprojektowania schematu logicznego LAN dla dostarczanej infrastruktury wraz z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury; opracowania założeń optymalizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa implementacji i separacji sieci; instalacji szafy RACK i urządzeń w szafie RACK; podłączenia urządzeń kablami zasilającymi do gniazd UPS, wykonania aktualizacji oprogramowania i firmware’ów na urządzeniach; skonfigurowania połączeń sieciowych na urządzeniach zgodnie z wcześniej zaprojektowanym schematem logicznym; wykonanie testów akceptacyjnych polegających na weryfikacji poprawności pracy dostarczonych urządzeń; opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

- Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

- Dla dostaw sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku oprogramowania naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania (faktury, rachunki) w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

# Proces współpracy.

- Wykonawca przygotuje projekt techniczny realizacji koncepcji, uwzględniający dobre praktyki i rekomendacje eksploatacyjne, po wykonaniu analizy istniejącego u Zamawiającego rozwiązania wraz z koncepcją uruchomienia sprzętu i oprogramowania oraz uwarunkowania organizacyjne i sprzętowe, łącznie zwane dalej projektem technicznym. W projekcie technicznym muszą być zawarte:

- opis koncepcji realizacji prac przy wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania i sprzętu,

- scenariusze testowe, procedury oraz wzory raportów testów,

- szczegółowy harmonogram realizacji prac wdrożeniowych i migracyjnych, uwzględniający specyfikę organizacji Zamawiającego,

- zalecenia przedwdrożeniowe dla Zamawiającego, jeżeli będą wymagane.

- Akceptacja projektu technicznego wraz z procedurami oraz wzorami raportów z testów będzie podlegała następującej procedurze:

- Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego, drogą elektroniczną projekt techniczny wraz z procedurami oraz wzorami raportów z testów, w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, poinformuje Wykonawcę o ich akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian,

- wszystkie uwagi do dokumentów zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania,

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę poprawionych dokumentów, poinformuje Wykonawcę o ich akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian,

- w przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania ostatecznego terminu dostarczenia projektu technicznego wraz z procedurami oraz wzorami raportów z testów,

- zatwierdzony projekt techniczny wraz procedurami zostaną przekazane Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na pendrive, w postaci plików do edycji i PDF.

- Wykonawca zrealizuje wdrożenie produkcyjne sprzętu zgodnie z zakresem prac i projektem technicznym.

- Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne wdrożonych rozwiązań. Wykonawca opracuje koncepcję backupu dla wdrożonej infrastruktury opierając się na będącym częścią infrastruktury sprzętowo-systemowej Zamawiającego systemie backup.

- Wykonawca opracuje i przedstawi raport z testów. W przypadku zrealizowania scenariusza testowego z wynikiem negatywnym, Wykonawca przedstawi nowe rozwiązanie wadliwego elementu systemu i przeprowadzi ponowny test wg scenariusza, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dochowując terminu wykonania Umowy. Raport z testów powinien zawierać listę przeprowadzonych testów wraz z ich wynikiem.

- Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą oraz procedury administracyjne i eksploatacyjne w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym: dokumentację wdrożeniową, procedury operacyjne, procedury „Disaster Recovery”. Akceptacja dokumentacji powykonawczej będzie przebiegała zgodnie z zasadami określonymi dla akceptacji projektu technicznego.

Instruktaże.

- Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego i obejmą zakresem m.in.:  użytkowane oprogramowanie; budowę, architekturę i konfigurację rozwiązania;  administrowanie wdrożonym rozwiązaniem.

- Instruktaże stanowiskowe zostaną przeprowadzone przez osoby prowadzące prace wdrożeniowe w ramach niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia instruktaży w trybie zdalnym (online).

- Administratorzy rozwiązania po zakończeniu Instruktaży stanowiskowych muszą w szczególności umieć wykonywać czynności administracyjne związane z obsługą, utrzymaniem i monitoringiem sprzętu, znać i umieć realizować procedury backupu. Ponadto powinni znać typowe zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem rozwiązania, a także sposoby ich przeciwdziałania, wykrywania i usuwania. Powinni umieć instalować, konfigurować, rekonfigurować, monitorować i prawidłowo eksploatować wdrożone rozwiązanie, jak również znać jego wdrożoną konfigurację.

# Zasada równoważności rozwiązań i neutralności technologicznej.

- Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

- Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań lub też stosowane jest w celu wskazania aktualnie użytkowanego środowiska Zamawiającego, z którym rozwiązanie równoważne powinno być kompatybilne.

- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Wykonawca, który posługuje się równoważnymi certyfikatami musi je załączyć do oferty. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów.

- Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

- W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

- Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

- Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

- W przypadku wskazania przez Zamawiającego określonych testów wydajności Zamawiający zastrzega, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów może wezwać

- Wykonawcę do przedstawienia wskazanego przez Zamawiającego oprogramowania testującego wraz z testowanym urządzeniem i/lub oprogramowaniem. Wszystkie testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić w oferowanej konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach konfiguratora oprogramowania testującego i natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację), jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający dopuszcza prowadzenie testów wydajnościowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urządzeniu.

- W przypadku wskazania przez Zamawiającego określonych testów wydajności Zamawiający dopuszcza równoważne im testy wydajnościowe umożliwiające potwierdzenie zakładanych poziomów wydajności. W przypadku użycia przez Wykonawcę równoważnych testów wydajności Zamawiający zastrzega, iż w celu sprawdzenia równoważności przeprowadzonych testów Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu wskazanego przez Zamawiającego oprogramowania testującego i równoważnego do niego oprogramowania testującego wraz z testowanym urządzeniem i/lub oprogramowaniem. Wszystkie testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić w oferowanej konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach konfiguratora oprogramowania testującego i natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację), jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający dopuszcza prowadzenie testów wydajnościowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urządzeniu.

- Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania.

# Wyposażenie serwerowni - zakup NAS (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

  - Obudowa typu RACK z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie.

  - Procesor wielordzeniowy.

  - Pamięć RAM: min. 64 GB.

  - Oprogramowanie systemu operacyjnego umożliwiające minimum: zarządzanie i administrację urządzeniem, tworzenie kopii zapasowych z komputerów i serwerów, udostępnianie plików, zarządzanie przestrzenią dyskową, grupowanie dysków, zarządzanie dostępem i użytkownikami, wyszukiwanie plików, kompresowanie plików.

  - Możliwość zainstalowania łącznie 12 dysków 3,5-calowych.

  - Zainstalowane dyski: min. 12 x 8 TB SATA o prędkości min. 6 Gb/s, dyski muszą być zgodne z urządzeniem NAS, tj. które znajdują się na liście zgodności prowadzonej przez producenta urządzenia NAS lub które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami producenta urządzenia NAS.

  - RAID 0, 1, 5, 6, 10.

  - Interfejsy sieciowe: min. 4 x Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45); min. 2 x Port LAN RJ-45 10GbE SFP+.

  - Porty USB: min. 2 x USB3.x.

  - Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany NAS spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji RoHS dla produktu lub oświadczenia producenta NAS lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych - dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany NAS wymagań w zakresie określonym powyżej.

  - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta.

# Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (1 szt.).

- Obudowa typu RACK z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug.

- Zainstalowany jeden procesor lub dwa procesory o łącznej liczbie rdzeni w oferowanej konfiguracji maksymalnie szesnastordzeniowej klasy x86 dedykowany do pracy z oferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku co najmniej 195 punktów w teście SPECrate2017_fp_base według wyników publikowanych na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Zamawiający dopuszcza wykazanie wydajności dla konfiguracji jednoprocesorowej z zastrzeżeniem, że dla konfiguracji jednoprocesorowej wydajność serwera z tym procesorem nie może być niższa niż połowa wskazanej w SOPZ ilości punktów dla wydajności serwera w konfiguracji dwuprocesorowej, tj. nie mniej niż 97,5 punktów dla testu SPECrate2017_fp_base według wyników publikowanych na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego określonego w SWZ potwierdzającego spełnienie dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem żądanej przez Zamawiającego wydajności.

- Pamięć RAM: zainstalowane minimum 128 GB DDR5 RDIMM o częstotliwości co najmniej 6400 MT/s, w konfiguracji minimum 4 modułów po 32 GB.

- Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory Device Correction i/lub AMD Memory Guard i/lub ECC

- Serwer musi być wyposażony w minimum jeden riser umożliwiający udostępnienie co najmniej dwóch slotów PCI Express x16 generacji 5 lub nowszej, przy zachowaniu możliwości instalacji dedykowanego kontrolera RAID oraz karty sieciowej OCP.

- Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA

- Interfejsy sieciowe: Wbudowane co najmniej 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie 10GBase-T.

- Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NVMe. Zainstalowane 5 dysków twardych Hot-Plug, w tym: 3 dyski HDD SAS o prędkości min. 12 Gb/s o pojemności co najmniej 2,4 TB każdy oraz 2 dyski SSD SATA o prędkości min. 6 Gb/s o pojemności co najmniej 480 GB każdy. W przypadku uszkodzenia dysku w okresie gwarancji Zamawiający wymaga by uszkodzony dysk pozostał jego własnością.

- Możliwość zainstalowania co najmniej dwóch dysków M.2 SATA z możliwością konfiguracji RAID 1.

- Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

- Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

- Wbudowane porty:	 min. 4 zewnętrzne porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.x, co najmniej 1 port USB musi być dostępny z przodu obudowy. Ilość dostępnych portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.

- Wentylatory: zaprojektowane do zapewnienia odpowiedniego chłodzenia serwera typu Hot Plug.

- Zasilacze: Redundantne typu Hot Plug o mocy nieprzekraczającej 1100 W każdy.

- Karta zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,

  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,

  - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,

  - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,

  - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,

  - wsparcie dla IPv6,

  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

  - integracja z Active Directory,

  - wsparcie dla dynamic DNS,

  - wsparcie dla centralnej platformy zarządzania producenta serwera oraz usługi zarządzania chmurowego producenta.

- System bezpieczeństwa serwera realizowany poprzez następujące zabezpieczenia:

  - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;

  - moduł TPM 2.0;

- Wykonawca jest zobowiązany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego umożliwiającego zarządzenie serwerem klasy Microsoft Windows Serwer 2025 Standard  wraz z 35 licencjami dostępowymi umożliwiającymi korzystanie przez 35 użytkowników zapewniającego możliwość pobierania aktualizacji w okresie 5 lat po okresie wsparcia podstawowego lub równoważnego systemu zgodnie z poniżej określonymi warunkami równoważności.

Warunki równoważności dla dostawy oprogramowania klasy Microsoft Windows Serwer Standard:

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowiskach serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

  - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64 TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

  - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

  - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

  - Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading;

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

  - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

  - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - O ile to konieczne ze względu na licencjonowanie producenta oferowanego serwerowego systemu operacyjnego Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych dla 35 użytkowników.

- Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub Certyfikat 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych - dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany serwer i jego/ich producenta/producentów w zakresie określonym powyżej.

- Gwarancja: min. 60 miesięcy gwarancji producenta obejmująca wszystkie komponenty serwera wchodzące w skład oferowanej konfiguracji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku awarii dyski Zamawiający wymaga, aby dyski pozostały u Zamawiającego. Możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub dedykowany portal techniczny producenta. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość weryfikacji - na podstawie numeru seryjnego urządzenia - pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji przez portal producenta serwera.

# Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Typ obudowy: RACK, max. 2U, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szyny do montażu UPS w szafie RACK.

- Moc wyjściowa: min. 3 kVA.

- Architektura UPSa: line-interactive lub online.

- Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 8x IEC C13.

- Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 3 min.

- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 10 min.

- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe.

- Wyświetlacz LCD lub diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia.

- Alarmy dźwiękowe urządzenia sygnalizujące stan pracy urządzenia w zakresie określonych przez producenta zdarzeń.

- Interfejsy: min. 1 x USB lub 1x Ethernet.

- Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta.

# Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup skanera (2 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Rozdzielczość optyczna min. 600 dpi.

- Szybkość skanowania: 30 stron na minutę jednostronnie.

- Skanowanie jednostronne oraz dwustronne jednoprzebiegowe.

- Skanowanie w kolorze, odcieniach szarości i trybie monochromatycznym.

- Skanowanie z podajnika ADF.

- Automatyczny podajnik papieru (ADF) na min. 50 arkuszy A4 (80g/m2).

- Format skanowanych dokumentów: do A4.

- Interfejsy: 1 x USB.

- Zapis do obrazów JPEG, TIFF, PDF.

- Co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta.

# Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup drukarki kodów kreskowych (2 szt.).

Minimalne parametry techniczne:

- Obsługa druku: termotransferowy lub termiczny.

- Rozdzielczość: min. 200 dpi.

- Szerokość głowicy drukującej min. 100 mm

- Pamięć RAM: min. 256 MB.

- Interfejs: 1 x USB lub RS232, 1 x RJ45.

- Typ nośników: rolka, etykiety, papier paragonowy, nośnik ciągły z czarnym znacznikiem.

- Drukowanie kodów kreskowych w zakresie min: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13.

- Obsługa oprogramowania układowego EPL 2.

- Co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta.

# Wyposażenie stanowisk kancelaryjnych - zakup czytnika kodów kreskowych (2 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Typ: ręczny.

- Obsługa kodów kreskowych: 1D, 2D.

- Wymagany kontrast kodu min. 20 %.

- Sygnał odczytu: świetlny, dźwiękowy.

- Klasa szczelności IP40.

- Złącze USB 2.0.

- Co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta.

# Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup stacji roboczych i monitorów (16 szt.).

Minimalne parametry techniczne stacji roboczych:

- Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

- Typ:

  - Komputer stacjonarny - komputer typu desktop w obudowie o wymiarach łącznie nie przekraczających 70 cm.

  - Monitor - z matrycą matową lub antyrefleksyjną o rozmiarze min. 26 cale i max. 28 cali, jasność minimum 300 nitów, rozdzielczość co najmniej 1920x1080, kontrast min. 1000:1.

- Procesor wielordzeniowy zintegrowanym z układem graficznym osiągający w teście wydajności CPU PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net) z wynikiem aktualnym w okresie 30 dni przed terminem składania ofert co najmniej wynik 30 000 punktów. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego określonego w SWZ potwierdzającego spełnienie przez oferowany procesor żądanej przez Zamawiającego wydajności.

- Pamięć operacyjna min. 16 GB w najnowszej technologii oferowanej przez producenta komputera, przy czym komputer musi posiadać min. 1 niezajęte złącze do rozbudowy i obsługiwać do 64 GB pamięci.

- Pamięć masowa – dysk w technologii SSD z interfejsem M2 o pojemności min. 500 GB.

- Karta graficzna: zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej.

- Zintegrowana karta dźwiękowa.

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

- Obudowa musi zapewniać bezpośrednie podłączenie co najmniej czterech urządzeń USB.  Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

- Komputer musi być wyposażony w zasilacz o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 300 W.

- Komputer musi zostać wyposażony w moduł TPM2.0.

- Wyposażenie minimalne: wbudowane w obudowę wyjście HDMI oraz DP, co najmniej cztery złącza USB, w tym jedno złącze USB TYP C; klawiatura USB w układzie polski programisty i mysz USB (dwuprzyciskowa, rolka/scroll jako trzeci przycisk); 1 x DVD-RW (Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne, pod warunkiem, że jego użycie nie zmniejszy dostępnych wolnych portów USB określonych w niniejszym dokumencie); 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe (dopuszcza się jedno wspólne złącze słuchawkowo – mikrofonowe), karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, wbudowana bezprzewodowa karta WiFi w standardzie min. 6 z komunikacją bezprzewodową bluetooth w standardzie minimum 5.0.

- Monitor powinien posiadać podstawkę/stopkę umożliwiające postawienie na biurku. Regulacja wysokości i kąta pochylenia ekranu, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni.

- Oferowany komputer musi zostać dostarczony z bezterminową licencją oprogramowania 64-bitowego systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Wbudowany system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość łączenia się z domeną, Możliwość przywracania plików systemowych; Możliwość „downgrade” do niższej wersji.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bezterminowe licencje oprogramowania pakietu biurowego klasy Microsoft Office 2024 umożliwiający pracę z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym oraz posiadający narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji wraz z narzędziem do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) lub równoważny. Za równoważny system pakietu biurowego Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry:

  - Dostawa pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach pracy Urzędu – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).

  - Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

    - edytor tekstów,

    - arkusz kalkulacyjny,

    - narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,

    - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

  - Edytor tekstów musi umożliwiać co najmniej:

    - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

    - Wstawianie oraz formatowanie tabel.

    - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

    - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

    - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

    - Automatyczne tworzenie spisów treści.

    - Formatowanie nagłówków i stopek stron.

    - Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

    - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

    - Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

    - Wydruk dokumentów.

    - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

    - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

    - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

  - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać co najmniej:

    - Tworzenie raportów tabelarycznych.

    - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

    - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

    - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

    - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.

    - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

    - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

    - Wyszukiwanie i zamianę danych.

    - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

    - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

    - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

    - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

    - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

    - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

  - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać co najmniej:

    - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

    - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

    - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

    - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

    - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

    - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

    - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

    - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

    - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

    - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

  - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

    - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

    - Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.

    - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

    - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

    - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

    - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

    - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.

    - Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.

    - Zarządzanie kalendarzem.

    - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.

    - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

    - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

    - Zarządzanie listą zadań.

    - Zlecanie zadań innym użytkownikom.

    - Zarządzanie listą kontaktów.

    - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

    - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

- Dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub Certyfikat ISO 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany komputer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta komputera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych - dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowaną jednostkę centralną i jego/ich producenta/producentów w zakresie określonym powyżej.

- Gwarancja: min. 60 miesięcy gwarancji producenta świadczona na miejscu u użytkownika końcowego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej umożliwiającej zgłaszanie awarii lub usterek oraz sprawdzenie okresu gwarancji.