OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Prace konserwatorskie stolarki okiennej oraz elementów kamiennych w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach” Etap 1

Część I

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie etapu I prac konserwatorskich polegających na:

I.1.A. Renowacji stolarki okiennej na piętrze Korpusu Głównego Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I zakresu prac zawartych w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 554A/2022 z dnia 24.11.2022.

Prace obejmują jednostki oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym numerami od 22 do 46, z wyłączeniem okien nr 24 oraz 43, znajdujące się w następujących pomieszczeniach znajdujących się na piętrze Korpusu Głównego: Pokój Biskupi I, Pokój Biskupi III, Alkierz płd.-zach., Pokój Biskupi II, Izba Stołowa Górna, Pokój Senatorski I, Pokój Senatorski II, Alkierz płn.-zach., Klatka schodowa, Pokój Prałacki I.

Pełna renowacja drewnianych ram okiennych.

I.1.B. Konserwacji oszkleń witrażowych na piętrze Korpusu Głównego Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I zakresu prac zawartych w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 102A/2026 z dnia 20.03.2026 r.

Pełna konserwacja zabytkowych witraży wraz z technologiczną zmianą układu warstw przeszklenia w 21 oknach Korpusu Głównego.

Prace obejmują jednostki oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym numerami od 22 do 46, z wyłączeniem okien nr 24, 25A, 43 oraz 44. Obecny, wadliwy układ (witraż od zewnątrz) zostanie odwrócony: witraż zostanie przeniesiony do wewnątrz, a od zewnątrz zamontowany zostanie nowoczesny pakiet szybowy.

Zakres prac konserwatorskich obejmuje elementy oznaczone w załączniku nr 1 Rzut graficzny z oznaczeniem zakresu prac.

- Ogólny zakres wykonania prac w zakresie konserwacji okien:

  - Etap przygotowawczy, w tym m.in.:

- Wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacją. Weryfikacja obmiarów.

- Zabezpieczenie podłóg oraz innych elementów pomieszczeń przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie prac.

  - Etap wykonania prac konserwatorskich:

    - A. Renowacja elementów drewnianych (Stolarka)

- Oczyszczenie wrębów (felców) oraz usunięcie łuszczących się lakierów z zewnętrznych partii okien.

- Dezynfekcja i odgrzybianie elementów zainfekowanych.

- Łączenie rozklejonych elementów ram i framug; uzupełnienie szczelin, pęknięć sorpcyjnych oraz ubytków w miejscach łączeń.

- Wymiana uszczelek okiennych wraz z regulacją okien.

- Wykonanie prób kolorystycznych, uzyskanie akceptacji Zamawiającego i nałożenie docelowej warstwy ochronnej.

    - B. Konserwacja oszklenia

- Ostrożne wyjęcie kwater witrażowych i transport do pracowni konserwatorskiej.

- Pozostawienie istniejących pakietów szklanych w celu ochrony wnętrz Pałacu na czas trwania prac warsztatowych.

- Przeniesienie witraży na stronę wewnętrzną (od pomieszczeń).

- Nowe szklenie osłonowe (zewnętrzne):  Montaż pakietu o grubości 16,4 mm o przepuszczalności UV maks. 2%. Montaż poprzez wklejenie bezpośrednio do ramiaka. Budowa zestawu (od zewnątrz):

- Szyba zewnętrzna: Szkło hartowane bezpieczne (ESG), bezbarwne, typu float, o grubości 4 mm. Wytrzymałość i parametry zgodnie z normą PN-EN 12150.

- Ramka dystansowa: Szerokość 6 mm. Wymagana ramka o obniżonej przewodności cieplnej (tzw. "ciepła ramka").

- Szyba wewnętrzna: Szkło laminowane bezpieczne (warstwowe) o budowie 33.1 (dwie tafle 3 mm połączone folią PVB o grubości 0,38 mm), z napyloną powłoką niskoemisyjną (Lowe). Klasa bezpieczeństwa min. 2(B)2 wg normy PN-EN 12600.

- Ewentualne wykonanie mikroperforacji (otworów wentylacyjnych) w dolnej i górnej części ramy, zapewniającej przepływ powietrza między witrażem a pakietem szyb.

- Wymiana listew dociskowych (dostosowanie do głębokości 25 mm).

- Usunięcie zabrudzeń detergentami o odczynie neutralnym.

- Bezwzględna wymiana elementów pękniętych na analogiczne.

- Konserwacja herbu Korab:  Profesjonalne klejenie malatur i wzmocnienie poprzez dublowanie cienkim szkłem (2-3 mm).

- Prace z ołowiem:

Selektywne rozołowienie partii uszkodzonych, Wzmocnienie lutów cyną 60% i prostowanie kwater, Obustronne kitowanie kitem kredowym i finalne czyszczenie.

    - Montaż końcowy i odbiór

- Osadzenie nowego pakietu szklenia osłonowego od strony elewacji.

- Instalacja zakonserwowanych witraży od strony wnętrza wraz z wiatrownicami.

- Montaż nowych listew dociskowych w kolorze okiennic.

- Przekazanie dokumentacji konserwatorskiej z opisem działań, użytych materiałów oraz zaleceń dla użytkownika.

- Uwagi dodatkowe

- Zakres prac konserwatorskich obejmuje elementy oznaczone w załączniku nr 1 Rzut graficzny z oznaczeniem zakresu prac.

- Wszelkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby spełniającej wymogi określone w art. 37a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków (posiadanie dyplomu mistrza w zawodzie witrażownictwa i potwierdzona praktyka przy obiektach zabytkowych) oraz osoby spełniającej wymogi określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków (posiadanie dyplomu konserwatora zabytków i poświadczonej praktyki przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków).

- Wymagana jest najwyższa staranność ze względu na unikatowy charakter obiektu.

- Przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej ze schematem KDv20 dostępnym m.in. na stronie Standardy postępowania - NID.

- Usuwanie na bieżąco odpadów i ich utylizacja.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować i zabezpieczyć prace, by nie zakłócać funkcjonowania Muzeum i zapewnić bezpieczne poruszanie się po obiekcie i terenie pracownikom i zwiedzającym w rejonie prowadzonych prac. Prace uciążliwe, głośne, zapylenie, itp. Wykonawca ma obowiązek wykonywać poza godzinami otwarcia Muzeum. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest dostosować harmonogram wykonywanych prac do terminarza imprez, koncertów oraz innych wydarzeń organizowanych na terenie obiektu, wykluczając prowadzenie prac uciążliwych w trakcie ich trwania.