OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Prace konserwatorskie stolarki okiennej oraz elementów kamiennych w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach” Etap 1

Część II

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie etapu I prac konserwatorskich polegających na:

  - Pracach konserwatorskich elementów kamiennych w pomieszczeniach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I zakresu prac zawartych w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 554A/2022 z dnia 24.11.2022 w pomieszczeniach: Izba Stołowa Górna.

Zakres prac konserwatorskich obejmuje elementy oznaczone w załączniku nr 1 Rzut graficzny z oznaczeniem zakresu prac.

- Ogólny zakres wykonania prac w zakresie konserwacji elementów kamiennych – marmurowe portale drzwiowe w Izbie Stołowej Górnej

Prace koncentrują się na przywróceniu walorów estetycznych i technicznych elementom wykazującym znaczne zużycie, zabrudzenia oraz posiadającym uszkodzenia mechaniczne:

  - Etap przygotowawczy, w tym m.in.:

- Wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacją.

- Zabezpieczenie podłóg oraz innych elementów pomieszczeń przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie prac.

  - Etap wykonania prac konserwatorskich

- Stabilizacja posadowienia portali opartych bezpośrednio na drewnianych belkach stropu oddzielającego parter od kondygnacji.

- Usuwanie wtórnych nawarstwień, lakierów i wosków przy użyciu metod chemicznych (rozpuszczalniki) oraz mycie parą wodną z detergentami.

- Wypełnianie braków masami na bazie światłotrwałej żywicy epoksydowej. W miejscach głębokich uszkodzeń stosowane będzie zbrojenie z drutu mosiężnego lub nierdzewnego.

- Konserwacja powierzchni preparatami na bazie mikrowosków w celu ochrony i nadania połysku.

- Przekazanie dokumentacji konserwatorskiej z opisem działań, użytych materiałów oraz zaleceń dla użytkownika.

- Uwagi dodatkowe

- Zakres prac konserwatorskich obejmuje elementy oznaczone w załączniku nr 1 Rzut graficzny z oznaczeniem zakresu prac.

- Wszelkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem  osoby spełniającej wymogi określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków (posiadanie dyplomu konserwatora zabytków i poświadczonej praktyki przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków).

- Wymagana jest najwyższa staranność ze względu na unikatowy charakter obiektu.

- Przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej ze schematem KDv20 dostępnym m.in. na stronie Standardy postępowania - NID.

- Usuwanie na bieżąco odpadów i ich utylizacja.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować i zabezpieczyć prace, by nie zakłócać funkcjonowania Muzeum i zapewnić bezpieczne poruszanie się po obiekcie i terenie pracownikom i zwiedzającym w rejonie prowadzonych prac. Prace uciążliwe, głośne, zapylenie, itp. Wykonawca ma obowiązek wykonywać poza godzinami otwarcia Muzeum. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest dostosować harmonogram wykonywanych prac do terminarza imprez, koncertów oraz innych wydarzeń organizowanych na terenie obiektu, wykluczając prowadzenie prac uciążliwych w trakcie ich trwania.