Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

(Opis przedmiotu zamówienia)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Rozbudowa środowiska systemu PACS obejmująca rozszerzenie zasobów macierzy systemu oraz zakup środowiska kopii zapasowych dla systemu PACS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu definiowanego zgodnie z art. 2 pkt 12-13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie):

• produkt ICT oznacza element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycznych,

• usługa ICT oznacza usługę polegającą w pełni lub głównie na przekazywaniu, przechowywaniu, pobieraniu lub przetwarzaniu informacji za pośrednictwem sieci i systemów informatycznych, zaś

• proces ICT oznacza zestaw czynności wykonywanych w celu projektowania, rozwijania, dostarczania lub utrzymywania produktów ICT lub usług ICT, tj w szczególności :

- Rozbudowa środowiska systemu PACS - rozszerzenie zasobów macierzy systemu.

- Zakup środowiska kopii zapasowych dla systemu PACS.

Pkt A realizuje zadanie „Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy - Rozbudowa środowiska PACS - rozszerzenie zasobów macierzy systemu” zaś pkt B realizuje zadanie „Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala -  Zakup środowiska kopii zapasowych dla systemu PACS” z projektu nr KPOD.07.03-IP.10-00086/25.

Rozbudowa środowiska systemu PACS obejmuje rozszerzenie zasobów macierzy systemu PACS (wraz z dostawą niezbędnego sprzętu) w celu zapewnienia wymaganej przestrzeni do gromadzenia diagnostycznych danych obrazowych.

Wymagane jest dostarczenia, zainstalowanie oraz przetestowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przygotowuje dokumentację przedwdrożeniową i powdrożeniową dla przedmiotu zamówienia. Zakres dokumentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wdrożenia.

Zakup środowiska kopii zapasowych dla systemu PACS obejmuje dostarczenie i wdrożenie rozwiązania złożonego z macierzy backupowej oraz systemu do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi dla wszystkich danych z macierzy systemu PACS (wraz z serwerem do jego instalacji).

Przedmiot zamówienia obejmuje również instruktaż w formie zdalnej oraz w siedzibie Zamawiającego dla administratorów wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych systemów w celu przekazania wymaganej wiedzy do ich samodzielnego administrowania oraz usługę wsparcia i serwisu technicznego przez 36 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem niżej wymienionych wymagań:

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, musi być nowy, wcześniej nieużywany;

- Sprzęt musi być dostarczony z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim (wersja angielska dopuszczalna jest w przypadku braku dostępności wersji polskiej dokumentacji);

- Przedmiot zamówienia musi znajdować się w ofercie producenta na dzień składania ofert. Wykonawca nie może dostarczyć Zmawiającemu sprzętu i oprogramowania wycofanego przez producenta z produkcji, sprzedaży, czy będącego w fazie end-of-life (EOL);

- W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zamontowania i skonfigurowania przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wykonania niezbędnych prac w celu optymalnego funkcjonowania urządzeń,

- wykonania testów poprawności pracy.

- Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w OPZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

a) powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

b) powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

c) nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w OPZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Ad.A-1. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu (serwera z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS:

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu (serwera z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS:

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli) Możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Możliwość instalacji modułu TPM 2.0 |
| Procesor | Jeden procesor 12-rdzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4510 (2.4GHz/12-core/150W) lub równoważny procesor 12-rdzeniowy, osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 240 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |
| Liczba procesorów | Min. 1 procesor z możliwością rozbudowy do 2 procesorów. |
| Pamięć operacyjna | 32 GB RDIMM DDR5 5600 MT/s. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. |
| Sloty rozszerzeń | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 6 slotów PCI-Express generacji 5. |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków LFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5” oraz zatoki dyskowe Midplane gotowe do zainstalowania 4 dysków LFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5” . Zainstalowane 8 dysków 8TB SAS 7,2k. Zainstalowane 2 dyski M.2 NVMe 480GB SSD każdy, zestawione sprzętowy RAID1, umieszczone w dedykowanym miejscu lub karcie PCI-e , dyski hot-plug. |
| Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, interfejs może być w formie OCP/LOM lub karty rozszerzeń, karta wyposażona w chipset BCM57416. Minimum 2 porty Ethernet 10GbE BASE-T z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”, karta wyposażona w chipset BCM57412. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 4 x USB 3.0 (w tym 1 port wewnętrzny) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |
| System Operacyjny | Wraz z serwerem należy dostarczyć system operacyjny Windows Serwer 2025 Standard na wszystkie fizyczne rdzenie w zainstalowanym procesorze, dopuszcza się licencje OEM. Wymagane jest dostarczenie rozwiązania umożliwiającego downgrade do wersji 2022. |
| Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu 4h od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. W razie awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |

Ad.B-1. Minimalne wymagania dotyczące macierzy backupowej:

Minimalne wymagania dotyczące macierzy backupowej:

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |
|  | Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 20 dysków min. 24TB NL-SAS oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski. System musi wspierać dyski: - SAS: 900GB do 1800GB - SATA/NL-SAS: od 4TB do 24TB - SSD lub NVMe: 800GB do 15 300GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. Zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie pozwala na rozbudowę do wyższego modelu przy założeniu, że zostanie zaoferowany najwyższy model z rodziny z pamięcią Cache min. 1TB na kontroler. System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 12 kontrolerów w klastrze. |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie (dla konfiguracji z dyskami NL-SAS) posiadające co najmniej 64GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10) System musi pozwalać na rozbudowę pamięci Cache opartej o RAM do 3072GB za pomocą dodatkowych modułów pamięci RAM lub poprzez rozbudowę o kolejne kontrolery. Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 8 rdzeniami na każdy kontroler dla procesorów AMD i Intel. Dla innych rodzajów procesorów min 64 rdzenie. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną. |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: 4 porty FC z wkładkami 16Gb/s SFP+, 4 porty Ethernet z wkładkami 10Gb/s SFP+ 2 porty 1GbE do zarzadzania 6 portów 12Gb SAS Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum trzech dysków w grupie RAID |
|  | Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które ma wpływ na wydajność przy stosowaniu kopii migawkowych przy zapisie, przy założeniu zaoferowania całej pojemności na dyskach SSD/Flash/NVME. |
|  | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSI, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa) - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. |
|  | Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2019 i nowsze, Linux, Vmware, Unix Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. Macierz musi posiadać możliwość skonfigurowania i aktywowania za pomocą licencji replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami tego samego producenta. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać funkcję replikacji zaszyfrowanych danych. System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware - monitorować niestandardowe zachowanie użytkowników serwera plików Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność WORM. Jeżeli rozwiązanie wymaga do tego licencji zamawiający wymaga jej dostarczenia. W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: skasowanie LUN/wolumenu, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze replikujące - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. |
|  | Gwarancja i serwis | 3 lata serwisu producenta z wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. |

Ad.B-2 wymagania dla systemu do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi

Wymogi funkcjonalne dla systemu do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi dla wszystkich danych z macierzy systemu PACS (w tym maszyn wirtualnych):

Przedmiot zamówienia obejmuje kompletne rozwiązanie (Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie wraz z wymaganymi do działania zaoferowanego rozwiązania backupowego licencjami) zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. Nie dopuszcza się rozwiązań pochodzących od różnych producentów, a co za tym idzie nie całkowicie niezintegrowanych pomiędzy sobą wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy konfiguracji.

Jeśli przy danym punkcie wymogu występuje informacja „jako opcja” oznacza to iż zaproponowany system posiada daną funkcjonalność, a jej uruchomienie może wymagać zakupu dodatkowych licencji – Zamawiający nie oczekuje oferty na nią a jedynie chce mieć możliwość w przyszłości rozbudowy o tę funkcjonalność.

W celu weryfikacji funkcjonalności oferowanych przez proponowany system, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przeprowadzenia wybranych testów funkcjonalnych potwierdzających zadeklarowane funkcjonalności. W razie odmowy przeprowadzenia testów lub ich wynik negatywny - pozwala Zamawiającemu odrzucić proponowaną ofertę bez podania przyczyny.

Integracja z PACS

- Wymagana jest integracja z system PACS Zamawiającego (Agfa Enterprise Imaging) oraz dołączonym do niego agentem backupu. Zamawiający nie posiada wolnych licencji integracyjnych z wymienionymi systemami.

- Wymagana jest głęboka integracja z systemem wczesnego ostrzegania i monitorowania Agfa GRIP, co najmniej w zakresie: 
- możliwość monitorowanie statusu każdego zadania backupowego (dla każdej maszyny wirtualnej, bazy danych, serwera plików. Status musi odzwierciedlać wynik ostatniego zadania (np. OK - sukces, CRITICAL - błąd, WARNING - ukończone z ostrzeżeniami) i zawierać w komunikacie kluczowe metryki.
- możliwość przesyłania logów do systemu monitorowania w celu ich późniejszej analizy przez zespół prewencji Agfa GRIP
- możliwość monitorowania wszystkich kluczowych parametrów serweru backupu z poziomu konsoli Agfa GRIP

Zamawiający nie posiada wolnych licencji integracyjnych z wymienionymi systemami.

- System backupu musi obsługiwać kopie zapasowe danych z systemu PACS w formacie zgodnym z aktualnie zainstalowanym oprogramowaniem, zapewniając odzyskiwanie na poziomie granularnym bez zmian w konfiguracji PACS.

- System backup musi być zgodny z zasadami Information Lifecycle Management (ILM) zaimplementowanymi w systemie PACS, oraz musi istnieć możliwość jego dynamicznego dostosowania w przypadku zmiany zasad po stronie systemu PACS.

- Wymagane jest, aby oferowany system backupu umożliwiał stworzenie jednej, centralnie zarządzanej polityki ochrony dla całej usługi PACS. Polityka ta musi obejmować w sposób spójny aplikacyjnie wszystkie jej komponenty: maszyny wirtualne serwerów aplikacyjnych, bazę danych Oracle oraz repozytorium plików z danymi medycznymi. System musi zapewnić możliwość odtworzenia całej usługi do jednego, spójnego punktu w czasie, gwarantując integralność danych między bazą danych a powiązanymi z nią plikami DICOM.

Wymogi podstawowe

- Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny oraz klient), taka architektura pozwoli na elastyczną skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych.

- Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem  danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia.

- Jeśli system korzysta (wewnętrznie) z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić całość oferty, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na oferowanym serwerze fizycznym dostarczonym przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Licencje muszą pozwalać na skonfigurowanie serwerów zarządzających oraz ich replikację dla co najmniej trzech lokalizacji, gdzie pierwsza jest lokalizacja produkcyjną, druga i trzecia (opcjonalne) są typu standby dla serwera zarządzającego.

- Jako opcja musi istnieć możliwość zainstalowania serwera zarządzającego na systemie operacyjnym Linux z zachowaniem możliwości replikacji bazy katalogowej i tworzeniem serwerów typu standby.

- Możliwość jako opcja testowania (walidacja) odtwarzania serwera zarządzającego w chmurze producenta w celu weryfikacji możliwości DR w przypadku jego awarii

- Proces przełączenia serwera zarządzającego musi umożliwiać:

- Przełączenie automatyczne inicjalizowane przez administratora

- Przełączenie automatyczne (bezobsługowe) w przypadku wykrycia awarii (w przypadku awarii serwera zarządzającego system automatycznie wykrywa awarie i przełącza działanie systemu na serwer zapasowy – standby, bez jakiejkolwiek interwencji administratora)

- Przełączenie serwera zarządzającego musi odbywać się w pełni automatycznie poprzez administratora, który decyduje kiedy ma ono nastąpić, przełączanie serwera zarządzającego musi być możliwe pomiędzy różnymi typami infrastruktury:

- serwer fizyczny -> serwer fizyczny

- serwer fizyczny -> serwer wirtualny (onpremis)

- serwer fizyczny -> serwer wirtualny (AWS, Azure, Google)

- serwer wirtualny (onpremis) -> serwer fizyczny

- serwer wirtualny (onpremis) -> serwer wirtualny (onpremis)

- serwer wirtualny (onpremis) -> serwer wirtualny (AWS, Azure, Google)

- Mechanizm przełączania serwera zarządzającego musi pozwalać (minimum) na wybór trybu:

- Test failover (testowanie mechanizmu przełączania)

- Failover (produkcyjne przełączenie działania na serwer standby)

- Maintenance failover (przełączenie w celu np. aktualizacji oprogramowania)

- Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z centralnego serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich.

- System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów.

- System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania i musi pozwalać na wyczyszczenie przestrzeni dyskowych (zamazanie) tak aby narzędziami niskiego poziomu nie było możliwości odzyskania tych danych.

- Administrator systemu musi mieć możliwość wybrania (minimum) plików z danej kopii backupowej i ich skasowania, tak aby nie było możliwości ich późniejszego odtworzenia z tej kopii.

- Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie

- System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania długoterminowego. Składowane dane na taśmach muszą być w formie nie zdeduplikowanej (nawodnione) po to by była możliwość odtwarzania ich bezpośrednio, a więc bez konieczności pośrednictwa dysków, buforów czy importu

- System musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, backup laptopów) z jednej konsoli administracyjnej

- Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ

- Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiędzy agentami systemu – jeśli agent systemu wykryje ograniczenia w komunikacji, wtenczas automatycznie zestawia połączenie tunelowe wykorzystujące tylko jeden port TCP/IP

- System musi umożliwiać nie tylko szyfrowanie danych (kopii backupowych) ale także całej komunikacji pomiędzy komponentami systemu (minimum pomiędzy agentem backupowym a serwerem składującym i zarządzającym kopiami).

- System musi umożliwiać konfigurację, którymi kartami sieciowymi ma przebiegać komunikacja i transfer danych, wybór interface musi odbywać się co najmniej poprzez nazwę domeny, subnet, zakres IP

- System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN

- System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji  minimum do 500 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowej przestrzeni do składowania danych poprzez dodanie dysków, półki dyskowej a nie przez wymianę urządzenia czy serwera).

- Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, Unix i Macintosh

- Logiczna Globalna deduplikacja – system musi oferować deduplikację globalną co oznacza iż niezależnie z jakich klientów dane będą deduplikowane (serwery fizyczne, hosty wirtualne, bazy i aplikację) – deduplikacja musi opierać się na jednej logicznej centralnej bazie deduplikacyjnej

- Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych.

- Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB.

- System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z backupu czy archiwizacji.

- System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu systemu.

- Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny producent macierzy/półki dyskowej.

- System musi składować dane po deduplikacji (kopie backupowe) na storage obiektowym zgodnym z S3 czy to w środowisku onpremis czy cloud, musi wspierać technologię WORM na tych typach storage, transfer danych musi odbywać się z wykorzystaniem deduplikacji i muszą być wysyłane tylko unikalne bloki danych. Nie dopuszczalne jest aby tworzenie kolejnej kopii danych na storage obiektowym wymagało nawodnienia danych – transfer musi odbywać się tylko unikalnych bloków danych.

- System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości backupu z deduplikacją i odtwarzania wcześniejszych kopii danych.

- System musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdeduplikowanych danych nie korzysta z bazy deduplikacyjnej.

- Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu.

- System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum Active Directory, a więc tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego logowania aby zarządzać systemem poprzez konsolę administracyjną

- Możliwość uruchomienia logowania wieloskładnikowego (MFA) dla dostępu do konsoli administracyjnej.

- Możliwość wykorzystywania różnych dostarczycieli tożsamości (identity providers - IdP) minimum: OKTA, Azure, Onelogin z wykorzystaniem protokołu SAML.

- System musi być odporny na tzw. „atak na wzorzec czasu”: to znaczy iż przy radykalnej zmianie czasu na serwerze zarządzającym System musi automatycznie zatrzymać co najmniej proces kasowania (ekspiracji) kopii backupowych generując odpowiednie alerty do czasu potwierdzenia tej zmiany przez administratora.

- System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD.

- Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na certyfikatach

- System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, to znaczy, że administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna i minimum dla danych z laptopów/desktopów

- System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji (MPA) administratora – do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez mail

- Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish, AES) także dla danych deduplikowanych na kliencie systemu.

- Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem

- System musi wspierać mechanizm szyfrowania danych na napędach taśmowych LTO

- System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy szyfrującym zgodnymi z KMIP – minimum dla:

- AWS CloudHSM

- Fortanix Data Security Manager

- HashiCorp Vault

- IBM Security Key Lifecycle Manager (SKLM)

- Safenet

- StorMagic SvKMS

- Thales CipherTrust Manager

- Vormetric

- Amazon Web Services (AWS) key management service

- Microsoft Azure Key Vault

- System musi umożliwiać składowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta oprogramowania, funkcjonalność ta musi być w cenie produktu i pozwalać na automatyczne składowanie kopii bazy

- System musi mieć wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (Ransomware), minimum to:

- Dedykowany dashboard będący częścią konsoli administracyjnej systemu do identyfikacji i zarządzania zagrożeniami, pozwalający administratorowi na działania proaktywne lub reaktywne w momencie wykrycia zagrożenia

- Monitorowanie nietypowych zachować systemu backupowego obejmującego obszary:

- Czyszczenia bazy deduplikacyjnej (DDB)

- Zdarzeń w Systemie (events)

- Ilości nieudanych zadań

- Ilości zadań czekających

- Ilości zadań zakończonych sukcesem

- Konsoli monitorującej zadania

- Czasu trwania zadań

- Zabezpieczenie ścieżek dostępu do danych składowanych (kopii backupowych) na dyskach – tylko procesy systemu mogą zapisywać i modyfikować dane

- Monitorowanie (jako opcja) nietypowych aktywności na serwerach plikowych

- Monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach za pomocą metody: Honeypot (plików pułapek/wabików) – system cyklicznie i automatycznie sprawdza czy pliki pułapki nie były modyfikowane

- Monitorowanie (jako opcja) możliwego zagrożenia dotyczącego zaszyfrowania plików na serwerach

- Monitorowanie (jako opcja) różnych typów plików i weryfikowanie czy typ pliku jest zgodny i czytelny z nagłówkiem tego pliku (detekcja uszkodzeń plików czy ich zaszyfrowania)

- Monitorowanie klientów Systemu i alertowanie o tych którzy tracą komunikację z Systemem

- Air Gap (izolowanie i segmentowanie składowanych kopii backupowych) – musi polegać na wbudowanym automatycznym mechanizmie wyłączania komunikacji pomiędzy pozostałymi komponentami systemu backupowego. Tak więc komunikacja z wybranym segmentem środowiska backupowego odbywa się tylko w określonym przedziale czasowym dla potrzeb replikacji kopii backupowych, natomiast przez pozostały czas żadne procesy systemu backupowego nie mają możliwości komunikacji z tym środowiskiem.

- Możliwość definiowania serwerów komunikacyjnych (tzw. bram/gateway) przez które wykonywana jest komunikacja pomiędzy modułami systemu backupowego, w szczególności pomiędzy serwerem zarządzającym a serwerem medii czy serwerem z dowolnym agentem backupowym

- Możliwość definiowania kierunku inicjalizowania komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu backupowego

- Mechanizm WORM - możliwość zablokowania zmiany retencji (czas przechowywania kopii backupowych) na krótszą dla kopii backupowych składowanych na dowolnych typach nośników w tym na dyskach i taśmach

- Wsparcie dla mechanizmu WORM dla macierzy obiektowych min: Hitachi Vantara HCP i storage obiektowego w chmurze minimum: Azure, AWS, Google

- MFA (Multi Factor Authentication) - uwierzytelnianie wieloskładnikowe

- MPA (Multi Person Authorization) – dwuosobowa autoryzacja działań (w przypadku wykonywania przez administratora systemu działania, które spowoduje skasowanie danych inna/dodatkowa osoba musi potwierdzić lub odrzucić takie działanie)

- Identyfikacja złośliwego oprogramowania i zapobieganie ponownej infekcji dla backupów plikowych (Threat Scan), która skanuje pliki kopii zapasowych wykorzystując różne techniki: File Entropy, SIM Hash, Signature o funkcjonalnościach minimum:

- Częstotliwość aktualizacji silnika skanującego nie mniejsza niż co 24 godziny wykonywana automatycznie

- Manualny lub automatyczny wybór kopii backupowych zasobów plikowych do skanowania

- Wykrywanie zagrożeń typu malware

- Analiza zbackupowanych plików pod kątem zaszyfrowania

- Automatyczne blokowanie zainfekowanych plików z kopii backupowych przed odtwarzaniem

- Możliwość detekcji i odtwarzania danych historycznych nie zainfekowanych

- Raportowanie i zarządzanie komponentem poprzez konsolę administracyjna systemu backupowego

- Skanowanie danych z pierwszej (podstawowej) lub drugiej kopii backupowej

- Identyfikacja złośliwego oprogramowania i zapobieganie ponownej infekcji dla backupów stacji roboczych (Threat Scan) jako opcja, która skanuje pliki kopii zapasowych wykorzystując różne techniki: File Entropy, SIM Hash, Signature o funkcjonalnościach minimum:

- Częstotliwość aktualizacji silnika skanującego nie mniejsza niż co 24 godziny wykonywana automatycznie

- Manualny lub automatyczny wybór kopii backupowych zasobów plikowych do skanowania

- Wykrywanie zagrożeń typu malware

- Analiza zbackupowanych plików pod kątem zaszyfrowania

- Automatyczne blokowanie zainfekowanych plików z kopii backupowych przed odtwarzaniem

- Możliwość detekcji i odtwarzania danych historycznych nie zainfekowanych

- Raportowanie i zarządzanie komponentem poprzez konsolę administracyjna systemu backupowego

- Skanowanie danych z pierwszej (podstawowej) lub drugiej kopii backupowej

- Identyfikacja złośliwego oprogramowania i zapobieganie ponownej infekcji dla kopii backupowych maszyn wirtualnych (Threat Scan), która skanuje zawartość dysków zbackupowynych maszyn wirtualnych różne techniki: File Entropy, SIM Hash, Signature o funkcjonalnościach minimum:

- Częstotliwość aktualizacji silnika skanującego nie mniejsza niż co 24 godziny wykonywana automatycznie

- Manualny wybór maszyny wirtualnej z kopii backupowej

- Skanowanie musi odbywać na odtworzonej maszynie wirtualnej

- Raportowanie i zarządzanie komponentem poprzez konsolę administracyjna systemu backupowego

- Skanowanie danych z pierwszej (podstawowej) lub drugiej kopii backupowej

- Wszelkie działania w systemie, także działania użytkowników końcowych muszą być logowane i przechowywane

- Integracja z systemami SOAR minimum: Microsoft Sentinel, Cortex Xsoar (dedykowany plug-in dla tych systemów)

- System musi posiadać zaawansowane mechanizmy exportu i analizy logów poprzez:

- Syslog serwer

- Splunk (dedykowany plug-in do Spluk dla analizy danych)

- System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to:

- Raport zmian/wzrostu środowiska systemu

- Raport wykorzystania licencji

- Raport wykonanych zadań backupowych

- Raporty obciążenia serwerów backupowych – minimum monitorowanie użycia CPU i pamięci RAM

- System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do wybranych użytkowników poprzez mail

- System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie minimum: PDF, HTML i CSV

- Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez mail.

- System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych.

- System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe urządzenia przechowywania danych.

- System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym iż agent systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy

- Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje na kliencie czy na serwerze systemu

- System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez pośrednictwa dysków

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego.

- System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji.

- System ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych, procesy te muszą być uruchamiane ręcznie i poprzez wbudowany kalendarz, możliwość definiowania zadań poprzez wbudowany w system kalendarz musi być możliwa nie tylko dla zadań backupowych ale także dla zadań odtwarzania danych a więc restore

- System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy indeksowania pełnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane zbackupowane i zarchiwizowane już znajdujące się w systemie.

- System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii.

- System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie musi być dostępne dla systemów:

- Windows

- Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu

- System powinien umożliwiać składowanie kopii backupowych na storage obiektowym w chmurze, minimum: Azure, Amazon, Google Cloud, jeśli do włączenia tej funkcjonalności potrzebne są jakieś dodatkowe komponenty to muszą być zaoferowane

- System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows

- Możliwość backupu i odtwarzania (jako opcja) dedykowanym agentem dokumentów i maili dla Office 365 z:

- SharePoint Online

- Exchange Online

- OneDrive

- Teams

- Ruch pocztowy SMTP

- Możliwość pełnokontekstowego indeksowania i wyszukiwania treści (eDiscovery i Compliance Search) z danych backupowanych z:

- Skrzynek pocztowych (Exchange onpremis)

- Skrzynek journalingowych (Exchange onpremis)

- Ruchu pocztowego SMTP

- Exchange Online

- Serwerów plikowych

- Laptopów i desktopów

- OneDrive for Business

- SharePoint Online

- System musi pozwalać na wyszukiwanie danych wrażliwych (np. numery PESEL) i pozwalać osobie uprawnionej na raportowanie i analizowanie takich zdarzeń. Funkcjonalność musi być dostępna minimum dla danych z backupu O365.

- Moduł wyszukiwania danych wrażliwych musi posiadać możliwość tworzenia definicji (filtrów), które pozwalają na zdefiniowanie własnych typów (treści), które mają być wyszukiwane

- Moduł wyszukiwania treści wrażliwych musi posiadać własny dashboard pozwalający osobie uprawnionej na pełne zarządzanie tym komponentem oraz analizę zebranych danych.

- Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa systemu poprzez integrację z CyberArk pozwalająca na przechowywanie kont i haseł także dla aplikacji w środowisku CyberArk a nie w środowisku backupowych. Integracja musi pozwalać na rotacyjną zmianę haseł i ich synchronizację w środowisku

- Musi istnieć możliwość wskazania klucza szyfrującego (Bring Your Own Key – BYOK), który będzie wykorzystywany do szyfrowania kopii backupowych

- Automatyzacja – zarządzanie systemem poprzez API, Terraform, Ansible i PowerShell

- Workflow – dedykowany komponent do tworzenia i uruchamiania procesów obejmujących działania w obszarze backupu, odtwarzania oraz pozwalający na wykonywanie poleceń czy skryptów z systemów zewnętrznych

- Podstawowe komponenty systemu jak: serwer zarządzający, serwery składujące i deduplikujące dane muszą wspierać system operacyjny Linux, a więc musi istnieć możliwość bezpośredniego zainstalowania na systemie Linux tych komponentów bez jakiejkolwiek warstwy wirtualizacyjnej

- System (jako opcja) musi posiadać zaawansowaną funkcjonalność analizy zasobów plikowych minimum o funkcjonalnościach:

- Detekcja powtarzających się zasobów

- Raportowanie praw dostępu do plików

- Raportowanie i analiza dostępu do zasobów i ich modyfikacji

- Możliwość kasowania plików z zasobów produkcyjnych

Wymogi szczegółowe dla backupu maszyn wirtualnych

- System musi wspierać backup całych maszyn wirtualnych/kontenerów dla czołowych rozwiązań wirtualizacyjnych, kontenerowych i chmurowych:

- Amazon

- Citrix Xen

- Google Cloud Platform

- Microsoft Azure

- Microsoft Azure Stack Hub

- Microsoft Azure Stack HCI

- Microsoft Hyper-V

- Kubernetes

- Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)

- OpenStack

- Oracle Cloud Classic

- Oracle Cloud Infrastructure

- Oracle VM

- Red Hat OpenShift

- Red Hat Virtualization

- vCloud Director

- VMware

- Proxmox

- HPE Morpheus

To znaczy musi posiadać dedykowany komponent do backupu minimum całej maszyny wirtualnej/kontenera/aplikacji/wolumenu bez konieczności instalowania agenta wewnątrz np. maszyny z możliwością granualnego odtwarzania pojedynczych plików.

- Dla maszyn wirtualnych musi być możliwość zainstalowania agenta plikowego i bazodanowego dla zabezpieczenia zasobów z wewnątrz maszyny wirtualnej – funkcjonalność ta musi być zawarta dla wszystkich wymaganach wirtualizatorów i być w cenie rozwiązania.

- Przy odtwarzaniu danych środowisk kontenerowych musi istnieć możliwość selekcji zasobów podlegającym odtworzeniu

- Dla backupu i odtwarzania środowisk wirtualnych opartych o Vmware musi być możliwość wyboru różnych transportów: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS -  gdzie transport NAS pozwala na bezpośredni odczyt i zapis danych maszyny wirtualnej z urządzenia NAS

- System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych.

- System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej minimum dla Vmware i Hyper-V.

- System musi umożliwiać konwertowanie maszyn wirtualnych pomiędzy wirtualizatorami, minimum:

  - Vmware do: Hyper-V, Azure, Amazon, Google Cloud Platform, Openstack, Oracle Cloud Infrastructure

  - Hyper-V do: Azure, Amazon, Vmware

  - Amazon do: Azure, Vmware

  - Azure do: Amazon, Hyper-V, Vmware

Co oznacza, iż w przypadku odtwarzania zbackupowanej maszyny wirtualnej istnieje możliwość wybrania innego wirtualizatora jako miejsce odtwarzania i uruchomienia odtworzonej maszyny wirtualnej.

- System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware i Hyper-V

- System musi umożliwiać konwersję zbackupowanego serwera Windows i Linux do maszyny wirtualnej w środowisku:

  - Hyper-V

  - Vmware

- Możliwość (jako opcja) synchronizacji maszyn wirtualnych Vmware do środowiska Amazon, Azure, Hyper-V, Vmware celem budowy rozwiązania DR (Disaster Recovery) z funkcjonalnościami:

  - Failover (planowane i niezaplanowane/awaryjne)

  - Failback

- System (jako opcja) musi oferować rozbudowę o funkcjonalność przeszukiwania i analizy zasobów plikowych dla maszyn wirtualnych (minimum Vmware) całość działać związanych musi odbywać się na kopiach backupowych maszyn wirtualnych a nie na środowisku produkcyjnym

- Identyfikacja złośliwego oprogramowania i zapobieganie ponownej infekcji dla kopii backupowych maszyn wirtualnych minimum dla Vmware, Amazon EC2, Azure (Threat Scan) jako opcja, która skanuje zawartość dysków zbackupowynych maszyn wirtualnych różne techniki: File Entropy, SIM Hash, Signature o funkcjonalnościach minimum:

  - Częstotliwość aktualizacji silnika skanującego nie mniejsza niż co 24 godziny wykonywana automatycznie

  - Manualny wybór maszyny wirtualnej z kopii backupowej

  - Skanowanie musi odbywać na odtworzonej maszynie wirtualnej

  - Raportowanie i zarządzanie komponentem poprzez konsolę administracyjna systemu backupowego

  - Skanowanie danych z pierwszej (podstawowej) lub drugiej kopii backupowej

Wymogi dla licencjonowania (licencjonowanie typu perpertual)

- Niedopuszczalne jest aby licencjonowanie było zależne od ilości składowanych danych (kopii backupowych) na dowolnych nośnikach (np. dysk, taśma VTL…) czy to z deduplikacją czy bez.

- Niedopuszczalne jest aby licencjonowanie było zależne od ilości komponentów środowiska backupowego, które będą wykorzystywane w procesie backupu czy odtwarzania danych.

- Niedopuszczalne jest aby licencjonowanie zależne było od ilości serwerów fizycznych czy ich mocy (ilości procesorów) niezależnie czy dane są z nich backupowane bezpośrednio czy tworzą platformę wirtualizacyjną, która jest backupowana.

- Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania danych czy replik ich do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej czy to w siedzibie podstawowej czy innej nie może wymagać zakupu jakichkolwiek licencji dla systemu

- Oferowana licencja oraz architektura systemu musi pozwalać na backup danych na:

  - nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych

  - nielimitowaną przestrzeń w rozwiązaniach chmurowych (minimum: AWS, Azure, Google, OCI)

- W przypadku wielu lokalizacja licencja musi pozwalać na nielimitowaną replikację danych po deduplikacji pomiędzy lokalizacjami

- Zaoferowane licencje nie mogą mieć żadnych ograniczeń czasowych (muszą być wieczyste) dla wszystkich wymaganych funkcjonalności backupowych i archiwizacyjnych

- Zaoferowane oprogramowanie musi być licencjonowane per:

  - Ilość maszyn wirtualnych podlegających backupowi niezależnie czy będą wykorzystywani agenci plikowi czy bazodanowi zainstalowani wewnątrz maszyny

  - wielkości danych podlegającą backupowi dla środowisk kontenerowych lub środowisk fizycznych

  - Ilość użytkowników dla backupu stacji roboczych

  - Ilość użytkowników aplikacji M365 lub Salesforce dla ich backupu

  - Ilość użytkowników AD lub Entra ID dla backupu AD/Entra ID

- Do dostarczonych licencji jest wymagane 36 miesięczne wparcie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (pierwsza i druga linia wsparcia świadczona w języku polskim zapewniające wsparcie techniczne w trybie 5x9 – Reakcja - Następny Dzień Roboczy oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień.

- Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup danych z środowiska o wielkości:

  - środowisko maszyn wirtualnych (onpremis i cloud) wraz z aplikacjami i bazami - ilość maszyn wirtualnych (onpremis) – minimum 20 sztuk