Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie: Remont, wykończenie i wyposażanie wnętrz w części szatniowej i socjalnej budynku Hali MHS przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku

Zamawiający (Inwestor):

Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

Przedmiotem zamówienia jest remont, wykończenie i wyposażanie wnętrz w części szatniowej i socjalnej budynku Miejskiej Hali Sportowej zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz niniejszym OPZ oraz zapisami Specyfikacja warunków zamówienia.

Kody CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 - roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg

45431200-9 - kładzenie glazury

45431100-8 - kładzenia terakoty

45111300-1 - roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.1. Wizja lokalna pomieszczeń - Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku, w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac. Szczegółowy zakres dotyczący realizacji Wizji lokalnej opisany jest w punkcie 3 SWZ.

1.2. Warunki realizacji:

a) Wykonanie prac będzie możliwe całodobowo w planowanym okresie. W przypadku przekroczenia planowanego terminu końcowego tj. 31 sierpnia 2026 roku, prace możliwe jedynie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

b) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (loko budowa) wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku, wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c) Zgodnie z zakresem zamówienia należy wykonać remont prac wyszczególnionych w dokumentacji jako etapy A i B z wyłączeniem etapu C.

Celem określenia pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w załączeniu przedstawia dokumentację techniczną planowanego remontu w skład której wchodzi:

- projekt techniczny wykończenia i wyposażenia wnętrz;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż 
(3 szt.);

- projekt techniczny robót w branży sanitarnej;

- projekt techniczny robót w branży elektrycznej;

- przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy

d) Wykonawca zobowiązany jest:

− przestrzegać w obiekcie (w czasie wykonywania robót remontowych), wymaganych przepisami prawa, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych, do części budynku zostaną przekazane klucze przez przedstawiciela GOS

Zamawiający nie odpowiada za sprzęt i materiały Wykonawcy pozostawione w czasie trwania prac budowlano – instalacyjnych;

− zachować najwyższą ostrożności przy robotach budowlano - instalacyjnych. W czasie wykonywania prac zobowiązuje się postępować z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania części klubowej,

− po zakończeniu robót, uporządkować teren i miejsca objęte przedmiotem zamówienia oraz do wywozu na własny koszt i ryzyko, wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i opakowań;

− dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem.

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac,

g) Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego trwale zamocowane do konstrukcji budynku, wykonane będą z materiałów, które nie są łatwopalne (zgodnie z § 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i muszą posiadać atesty na materiały użyte do ich produkcji,

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas montażu i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, w tym do usunięcia zabrudzeń lub zniszczenia posadzek, uszkodzeń lub zabrudzeń ścian,

i) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na pełen zakres przedmiotu zamówienia, udzieli gwarancji zgodnie z SWZ.

2. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający działa na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Zamawiający, po dokonaniu analizy rynku oraz specyfiki przedmiotu zamówienia, zdecydował o niepodzielaniu zamówienia na części (tj. na odrębne pakiety dotyczące robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia) z następujących powodów:

1) Integralność techniczna i technologiczna (Standard „pod klucz”) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie pomieszczeń do użytkowania. Wykończenie wnętrz nierozerwalnie związane z montażem wyposażenia stałego. Podział zamówienia wymusiłby konieczność idealnej koordynacji wymiarowej między odrębnymi wykonawcami, co przy remontach obiektów istniejących obarczone jest wysokim ryzykiem błędu montażowego.

2) Ryzyko nienależytego wykonania i odpowiedzialność z tytułu rękojmi Podział zamówienia na „remont” i „wyposażenie” stworzyłby rozproszoną odpowiedzialność za efekt końcowy.

- W przypadku uszkodzenia nowo wykonanych ścian lub posadzek podczas montażu wyposażenia przez inny podmiot, dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji byłoby utrudnione (wzajemne przerzucanie winy przez wykonawców).

- Realizacja przez jednego wykonawcę zapewnia pełną odpowiedzialność za całość prac oraz późniejszy serwis gwarancyjny.

3) Optymalizacja procesu inwestycyjnego i bezpieczeństwo obiektu Miejska Hala Sportowa jest obiektem czynnym, wymagającym sprawnej realizacji w krótkim czasie.

- Wprowadzenie kilku ekip wykonawczych na małą powierzchnię (szatnie) spowodowałoby paraliż organizacyjny i zagrożenie dla zasad BHP.

- Jeden wykonawca gwarantuje płynność przejścia z fazy robót wykończeniowych do fazy wyposażania, co skraca łączny czas wyłączenia obiektu z eksploatacji.

4) Ekonomika postępowania Analiza kosztów wskazuje, że koszty zarządzania dwoma lub trzema odrębnymi kontraktami (nadzór, odbiory częściowe, koordynacja terminów) przewyższyłyby ewentualne oszczędności wynikające z podziału. Ponadto, kompleksowość zamówienia przyciąga podmioty o większym potencjale ekonomicznym, co zwiększa stabilność realizacji inwestycji.

Zamawiający stoi na stanowisku, że brak podziału zamówienia nie ogranicza konkurencji. Rynek usług budowlano-wykończeniowych jest silnie rozwinięty w zakresie realizacji „zaprojektuj i wyposaż” lub kompleksowego wykończenia wnętrz. Wykonawcy mogą korzystać z zasobów podwykonawców lub tworzyć konsorcjum, co jest powszechną praktyką w tego typu inwestycjach.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty techniczne i ekonomiczne, podział zamówienia na części byłby niezasadny, generowałby nadmierne ryzyko procesowe oraz mógłby doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów i opóźnień w oddaniu obiektu do użytku.

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ust 1 ustawy Pzp)

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, w tym: prace murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie okładzin ceramicznych i posadzek;

  - roboty instalacyjne, w tym: montaż rurociągów wodno-kanalizacyjnych, montaż armatury sanitarnej, układanie przewodów elektrycznych oraz montaż osprzętu;

  - prace montażowe, w tym: montaż stałej zabudowy, wyposażenia szatniowego oraz urządzeń;

  - prace pomocnicze i porządkowe bezpośrednio związane z powyższymi robotami.

- Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z fizyczną realizacją robót i montażu. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierownik robót), personelu administracyjno-biurowego oraz osób zajmujących się wyłącznie dostawą materiałów i sprzętu na teren budowy.

- Sposób weryfikacji zatrudnienia oraz sankcje związane z niewykonaniem obowiązku w tym zakresie zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

4. Hierarchia dokumentów zamówienia:

W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi dokumentami tworzącymi Umowę, ustala się następującą kolejność ich pierwszeństwa (od najważniejszego):

- Umowa wraz z ewentualnymi aneksami – stanowi nadrzędne źródło zobowiązań stron;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – zasady ogólne – jako dokument definiujący standardy wykonania i ramy organizacyjne inwestycji;

- Projekt Techniczny wykończenia i wyposażenia wnętrz – jako dokument kluczowy dla efektu końcowego, estetyki i funkcjonalności szatni oraz części socjalnej;

- Projekt Techniczny robót w branży sanitarnej oraz Projekt Techniczny robót w branży elektrycznej – dokumenty równorzędne w zakresie swoich branż;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – określają wymagania jakościowe dla materiałów i sposób prowadzenia prac;

- Przedmiar robót – jako dokument o charakterze wyłącznie pomocniczym, służący do oszacowania wartości oferty, lecz niebędący opisem zakresu rzeczowego zamówienia (ryzyko ilościowe i zakresowe spoczywa na Wykonawcy na podstawie projektów).

5. Charakter wynagrodzenia i sposób kalkulacji ceny

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ofertowa musi obejmować całkowity koszt realizacji zadania opisanego w dokumentacji projektowej, niniejszym OPZ oraz projektowanych postanowieniach umowy. Wykonawca przy obliczaniu ceny ryczałtowej zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: robót przygotowawczych, demontażowych, montażu wyposażenia, kosztów utylizacji odpadów, zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkich prac towarzyszących i pomocniczych niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania w standardzie określonym w projektach.

W związku z powyższym załączony do dokumentacji zamówienia przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Przez pomocniczy charakter przedmiaru należy rozumieć, że:

  - Nie stanowi on opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentem nadrzędnym i wiążącym w zakresie opisu prac są Projekty Techniczne, niniejszy OPZ oraz projektowane postanowienia umowy.

  - Służy jedynie ułatwieniu kalkulacji. Przedmiar jest jedynie materiałem poglądowym, mającym ułatwić Wykonawcy oszacowanie skali zamówienia, jednak nie jest on zamkniętym katalogiem czynności.

  - Wykonawca ma obowiązek samodzielnego obliczenia ilości robót (obmiaru z natury lub na podstawie projektów). Wszelkie rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją projektową (np. mniejsza ilość materiału w przedmiarze niż wynika to z rzutu projektu) nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

  - Wykonawca nie może powoływać się na błąd lub brak danej pozycji w przedmiarze jako uzasadnienie dla żądania dopłaty za roboty dodatkowe, jeżeli roboty te są niezbędne do wykonania zadania zgodnie z projektami i standardem określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający przyjmuje, że profesjonalny Wykonawca dokonał analizy porównawczej przedmiaru z dokumentacją projektową oraz fakultatywną wizją lokalną. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że ryczałtowa cena ofertowa jest wystarczająca do pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez względu na ewentualne braki w przedmiarze robót.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować pełen zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Aspekty środowiskowe

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko,

- ograniczenia emisji hałasu i zapylenia w trakcie prac,

- stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska.

- W zakresie gospodarki odpadami postępować zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- W zakresie transportu i logistyka należy optymalizować transport materiałów w celu ograniczenia emisji CO₂, w miarę możliwości stosować pojazdy spełniające aktualne normy emisji spalin.

8. Dostępność:

W zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania robót zapewniał dostępność pomieszczeń szatniowych i socjalnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

W szczególności należy zapewnić:

- dostępność komunikacyjną pomieszczeń (odpowiednia szerokość przejść, brak barier architektonicznych, bezprogowe przejścia),

- zastosowanie rozwiązań ułatwiających korzystanie z obiektu osobom o ograniczonej mobilności (np. odpowiednia wysokość montażu wyposażenia, uchwyty, siedziska),

- czytelność i kontrastowość wykończenia (kolorystyka ułatwiająca orientację),

- zastosowanie materiałów i elementów wyposażenia bezpiecznych w użytkowaniu (np. antypoślizgowe posadzki),

Szczegółowe parametry w zakresie powyższych wymagań zostały określone w dokumentacji technicznej.

Załączniki:

- Projekt techniczny w branży sanitarnej

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w branży sanitarnej

- Przedmiar w zakresie branży sanitarnej

- Projekt techniczny w branży elektrycznej

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w branży elektrycznej

- Przedmiar w zakresie branży elektrycznej

- Projekt budowlany w branży architektoniczno – budowlanej

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w branży architektoniczno – budowlanej

- Przedmiar w zakresie branży architektoniczno – budowlanej