ZP-PN/D/2026/04/05

cz. 2

Formularz parametrów technicznych/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu do badań elektrochemicznych oraz zestawu do pomiarów elektrochemicznych na potrzeby ZB InLife IRZiBŻ PAN

Zestaw do pomiarów elektrochemicznych w przepływie i kontrolowanej temperaturze

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości zestawu do pomiarów elektrochemicznych | Potwierdzenie spełniania wymogu | Oferowane parametry i właściwości zestawu do pomiarów elektrochemicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termostat Julabo CORIO CP-BC4 |  |  |
|  | Pojemność: od 3 do 4,5 l, | od 3 do 4,5 l, - 10 pkt od 1 do 3 l – 0 pkt |  |
|  | Zakres temperatury pracy: Od 20°C do 150 °C, Stabilność temperatury: ±0 ,03 °C, | Tak |  |
|  | Łaźnia Szer.×Głęb.×Wys.: 130×150×150 mm, Szer.xGłęb.xWys.: 230×410×420 mm. | Tak |  |
| 2 | Naczynie elektrochemiczne montowane od dołu | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Naczynie elektrochemiczne z płaszczem | Tak -10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 4 | Elektroda pracująca |  |  |
|  | Elektroda dyskowa pracująca – PEEK; korpus o średnicy 6 mm, długość 70 mm, (elektrolit na bazie wody, złoto, 2 mm) | Tak |  |
| 5 | Przystawka do komory przepływowej do uchwytu SPE(elektrolit wodny, przystawka z uchwytem SPE) |  |  |
|  | 1 x komorę przepływową z przyłączami. | Tak |  |
|  | 1 x zbiornik (BEC 50 ml + 2 dodatkowe zatyczki). | Tak |  |
|  | 1 x zestaw uszczelek typu O-Ring | Tak |  |
|  | 1 x elektroda z sitodrukiem | Tak |  |
| 6 | Uchwyt |  |  |
|  | Uchwyt na próbki 15 mm x 15 mm (elektrolit wodny, 0,07 cm2 - 3 mm średnicy | Tak |  |
| 7 | Pompa perystaltyczna model A, |  |  |
|  | - Przepływ: 0,07–380 ml na minutę | Tak 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | 1 x silikonowa rurka pompująca (nr 17) do elektrolitu wodnego | Tak |  |
|  | 1 x rurka pompująca Viton™/Fluran™ (nr 17) do elektrolitu organicznego. | Tak |  |
|  | 1 x para złączek do wężyka zewnętrznego o średnicy zewnętrznej 1/16 | Tak |  |
|  | 1 x para złączek do wężyka zewnętrznego o średnicy zewnętrznej 3 mm. | Tak |  |
|  | 1 x instrukcja obsługi | Tak |  |
| 8 | Dostawa, Instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie zamawiającego, | Tak |  |
| 9 | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy i uruchomienia urządzenia. | Tak |  |
| 10 | Rok produkcji: Min. 2025 | Tak |  |
| 11 | Usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 13. | Wraz z zestawem dostarczona pełna dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 14 | Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i posiadać oznaczenie CE lub równoważne | Tak |  |

Instrukcja:

- W kolumnie „Potwierdzenie spełniania wymogu” w pozycjach dotyczących parametrów punktowanych, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany zestaw do pomiarów elektrochemicznych spełnia bądź nie spełnia określonego, premiowanego punktami wymogu.

- W kolumnie „Oferowane parametry i właściwości systemu do badań elektrochemicznych”, Wykonawca opisuje wartości i parametry oferowanego urządzenia.

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów oznaczonych „Tak”  warunków spowoduje odrzucenie oferty.