| ooA Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMAT | Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Spółdzielczej w Babicach |  |  |
| LOKALIZACJA | Spółdzielcza, 32-551 Babice |  |  |
| NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI | Identyfikator działki: 120302_2.0001.1110/42 Województwo: małopolskie Powiat: powiat chrzanowski Gmina: Babice Obręb: Babice Numer działki: 1110/42 |  |  |
| INWESTOR | Urząd Gminy Babice Ulica Krakowska 56, 32-551 Babice |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | 1. Opis 2. Część graficzna |  |  |
| BRANŻA | Budowlana | Data opracowania | Marzec 2026 |
| OPRACOWAŁA |  | Podpis |  |

I OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1. Podstawa opracowania	3

2. Inwestor	3

3. Przedmiot i zakres opracowania	3

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

4.1. Stan istniejący i lokalizacja	4

Rysunek 1 - powiązania lokalizacyjne	4

Rysunek 2 - ewidencja i uzbrojenie	4

Rysunek 3 - zdjęcie satelitarne	5

Rysunek 4 - przyłącz kanalizacji sanitarnej	6

4.2. Adaptacje i rozbiórki, wycinki i przesadzenia	6

5. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe	6

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu i prace remontowe	9

5.2 Nawierzchnia boiska do piłki nożnej	10

5.3 Remont ogrodzenia	12

5.4 Remont piłkochwytów	13

5.5 Odwodnienie boisk	13

5.6 Wyposażenie	13

5.7 Komunikacja	13

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu	13

7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków	14

8. Wpływ eksploatacji górniczej	14

9. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko	14

10. Geotechniczne warunki posadowienia	14

11. Zaopatrzenie w wodę	14

12. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych	14

13. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	15

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA	15

III CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:	16

Rysunek nr 1	17

I OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejszą dokumentację sporządzono dla zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Spółdzielczej w Babicach

1. Podstawa opracowania

Projekt opisu przebiegu modernizacji boiska opracowano na podstawie zlecenia Gminy Babice, ulica Krakowska 56, 32-551 Babice.

Za podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały:

- Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne;

- Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;

- Wizja lokalna w terenie;

- Mapa;

2. Inwestor

Gmina Babice, ulica Krakowska 56, 32-551 Babice.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla zadania obejmująca  modernizacje kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Spółdzielczej w Babicach

Opisane roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Wykonanie nawierzchni boiska wraz z częściowym uzupełnieniem wyposażenia

- Remont piłkochwytów i ogrodzenia

- Sprzęt sportowy - wymiana

Usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu przedstawiono w części

graficznej „RYSUNEK 1”.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejący i lokalizacja

Obecnie teren pełni funkcje sportowo-rekreacyjne. Inwestycja realizowana będzie w obrębie istniejących obiektów. Obszar uwzględniony w niniejszym opracowaniu znajduje się na działce z numerem ewidencyjnym 1110/42, na której znajdują się boiska sportowe. Na terenie mieszczą się dwa boiska sportowe o nawierzchni poliuretanowej oraz z trawy syntetycznej. Opracowaniem objęte jest jedno boisko do piłki nożnej. Na terenie istnieją dojście i dojazd łączące boisko z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Wjazd na boisko jest możliwy przez bramę wjazdową.

Boisko jest otoczone ogrodzeniem.

Na boisku istniejące dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m oraz dwie bramki 1,5m x 3m. Istniejące piłkochwyty o wysokości 6m w strefie zabramkowej oraz ogrodzenie dookoła boiska o wysokości 4m. W najbliższym sąsiedztwie boisk na terenie opracowania istniejący budynek sanitarno - szatniowy.

## Rysunek 1 - powiązania lokalizacyjne

Rysunek 2 - ewidencja i uzbrojenie

## Rysunek 3 -zdjęcie satelitarne

Rysunek 4 – przyłącz kanalizacji sanitarnej

4.2. Adaptacje i rozbiórki, wycinki i przesadzenia

W celu realizacji nie planuje się wycinek ani przesadzania drzew.

5. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed wykonaniem prac należy przygotować i zabezpieczyć teren a także wykonać pomiary sprawdzające. W pierwszej kolejności wykonać rozbiórki i demontaże. W ramach prac przygotowawczych należy również wykonać zabezpieczenie istniejących elementów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. W razie ich uszkodzenia należy je odtworzyć.

Inwestycja obejmuje demontaż :

- Nawierzchnii z trawy syntetycznej wraz z zasypem [1984,00 m2] - demontaż wykonać w sposób możliwe najmniej ingerujący w podbudowę - podbudowa przewidziana do pozostawienia.

- siatek na piłkochwytach o wysokości 6,0 m za bramkami do piłki nożnej - słupki piłkochwytów przewidziano do pozostawienia,

- Uszkodzone elementy ogrodzenia

UWAGA: Pozostałe nawierzchnie i obiekty przeznaczono do pozostawienia. Na czas trwania robót, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Miejsca styku nawierzchni istniejących z projektowanymi należy połączyć w sposób niepowodujący powstawania uskoków czy progów o wysokości przekraczającej 2 cm oraz w sposób estetyczny, tworząc równą krawędź.

W ramach prac po demontażu należy uwzględnić ciśnieniowe oczyszczenie istniejącego drenażu pod boiskiem z nawierzchni trawiastej wraz z oczyszczeniem studni rewizyjnych.

Przewidziane rozbiórki nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

UWAGI OGÓLNE

Rozbiórkę należy prowadzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Niewykorzystany gruz oraz złom należy zagospodarować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe materiały z rozbiórki należy poddać segregacji oraz zagospodarować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recycling i utylizację.

WYTYCZNE BHP

W  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  przepisów zawartych  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  opracować instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie  wykonywanych  przez nich  robót.

    - DANE I INFORMACJE OGÓLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- W trakcie prac modernizacyjnych należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu MI z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót oraz wszystkich przepisów i norm branżowych.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników poprzedzający realizację robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MpiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.

- Roboty rozbiórkowe wyrobów z wykorzystaniem maszyn i innych urządzeń technicznych oraz rusztowań i ruchomych podestów roboczych, wykonywanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, powinny być zapewnione wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym także środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń, zgodnie z Rozp. Ministra z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice ostrzegawcze rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.

- Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Do robót rozbiórkowych dopuścić można tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty.

- Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie – jest zabronione.

- W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

- Znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia, latarnie, slupy z przewodami, drzewa, itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

- Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione.

- Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. Kierownik rozbiórki na bieżąco musi kontrolować postęp i zakres robót. Należy na bieżąco obserwować stan techniczny i zachowanie pozostawionych obiektów.

W razie potrzeby (potrzebę tą określa wykonawca lub przepisy Prawa budowlanego), należy wykonać szczegółowy projekt rozbiórki. Projekt ten wykonuje Kierownik rozbiórki po przeprowadzeniu oględzin obiektu.

ROZBIÓRKĘ NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB TRADYCYJNY, PRZY UŻYCIU CIĘŻKIEGO SPRZĘTU ORAZ RĘCZNIE W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH I/LUB STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE ORAZ W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ ZIELENI LUB INFRASTRUKTURY. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W STREFACH CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE O WYSTĘPOWANIU SIECI

    - ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 - odpady z budowy, modernizacji i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi.

    - ODDZIAŁYWANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NA OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Projektowana rozbiórka obejmuje swoim zakresem obiekty nieprzylegające bezpośrednio do istniejących budynków, więc oddziaływanie prowadzonych robót rozbiórkowych na sąsiednią zabudowę nie wystąpi.

Oddziaływanie rozbiórki na drogi

Wywóz materiałów z rozbiórki należy prowadzić wg. zaleceń uzyskanych od zarządcy drogi. Podczas wywozu materiałów rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do ograniczenia tonażu dróg.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu i prace remontowe

Boisko do piłki nożnej winno być objęte modernizacją ze względu na stan faktyczny. Nawierzchnia wymaga wymiany, a podbudowa profilowania z regulacją i w razie konieczności uzupełnień oraz czyszczenia z przerostów trawiastych. Sprzęt sportowy oraz elementy ogrodzeniowe winny zostać wymienione lub poddane konserwacji.  Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - rozbiórka istniejącej nawierzchnii z trawy syntetycznej, uzupełnienie podbudowy  z kruszywa w miejscach wybrakowanych oraz profilowanie jej,

- Czyszczenie obrzeży z przerostów trawiastych oraz chwastów,

- Czyszczenie istniejące drenażu wraz z studniami rewizyjnymi

- Remont murka pod ogrodzeniem (zdj. nr 5)

- Wykonanie nawierzchni użytkowej boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii rozgraniczających dyscyplinę sportową.

- Modernizacja piłkochwytów/ogrodzeń (wymiana siatki polipropylenowej) w strefie zabramkowej , konserwacja słupów oraz wymiana stalowych linek i karabińczyków,

- Modernizacja elementów ogrodzenia, prostowanie siatek stalowych plecionych w dolnej części ogrodzenia wraz z wymiana linek naciągowych ( zdjęcie nr 2 i 9)

- Wymiana bramek do piłki nożnej 5m x 2m

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku do studni znajdującej się                w północnym rogu działki. Przewiduje się wykonanie przyłącza rurą o średnicy 200mm wraz                          z montażem co najmniej 3 studzienek rewizyjnych. Szacunkowa długość przyłącza 115 mb.                   Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną nowego przyłącza.

Roboty budowlane będą prowadzone w sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z pozostałej części obiektu. Prace będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Projektowana infrastruktura sportowa ma charakter obiektu sportowo - rekreacyjnego. Celem modernizacji istniejącej zewnętrznej infrastruktury sportowej jest stworzenie kompleksowego obszaru sportowego umożliwiającego uprawianie sportów zespołowych. Obiekty sportowe będą wykorzystane w ciągu całego roku. Nawierzchnie sportowe muszą posiadać właściwości techniczne zapewniające dużą wytrzymałością użytkową, wymaganą sprężystość i elastyczność, dużą przyczepność tj. posiadać właściwości techniczne wg atestu.

Usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu przedstawiono w

części graficznej „RYSUNEK 1”.

5.2 Nawierzchnia boiska do piłki nożnej

Na przygotowanym podłożu zostanie nałożona nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej. Nawierzchnia istniejącą mocno wyeksploatowana wymagająca wymiany. Po dokonaniu rozbiórki sztucznej trawy należy udrożnić, wyprofilować i ponownie zagęścić podbudowę pod nową nawierzchnię. Zastosowany materiał nawierzchnii powinien spełniać następujące wymagania:

Wariant 1

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

- Metoda produkcji: tuftowana

- Skład włókna- polietylen (PE) 100%

- Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) o o szerokości min. 1,2mm

- Podkład: lateksowy

- Wysokość włókna min. 45mm

- Grubość każdego włókna min. 400um

- Ciężar włókna (Dtex) min.16.000

- Gęstość trawy min. 143.500włókien/m2

- Ilość pęczków: min. 11.960/m2

- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 70N

- Waga włókna min. 1900g/m2

- Waga całkowita trawy min. 3070g/m2

- Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 170N/100mm

- Przepuszczalność wody dla trawy: min. 7500mm/h

- Przepuszczalność wody dla systemu: min. 3000mm/h

- Wypełnienie: „infill” składający się  warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany z otworami drenażowymi o wysokości min. 12mm

Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.

Wariant 2

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

1.	Skład włókna- polietylen (PE) 100%

2.	Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%)w kształcie śmigła

3.	Podkład: poliuretanowy

4.	Wysokość włókna min. 42mm max. 47mm

5.	Grubość włókienwłókna min. 395mikronów oraz drugie włókno min 425 mikronów

6.	Ciężar włókna (Dtex) min. 32.000

7.	Ilość włókien min. 146.000/m2

8.	Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 75 N

9.	Waga włókna min. 2150g/m2

10.	Waga całkowita trawy min.3000g/m2

11.	Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

12.	Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 177 N/100mm

13.	Przepuszczalność wody dla trawy: min. 6000mm/h

14.	Przepuszczalność wody dla systemu: min. 2000mm/h

15.	Wypełnienie: w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany z otworami drenażowymi o wysokości min. 12mm

Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy wraz z ofertą przedstawić poniższe dokumenty:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni(tj. mata + trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne, akredytowane  laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji.

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata  + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013

- Raportu z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (trawa+mata+wypełnienie)

- Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

- Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

- Karta techniczna maty prefabrykowanej

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

- Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy  spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”

Z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie obiektu Zamawiający dodatkowo żąda:

- Raport z badań testu Lisport na min. 600.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający brak widocznych uszkodzeń włókien po 600 000 cykli w teście zużycia Lisport oraz niezmienność położenia włókien.

5.3 Remont ogrodzenia

Zakres prac obejmuje wymianę elementów ogrodzenia oraz remont siatek plecionych w dolnej części ogrodzenia.

Obecnie siatki w dolnej części są zdeformowane, powyginane oraz nierówne względem poziomu gruntu. W wyniku eksploatacji i naturalnej pracy materiału utraciły pierwotne napięcie i stabilność.

Planowane prace polegać będą na prostowaniu siatek poprzez zastosowanie nowych naciągów oraz ewentualnej wymianie uszkodzonych elementów ogrodzenia, co pozwoli na przywrócenie prawidłowego napięcia siatki oraz jej właściwego położenia względem podłoża.

Murek

Pod ogrodzeniem w części północnej znajduje się betonowy murek wzdłuż całej krótszej krawędzi boiska. Inwestycja obejmuje roboty związane z czyszczeniem betonu z zacieków wynikających z działań warunków atmosferycznych oraz z  chwastów i innych przerostów typu mech.

5.4 Remont piłkochwytów

Inwestycja obejmuje wymianę siatki wraz z odnowieniem istniejących słupków piłkochwytu zlokalizowanego wzdłuż krótszych boków boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, za bramkami - zgodnie z częścią graficzną.

### Siatka

Inwestycja przewiduje montaż nowej siatki polipropylenowej o grubości splotu 5 mm z oczkiem o wymiarach 100 x 100  mm. Siatka w kolorze zielonym, z usztywnieniem stalową linką w oplocie na dole i u góry piłkochwytu.

### Konstrukcja

Inwestycja przewiduje odnowienie istniejącej konstrukcji piłkochwytu (słupków, zastrzałów itp.). Odnowienie konstrukcji obejmuje oczyszczenie elementów (zarówno z brudu jak i rdzy), usunięcie luźnych czy odstających powłok, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów jak uchwyty, śruby, zaślepki itp. a następnie zabezpieczenie elementów przed działaniem czynników atmosferycznych i korozji.

Zakres prac:

- demontaż istniejącego osprzętu ( linki siatki )

- czyszczenie i malowanie konstrukcyjnych elementów metalowych piłkochwytów.

- uzupełnienie brakujących elementów do mocowania siatki piłkochwytów (nowe przeplotki).

- montaż nowych siatek i osprzętu piłkochwytów. Wypełnienie z siatki PP,

Siatka polipropylenowa oczko 100x100mm gr. splot 5mm.

5.5 Odwodnienie boisk

Dla opracowywanego zadania nie przewiduje się remontu w zakresie odwodnienia boiska.

Należy dokonać oczyszczenia istniejącego drenażu w celu doprowadzenia do jego pełnej drożności

5.6 Wyposażenie

Projektuje się uzupełnienie istniejących urządzeń sportowych w nowe, wymienione elementy:

- Montaż bramek do piłki nożnej 5m x 2m,

- Wymiana siatek piłkochwytów h= 6m

- Remont ogrodzenia h=4m

5.7 Komunikacja

Brak nowo projektowanej dodatkowej komunikacji pieszej.

| Nr | Element projektu | Materiał | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia istniejąca boiska do piłki nożnej | Trawa syntetyczna | 1984 | m² |
| 2 | Piłkochwyt zabramkowy h=6m | Wymiana siatek na istniejących słupach - słupy do konserwacji, do uzupełnienia karabińczyki i linki stalowe | 24 | Mb |
| 3 | Ogrodzenie h=4m | Remont - uzupełnienie ogrodzenia | 188 | Mb |
| 4 | Bramki do piłki nożnej | Wg producenta | 2 | 5m x 2m |
| 5 | Przyłącz kanalizacji sanitarnej | Rury PE | 115 | Mb |

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków

Planowana modernizacja kompleksu boisk zachowuje i rozwija jego dotychczasową funkcję sportową i edukacyjną, dzięki czemu dobrze wpisuje się w otoczenie, nie naruszając kulturowych wartości środowiska. Obszar poddany opracowaniu nie jest objęty ochroną konserwatorską.

8. Wpływ eksploatacji górniczej

Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska naturalnego ani nie naruszy interesów osób trzecich, a jednocześnie poprawi bezpieczeństwo użytkowania obiektów sportowych.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

(Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje się wymogów badania i

orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

11. Zaopatrzenie w wodę

Nie dotyczy

12. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy

13. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy dokładnie odmierzyć elementy podlegające remontowi czyli wysokość istniejących piłkochwytów oraz powierzchnię boisk.

Podstawa prawna do sporządzenia dokumentacji:

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

-	Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130)

-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).