ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy.

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad. Nr 1 : Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Mrowla w obrębie Szkoły Podstawowej |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| 1 | Element | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm | m2 | 240 |  |  |
| 1.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 21 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne istniejące | szt | 2 |  |  |
| 1.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 25 |  |  |
| 1.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 12 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 1,4 |  |  |
| 1.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 12 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m | 20 |  |  |
| 1.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 13 | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 1,1 |  |  |
| 1.7 | Dokumentacja projektowa ST nr 13 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30 |  |  |
| 1.8 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara | m2 | 30 |  |  |
| 1.9 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka czerwona | m2 | 5 |  |  |
| 1.10 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 240 |  |  |
| 1.11 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 480 |  |  |
| 1.12 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wyrównawcza | t | 24 |  |  |
| 1.13 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 240 |  |  |
| 1.14 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 30 |  |  |
| 1.15 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 20 |  |  |
| 1.16 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Przełożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 20 |  |  |
| 1.17 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z wypustkami (o specjalnej fakturze pozwalająca zatrzymać się osobom niewidomym), grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka żółta | m2 | 2,4 |  |  |
| 2 | Element | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |  |  |  |  |
| 2.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 24 | Dostarczenie i montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm, ścianka grubości min. 3,0 mm, długość 4,0 m + nakładki zabezpieczające | szt | 4 |  |  |
| 2.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 24 | Dostarczenie i przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki A-17 „Kierowco zwolnij” na tle fluorescencyjnym | szt | 2 |  |  |
| 2.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 27 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia przejścia i podświetlanych znaków drogowych D-6 wraz z zasilaniem obejmującej: - instalację kablową, przyłącz, skrzynia sterująca z wyposażeniem, - 2 wysięgniki dla lamp oświetlenia przejścia (z fundamentem dla gruntów słabych), - 1 kamera GPRS szerokokątna monitorująca wraz z transmiterem i zasilaniem, umieszczona na słupku oświetlenia przejścia, - 2 lampy asymetryczne prawe klasy CP1 oświetlenia przejść wyposażone w czujniki zmierzchowe, - 2 aktywne znaki drogowe D-6 z wbudowanym czujnikiem obecności pieszego, - 2 znaki drogowe T-27 ,,AGATKA" - przyłącze i niezbędna infrastruktura kablowa, - wykonanie pełnego uruchomienia oświetlenia w trakcie odbioru. | kpl | 1 |  |  |
| 2.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 26 | Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni, warstwa grubości min. 3mm, masa chemoutwardzalna- przejścia dla pieszych – białe pasy na czerwonym tle oraz linii wibracyjnych przed przejściem dla pieszych | m2 | 47,4 |  |  |

| 3 | Element | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 23 | Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczeblinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe | m | 10 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
                                                                                                                                             lub podpis osobisty 
                                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)