ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy.

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad. Nr 3 - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1434R z drogą gminną nr 108165 w miejscowości Kielanówka |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | Dok. Projektowa ST nr 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym | km | 0,200 |  |  |
| 1.2 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm | m2 | 1 360 |  |  |
| 1.3 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 8 cm | m2 | 50 |  |  |
| 1.4 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 50 |  |  |
| 1.5 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie krawężników i obrzeży z ławami - krawężniki 50 m, - obrzeża 40 m. | m | 90 |  |  |
| 1.6 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km – kostka z rozbiórki, kruszywo | m3 | 18 |  |  |
| 1.7 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 10 |  |  |
| 1.8 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 3 |  |  |
| 2. | Element | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 2.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV | m2 | 50 |  |  |
| 2.2 | Dok. Projektowa ST nr 10 | Warstwa podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem z dowozu, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm - poszerzenia | m2 | 50 |  |  |
| 2.3 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenia | m2 | 50 |  |  |
| 2.4 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – poszerzenia | m2 | 50 |  |  |
| 2.5 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 35·cm, chodnik | m2 | 35 |  |  |
| 2.6 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, chodnik | m2 | 35 |  |  |
| 2.7 | Dok. Projektowa ST nr 11 | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, chudy beton, chodnik | m2 | 35 |  |  |
| 3 | Element | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 35 |  |  |
| 3.2 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wzmacniająca, grubości 10 cm | m2 | 50 |  |  |
| 3.3 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 1 360 |  |  |
| 3.4 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1 360 |  |  |
| 3.5 | Dok. Projektowa ST nr 7 | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem | m2 | 150 |  |  |
| 3.6 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm | m2 | 1 360 |  |  |
| 3.7 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1 360 |  |  |
| 3.8 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 1 360 |  |  |
| 4 | Element | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 4.1 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Ławy pod krawężnik, beton C12/15 (157x0,04) | m3 | 3,50 |  |  |
| 4.2 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m | 50,0 |  |  |
| 4.3 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 1,40 |  |  |
| 4.4 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 40,0 |  |  |
| 4.5 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm | m2 | 60,0 |  |  |
| 4.6 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z wypustkami (o specjalnej fakturze pozwalająca zatrzymać się osobom niewidomym), grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka żółta | m2 | 4,8 |  |  |
| 4.7 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 220,0 |  |  |
| 4.8 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 90,0 |  |  |
| 4.9 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Przełożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 35,0 |  |  |
| 4.10 | Dok. Projektowa ST nr 21 | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych, włazów kanałowych oraz studzienek telekomunikacyjnych | szt | 6,0 |  |  |
| 5 | Element | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD |  |  |  |  |
| 5.1 | Dok. Projektowa ST nr 24 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50·mm | szt | 4 |  |  |
| 5.2 | Dok. Projektowa ST nr 24 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2, wraz z wykonaniem niezbędnych łączników, wsporników | szt | 10 |  |  |
| 5.3 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie segregacyjne ciągłe | m2 | 54 |  |  |
| 5.4 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie segregacyjne przerywane | m2 | 15 |  |  |
| 5.5 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie na skrzyżowaniach | m2 | 25 |  |  |
| 5.6 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na przejściach dla pieszych, kolor biały | m2 | 15 |  |  |
| 5.7 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na przejściach dla pieszych, kolor czerwony + LINIE WIBRACYJNE | m2 | 26,4 |  |  |
| 5.8 | Dok. Projektowa ST nr 23 | Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczeblinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe | m | 10 |  |  |
| 5.9 | Dok. Projektowa ST nr 27 | Wykonanie kompletnej sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem obejmującej: - 3 wysięgniki (z fundamentem dla gruntów słabych), - 4 wysięgniki dla sygnalizacji i oświetlenia dedykowanego przejść i z przyciskami dla pieszych (każdy z fundamentem dla gruntów słabych), - 5 kamer detekcyjnych, - 2 kamery GPRS szerokokątne monitorujące wraz z transmiterem, - sterowniki w skrzyni, - sygnalizatory (8 szt. 3-komorowe i 4 szt. 2-komorowe), - 4 lampy asymetrycznych – 3 prawe i 1 lewa, klasy CP1 oświetlenia przejść wyposażone w czujniki zmierzchowe, - 4 znaki D6 oświetlane, 2 znaki ,,agatka" - przyłącze i niezbędna infrastruktura kablowa, - wprowadzenie oprogramowania szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej, - wykonanie pełnego uruchomienia sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem w trakcie odbioru, - Wykonawca ma obowiązek wprowadzić na wniosek Zamawiającego dwóch korekt organizacji ruchu w zakresie sterowników w sygnalizacji świetlnej. | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
                                                                                                                                             lub podpis osobisty 
                                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)