Nr sprawy: 1/2026                                                                                                              Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia

| L.P |  |
| --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych; - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważna na dzień odbioru pojazdu świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - dostarczone na wezwanie Zamawiającego |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację typu WE |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2026, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. |
| 2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: - kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000, - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy oraz nazwa jednostki - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - oznakowanie wyróżniające (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdłuż całego pojazdu, oraz pasy wyróżniające (odblaskowe lub fluorescencyjne) na tylnej ścianie pojazdu tzw. „sierżant”, plus oznakowanie „Korytarz Życia” na tylnej żaluzji. |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo–gaśniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – do 3500 kg. |
| 2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita w przedziale 6600 - 7000 mm, - szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, - wysokość nie większa niż: 2750 mm, - rozstaw osi w przedziale 4000mm – 4250 mm. |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |

| 2.7 | Podwozie bazowe – układ napędowy - pojemność silnika minimum 1950 cm3, - moc minimalna silnika 125 kW, - maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, - skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów, - układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, - hamulce tarczowe na obu osiach, - napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą, - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, - układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - światła do jazdy dziennej fabryczne LED, - światła przeciwmgielne fabrycznie. |
| --- | --- |
| 2.8 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 2.9 | Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel przedni pasażera pojedynczy. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, - klimatyzacje manualną i ogrzewanie przedziału kabiny, - system multimedialny 10” w formie tabletu dotykowego - centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem, - szyba przednia ogrzewana - półkę podsufitową na dokumenty, - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, - dodatkowe gniazdo zapalniczki, - pomiędzy fotelami w I rzędzie zamontowany podest z półkami wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED i detektorów, - dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. - stopnie wejściowe do kabiny wyposażone w lampki LED - uruchamiane w momencie otwarcia drzwi. |
| 2.11 | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Dodatkowo w tylnej części zabudowy należy zamontować dodatkowy głośnik ze sterownikiem tej samej marki jak radiotelefon przewoźny. Radiotelefon i manipulator zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową dla jednostki. |
| 2.12 | Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości, z której korzysta Zamawiający. |
| 2.13 | W kabinie na podeście zamontowanym między fotelami kierowcy i pasażera zamontowane dwa podwójne gniazda USB oraz jedno podwójne gniazdo uniwersalne zapalniczki 12V. Na półce przygotowane miejsce na montaż radiotelefonów i latarek przenośnych. |
| 2.14 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z wideo rejestratorem, monitor umieszczony w kabinie oraz w zasięgu kierowcy z możliwością załączenia pracy stałej. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Kamera powinna załączać się po uruchomieniu pojazdu. Urządzenie musi posiadać funkcję wideorejstratora z przedniej i tylnej kamery. |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Zespolona belka ostrzegawcza spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2: - długość min 1300 mm - wysokość maksymalną 55 mm i minimalną 40 mm. - musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła niebieskiej. - klosze lampy zespolonej powinny być wykonane w kolorze transparentnym (bezbarwnym) - podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. - W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 6 lamp LED kierunkowych o barwie światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2: - z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt., po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt., na lusterkach zewnętrznych po 1 szt. - Na zabudowie pojazdu należy zamontować po dwie lampy kierunkowe LED po obu stronach oraz z tyłu. Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z lampą zespoloną, zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą spełniać wymogi: posiadać homologację w zakresie regulaminów 10 oraz 65 (w klasie 2) EKG ONZ, posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, każda z lamp powinna mieć możliwość emitowania co najmniej 4 rodzajów błysków, wszystkie lampy powinny być wyposażone w system adaptacyjny, dostosowujący tryb błysku do warunków panujących na drodze, wszystkie tryby błysku muszą być zgodne z regulaminem 65 EKG ONZ. Wszystkie lampy muszą być sterowane przez generator sygnałów dźwiękowych w zakresie dostosowania trybu błysku. - Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych. Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu: - musi posiadać moc nominalną co najmniej 200 W - musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą dodatkowego przełącznika zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje: - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzyst10aniem manipulatora, - obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze, - generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków, - posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych, - posiadać możliwość wygłaszania komunikatów dźwiękowych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth. - W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik lub głośniki sygnałów ostrzegawczych, sposób i miejsce montażu głośników nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Głośniki muszą posiadać magnes neodymowy. Głośniki muszą posiadać moc nominalną minimum 100W każdy. Głośniki powinny spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP66 wg normy PN-EN 60529:2003 lub równoważnej. - Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 200 W. Urządzenie powinno mieć możliwość samoczynnego generowania dźwięków, niezależnie od generatora podstawowego. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej). Musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej. Włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej. Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. |
| 2.17 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych. - alternator o mocy minimum 160A, - wzmocniony fabryczny akumulator. |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie plus automatyczna ładowarka sieciowa min. 10A z przewodem zakończonym wtyką kompatybilną z gniazdem. Kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej. Blokada rozruchu w trakcie ładowania. |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu, o sile uciągu minimum 6300 kg, silnik o mocy minimum 6,5 KM, minimalny zasięg liny 25 m. Wpisać markę i typ wciągarki zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. |
| 2.20 | Pojazd wyposażony z przodu w orurowanie zabezpieczające przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonany z rur nierdzewnych w wysokim połysku i średnicy minimum 30 mm. W przedniej części zamontowane oświetlenie dalekosiężne typu listwa LED z funkcją światła pozycyjnego. |
| 2.21 | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. |
| 2.22 | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 13 pinowym z adapterem 7 pinowym. |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. - wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1350 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 820 mm (w układzie 2+2+1), - skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, - wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, - dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |
| 3.2 | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. - szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 sztuka - szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego), - pojemniki techniczne plastikowe lub wykonane z blachy aluminiowej na podręczny sprzęt ratowniczy – minimum 6 sztuk montaż do uzgodnienia na etapie realizacji - mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – minimum 6 sztuk - mocowanie na pachołki drogowe na tylnej ścianie pojazdu - półka z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera zamontowana nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), - dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, - na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa o minimalnych wymiarach1900mmx250mmx600mm, wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, - na dachu zamontowane uchwyty na drabinę nasadkową - wejście na dach za pomocą drabiny wykonane z rur nierdzewnych polerowanych na połysk, ze szczeblami antypoślizgowymi dopuszcza się drabinę składaną na tylną ścianę wykonana z w/w materiału, drabina składana u dołu tak żeby nie przeszkadzała w trakcie cofania z przyczepką. - konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, - podest dachowy zabezpieczony barierką wykonaną z rur nierdzewnych polerowanych na połysk. |
| 3.4 | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: - oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda), - oświetlenie powierzchni dachu typu LED, - oświetlenie pola roboczego włączane z pilota sterującego sygnalizacją świetlno-dźwiękową oraz włączane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego |
| 3.5 | Szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |
| 3.6 | Minimum cztery półki, wszystkie z regulacją wysokości w zależności od potrzeb wyposażone w mocowania na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. - wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (piły, pilarki, kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, gaśnice, motopompy). |
| 3.7 | Poniżej linii podłogi – dwieskrytki, (zabezpieczone uszczelkami na zabudowie) tworzące po otwarciu podesty robocze. Drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe, drzwiczki zamykane na klucz z zamkami z stali nierdzewnej |
| 3.8 | W pojeździe zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED o mocy min. 360W (2x180W) zabezpieczenie pyło i wodoszczelność najaśnic IP67 lub równoważne. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o minimum 350°. Wysokość masztu od podłoża minimum 4100 mm. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po naciśnięciu przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia – miejsce montażu masztu oraz parametry potwierdzić badaniami jednostki certyfikującej lub kartami produktu. |
| IV. | UKŁAD WODNY |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z: - zbiornika środków gaśniczych, - agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego, - zwijadła ręcznego szybkiego natarcia zakończonego prądownicą. |
| 4.2 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność zbiornika minimum 300 litrów (+/-10%), - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10 % pojemności zbiornika wody umożliwiający pobór środka poprzez linie szybkiego natarcia - zbiornik wody zintegrowany ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, - zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø75 lub Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, - nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu, - zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |
| 4.3 | Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach: - wydajność minimum 50 l/min, - ciśnienie do 40 bar, - moc silnika minimum 10 KM - rozruch ręczny na linkę Linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej niż 60 mb na zwijadle aluminiowym ręcznym kątowym zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. |
| 4.4 | Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania niezależnego od pracy silnika skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni Celsjusza. |
| 4.5 | Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: - klin pod koła 2 sztuki, - klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, - 6 kamizelek ostrzegawczych z napisem „STRAŻ” oraz koc gaśniczy. - 2 gaśnice proszkowe min. 6 kg z wieszakami zamontowanymi wewnątrz zabudowy. |
| 5.2 | Defibrylator z monitorem spełniający minimum poniższe parametry: zestaw składający się z: defibrylatora z monitorem, torby na defibrylator, baterii (akumulatora) wielokrotnego ładowania wraz z ładowarką, elektrod dla dorosłych (jedna para), elektrod dla dzieci (jedna para), modułu EGK - narzędzia, które umożliwia precyzyjne monitorowanie stanu pacjenta podczas interwencji medycznych. Moduł łączy się z defibrylatorem przez Bluetooth umożliwiając szybki pomiar EKG oraz transmisję wyników bez potrzeby użycia kabli. Wyniki wyświetlane na monitorze LCD defibrylatora, w celu ułatwienia pracy ratowników. Akumulator zapewniający minimum 20 godzin pracy. czas analizy i ładowania (od zakończenia RKO): maksimum 6s, w trybie AED: 150J, 200J przy 50Ω – tryb dla dorosłych, 50J przy 50Ω – tryb dla dzieci, w trybie EKG: reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz, zakres impedancji: od 25 Ω do 175 Ω bateria: akumulator wielokrotnego ładowania: 11.1V DC, 1.9Ah Li-ion + ładowarka. Wydajność: 60 wyładowań lub 3 godziny monitorowania, elektrody dla dorosłych: obszar elektrod: 120 cm2, długość kabla: minimum 120 cm, okres przydatności: minimum 30 miesięcy od daty produkcji; elektrody dla dzieci (opcjonalne): obszar elektrod: 46,43 cm2, długość kabla: minimum 120 cm, okres przydatności: minimum 24 miesięcy od daty produkcji, karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD (nie jest dołączona do zestawu) komunikacja z drukarką i urządzeniem transmisji EKG za pomocą bluetooth, wyświetlacz LCD minimum 5 cali |
| 5.3 | 2 kompletne aparaty powietrzne z noszakiem, fabrycznie nowe z maską i butlą kompozytową min 7l/300bar o masie nie większej niż 3,2 kg + 2 szt. sygnalizatora bezruchu |
| 5.4 | Piła szablasta z zestawem min 5 szt. pił - brzeszczotów. - Długość skoku min [mm]30 - Napięcie baterii min 17V - Masa maksymalnie [kg]4.0 - Prędkość skokowa silnika min [1/min]2500 - Typ akumulatora Li-on - Typ zasilania akumulatorowe - Uchwyt brzeszczotu uniwersalny ½ in |
| 5.5 | Drabina nasadkowa aluminiowa objęta świadectwem dopuszczenia CNBOP składająca się z 3 przęseł każde o długości mini 2, 6 mb. |
| 5.6 | Przecinarka tarczowa do betonu i stali o parametrach: Silnik Dwusuwowy, chłodzony powietrzem Moc min 4,8 kW Pojemność skokowa min 93 cm³ Ilość cylindrów 1 Poziom ciśnienia akustycznego maks 104 dB(A) Poziom mocy akustycznej maks 115 dB(A) Poziom wibracji maksymalnie 4 m/s² Maksymalna głębokość cięcia min 152 mm Maksymalna średnica tarczy min 400 mm Ciężar maksymalnie 12 kg |
| 5.7 | Zestaw dysków sygnalizacyjnych LED 6 szt. w walizce. |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 6.1 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne, - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, - świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |
| 6.2 | Gwarancja: - na podwozie, podzespoły i zabudowę min. 12 miesięcy do 24 miesięcy (najwyżej punktowane) - na powłokę lakierniczą 36 miesięcy. - na perforację podwozia 72 miesiące |
| 6.3 | Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |
| 6.4 | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |
| 6.5 | Wymagania dodatkowe: - elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |