OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1

Wykonanie kompletnej ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów, w tym instalacji, wraz z ekspertyzą mykologiczną budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A) wraz z wykonaniem badania gruntowego nieruchomości, znajdujących się przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, w kontekście planowanego zamierzenia inwestycyjnego rewitalizacji nieruchomości

Zadanie 2

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji architektonicznej (weryfikacja i uzupełnienie brakujących elementów) budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A), znajdujących się przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, w kontekście planowanego zamierzenia inwestycyjnego rewitalizacji nieruchomości.

- Lokalizacja

Adres inwestycji:         ul. Puławska 61, Warszawa

Województwo:             mazowieckie

Powiat:                         m.st. Warszawa

Jednostka ew.:             146505_8, Dzielnica Mokotów

Obręb:                          0123 1-01-23

Nr dz.:                          71

- Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania są dwa budynki: budynek główny (B) i oficyna (A), które znajdują się przy ul. Puławskiej 61, w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

Nieruchomość przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie składa się z części wzajemnie powiązanych:

- budynek biurowy (B): usytuowany wzdłuż ulicy Puławskiej; tworzy pierzeję ulicy Puławskiej, z jednej strony wtapiając się w park; nieruchomość sąsiaduje z zabytkową basztą z XVIII wieku; budowę obiektu rozpoczęto przed II wojną światową ok. 1938 r., a zakończono podczas trwania i po II wojnie światowej; podczas wojny budynek był wykorzystywany jako fabryczny, natomiast po skończeniu działań wojennych został zagospodarowany na cele biurowe; budynek jest siedmiokondygnacyjny, podpiwniczony.

- budynek oficyny: budynek wybudowany po I wojnie światowej o przeznaczeniu fabrycznym z częścią mieszkalną przyzakładową; powstał jako pierwszy na przedmiotowej nieruchomości; stanowi zaplecze architektoniczne budynku biurowego (B); budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony.;

- budynek magazynowy: połączony z budynkiem oficyny, powstał jako ostatni na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, budynek parterowy, niepodpiwniczony;

Kompleks budynków okalają dziedziniec wewnętrzny, spinający całość zabudowy, obecnie nie zagospodarowany.

- Opis techniczny stanu istniejącego budynków

  - Opis techniczny stanu istniejącego: Budynek biurowy (B)

- fundamenty: żelbetowe i murowane;

- ściany budynku: konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem cegłą pełną;

- ściany działowe: wykonane w technologii murowanej i g-k;

- stropy między kondygnacyjne: żelbetowe / gęstożebrowe (np. Akermana);

- klatki schodowe: podesty i biegi żelbetowe, wykończone lastriko, szlifowane;

- stropodach: żelbetowy z elementami konstrukcji drewnianej, kryty papą termozgrzewalną;

- elewacje: tynk cementowo – wapienny, brak cieplenia;

- stolarka okienna: PCV, stolarka okienna wtórna z przełomu lat dziewięćdziesiątych XX w.;

- stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi wewnętrzne płytowe; drzwi wejściowe na klatkę schodową drewniane pierwotne;

- stolarka drzwiowa zewnętrzna - aluminiowa przeszklona;

- podłogi: parkiet drewniany, panele podłogowe, wykładzina dywanowa, lastriko i gres;

- ściany wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy malowany farbą emulsyjną, w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych wykończenie ścian glazurą do wysokości 2,2m;

- sufity: tynk cementowo wapienny / gipsowy, w części sufity podwieszone kasetonowe na podkonstrukcji;

- winda;

- budynek wyposażony w instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową, elektryczną i teletechniczną, wentylacyjną – wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja w postaci klimatyzatorów zamontowanych na elewacji na samonośnych podkonstrukcjach;

- Opis techniczny stanu istniejącego: Budynek oficyny (A) (wraz z przylegającym budynkiem magazynowym)

- fundamenty: żelbetowe i murowane;

- ściany budynku: konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem cegłą pełną;

- ściany działowe: wykonane w technologii murowanej i g-k;

- stropy między kondygnacyjne: żelbetowe / gęstożebrowe (np. Akermana);

- klatki schodowe: podesty i biegi żelbetowe, wykończone lastriko, szlifowane;

- stropodach: konstrukcja drewniana, kryta papą termozgrzewalną;

- elewacje: tynk cementowo – wapienny, brak cieplenia;

- stolarka okienna: PCV, stolarka okienna wtórna z przełomu lat dziewięćdziesiątych XX w.;

- stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi wewnętrzne płytowe;

- stolarka drzwiowa zewnętrzna - aluminiowa przeszklona;

- podłogi: parkiet drewniany, panele podłogowe, wykładzina dywanowa, lastriko i gres;

- ściany wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy malowany farbą emulsyjną, w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych wykończenie ścian glazurą do wysokości 2,2m;

- sufity: tynk cementowo wapienny / gipsowy, w części sufity podwieszone kasetonowe na podkonstrukcji;

- budynek wyposażony w instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową, elektryczną i teletechniczną, wentylacyjną – wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja w postaci klimatyzatorów zamontowanych na elewacji na samonośnych podkonstrukcjach;

- Bilans powierzchni obiektów nieruchomości

  - Parametry użytkowe budynku biurowego (B) wraz z oficyną (A):

| Zestawienie powierzchni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie |  | Powierzchnia użytkowa (m2) |  | Kubatura (m3) |  |
| Lp. | Lokalizacja | Budynek (A) | Budynek (B) | Budynek (A) | Budynek (B) |
| 1. | piwnica | 411,71 | 327,89 | 1235,13 | 1226,31 |
| 2. | parter | 468,06 | 305,31 | 1778,63 | 1144,91 |
| 3. | I - piętro | 440,62 | 274,32 | 1454,05 | 921,72 |
| 4. | II - piętro | 451,32 | 274,12 | 1421,66 | 926,53 |
| 5. | III - piętro |  | 273,99 |  | 920,61 |
| 6. | IV - piętro |  | 275,72 |  | 920,91 |
| 7. | V - piętro |  | 272,95 |  | 919,84 |
| 8. | VI - piętro |  | 262,89 |  | 736,1 |
| Łącznie powierzchnie: |  | 1771,71 | 2267,19 | 4654,33 | 6490,60 |

- Łączna powierzchnia użytkowa budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A)

wynosi ok. 4038,9 m2

- Łączna powierzchnia kubatury budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A)

wynosi ok. 11144,93 m3

- Łączna powierzchnia zabudowy budynku biurowego (B) wraz z budynkiem oficyny (A)

wynosi ok. 773,37 m2

- Powierzchnia dziedzińca wewnętrznego wynosi ok. 464,68 m2

- Łączna powierzchnia działki wynosi ok. 1 238,05 m2

  - Zestawienie powierzchni budynku biurowego (B)

| piwnica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 1. |  | U1.01 |  | magazyn |  | 6,68 |  |
| 2. |  | U1.02 |  | magazyn |  | 8,38 |  |
| 3. |  | U1.03 |  | magazyn |  | 17,08 |  |
| 4. |  | U1.04 |  | wc |  | 2,23 |  |
| 5. |  | U1.05 |  | restauracja |  | 42,75 |  |
| 6. |  | U1.06 |  | wc |  | 3,78 |  |
| 7. |  | U1.07 |  | szatnia |  | 6,19 |  |
| 8. |  | U1.08 |  | komunikacja |  | 8,59 |  |
| 9. |  | U1.09 |  | magazyn |  | 8,59 |  |
| 10. |  | U1.10 |  | wc |  | 4,45 |  |
| 11. |  | U1.11 |  | wc |  | 1,09 |  |
| 12. |  | U1.12 |  | kl. schod. |  | 1,57 |  |
| 13. |  | U1.13 |  | komunikacja |  | 3,09 |  |
| 14. |  | U1.14 |  | komunikacja |  | 4,52 |  |
| 15. |  | U1.15 |  | komunikacja |  | 5,5 |  |
| 16. |  | U1.16 |  | magazyn |  | 3,76 |  |
| 17. |  | U1.17 |  | szatnia |  | 9,36 |  |
| 18. |  | U1.18 |  | kl. schod. |  | 1,11 |  |
| 19. |  | U1.19 |  | magazyn |  | 1,37 |  |
| 20. |  | U1.20 |  | pom. techn. |  | 26,41 |  |
| 21. |  | U1.21 |  | kuchnia |  | 33,76 |  |
| 22. |  | U1.22 |  | magazyn |  | 22,38 |  |
| 23. |  | U1.23 |  | magazyn |  | 11,3 |  |
| 24. |  | U1.24 |  | magazyn |  | 29,78 |  |
| 25. |  | U1.25 |  | magazyn |  | 8,01 |  |
| 26. |  | U1.26 |  | magazyn |  | 56,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 327,89 |  |
| parter |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 27. |  | 0.01 |  | biuro |  | 14,37 |  |
| 28. |  | 0.02 |  | magazyn |  | 6,32 |  |
| 29. |  | 0.03 |  | komunikacja |  | 2,15 |  |
| 30. |  | 0.04 |  | restauracja |  | 60,4 |  |
| 31. |  | 0.05 |  | komunikacja |  | 34,83 |  |
| 32. |  | 0.06 |  | wc |  | 1,25 |  |
| 33. |  | 0.07 |  | komunikacja |  | 14,66 |  |
| 34. |  | 0.08 |  | wc |  | 1,25 |  |
| 35. |  | 0.09 |  | komunikacja |  | 8,43 |  |
| 36. |  | 0.10 |  | wc |  | 6,2 |  |
| 37. |  | 0.11 |  | kl. schodowa |  | 12,16 |  |
| 38. |  | 0.12 |  | komunikacja |  | 2,24 |  |
| 39. |  | 0.13 |  | biuro |  | 16,77 |  |
| 40. |  | 0.14 |  | restauracja |  | 113,87 |  |
| 41. |  | 0.15 |  | kl. schodowa |  | 10,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | 305,31 |  |
| I - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 42. |  | 1.01 |  | biuro |  | 22,4 |  |
| 43. |  | 1.02 |  | biuro |  | 19,18 |  |
| 44. |  | 1.03 |  | magazyn |  | 10,12 |  |
| 45. |  | 1.04 |  | biuro |  | 17,47 |  |
| 46. |  | 1.05 |  | biuro |  | 29,24 |  |
| 47. |  | 1.06 |  | biuro |  | 11,7 |  |
| 48. |  | 1.07 |  | pom. gosp. |  | 1,29 |  |
| 49. |  | 1.08 |  | wc |  | 0,98 |  |
| 50. |  | 1.09 |  | wc |  | 1,39 |  |
| 51. |  | 1.10 |  | komunikacja |  | 13,15 |  |
| 52. |  | 1.11 |  | komunikacja |  | 9,32 |  |
| 53. |  | 1.12 |  | komunikacja |  | 6,77 |  |
| 54. |  | 1.13 |  | komunikacja |  | 10,82 |  |
| 55. |  | 1.14 |  | wc |  | 1,22 |  |
| 56. |  | 1.15 |  | wc |  | 1,6 |  |
| 57. |  | 1.16 |  | kl. schodowa |  | 9,02 |  |
| 58. |  | 1.17 |  | wc |  | 3,11 |  |
| 59. |  | 1.18 |  | komunikacja |  | 2,36 |  |
| 60. |  | 1.19 |  | sala konf. |  | 42,36 |  |
| 61. |  | 1.20 |  | biuro |  | 17,81 |  |
| 62. |  | 1.21 |  | biuro |  | 15,75 |  |
| 63. |  | 1.22 |  | kuchnia |  | 16,51 |  |
| 64. |  | 1.23 |  | kl. schod. |  | 10,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 274,32 |  |
| II - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 65. |  | 2.19 |  | kl. schodowa |  | 11,14 |  |
| 66. |  | 2.20 |  | biuro |  | 19,13 |  |
| 67. |  | 2.21 |  | biuro |  | 21,13 |  |
| 68. |  | 2.22 |  | biuro |  | 11,9 |  |
| 69. |  | 2.24 |  | komunikacja |  | 33,12 |  |
| 70. |  | 2.25 |  | biuro |  | 20,25 |  |
| 71. |  | 2.27 |  | biuro |  | 17,37 |  |
| 72. |  | 2.29 |  | biuro |  | 17,68 |  |
| 73. |  | 2.30 |  | biuro |  | 9,64 |  |
| 74. |  | 2.37 |  | biuro |  | 10,74 |  |
| 75. |  | 2.38 |  | biuro |  | 15,75 |  |
| 76. |  | 2.45 |  | komunikacja |  | 6,99 |  |
| 77. |  | 2.46 |  | kl. schod. |  | 10,85 |  |
| 78. |  | 2.47 |  | biuro |  | 14,52 |  |
| 79. |  | 2.48 |  | komunikacja |  | 3,13 |  |
| 80. |  | 2.51 |  | komunikacja |  | 2,61 |  |
| 81. |  | 2.52 |  | komunikacja |  | 2,29 |  |
| 82. |  | 2.53 |  | biuro |  | 6,46 |  |
| 83. |  | 2.54 |  | wc |  | 1,42 |  |
| 84. |  | 2.55 |  | pom. techn. |  | 0,86 |  |
| 85. |  | 2.56 |  | biuro |  | 16,41 |  |
| 86. |  | 2.57 |  | wc |  | 3,5 |  |
| 87. |  | 2.58 |  | kuchnia |  | 2,37 |  |
| 88. |  | 2.59 |  | wc |  | 1,87 |  |
| 89. |  | 2.60 |  | biuro |  | 12,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | 274,12 |  |
| III - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 90. |  | 3.01 |  | biuro |  | 9,66 |  |
| 91. |  | 3.02 |  | biuro |  | 18,1 |  |
| 92. |  | 3.03 |  | biuro |  | 24,41 |  |
| 93. |  | 3.04 |  | biuro |  | 17,63 |  |
| 94. |  | 3.05 |  | biuro |  | 11,61 |  |
| 95. |  | 3.06 |  | biuro |  | 19,34 |  |
| 96. |  | 3.07 |  | biuro |  | 10,13 |  |
| 97. |  | 3.08 |  | wc |  | 1,28 |  |
| 98. |  | 3.09 |  | komunikacja |  | 13,64 |  |
| 99. |  | 3.10 |  | komunikacja |  | 9,39 |  |
| 100. |  | 3.11 |  | wc |  | 1,19 |  |
| 101. |  | 3.12 |  | komunikacja |  | 8,59 |  |
| 102. |  | 3.13 |  | kl. schodowa |  | 11,32 |  |
| 103. |  | 3.14 |  | wc |  | 6,17 |  |
| 104. |  | 3.15 |  | komunikacja |  | 6,91 |  |
| 105. |  | 3.16 |  | komunikacja |  | 1,94 |  |
| 106. |  | 3.17 |  | biuro |  | 15,62 |  |
| 107. |  | 3.18 |  | biuro |  | 19,74 |  |
| 108. |  | 3.19 |  | biuro |  | 21,77 |  |
| 109. |  | 3.20 |  | biuro |  | 16,77 |  |
| 110. |  | 3.21 |  | biuro |  | 18,01 |  |
| 111. |  | 3.22 |  | kl. schod. |  | 10,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 273,99 |  |
| IV - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 112. |  | 4.01 |  | biuro |  | 11,96 |  |
| 113. |  | 4.02 |  | biuro |  | 23,72 |  |
| 114. |  | 4.03 |  | biuro |  | 18,33 |  |
| 115. |  | 4.04 |  | biuro |  | 10,11 |  |
| 116. |  | 4.05 |  | biuro |  | 17,6 |  |
| 117. |  | 4.06 |  | biuro |  | 10,2 |  |
| 118. |  | 4.07 |  | biuro |  | 18,96 |  |
| 119. |  | 4.08 |  | wc |  | 1,26 |  |
| 120. |  | 4.09 |  | komunikacja |  | 11,35 |  |
| 121. |  | 4.10 |  | komunikacja |  | 9,43 |  |
| 122. |  | 4.11 |  | komunikacja |  | 8,67 |  |
| 123. |  | 4.12 |  | wc |  | 1,23 |  |
| 124. |  | 4.13 |  | kl. schodowa |  | 11,24 |  |
| 125. |  | 4.14 |  | komunikacja |  | 7,04 |  |
| 126. |  | 4.15 |  | wc |  | 5,99 |  |
| 127. |  | 4.16 |  | komunikacja |  | 2,15 |  |
| 128. |  | 4.17 |  | biuro |  | 63,47 |  |
| 129. |  | 4.18 |  | biuro |  | 15,25 |  |
| 130. |  | 4.19 |  | biuro |  | 16,76 |  |
| 131. |  | 4.20 |  | kl. schod. |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 275,72 |  |
| V - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 132. |  | 5.01 |  | biuro |  | 19,1 |  |
| 133. |  | 5.02 |  | biuro |  | 12,08 |  |
| 134. |  | 5.03 |  | biuro |  | 17,28 |  |
| 135. |  | 5.04 |  | biuro |  | 10,55 |  |
| 136. |  | 5.05 |  | biuro |  | 17,92 |  |
| 137. |  | 5.06 |  | biuro |  | 9,96 |  |
| 138. |  | 5.07 |  | biuro |  | 14,08 |  |
| 139. |  | 5.08 |  | magazyn |  | 10,19 |  |
| 140. |  | 5.09 |  | wc |  | 1,27 |  |
| 141. |  | 5.10 |  | komunikacja |  | 8,77 |  |
| 142. |  | 5.11 |  | komunikacja |  | 20,2 |  |
| 143. |  | 5.12 |  | wc |  | 1,25 |  |
| 144. |  | 5.13 |  | komunikacja |  | 6,96 |  |
| 145. |  | 5.14 |  | kl. schodowa |  | 11,86 |  |
| 146. |  | 5.15 |  | wc |  | 6,26 |  |
| 147. |  | 5.16 |  | komunikacja |  | 2,11 |  |
| 148. |  | 5.17 |  | sala kinowa |  | 54,69 |  |
| 149. |  | 5.18 |  | sala projekcyjna |  | 20,42 |  |
| 150. |  | 5.19 |  | biuro |  | 17 |  |
| 151. |  | 5.20 |  | kl. schod. |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 272,95 |  |
| VI - piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Oznaczenie |  | pomieszczenie |  | Powierzchnia [m2] |  |
| 152. |  | 6.01 |  | pomieszczenie |  | 31,72 |  |
| 153. |  | 6.02 |  | kl. schod. |  | 15,21 |  |
| 154. |  | 6.03 |  | pomieszczenie |  | 31,48 |  |
| 155. |  | 6.04 |  | pomieszczenie |  | 33,2 |  |
| 156. |  | 6.05 |  | pomieszczenie |  | 64,59 |  |
| 157. |  | 6.06 |  | kl. schod. |  | 17,7 |  |
| 158. |  | 6.07 |  | komunikacja |  | 6,54 |  |
| 159. |  | 6.08 |  | pomieszczenie |  | 24,72 |  |
| 160. |  | 6.09 |  | pomieszczenie |  | 27,24 |  |
| 161. |  | 6.10 |  | pomieszczenie |  | 7,62 |  |
| 162. |  | 6.11 |  | schowek |  | 2,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 262,89 |  |
| Powierzchnia użytkowa globalna budynku B |  |  |  |  |  | 2267,19 |  |

  - Zestawienie powierzchni budynku oficyny (A)

| piwnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie | pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
| 1. | U1.27 | archiwum | 19,29 |
| 2. | U1.28 | biuro | 27,29 |
| 3. | U1.29 | archiwum | 18,93 |
| 4. | U1.30 | archiwum | 37,23 |
| 5. | U1.31 | magazyn | 12,89 |
| 6. | U1.32 | komunikacja | 7,31 |
| 7. | U1.33 | magazyn | 11,75 |
| 8. | U1.34 | magazyn | 1,98 |
| 9. | U1.35 | pom. techn. | 5,14 |
| 10. | U1.36 | komunikacja | 3,91 |
| 11. | U1.37 | schowek | 6,3 |
| 12. | U1.38 | kl. schod. | 1,78 |
| 13. | U1.39 | kl. schod. | 1,31 |
| 14. | U1.40 | komunikacja | 5,05 |
| 15. | U1.41 | archiwum | 48,56 |
| 16. | U1.42 | archiwum | 8,03 |
| 17. | U1.43 | biuro | 63,15 |
| 18. | U1.44 | komunikacja | 2,42 |
| 19. | U1.45 | biuro | 13,03 |
| 20. | U1.46 | komunikacja | 8,26 |
| 21. | U1.47 | wc | 0,79 |
| 22. | U1.48 | biuro | 22,56 |
| 23. | U1.49 | archiwum | 25,81 |
| 24. | U1.50 | archiwum | 17,51 |
| 25. | U1.51 | biuro | 15,13 |
| 26. | U1.52 | komunikacja | 5,6 |
| 27. | U1.53 | biuro | 20,7 |
|  |  |  | 411,71 |
| parter |  |  |  |
| Lp. | Oznaczenie | pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
| 28. | 0.16 | magazyn | 28,69 |
| 29. | 0.16A | magazyn | 16,8 |
| 30. | 0.17 | biuro | 20,51 |
| 31. | 0.18 | biuro | 19,28 |
| 32. | 0.19 | komunikacja | 24,93 |
| 33. | 0.20 | czytelnia | 23,86 |
| 34. | 0.21 | biuro | 9,8 |
| 35. | 0.22 | biuro | 9,96 |
| 36. | 0.23 | biuro | 10 |
| 37. | 0.24 | komunikacja | 3,12 |
| 38. | 0.25 | wc | 1,42 |
| 39. | 0.26 | kuchnia | 2,35 |
| 40. | 0.27 | wc | 1,48 |
| 41. | 0.28 | kl. schodowa | 15,64 |
| 42. | 0.29 | wc | 3,88 |
| 43. | 0.30 | wc | 2,41 |
| 44. | 0.31 | kl. schodowa | 15,26 |
| 45. | 0.32 | biuro | 12,12 |
| 46. | 0.33 | schowek | 4,65 |
| 47. | 0.34 | komunikacja | 63,51 |
| 48. | 0.35 | magazyn | 14,59 |
| 49. | 0.36 | wc | 1,03 |
| 50. | 0.37 | wc | 3,99 |
| 51. | 0.38 | magazyn | 10,66 |
| 52. | 0.39 | wc | 1,01 |
| 53. | 0.40 | magazyn | 10,49 |
| 54. | 0.41 | serwerownia | 12,17 |
| 55. | 0.42 | biuro | 18,31 |
| 56. | 0.43 | ksero | 2,31 |
| 57. | 0.44 | biuro | 12 |
| 58. | 0.45 | biuro | 12,18 |
| 59. | 0.46 | biuro | 12,53 |
| 60. | 0.47 | biuro | 12,33 |
| 61. | 0.48 | biuro | 14,48 |
| 62. | 0.49 | biuro/archiwum | 14,6 |
| 63. | 0.50 | biuro/archiwum | 12,6 |
| 64. | 0.51 | biuro/archiwum | 13,11 |
|  |  |  | 468,06 |
| I - piętro |  |  |  |
| Lp. | Oznaczenie | pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
| 65. | 1.24 | komunikacja | 12,61 |
| 66. | 1.24A | kuchnia | 2,89 |
| 67. | 1.24B | biuro | 10,14 |
| 68. | 1.24C | biuro | 9,75 |
| 69. | 1.24D | biuro | 10,23 |
| 70. | 1.24E | biuro | 11,96 |
| 71. | 1.24F | biuro | 22,31 |
| 72. | 1.24G | biuro | 11,36 |
| 73. | 1.25 | biuro | 25,68 |
| 74. | 1.26 | biuro | 10,61 |
| 75. | 1.27 | wc | 1,45 |
| 76. | 1.28 | komunikacja | 3,06 |
| 77. | 1.29 | wc | 1,5 |
| 78. | 1.30 | wc | 4,22 |
| 79. | 1.31 | wc | 2,5 |
| 80. | 1.32 | kl. schodowa | 16,03 |
| 81. | 1.33 | biuro | 14,76 |
| 82. | 1.33A | biuro | 10,87 |
| 83. | 1.34 | komunikacja | 37,01 |
| 84. | 1.35 | kl. schodowa | 15,27 |
| 85. | 1.36 | biuro | 4,28 |
| 86. | 1.36A | wc | 1,04 |
| 87. | 1.37 | biuro | 21,25 |
| 88. | 1.38 | magazyn | 10,58 |
| 89. | 1.39 | wc | 1,05 |
| 90. | 1.40 | pomieszczenie | 10,88 |
| 91. | 1.41 | wc | 1,66 |
| 92. | 1.42 | wc | 2,53 |
| 93. | 1.43 | biuro | 18,44 |
| 94. | 1.44 | komunikacja | 14,24 |
| 95. | 1.45 | biuro | 26,03 |
| 96. | 1.46 | biuro | 9,32 |
| 97. | 1.47 | biuro | 14,09 |
| 98. | 1.48 | biuro | 12,05 |
| 99. | 1.49 | komunikacja | 1,66 |
| 100. | 1.50 | biuro | 14,26 |
| 101. | 1.51 | biuro | 13,94 |
| 102. | 1.52 | biuro | 29,11 |
|  |  |  | 440,62 |
| II - piętro |  |  |  |
| Lp. | Oznaczenie | pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
| 103. | 2.01 | biuro | 11,73 |
| 104. | 2.02 | wc | 1,01 |
| 105. | 2.03 | wc | 3,6 |
| 106. | 2.04 | biuro | 16 |
| 107. | 2.05 | wc | 0,77 |
| 108. | 2.06 | archiwum | 9,33 |
| 109. | 2.07 | wc | 2,58 |
| 110. | 2.08 | archiwum | 2,75 |
| 111. | 2.09 | biuro | 14,3 |
| 112. | 2.10 | archiwum | 26,01 |
| 113. | 2.11 | komunikacja | 7,97 |
| 114. | 2.12 | biuro | 15,32 |
| 115. | 2.13 | pom. gosp. | 16,35 |
| 116. | 2.14 | kl. schod. | 18,02 |
| 117. | 2.15 | archiwum | 31,13 |
| 118. | 2.16 | biuro | 15,41 |
| 119. | 2.17 | archiwum | 18,31 |
| 120. | 2.18 | biuro | 8,2 |
| 121. | 2.23 | biuro | 17,24 |
| 122. | 2.26 | biuro | 43,42 |
| 123. | 2.28 | biuro | 12,1 |
| 124. | 2.31 | pom. gosp. | 7,81 |
| 125. | 2.32 | biuro | 17,33 |
| 126. | 2.33 | pom. gosp. | 3,9 |
| 127. | 2.34 | kl. schod. | 15,82 |
| 128. | 2.35 | pom. gosp. | 0,97 |
| 129. | 2.36 | pom. gosp. | 2,65 |
| 130. | 2.39 | komunikacja | 50,22 |
| 131. | 2.40 | biuro | 12,46 |
| 132. | 2.41 | wc | 4,29 |
| 133. | 2.42 | biuro | 14,38 |
| 134. | 2.43 | komunikacja | 2,28 |
| 135. | 2.44 | komunikacja | 3,19 |
| 136. | 2.49 | komunikacja | 4,39 |
| 137. | 2.50 | biuro | 20,08 |
|  |  |  | 451,32 |
| Powierzchnia użytkowa globalna budynku A |  |  | 1771,71 |

- Cel opracowania i opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

  - Celem opracowania jest:

- w zakresie Zadania 1:

- wykonanie kompletnej ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów, w tym instalacji, wraz z ekspertyzą mykologiczną budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A) wraz z wykonaniem badania gruntowego nieruchomości, znajdujących się przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, w kontekście planowanego zamierzenia inwestycyjnego rewitalizacji nieruchomości.

Opracowana ekspertyza stanowić będzie podstawę merytoryczną i programową do przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest rewitalizacja nieruchomości przy ul Puławskiej 61 w Warszawie. Dokumentacja powinna być wzajemnie spójna pod względem technicznym oraz kompletna w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć.

- w zakresie Zadania 2:

- wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji architektonicznej (weryfikacja i uzupełnienie brakujących elementów) budynku biurowego (B) i budynku oficyny (A), znajdujących się przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, w kontekście planowanego zamierzenia inwestycyjnego rewitalizacji nieruchomości.

Zweryfikowana i uzupełniona dokumentacja inwentaryzacji architektonicznej, stanowić będzie podstawę merytoryczną i programową do przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest rewitalizacja nieruchomości przy ul Puławskiej 61 w Warszawie. Dokumentacja powinna być wzajemnie spójna pod względem technicznym oraz kompletna w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć.

Zamawiający, po podpisaniu Umowy, przekaże Wykonawcy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną przedmiotowego kompleksu budynków.

  - Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Zamawiający, w zakresie planowanej rewitalizacji w/w nieruchomości, przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:

- pogłębienie piwnicy budynku głównego (B);

- podbicie i wzmocnienie fundamentów;

- osuszenie i odgrzybianie budynków, a w szczególności części piwnicy i parteru;

- wykonanie robót dachowych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów;

- rewitalizacja elewacji, w tym próba odtworzenia pierwotnego wyglądu elewacji i usunięcie wtórnych elementów tj. np. klimatyzatory;

- wykonanie / odtworzenie pierwotnej ślusarki stalowej okiennej i stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej

- wykonanie wzmocnienia ścian;

- wykonanie wzmocnienia stropów

- wykonanie konstrukcji żelbetowej (na ostatnią kondygnację – planowane podniesienie dachu bud. (B) i (A));

- wykonanie dachu użytkowego w zakresie bud. (B) i (A);

- wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem biurowym (B) a budynkiem oficyny (A);

- wykonanie wykopu pod windy zewnętrze;

- wykonanie podszybia windy;

- wykonanie wind wewnętrznych;

- wykonanie stalowych schodów technicznych do wejścia na dach budynku oficyny (A), spełniając funkcji komunikacyjną/ewakuacyjną;

- wykonanie nowych instalacji (media) wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wyposażeniem, w tym uwzględnienie instalacji odnawialnej zasoby sanitarne (szara woda, mikro oczyszczalnia ścieków, itp.), w tym wykonanie instalacji inteligentnego zarządzania obiektem, spełniające wymagania niskoemisyjności i elektro-oszczędności;

- wyburzenie ścian działowych (w oparciu o przeprowadzoną w ekspertyzie analizę);

- przystosowanie obiektów do wymagań p.poż.;

- dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

- wykonanie nowych przegród pionowych, nowych wydzieleni przestrzeni;

- rewitalizacja istniejących klatek schodowych i dostosowanie ich do wymogów p.poż. wraz z ich klasyfikacją;

- rewitalizacja istniejących posadzek drewnianych wraz w wykonaniem warstw posadzkowych;

- rewitalizacja elementów zabytkowych nadających się do zachowania, np. drewniane drzwi prowadzące do korytarz wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem brakujących elementów w tym szyb, zawiasów, elementów drewnianych;

- wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w tym systemów odpowiedzialnych za inteligentne zarządzanie obiektem i dostosowanie ich do istniejącego budynku;

- rewitalizacja Sali kinowej wraz z pomieszczeniem projekcji filmów i przywrócenie jej dawnej świetności wraz z dostosowaniem pomieszczenia do obecnych warunków p.poż. w tym wykonanie nowych przejść pomiędzy fotelami i wymianą samych foteli wraz z podkonstrukcją podestów;

- przywrócenia pierwotnego układu „hali produkcyjnej” w części oficyny budynek (A);

- rekonstrukcja pierwotnego wyglądu wejścia głównego do budynku biurowego (B);

- rekonstrukcja i przywrócenie pierwotnego wyglądu ślusarki stalowej i stolarki drewnianej;

- odtworzenie układu okien ostatniej kondygnacji budynku biurowego (B) / w miejscu Sali kinowej;

- wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych i aranżacyjnych;

- zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego zielenią;

- Opis wymagań dotyczących realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne w stosunku do realizacji zamówienia:

- Osoby biorące udział w opracowaniu dokumentacji posiadające uprawnienia techniczne winne być członkiem właściwej izby inżynierów lub architektów oraz posiadać aktualne zaświadczenie z izby,

- Ekspertyzę techniczną wraz z rysunkami oraz wielobranżową inwentaryzację należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami,

- Wszystkie egzemplarze przygotowanej dokumentacji, w tym poszczególne działy, rysunki muszą zawierać oryginalne podpisy osób je sporządzających,

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Niezbędne odkrywki w obiektach, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, Wykonawca dokona w uzgodnieniu z Zamawiającym, we własnym zakresie i na swój koszt,

- Po dokonaniu odkrywek Wykonawca obowiązany będzie przywrócić miejsce odkrywki do stanu sprzed dokonania odkrywki,

- Przy realizacji zamówienia, opracowanie w wersji elektronicznej winno być przedłożone dla Zamawiającego, celem zapoznania się z jego treścią oraz zgłoszenia ewentualnych uwag w aspekcie zgodności opracowania z ustaleniami, wytycznych dotyczących zakresu opracowania ekspertyzy technicznej oraz wielobranżowej inwentaryzacji,

- Wykonana dokumentacja podlega odbiorowi na warunkach określonych w umowie,

- Wykonawca będzie kontaktował się w trakcie realizacji zamówienia z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

- Wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji Ekspertyzy technicznej (Zadanie nr 1)

- Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania dokumentacji dokona oględzin, badań, analiz itp. stanu budynków, a w szczególności ich elementów konstrukcyjnych,

- Stopień zużycia budynków i jego wyposażenia technicznego należy określić m.in. metodą średniej ważonej, która powinna zostać poprzedzona analizą dokumentacji technicznej (jeżeli jest dostępna), badaniami terenowymi, oraz analizą występujących uszkodzeń.

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała m.in. opis i analizę stanu technicznego oraz określała rodzaj i stopień zużycia, a także korozji mechanicznej i biologicznej poszczególnych elementów każdego z budynków w tym m.in.:

- elementów konstrukcji, tj.: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, trzonów wentylacyjno-kominowych,

- elementów budowlanych pozostałych, tj.: ścian działowych, podłóg, posadzek, okien i drzwi, tynków,

- instalacji i urządzeń sanitarnych i centralnego ogrzewania, instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym m.in. wyposażenia, tablic głównych i lokalowych, instalacji i urządzeń teletechnicznych, itd.,

- Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia odkrywek, a miejsce po odkrywkach zabezpieczy i przywróci do stany sprzed dokonania odkrywek,

- Wykonawca wykona obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcyjnych budynków, które przekaże Zamawiającemu oddzielnym dokumentem lub umieści je w ekspertyzie technicznej,

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała dokumentację zdjęciową wykonaną przez Wykonawcę,

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania remontu / przebudowy / rozbudowy budynków,

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała wyniki obliczeń dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, słupów, stropów, ścian, nadproży, belek,

- Należy dokonać klasyfikacji uszkodzeń, rozgraniczając uszkodzenia konstrukcyjne od typowych dla podlegającej ocenie konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi bezpieczeństwa oraz funkcjonalności obiektu. Dlatego też, należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących elementów wyposażenia obiektu, unikać prac, których wykonanie nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

- W przypadku występowania uszkodzeń struktury budowlanej obiektu, należy poddać analizie możliwe przyczyny takiego stanu oraz wskazać w ekspertyzie stosowne uzasadnienie do postawionej tezy lub wniosku,

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała ocenę w zakresie wymagań ochrony ppoż. oraz będzie wskazywała potencjalną konieczność uzyskania wszelkich możliwych odstępstw od przepisów ppoż. w celu dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż. – opracowanie należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.

- Ekspertyza techniczna będzie zawierała ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, a w przypadku zidentyfikowania niekorzystnych zjawisk, będzie określać główne przyczyny ich powstania, uzasadniając je obliczeniami sprawdzającymi oraz formułując ocenę końcową wraz z wnioskami końcowymi oraz wskazując sposoby usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości, w tym wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawiania, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynków Ocenie podlegają elementy konstrukcyjne budynku, elementy ochrony przeciwwilgociowej, dach (konstrukcja, pokrycie oraz system odprowadzania wód opadowych), elementy wykończeniowe budynku z uwzględnieniem formy zabytkowej (w przypadku obiektu zabytkowego), wewnętrzne wyposażenie techniczne budynku. Kontrolne obliczenia SGN i SGU należy przeprowadzić dla podstawowych elementów konstrukcji budynku (fundament, belka podciągu lub nadproża, ściany konstrukcyjnej, strop, schody, konstrukcja dachu) w szczególności dla tych, w których zostały stwierdzone uszkodzenia mogące świadczyć o przekroczeniu stanów granicznych konstrukcji,

- Przy określaniu zakresu robót niezbędnych do wykonania celem doprowadzenia budynku lub jego części do bezpiecznego stanu zgodnego, należy dążyć do zastosowania rozwiązań uzasadnionych ekonomicznie,

- W przypadku, gdy w wyniku oględzin, badań i analiz stwierdzona zostanie konieczności wykonania natychmiastowych robót budowlanych, ekspertyza stanu technicznego powinna zawierać szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania celem doprowadzenia budynku lub jego części do bezpiecznego stanu.

- Ekspertyza techniczna (Zadanie nr 1) powinna być przedstawiona w następującym układzie:

- Przedmiot i zakres opracowania,

- Opis badanego obiektu, kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny i istniejącego wyposażenia i instalacji,

- Opis posadowienia obiektu, rozwiązania konstrukcyjne,

- Analiza dokumentacji,

- Szkice i rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- Opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- Wyniki badań, obliczenia i rysunki (graficzne i statyczne),

- Analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- Zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszania odgrzybiania, itp.

- Wykaz koniecznych do wykonania robót budowlanych celem możliwości spełnienia aktualnych przepisów technicznych i oddania obiektu w ponowne użytkowanie,

- Analiza kosztów prac budowlanych w rozbiciu na branże oraz z podziałem na poszczególne elementy budynku oraz analiza porównawcza kosztów wyburzenia i ponownego wybudowania obiektu o zbliżonej kubaturze.

- Analizę kosztów prac budowlanych w zakresie Ekspertyzy technicznej (Zadanie nr 1) należy wykonać w rozbiciu na:

  - Szacunkowe koszty wykonania zabezpieczeń, wzmocnień, w przypadku, gdy ekspertyza techniczna wykaże konieczność wykonania tego typu prac,

  - Przy określeniu szacunkowych kosztów wykonania robót należy zastosować wyraźny podział na poszczególne roboty budowlane oraz winny zawierać między innymi wykaz prac towarzyszących umożliwiających realizację robót (np. zabezpieczenia sąsiednich obiektów, wykonanie dodatkowych projektów, badań itd),

  - Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów należy określić na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych, na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i cenników (należy podać źródło wyceny). Wartości poszczególnych robót budowlanych należy podać w doniesieniu do jednostki przedmiarowej (m, m², m³, szt., itd. – z inwentaryzacji). Szacunkowe koszty prac budowlanych należy podzielić na branże. Przy wyborze rodzajów wyrobów budowlanych oraz rozwiązań technicznych, należy dążyć do zastosowania rozwiązań uzasadnionych ekonomicznie. Wyceny robót należy podać w kolejności technologicznej ich wykonywania. Opracowanie kosztowe powinno być podpisane przez osobę ją wykonującą.

  - Analiza opłacalności remontu, poprzez obliczenie wartości, powinna wynikać z obliczenia zużycia technicznego obiektu. Analiza winna zawierać określenie kosztu remontu budynku uwzględniającego wszystkie prace remontowe i zabezpieczające (lub wyburzenie i wybudowanie nowego budynku). Orzeczenie techniczne powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z podaniem granicznej wartości opłacalności remontu oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

  - Wnioski końcowe przedstawione również na dedykowanym spotkaniu w siedzibie zamawiającego.

- Wytyczne do ekspertyzy mykologicznej należy sporządzić na podstawie § 322 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Zadanie nr 1)

W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej:

- opis każdego badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiały z jakich jest wykonany obiekt, w jakim środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają),

- dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami,

- rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń,

- określenie metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń,

- klasyfikację zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów). Dokumentacja opisowa (wygląd szkodnika, gdzie występuje, czym się żywi, szkody jakie wywołuje na obiekcie, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego).

- zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania,

- dokumentację techniczną - zaznaczenie na planach i rysunkach, gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu.

- Wytyczne dotyczące wykonania badania gruntowego nieruchomości (Zadanie nr 1)

- Wykonanie badań gruntu nieruchomości będą wykonane przez uprawnionego specjalistę (geologa/geotechnika);

- Badania gruntu będą polegały na wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek, przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz opracowaniu jest rozszerzonej dokumentacji badań geotechnicznych, z kluczowym celem - określenia nośności gruntu, poziomu wód gruntowych i wydzielenia warstw;

- Kluczowe wytyczne i etapy badania:

- Zakres badań:

  - Określenie budowy geologicznej, wydzielenie warstw gruntu i ustalenie warunków wodnych (poziom wód).

  - Opracowanie rozszerzonej dokumentacji badań geotechnicznych.

- Metodyka:

  - Wykonanie odwiertów i pobranie próbek.

  - Badania laboratoryjne próbek w akredytowanym laboratorium.

- Dokumentacja:

  - Opracowanie Dokumentacji badań podłoża gruntowego, zawierająca dane o warunkach gruntowo-wodnych i kategorii geotechnicznej obiektu.

- Wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji Inwentaryzacji wielobranżowej budynku (Zadanie nr 2).

- wykonanie aktualizacji i uzupełnień istniejącej inwentaryzacji architektonicznej budynków;

- aktualizacja inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie rzutów każdej kondygnacji - w skali 1:100;

- wykonania inwentaryzacji instalacji wewnętrznych, tj. instalacja sanitarna, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja IT, itp.;

- wykonanie inwentaryzacji elewacji z uwzględnieniem ubytków, pęknięć, itp.;

- wykonanie przekroi architektonicznych z pokazaniem układu konstrukcji obiektów, z uwzględnieniem wymagania, że co najmniej jeden przekrój musi zostać poprowadzony przez klatki schodowe, przekroje każdej kondygnacji - w skali 1:100;

- Inwentaryzacja w zakresie branży architektoniczno-budowlanej powinna pokazywać:

- architekturę i opis techniczny budynku;

- wymiary i wysokości wszystkich pomieszczeń w świetle tynków i powierzchni wykończonych;

- wymiary otworów drzwiowych i okiennych, wysokość parapetów;

- wysokości balustrad na klatkach schodowych, wymiary stopni, sposób wykończenia;

- lokalizacja przewodów kominowych grawitacyjnych wraz z wrysowaniem kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach;

- lokalizacja trzonów instalacyjnych;

- sposób wykończenia pomieszczeń (podłogi, ściany);

- funkcje i przeznaczenie pomieszczeń;

- rodzaj wykończenia elewacji budynku;

- układ, geometria dachu, odprowadzenie wody;

- rodzaj wykończenia połaci dachu, przebieg orynnowania i lokalizacja rur spustowych, rodzaj rur spustowych;

- lokalizacja i opis windy towarowo – osobowej,

- Inwentaryzacja w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna pokazywać:

- opis i lokalizacja przebieg pionów i widocznych podejść do przyborów i armatury wodno-kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem lokalizacji zaworów, wodomierzy, hydrantów, studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, oraz rewizji zainstalowanych na przewodach kanalizacyjnych wewnątrz budynków;

- podanie średnic oraz materiałów z jakich zostały wykonane przewody instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w budynku;

- wskazanie charakterystycznych wielkości dla istniejącej armatury;

- rozmieszczenie przyborów sanitarnych oraz urządzeń podłączonych do instalacji w pomieszczeniach budynku.

- Inwentaryzacja w zakresie instalacji centralnego ogrzewania powinna pokazywać:

- opis i lokalizacja węzła cieplnego;

- lokalizacja grzejników wraz z podaniem wymiarów, mocy i typu urządzenia;

- inwentaryzacja przebiegu pionów i widocznych podejść do poszczególnych urządzeń, z naniesieniem istniejącej armatury.

- Inwentaryzacja w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna pokazywać:

- opis i lokalizacja przebiegu kanałów wentylacyjnych wraz z podaniem wymiarów;

- usytuowanie urządzeń typu centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, wentylatory i inne występujące na instalacji wewnętrznych obsługujących dane pomieszczenie z jednostkami na zewnątrz budynku.

- Inwentaryzacja w zakresie wentylacji grawitacyjnej powinna pokazywać:

- opis i lokalizacja kanałów wentylacji grawitacyjnej z przypisaniem pomieszczeń do poszczególnych kanałów wentylacyjnych;

- inwentaryzacja urządzeń zamontowanych na kanałach wentylacji grawitacyjnej typu wentylatory łazienkowe, odciągi miejscowe bądź inne występujące w budynku;

- lokalizacja kratek wentylacji grawitacyjnej;

- Inwentaryzacja w zakresie branży teletechniczna powinna pokazywać:

- opis i lokalizacja monitoringu wizyjnego CCTV - należy zinwentaryzować elementy wewnętrzne i zewnętrzne systemu oraz lokalizację punktu nadzorczego;

- opis i lokalizacja instalacji włamania i napadu SSWiN - należy zinwentaryzować lokalizację czujników ruchu, klawiatur strefowych oraz Central systemu;

- opis i lokalizacja instalacji domofonowej - należy zinwentaryzować lokalizację elementów i paneli oraz central systemu;

- opis i lokalizacja instalacji kontroli dostępu - należy zinwentaryzować lokalizację szyfratorów, czytników oraz central systemu;

- opis i lokalizacja instalacji internetowej, telefonicznej - należy zinwentaryzować lokalizację szaf dystrybucyjnych oraz relację głównych kabli telefonicznych i światłowodowych odchodzących i dochodzących do budynku;

- opis i lokalizacja systemów multimedialnych, audio - należy zinwentaryzować miejsce montażu systemów,

- Inwentaryzacja w zakresie branży elektrycznej powinna pokazywać:

- opis i schemat zasilania obiektu wraz z WLZ-ami w tym typy i przekroje kabli i przewodów, zabezpieczeń, nazwy tablic i moce zainstalowane;

- plan rozmieszczenia tablic elektrycznych na rzutach kondygnacji,

- inwentaryzację tras kablowych i szachtów kablowych

- plan rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego;

- lokalizację gniazd i opraw elektrycznych na rzutach.

- Wytyczne w zakresie ilości oraz formy przekazania dokumentacji (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2).

- po 3 komplety dokumentacji w ramach realizacji Zadania nr 1 i Zadania nr 2 - w formie papierowej,

- 1 egz. nośniku elektronicznego typu pendrive z wersją elektroniczną dokumentacji - w formacie zgodnym z programem, w którym były opracowane (.doc/.docx, .dwg, .ath, .xls/.xlsx, .pdf) - wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać papierowej wersji dokumentacji.

- Termin opracowania dokumentacji.

Termin realizacji zamówienia: cztery miesiące od dnia podpisania Umowy.

Wskazany termin realizacji zamówienia winien obejmować czas niezbędny na:

- przeprowadzenie wizji lokalnych w obiektach oraz na nieruchomości,

- przeprowadzenie badań, analiz, odkrywek, itd

- przygotowanie szacunkowych kosztorysów prac

- Termin gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi na Przedmiot Umowy na okres 48 miesięcy liczonych od dnia jego odbioru, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się na czas obowiązywania Umowy (począwszy od dnia jej zawarcia) posiadać ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych w związku lub wskutek prowadzenia działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną co najmniej 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na każde zdarzenie.