Załącznik nr 1 do SWZ

ZP/2/2026

CZĘŚĆ NR 1

| POZ. 1 INHALATOR - 3 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Inhalator przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych (ZOL, opieka długoterminowa) możliwość intensywnej eksploatacji w warunkach placówki medycznej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dezynfekcji elementów mających kontakt z pacjentem | Tak, podać |  |
|  | Wydajność nebulizacji: min. 0,5 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie robocze: min. 1,0 bar | Tak, podać |  |
|  | Przepływ powietrza: min. 10 l/min | Tak, podać |  |
|  | Średnia wielkość cząstek (MMAD): 2–6 µm | Tak, podać |  |
|  | Frakcja respirabilna (<5 µm): min. 70% | Tak, podać |  |
|  | Możliwość terapii dolnych i górnych dróg oddechowych | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: maska inhalacyjna dla dorosłych – min. 1 szt. ustnik – min. 1 szt. przewód powietrzny – min. 1 szt. komora nebulizacyjna – min. 1 szt. filtry powietrza – min. 2 szt. | Tak, podać |  |
|  | DODATKOWE AKCESORIA - dodatkowe maski dla dorosłych – min. 3 szt. - dodatkowe ustniki – min. 3 szt. - dodatkowe komory nebulizacyjne – min. 2 szt. - zestaw filtrów zapasowych – min. 5 szt. - pojemnik / organizer na akcesoria - torba transportowa lub obudowa ułatwiająca przechowywanie | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Dostępność części eksploatacyjnych przez min. 5 lat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie AC 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 2 GLUKOMETR - 30 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Urządzenie typu POCT umożliwiające pomiar stężenia glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego. |  |  |
|  | Nakłuwacz 25 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany wyrzutnik pasków gwarantujący bezpieczeństwo oraz higienę | Tak, podać |  |
|  | Pamięć urządzenia umożliwiająca zapis co najmniej 350 wyników pomiarów. | Tak, podać |  |
|  | Paski testowe do pomiaru cholesterolu: 5 sztuk, | Tak, podać |  |
|  | Paski testowe do pomiaru glukozy: min. 10 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Paski testowe do pomiaru kwasu moczowego: min. 10 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy glukozy 20-600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L) | Tak, podać |  |
|  | Wyliczanie średniej z 7, 14, 21 i 28 dni | Tak, podać |  |
|  | W zestawie Etui ochronne | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 3 APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNINCZEGO KRWI - 20 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz | Tak, podać |  |
|  | Posiada funkcje wykrywania arytmii | Tak, podać |  |
|  | Funkcja uśrednienia pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Na wyposażeniu mankiet o wymiarach 24-43cm +/-2 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | Zakres systolicznego (skurczowego) ciśnienia krwi min. 60 - 255 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres diastolicznego (rozkurczowego) ciśnienia krwi min .30 - 195 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w mankiecie 280 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiarowa do 3 mmHg lub 2% wartości odczytu | Tak, podać |  |
|  | Pamięć odczytów min. 400 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po maks. 3 minutach bezczynności | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w baterie | Tak, podać |  |
|  | Żywotność urządzenia na zestawie baterii min. 200 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 4 PULSOKSYMETR NAPALCOWY - 20 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240 | Tak, podać |  |
|  | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji, częstości pulsu | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy %SpO2 co najmniej od 1 do 100%, częstości pulsu od 20 do 300 P/min | Tak, podać |  |
|  | zakres wyświetlania: 0–100%, zakres dokładności: 70–100% | Tak, podać |  |
|  | Czas odświeżania 1s | Tak, podać |  |
|  | Alarmy: | Tak, podać |  |
|  | sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, 3 poziomy ważności | Tak, podać |  |
|  | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji | Tak, podać |  |
|  | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: | Tak, podać |  |
|  | z sieci prądu zmiennego | Tak, podać |  |
|  | z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godziny, czas ładowania do 100% pojemności < 4h | Tak, podać |  |
|  | Z wewnętrznych baterii – czas pracy ≥ 30 h | Tak, podać |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych oraz ładowarka sieciowa | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia z wewnętrznym akumulatorem ≤ 500 g | Tak, podać |  |
|  | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera za pomocą interfejsu komunikacyjnego np. USB, Bluetooth, Wi-Fi | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie trendów monitorowanych parametrów co najmniej 90 godzin przy rozdzielczości 2 sekundy | Tak, podać |  |
|  | Obsługa poprzez menu w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. |  |  |
| POZ. 5 DOZOWNIK TLENU Z NAWILŻACZEM - 30 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Ciśnienie wejściowe gazu: 0,4 - 0,5 MPa = 4 - 5 bar = 400 - 500 kPa | Tak, podać |  |
|  | Przepływ wyjściowy: 0 -17 l/min. (±10%) | Tak, podać |  |
|  | Złącze wejściowe: typ AGA | Tak, podać |  |
|  | Położenie kołka ustalającego tzw. godzina 12:00 lub godzina 18:00 (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) | Tak, podać |  |
|  | Złącze wyjściowe: końcówka na dren | Tak, podać |  |
|  | Wyjście dozownika: gwint 9/16" | Tak, podać |  |
|  | Ograniczenie dopuszczalnych temperatur: min. 10°C - 30°C | Tak, podać |  |
|  | Ograniczenie dopuszczalnych wilgotności: min. 10% - 95% | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 100x 70 x 300mm (±20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Waga: max 0,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 6 STETOSKOP - 20 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Zapewnia wysoką czułość akustyczną, która przekłada się na wyjątkową wydajność w trakcie ogólnych badań diagnostycznych | Tak, podać |  |
|  | Posiada dwustronną głowicę i dwutonową membranę wymienialną na lejek | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja przewodu: pojedyncze światło przewodu | Tak, podać |  |
|  | Pojedyncza, dwutonowa membrana | Tak, podać |  |
|  | Zwiększona odporność na tłuszcze skórne oraz alkohol, jest również odporny na plamy | Tak, podać |  |
|  | Otwarty lejek nie ulega zanieczyszczeniu dzięki zasłonięciu go małą membraną | Tak, podać |  |
|  | Przewód nowej generacji nie zawiera ftalanów | Tak, podać |  |
|  | Głowica o obłym kształcie wykonana jest ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
|  | Waga: 150 g (+/- 10 g) | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |

CZĘŚĆ NR 2

| POZ. 1 Kabina UGUL z wyposażeniem - 2 kpl. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Kabina UGUL przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Umożliwia szczególnie w usprawnieniu leczniczym schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Do kabiny dodany jest element gdzie jedno pole jest puste tzw. przechodnie. Urządzenie niezbędne do prowadzenia rehabilitacji pacjentów. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego | Tak, podać |  |
|  | Wykonana z kształtowników zamkniętych min.30x30x2, lakierowana proszkowo | Tak, podać |  |
|  | Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm (+/-0,5mm) | Tak, podać |  |
|  | Zestaw akcesoriów do podwieszeń zawiera: Linka długość min. 1550 mm – 8 szt. Linka długość min. 950 mm – 2 szt Linka długość min. 2400 mm – 1 szt. Linka długość min. 5700 mm – 1 szt Linka długość min. 3700 mm – 2 szt. Podwieszka przedramion i podudzi min. 100x400 mm – 4 szt. Podwieszka ud i ramion min. 140x500 mm – 4 szt. Podwieszka pod miednicę min. 200x740 mm – 1 szt. Podwieszka klatki piersiowej min. 220x670/335x95 mm – 1 szt. Podwieszka pod głowę min. 145x530 mm – 1 szt. Podwieszka stóp min. 70x600 mm – 2 szt. Podwieszka dwustawowa pelota min. 155x80, pas min. 40x1300 mm – 2 szt. Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny min. 1100x170 mm – 1 szt. Kamaszek – 1 szt. Ciężarek miękki 0,5kg – 2 szt. Ciężarek miękki 1kg – 2 szt. Ciężarek miękki 1,5kg – 1 szt. Ciężarek miękki 2kg – 1 szt. Ciężarek miękki 2,5kg – 1 szt. Ciężarek miękki 3kg – 1 szt. Esik – 30 szt. | Tak, podać |  |
|  | Przeznaczenie: do ogólnego użytkowania w kabinach UGUL, rehabilitacyjnych i diagnostycznych. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: a) długość użytkowa: min. 185 cm, b) szerokość użytkowa: min. 60 cm, c) wysokość użytkowa regulowana: min. 55–90 cm. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja i stabilność: stabilna, bez drgań, wykonana z profili metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie: bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg. | Tak, podać |  |
|  | Tapicerka: a) łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, b) odporna na standardowe środki dezynfekcyjne, c) kolor do wyboru z co najmniej 4 | Tak, podać |  |
|  | Regulacje: a) segment oparcia regulowany min. w zakresie 0–60°, b) segment nóg regulowany min. w zakresie 0–30° (tam, gdzie jest to ergonomicznym rozwiązaniem). | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe : otwór na twarz z zaślepką, poduszki klinowe. | Tak, podać |  |
|  | Mobilność: a) wyposażona w kółka – min. ø 50 mm z blokadą, b) konstrukcja umożliwia bezpieczne przemieszczanie. | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo - brak ostrych krawędzi, zabezpieczenia profilowe. | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 2 STÓŁ REHABILITACYJNY - 2 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Leżysko podzielone na 2 sekcje | Tak, podać |  |
|  | Otwór na twarz w zagłówku (zaślepka w zestawie), | Tak, podać |  |
|  | Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny Min. -70° do +40° | Tak, podać |  |
|  | Dwuwarstwowa tapicerka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia, niepalna | Tak, podać |  |
|  | Solidna krzyżakowa rama stołu malowana proszkowo, | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty do przypięcia pasów po obu stronach stołu | Tak, podać |  |
|  | Otwory na bananki – 2 | Tak, podać |  |
|  | Nowoczesny system eliminujący przełączniki mechaniczne i stykowe, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie hałasu podczas regulacji wysokości | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | Tak, podać |  |
|  | System jezdny – 2 koła transportowe i 2 stopki antypoślizgowe | Tak, podać |  |
|  | Długość 205 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość: 50-100 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 65 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać |  |
|  | Waga Max. 115 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie dynamiczne Min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne Min. 275 kg | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób może stanowić wyrób medyczny lub produkt niemedyczny. • W przypadku wyrobu medycznego wymagane jest oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE zgodnie z MDR. • W przypadku produktu niemedycznego – wyrób musi spełniać wymagania właściwych przepisów prawa oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli dotyczy. | Tak, podać |  |
| POZ. 3 CYKLOERGOMETR - 2 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Stacjonarny rower rehabilitacyjny certyfikowany medycznie | Tak, podać |  |
|  | Regulacja zakresu ruchu korby do możliwości pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Pomiar WAT/METs | Tak, podać |  |
|  | Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym | Tak, podać |  |
|  | Regulacja siodełka w dwóch płaszczyznach | Tak, podać |  |
|  | Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył) | Tak, podać |  |
|  | Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych | Tak, podać |  |
|  | Konsola graficzna LED z feedbackiem treningu | Tak, podać |  |
|  | Moc/obciążenie min. 5-750 Wat | Tak, podać |  |
|  | Opór nadawany przez hamulec wiroprądowy | Tak, podać |  |
|  | Przeniesienie napędu przez pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi | Tak, podać |  |
|  | Ilość poziomów obciążenia min. 50 | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie początkowe max. 5 Wat | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Masa urządzenia max.55 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary min. 140 x 50 x 130cm +/- 5 cm | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 4 Rotor rehabilitacyjny - 3 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Rotor neurologiczny do ćwiczeń biernych i czynnych | Tak, podać |  |
|  | Trening pasywny | Tak, podać |  |
|  | Trening aktywny z oporem | Tak, podać |  |
|  | Trening delikatny wspierany silnikiem podczas treningu | Tak, podać |  |
|  | Trening symetryczny pozwalający na ocenę symetrii pracy obu kończyn | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wyświetlacza, min 7” | Tak, podać |  |
|  | Analiza min. 10 ostatnich treningów | Tak, podać |  |
|  | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | Tak, podać |  |
|  | Zapięcia stóp przy pomocy pasków rzepowych | Tak, podać |  |
|  | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola spastyczności | Tak, podać |  |
|  | Licznik pracy rotora | Tak, podać |  |
|  | Gumowe kółka transportowe | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 109-120 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość, Max. 70 | Tak, podać |  |
|  | Długość, Max.90cm | Tak, podać |  |
|  | Rozstaw nóg, Min. 12 cm, max. 25 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres momentu siły dla nóg, Min. 2-8 Nm | Tak, podać |  |
|  | Zakres momentu siły dla rąk, Min. 2-5 Nm | Tak, podać |  |
|  | Zakres promienia ruchu pedałów, Min. 55-130mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotów pasywny, Min. 0-60 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotów aktywny, 0-90 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 5 MATERAC REHABILITACYJNY JEDNOCZĘŚCIOWY - 10 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Profesjonalna mata gimnastyczna, piankowa do ćwiczeń rehabilitacyjnych | Tak, podać |  |
|  | Antybakteryjna powłoka eliminująca rozwój grzybów i bakterii niszczących strukturę pianki | Tak, podać |  |
|  | Mata odporna na działanie wody i wilgoci | Tak, podać |  |
|  | 2 okrągłe otwory pozwalające na zawieszenie maty | Tak, podać |  |
|  | Wymiary min. 185 cm x 60 cm x 1,5 cm +/- 10% | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 2,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 6 DRABINKI REHABILITACYJNE - 4 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Drewno bukowe | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: 250 x 90 cm (+/-5cm) | Tak, podać |  |
|  | Ilość szczebli 14x | Tak, podać |  |
|  | Wymiary szczebli: 84x4x3 cm (+/-5mm) | Tak, podać |  |
|  | Zróżnicowanie wysunięcia szczebli dla ćwiczeń | Tak, podać |  |
|  | Standardowe szczeble przesunięte z przodu o 2 cm, z tyłu 5 cm | Tak, podać |  |
|  | Cofnięte szczeble za przesunięte z przodu o 5 cm, z tyłu 2 cm | Tak, podać |  |
|  | Drabinka po montażu do ściany ma głębokość min.10 cm | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 7 PORĘCZE DO NAUKI CHODZENIA - 2 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Poręcz do nauki chodzenia do poprawy koordynacji, elastyczności oraz siły mięśni u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych. | Tak, podać |  |
|  | Poręcz wykonana ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dopasowania poręczy do postury ćwiczącego. Regulacji wysokości oraz rozstawu | Tak, podać |  |
|  | Długość: 3000 mm (+/-3cm) | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Waga: 44 kg | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy: min.655 mm - 1055 mm (+/-3cm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370 mm - 700 (+/-3cm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary gabarytowe: 1255 mm x 3000 mm (+/-3cm) | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 8 APARAT DO ELEKTROTERAPII - 3 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Aparat dwukanałowy do elektroterapii | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11 lub równoważną | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, min. 7 cali | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana pamięć podręczna | Tak, podać |  |
|  | Funkcja aktualizacji oprogramowania | Tak, podać |  |
|  | Interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów | Tak, podać |  |
|  | System procedur terapeutycznych | Tak, podać |  |
|  | Aparat mobilny z ergonomicznym uchwytem do przenoszenia | Tak, podać |  |
|  | Biblioteka z obrazami anatomicznymi | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisywania własnych protokołów, min. 25 protokołów do zapisania | Tak, podać |  |
|  | Dostępne przebiegi prądowe: • Interferencyjny (tradycyjny 4-biegunowy IFC-4p) • Interferencyjny premodulowany (2-biegunowy IFC-2p) • Interferencyjny izoplanarny wektorowy • Interferencyjny dipolowy wektorowy • Asymetryczny dwufazowy TENS • Symetryczny dwufazowy TENS • VMS • VMS Burst • VMS FR • Prąd wysokonapięciowy impulsowy (HVPC) • Jednofazowe Trójkątne Impulsowe • Jednofazowe Prostokątne Impulsowe • Galwaniczny ciągły i przerywany • Galwaniczny niskiego poziomu (do 4,0 mA) • Stymulacja rosyjska • Prąd Träberta • Stymulacja Han • Mikroprądy • Prądy Diadynamiczne LP, MF, DF, Cp-id / Cp-iso • Udarowy jednofazowy trójkątny • Udarowy jednofazowy prostokątny | Tak, podać |  |
|  | Opis metod terapeutyczny (opis zabiegu, terminologia, wskazania) dostępny z menu aparatu | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 100-240 V AC, 1.0 do 0,42 A, 50/60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu do terapii podciśnieniowej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia akumulatora | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) 15 cm x 35,5 cm x 25,5 cm (+/-1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Waga aparatu, max. 3 kg | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie standardowe: • min. 4x elektrody węglowe, • min. 4x elektrody samoprzylepne, • min. 2x przewody do elektroterapii, • min. 2x opaski do mocowania elektrod, • Kabel zasilania, • Dysk zewnętrzny USB, • Przewodnik szybkiego startu • Zintegrowany wózek jezdny | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 9 STÓŁ DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ - 1 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak, podać |  |
|  | Stół dostosowany do terapii kończyn górnych | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w min. pięć wysuwanych szuflad | Tak, podać |  |
|  | Wymagane min. dwie półki boczne składane oraz jedna półka główna z możliwością regulacji kata nachylenia blatu | Tak, podać |  |
|  | Wymagane wymiary 120x100 x80 cm (dł x gł. x wys. (+/- 5 cm) | Tak, podać |  |
|  | Stół wyposażony w 4 tablice | Tak, podać |  |
|  | Tablica 1: Tablica do dopasowywania kołków Wykonana z drewnianych kołków Na wyposażeniu kołki różnej wielkości i w różnych kolorach, Organizer Wymagana ilość kołków zestawie 20 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Tablica 2: Drewniana płyta z rzepami Wymagane 2 poziomy trudności oraz dwa rodzaje uchwytów Na wyposażeniu: drewniany wałek z uchwytem prostym i kulistym | Tak, podać |  |
|  | Tablica 3: Tablica składająca się z półokrągłych uchwytów metalowych | Tak, podać |  |
|  | Tablica 4: Tablica do przemieszenia elementów w płycie Na wyposażeniu: drewniany uchwyt prosty i kulisty | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób może stanowić wyrób medyczny lub produkt niemedyczny. - W przypadku wyrobu medycznego wymagane jest oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE zgodnie z MDR. - W przypadku produktu niemedycznego – wyrób musi spełniać wymagania właściwych przepisów prawa oraz posiadać oznakowanie CE, jeżeli dotyczy. | Tak, podać |  |
| POZ. 10 LAMPA DO TERAPII ŚWIATŁEM PODCZERWONYM - 2 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Lampa do naświetleń światłem podczerwonym | Tak, podać |  |
|  | Statyw z podstawą wyposażoną w kółka | Tak, podać |  |
|  | Regulowana jasność świecenia | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlenie jasności i czasu | Tak, podać |  |
|  | Praca lampy sterowana mikroprocesorem | Tak, podać |  |
|  | Wymuszone chłodzenie tubusa | Tak, podać |  |
|  | Intensywność świecenia żarówki 10-99% | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc żarówki 375 W | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu pracy min. 1-30 min | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 11 TOR DO NAUKI CHODZENIA Z PRZESZKODAMI - 1 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Tor do nauki chodzenia przeznaczony do ośrodków rehabilitacyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Zastosowanie do poprawy koordynacji, elastyczności oraz siły mięśni u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych. | Tak, podać |  |
|  | Poręcze toru wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości oraz rozstawu poręczy do postury pacjenta: Regulacja wysokości poręczy: 700 mm - 1100 mm (+/-2cm) Regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370 mm - 700 mm (+/-2cm) Rozstaw otworów w poziomie: 200 mm, 350 mm, 500 mm (+/-2cm) Rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru): 40 mm, 80 mm, 120 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Podłoga toru pokryta wykładziną antypoślizgową. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: Długość: 3000 mm (+/- 30 mm) Szerokość bieżni: 740 mm (+/- 30 mm) Szerokość całkowita: 1255 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia: max. 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Ilość drążków: min. 8 szt. | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 12 PIONIZATOR REHABILITACYJNY - 3 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Dwuczęściowy system sterujący: kontroler oraz bateria | Tak, podać |  |
|  | Wytrzymałość baterii na min. 40 cykli | Tak, podać |  |
|  | Płyta pod stopy ze specjalnymi korytami stabilizującymi z paskami | Tak, podać |  |
|  | Stabilizacja kolan za pomocą szerokiego pasa na łydki | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie pionizera min. 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Wysokość pozycji ramienia 1040-1740 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Długość podstawy 970 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kola w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Ramie unoszone w zakresie 700 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Minimalny dystans między nogami podstawy: 470 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny dystans między nogami podstawy: 750 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe składanie do transportu | Tak, podać |  |
|  | Minimum cztery punkty podparcia: stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa | Tak, podać |  |
|  | Ruchoma rama jezdna | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 13 PLATFORMA BALANSOWA 2 szt Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Platforma wibracyjna pomaga zachować doskonałą kondycję, poprawić wydolność organizmu oraz zmniejszyć masę ciała | Tak, podać |  |
|  | Stymuluje mięśnie brzucha, ud i pośladków | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pomiędzy min. 180 prędkościami | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 programy treningowe | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LED, który pozwala na wybór funkcji: zliczania czasu, obliczenia poziomu tłuszczu oraz mp3 | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia maks. 30 kg | Tak, podać |  |
|  | Gumowa mata zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkownikowi | Tak, podać |  |
|  | Kółka ułatwiające transport urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia treningowa 50 x 40 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać |  |
|  | Maks. obciążenie - 120 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (DxSxW) - 70 x 65 x 115cm ( +/-5 cm) | Tak, podać |  |
|  | Przedmiot nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz posiadać oznakowanie CE, o ile jest ono wymagane. | Tak, podać |  |

CZĘŚĆ NR 3

| POZ. 1 KULE ŁOKCIOWE - 40 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Wysokość uchwytu regulowana w przedziale 740-980 mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie min. 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 2 BALKONIK REHABILITACYJNY - 15 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Klasyczna podpórka aluminiowa na czterech stopkach | Tak, podać |  |
|  | Regulowana na wysokość | Tak, podać |  |
|  | Składana, łatwa w transporcie i do przechowywania | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Dwie barierki łączące dwie strony | Tak, podać |  |
|  | Dwufunkcyjna, pozwalająca działać jako podpórka naprzemienna oraz stała | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 3 CHODZIK - 10 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Półka do siedzenia z oparciem pleców | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty ergonomiczne | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości rączek | Tak, podać |  |
|  | Koszyk na zakupy | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: szerokość 625 mm(+/-30mm) długość 640 mm(+/-30mm) całkowita wysokość 810 - 1040 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary siedziska: głębokość siedziska 300 (+/-30mm) szerokość siedziska 300 (+/-30mm) wysokość siedziska 540 (+/-30mm) | Tak, podać |  |
|  | Waga z torbą max 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie min. 100 kg | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 4 WÓZEK INWALIDZKI - 15 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Wózek wykonany ze stali precyzyjnej o wzmocnionej konstrukcji. | Tak, podać |  |
|  | Składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej. | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko z materiału zmywalnego odpornego na środki chemiczne i dezynfekcyjne. | Tak, podać |  |
|  | Podłokietniki uchylne i wyciągane. | Tak, podać |  |
|  | Wyciągane i odchylane na boki podnóżki. | Tak, podać |  |
|  | Płyty boczne podłokietników wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | Tak, podać |  |
|  | Koła tylne na szybkozłączce pozwalające na szybki demontaż. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: Długość: 110 cm (+/-30mm) Szerokość całkowita: 55-70 cm Szerokość siedziska: 39-50 cm Głębokość siedziska: 40 cm (+/-20mm) Wysokość oparcia: 40 cm (+/-20mm) Obciążenie robocze min. 120 kg Waga wózka max 20 kg | Tak, podać |  |
|  | Średnica kół tylnych: 24" (+/-10%) | Tak, podać |  |
|  | Podnóżki z kółkami ochronnymi chroniące ściany przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas poruszania się w wąskich przestrzeniach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dostosowywania wysokości płyt podnóżka | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |
| POZ. 5 WÓZEK INWALIDZKI Z PODPARCIEM GŁOWY - 5 szt. Oferowany model: ………………………………………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………. Kraj producenta: ………………………………………………………………………………. Rok produkcji (min. 2025 r.) ………………………….. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca - potwierdzić/opisać/podać) |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak, podać |  |
|  | Wózek ze stabilizacją głowy i pleców | Tak, podać |  |
|  | Stelaż wózka wykonany z aluminium | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w głębokie wyprofilowania boczne oparcia | Tak, podać |  |
|  | Zagłówek podpierający i stabilizujący głowę | Tak, podać |  |
|  | Koła tylne wypinane na szybkozłączki | Tak, podać |  |
|  | Zaczepy łączące oparcie z ramą wózka, pozwalające na regulację pozycji oparcia w pionie i poziomie. | Tak, podać |  |
|  | Regulowane podnóżki z podparciem pod łydki | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietników | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe składanie do transportu możliwość składania wózka do transportu (bez użycia narzędzi / przez jedną osobę | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w poduszkę przeciwodleżynową | Tak, podać |  |
|  | Odchylane oparcie w zakresie 30 | Tak, podać |  |
|  | Regulowane podparcia pod łokieć | Tak, podać |  |
|  | Do wyboru szerokość w min. 8 rozmiarach na etapie realizacji | Tak, podać |  |
|  | Oferowany wyrób musi stanowić wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE. | Tak, podać |  |

- Wyroby medyczne krytyczne – których awaria powoduje przerwanie lub istotne ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych.

CZĘŚĆ nr 1

- Inhalator

- Glukometr

- Aparat do pomiaru ciśnienia tętninczego krwi

- Pulsoksymetr napalcowy

- Dozownik tlenu z nawilżaczem

- Stetoskop

2) Pozostałe wyroby medyczne – sprzęt medyczny, którego awaria nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjentów.

CZĘŚĆ nr 2

–   Pionizator rehabilitacyjny

–   Aparat do elektroterapii

–   Lampa do terapii światłem podczerwonym

–   Cykloergometr

–   Rotor rehabilitacyjny

–   Kabina UGUL

–   Materac rehabilitacyjny jednolity

–   Drabinki rehabilitacyjne

–   Poręcze do nauki chodzenia

–   Tor do nauki chodzenia

–   Stół do terapii zajęciowej- jeżeli dotyczy

–   Stół rehabilitacyjny- jeżeli dotyczy

CZĘŚĆ nr 3

–   Kule łokciowe

–   Balkonik rehabilitacyjny

–   Chodzik

–   Wózek inwalidzki

–   Wózek inwalidzki z podparciem głowy

3) Wyposażenie pozostałe – sprzęt niewchodzący w zakres wyrobów medycznych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

CZĘŚĆ nr 2

–   Stół do terapii zajęciowej- jeżeli dotyczy

–   Platforma balansowa

–   Stół rehabilitacyjny- jeżeli dotyczy