Dostawa osprzętu urologicznego do litotrypsji i morcelacji w układzie moczowym, elektrod do resektoskopów bipolarnych

Znak sprawy: DZP-382-16/26

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Parametry określone w kolumnie nr 2 są minimalnymi parametrami wymaganymi.

Jeżeli oferowany parametr jest inny, nalezy w kolumnie nr 4 opisac oferowany parametr, podać ewentualne zakresy, nr pytania, którym zmiana została dopuszczona.

Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Część nr 1

Pozycja 1

CYFROWY URETERORENOSKOP GIĘTKI O OKRESLONYM CZASIE PRACY

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Czas pracy min. 21 godzin. |  |  |
|  | Pole widzenia min. 110°. |  |  |
| - . | Odległość widzenia min. 2-50 mm. |  |  |
| - . | Rozmiar zewnętrzny części roboczej max 2,8 mm. |  |  |
| - . | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 7,5 Fr. |  |  |
| - . | Rozmiar kanału roboczego min. 1,2 mm. |  |  |
| - . | Długość robocza min. 670 mm. |  |  |
| - . | Wygięcie końcówki dystalnej: w górę min. 270°, - w dół min. 270°. |  |  |
| - . | W zestawie z endoskopem: adapter typu Y do irygacji i wprowadzenia narzędzi. |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO. |  |  |
|  | Kompatybilny z Wideo-procesorem HAWK Control UNIT (HD 1080P) będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. |  |  |

Pozycja 2

ADAPTER DO IRYGACJI I WPROWADZANIA NARZĘDZI

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Złącze typu luer-lock |  |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji niskotemperaturowej |  |  |
| - . | Przyłącze do irygacji odchodzące od adaptera pod kątem 90 stopni |  |  |
|  | wymagana próbka |  |  |

Pozycja 3

KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO CIAŁOBCYCH

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Długość minimum 100 cm. |  |  |
|  | Giętkie, przeznaczone do kanału roboczego 1,2 mm w ureterorenoskopach giętkich. |  |  |
| - . | Z ząbkami do chwytania ciał obcych |  |  |
|  | Wielorazowe - możliwość sterylizacji w autoklawie |  |  |

Część nr 2

ŚWIATŁOWÓD DO LASERA HOLMOWEGO QUANTA SYSTEM

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Włókno światłowodowe, laserowe, wielorazowe o średnicy 272/365/550 μm (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. |  |  |
|  | Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150 – będącym w posiadaniu zamawiającego. |  |  |

Część nr 3

ZESTAW STERYLNYCH DRENÓW Z PUŁAPKĄ DO MORCELATORA

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Fabrycznie wysterylizowany – jednorazowego użycia |  |  |
| - . | Pułapka na zmorcelowaną tkankę min. 300 ml. |  |  |
|  | Wykonany ze specjalnego twardego silikonu odpornego na podciśnienie |  |  |
|  | Kompatybilne z morcelatorem HAWK P10020202 będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |

Część nr 4

SOCZEWKA OCHRONNA DO LASERA HOLMOWEGO

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń |  |  |
| - . | kompatybilna z laserem holmowym będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |

Część nr 5

URETERORENOSKOP CYFROWY GIĘTKI JEDNORAZOWY

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pakowany sterylnie. |  |  |
|  | Pole widzenia 120° ± 15% |  |  |
|  | Odległość widzenia min. 3-50 mm. |  |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny części roboczej max 6,3 Fr |  |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 6,0 Fr. |  |  |
|  | Rozmiar kanału roboczego min. 1,2 mm. |  |  |
|  | Długość robocza min. 650 mm. |  |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: w górę 285°, w dół 285°. |  |  |
|  | Dwa programowalne przyciski na rękojeści. |  |  |
|  | Temperatura barwowa światła LED 3000K |  |  |
|  | Możliwość rotacji części wprowadzającej w lewo i prawo min. 120° |  |  |
|  | Całkowita waga max. 280 g. |  |  |
| - . | W zestawie kompatybilny przetwornik obrazu do podłączenia do posiadanego toru wizyjnego HAWK Control UNIT (HD 1080P) |  |  |

Część nr 6

OSTRZE MORCELATORA

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - . | Kompatybilne z morcelatorem HAWK N5912 będącym w posiadaniu zamawiającego. |  |  |
|  | Dwuczęściowe z naniesionym numerem seryjnym na obu elementach. |  |  |
|  | Długość minimum 40 cm. |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna maksimum 4,5 cm. |  |  |
|  | Wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji plazmowej i parowej. |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. |  |  |

Część nr 7

Wymagana próbka elektrody tnącej

Pozycja 1

ELEKTRODA DO RESEKTOSKOPU BIPOLARNEGO STORZ -DŁUGOŚĆ STANDARD

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | elektroda typu: pętla, kulka, haczyk przeznaczona do resektoskopu bipolarnego STORZ |  |  |
|  | długość standard |  |  |
|  | wielorazowego użytku (możliwość sterylizacji) |  |  |
|  | rodzaj do wyboru zamawiającego |  |  |

Pozycja 2

ELEKTRODA DO RESEKTOSKOPU BIPOLARNEGO STORZ -DŁUGOŚĆ LONG

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | TAK/NIE | Jeżeli inny niż minimalny podać Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | elektroda typu: pętla, kulka, haczyk przeznaczona do resektoskopu bipolarnego STORZ |  |  |
|  | długość long |  |  |
|  | wielorazowego użytku (możliwość sterylizacji) |  |  |
|  | rodzaj do wyboru zamawiającego |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.