| załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy UWAGA: WYKONAWCA WSTAWIA X OBOK CZĘŚCI NA KTÓRĄ SKŁADA OFERTĘ ORAZ WYPEŁNIA ZESTAWIENIE CENOWE W POZYCJI W KOLUMNACH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis części zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|  | [ …..] Część nr 1 Agregaty prądotwórcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Agregat prądotwórczy wraz z podłączeniem Agregat prądotwórczy wraz z podłączeniem Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie spełniający następujące wymagania: Ilość sztuk: 1 Moc znamionowa minimum 64kW / 80 kVA Napięcie znamionowe 230/400 V Współczynnik mocy cos φ: 0,8 Stopień ochrony prądnicy min. IP23 Agregat otwarty Typ silnika: wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany, z elektroniczną regulacją obrotów Typ prądnicy: synchroniczna, bezszczotkowa Ilość cylindrów minimum 4 Paliwo: olej napędowy Pojemność zbiornika paliwa min. 230 litrów Wymiary: maksymalna szerokość 105 cm Wyposażony w czujnik poziomu paliwa, ciśnienia oleju oraz temp. wody Funkcja Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) – 2 szt. – moc SZR-ów 2 x 60 A Agregat wyposażony w: akumulator, panel sterujący, akumulator, grzałkę bloku silnika z termostatem, wyłącznik awaryjny STOP Zakupiony i dostarczony agregat musi być: fabrycznie nowy, wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim, schematy elektryczne, certyfikat gwarancji, deklarację zgodności CE. Dostawa, pierwsze uruchomienie, konfiguracja, szkolenie z obsługi agregatu oraz płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), paliwo w ilości niezbędnej do pierwszego uruchomienia agregatu należy wliczyć w cenę oferty. Okres gwarancji na przedmiot umowy: 2 12 miesięcy [ ] 24 miesięcy [ ] 36 miesięcy [ ] | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | […]1 Część nr 2. Przyczepy do przewożenia wody |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyczepa do dowożenia wody pitnej 5000 l Zbiornik o pojemności 5000 litrów – 1 szt. 1. Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany (powłoka cynkowana z atestem na przewóz wody pitnej). 2. Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła wraz z ogumieniem 3. Dolny kran spustowy wyposażony w zawór 4. Tylna belka z 4 zaworami czerpalnymi 5. Króciec zalewowy z przyłączem na szczycie zbiornika. 6. Górny właz średnica min. Ø40 cm 7. Mechanicznie regulowana stopka podporowa. 8. Instalacja elektryczna 12V. 9. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego. 10. Hamulec ręczny postojowy. 11. Rura przelewowa. 12. Piktogram z oznaczeniem „Woda do picia”. 13. Świadectwo homologacji. 14. Atest PZH na przewóz wody pitnej Okres gwarancji na przedmiot umowy: 2 12 miesięcy [ ] 24 miesięcy [ ] 36 miesięcy [ ] | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | […]1 Część nr 3 - Dostęp do energii |  |  |  |  |  |
| 1. | Kuchnia polowa na gaz LPG z możliwością zasilania na paliwo stałe – 1 szt. Kuchnia polowa zamontowana na lekkiej przyczepie transportowej, zasilana gazem LPG oraz paliwem stałym (drewnem) wyposażona w: - dwuścienny kocioł o pojemności 150 l oraz 2 podgrzewacze wody o pojemności 20 l, - palnik gazowy i uchwyt na butlę - boczne stoły robocze, - wiatę 3x3 wolnostojącą - koło zapasowe, koło i felga+ uchwyt koła zapasowego - kliny pod koła z uchwytami (2 szt.), - zakryty przedni pojemnik na akcesoria, - dyszel z regulacją wysokości sprzęgu, - złącze holownicze adapter AUTO7-PV-13-NAP 12V, - łopatka do gotowania 120 cm (2 szt.) - chochla 0,45 l (2 szt.) - ruszt 140x390mm (1 szt) - łapacz iskier do FC30-110mm - popielnik, - silikonową uszczelkę do pokrywy kotła, - płyn (gliceryna) do wymiany ciepła - 5 l (2 szt.) - przedłużenie przewodu kominowego - zapasowy palnik gazowy do LPG - malowanie kuchni polowej – kolor uzgodniony w trakcie realizacji zamówienia, - Instrukcja obsługi w języku polskim dotycząca przedmiotu umowy - Homologacja do ruchu drogowego dla przedmiotu umowy/ Dokumenty niezbędne do rejestracji przedmiotu umowy, - Szkolenie z obsługi, konserwacji przedmiotu umowy dla minimum 5 osób w siedzibie Zamawiającego. Okres gwarancji na przedmiot umowy: 2 12 miesięcy [ ] 24 miesięcy [ ] 36 miesięcy [ ] | 1 szt. |  |  |  |  |

WYKONAWCA WSTAWIA ZNAK X I WYPEŁNIA FORMULARZ W CZĘŚCI NA KTÓRĄ SKŁADA OFERĘ