WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO POMP BEZDRENOWYCH

PAKIET NR 1

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę).

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów.

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania).

- Historia wypełnień zbiornika na insulinę.

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

- Historia alarmów.

- Program do odczytywania danych z pompy musi mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. Powinien zawierać analizę statystyczną uwzględniająca minimum: średnią liczbę pomiarów na dobę, średnią glikemię, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych.

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.