GWARANCJA JAKOŚCI

Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek węzeł Wieniawa (bez węzła) - węzeł Radom Południe (z węzłem)

### Spis treści

I.	INFORMACJE WSTĘPNE	3

II.	DEFINICJE	4

III.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.	Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości	5

2.	Obowiązki i uprawnienia Stron	6

3.	Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo)	6

4.	Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne	7

5.	Tryb usuwania Wad	9

6.	Komunikacja	11

7.	Kary umowne	13

IV.	CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA	15

1.	Nawierzchnie	15

2.	Ekrany akustyczne	26

3.	Znaki drogowe, sygnalizacje świetlne oraz urządzenia BRD	30

4.	Zieleń	30

5.	Drogowe obiekty inżynierskie	32

6.	Urządzenia	35

7.	Korpus drogowy (Do zastosowaniu w przypadku zastosowania skomplikowanego wzmocnienia podłoża, każdorazowo po uzgodnieniu z DTB)	35

V.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	37

# INFORMACJE WSTĘPNE

Gwarancja Jakości na:

Nazwa Kontraktu:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek węzeł Wieniawa (bez węzła) - węzeł Radom Południe (z węzłem)”

Kontrakt nr: [....]

Udzielona przez:

[nazwa, adres, dane z KRS] z siedzibą: [....]

reprezentowanym przez

1. [....]

2. [....]

będącym Wykonawcą Kontraktu

zwanym dalej „Gwarantem” lub „Wykonawcą”

Na rzecz:

Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocników:

1. [....]

2. [....]

zwanego dalej „Zamawiającym”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

# DEFINICJE

  - Sposób usunięcia Wady – opis czynności mających na celu wyeliminowanie Wady zidentyfikowanej w okresie Gwarancji Jakości, ze wskazaniem planowanych do wykonania działań; może obejmować wymianę lub naprawę wadliwego elementu  lub zapewnienie innych usług w odniesieniu do systemów teleinformatycznych

  - Program Naprawczy – dokument sporządzony przez Gwaranta, zawierający sposób usunięcia Wady oraz termin jego realizacji, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Gwarancji Jakości, mający zastosowanie wyłącznie w tych przypadkach, w których został on przewidziany w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości i tylko co do pozycji Programu Naprawczego określonych jako obowiązkowe.

  - DSN – Diagnostyka Stanu Nawierzchni, opisująca wytyczne oceny stanu nawierzchni wprowadzona Zrządzeniem nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi ze zm. dostępnym w Dzienniku Urzędowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; zasady DSN opisuje dokument pt.: „Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi - wytyczne stosowania” który stanowi załącznik do zarządzenia.

  - Podmiot Zewnętrzny - to osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w Kontrakt, tj. nie jest ani stroną Kontraktu, ani Podwykonawcą posiadająca uprawnienie do lokalizacji inwestycji  (urządzeń lub obiektów) w granicach pasa drogowego. Podmiot Zewnętrzny może obejmować instytucje, firmy lub osoby, które posiadają uprawnienie do lokalizacji inwestycji  (urządzeń lub obiektów) w granicach pasa drogowego i których działania lub zaniechania mogą mieć wpływ na Kontrakt. Podmiotami Zewnętrznymi mogą być m.in. gestorzy sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych.

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości

  - Wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszej Gwarancji Jakości mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu.

  - Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją”) zostaje udzielona na całość Robót, Urządzeń i Dokumentów Wykonawcy objętych Kontraktem pt.  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek węzeł Wieniawa (bez węzła) – węzeł Radom Południe (z węzłem) (dalej Przedmiot Umowy). Niezależnie od udzielonej Gwarancji Jakości Zamawiającemu z mocy prawa przysługuje Rękojmia za Wady niezależna od uprawnień określonych w niniejszej Gwarancji Jakości.

  - Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały Przedmiot Umowy, został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Gwaranta, o których mowa w Kontrakcie.

  - Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Gwarancji Jakości, w szczególności tych, o których mowa w punkcie 2 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - Gwarant potwierdza, że lokalizacja (w tym budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont) urządzeń lub obiektów w granicach pasa drogowego przez Podmiot Zewnętrzny, w szczególności urządzeń drogi, urządzeń obcych, reklam oraz zjazdów po zakończeniu inwestycji drogowej, nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z Gwarancji. W przypadkach opisanych powyżej odpowiedzialność Gwaranta jest wyłączona jedynie w zakresie, w jakim Wada w Przedmiocie Umowy wynika z działań podjętych przez Podmiot Zewnętrzny. Zamawiający będzie informował Gwaranta o wszelkich planowanych i realizowanych przez Podmioty Zewnętrzne robotach, w tym o ich zakresie i obszarze oraz o zdarzeniach, planowanych inwentaryzacjach i badaniach mających wpływ na stan Robót.

  - Okres Gwarancji Jakości jest określony w § 6 Aktu Umowy. Okresy, o których mowa w § 6 Aktu Umowy, liczone będą od daty ukończenia Robót wskazanej w Świadectwie Przejęcia. W przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, Okres Gwarancji Jakości dla robót zaległych rozpoczyna swój bieg od daty ukończenia robót  zaległych wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie robót zaległych.

  - Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie, należy przez to rozumieć Wadę zdefiniowaną w Subklauzuli 1.1.101 Warunków Kontraktu.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 1.6, jeżeli Wada ujawniła się w Okresie Gwarancji Jakości, a Zamawiający poinformował Gwaranta o wystąpieniu Wady nie później niż 30 dni po upływie Okresu Gwarancji Jakości oraz wykazał, że ujawnienie się Wady nastąpiło przed upływem Okresu Gwarancji Jakości.

  - Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady”, należy przez to rozumieć również wymianę elementu/części/urządzenia/ wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od Wad.

  - Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady powstałe wskutek kradzieży, dewastacji, kolizji lub wypadków drogowych lub zdarzeń losowych, o których mowa w Subklauzuli 18.1 Siła Wyższa.

## Obowiązki i uprawnienia Stron

  - W przypadku ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakości jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany, na swój koszt, do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego, dotyczącego usunięcia Wady oraz trybu jej usunięcia zgodnie z pkt. 5 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dany element/część/urządzenie wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy było już dwukrotnie naprawiane do żądania wymiany tego elementu/części/urządzenia/ na nowe, wolne od Wad,

- wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany elementu/części/urządzenia na wolne od Wad.

## Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo)

Niezależnie od udzielonej Gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Gwarantowi uprawnień z gwarancji wobec podmiotów, wobec których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów urządzeń, Podwykonawców. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Gwaranta o dochodzeniu roszczeń w tym trybie i umożliwić Gwarantowi udział w procesie usuwania Wady. W przypadku gdy Zamawiający zgłasza Wadę bezpośrednio do Podwykonawcy lub Producenta, ewentualna zwłoka Podwykonawcy lub Producenta w usunięciu Wady nie może powodować odpowiedzialności Gwaranta w zakresie Kar umownych za zwłokę w usunięciu zgłoszonej Wady.

## Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne

  - Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i  nie częściej niż dwa razy w roku w okresie obowiązywania Gwarancji.

  - Zamawiający może przeprowadzić odrębne Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne dla każdej grupy robót (w szczególności mostowa, drogowa, ochrona środowiska, instalacje).  Przeglądy te mogą się odbywać w innym terminie.

  - Datę, godzinę i miejsce każdego Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta e-mailem, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia przez Gwaranta projektu czasowej organizacji ruchu, Zamawiający uprawniony jest po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do wydłużenia tego terminu z uwzględnieniem czasu koniecznego na uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń. Korespondencję mailową uznaje się za skutecznie doręczoną w chwili potwierdzenia dostarczenia (otrzymania informacji o dostarczeniu z programu pocztowego), z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 8:00 - 16:00 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania. Zawiadomienie przesłane e-mailem (z wyłączeniem korespondencji podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), należy w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 dni od przesłania zawiadomienia e-mailem, przekazać do Gwaranta listem poleconym lub osobiście do rąk własnych, za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. Gwarant jest zobowiązany uczestniczyć w Komisyjnych Przeglądach Gwarancyjnych.

  - Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne będą przeprowadzane przez Komisje Przeglądu Gwarancyjnego. W skład każdej Komisji Przeglądu Gwarancyjnego będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Gwaranta, posiadająca stosowne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu.

  - Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego w Okresie Gwarancji Jakości. W tym celu powinien on opracować projekt czasowej organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie. Gwarant jest zobowiązany do przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu wg Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym wraz z późniejszymi zmianami, dostępnego w Dzienniku Urzędowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na Gwarancie spoczywa także obowiązek montażu i demontażu oznakowania tymczasowego materiałem Gwaranta wraz z obsługą na czas Przeglądu przez osoby do tego upoważnione, zapewnienia dostępu do przeglądania elementów konstrukcji i wyposażenia, w tym nieodpłatne zapewnienie urządzeń potrzebnych do dokonania Przeglądu, takich jak w szczególności podnośnik koszowy (zwyżka) lub łódź wraz z uprawnionymi osobami do obsługi tych urządzeń.

  - Z każdego Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności pełnomocnika Gwaranta podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zgodnie z punktem 6.6 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - W przypadku odmowy podpisania przez pełnomocnika Gwaranta Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony 
do jednostronnego podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, przy czym brak podpisania Protokołu przez pełnomocnika Gwaranta nie będzie wywoływał żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję Przeglądu Gwarancyjnego. Fakt odmowy złożenia podpisu przez pełnomocnika Gwaranta zostanie odnotowany w Protokole Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego. Gwarant jest uprawniony do odnotowania w Protokole swoich uwag do jego treści.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, nie stawienie się jego pełnomocnika nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję Przeglądu Gwarancyjnego. W przypadku braku obecności pełnomocnika Gwaranta Przegląd Gwarancyjny odbywa się bez jego udziału. Strony zgodnie potwierdzają, że w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, który zostanie niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie do 21 dni po zakończeniu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego) przesłany przez Zamawiającego w formie pisemnej pocztą tradycyjną do Gwaranta, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.6. Brak podpisania Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego przez Gwaranta nie będzie wywoływał żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję Przeglądu Gwarancyjnego.

  - W przypadku braku spełnienia przez Gwaranta wymagań określonych w pkt. 4.5 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, jeżeli na skutek tego nie będzie możliwe wykonanie przeglądu, Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Gwarantowi dodatkowego terminu, będzie uprawniony do zlecenia wykonania zabezpieczenia przeglądu podmiotowi trzeciemu bez potrzeby upoważnienia przez sąd, na koszt i ryzyko Gwaranta.

## Tryb usuwania Wad

  - Gwarant zobowiązany jest usunąć ujawnione w Okresie Gwarancji Jakości Wady według przedstawionych w Tabeli 1 wymagań technicznych oraz czasowych:

Tabela 1 Wymagania techniczne oraz czasowe usuwania Wad.

| Klasyfikacja Wad | Reakcja Gwaranta | Wymagany czas reakcji |
| --- | --- | --- |
| Wady Istotne zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.102 Warunków Kontraktu | 1) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady | Do 24 h od chwili powiadomienia*** o wystąpieniu Wady |
|  | 2) Określenie przez Gwaranta proponowanego sposobu usunięcia Wady* | Do 72 h od chwili powiadomienia*** o wystąpieniu Wady |
|  | 3) Zapewnienie dostępności do drogi i jej przejezdności, a także wyeliminowanie lub zabezpieczenie czynników zagrażających życiu i zdrowiu | Niezwłocznie, nie później niż do 24 h od powiadomienia*** o wystąpieniu Wady - w przypadku Wad zagrażających życiu i zdrowiu** |
|  |  | Do 72 h od chwili powiadomienia *** o wystąpieniu Wady - w pozostałych przypadkach |
|  | 4) Usunięcie Wady | Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady |
| Wady Nieistotne zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.103 Warunków Kontraktu | 1) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady i określenie przez Gwaranta sposobu usunięcia Wady* | Do 72 h od chwili powiadomienia*** o wystąpieniu Wady |
|  | 2) Usunięcie Wady | Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady |
| Wady w Dokumentach Wykonawcy zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.101 Warunków Kontraktu | 1) Usunięcie Wady | Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady |
| * W przypadku, gdy określenie sposobu naprawy wymaga przeprowadzenia rozpoznania, reakcją Gwaranta jest niezwłoczne określenie harmonogramu prac badawczych prowadzanych bez zbędnej zwłoki koniecznych do wykonania w celu wskazania sposobu naprawy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. **Decyzję o zakwalifikowaniu Wady jako zagrażającej życiu i zdrowiu podejmuje osoba zgłaszająca wadę do Gwaranta na podstawie informacji otrzymanej od osoby, która zidentyfikowała wadę (np. drogomistrz, członek komisji przeglądowej) *** Od chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia doręczenia Protokołu Zgłoszenia Wady pocztą elektroniczną (zgodnie z punktem 6.4. niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości) |  |  |

W przypadku, gdy w ramach Umowy na realizację inwestycji drogowej przewidziano usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą przesyłową, której właściciele oczekują innych czasów reakcji niż wskazane powyżej, należy przyjąć sposób postępowania dla każdego przedsiębiorcy przesyłowego oddzielnie, wskazany w kolejnych tabelach – wymagane czasy reakcji. [Zapisy kursywą są zapisami przykładowymi, do decyzji Oddziału. Niepotrzebne zapisy usunąć, potrzebne – zlikwidować kursywę.]

Tabela 2 Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad w infrastrukturze przesyłowej, stanowiącej własność Polskich Sieci Przesyłowych S.A.

| Klasyfikacja Wad | Reakcja Gwaranta | Wymagany czas reakcji |
| --- | --- | --- |
| Wady Istotne zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.102 Warunków Kontraktu | Usunięcie Wady | Do 4 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady |
| Wady Nieistotne zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.103 Warunków Kontraktu | Usunięcie Wady | Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady, nie krótszym niż 4 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady |

  - Zamawiający uprawniony jest po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, uwzględniając technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne z zastrzeżeniem pkt 5.3 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - Zmianę terminu usunięcia Wady w infrastrukturze przesyłowej Gwarant zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem tej infrastruktury. W przypadku uzyskania przez Gwaranta uzgodnienia zmiany terminu usunięcia Wady z właścicielem infrastruktury przesyłowej, Gwarant ma obowiązek przedłożyć wyżej wskazane uzgodnienie do akceptacji Zamawiającego zgodnie z pkt 5.2 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości. Gwarant nie będzie ponosić żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli na skutek działań lub zaniechań właściciela infrastruktury przesyłowej nie ma możliwości usunięcia Wady w terminie.

  - Gwarant zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość obecności przy wykonywanych robotach poprzez zgłaszanie dokładnego terminu przystąpienia do usuwania Wad, zgłaszanie robót ulegających zakryciu, zapewnienia dostępu do wykonywanych robót.

  - Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia powiadomienia o usunięciu Wady) podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Odbioru Prac Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo wydłużyć termin odbioru do momentu uzyskania wyników badań kontrolnych, po uprzednim powiadomieniu Gwaranta. W przypadku braku możliwości podpisania Protokołu Odbioru Prac w dniu, w którym dokonano usunięcia Wady, należy w Protokole podpisanym w późniejszym terminie podać faktyczną datę usunięcia Wady. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za okres zwłoki w odbiorze prac z usuwania Wady przez Zamawiającego

  - Jeżeli Gwarant nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Gwarantowi dodatkowego terminu 
na usunięcie Wady, uprawniony będzie do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, na wyłączny koszt i ryzyko Gwaranta bez potrzeby upoważnienia przez sąd, na co Gwarant wyraża zgodę.

  - Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował Gwarant w czasie prac nad usuwaniem Wad.

## Komunikacja

  - Powiadomienia o wystąpieniu Wady dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

  - W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający klasyfikuje Wadę oraz wskazuje termin jej usunięcia zgodnie z pkt 5.1 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie prowadzona lub zostanie potwierdzona w formie pisemnej.

  - Wady nieujawnione podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zgłaszane będą w Protokole Zgłoszenia Wady zwanym dalej PZW. Osoba upoważniona przez Zamawiającego powiadomi telefonicznie osobę wskazaną przez Gwaranta 
o wystąpieniu Wady, następnie osoba upoważniona przez Zamawiającego przekaże Gwarantowi PZW pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Powiadomienie 
o wystąpieniu Wady będzie uznane za skutecznie doręczone Gwarantowi w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia doręczenia PZW pocztą elektroniczną (otrzymania informacji o dostarczeniu z programu pocztowego). Dodatkowo oryginał PZW zostanie przesłany Gwarantowi przesyłką poleconą (z wyłączeniem korespondencji podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

  - W przypadku złożenia powiadomienia o wystąpieniu Wady, o którym mowa w punkcie 6.4 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, Gwarant zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia tego powiadomienia pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego zgodnie z terminami wskazanymi w p. 5.1 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - W przypadku Wad stwierdzonych podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego, doręczenie Gwarantowi Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego ma skutek powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz skutek potwierdzenia przez Gwaranta przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady, bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowego powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz bez konieczności dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady. Termin doręczenia Gwarantowi Protokołu Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego jest terminem powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz terminem potwierdzenia przez Gwaranta przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady. Protokół Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zostanie przesłany Gwarantowi przesyłką poleconą lub e-mailem (w przypadku, gdy dokument jest podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

  - Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, w szczególności do przekazywania, przyjmowania powiadomień o ujawnieniu się Wad i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o ujawnieniu Wady (w tym PZW oraz protokołów z Przeglądu Gwarancyjnego). Wykaz powinien także zawierać numery telefonów, adresy pocztowe oraz mailowe wskazanych osób. Strony przekażą sobie nawzajem wykazy, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji Jakości Zamawiającemu. O każdej zmianie wskazanych osób, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie na piśmie, pod rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej w myśl niniejszego postanowienia.

  - Wszelkie pisma i wiadomości przekazywane pocztą elektroniczną kierowane będą przez Strony na adresy podane w wykazach, o których mowa w pkt. 6.7 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości.

  - O zmianach w danych, o których mowa w punkcie 6.7 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie na piśmie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana pod ostatnio znany adres została skutecznie doręczona.

  - Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

## Kary umowne

  - W przypadku niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu usunięcia Wady, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi Kary umownej każdorazowo:

- dla Wady Nieistotnej - w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

- dla Wady Istotnej - w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy dzień zwłoki.

  - W przypadku nieusunięcia przez Gwaranta Wady w terminie albo w przypadku gdy Wada zostanie usunięta przez Gwaranta w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej lub niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego sposobem usunięcia Wady, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi Kary umownej każdorazowo:

- dla Wady Nieistotnej - w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

- dla Wady Istotnej - w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki,

z wyłączeniem sytuacji gdy Kara umowna za niedotrzymanie któregokolwiek terminu usunięcia Wady określonej w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionej w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu lub Okresie Rękojmi za Wady albo w przypadku gdy Wada  zostanie usunięta w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej lub niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego sposobem usunięcia Wady została naliczona zgodnie z Subklauzulą 8.8 Warunków Kontraktu.

  - W przypadku niezabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego o którym mowa w pkt 4.5 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, a które jest konieczne dla przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi Kary umownej w wysokości 10 000 zł za każde zdarzenie.

  - Limit Kar umownych, o którym mowa w Subklauzuli 8.8 Szczególnych Warunków Kontraktu dotyczy także Kar umownych naliczanych na Wykonawcę zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakości.

  - Niezależnie od naliczenia Kar umownych, o którym mowa w pkt 7.1-7.3 niniejszej Części Ogólnej Gwarancji Jakości, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

  - Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej 
z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Gwarantowi lub uzyskać 
jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania.

# CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Postanowienia ogólne

Część Szczegółowa dotyczy elementów Przedmiotu Umowy wskazanych w poniższych punktach. Do elementów opisanych w części szczegółowej stosuje się postanowienia Części Ogólnej Gwarancji Jakości. Gwarant gwarantuje, że poszczególne wymienione elementy zachowają wskazane poniżej cechy funkcjonalne i parametry jakościowe, z uwzględnieniem określonego w niniejszej Części Gwarancji Jakości stopnia zużycia. Opisane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki będą ustalane w oparciu o metodologię opisaną w niniejszej Części Szczegółowej Gwarancji Jakości. Gwarant zobowiązuje się ponadto do nieodpłatnego wykonywania w Okresie Gwarancji Jakości obowiązków określonych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości.

Zakres Gwarancji dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej:

## Nawierzchnie

W Okresie Gwarancji Jakości stan nawierzchni oraz wartości parametrów nawierzchni powinny odpowiadać co najmniej wymaganiom określonym w rozdziałach 
1.1 oraz 1.2 niniejszej Części Szczegółowej Gwarancji Jakości. Niespełnienie wymagań określonych w rozdziałach 1.1 oraz 1.2 niniejszej Części Szczegółowej Gwarancji Jakości stanowi Wadę i Gwarant powinien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika 1 i usunąć Wadę.

Przed opracowaniem Programu Naprawczego oraz przystąpieniem do naprawy, Gwarant powinien dokładnie określić rodzaj i przyczynę uszkodzenia. Każdą naprawę uszkodzeń należy poprzedzić właściwym rozpoznaniem uszkodzenia, w tym również, jeśli uznane to zostanie za konieczne, poprzez wykonanie niezbędnych badań (np. odwiertów), w celu sprawdzenia na jaką głębokość sięga uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia występowania uszkodzenia w warstwach niżej leżących (niższe warstwy konstrukcji, podłoże gruntowe) Program Naprawczy musi obejmować wymianę wszystkich uszkodzonych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z wymianą lub wzmocnieniem podłoża (jeśli dotyczy).

Jeżeli Program Naprawczy dotyczy wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej z uwagi na występowanie uszkodzeń na danym pasie ruchu, to naprawa powinna być wykonana na szerokości minimum jednego pasa ruchu między liniami oznakowania poziomego. W przypadku gdy uszkodzenie jest na granicy pasów to naprawa musi być wykonana 
na obu pasach ruchu (np. pas wewnętrzny i zewnętrzny łącznie z opaską bezpieczeństwa lub pas wewnętrzny i pas awaryjny). Wówczas należy również odtworzyć brakujące oznakowanie poziome. Długość minimalna wynikać powinna z długości odcinka na którym występują uszkodzenia lub w przypadku łat 20 m. Jeżeli odległość między łatami jest mniejsza niż 20 m, to należy je łączyć ze sobą w jeden ciąg.

Wymiana warstwy ścieralnej obejmuje: wyfrezowanie istniejącej warstwy i wbudowanie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej na tym samym rodzaju kruszywa lub kruszywie o zbliżonym współczynniku luminancji jak na ciągu głównym (o tym samym kolorze) spełniającym wymagania techniczne jak dla warstwy ścieralnej oraz z tym samym rodzajem asfaltu który określono w STWiORB lub asfaltem o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Spękania poprzeczne termiczne w nawierzchniach podatnych i półsztywnych wymagają uszczelnienia, z zastosowaniem specjalistycznych materiałów przeznaczonych do takich celów, w terminie do 72h. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na naprawę w wymaganym czasie, należy ją wykonać w jak najszybszym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Spękania podłużne, poprzeczne i zmęczeniowe (w tym siatkowe, blokowe, krawędziowe) nawierzchni podatnych i półsztywnych, wymagają szczegółowego rozpoznania i charakterystycznego dla danego uszkodzenia sposobu naprawy, który należy określić w Programie Naprawczym zgodnym z Załącznikiem 1.

Wymiana górnej warstwy płyty betonowej obejmuje: wykonanie wycięcia istniejącej warstwy płyty i wykonanie łat(y) poprzez wypełnienie wycięć(cia) mieszanką betonową lub innymi dedykowanymi materiałami po zatwierdzeniu przez Zamawiającego

Ocena stanu nawierzchni przez Zamawiającego wykonywana jest podczas objazdów przez pracowników Zamawiającego (np. Rejonów), podczas przeglądów gwarancyjnych, jak również przy użyciu mechanicznych i optycznych urządzeń pomiarowych, pojazdów umożliwiających fotorejestrację w trybie ciągłym, wyposażonych w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania rodzajów uszkodzeń oraz na podstawie badań laboratoryjnych.

Metodyka pomiaru cech funkcjonalnych określonych w niniejszej Części – o ile nie została określona szczegółowo – będzie zgodna z zasadami wskazanymi w Zarządzeniu nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi wraz z późniejszymi zmianami.

Dla wstępnego wyznaczenia obszarów wykazujących niezgodności, w celu poddania ich bardziej szczegółowym badaniom, do oceny nawierzchni w Okresie Gwarancji Jakości dopuszcza się wykorzystywanie wyników badań równości, właściwości przeciwpoślizgowych oraz spękań wykonywanych dla potrzeb DSN.

  - Nawierzchnie podatne i półsztywne

Ocenie podlegają:

- właściwości użytkowe nawierzchni, w szczególności:

a) właściwości przeciwpoślizgowe,

b) równość poprzeczna,

c) równość podłużna,

d) nośność nawierzchni,

- wszelkie uszkodzenia nawierzchni, w szczególności:

- spękania,

- uszkodzenia powierzchniowe,

- deformacje trwałe,

- uskoki na połączeniach styku nawierzchni bitumicznej z betonową oraz lokalne/punktowe uskoki i zaniżenia nawierzchni bitumicznej.

    - Stan nawierzchni

W przypadku przekroczenia wymienionych w Tabeli 3 wskaźników, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika 1 obejmujący wymianę całego zakresu nawierzchni z Wadami.

Tabela 3. Zakres uszkodzeń powierzchniowych nawierzchni liczonych jako ilość sztuk, procent powierzchni na 1 km jezdni lub wyrażone w milimetrach, które wymagają wymiany nawierzchni.

| Parametr | Wartość dopuszczalna na 1 km, maksymalna wartości uszkodzenia |
| --- | --- |
| Spękania termiczne – ilość uszkodzeń na 1 km jezdni [szt.] | 5 szt. |
| Uszkodzenia powierzchniowe naprawione z zastosowaniem łat – powierzchnia łat na 1 km jezdni [%] | ≤ 1% |
| Uskok - maksymalna różnica wysokości na styku nawierzchni bitumicznej z betonową [mm] | < 5 mm |

Parametry nawierzchni

      - Właściwości przeciwpoślizgowe (miarodajny współczynnik tarcia)

W Tabeli 4 podano wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w Okresie Gwarancji Jakości. W przypadku braku osiągnięcia wymaganych wartości współczynników, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy (wg Załącznika 1), który może obejmować zabieg uszorstniania.

Tabela 4. Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia* |
| --- | --- | --- |
| A, S | Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe | ≥ 0,40 |
|  | Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic** | ≥ 0,42 |
| GP, G | Pasy ruchu, pasy dodatkowe, | ≥ 0,36 |
| * podane wartości odnoszą się do miarodajnego współczynnika tarcia pomierzonego oponą PIARC 165/15R przy prędkości 60 km/h. ** dopuszcza się pomiar przy 30km/h, wówczas wymagania należy odpowiednio przeliczyć |  |  |

Miarodajny współczynnik tarcia w Okresie Gwarancji Jakości wyznacza się dla kilometrowych odcinków dróg. W przypadkach szczególnych, jak początek i koniec drogi, wartość miarodajną wyznacza się dla odcinków o długości 500 ÷ 1499 m.

Pomiar współczynnika tarcia powinien być określony wg metody wskazanej 
w Kontrakcie . Pomiary powinny być wykonywane przez Zamawiającego w temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej nawierzchni.

      - Równość poprzeczna

W Tabeli 5 podano maksymalną dopuszczalną głębokość koleiny w Okresie Gwarancji Jakości. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych głębokości koleiny, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy (wg Załącznika 1).

Tabela 5.	Dopuszczalne wartości głębokości koleiny*** (prawej, lewej, pełnej) w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Klasa drogi | Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi Hm, [mm] | Maksymalna głębokość koleiny, wyznaczona z wartości średnich dla każdego 5 m odcinka drogi [mm] |
| --- | --- | --- |
| A, S, GP, G | ≤ 10 | ≤ 6 |

***	głębokość koleiny — obliczana jako wielkość największego prześwitu pomiędzy zarejestrowanym profilem poprzecznym nawierzchni w danej lokalizacji a przyjętą linią odniesienia (łatą teoretyczną określaną zgodnie z DSN – Zał. D2 do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi ).

- Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi – jest równa sumie wartości średniej E[h] i dwóch odchyleń standardowych Dh, które oblicza się dla zbioru 50 wyników z automatycznego pomiaru głębokości koleiny z ustalonym krokiem pomiarowym (h) równym 1 m i oblicza się wg poniższego wzoru:

Hm = E[h] + 2Dh

gdzie:

Hm	miarodajna głębokość koleiny dla odcinka 50 metrowego

E[h]	wartość średnia z n pojedynczych pomiarów dla ustalonego kroku   pomiarowego h

Dh	odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego

      - Równość podłużna

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP 
oraz G Zamawiający stosuje metodę wskazaną/zastosowaną w Kontrakcie.

W przypadku odcinka nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, dopuszczalną wartość IRIśr wg Tabeli 6 należy zwiększyć o 0,2 mm/m.

W Tabeli 6 podano maksymalne dopuszczalne wartości wskaźników wymaganych 
w Okresie Gwarancji Jakości. W przypadku braku osiągnięcia wymaganych wartości wskaźników, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy (wg Załącznika 1).

Tabela 6.	Wymagane parametry równości podłużnej w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI [mm/m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IRIśr | IRImax |
|  |  | wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości | wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości |
| A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania, SPO, PPO | ≤ 1,3 | ≤ 2,6 |
|  | Jezdnie łącznic | ≤ 1,5 | ≤ 2,6 |
|  | Jezdnie MOP | ≤ 1,7 | ≤ 2,9 |
| G | Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic | ≤ 1,7 | ≤ 3,6 |

      - Nośność nawierzchni

Stan nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni będzie oceniany przez Zamawiającego w oparciu o pomiary ugięć aparatem FWD (Falling Weight Deflectometer).

Ocenę nośności nawierzchni należy wykonać na odcinkach wskazujących na utratę nośności jedynie w przypadkach, w których Kontrakt obejmował wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni.

Pomiary ugięć nawierzchni Zamawiający wykonuje w przypadkach szczególnych (wystąpienie uszkodzeń nawierzchni typu: spękania, koleiny, nierówności) świadczących o potencjalnej utracie nośności na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego. W Tabeli 7 podano maksymalne dopuszczalne wartości parametrów w Okresie Gwarancji Jakości.

Tabela 7.	Wymagane wartości nośności nawierzchni w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Parametr | Kategoria ruchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR1-2 | KR3 | KR4 | KR5 | KR6-7 |
| Miarodajny wskaźnik ugięcia U, mm | ≤ 550 | ≤ 390 | ≤ 300 | ≤ 250 | ≤ 205 |

Miarodajny wskaźnik ugięcia jest obliczany jako suma wartości średniej i odchylenia standardowego standaryzowanych ugięć dla wyników z kilometrowego odcinka drogi, krok pomiarowy co 50 m. Wartość wyznacza się wg wzoru:

gdzie:

U 	miarodajny wskaźnik ugięcia,

us 	standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru ugięcia w punkcie centralnym,

n 	liczba ugięć standaryzowanych na odcinku.

Du 	odchylenie standardowe standaryzowanych wartości pojedynczych pomiarów

ugięć w punkcie centralnym na odcinku kilometrowym.

Wynik obliczeń zaokrągla się zgodnie z ogólnymi zasadami.

- standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru ugięcia - jest to ugięcie maksymalne sprowadzone do standardowych warunków nacisku 50 kN na kołowej powierzchni o średnicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzględniające sezon i rodzaj materiału podbudowy.

us = D(50/F)·fT·fS·fP

gdzie:

us	ugięcie standaryzowane [μm]

D	maksymalne ugięcie zarejestrowane [μm]

F	obciążenie zarejestrowane [kN]

fT	współczynnik temperaturowy

fS	współczynnik sezonowości

fP	współczynnik podbudowy

- Korekta ugięć ze względu na temperaturę warstw asfaltowych – współczynnik temperaturowy fT koryguje wyniki pomiarów ugięć sprężystych wykonanych w różnej temperaturze warstw asfaltowych i sprowadza je do wartości odpowiadającej temperaturze miarodajnej, czyli średniej temperaturze tych warstw w okresie wiosennym. Współczynnik temperaturowy fT określa się ze wzoru:

fT = 1 + 0,02(20-T)

gdzie:

T	temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C]

Korekta ugięć ze względu na okres wykonywania pomiarów ugięć – współczynnik sezonowości fS, zależny jest od okresu przeprowadzania pomiarów. Normalizacja polega na sprowadzeniu wartości ugięć pomierzonych w różnych okresach w ciągu roku 
do standardowych warunków wykonywania pomiarów w jednym okresie roku, wyznaczonym doświadczalnie dla danej strefy klimatycznej.

Wartości współczynnika fS zamieszczono w Tabeli 8.

Tabela 8.	Wartości współczynnika sezonowości w zależności od okresu wykonywania pomiarów

| Miesiąc wykonywania pomiarów FWD | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość współczynnika fS | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,28 |

- Korekta ugięć ze względu na rodzaj podbudowy

Współczynnik podbudowy fP przedstawia się następująco:

- nawierzchnie podatne: 1,0

- nawierzchnie z podbudową z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem: od 1,0 do 1,1

- nawierzchnie z podbudową z kruszywa związanego: od 1,1 do 1,2

- nawierzchnie z podbudową z betonu cementowego: od 1,2 do 1,4

Dla podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym, która uległa znacznym spękaniom zmęczeniowym, współczynnik fp jest bliski jedności. Aby dobrze oszacować wartość współczynnika fp, konieczna jest, więc znajomość konstrukcji nawierzchni i ocena stanu podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym.

W przypadkach szczególnych (wystąpienie uszkodzeń nawierzchni typu: spękania, koleiny, nierówności czy też przekroczenie wymaganej wartości miarodajnego wskaźnika ugięć) dopuszcza się przeprowadzenie przez Zamawiającego dokładnych analiz i badań w oparciu o dane szczegółowe (grubości warstw konstrukcji, ilości osi obliczeniowych itp.) w celu wyznaczenia rzeczywistej pozostałej trwałości zmęczeniowej nawierzchni.

  - Nawierzchnie sztywne

Ocenie podlegają:

- wszelkie uszkodzenia płyt, w szczególności:

- pęknięcia pojedyncze podłużne/ukośne,

- pęknięcia pojedyncze poprzeczne,

- pęknięcia przy krawędzi,

- uszkodzenia narożników,

- uszkodzenia powierzchni (pęknięcia powierzchniowe, złuszczenia zaprawy cementowej, ubytki ziaren kruszywa)

- uskoki na połączeniach płyt betonowych oraz na styku nawierzchni bitumicznej z betonową,

- szczeliny podłużne i poprzeczne

- uszczelnienie,

- wykruszenia krawędzi płyt.

- właściwości użytkowe nawierzchni, w szczególności:

- właściwości przeciwpoślizgowe,

- równość podłużna.

    - Stan nawierzchni

Dla następujących uszkodzeń płyt betonowych wyróżnia się stopień szkodliwości (mała/duża):

- pęknięcia pojedyncze podłużne/ukośne,

- pęknięcia przy krawędzi,

- uszkodzenia narożników

- wykruszenia krawędzi płyt

W tabeli 9 zawarto opis uszkodzeń nawierzchni betonowej, wraz z opisem ich szkodliwości. Aby uszkodzeniu przypisać dużą szkodliwość wystarczy spełnienie jednego warunku kwalifikacji.

Tabela 9 Charakterystyka szkodliwości spękań

| Rodzaj uszkodzenia | Szkodliwość |
| --- | --- |
| Pęknięcie pojedyncze podłużne lub ukośne (pęknięcia zmęczeniowe, przebiegające w przybliżeniu wzdłuż lub ukośnie do poruszania się pojazdów, dzielą płyty na 2 lub 3 części) | Mała: - szerokość pęknięcia < 3 mm, - szerokość obszaru wykruszeń i towarzyszących pęknięć < 10 cm, - uskok między krawędziami pęknięcia < 5mm |
|  | Duża: - szerokość pęknięcia ≥ 3 mm lub - szerokość obszaru wykruszeń i towarzyszących pęknięć ≥ 10 cm lub - uskok między krawędziami pęknięcia ≥ 5mm |
| Uszkodzenie narożnika (pęknięcie lub wykruszenie z towarzyszącymi im pęknięciami przecinające krawędzie płyty w odległościach od narożnika nie większych niż 1 m) | Mała: - pojedyncze pęknięcie bez wykruszeń oraz luźnego materiału, szerokość pęknięcia < 3mm |
|  | Duża: - pęknięcie silnie wykruszone z luźnymi lub brakującymi fragmentami - szerokość pęknięcia ≥ 3 mm lub - wielokrotne pęknięcia lub - wykruszenie narożnika |
| Pęknięcie przy krawędzi (do 50 cm od krawędzi) | Mała: - pęknięcia występują wzdłuż krawędzi płyty (mniej niż ¼ długości lub szerokości płyty) - fragmenty mocno trzymające się, otoczone pęknięciami o małej szkodliwości - niewielki wpływ na równość nawierzchni. |
|  | Duża: - pęknięcia występują na znacznej części krawędzi płyty (ponad ¼ długości lub szerokości) lub - fragmenty są wyraźnie odłamane i dają się łatwo wyjmować lub - mają znaczący wpływ na równość. |
| Wykruszenie krawędzi (do 10 cm od krawędzi szczeliny) | Mała: - krawędź jest odłamana pęknięciami o małej szkodliwości - w obszarze szczeliny nie ma dużej liczby ruchomych fragmentów |
|  | Duża: - krawędź jest odłamana pęknięciami o dużej szkodliwości lub - w obszarze szczeliny jest duża liczba ruchomych elementów |

W przypadku wystąpienia uszkodzeń o dużej szkodliwości, Gwarant przedstawi do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika 1 uwzględniający wymianę płyty/płyt objętych uszkodzeniami. W przypadku uszkodzeń o małej szkodliwości Gwarant jest zobowiązany naprawić Wady (uszkodzone płyty) w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego.

Jeśli po naprawie uszkodzenia o małej szkodliwości, zaobserwuje się dalszą jego propagację Gwarant przedstawi do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika. 1 uwzględniający wymianę płyty/płyt objętych uszkodzeniami

W przypadku przekroczenia ilości dopuszczalnych uszkodzeń płyt betonowych wskazanych w tabeli 10 Gwarant powinien przedstawić do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika  1 uwzględniający wymianę płyty/płyt objętych uszkodzeniami.

Tabela 10.	Dopuszczalne, maksymalne zakresy uszkodzenia płyt betonowych

| Rodzaj uszkodzenia nawierzchni betonowej | Dopuszczalna, maksymalna wartości uszkodzenia |
| --- | --- |
| Naprawione uszkodzenia płyt betonowych procent uszkodzonych płyt na 1 km jezdni [%] | ≤ 10,0 |
| Uskoki, maksymalna różnica wysokości dwóch sąsiadujących płyt lub na połączeniach styku nawierzchni bitumicznej z betonową [mm] | < 5 |

W Okresie Gwarancji Jakości niedopuszczalne są ubytki lub uszkodzenia
w uszczelnieniu szczelin podłużnych i poprzecznych. Uszczelnienie powinno zabezpieczać nawierzchnię przed migracją wody w głąb jej konstrukcji.

W przypadku wystąpienia:

- pęknięć pojedynczych poprzecznych,

- połamanych płyt,

- siatki pęknięć powierzchniowych (w tym  uszkodzeń nawierzchni wskutek wystąpienia reakcji alkalia – kruszywo w betonie),

Gwarant powinien przedstawić do zatwierdzenia Program Naprawczy wg Załącznika 1 uwzględniający wymianę płyty/płyt objętych uszkodzeniami.

    - Parametry nawierzchni

      - Właściwości przeciwpoślizgowe (miarodajny współczynnik tarcia)

Pomiar miarodajnego współczynnika tarcia należy stosować przy wszystkich rodzajach uszorstniania nawierzchni betonowych. W Tabeli 11 podano wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w okresie Gwarancji Jakości. W przypadku braku osiągnięcia wymaganych wartości współczynników, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy (wg Załącznika 1), który może obejmować zabieg uszorstniania.

Tabela 11. Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Miarodajny współczynnik tarcia* |
| --- | --- | --- |
| A, S | Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe | ≥ 0,40 |
|  | Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic** | ≥ 0,42 |
| GP, G | Pasy ruchu, pasy dodatkowe, | ≥ 0,36 |
| * podane wartości odnoszą się do miarodajnego współczynnika tarcia pomierzonego oponą PIARC 165/15R przy prędkości 60 km/h. ** dopuszcza się pomiar przy 30km/h, wówczas wymagania należy odpowiednio przeliczyć |  |  |

Miarodajny współczynnik tarcia w Okresie Gwarancji Jakości Zamawiający wyznacza dla kilometrowych odcinków dróg. W przypadkach szczególnych, jak początek i koniec drogi, wartość miarodajną wyznacza się dla odcinków o długości 500 ÷ 1499 m.

Pomiar współczynnika tarcia powinien być określony wg metody wskazanej 
w Kontrakcie. Pomiary powinny być wykonywane przez Zamawiającego w temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej nawierzchni.

      - Równość podłużna

Do oceny równości podłużnej nawierzchni betonowej dróg klasy A, S, GP 
oraz G Zamawiający stosuje metodę wskazaną/zastosowaną w Kontrakcie.

W przypadku odcinka nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, dopuszczalną wartość IRIśr wg Tabeli 12 należy zwiększyć o 0,2 mm/m.

W Tabeli 12 podano maksymalne dopuszczalne wartości wskaźników wymaganych w Okresie Gwarancji Jakości. W przypadku braku osiągnięcia wymaganych wartości wskaźników, Gwarant jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Naprawczy (wg Załącznika 1).

Tabela 12. Wymagane parametry równości podłużnej w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI [mm/m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IRIśr | IRImax |
|  |  | wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości | wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości |
| A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania, SPO, PPO | ≤ 1,3 | ≤ 2,6 |
|  | Jezdnie łącznic | ≤ 1,5 | ≤ 2,6 |
|  | Jezdnie MOP | ≤ 1,7 | ≤ 2,9 |
| G | Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic | ≤ 1,7 | ≤ 3,6 |

## Ekrany akustyczne

  - Wypełnienia przezroczyste

Wypełnienia przezroczyste z płyt ze szkła akrylowego (z polimetakrylanu metylu), poliwęglanu lub szkła hartowanego.

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry płyt:

- zachowanie trwałości elementów naklejanych, nadrukowanych lub wtopionych, zabezpieczających przed kolizją z awifauną,

- szczelność konstrukcji - należy zwrócić uwagę na umocowanie płyty przezroczystej w ramie i jej uszczelnienie oraz posadowienie ramy pomiędzy słupami.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- odbarwienia i zarysowania wynikające z użytkowania, które nie wpływają 
na obniżenie szczelności wypełnienia,

- deformacja płaszczyzny płyt przezroczystych – dopuszczalna jest 5% deformacja powierzchni płyty, o ile nie będzie ona powodowała utraty szczelności elementu, nie będzie powodowała zagrożenia wypadnięcia elementu i drgań paneli oraz zapewniona zostanie odpowiednia skuteczność akustyczna ekranu.

  - Wypełnienia nieprzezroczyste

    - Wypełnienia nieprzezroczyste z paneli aluminiowych znajdujących się w ekranach o konstrukcji szkieletowej.

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- stan powłoki zabezpieczającej,

- szczelność konstrukcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie paneli, ich uszczelnienie oraz posadowienie pomiędzy słupami.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- stan powłok zabezpieczających przed korozją należy ocenić pod względem stopnia zmian objawiających się przez złuszczenia, spękania, pofałdowania, tworzenie się pęcherzy itp. Niedopuszczalne jest uszkodzenie powłok zabezpieczających przed korozją powierzchni danego elementu (panelu).   Zaistniałe zmiany/uszkodzenia powłoki antykorozyjnej, o maksymalnej powierzchni uszkodzenia do 0,002m2 po danej stronie panelu, podlegają naprawie poprzez wyczyszczenie i zabezpieczenie miejscowe. Jeżeli stopień uszkodzeń przekracza powierzchnię 0,002m2 danej strony panelu należy panel wymienić na nowy. Jeżeli sytuacja powtórzy się w kolejnym roku, należy również wymienić element na nowy,

Uwaga: Wymagania określone w niniejszym punkcie odnoszą się również do oktagonów (reduktorów).

    - Wypełnienia nieprzezroczyste z kaset z tworzyw sztucznych

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- szczelność konstrukcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie paneli, ich uszczelnienie oraz posadowienie pomiędzy słupami.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- deformacja płaszczyzny paneli po danej stronie – dopuszczalne jest 5% deformacji płaszczyzny panelu, o ile nie będzie ona powodować utraty szczelności elementu, nie będzie powodować zagrożenia wypadnięciem elementu z ramy oraz zapewniona zostanie odpowiednia skuteczność akustyczna ekranu.

Uwaga: Wymagania określone w niniejszym punkcie odnoszą się również do oktagonów (reduktorów).

    - Wypełnienia nieprzezroczyste z paneli betonowych, zrąbko-betonowych, itp.

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- odporność na działanie warunków atmosferycznych,

- szczelność konstrukcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie paneli, ich uszczelnienie oraz posadowienie pomiędzy słupami.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- odporność na działanie warunków atmosferycznych – oceniana będzie 
na podstawie stopnia zniszczenia powierzchni pojedynczego panelu. Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 2% powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia 
nie powinna przekraczać 0,1 m2.

  - Ekrany i wały ziemne

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- szczelność konstrukcji i wypełnienia – na podstawie oceny wizualnej, należy zwrócić uwagę czy widoczne są ubytki konstrukcji oraz wypełnienia,

- stateczność konstrukcji – na podstawie oceny wizualnej należy sprawdzić, 
czy nie są widoczne odchylenia pionowe konstrukcji lub obsunięcia 
na powierzchni ziemnej skarp.

- Nie dopuszcza się utraty szczelności i stateczności konstrukcji ekranów i wałów ziemnych.

- W przypadku dokonania obsadzenia ekranów i wałów ziemnych zielenią (wysoką i niską, roślinami pnącymi, obsiewu trawą, itp.) dla zieleni obowiązują wymagania określone w punkcie 4. Zieleń.

  - Elementy metalowe konstrukcji ekranów (słupy, ramy itd.)

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- stan powłoki zabezpieczającej,

- stabilność konstrukcji.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- stan powłok zabezpieczających przed korozją należy ocenić pod względem stopnia zmian objawiających się przez złuszczenia, spękania, pofałdowania, tworzenie się pęcherzy itp. Nie dopuszcza się uszkodzenia powłok zabezpieczających przed korozją danego elementu. Każde uszkodzenie podlega naprawie. Jeżeli stopień uszkodzeń przekracza powierzchnię 0,002m2 elementu należy zabezpieczyć cały element po przeprowadzeniu oczyszczenia zmian korozyjnych na całym słupie,

- odkształcenie konstrukcji słupów stalowych powodujące powstanie odchylenia w pionie oraz nieszczelności między poszczególnymi elementami (płytami). Ze względu na trudny do wskazania liczbowy wskaźnik dopuszczalności takiego odkształcenia, ocena odbywać się będzie na podstawie opinii Komisji Przeglądów Gwarancyjnych, która uwzględniać będzie przede wszystkim stopień zagrożenia stabilności konstrukcji i bezpieczeństwa otoczenia.

  - Elementy betonowe konstrukcji ekranów (widoczne części pali, podwalina ekranu)

- Wskaźniki:

W trakcie trwania Okresu Gwarancji Jakości sprawdzeniu podlegać będzie:

- odporność na działanie warunków atmosferycznych,

- sztywność materiału,

- szczelność konstrukcji – należy zwrócić uwagę na umocowanie elementów betonowych, w tym podwaliny pomiędzy słupami.

- Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej:

- odporność na działanie warunków atmosferycznych – łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 2% powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,001 m2, korozja odsłaniająca zbrojenie podwaliny powinna być zabezpieczona i zlikwidowana bez określenie powierzchni dopuszczalnej.

W przypadku wystąpienia Wad w postaci nieznacznych odstępstw od dopuszczalnych form uszkodzeń i nieprawidłowości dopuszcza się naprawę uszkodzenia 
bez konieczności wymiany danego elementu. Ocena konieczności wymiany lub naprawy zostanie określona przez Komisję Przeglądu Gwarancyjnego na podstawie wizji terenowej wykonywanej podczas Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego. Wada może również zostać stwierdzona na podstawie protokołu zgłoszenia Wady przy wykonywaniu objazdu przez drogomistrza.

W przypadku wystąpienia Wad przekraczających dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości, Wady winny być usunięte na zasadach określonych w warunkach Gwarancji Jakości oraz Protokole Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego.

## Znaki drogowe, sygnalizacje świetlne oraz urządzenia BRD

Kontrola znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywać się będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późniejszymi zmianami) oraz zapisy Kontraktu.

Wszystkie znaki drogowe, sygnalizacje świetlne oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zachować parametry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, o którym mowa w powyższym akapicie oraz zgodnie z Kontraktem w całym Okresie Gwarancji Jakości. Stwierdzenie w Okresie Gwarancji Jakości odstępstwa/niespełnienia wymaganych parametrów stanowi Wadę, którą Gwarant powinien usunąć (doprowadzić do zgodności) na zasadach określonych w Gwarancji Jakości.

Kontrola oznakowania poziomego będzie odbywać się na podstawie przeprowadzonych pomiarów i oceny wizualnej,  stosując metody wskazane/zastosowane w Kontrakcie. Oznakowanie powinno spełnić wymagania zawarte w poniższych tabelach:

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania na drogach ekspresowych w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości:

| Lp. | Właściwość | Jednostka | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik odblasku RL w okresie gwarancyjnym, barwy: - białej | mcd m-2 lx-1 | 150 |
| 2 | Współczynnik luminancji dla oznakowania w stanie suchym w okresie gwarancyjnym: |  | 0,32 |
| 3 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania w stanie suchym w okresie gwarancyjnym: | mcd m-2 lx-1 | 130 |
| 4 | Szorstkość oznakowania | wskaźnik SRT | 50 |

Tabela 14. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania na pozostałych drogach nie wymienionych w tabeli 13 w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości:

| Lp. | Właściwość | Jednostka | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik odblasku RL w okresie gwarancyjnym: | mcd m-2 lx-1 | 100 |
| 2 | Współczynnik luminancji dla oznakowania w stanie suchym w okresie gwarancyjnym: | - | 0,30 |
| 3 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania w stanie suchym w okresie gwarancyjnym: | mcd m-2 lx-1 | 100 |
| 4 | Szorstkość oznakowania | Wskaźnik SRT | 45 |

## Zieleń

  - Okres Gwarancji Jakości dla traw trwa do wydania Świadectwa Wykonania lecz nie dłużej niż 12 miesięcy. Gwarant w Okresie Gwarancji Jakości jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych/pielęgnacyjnych traw zgodnie z wymogami określonymi w Kontrakcie. Gwarant zapewni właściwe warunki wzrostu oraz będzie prowadził wymagane zabiegi pielęgnacyjne, utrzymaniowe w tym w szczególności: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie (nie można dopuścić do wysypu nasion chwastów), usuwanie samosiewów, koszenie, usuwanie skoszonej trawy, dosiew trawy. Odstępstwa dopuszczalne są w miejscach stosowania mieszanek traw wzbogaconych o rośliny dwuliścienne tj. najścia przejść dla zwierząt, łąki kwietne. Dodatkowo w przypadku pojawienia się objawów chorób oraz szkodników będzie prowadził niezbędne zabiegi ochronne z użyciem środków biologicznych lub w uzasadnionych przypadkach środków chemicznych.

Trawy w pasie drogowym należy pielęgnować w taki sposób, aby nie powodować ograniczenia przepływu wody, obsypywania się skarp.

Jej wysokość nie może ograniczać widoczności urządzeń umieszczonych w pasie drogowym ani rozrastać się w skrajnię drogi.

Gwarant zobowiązany jest do wykonania koszenia traw przynajmniej 1 raz w sezonie wegetacyjnym (tj. w okresie: 15.V. - 15.XI.) i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione zachowaniem odpowiedniego poziomu BRD oraz funkcjonowania infrastruktury drogowej i towarzyszącej w okresie obowiązywania Gwarancji lecz nie więcej niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym w danym roku kalendarzowym. Niedopuszczalne jest koszenie traw w okresach suszy hydro-geologicznej na wysokość mniejszą niż 5 cm. Jednocześnie wysokość traw nie może wynosić więcej niż 20 cm w okresie obowiązywania Gwarancji.

Na górnych przejściach dla zwierząt, w celu utrzymania naturalnego charakteru zieleni nie należy wykonywać koszenia traw.

Zasady te obowiązują przez cały Okres Gwarancji Jakości.

Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp, rowów i terenów płaskich: w Okresie Gwarancji Jakości, maksymalny wymiar pojedynczych niezadarnionych powierzchni 
nie powinien przekraczać 0,5 m2. Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wyżłobień erozyjnych ani lokalnych zsuwów i obrywów.

  - Okres Gwarancji Jakości dla pozostałych elementów zieleni przydrożnej został określony w § 6 Aktu Umowy. Gwarant w okresie Gwarancji jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych/pielęgnacyjnych zgodnie z wymogami Kontraktu w zakresie pozostałych elementów zieleni przydrożnej wykonanej w ramach zrealizowanego zadania.

  - Gwarant w okresie wskazanym w pkt 4.2, w zakresie pozostałych elementów zieleni przydrożnej zapewni właściwe warunki wzrostu oraz będzie prowadził wymagane zabiegi pielęgnacyjne, utrzymaniowe w tym: podlewanie, palikowanie i wiązanie, ściółkowanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, koszenie, odchwaszczanie, uzupełnianie mis zrąbkami. Martwe, zamierające lub silnie uszkodzone rośliny (drzewa, krzewy, pnącza) należy wymienić w terminie określonym w protokole gwarancyjnym z danego roku. Nie dotyczy to sytuacji zaistniałych z innych przyczyn niż Wady, w szczególności wynikających z wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

Zieleń w pasie drogowym należy pielęgnować w taki sposób, aby nie powodować ograniczenia przepływu wody, obsypywania się skarp i rozsiewania się chwastów.

Jej wysokość nie może ograniczać widoczności urządzeń umieszczonych w pasie drogowym ani rozrastać się w skrajnię drogi.

Na górnych przejściach dla zwierząt w celu utrzymania naturalnego charakteru zieleni nie należy wykonywać cięć estetycznych.

Zasady te obowiązują przez cały Okres trwania Gwarancji Jakości.

  - Kontrola jakości nasadzonych drzew, krzewów i pnączy.

W okresie Gwarancji udatność nasadzeń nie będzie niższa niż:

- 95% dla krzewów;

- 80% dla drzew szkółkarskich - form naturalnych w obrębie przejść dla zwierząt 
oraz nasadzeń ekotonowych (szkółki leśne);

- 98% dla drzew - form piennych w szpalerze i miejscach reprezentacyjnych;

- 80% dla pnączy.

  - W Okresie Gwarancji Jakości Zamawiający dokonuje Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zgodnie z postanowieniami Części Ogólnej. Do przeglądów mogą być również wykorzystane wyniki porealizacyjnych monitoringów udatności zieleni wykonanych na zlecenie Zamawiającego. Komisyjnego Przeglądu Gwarancyjnego zieleni dokonuje się w czasie sezonu wegetacyjnego, przy pełnym ulistnieniu i w fazie wzrostu roślin pozwalającym prawidłowo ocenić stopień udatności obsiewu i nasadzeń.

- Drogowe obiekty inżynierskie

  - Wskaźniki

    - W ramach Przeglądu Gwarancyjnego każdy element drogowego obiektu inżynierskiego będzie podlegać ocenie stanu technicznego, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”, wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”, wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. Zarządzenia dostępne są w Dzienniku Urzędowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

    - Końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego będzie najniższa z ocen cząstkowych określonych zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.

    - W końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane jako rodzaj uszkodzenia – zanieczyszczenia i wegetacja roślin, zgodnie z katalogiem uszkodzeń zawartym w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”.

    - Do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń, zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”, które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, tj. uszkodzeń elementów obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji, na które żadna ze Stron nie miała wpływu i za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

    - Nawierzchnia jezdni:

- na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego,

- wewnątrz tunelu i na terenie nad tunelem,

- nad przepustem i na dojazdach do przepustu,

podlega dodatkowo ocenie zgodnie z pkt. 1 NAWIERZCHNIE Części Szczegółowej niniejszej Gwarancji Jakości.

Podlegająca ocenie długość dojazdu w obrębie połączenia obiektu mostowego z nasypem drogowym powinna być nie mniejsza niż określona w dokumentacji projektowej długość klina odłamu i nie mniejsza niż 6 m licząc od końca pomostu obiektu mostowego.

  - Ocena stopnia zużycia

    - W Okresie Gwarancji Jakości, ocena stanu technicznego każdego elementu obiektu mostowego powinna wynosić:

- 5 pkt, w odniesieniu do konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, urządzeń dylatacyjnych i łożysk,

- nie mniej niż 4 pkt, w odniesieniu do pozostałych elementów.

    - W przypadku, gdy Gwarant zadeklarował przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości, w tym okresie ocena stanu technicznego wszystkich elementów obiektu mostowego powinna wynosić nie mniej niż 4 pkt. W przypadku, gdy:

- Gwarant zadeklarował przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na obiekty mostowe zgodnie z kryterium pozacenowym,

- w 10 roku Gwarancji Jakości wszystkie elementy objęte wydłużoną Gwarancją Jakości na każdym obiekcie uzyskają ocenę 5,

- dla pozostałego asortymentu robót Okres Gwarancji Jakości zakończył się,

Zamawiający na wniosek Gwaranta zwolni Zabezpieczenie Należytego Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości, zgodnie z Subklauzulą 4.2 Warunków Kontraktu.

    - W okresie Gwarancji, ocena stanu technicznego każdego elementu tunelu lub przejścia podziemnego powinna wynosić:

- 5 pkt, w odniesieniu do ściany czołowej, ściany obudowy, stropu lub sklepienia kalotowego, płyty dennej, podpór, urządzeń odwadniających i urządzeń wentylacyjnych,

- nie mniej niż 4 pkt, w odniesieniu do pozostałych elementów.

    - W okresie Gwarancji, ocena stanu technicznego każdego elementu przepustu powinna wynosić:

- 5 pkt, w odniesieniu do płyty górnej lub sklepienia, ścian, płyty dennej i fundamentów, elementów rurowych lub elementów ramowych i głowic,

- nie mniej niż 4 pkt, w odniesieniu do pozostałych elementów.

    - W okresie Gwarancji, ocena stanu technicznego każdego elementu konstrukcji oporowej powinna wynosić:

- 5 pkt, w odniesieniu do korpusu i urządzeń odwadniających,

- nie mniej niż 4 pkt, w odniesieniu do pozostałych elementów.

    - Wszelkie ujawnione w Okresie Gwarancji Jakości odstępstwa od projektu budowlanego i wykonawczego, które nie wynikają z normalnego zużycia, uznawane są za Wadę i podlegają naprawie bez względu na ocenę stanu technicznego ustaloną zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.

    - Gwarant określi sposób usunięcia Wady w formie Programu Naprawczego zgodnego z STWiORB. Program Naprawczy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Urządzenia

Niezależnie od upoważnienia, o którym mowa w pkt. 3 Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo) Części Ogólnej niniejszej Gwarancji Jakości, Gwarant zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania systemów i Urządzeń, w tym zapewnienie okresowych przeglądów technicznych i gwarancyjnych,  wraz z wymaganą okresową kalibracją urządzeń, konserwacji, oraz serwisu, aktualizacji oprogramowania oraz sprawowania wsparcia technicznego użytkowników oprogramowania podczas przeglądów gwarancyjnych, konserwacji oraz serwisu zgodnie ze wskazaniami i udzieloną gwarancją producenta. Gwarant poniesie wszelkie koszty związane z prowadzeniem tych czynności. Gwarant udostępni Zamawiającemu wykaz systemów i Urządzeń, dla których wymagane jest przeprowadzenie konserwacji, serwisu oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych wraz z terminami ich wykonywania. Dokumenty potwierdzające przeprowadzone ww. czynności, Gwarant przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni od ich wykonania. Gwarant udostępni Zamawiającemu wykaz systemów i Urządzeń, dla których konieczne jest dalsze dokonywanie okresowych przeglądów/serwisów po zakończeniu Okresu Gwarancji Jakości, wraz z wymaganym zakresem i częstotliwością.

- Korpus drogowy (Do zastosowaniu w przypadku zastosowania skomplikowanego wzmocnienia podłoża, każdorazowo po uzgodnieniu z DTB)

Ocenie podlegają:

- odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej

- dopuszczalne osiadania

- nachylenie skarp nasypów/wykopów

- stan umocnienia powierzchni skarp

W Okresie Gwarancji Jakości odchylenie osi korpusu ziemnego od osi stwierdzonej na etapie odbioru nie powinno przekroczyć +/- 5 cm.

W okresie 5 lat od daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancji Jakości osiadania powierzchni korpusu drogowego nie przekroczą 5 cm, przy czym maksymalna różnica osiadań w przekroju podłużnym nie przekroczy 10 mm na odcinku 10 m. Na styku z obiektem inżynierskim dopuszczalne osiadania powierzchni korpusu ziemnego w Okresie Gwarancji Jakości 
nie powinny być większe niż osiadania obiektu inżynierskiego.

W Okresie Gwarancji Jakości nachylenie skarp wykopów/nasypów 
nie powinno różnic się od wartości pochylenia stwierdzonego na etapie odbioru o więcej niż:

•	dla skarp nasypów/wykopów o wysokości nachyleniu 1:2 i mniejszym, niezależnie od ich wysokości – 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

•	dla skarp nasypów/wykopów o nachyleniu 1:2 i większym, niezależnie od ich wysokości – 5% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Stan umocnienia powierzchni skarp – niedopuszczalne są żadne uszkodzenia umocnień powierzchni skarp wykopów i nasypów mogące wpływać na stateczność i trwałość korpusu

Tabela 13.	Częstotliwość wykonywania pomiarów oceny korpusu drogowego w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oś korpusu drogowego | Pomiar raz do roku (od daty oddania odcinka do użytkowania). Pomiar w odstępach co 400 m na prostych, w punktach głównych łuku co 200 m na łukach o R ≤ 100 m co 100 m na łukach o R > 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości. |
| 2 | Rzędne powierzchni korpusu drogowego |  |
| 3 | Pochylenie skarp |  |
| 4 | Równość skarp |  |
| 5 | Spadek podłużny powierzchni korpusu drogowego |  |
| 6 | Pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu drogowego |  |

Stwierdzone w Okresie Gwarancji Jakości niespełnienie wymagań określonych powyżej, stanowi Wadę. Gwarant powinien przedstawić od Zatwierdzenia Program Naprawczy i usunąć Wadę. Wszelkie ujawnione w Okresie Gwarancji Jakości odstępstwa od projektu budowlanego i wykonawczego stanowią Wadę i podlegają naprawie.

Dla odcinków, gdzie korpus drogowy został posadowiony na wzmocnionym podłożu w Okresie Gwarancji Jakości należy prowadzić monitoring geotechniczny na zasadach określonych w Projekcie Geotechnicznym oraz w Kontrakcie. Powyższa zasada dotyczy również stref wykopowych i zerowych robót ziemnych, gdzie zostało wykonane geotechniczne wzmocnienie podłoża.

Długość Okresu Gwarancji Jakości dla stref wzmocnionego podłoża nie może być krótsza 
niż dla korpusu drogowego.

## Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Działu III Gwarancja przy sprzedaży ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.

  - Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

PODPISY I PIECZĘCIE						PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Gwaranta:					W imieniu Zamawiającego: