71000000-8

71351310-5

71351914-3

71313450-4

71420000-8

Skarb Państwa 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Nazwa zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S12, odcinek węzeł Wieniawa (bez węzła) - węzeł Radom Południe (z węzłem)

Adres obiektu budowlanego /województwo/: województwo mazowieckie, powiat przysuski, szydłowiecki, radomski

Nazwy i kody:

| 45000000-7 | 45100000-8 | 45110000-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 45120000-4 |
|  | 45200000- | 45210000-2 |
|  |  | 45220000-5 |
|  |  | 45230000-8 |
|  |  | 45260000-7 |
|  | 45300000-0 | 45310000-3 |
|  |  | 45320000-6 |
|  |  | 45330000-9 |
|  |  | 45340000-2 |
|  | 45400000-1 | 45410000-4 |
|  |  | 45420000-7 |
|  |  | 45430000-0 |
|  |  | 45440000-3 |

v.7.5

- Spis treści

Rozdział I – część opisowa	5

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres Robót	8

1.1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	10

1.1.3	Projektowane parametry	11

1.1.3.1	Droga ekspresowa	11

1.1.3.2	Węzły i łącznice, przejazdy, inne drogi oraz jezdnie dodatkowe obsługujące przyległy teren	13

1.1.3.3	Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich	35

1.1.3.4	Przepusty dla celów ekologicznych	37

1.1.3.5	Odwodnienie drogi	38

1.1.3.6	Zabezpieczenia akustyczne	39

1.1.3.7	Zieleń	40

1.1.3.8	Ogrodzenia i bramy wjazdowe	41

1.1.3.9	Sieci i infrastruktura związana z drogą	41

1.1.3.10	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą	41

1.1.3.11	Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)	44

1.1.3.12	Obwód Utrzymania Drogi (OD)	44

1.1.3.13	Organizacja ruchu	44

1.1.3.14	System Zarządzania Ruchem	44

1.1.3.15	Krajowy System Poboru Opłat	44

1.1.3.16	Rozwiązania innowacyjne	45

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	45

1.2.1	Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	49

1.2.2	Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	50

1.2.3	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem	50

1.2.3.1	Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne	50

1.2.3.2	Przygotowanie Placu Budowy	57

1.2.3.3	Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy	60

1.2.3.4	Przygotowanie i użytkowanie niestacjonarnego laboratorium drogowego dla Zamawiającego (polowego)/w zależności od potrzeb	62

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	63

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych	64

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	65

2.1	Droga ekspresowa	65

2.1.1	Konstrukcje nawierzchni	65

2.1.1.1	Konstrukcje nawierzchni podatnych	65

2.1.1.2	Konstrukcje nawierzchni sztywnych	67

2.1.1.3	Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni	68

2.1.1.4	Założenia do projektowania indywidualnego	69

2.1.2	Węzły i łącznice	71

2.1.3	Zjazdy, wyjazdy i wjazdy	71

2.1.4	Zabezpieczenia akustyczne	72

2.1.5	Inne drogi w tym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, jezdnie dodatkowe	73

2.1.6	Odwodnienie - Anulowano. Wymagania przeniesiono do punktu 2.1.9.	75

2.1.7	Zjazdy z dróg	75

2.1.8	Zatoki przystankowe (autobusowe)	75

2.1.9	Odwodnienie	75

2.1.10	Odwodnienie powierzchniowe	78

2.1.11	Odwodnienie wgłębne	79

2.1.12	Kanalizacja deszczowa	79

2.1.13	Urządzenia do podczyszczania wód opadowych	80

2.1.14	Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne	80

2.1.15	Przepusty związane z odwodnieniem drogi	81

2.1.16	Drogowe obiekty inżynierskie	82

2.1.16.1	Wymagania podstawowe	82

2.1.16.1.1	Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych	82

2.1.16.1.2	Wymagania dotyczące doboru rozpiętości przęseł i sytuowania podpór obiektów nad drogą ekspresową	83

2.1.16.1.3	Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych obiektach	83

2.1.16.1.4	Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów	84

2.1.16.2	Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych	86

2.1.16.2.1	Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne	86

2.1.16.2.2	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne	88

2.1.16.2.3	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe	90

2.1.16.2.4	Posadowienie. Wymagania ogólne	90

2.1.16.2.5	Posadowienie - wymagania szczegółowe	91

2.1.16.2.6	Filary - wymagania ogólne	92

2.1.16.2.7	Przyczółki - wymagania ogólne	93

2.1.16.2.8	Przyczółki -wymagania szczegółowe	94

2.1.16.2.9	Konstrukcje oporowe	94

2.1.16.3	Wyposażenie obiektów inżynierskich	95

2.1.16.3.1	Łożyska	95

2.1.16.3.2	Izolacje wodoszczelne	96

2.1.16.3.3	Nawierzchnie	96

2.1.16.3.4	Kapy i elementy gzymsowe	98

2.1.16.3.5	Krawężniki	99

2.1.16.3.6	Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych	100

2.1.16.3.7	Urządzenia odprowadzenia wód opadowych	101

2.1.16.3.8	Bariery ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia	103

2.1.16.3.9	Drogowe urządzenia przeciwhałasowe i ekrany przeciwolśnieniowe	106

2.1.16.3.10	Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu	107

2.1.16.3.11	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych	107

2.1.16.3.12	Znaki pomiarowe	108

2.1.16.3.13	Urządzenia zapewniające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych	108

2.1.16.3.14	Umocnienia skarp i stożków nasypu	109

2.1.16.3.15	System monitoringu pracy konstrukcji obiektu mostowego.	110

2.1.16.4	Drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje przejść dla zwierząt	111

2.1.16.5	Próbne obciążenia obiektów	112

2.1.16.6	Kolejowe obiekty inżynierskie	112

2.1.17	Architektura i zagospodarowanie terenu	112

2.1.17.1	Zagospodarowanie terenu	112

2.1.17.1.1	Budowa sieci wodociągowych, odprowadzających ścieki, kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków	115

2.1.17.1.1	Budowa sieci gazowej	115

2.1.17.1.2	Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych	116

2.1.17.1.3	Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych	116

2.1.17.2	Architektura obiektów kubaturowych	126

2.1.17.2.1	Obwód Utrzymania Drogi (OD)	126

2.1.17.2.1.1	Obiekty kubaturowe	126

2.1.17.2.1.2	Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe i chodniki	126

2.1.17.2.1.3	Pozostałe wyposażenie	126

2.1.17.2.1.4	Infrastruktura techniczna i przyłącza	126

2.1.17.2.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)	126

2.1.17.3	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)	127

2.1.17.4	Sieci i urządzenia melioracyjne	132

2.1.18	Zieleń	133

2.1.19	Ogrodzenia i bramy wjazdowe	134

2.1.20	Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń	136

2.1.20.1	Zakres realizacji oświetlenia drogowego	136

2.1.20.2	Rozliczenie kosztów energii elektrycznej	140

2.1.20.3	Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych	141

2.1.20.4	Oprawy i źródła światła	149

2.1.20.5	Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego	156

2.1.20.6	Szafy i złącza kablowe	157

2.1.21	Budowa linii kablowych i przepustów kablowych	157

2.1.22	Organizacja ruchu	160

2.1.22.1	Stała organizacja ruchu	160

2.1.22.1.1	Znaki poziome	161

2.1.22.1.2	Znaki pionowe	161

2.1.22.1.3	Konstrukcje wsporcze	164

2.1.22.1.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	169

2.1.22.1.4.1	Drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe i terminale	169

2.1.22.1.4.2	Osłony przeciwolśnieniowe	172

2.1.22.2	Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót	173

2.1.22.3	System Zarządzania Ruchem	175

2.1.22.4	System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej – SPOE KAS	182

2.1.23	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)	183

2.1.24	Bezpieczeństwo pożarowe i przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych	184

2.2	Dokumenty Wykonawcy	185

2.2.1	Skład Dokumentów Wykonawcy	185

2.2.2	Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy	188

2.3	Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania	192

2.4	Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i  ogólne zasady zastosowania	193

Rozdział II – część informacyjna	194

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	194

3.1	Wykaz aktów prawnych aktualnych lub dotychczasowych (w zakresie wiedzy technicznej) oraz inne dokumenty	194

3.2	Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad aktualne lub dotychczasowe (w zakresie wiedzy technicznej)	207

3.3	Wykaz załączników do PFU	210

3.4	Inne	211

# Rozdział I – część opisowa

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S12 na odcinku od około km 29+107 (zgodnie z kilometrażem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 10 stycznia 2023 r. zn. DOOŚ-WDŚOO.420.78.2021.KN.25) do km około 1+080 (zgodnie z kilometrażem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 19 listopada 2024 r. zn. WOOŚ-II.420.70.2021.MBR.83) do granicy działki drogi gminnej DG3506603W .

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi S12, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: przysuskim, radomskim, szydłowieckim, na terenie gmin Wieniawa, Wolanów, Orońsko, Kowala.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w następującej kolejności:

- wymagania określone w PFU wraz z załącznikami,

- obowiązujące przepisy prawa,

- Wzorcami i Standardami (WiS) ministra właściwego ds. Transportu wymienione w PFU [3.1 poz 138]

- zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [3.2],

- w sprawach nieuregulowanych w pkt 1-4 zastosowanie ma wiedza techniczna zawarta w: [3], [4], [9] o ile nie stoi w sprzeczności z ww.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane 
i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [86].

Ilekroć PFU przewiduje, że w określonej sytuacji zastosowanie mają Warunki Kontraktu oznacza to podstawę do zmiany Kontraktu pod warunkiem spełnienia określonych w Kontrakcie warunków i zastosowaniu przewidzianych w Kontrakcie procedur. PFU może wskazywać konkretną Subklauzulę Warunków Kontraktu, która w danej sytuacji ma zastosowanie.

Ilekroć PFU przewiduje konieczność akceptacji przez Zamawiającego określonego dokumentu lub rozwiązania, przesłankami dokonania takiej akceptacji jest zgodność przygotowanego dokumentu lub rozwiązania z Warunkami Kontraktu, Wymaganiami Zamawiającego lub przepisami prawa.

Użyte w PFU sformułowania „należy”, „powinien”, „wymaga się” lub „będzie”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Z zastrzeżeniem wyraźnych wyjątków wskazanych w PFU lub przepisach prawa, ilekroć PFU wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia, wydania opinii lub zajęcia innego stanowiska wobec podmiotu trzeciego innego niż Inżynier, w szczególności wobec organu administracji publicznej lub jednostki samorządu terytorialnego, czynności te wykonuje on w imieniu i na rzecz Zamawiającego, okazując w stosownych wypadkach pełnomocnictwo.

Z zastrzeżeniem wyraźnych wyjątków wskazanych w PFU lub przepisach prawa, ilekroć PFU wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do organu administracji publicznej, osoby fizycznej lub innego podmiotu o wydanie rozstrzygnięcia administracyjnego lub zajęcie stanowiska, czynności te wykonuje on w imieniu i na rzecz Zamawiającego, okazując w stosownych wypadkach pełnomocnictwo.

Orientacja na mapie Polski

Orientacja na mapie województwa

### Charakterystyczne parametry określające zakres Robót

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- budowę drogi ekspresowej

- węzły drogowe: węzeł Radom Południe (droga S7) ,

- Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): nie dotyczy,

- Obwody Utrzymania Drogi (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym 
i budynkami towarzyszącymi,: nie dotyczy,

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

- budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

- budowę jezdni dodatkowych, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej

- budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

- w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6],

- przejazdy awaryjne oraz zjazdy, wjazdy i wyjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

- pasy technologiczne,

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

- urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym w tym dla gatunku chomik europejski (Cricetus cricetus), ogrodzenia tymczasowe terenu inwestycji dla małych zwierząt, płazów oraz chomika europejskiego (Cricetus cricetus), zbiorniki zastępcze, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe, podejmowane działania wynikające z konieczności przeniesienia gatunku chomik europejski (Cricetus cricetus) poza teren inwestycji w tym zapewniające egzystencję gatunku w nowym miejscu, w szczególności wynikające z decyzji derogacyjnych organów ochrony środowiska.

- trwałe usunięcie z terenu budowy i utylizacja wszelkich zidentyfikowanych roślin będących inwazyjnymi gatunkami obcymi,

- usunięcie z terenu budowy i utylizacja zidentyfikowanych we wcześniej opracowanej dokumentacji odpadów,

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

- wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

- oświetlenie drogowe,

- organizację ruchu, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- wznowienie lub ustalenie lub wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii,

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

- System Zarządzania Ruchem,

- wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

  - właściwości gruntów, skał i materiałów, w tym materiałów antropogenicznych (nasypów niekontrolowanych);

  - przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);

  - wartości granicznych odkształceń;

  - wymagań określonych w polskich normach;

- w przypadku, kiedy w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID na pozostałej po podziale części nieruchomości znajdować się będą budynki zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi, należy przebudować/wybudować wszystkie kolidujące przyłącza i instalacje zewnętrzne, zapewniając ww. budynkom funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach,

- Wykonawca wykona rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego i/lub istniejących drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w WWiORB.

- Pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych oraz krzywych przejściowych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody obydwu wykonawców sąsiadujących zadań na nowe parametry jako obowiązujące przyjąć parametry zgodne z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. W przypadku:

- zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów

- konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU

- konieczności zmiany parametrów określonych w PFU ze względu na stwierdzone trudne warunki zdefiniowane w Rozporządzeniu [138] z zastrzeżeniem punktu 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2

– zastosowanie mają Warunki Kontraktu lub obowiązujące przepisy prawa.

### Projektowane parametry

Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę ekspresową w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach.

Jeśli postanowienia PFU nie określają wymagań, należy stosować parametry dla warunków standardowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138]

#### Droga ekspresowa

Przekrój budowany		- 2/2

Przekrój docelowy     	- 2/2

rodzaj konstrukcji nawierzchni		- podatna lub sztywna

(w tym pasy włączania i wyłączania)	(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)

klasa drogi		- S

prędkość do projektowania Vdp		- 130km/h (standardowa) *

* dopuszcza się prędkość do projektowania w trudnych warunkach Vdp - 120 km/h, jeżeli Wykonawca zgłosi Inżynierowi brak możliwości technicznej zaprojektowania i wykonania części przedmiotu zamówienia w liniach zajętości terenu określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanej prędkości do projektowania Vdp standardowej, to Wykonawca:

- przedłoży rozwiązanie projektowe dla prędkości do projektowania Vdp standardowej wraz z wykazaniem konieczności wyjścia poza linie zajętości terenu określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozwiązanie projektowe dla prędkości do projektowania w trudnych warunkach Vdp = 120 km/h, oraz

- przedstawi pisemne uzasadnienie dla zastosowania rozwiązania projektowego dla prędkości do projektowania Vdp niższej od standardowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Przyjęcie rozwiązania projektowego dla prędkości do projektowania w trudnych warunkach Vdp = 120 km/h nie wymaga procedowania Polecenia Zmiany i zawiera się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i Czasie na Ukończenie.

Przyjęcie rozwiązania projektowego dla prędkości do projektowania w trudnych warunkach dla trasy głównej niższej niż Vdp = 120 km/h procedowane będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.)

szerokość pasów ruchu		- 3,5 m

pas dzielący wraz z barierami i opaskami - min 5 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu

dla przekroju docelowego		- brak

szerokość opaski wewnętrznej		- 0,75 m

pas awaryjny		- 2,5 m

szerokość pobocza gruntowego	- 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 6

pojazd miarodajny	-  PP1 / wszystkie wg [138] załącznika nr 1

skrajnia pionowa		- 5,0 m

pochylenie poprzeczne*			- 2,5 %

* jezdnie drogi ekspresowej na prostym odcinku w planie powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane na zewnątrz korony drogi.

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

- odstępy nie większe niż  4 km, z uwzględnieniem odstępów od przejazdów awaryjnych na odcinkach sąsiadujących;

- konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej;

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej;

- długość przejazdu - 90 m (pełnej szerokości przejazdu awaryjnego);

- konstrukcja barier umożliwiająca szybki (do 5 minut przy użyciu do 5 osób) i łatwy (bez użycia specjalistycznych narzędzi) demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Pas technologiczny powinien znajdować się wyłącznie tam gdzie nie istnieją możliwości utrzymania drogi z jezdni dodatkowych czy innych dróg publicznych.  Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (kontrola stanu technicznego, pielęgnacja, koszenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, czyszczenie i konserwacja: rowów, zbiorników, separatorów, przepustów, ekranów itp.). Przerwanie ciągłości pasa technologicznego może nastąpić tylko w miejscach przekroczenia rzek, kanałów wodnych oraz linii kolejowych oraz łącznic w obrębie węzłów. Przerwanie ciągłości pasa technologicznego w innych przypadkach dopuszcza się wyłącznie na Warunkach Kontraktu.

Parametry pasa technologicznego:

szerokość	- 3 m

pochylenie poprzeczne 	- 3-4%

konstrukcja nawierzchni 	-

Warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie, 
Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 / destruktem asfaltowym - 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 -0/31,5 mm – grubość 22 cm,

Dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.

skrajnia pionowa	- min. 4 m z zastrzeżeniem ppkt. 2.1.16.2.1 ppkt. c)

Pas technologiczny powinien posiadać:

- na początku i na końcu możliwość wjazdu i wyjazdu na jezdnię  dodatkową lub inną drogę publiczną,

- w przypadku braku możliwości zapewnienia wjazdu lub wyjazdu miejsce do zawracania o promieniu nie mniejszym niż 9m lub w kształcie kwadratu o boku nie mniejszym niż 12,5m.

#### Węzły i łącznice, przejazdy, inne drogi oraz jezdnie dodatkowe obsługujące przyległy teren

Wszystkie parametry techniczne dróg, w tym: długości pasów włączania i wyłączania, łącznice, szerokość pobocza gruntowego należy ustalić na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem wymagań dotyczących usytuowania urządzeń organizacji ruchu, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i odwodnienia.

Geometrię węzłów należy dostosować do docelowego przekroju. W przypadku dróg o znaczeniu obronnym ( S12, S7): dodatkowo geometrię węzłów (w tym konstrukcję wysp przejezdnych oraz dróg zapewniających wszystkie relacje w węźle) należy dostosować do parametrów bezpiecznej przejezdności przewidzianych pojazdów wojskowych dla wszystkich relacji kierunkowych (ewentualne odstąpienie od poszczególnych relacji uzgodnić z Zamawiającym), o następujących parametrach:

| Długość pojazdu L | 25,1 m |
| --- | --- |
| Szerokość pojazdu W | 3,7 m |
| Zewnętrzny promień korytarza wyjściowego ruchu | 33,9 m |
| Minimalny zewnętrzny promień skrętu | 32,9 m |
| Wewnętrzny promień korytarza wyjściowego ruchu | 25,4 m |
| Projektowany promień skrętu | 25 m |

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

- Długość pojazdu L - odległość między skrajnymi punktami pojazdu mierzona równolegle do jego osi podłużnej, definicję tę stosuje się również do pojazdów przegubowych składających się z minimum dwóch segmentów;

- Szerokość pojazdu W - odległość między skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu (z uwzględnieniem lusterek itp , jeżeli są one przymocowane w sposób nieruchomy) mierzona równolegle do płaszczyzny jezdni;

- Zewnętrzny promień korytarza wyjściowego ruchu - promień luku kołowego wyznaczony przez skrajny, zewnętrzny element pojazdu, przy maksymalnym skręcie kół osi przedniej;

- Minimalny zewnętrzny promień skrętu - promień łuku kołowego wyznaczony przez skrajny, zewnętrzny ślad kół pojazdu, przy maksymalnym skręcie kół osi przedniej;

- Wewnętrzny promień korytarza wyjściowego ruchu - promień łuku kołowego wyznaczony przez skrajny, wewnętrzny element pojazdu, przy maksymalnym skręcie kół osi przedniej;

- Projektowy promień skrętu - minimalny promień wyokrąglenia do projektowania wewnętrznej krawędzi elementów infrastruktury drogowej, który wynika z korytarza ruchu danego pojazdu.

Wyłącznie w celu ustalenia konstrukcji nawierzchni na łącznicy za jej początek uznaje się miejsce w którym osiąga swój pełny przekrój geometryczny.

Węzeł Radom Południe

Krzyżowanie drogi ekspresowej S7 oraz drogi wojewódzkiej nr 735 (dawna droga krajowa nr 7) z drogą ekspresową należy zaprojektować i wykonać jako węzeł zespolony, z zespoleniem zrealizowanym w ciągu drogi ekspresowej S12. Istniejący węzeł należy przebudować na przejazd drogowy. Istniejące łącznice i skrzyżowania w węźle należy rozebrać.

Droga ekspresowa S7 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S12 w km [0+000]
i przebiegać pod drogą ekspresową S12. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje. W obrębie drogi ekspresowej S12 należy uwzględnić konieczność dokonania przebudowy drogi ekspresowej S7 na długości nie mniejszej niż [2000 m]. Skrzyżowanie drogi ekspresowej S7 z drogą ekspresową S12 należy wykonać w postaci węzła typu WA, wchodzącego w skład węzła zespolonego.

klasa drogi (drogi ekspresowej S7 krzyżującej się z S12)	- S

prędkość do projektowania Vdp	- standardowo 130 km/h

liczba jezdni 	- 2 (stan istniejący – bez zmian)

liczba i szerokość pasów ruchu	- 3,50 m (stan istniejący – bez zmian)

szerokość opaski zewnętrznej	- stan istniejący – bez zmian

szerokość pobocza gruntowego	- 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna

kategoria ruchu	- KR 6

pojazd miarodajny	- PP1

skrajnia pionowa	- 5,0 m

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch zachód-południe z S12 na S7 (P02Bza)

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica pośrednia prowadząca ruch północ-wschód z S7 na S12 (P01Ppa)

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch północ-zachód z S7 na S12 (P02Bza)

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica pośrednia prowadząca ruch wschód-południe z S12 na S7 (P02Ppa)

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch wschód-północ z S12 na S7 (L03Bza)

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica pośrednia prowadząca ruch południe-zachód z S7 na S12 (L03Ppa)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch południe-wschód z S7 na S12 (P04Bza)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica pośrednia prowadząca ruch zachód-północ z S12 na S7 (P04Ppa)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch rondo „Południe”-wschód z DW735 na S12 (P04Bzb)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Początek łącznicy na rondzie „Południe”.

Łącznica pośrednia prowadząca ruch zachód-rondo „Południe” z S12 na DW735  (P04Ppb)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 30 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Koniec łącznicy na rondzie „Południe”.

Łącznica bezpośrednia prowadząca ruch wschód-rondo „Północ” z S12 na DW735 (L03Bzb)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Koniec łącznicy na rondzie „Północ”.

Łącznica pośrednia prowadząca ruch rondo „Północ”-zachód z DW735 na S12 (L03Ppb)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Początek łącznicy na rondzie „Północ”.

Łącznica pośrednia prowadząca ruch rondo „Północ”-zachód z DW735 na S12 (L03Ppb)

typ łącznic:	- P1

prędkość do projektowania Vdp	- 40 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 6,0 m

szerokość pasa ruchu	- 4,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 1,0 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

minimalny promień łuku kołowego 	- nie mniejszy niż dla przechyłki na łuku 5%

Początek łącznicy na rondzie „Północ”.

Obustronne jezdnie zbiorczo-rozprowadzające w ciągu S7

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR [istniejące do uzupełnienia]

Obustronne jezdnie zbiorczo-rozprowadzające w ciągu S12

typ łącznic:	- P2

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h

szerokość jezdni wraz z opaskami 	- 8,0 m

szerokość pasa ruchu	- 3,5 m

szerokość opaski wewnętrznej	- 0,5 m

szerokość pobocza o nawierzchni twardej

(opaski zewnętrznej)	- 0,5 m

pobocza gruntowe	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna
kategoria ruchu 	- KR 6

Rondo „Północne”

Skrzyżowanie typu rondo na drodze wojewódzka nr 735 (dawna droga krajowa nr 7) będące elementem węzła typu WB, wchodzącego w skład węzła zespolonego zlokalizowane w północnej części węzła WB.

typ skrzyżowania:	- rondo jednopasowe

średnica wyspy środkowej	- 33,0 m

szerokość pierścienia 	- 1,5 m

szerokość jezdni	- 6,0 m

Rondo „Południowe”

Skrzyżowanie typu rondo na drodze wojewódzka nr 735 (dawna droga krajowa nr 7) będące elementem węzła typu WB, wchodzącego w skład węzła zespolonego zlokalizowane w południowej części węzła WB.

typ skrzyżowania:	- rondo jednopasowe

średnica wyspy środkowej	- 33,0 m

szerokość pierścienia 	- 1,5 m

szerokość jezdni	- 6,0 m

Droga wojewódzka nr 735 (dawna droga krajowa nr 7) będzie krzyżować się z drogą ekspresową i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 735 na długości nie mniejszej niż [1150 m]. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 735 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB, wchodzącego w skład węzła zespolonego. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej (przebudowy drogi wojewódzkiej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi (drogi wojewódzkiej krzyżującej się z S12)	- G

prędkość do projektowania Vdp	- standardowo 100 km/h

liczba jezdni 	- 1 (stan istniejący – bez zmian)

liczba i szerokość pasów ruchu	- 3,50 m (stan istniejący – bez zmian)

szerokość opaski zewnętrznej	- stan istniejący – bez zmian

szerokość pobocza gruntowego	- 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna

kategoria ruchu	- KR stan istniejący bez zmian

pojazd miarodajny	- PP1

skrajnia pionowa	- 5,0 m

szerokość infrastruktury dla pieszych

i rowerzystów	- 3,0 m

Przejazd DP3561W (WD-41)

Droga powiatowa nr 3561W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 30+689 i przebiegać nad drogą ekspresową rozpoczynając ją od przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 12 i kończąca się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 351221W (wraz ze skrzyżowaniem). Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3561W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3561W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią. W ramach realizacji tej drogi należy ująć przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 351221W.

klasa drogi	- Z

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 3,00 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 1,00 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 3,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie po stronie wschodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DP3562W (WS-44)

Droga powiatowa nr 3562W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 32+213 
i przebiegać pod drogą ekspresową od skrzyżowania z drogą gminną nr 351203W (wraz ze skrzyżowaniem). Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3562W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3562W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- Z

ulica

prędkość do projektowania Vdp	- 50 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2

przekrój	- 1/2

szerokość pasów ruchu	- 3 m

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 3

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,5 m

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów 	- jednostronnie po stronie wschodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DP4008W (WD-47)

Droga powiatowa nr 4008W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 34+894 
i przebiegać nad drogą ekspresową od skrzyżowania z drogą gminną nr 400410W (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z drogą gminną nr 400412W (wraz ze skrzyżowaniem). Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4008W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 4008W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- Z

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h (standardowa)

ilość pasów ruchu	- 2

przekrój	- 1/2

szerokość pasów ruchu	- 3 m

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- 1,0 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 3

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,5 m

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów 	- jednostronnie po stronie wschodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DP3563W (WD-48)

Droga powiatowa nr 3563W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 36+740 i przebiegać nad drogą ekspresową od skrzyżowania z obecnym przebiegiem DP3563W (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z drogami gminnymi 400412W i 400419W (ze skrzyżowaniem). Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3563W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3563W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- Z

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 3,00 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 1,00 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 3,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie po stronie zachodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DG400413W (WD-49)

Droga gminna nr 400413W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 37+934 i przebiegać nad drogą ekspresową od skrzyżowania z projektowanymi drogami gminnymi dojazdowymi DDOL05 i DDOL06. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 400413W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 400413W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie po stronie zachodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DP4025W (WD-50)

Droga powiatowa nr 4025W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 39+248 i przebiegać nad drogą ekspresową. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4025W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 4025W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- Z

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 80 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 3,00 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego		- min. 1,00 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 3,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	- jednostronnie po stronie zachodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Przejazd DG400403W (WD-52)

Droga gminna nr 400403W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 41+076 i przebiegać nad drogą ekspresową. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 400403W z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 400403W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego		- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie po stronie zachodniej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Drogi gminne z mijankami (nawierzchnia podatna) – obsługujące przyległy teren i stanowiące dostęp do sieci dróg publicznych

klasa drogi		- D

drogi zamiejskie

prędkość do projektowania Vdp		- 30 km/h

szerokość jezdni		- 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0m)

szerokość poboczy		- min. 0,75 m

kategoria ruchu		- KR1,

- KR2 na odcinkach dróg p-poż,

pojazd miarodajny		- wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa                                    - 4,50 m,

rodzaj konstrukcji nawierzchni	podatna

Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 / destruktem asfaltowym - 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 -0/31,5 mm – grubość 22 cm,

Dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.)

mijanki		- w odstępach max 250 m

długość mijanki		- 25 m

szerokość jezdni w obrębie mijanki	- 5 m

skos wjazdowy		- 1:2

skos wyjazdowy		- 1:2

Drogi gminne z mijankami (nawierzchnia podatna) - obsługujące przyległy teren

W zakresie: - DDWOL01, DDWOL06 w obrębie skrzyżowania, DDWOL07, DDWOL11, początkowy odcinek DDWOL13 do końca łuku, DDWOL15, DDOL03, DDOL05 od skrzyżowania z DG400413W do zabudowy, DDWP22, DDWOP01, DDWOP03,

- dla każdej z dróg gminnych obsługujących tereny przyległe pierwsze 20 m na styku z istniejącą lub projektowaną drogą o nawierzchni asfaltowej.

klasa drogi		- D

prędkość do projektowania Vdp		- 30 km/h

szerokość jezdni		- 3,5 m

szerokość poboczy		- min. 0,75 m

urządzenia do odwodnienia powierzchniowego 	- wg [138]

kategoria ruchu		- KR2

pojazd miarodajny		- wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa                                    - 4,50 m,

rodzaj konstrukcji nawierzchni	- podatna

Drogi gminne

W zakresie:

- DDWOP04 (DG351201W), DDOL06 na odcinku do końca zabudowy.

klasa drogi	- D

rodzaj nawierzchni	- podatna

prędkość do projektowania Vdp	- 30 km/h

szerokość jezdni	- 5,0 m (2x2,5 m)

szerokość poboczy	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2

pojazd miarodajny		- wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie, droga dla pieszych min. 1,8 m

Inne drogi publiczne budowane w związku z budową drogi ekspresowej muszą zostać zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejących dróg publicznych.

Droga gminna 351221W

Droga gminna nr 351221W będzie przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku od ok. km 30+300 do 30+700 i przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej po stronie prawej. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną nr 330819W i kończy się na skrzyżowaniu z przejazdem w ciągu drogi powiatowej nr 3561W. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 351221W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- ½,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m po stronie północnej.

Droga gminna 351201W

Droga gminna nr 351201W będzie przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej po stronie lewej od skrzyżowania z przejazdem w ciągu drogi powiatowej nr 3561W. Stanowi ona przebudowę wlotu skrzyżowania drogi gminnej nr 351201W. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 30 m. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 351201W należy zapewnić/uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m.

Droga gminna 400410W

Droga gminna nr 400410W będzie przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku od ok. km 33+000 do ok. 33+700 i przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej po stronie lewej. Stanowi ona połączenie pozostałych po budowie drogi ekspresowej przebiegów dróg gminnych nr 400410W i 400412W. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 400410W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m,

Droga gminna 400419W

Droga gminna nr 400419W będzie przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku od ok. km 37+800 do 38+000 i przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej po stronie prawej. Droga kończy się na skrzyżowaniu z przejazdem w ciągu drogi gminnej nr 400413W. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 400419W należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

klasa drogi	- L

droga zamiejska

prędkość do projektowania Vdp	- 60 km/h (standardowo)

ilość pasów ruchu	- 2,

przekrój	- 1/2,

szerokość pasów ruchu	- 2,75 m,

opaski zewnętrzne	- brak

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

kategoria ruchu	- KR 2,

pojazd miarodajny			-  wszystkie wg [138] załącznika nr 1,

skrajnia pionowa	- 4,50 m,

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów   	-  jednostronnie po stronie południowej, droga dla pieszych min. 1,8 m oraz dwukierunkowa droga dla rowerów min. 2,5 m.

Droga dla pieszych i rowerów od drogi gminnej nr 351201W

Droga dla pieszych i rowerów będzie przebiegać od drogi gminnej nr 351201W (początek na wysokości zakończenia DDMP03), przebiegać wzdłuż drogi ekspresowej, pod obiektem mostowym MS-43 (obiekt zespolony – ciek i przejście dla zwierząt), aby dowiązać się do drogi gminnej nr 351201W w Wymysłowie (na wysokości zakończenia DDML09).

prędkość do projektowania Vdp	- 20 km/h

szerokość drogi dla pieszych i rowerów	- 3,00 m,

szerokość pobocza gruntowego	- min. 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia

skrajnia pionowa	- wg WR-D 21,

W przypadku zmian parametrów ustalonych w PFU zastosowanie będą miały Warunki Kontraktu. Powyższe nie dotyczy odcinków jezdni dodatkowych pełniących funkcje drogi ppoż lub o znaczeniu obronnym lub ujętych w PDR.

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Zjazdy, wyjazdy lub wjazdy awaryjne

Na drodze klasy S projektuje się zjazdy, wyjazdy lub wjazdy awaryjne zgodnie z rozporządzeniem [138]

Kategorię ruchu przyjąć min. KR2, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni [31], [32].

Lokalizację zjazdów, wjazdów i wyjazdów awaryjnych należy ustalić co najmniej w rejonie przejazdów awaryjnych.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Drogi dla pieszych i rowerów, chodniki, drogi dla rowerów, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PTB [138] i WIS WR-D-63 i WR-D-42-1, WR-D-42-2, WR-D-42-3. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami zarządzającymi ruchem i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Nawierzchnie na drogach dla rowerów lub drogach dla pieszych i rowerów powinny być wykonane:

a) z betonu asfaltowego zgodnie z tablicą 9.5.1. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg, przy czym warstwa asfaltowa powinna być wykonana z podziałem na poniższe warstwy:

- warstwa ścieralna grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S – wymagania jak dla   dróg kategorii KR1-2

- warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W – wymagania jak dla dróg kategorii  KR1-2

lub

b) z betonu cementowego zgodnie z tablicą 9.5.1. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg.

Nawierzchnie na drogach dla pieszych/chodnikach powinny być wykonane z płyt betonowych lub kostki brukowej, zgodnie z tablicą 9.5.1. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg.

Drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów powinny posiadać spadek jednostronny, a w przypadku nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych powinny mieć uszczelnioną krawędź wyżej leżącą.

Jedynie w przypadku poszerzenia istniejącej drogi dla rowerów z kostki betonowej lub w obszarach zabytkowych, w obszarze nawierzchni przeznaczonych do ruchu rowerów, dopuszcza się nawierzchnię z kostki betonowej lub płyt kamiennych wykonanych zgodnie z tablicą 9.5.1. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg. Zastosowana kostka lub płyty nie powinny posiadać tzw. faz.

Nie dopuszcza się na chodnikach, drogach dla rowerów i drogach dla pieszych i rowerów nierówności i uskoków (w tym krawężników i rowków odwadniających) o wysokości przekraczającej 10 mm; zalecana jest całkowita eliminacja uskoków. Nie dopuszcza się obniżania niwelety infrastruktury pieszej i rowerowej celem dostosowania do niwelety zjazdów.

Na drogach dla rowerów i drogach dla pieszych i rowerów należy ponadto zapewnić rozwiązanie rozpoczęcia umożliwiające bezpieczny zjazd rowerzysty z jezdni, a zakończenia – ponowne włączenie się do ruchu.

#### Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych w dalszej treści PFU do określenia sposobu pokonania przeszkody („Rodzaj obiektu”):

WS/WD - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

WS/PZDd – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej przejście dolne dla dużych zwierząt

WA/WS/MA/MS/PZDdz– Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej most w ciągu drogi ekspresowej, przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

WA/WS/P/PZDs – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej /przepust, przejście dolne dla średnich zwierząt

MA/MS/P/PZDsz – Most w ciągu drogi ekspresowej /przepust, przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

P-przepust

PZMz – przejścia zespolone dla małych zwierząt

Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych do pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie głównej, łącznicach, jezdniach dodatkowych oraz innych drogach i przeszkodach.

| Lp. | Kilometraż orientacyjny wg DŚU/STEŚ-R | Kolizja z przeszkodą | Parametry funkcjonalne przeszkód | Rodzaj obiektu inżynierskiego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 29+283 | Droga krajowa nr 12 (WS-38) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 2 | 29+568 | Trasa główna z ciekiem i szlakiem migracji dla zwierząt dużych | Parametry zgodne z DŚU* oraz Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | MS/PZDdz |
| 3 | 29+683 | Droga krajowa nr 12 (MD-40) Przejście dolne dla zwierząt dużych | Parametry zgodne z DŚU* oraz Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | MD/PZDdz |
| 4 | 29+635 | Przepust (P-06) | Parametry zgodne z DŚU* | P |
| 5 | 30+689 | Droga powiatowa nr 3561W (WD-41) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WD lub WD |
| 6 | 31+640 | Przepust (P-07) | Kołowy ø1500 | P |
| 7 | 31+920 | Trasa główna z ciekiem i szlakiem migracji dla zwierząt dużych | Parametry zgodne z DŚU* oraz zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | MS/PZDsz |
| 8 | 32+213 | Trasa główna z droga powiatową nr 3562W (WS-44) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 9 | 32+850 | Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych (PZ-45) | Parametry zgodne z DŚU*. | PZDd |
| 10 | 33+500 | Trasa główna z ciekiem i szlakiem migracji dla zwierząt małych | Parametry zgodne z DŚU* oraz zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | MS/PZMz |
| 11 | 34+894 | Droga powiatowa nr 4008W (WD-47) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 12 | 36+740 | Droga powiatowa nr 3563W (WD-48) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 13 | 37+934 | Droga gminna nr 400413W (WD-49) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 14 | 39+248 | Droga powiatowa nr 4025W (WD-50) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 15 | 40+255 | Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych (PZ-51) | Parametry zgodne z DŚU*. | PZDd |
| 16 | 40+520 | Przepust (P-08) | Parametry zgodne z DŚU*. | P |
| 17 | 40+640 | Przepust (P-09) | Parametry zgodne z DŚU*. | P |
| 18 | 41+076 | Droga gminna nr 400403W (WD-52) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS lub WD |
| 19 | 0+000 | Droga ekspresowa S7 (WS-1) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS |
| 20 | 0+492 | Droga krajowa DK7 (WS-3) | Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2. | WS |
| 21 | 0+650 | Przepust (PP-1) | Parametry zgodne z DŚU*. | P |
| 22 | ~0+500 | Przepust (PP-1A) | Parametry zgodne z DŚU*. | P |
| 23 | ~0+650 | Przepust (PP-1B) | Parametry zgodne z DŚU*. | P |

* DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.25 z dnia 10.01.2023r. oraz decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach z dn. 19 listopad 2024 r. zn. WOOŚ-II.420.70.2021.MBR.83

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów jezdni, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów na obiekcie w stosunku do ich parametrów przekroju na dojazdach.

W przypadku, gdy na obiekcie mostowym nie występuje chodnik, droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów należy wykonać jednostronny chodnik dla obsługi zgodnie z rozwiązaniami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury w WR-M-21-1  „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część I. Kształtowanie konstrukcji.”

Warunek ten nie dotyczy obiektów mostowych prowadzących szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących.

Klasy obciążenia obiektów inżynierskich należy przyjąć zgodnie z pkt 2.1.16.1.4

Procedurę Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu stosuje się w przypadku gdy przedmiotem zmiany w Tabeli 1.1 są:

a) liczba przeszkód podana w kolumnie 3 lub pominięcie kolizji,

b) parametry funkcjonalne podane w kolumnie 4,

c) sposób pokonania przeszkody podanej w kolumnie 5 (jeśli została określona bez wariantowości [„lub”]).

#### Przepusty dla celów ekologicznych

Objaśnienie oznaczeń obiektów stosowanych w dalszej treści PFU do określenia sposobu pokonania przeszkód: P/PZM – przepust,  przejście dla małych zwierząt, PH/PZMz – przepust hydrauliczny, przejście zespolone dla małych zwierząt, P/PZŁ – przepust, przejście dla płazów, PH/PZŁz – przepust hydrauliczny, przejście zespolone dla płazów.

Tabela nr 1.2. Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej na trasie głównej, łącznicach, jezdniach dodatkowych oraz innych drogach i przeszkodach.

| Lp. | Przewidywany kilometraż | Kolizja z przeszkodą | Współczynnik względnej ciasnoty c | Przewidywany przekrój poprzeczny (wys., szer.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 31+170 | Ciek + szlak migracji płazów (PE-42) | Brak | B≥2 x 1 m + ciek H≥1,5 m |

Procedurę Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu stosuje się w przypadku gdy przedmiotem zmiany  w Tabeli nr 1.2 jest:

- liczba przeszkód podanych w kolumnie 3 lub pominięcie kolizji,

- współczynnik względnej ciasnoty podany w kolumnie 4,

- przekrój poprzeczny podany w kolumnie 5, gdy zmiana powierzchni przekroju przekracza wartość ±10%

Wprowadzone zmiany wymagają uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku gdy są istotne środowiskowo lub stanowią zmianę w stosunku do decyzji środowiskowej.

#### Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 
i wykonać system odwodnienia drogi, w tym m.in.:

- odwodnienie powierzchniowe,

- odwodnienie wgłębne,

- kanalizację deszczową,

- urządzenia służące do podczyszczania wód opadowych

- zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne, przepompownie itp.

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, zgodnych z ustaleniami decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz opracowanej dokumentacji hydrologicznej.

Projektując system odwodnienia należy:

- zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących,

- wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych,

- obliczyć, zaprojektować i wybudować zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe na przekrój docelowy przyjmując rozwiązania optymalizujące wysokość kosztów utrzymania i rozbudowy do przekroju docelowego,

- dokonać weryfikacji poziomu wypełnienia zbiorników retencyjnych (wysokość czynna) w stosunku do całkowitej głębokości zbiorników biorąc pod uwagę potrzeby retencji wynikające ze zlewni i odbiorników wód opadowych,

- zapewnić dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do każdego ze zbiorników oraz urządzeń podczyszczających,

- uwzględnić urządzenia do retencjonowania wody z rozwiązaniami optymalizującymi wysokość opłat (stałych, zmiennych oraz partycypacyjnych) ponoszonych przez Zamawiającego na etapie eksploatacji.

- ograniczyć stosowanie przepompowni i kanałów tłocznych. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę  do optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania drogi

- uwzględnić możliwość retencjonowania wody na terenach Lasów Państwowych, zgodnie z porozumieniem z dnia 19 stycznia 2021 r. [zał. nr 30],

#### Zabezpieczenia akustyczne

Tabela nr 1.3. Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych.

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Wysokość zabezpieczenia [m] | Ilość: powierzchnia/objętość zabezpieczenia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ekran akustyczny | 4,0 | 25 664 |
| 3 | Ekran akustyczny | 5,0 | 4 350 |

Dane dotyczące zabezpieczeń o których mowa w tab. 1.3 zostały podane na potrzeby wyceny Oferty.

Zmiany ilości zabezpieczeń akustycznych podanych w Tabeli nr 1.3 kolumna 3, tj. powierzchni albo objętości całkowitej poszczególnych rodzajów zabezpieczenia do ±20% zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Pozostałe zmiany ilości poszczególnych rodzajów zabezpieczeń wskazanych w Tabeli nr 1.3 kolumna 3, będą procedowane na podstawie Subklauzuli 13.1 Warunków Kontraktu.

Zmiana rodzaju (kolumna 2), ilości (kolumna 3) zabezpieczeń akustycznych, podanych w tab. nr 1.3 wymaga uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - jeżeli zawierają zmiany w stosunku do wymagań decyzji środowiskowej.

W celu wykonania zabezpieczeń akustycznych skutecznie chroniących przed ponadnormatywnym hałasem Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania analizy akustycznej w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej analizie akustycznej należy uwzględnić i przeprowadzić klasyfikację akustyczną terenów (na podstawie MPZP lub art. 115 ustawy POŚ) oraz zweryfikować faktyczny stan zagospodarowania terenów podlegających ochronie akustycznej znajdujących się w zasięgu oddziaływania drogi (wg. stanu na dzień wykonania analizy akustycznej). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania numerycznego modelu terenu zawierającego aktualne pokrycie terenu, przeprowadzenia obliczeń akustycznych uwzględniających poprawne dane wejściowe m.in. obowiązującą prognozę i strukturę ruchu, parametry projektowanej drogi, w tym wszystkie istotne dla propagacji hałasu rozwiązania projektowe.  Na podstawie analizy akustycznej Wykonawca zobowiązany jest do określenia parametrów urządzeń przeciwhałasowych oraz ich zrealizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, najnowszą wiedzą techniczną oraz najlepszą praktyką.  Zamawiający wymaga, aby powyższą analizę akustyczną wraz z wyznaczeniem lokalizacji oraz parametrów projektowanych urządzeń przeciwhałasowych (długość, wysokość, typ, kształt) wykonał podmiot posiadający certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy [143] w zakresie metody obliczeniowej, o której mowa w Załączniku nr 3 do rozporządzenia [37].

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających wymaganą akredytację w zakresie metody obliczeniowej. Ponadto wymaga się, aby załączone do raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko wyniki obliczeń hałasu oraz mapy propagacji hałasu dla wszystkich horyzontów czasowych (bez uwzględnienia i z uwzględnieniem urządzeń przeciwhałasowych) były podpisane przez przedstawiciela podmiotu wykonującego analizy akustyczne.

#### Zieleń

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

- zieleń izolacyjno-osłonową,

- zieleń ozdobną,

- zieleń szpalerową,

- zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,

- zieleń uzupełniająca,

- zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej,

- obsiewy, w szczególności rowów, skarp i przeciwskarp.

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązujących przepisów.

#### Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać ogrodzenia wraz z furtkami i bramami zapewniającymi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie dostępności osób i zwierząt do jezdni głównej drogi ekspresowej. Wszystkie bramy i furtki należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający ich otwieranie w systemie jednego klucza. Bramy i furtki należy zabezpieczyć przed kradzieżą. W miejscu ekranów akustycznych dopuszcza się rezygnację z ogrodzenia z siatki pod warunkiem zapewnienia ciągłości ogrodzenia oraz szczelności ogrodzenia, w tym odpowiedniego zakopania i wysokości – o parametrach wynikających z DŚU. Lokalizacja furtek i bram winna zapewniać dostęp do: elementów, terenów i urządzeń tego wymagających w ramach przyszłych czynności utrzymaniowych.  Przebieg linii ogrodzenia również winien mieć na względzie optymalizację dostępu do  terenu pod kątem późniejszych prac utrzymaniowych, w szczególności pod względem koszenia.

Dodatkowo w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko należy dokonać analizy i ewentualnej optymalizacji parametrów ogrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem głębokości wkopania.

#### Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

- sieci teletechniczne (w tym m.in. do systemu SZR),

- kanały technologiczne,

- sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP i OD, - nie dotyczy

- sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego, zasilania SZR, MOP i OD),

- sieci gazowe na potrzeby MOP i OD,- nie dotyczy

- kanalizacja deszczowa.

Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać 
z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących kolizji m.in. w zakresie:

- sieci teletechnicznych;

- sieci wodno-kanalizacyjnych;

- sieci energetycznych;

- sieci gazowych;

- sieci melioracyjnych.

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji zamieszcza zestawienie identyfikacyjne istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu kolidującej z niniejszą inwestycją drogową. Jednocześnie wszystkie warunki usunięcia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą, które zostały udostępnione w materiałach przetargowych przez Zamawiającego w ramach procedury przetargowej podlegają pełnej weryfikacji oraz aktualizacji przez Wykonawcę.

Tabela nr 1.4. Identyfikacja kolizji

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [rodzaj/branża, krótki opis] |
| --- | --- |
| ok.km 37+900 S12 | linia napowietrzna SN |
| ok.km 37+996 S12 | linia napowietrzna nN |
| ok.km 29+200 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 29+780 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 34+060 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 37+215 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 37+657 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 39+485 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 40+580 S12 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 31+145 S12 / droga gminna | wodociąg |
| ok.km 31+433 S12 / droga gminna | wodociąg |
| ok.km 32+207 S12 / DP3562W | kanalizacja sanitarna |
| ok.km 32+220 S12 / DP3562W | wodociąg |
| ok.km 34+892 S12 / DP4008W | wodociąg |
| ok.km 38+599 S12 / droga gminna | wodociąg w110 |
| ok.km 0+400 | wodociąg |
| ok.km 0+380 | Linia sn |
| ok.km 0+450 | Linia sn |
| ok.km 0+510 | Linia sn |
| ok.km 0+610 | Linia sn |
| ok.km 0+650 | Linia sn |
| ok.km 1+110 | Linia sn |
| ok.km 0+000 | linia napowietrzna WN110kV Radzice-Różki |
| ok.km 0+350 | linia napowietrzna WN 2x110kV Radzice-Różki |
| ok.km 0+600 | Infrastruktura teletechniczna |

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca powinien unikać tworzenia nowych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami melioracji wodnych i urządzeniami wodnymi wyszczególnionymi w dokumentach zamówienia. W przypadku gdy przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania generują nowe kolizje możliwe do identyfikacji w oparciu o dokumenty zamówienia (np. na mapach geodezyjnych stanowiących tło przekazanych opracowań projektowych), ich usunięcie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie ma wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową i Czas na Ukończenie.

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz zaprojektowanie i wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu oraz  z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych i z urządzeniami wodnymi, należy do zadań Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia kolizji nieujętych w udostępnionych dokumentach zamówienia, zastosowanie będą miały Warunki Kontraktowe lub przepisy prawa.

#### Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Nie dotyczy

#### Obwód Utrzymania Drogi (OD)

Nie dotyczy

#### Organizacja ruchu

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:

- stałą organizację ruchu,

- organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,

- zmienną organizację ruchu w tym z wykorzystaniem aktywnych urządzeń SZR.

Projekt stałej organizacji ruchu należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do rozpatrzenia i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [70] przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu podlega procesowi Audytu BRD.

#### System Zarządzania Ruchem

Należy zaprojektować i zrealizować System Zarządzania Ruchem zgodnie z zapisami 
pkt 2.1.22.3.

#### Krajowy System Poboru Opłat

W ramach przedmiotu Zamówienia nie przewiduje się realizacji KSPO. Wymagana jest współpraca Wykonawcy (drogi) z Ministrem Finansów - Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (zwanym dalej Operatorem KSPO), tj. podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie czynności związanych z poborem opłat, zgodnie z zapisami pkt. 2.1.22.4.

#### Rozwiązania innowacyjne

Poprzez innowacyjne rozwiązania należy rozumieć zastosowanie:

- rozwiązań i materiałów ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni, (mieszanek kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych), których właściwości zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie dodatków dotychczas niestosowanych na drogach krajowych (np. włókna aramidowe, zbrojenie rozproszone, środki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody itp.),

- rozwiązań i materiałów nie ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni [31], [32] (np. różnego rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w górnych warstwach konstrukcyjnych oraz innych materiałów), w przypadku których brak jest wystarczającej ilości danych potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametrów przez cały okres projektowy,

- rozwiązań technicznych i materiałowych, w zakresach innych niż dotyczących konstrukcji nawierzchni, wpływających na przyspieszenie czasu realizacji kontraktu, zwiększenie jego trwałości lub zmniejszających koszty budowy i eksploatacji Inwestycji

- rozwiązań w zakresie projektowanej roślinności, zmniejszających (eliminujących)   późniejszy zakres koniecznych prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych związanych z zielenią.

W szczególności w przypadku zastosowania ww. rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić Instrukcję obsługi i konserwacji i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Instrukcję należy opracować na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich [3.2 - 36] oraz Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” [3.2 - 37]

Do rozwiązań innowacyjnych zastosowanie ma  Subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na Ukończenie zaprojektuje rozwiązania i wykona Roboty zgodne z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie poniższych wiążących dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego:

- aktualnej prognozy ruchu - uzgodnionej przez właściwy Departament GDDKiA pismem nr DSS.WD-ZI-ZMR.4084.43.2023.MS.2 z dnia 02.08.2023 r.

- wyników badań gruntowo-wodnych w formie szczegółowej charakterystyki warunków geologicznych opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań podłoża budowlanego (wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych, środowiskowych itp.), zawartej w:

- (Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) opracowanej przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., data opracowania listopad 2022 r.,

- (Dokumentacji hydrogeologicznej) określającej warunki hydrogeologiczne w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), opracowanej przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., data opracowania styczeń 2019 r., zatwierdzoną decyzją nr 50/19/PE.I z dnia 14.03.2019 r.

- Opinia geotechniczna dla projektowanej drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła), opracowanej przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., data opracowania grudzień 2018 r.,

Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają rozpoznania wykraczającego poza zakres określony w dokumentach wskazanych przez Zamawiającego w ppkt 2). Dla rozwiązań szczegółowych zawartych w projekcie budowlanym Wykonawca zapewni wykonanie badań uzupełniających zgodnie z wymaganiami określonymi w SP.40.20.00-40.50.00 w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na Ukończenie.

Powyższy akapit nie ma zastosowania w sytuacji, w której:

a) badania przekazane przez Zamawiającego w ppkt 2), nie są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania i wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Prawa  - w takim przypadku zastosowanie mają Warunki Kontraktu lub przepisy prawa,

b) zastosowanie znajduje Subklauzula 13.2 (Inżynieria wartości).

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) z wyłączeniem zakresu zmian, przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wyników Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR),

- decyzji/opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- raportu oddziaływania na środowisko lub karty informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) z wyłączeniem zakresu zmian, przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- danych klimatycznych,

- Tom V dokumentów zamówienia w zakresie lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych,

- informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień zawartych w poniższej tabeli,

Tabela nr 1.6. Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień np. z samorządami, z gestorami sieci.

| L.p. | Uzgodnienie lub opinia lub porozumienie | Dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej | brak uwag do rozwiązań |
| 2 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu | wymagania odnośnie działań przed opracowaniem dokumentacji projektowej |
| 3 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | informacja nt. możliwości odprowadzania wód na teren Lasów Państwowych |
| 4 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | opinia nt. odprowadzania wód opadowych (2 szt.) |
| 5 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | opinia nt. świateł mostów i przepustów |
| 6 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | informacja nt. cieków (2 szt.) |
| 7 | Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie | pozytywna opinia |
| 8 | Duon | warunki przebudowy sieci gazowej na dz. nr 307 przy ul. Warszawskiej w Przysusze |
| 9 | Gaz System | informacja o sieciach |
| 10 | Internet dla Mazowsza | warunki przebudowy infrastruktury |
| 11 | Netia | informacja o sieciach |
| 12 | Orange | warunki przebudowy infrastruktury |
| 13 | Polska Spółka Gazownicza | informacja o sieciach |
| 14 | Urząd Gminy w Wolanowie | informacja o sieciach |
| 15 | Urząd Gminy w Wolanowie | informacja nt. przejęcia dróg |
| 16 | Urząd Gminy w Wolanowie | warunki przebudowy infrastruktury |
| 17 | Urząd Gminy W Wieniawie | informacja nt. przejęcia dróg |
| 18 | Urząd Gminy w Orońsku | warunki przebudowy infrastruktury |
| 19 | Urząd Gminy w Orońsku | informacja nt. przejęcia dróg |
| 20 | Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska | Decyzja z dn. 10 stycznia 2023 r. zn. DOOŚ-WDŚOO.420.78.2021.KN.25 |
| 21 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | Decyzja z dn. 31 stycznia 2023 r. zn. DR.5183.13.2023.mk |
| 22 | GDDKiA DSS | zatwierdzenie prognozy ruchu |
| 23 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 19 listopad 2024 r. zn. WOOŚ-II.420.70.2021.MBR.83 |

Powyżej wymienione dokumenty należy interpretować w sposób łączny - w przypadku dokumentów tej samej jednostki. Z uwagi na różne terminy i szczegółowość dokumentów,   wszelkie rozbieżności pomiędzy nimi powinny być odczytywane i interpretowane w kolejności od najbardziej aktualnych, z zastrzeżeniem, że wymagania opisane w niniejszym PFU są wymaganiami nadrzędnymi w stosunku do tych, które są określone w powyższych dokumentach.

Materiały przekazane w TOM-ie V SWZ w zakresie niewymienionym powyżej oraz wszystkie inne materiały zawarte w TOM-ie V SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.

Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji.

Do zmiany ilości lub parametrów, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, zastosowanie będzie miała  Klauzula 13 Warunków Kontraktu.

Zmiana decyzji ZRID

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji ZRID, od której nie zostało wniesione odwołanie, z wnioskiem o jej zmianę wystąpi do właściwego wojewody po uprzedniej akceptacji wniosku o zmianę decyzji przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji ZRID, od której wniesiono odwołanie i na skutek wniesionego odwołania organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, lub uchylił zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmianę decyzji Wykonawca wystąpi bezpośrednio do tego organu, z pominięciem organu I instancji.

Zmiana lub uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zmiana lub uzyskanie dodatkowej decyzji środowiskowej możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy gdy nie ma możliwości technicznych realizacji przedmiotu umowy w ramach granic określonych w DŚU. Powyższe wymaga potwierdzenia przez Inżyniera i akceptacji przez Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku przyjętych rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice określone w DŚU należy uzyskać zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której nie zostało wniesione odwołanie, z wnioskiem o jej zmianę wystąpi Wykonawca do właściwego RDOŚ.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której wniesiono odwołanie i na skutek wniesionego odwołania organ odwoławczy (GDOŚ) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, lub uchylił zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmianę decyzji Wykonawca wystąpi bezpośrednio do tego organu, z pominięciem organu I instancji.

W tym celu należy opracować materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie wystąpić z wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych organów. Wykonany raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku do organu, akceptacji Zamawiającego. Dokonane zmiany i uzupełnienia, wynikające z uzyskanej dodatkowej decyzji lub zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą procedowane zgodnie z Warunkami Kontraktu lub przepisami prawa.

### Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wszystkie ewentualne zmiany warunków wynikające z procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko, usankcjonowane Postanowieniem organu ochrony środowiska, a następnie decyzją ZRID.

W przypadku zastrzeżeń organów, wniesionych pisemnie w formie m.in. wezwania lub Postanowienia w ramach postępowania dotyczącego ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub w przypadku uwzględnionego odwołania od decyzji ZRID, Wykonawca jest zobowiązany przywrócić rozwiązania zgodne z DŚU. Przywrócenie rozwiązań z DŚU stanowi ryzyko Wykonawcy i nie ma wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową i Czas na Ukończenie.

### Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W oparciu o Ustawę o drogach publicznych [2], obligującą zarządców dróg do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla inwestycji drogowych oraz w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z załącznikami [3.2 - 34], Zamawiający podda sporządzone przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy w tym projekt organizacji ruchu oraz wykonane przez Wykonawcę roboty procedurom audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (audytu BRD) przez wskazanych przez Zamawiającego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (audytorów BRD). Wykonawca zrealizuje uwzględnione przez zarządcę drogi zalecenia audytorów BRD zawarte w wynikach każdego z audytów BRD odnoszące się zarówno do samych Dokumentów Wykonawcy w tym projektu organizacji ruchu jak i do realizowanych lub już zrealizowanych robót. Wymagania zarządcy drogi wynikające z audytu BRD przeprowadzonego na etapie projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na użytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikające z obowiązujących przepisów Prawa, norm bądź Umowy są zobowiązaniami Wykonawcy i zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Do zmiany wykraczających poza powyższe zastosowanie mają Warunki Kontraktu lub przepisami prawa.

### Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

#### Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1] oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [43] oraz z Zarządzeń Generalnego Dyrektora DKiA – punkt 3.2,

- ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane,

- na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny i flory oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska,

- Wykonawca na czas prowadzenia Robót ziemnych powinien zapewnić badania archeologiczne w formie stałego nadzoru archeologicznego [dalej: nadzór archeologiczny. W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć przedmiot przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz MWKZ.

Do obowiązków nadzoru archeologicznego należy również eksploracja odkryć o niewielkiej skali  wraz z opracowaniem dokumentacji. Przez odkrycia o niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome lub nawarstwienia archeologiczne (obiekty, warstwy) odkryte podczas prowadzonego nadzoru, o łącznej powierzchni nie większej niż 20 arów dla całego Kontraktu. Podział powierzchni badań pomiędzy odkryte stanowiska ustali Zamawiający. Należy przewidzieć, że do prac związanych z powyższą eksploracją może być potrzebne użycie koparki podsiębiernej (z łyżką skarpową).

Powyższe prace należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

- Wykonanie innych badań archeologicznych (wykopaliskowych), niż wymienione w pkt 4, oraz  ekshumacyjnych,  których konieczność zostanie ujawniona podczas nadzoru archeologicznego pełnionego przez Wykonawcę, należeć będzie do obowiązków Zamawiającego i stanowić jego ryzyko. Badania te będą wykonane na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego w terminie do 90 dni (z wyłączeniem okresów zimowych określonych w kontrakcie) od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę tej części Placu Budowy na którym prowadzone będą badania, po wydaniu przez MWKZ decyzji nakazującej przeprowadzenie badań lub decyzji Instytutu Pamięci Narodowej o ekshumacji. W czasie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca nie będzie posiadał prawa dostępu do części Placu Budowy, na którym prowadzone będą badania. Niezwłocznie po zakończeniu badań archeologicznych Zamawiający przekaże Wykonawcy przebadaną część Placu Budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy obowiązek dokonania inwentaryzacji obiektów zabytkowych i kultu religijnego (np. kapliczek, krzyży), miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne (np. tablic pamiątkowych, pomników) znajdujących się w pasie drogowym, a następnie po uzgodnieniu z właściwymi podmiotami oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wykonanie ich demontażu i przeniesienie w uzgodnione miejsce.

- Przez cały okres realizacji inwestycji należy współpracować z wykonawcami badań archeologicznych (w tym ekshumacyjnych) zleconych przez Zamawiającego na jego koszt, umożliwić im wstęp na Plac Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów badań i ewentualnych  ekshumacji. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany usuwać z terenu badań materiał ziemny (hałdy) pozyskany i gromadzony przez wykonawców badań w czasie prowadzonych przez nich badań archeologicznych. Za koordynację współpracy między Wykonawcą i wykonawcami badań archeologicznych odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu.

- Po uzyskaniu decyzji ZRID mogą być prowadzone te badania archeologiczne zlecone uprzednio przez Zamawiającego, które nie mogły zostać wcześniej wykonane z uwagi na brak dostępu do terenu, powiększanego w trakcie eksploracji zakresu badań archeologicznych przez właściwego konserwatora zabytków (tzw. poszerzenia stanowisk) oraz inne czynniki (np. trudne warunki atmosferyczne, zalesienie terenu, istniejące budynki i infrastruktura) uniemożliwiające ich zakończenie przed uzyskaniem ZRID.

W przedmiotowym przypadku badania archeologiczne zlecone przez Zamawiającego będą prowadzone w terminie do 90 dni, z wyłączeniem okresów zimowych określonych w kontrakcie, licząc od dnia udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę części Placu Budowy na którym wykonywane będą badania.

Jeżeli na terenie badań znajdują się kolizje uniemożliwiające prowadzenie badań, Wykonawca przed przekazaniem nieruchomości Zamawiającemu zobowiązany jest do ich usunięcia w szczególności poprzez wycinkę drzew bez wyjmowania karpin, rozbiórkę budynków i dróg, usunięcie kolizji z infrastrukturą i innymi przeszkodami terenowymi.

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje o przewidywanych utrudnieniach w dostępie do Placu Budowy z powodu badań archeologicznych, które powinny zostać uwzględnione w Harmonogramie, o którym mowa w Subklauzuli 8.3. Brak dostępu do części Placu Budowy wskazanych w Subklauzuli 2.1  nie wpływa na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową oraz Czas na Ukończenie:

Tabela 1.2.3.1.1  Zestawienie stanowisk archeologicznych z zakresem badań z decyzji  MWKZ nr 80/25 z 11.02.2025 r. i 162/DR/25 z 13.03.2025 r.

| Lp. | Nazwa stanowiska | Gmina | Nr AZP | Kilometraż | Nr działek geodez., obręb | Chronologia/charkater stanowiska | Zasięg stanowiska - całość/pow. kolizji [ar] | Dalsze badania na podstawie wyników badań powierzchniowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chronów 5 | Orońsko | 75-65/17 | 32+768 – 33+343 | 322/2, 1038, 1039, 1043, 1047, 1048, 1049 – 0005 | Zespół okopów z okresu II wojny światowej | 755/141 | Badania wykopaliskowe |
| 2. | Chronów 6 | Orońsko | 75-65/18 | 34+605 – 34+626 | 207/4, 208/2, 209 – 0005 | Ślad osadnictwa z okresu średniowiecza – wczesnonowożytnego, XIII-XVI wiek | 9/8 | Badania wykopaliskowe |
| 3. | Chronów 7 | Orońsko | 75-65/19 | 34+756 – 34+767 | 200 – 0005 | Ślad osadnictwa pradziejowego | 1/1 | Badania wykopaliskowe |
| 4. | Chronów 9 | Orońsko | 75-65/21 | 35+627 – 35+684 | 674, 677, 680 – 0005 | Piecowisko dymarskie, okres wpływów rzymskich, kultura przeworska? | 26/11 | Badania wykopaliskowe |
| 5. | Guzów-Kolonia 4 | Orońsko | 75-66/45 | 39+054 – 39+167 | 249/2, 250, 251 – 0007 | Ślad osadnictwa pradziejowego | 51/5 | Badania wykopaliskowe |
| 6. | Krogulcza Mokra 7 | Orońsko | 75-66/46 | 40+711 – 40+722 | 143 – 0009 | Ślad osadnictwa pradziejowego | 1/1 | Badania wykopaliskowe |
| 7. | Krogulcza Mokra 8 | Orońsko | 75-66/47 | 40+835 – 40+846 | 146 – 0009 | Ślad osadnictwa pradziejowego | 1/1 | Badania wykopaliskowe |

- W przypadku prowadzenia Robót w otoczeniu zabytków należy stosować się do zaleceń MWKZ oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

- Przed rozpoczęciem Robót należy wykonać rozpoznanie saperskie, a w czasie prowadzenia Robót zapewnić stały nadzór saperski wraz z wykonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Art. 130 [131] oraz do wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Inżyniera oraz Zamawiającego. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów ponosi Wykonawca. Wykonawca nadzoru saperskiego jest zobowiązany przekazać, osobom prowadzącym nadzór archeologiczny, przedmioty odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), które nie są niewypałami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazują cech zabytkowych.

- wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami,

- zaprojektować i wykonać przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej,

- podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu, na ciągu głównym,  w przekroju 1/2 ;

- roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

- należy :

- uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora DKiA [3.2],

- uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku,

- uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;

- W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich działalność ta będzie mogła być kontynuowana w szczególności na pozostałej po podziale części nieruchomości, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych sposobach rozwiązania problemu.

- W przypadku gdy na nieruchomości przyległej do projektowanego pasa drogowego prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich działalność ta będzie mogła być kontynuowana, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych sposobach rozwiązania problemu.

- w celu opracowania rozwiązań projektowych dla innych dróg przewidzianych przez Zamawiającego do przebudowy w ramach niniejszego Kontraktu, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg. Konstrukcje nawierzchni należy wykonać zgodnie z pkt 2.1.5 PFU,

- na polecenie Zamawiającego, należy dokonywać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową drogi ekspresowej 
i pozostałych dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi ekspresowej, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury,

- należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU,

- w przypadku potrzeby procedowania odstępstwa, o którym mowa wart. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo,

- Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz w okresie poprzedzającym rozpoczęcie Robót budowlanych, w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu budowy (w całym okresie obowiązywania Gwarancji Jakości) zapewni prowadzenie monitoringu geotechnicznego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i terenu przyległego w zakresie dostosowanych do charakteru inwestycji z uwzględnieniem wymagań określonych w polskich normach. Po zakończeniu prowadzenia monitoringu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację systemu monitoringu oraz urządzenia w zakresie niezbędnym.

- w przypadku budowy trasy głównej po śladzie istniejącej drogi, rozbiórkę korpusu drogowego należy przeprowadzić w sposób selektywny, umożliwiający dalsze zastosowanie powstałego materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych np. w mieszankach mineralno- asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

- Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, założy system referencyjny dla drogi S12 według Zarządzeń opisanych w pkt. 3.2 [9, 26, 38]. Numery punktów referencyjnych i ich lokalizację należy przedłożyć  Zamawiającemu do akceptacji przed pracami związanymi z montażem słupków prowadzących. Wykonawca wyniesie w terenie punkty referencyjne wraz z wykonaniem: oznakowania poziomego punktów referencyjnych (z masy termoplastycznej - załącznik Nr 3 do zarządzenia) oraz tabliczek oznakowania pionowego punktów referencyjnych (załącznik nr 4 do zarządzenia). Wykonawca sporządzi opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych wg. załącznika nr 2 do zarządzenia.

- przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP opisanymi w pkt. 3.3 [załączniki nr 12 - 19]. Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

- Przygotowanie dokumentacji stanowiącej analizę skomunikowania nieruchomości z drogami publicznymi w związku z realizacją inwestycji drogowej, ze wskazaniem działek które na skutek jej wykonania utracą dostęp do drogi publicznej. Analiza tego rodzaju powinna również obejmować przedstawienie sposobu zapewnienia takim działkom dostępu do drogi publicznej.

- Skarpy wysokich nasypów (wysokość nasypu ≥ 6 m) i przeciwskarpy głębokich wykopów (głębokość wykopu ≥6m) należy zaprojektować tak, by zapewnić optymalną ekonomiczność eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności poprzez zaprojektowanie półki/stopnia o szerokości min. 1,0 m i wysokości między półkami/stopniami ≥ 3,0 m (przy zachowaniu spadku poprzecznego półki, zapewniającego odprowadzenie wód opadowych).

#### Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:

- dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w SP.30.20.00.

- ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1] tj.:

- określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

- określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

- obowiązku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,

- obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

- obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

- obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.

Wykonawca:

- określi zakres zajętości terenu (powierzchnie czasowego zajęcia oraz powierzchnie trwałego zajęcia oddzielnie dla każdej sieci) w celu realizacji ww. obowiązków, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości terenu przedstawione przez Zamawiającego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości) przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków, zgodnie z wymogami określonymi w SP.30.20.00,

- powiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zakresie zajętości terenu, planowanym terminie wejścia na nieruchomość, czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności protokoły, zgodnie z wymogami określonymi w SP.30.20.00,

- pokryje koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci, zarządcy infrastruktury kolejowej.

Wykonawca odpowiada za przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikających z czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości i ponosi wszelkie koszty z tym związane.

W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, wynikających z wykonania robót objętych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielem tej nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości odszkodowania). Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z powstania trwałego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomości infrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamawiający ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego użytkowania, które znajdą się w części w docelowym pasie drogowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej 
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych,

- doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na działkach stanowiących tereny wód płynących,

- uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, 
o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo wodne [54], zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 przedmiotowej ustawy,

- przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej lub przy wybudowaniu dróg obsługujących przyległy teren) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy,

- uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które zostały objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, 
o którym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20b ust. 3 przedmiotowej ustawy; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy uzgodnić z Zamawiającym,

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy,

- dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince w tym również przeprowadzonej przez Lasy Państwowe,

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych,

- usunięciem kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z ewentualnym usunięciem kolidujących drzew, krzewów i karpin,

- zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych,

- po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

#### Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

Wszelkie działania związane z przygotowaniem i użytkowaniem zaplecza budowy Wykonawca realizuje w imieniu własnym i na własną rzecz.

- Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną o nawierzchni twardej, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów oraz sprzęt do skutecznego utrzymania czystości na drogach publicznych;

- Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [56]. Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności,

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,

- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

- przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający 
do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach [63], a w szczególności zapewnić selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Należy uzyskać wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia związane z gospodarką odpadami.

#### Przygotowanie i użytkowanie niestacjonarnego laboratorium drogowego dla Zamawiającego (polowego)/w zależności od potrzeb

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

00. WYMAGANIA OGÓLNE

D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne

01. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów

D-01.01.01 - Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.01a - Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi

D-01.02.02a - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

02. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne

D-02.00.01A - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego

D-02.01.01 - Roboty ziemne. Wykonanie wykopów

D-02.01.01A - Platformy robocze

D-02.01.01B - Wymiana gruntów

D-02.01.01C - Materace geosyntetyczne

D-02.01.01D - Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego

D-02.01.01E - Kolumny DSM

D-02.01.01F - Metoda iniekcji strumieniowej JET GROUTING

D-02.01.01G - Kolumny żwirowe

D-02.03.01 - Roboty ziemne. wykonanie nasypów

DM-02.01.01H - Kolumny betonowo-żwirowe

DM-02.01.01I - Prefabrykowane pale żelbetowe

DM-02.01.01J - Pale wiercone typu CFA

04. PODBUDOWY

D-04.02.01 - Warstwa odcinająca

D-04.02.02 - Warstwa mrozoochronna odsączająca

D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 - Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

D-04.05.00 - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

D-04.05.01 - Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

D-04.07.01 Warstwa podbudowy z AC

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

05. NAWIERZCHNIE

D-05.03.04 - Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05A - Warstwa wiążąca z AC

D-05.03.05B - Warstwa ścieralna z AC

D-05.03.05C - Warstwa podbudowy i wiążąca z WMS

D-05.03.13 - Warstwa ścieralna z SMA

M.15.07.00 – Nawierzchnia chemoutwardzalna

M-15.02.02 - Nawierzchnia z asfaltu lanego

06. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01a - Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym

07. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-01.03.09 - System Zarządzania Ruchem

08. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 - Krawężniki betonowe

09. ZIELEŃ DROGOWA

D-09.01.01 - Zieleń drogowa

10. INNE ROBOTY

D-01.03.01 - Linie napowietrzne

D-01.03.02 - Linie kablowe

D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

D-07.07.01 - Oświetlenie drogowe

D-10.12.01 - Stacje transformatorowe

13. BETON

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich

14. BRANŻOWE

U.02.00.00Roboty ziemne branżowe - wymagania ogólne

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych

Nie mają zastosowania na inwestycji liniowej.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Droga ekspresowa

### Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności 
i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż:

- 30 lat – dla dróg o konstrukcji nawierzchni sztywnej;

- 30 lat – dla dróg klasy A i S o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej;

- 20 lat – dla dróg klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej.

Klasyfikacja ruchu projektowego została przyjęta zgodnie z Katalogami Typowych Konstrukcji Nawierzchni (załącznik do Zarządzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora DKiA z 2014 r., [3.2 - 31] i [3.2 - 32]) na podstawie sumarycznej liczby równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym  wynikającej z prognozy ruchu.

Ze względu na brak wytycznych w Rozporządzeniu [138] dla wykonania analizy kosztów i korzyści w cyklu życia drogi oraz brak jednolitych ogólnokrajowych wytycznych w tym zakresie, Zamawiający nie wymaga sporządzenia analizy kosztów i korzyści w cyklu życia drogi w rozumieniu tego Rozporządzenia [138]. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (podatna lub sztywna) trasy głównej zostanie przez Wykonawcę dobrany i zaprojektowany na etapie projektu budowlanego, z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU.

Przy doborze konstrukcji nawierzchni nie mają zastosowania trudne warunki w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138].

Konstrukcje górnych warstw nawierzchni muszą być jednakowe na całej trasie głównej przedmiotowego zadania pod względem układu i grubości warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni (podatnej lub sztywnej). Powyższe nie dotyczy dojazdów do obiektów i nawierzchni na obiektach mostowych, gdy konstrukcja nawierzchni trasy głównej jest sztywna.

#### Konstrukcje nawierzchni podatnych

W przypadku wyboru konstrukcji nawierzchni podatnej trasy głównej (lub w miejscach dojazdów do obiektów w przypadku trasy głównej z betonu cementowego –w przypadku nawierzchni sztywnej) konstrukcję należy wykonać:

zgodnie z jednym z poniższych rozwiązań:

a) zgodnym z Tablicą 9.1 TYP A1 lub Tablicą 9.2 Typ A2 KTKNPiP dla górnych warstw konstrukcyjnych:

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA 11 o grubości 4 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,

- Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 16 cm,

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej:

·   z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – Tablica 9.1 Typ A1 lub z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 22 – Tablica 9.2. Typ A2 KTKNPiP

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać zgodnie z Tablicą 8.2 KTKNPiP;

albo

b) zgodnym z Tablicą 9.1 TYP A1 lub Tablicą 9.2 Typ A2 oraz po uwzględnieniu zapisów punktu 9.7 KTKNPiP dla górnych warstw konstrukcyjnych:

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA 8 o grubości 3 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 9 cm,

- Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 16 cm,

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej:

·   z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – Tablica 9.1 Typ A1 lub z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 22 – Tablica 9.2. Typ A2 KTKNPiP

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać zgodnie z Tablicą 8.2 KTKNPiP.

Dolne warstwy konstrukcji i warstwę ulepszonego podłoża należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. Ze względu na ujednolicenie technologii robót na projektowanym odcinku drogi zaleca się przyjęcie jednego typu konstrukcji, który będzie obowiązywał w odniesieniu do wszystkich grup nośności podłoża, zgodnie z zapisami KTKNPiP.

W przypadku występowania podłoża nie kwalifikującego się do żadnej z grup nośności podłoża nawierzchni (tj. grupa nośności podłoża nawierzchni poniżej G4), należy doprowadzić podłoże do grupy nośności G4 oraz wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża zgodnie z ww. Tablicą 8.2 KTKNPiP.

#### Konstrukcje nawierzchni sztywnych

W przypadku wyboru konstrukcji nawierzchni sztywnej trasy głównej, konstrukcję należy wykonać zgodnie z poniższym rozwiązaniem, zgodnym z Tablicą 9.4.KTKNS dla górnych warstw konstrukcyjnych:

1) warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego, dyblowana i kotwiona o grubości 27 cm,

2) warstwa poślizgowa z geowłókniny,

3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 o grubości 18 cm,

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać zgodnie z Tablicą 8.2 KTKNS.

Dolne warstwy konstrukcji i warstwę ulepszonego podłoża należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNS w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. Ze względu na ujednolicenie technologii robót na projektowanym odcinku drogi zaleca się przyjęcie jednego typu konstrukcji, który będzie obowiązywał w odniesieniu do wszystkich grup nośności podłoża, zgodnie z zapisami KTKNS.

W przypadku występowania podłoża nie kwalifikującego się do żadnej z grup nośności podłoża nawierzchni (tj. grupa nośności podłoża nawierzchni poniżej G4), należy doprowadzić podłoże do grupy nośności G4 oraz wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża zgodnie z ww. Tablicą 8.2 KTKNS.

Warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy wykonać o takiej szerokości, aby zapewniać stabilne poruszanie się zestawu rozkładającego warstwę nawierzchniową.

Połączenie konstrukcji sztywnej i podatnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich WWiORB i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Nawierzchnię na trasie głównej (wraz z pasami dodatkowymi włączenia/wyłączenia) i na łącznicach należy tak zaprojektować i wykonać, żeby nie występowały styki podłużne nawierzchni z betonu cementowego z nawierzchnią bitumiczną.

Szczeliny dylatacyjne powinny być zbrojone dyblami i kotwami. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elementem uszczelniającym (zalewą, uszczelką) zapobiegającym przenikaniu wody i środków odladzających w niższe warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych [31]. Warstwę nawierzchniową z betonu cementowego należy wykonać dwuwarstwowo, przy jednym przejściu zestawu maszyn układających w tym samym czasie.

#### Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dopuszcza się jedynie zgodnie z  Subklauzulą 13.2 Warunków Kontraktu oraz zgodnie z niniejszym PFU. Przy indywidualnym projektowaniu konstrukcji nawierzchni nie mają zastosowania trudne warunki w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138] oraz zapisy pkt 12 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcji (projektowanie indywidualne) nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwiązań katalogowych np.:

- parametrów użytkowych,

- trwałości nawierzchni,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- ochrony środowiska,

- korzyści ekonomiczno-społecznych.

Wykonawca powinien wykazać zaistnienie co najmniej jednej z ww. korzyści, przedstawić komplet SSTWiORB i obliczoną trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni, nie gorszą niż w przypadku typowych konstrukcji nawierzchni, tj. zaprojektowaną na wyższą trwałość zmęczeniową niż określona w katalogach KTKNPiP lub KTKNS, w których konstrukcje nawierzchni projektowane były dla górnych granic ruchu projektowego (w mln osi) określonego dla poszczególnych kategorii ruchu. W Tabeli Rozliczeniowej należy wykonać odrębną wycenę kosztów budowy przyjętych konstrukcji nawierzchni (z wydzieleniem wyceny konstrukcji jezdni głównej).

Uważa się, iż projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni  występuje w przypadkach, gdy:

- stosowane są nowe, innowacyjne materiały (np. włókna, zbrojenie rozproszone, środki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody itp.); w przypadku, gdy projektowanie z użyciem takich materiałów zastosowane będzie na trasie głównej, dopuszcza się je do wprowadzenia na przedmiotowym Kontrakcie tylko i wyłącznie na jednym odcinku jezdni o maksymalnej długości 1 km. Odcinek taki należy oznakować jako doświadczalny. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i materiałów na ciągu głównym wiąże się również z koniecznością przedłużenia okresu gwarancji do 10 lat przy zachowaniu na koniec okresu gwarancji parametrów funkcjonalnych wskazanych w Gwarancji Jakości.

- stosowane są materiały tradycyjne, zmodyfikowane w takim zakresie, że ich cechy znacząco różnią się od przyjętych i opisanych w Katalogu (np. różnego rodzaju spoiwa/lepiszcza stosowane w górnych warstwach konstrukcyjnych, warstwy asfaltowe ułożone na podbudowach z płyt betonowych zbrojonych lub niezbrojonych), w przypadku których brak jest wystarczającej ilości danych potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametrów przez cały okres projektowy,

- stosowany jest materiał z recyklingu w większym zakresie niż dopuszczają to wymagania Zamawiającego zawarte w odpowiednich WWiORB,

- zastosowano rozwiązania technologiczne powszechnie stosowane w drogownictwie, ale nie ujęte w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni, stanowiących załączniki do Zarządzeń Generalnego Dyrektora nr 30 i 31 z dnia 16.06.2014 r. [3.2 - 31], [3.2 - 32] (np. projektowanie konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem betonów asfaltowych o wysokim module sztywności AC WMS).

Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni dopuszcza się pod warunkiem zachowania minimalnej grubości pakietu warstw asfaltowych, warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego, oraz pozostałych warstw górnych konstrukcji nawierzchni jak dla typowych rozwiązań określonych w ww. Katalogach dla danej kategorii ruchu.

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną nośność podłoża gruntowego,

- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,

- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,

- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie w ciągu zimy,

- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,

- być odporna na wysadziny,

- zapewniać odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość podłużną i poprzeczną, właściwości przeciwpoślizgowe oraz miarodajną głębokość makrotekstury w chwili oddania do użytku oraz w okresie Gwarancji Jakości zgodnie z zapisami poszczególnych WWIORB oraz warunków Gwarancji Jakości.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować trwałość w zakładanym okresie eksploatacji oraz spełniać wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich wyszczególnionych parametrów.

#### Założenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszą uzyskać akceptację  Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego m.in. w zakresie zastosowanych rozwiązań materiałowych, przyjętych założeń oraz obliczeń trwałości zmęczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie. W takim przypadku Wykonawca zobligowany jest zastosować rozwiązania podane w pkt 2.1.1.1 lub 2.1.1.2 (w zależności od przyjętego rozwiązania). Odrzucenie wniosku nie będzie stanowiło podstawy do wydłużenia Czasu na Ukończenie, jak również zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W projekcie należy szczegółowo opisać zastosowane metody i założenia tak, aby była możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań.

Indywidualny projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o ruch projektowy (sumaryczną liczbę równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym) obliczony według wzorów zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni należy przyjąć najbardziej niekorzystne założenia (wymagania materiałowe) dopuszczalne według aktualnych wymagań technicznych.

Metoda mechanistyczna projektowania powinna być oparta o analizę stanu naprężeń i odkształceń występujących w poszczególnych warstwach oraz o trwałość zmęczeniową konstrukcji. W tym celu nawierzchnię należy traktować jako, układ warstw o określonej grubości na podłożu gruntowym o nieskończonej grubości. Zaleca się układ ten modelować przyjmując założenie o symetrii osiowej oraz zakładając jego charakterystykę mechaniczną i odpowiadające jej parametry określające materiały poszczególnych warstw. Zaleca się przyjęcie modelu wielowarstwowej konstrukcji, położonej na półprzestrzeni sprężystej oraz przyjęcie założenia o izotropii poszczególnych warstw.

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni wymaga także przedstawienia przez Projektanta obliczeń trwałości zmęczeniowej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilości osi porównawczych, które przeniesie zaprojektowana konstrukcja.

W przypadku konstrukcji podatnych obliczona trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych rozwiązań powinna zapewniać spełnienie kryteriów spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. Natomiast w odniesieniu do konstrukcji sztywnej nawierzchni spełniać kryterium zmęczeniowe uwzględniające maksymalne naprężenia rozciągające w płycie betonowej wyznaczone od obciążenia kołem obliczeniowym oraz zmian temperatury. W tym celu należy przedstawić obliczenia lub zależności matematyczne określające powyższe kryteria. Do przedstawionych wzorów matematycznych wraz z opisem symboli, powinny być określone dane liczbowe przyjęte przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a także wyniki obliczeń otrzymanych na podstawie tych zależności matematycznych. Dodatkowo projekt konstrukcji powinien zawierać porównanie określonej w wyniku obliczeń trwałości zmęczeniowej z wielkością prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyżej zakresu obliczeń przez Projektanta jest obligatoryjne bez względu na zastosowany algorytm obliczeń czy rodzaj użytego programu .

W przypadku stosowania rozwiązań i materiałów nie ujętych w WWIORB załączonych do PFU, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania dla zastosowanych materiałów we właściwych STWiORB i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Parametry materiałów, uwzględnione przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni muszą gwarantować zakładaną: trwałość zmęczeniową nawierzchni, odporność na deformacje trwałe, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo wartości wyżej wymienionych parametrów muszą gwarantować spełnienie wymagań na etapie odbiorów pogwarancyjnych określonych warunkami gwarancji. Użyte materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, uzgodnieniami społecznymi itd.

Jeśli zaistnieje potrzeba procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. W przypadku nie uzyskania postanowienia o odstępstwie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa. W przypadku opóźnienia w wydaniu zgody na odstępstwo z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zastosowanie będą mieć Warunki Kontraktu. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być sprawdzone przez niezależną instytucję bądź jednostkę naukowo-badawczą, które powinny posiadać doświadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji nawierzchni. Weryfikacja powinna być potwierdzona raportem. Weryfikacja nie będzie stanowiła podstawy do wydłużenia Czasu na Ukończenie, jak również zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

### Węzły i łącznice

Typ węzłów powinien być zgodny z punktem 1.1.3.2 i uwzględniać prognozowane docelowe natężenia i rozkłady kierunkowe ruchu, zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz dostosowanie do warunków terenowych. Rozwiązania węzła powinny uwzględniać ekonomikę jego eksploatacji.

### Zjazdy, wyjazdy i wjazdy

Z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz dla potrzeb utrzymaniowych należy zaprojektować i wybudować zjazdy, wyjazdy i wjazdy na drogę ekspresową zgodnie z właściwymi przepisami [138]. Konstrukcję nawierzchni zjazdów, wyjazdów i wjazdów oraz odcinków jezdni dodatkowych obsługujących przyległy teren od wjazdu do innej drogi publicznej o kategorii ruchu min. KR2 należy zaprojektować i wykonać wg KTKNPiP o kategorii ruchu min. KR2, a geometrię zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych. Lokalizacja zjazdów, wyjazdów i wjazdów na drogę ekspresową powinna być skoordynowana z przejazdami awaryjnymi.

### Zabezpieczenia akustyczne

- W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych 
w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwhałasowe. Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych poprzedzone musi być wykonaniem analizy wielokryterialnej w celu ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem uwzględniającej w szczególności trwałość rozwiązania a także koszty jego utrzymania i eksploatacji w okresie 30 lat. Zamawiający wymaga wykonania analizy wielokryterialnej, z której wynikać będzie optymalny sposób zabezpieczeń akustycznych.

- W przypadkach koniecznych (m.in. wyjazdy lub wjazdy na lub z łącznic, MOP, zjazdy, wjazdy i wyjazdy awaryjne) dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów na tzw. „zakładkę”),

- W przypadku występowania ekranu przeciwhałasowego na obiekcie stanowiącym przejście dla dużych lub średnich zwierząt, powinien on pełnić dodatkowo funkcję przeciwolśnieniową. W takim przypadku ekran powinien być wykonany z materiałów nieprzezroczystych do wysokości co najmniej 4 m,

- Posadowienie oraz konstrukcja wsporcza ekranów powinna umożliwić ich ewentualne przyszłe podwyższenie o 1 m bez konieczności rozbiórki ekranów oraz ingerencji w fundamenty,

- Zabezpieczenia przeciwhałasowe powinny zapewniać wymaganą skuteczność akustyczną oraz charakteryzować się estetyką i wkomponowaniem w krajobraz. Szczegóły dotyczące kolorystyki i faktury ekranów przeciwhałasowych wymagają akceptacji Zamawiającego w ramach opracowania Projektu Wykonawczego. Zamawiający wymaga, aby ekrany pochłaniające miały kolor naturalnych odcieni brązu lub zieleni, komponujących się z otoczeniem (zarówno od strony drogi, jak i od strony zabudowy). Barwienie ekranów powinno być wykonywane fabrycznie/warsztatowo przed ich zamontowaniem w terenie. Celem wkomponowania ekranów akustycznych w krajobraz należy dokonać nasadzeń pnączy po ich zewnętrznej stronie, za wyjątkiem ekranów przezroczystych, tunelowych oraz usytuowanych na obiektach mostowych.

- Należy ustalić lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych na podstawie obliczeń uwzględniających m. in. numeryczny model terenu 3D, w tym aktualny stan faktycznego zagospodarowania terenów wymagających ochrony akustycznej, odpowiednie natężenie i strukturę ruchu dla bardziej obciążonego horyzontu czasowego, dopuszczalne prędkości ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych, rodzaj nawierzchni, ukształtowanie niwelety drogi i inne elementy zagospodarowania terenu mających istotne znaczenie dla propagacji hałasu.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania belki podwalinowej ekranu wyższej niż 0,5 m oraz ekranów wyższych niż 8 m (łącznie z dyfraktorem). Przy obliczaniu skuteczności zabezpieczeń akustycznych oraz doborze ich parametrów i właściwości należy uwzględniać podwalinę ekranu.  Zaprojektowane urządzenia ochrony przed hałasem muszą spełniać wszystkie zasady bezpieczeństwa, m.in. nie mogą ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający ograniczenie prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu ani, znajdować się w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić informacje dotyczące metodyki i przyjętych zasad modelowania propagacji hałasu, w tym m.in. zamieścić zestawienie receptorów obliczeniowych i wartości obliczonego natężenia dźwięku, informacje o przyjętych poprawkach korekcyjnych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

Nie dopuszcza się  stosowania współczynnika korekcyjnego uwzględniającego poprawę parku samochodowego oraz poprawki korekcyjnej o wartości 3 dB.

### Inne drogi w tym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, jezdnie dodatkowe

Wszystkie krawężniki wokół każdego z rond w węzłach S12, na dojazdach do ronda i na wyspach kanalizujących należy wykonać jako krawężniki kamienne klasy I ułożone na ławie betonowej z oporem. Pierścień przejezdny ronda o konstrukcji nawierzchni  betonu cementowego. Dla projektowanych rond należy zastosować parametry pozwalające zapewnić przejezdności przewidzianych największych pojazdów nienormatywnych (w tym pojazdów wojskowych), w ramach przewidzianych w Warunkach Kontraktu dopuszczony zostanie przejazd przez wyspę środkową. Ze względu na znaczące przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisków osiowych pojazdów nienormatywnych Zamawiający zaleca zaprojektowanie takiej samej konstrukcji nawierzchni, na wydzielonej części wysp środkowych rond, jak dla łącznic.

2.1.5.1. Konstrukcja nawierzchni podatnych

Konstrukcje nawierzchni podatnych innych dróg z wyłączeniem trasy głównej należy wykonać zgodnie z kategorią poszczególnych dróg podanych w niniejszym PFU oraz rozwiązaniami przestawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla określonej kategorii ruchu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 31 z 2014 r. Generalnego Dyrektora DKiA [3.2 - 32] o ile zapisy PFU nie stanowią inaczej.

Warstwę/warstwy podbudowy asfaltowej i warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu beton asfaltowy AC.

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA lub betonu asfaltowego AC 
w zależności od kategorii ruchu (KR1÷KR4 SMA lub AC, KR5÷KR7 SMA).

Dolne warstwy konstrukcji i warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać  zgodnie z KTKNPiP  w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu.

W przypadku występowania podłoża nie kwalifikującego się do żadnej z grup nośności podłoża nawierzchni (tj. grupa nośności podłoża nawierzchni poniżej G4), należy doprowadzić podłoże do grupy nośności G4 oraz wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża  zgodnie z KTKNPiP.

2.1.5.2. Konstrukcja nawierzchni sztywnych

Konstrukcje nawierzchni sztywnych innych dróg należy wykonać zgodnie z kategorią poszczególnych dróg podanych w niniejszym PFU oraz rozwiązaniami przestawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych dla określonej kategorii ruchu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 30 z 2014 Generalnego Dyrektora DKiA [3.2 - 31] o ile zapisy w PFU nie stanowią inaczej.

Warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy wykonać o takiej szerokości, aby zapewniać stabilne poruszanie się zestawu rozkładającego warstwę ścieralną nawierzchni.

Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni należy ustalić na etapie opracowania Projektu Budowlanego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

Szczeliny dylatacyjne powinny być zbrojone dyblami i kotwami. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elementem uszczelniającym (zalewą, uszczelką) zapobiegającym przenikaniu wody i środków odladzających w niższe warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych [31].

Warstwę nawierzchniową z betonu cementowego należy wykonać dwuwarstwowo, przy jednym przejściu zestawu maszyn układających w tym samym czasie.

Dolne warstwy konstrukcji i warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać  zgodnie z KTKNS  w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu.

W przypadku występowania podłoża nie kwalifikującego się do żadnej z grup nośności podłoża nawierzchni (tj. grupa nośności podłoża nawierzchni poniżej G4), należy doprowadzić podłoże do grupy nośności G4 oraz wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża zgodnie z KTKNS.

### Odwodnienie - Anulowano. Wymagania przeniesiono do punktu 2.1.9.

### Zjazdy z dróg

Należy dokonać budowy lub przebudowy zjazdów do nieruchomości, które w wyniku realizacji inwestycji utraciłyby dotychczas  istniejący zjazd.

Zjazdy należy wykonać również w przypadku utrudnienia dostępu do nieruchomości (w szczególności na skutek budowy rowu odwadniającego lub nasypu). Wykaz zjazdów i ich lokalizacje należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Realizacja budowy lub przebudowy zjazdów w częściach poza wyznaczonym/ projektowanym pasem drogowym powinna być wykonana w oparciu o ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, a nie wykup nieruchomości.

### Zatoki przystankowe (autobusowe)

Zatoki przystankowe (autobusowe) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kategorię ruchu dla zatok należy przyjąć:

- jak do projektowania nawierzchni jezdni przyległej w obszarach pozamiejskich,

- indywidualnie w miastach, w oparciu o uzgodnienia z zarządcą drogi.

Konstrukcja nawierzchni dla zatok – nawierzchnia sztywna, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z KTKNS.

W zakres zamówienia wchodzi projekt i budowa nawierzchni twardej miejsc pod budowę wiat przystankowych. Parametry i lokalizacje miejsc pod budowę wiat oraz możliwość przestawienia istniejących wiat (z uwagi na stan techniczny) należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

### Odwodnienie

Wody opadowe z drogi ekspresowej powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych.

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia, zawierający m.in. przepusty związane z odwodnieniem, urządzenia odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego, kanalizację deszczową. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi krajowej Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a następnie przeanalizuje i uwzględni 
w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Wody opadowe mogą być odprowadzane wyłącznie do cieków należących do Skarbu Państwa. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.

System odwodnienia powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż drogi ekspresowej, a kanalizacja deszczowa powinna stanowić uzupełnienie głównie na odcinkach biegnących w wysokich nasypach (dojazdach do obiektów mostowych), na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego oraz w strefie najść do przejść dla zwierząt.

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.

Do oczyszczania wód opadowych i roztopowych powinny być wykorzystywane naturalne procesy. Ze względu na ochronę środowiska hydrogeologicznego oraz w przypadkach określonych w decyzji środowiskowej, należy zastosować wymagane uszczelnienia systemu odwodnienia. Zakres działań zabezpieczających powinien być dwojaki:

- na obszarach bardzo wrażliwych - pełne uszczelnienie zarówno rowów jak i zbiorników,

- na obszarach średnio wrażliwych oraz mało wrażliwych – uszczelnienie jedynie urządzeń służących do magazynowania wód opadowych (zbiorników retencyjnych).

System odwodnienia poza urządzeniami do powierzchniowego odbioru wód z jezdni powinien uwzględniać odwodnienie pasa dzielącego.

W przypadku przebiegu drogi ekspresowej przez tereny zagrożone powodzią należy uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

System odwodnienia drogi należy zaprojektować i wykonać w sposób niezakłócający przepływu oraz niezależnie od cieków, obcych przewodów kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich itp. rozpoznanych i napotkanych podczas Robót. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości bezpośredniego włączenia ww. urządzeń obcych do systemu odwodnienia drogi. W przypadku zaprojektowania jezdni dodatkowych przewidzianych i uzgodnionych z JST do przekazania należy zaprojektować oddzielny system odwodnienia lub w przypadku wspólnego systemu odwodnienia zawrzeć porozumienie regulujące podział kompetencji i kosztów związanych z opłatami za odprowadzenie wód.

W przypadku zaprojektowania i wykonania wspólnych zbiorników retencyjnych dla drogi ekspresowej oraz dróg będących lub przewidzianych do przekazania innym zarządcom Wykonawca wykona obliczenia powierzchni zlewni oraz ilości odprowadzanych wód do wspólnego zbiornika dla poszczególnych dróg w sposób pozwalający Zamawiającemu wyodrębnienie powierzchni zlewni i ilości odprowadzanych wód dla dróg które pozostaną w utrzymaniu GDDKiA oraz dróg które zostaną przekazane innym zarządcom.

Projektując system odwodnienia, w tym urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, należy przyjmować rozwiązania optymalizujące wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie eksploatacji, m.in. z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Żeliwne i stalowe elementy wchodzące w skład systemu odwodnienia drogi, tj. pokrywy studni powinny być trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 9.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustalenia stanu własnościowego nieruchomości zajętych pod wszystkie cieki wodne i urządzenia melioracji wodnych, które znajdują się na trasie lub w sąsiedztwie planowanej inwestycji drogowej. Wystąpienie Wykonawcy jedynie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie jest wystarczające, gdyż Wody Polskie nie udzielą odpowiedzi w zakresie cieków wodnych Skarbu Państwa, którymi nie zarządzają,

- pozyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwe Starostwa Powiatów/Urzędy Miasta, dla nieruchomości zajętych pod ww. cieki wodne i urządzenia melioracji wodnych w przypadku, gdy są one zlokalizowane na wyodrębnionych działkach ewidencyjnych. W przypadku gdy ww. cieki wodne i urządzenia melioracji wodnych nie znajdują się na działkach o wyodrębnionych granicach ewidencyjnych, Wykonawca pozyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla działek przez które przepływają, aż do odbiornika będącego własnością Skarbu Państwa,

- pozyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości powinno nastąpić przed zaprojektowaniem odwodnienia drogi. Kserokopie ww. wypisów wraz z wykazem numerów działek zawierającym wskazanie ich właścicieli i zarządców, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu i Inżynierowi w celu umożliwienia weryfikacji poprawności zaprojektowanego odwodnienia.

Wykonawca wykona analizę możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu drogowego na grunty Lasów Państwowych bezpośrednio przyległe do pasa drogowego. Wykonawca będzie działał w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia (notatki, listy intencyjne, porozumienia) Zamawiającego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych m.in. z terenów bezodpływowych na tereny Lasów Państwowych wymaga uzgodnienia z Zamawiającym Projektu odwodnienia uwzględniającego warunki Porozumienia z Nadleśniczym. Wykonawca może zaproponować zastosowanie analogicznych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód na teren innych właścicieli lub zarządców. W takim przypadku zastosowanie mają  Warunki Kontraktu.

### Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Na odcinkach jezdni na rampie drogowej, na której dokonywana jest zmiana kierunku pochylenia poprzecznego jezdni należy przedstawić graficzną analizę spływu wody, która wykaże skuteczność działania odwodnienia, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek wykonawczych dla nawierzchni. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z planem warstwicowym.

Na odcinkach ramp drogowych rozwiązania projektowe powinny zapewnić:

- bezpieczeństwo użytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

- płynność krawędzi jezdni bez widocznych załamań i estetykę,

Do rozwiązań odwodnienia powierzchniowego należy zastosować rowy, muldy, bystrotoki, kaskady, ścieki.

Dla nasypów o wysokości h>2 m (licząc od krawędzi korony do dna rowu) należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty wyposażone w osadniki zapewniające podczyszczenie wód i przykanaliki odprowadzana będzie do rowu.

### Odwodnienie wgłębne

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni dla korony drogi. Jako elementy odwodnienia wgłębnego zastosować:

- drenaż skarp, jeżeli korpus ziemny przecina warstwa wodonośna,

- drenaż ochronny, np. dla ochrony osuwisk,

- drenaż podstawy nasypu, jeżeli występują w niej wycieki,

- drenaż płytki, np. przewody drenarskie wbudowane w warstwy ulepszonego podłoża.

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi ekspresowej teren w przypadku napływu wód gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych.

Należy odwodnić skarpy wykopów i nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, umożliwiające ich prawidłową konserwację.

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi, obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

### Kanalizacja deszczowa

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, w szczególności:

- na terenie obiektów: OD i MOP,- nie dotyczy

- dla zabezpieczenia odbiorników zewnętrznych przed dopływem wód nieoczyszczonych (przy obiektach mostowych),

- na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego odprowadzenia wód opadowych rowami drogowymi,

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników naturalnych,

- na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego,

- na terenach wrażliwych, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub z Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

### Urządzenia do podczyszczania wód opadowych

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować 
i wykonać urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych:

- rowy trawiaste,

- zbiorniki retencyjne i retencyjno–infiltracyjne,

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki) oraz w uzasadnionych przypadkach separatory związków ropopochodnych,

z zamknięciem odpływu na wypadek awarii.

Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować 
i wykonać dojazd z dróg publicznych (poza drogą ekspresową) dla sprzętu do obsługi. Jeżeli długość ww. dojazdu przekracza 50 m należy zaprojektować i wybudować jezdnię dodatkową i plac do zawracania. W przypadku zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych należy zapewnić trwały dojazd do dna zbiornika poprzez rampę zjazdową.

Lokalizacja urządzeń do podczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować z przejściami dla zwierząt wraz ze strefą najścia. Zbiorniki należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od zewnętrznych krawędzi najść na przejścia dla zwierząt.

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych, określonych w pkt 2), 3), 4) należy lokalizować z uwzględnieniem docelowego przekroju drogi głównej.

Elementy systemu odwodnienia lokalizować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Betonowe elementy systemu odwodnienia wystające ponad teren w tym dno rowu, stanowią przeszkodę w rozumieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nie należy projektować studni w rowach drogowych wzdłuż drogi, które mogą stanowić przeszkodę i konieczność projektować barier ochronnych. Zaleca się projektowanie urządzeń w taki sposób aby nie stanowiły przeszkody dla wszystkich uczestników ruchu dróg.

### Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie zbiorniki służące odwodnieniu drogi ekspresowej należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający ich właściwe działanie.

Ilość zbiorników, pole powierzchni, głębokość oraz pozostałe parametry, rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiorników należy odpowiednio dobrać i dostosować do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzględniając wymagania decyzji środowiskowej oraz Postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia wydanego przez RDOŚ ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne dla każdego zbiornika 
(z uwzględnieniem naturalnych, istniejących zlewni terenu) i zawrzeć je w treści Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

W zbiornikach należy zaprojektować i wykonać przelewy awaryjne umożliwiające przepływ nadmiaru wód opadowych.

W przypadku braku technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w raporcie wykonywanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, należy szczegółowo opisać przyjęte rozwiązania oraz uzasadnić dokonane zmiany. Zbiorniki retencyjne należy ogrodzić :

- wygrodzeniem o wysokości min. 1,2 m - gdy zbiornik znajduje się wewnątrz ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

- wygrodzeniem o wysokości min. 2,2 m – gdy zbiornik znajduje się na zewnątrz ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

w taki sposób aby zapewnić do nich dostęp zwierząt małych (w tym płazów), przy jednoczesnym zabezpieczeniu na tym odcinku jezdni drogi głównej przed dostępem tej grupy zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia ochronnego na wysokości zbiornika oraz na odcinku 100 m przed i za zbiornikiem. Długość ww. wygrodzenia ochronnego może być skrócona jeżeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego elementu infrastruktury lub przeszkody, który pełnić będzie funkcję ochronną.

W przypadku lokalizacji zbiorników w rejonie przejść dla zwierząt, zbiorniki wraz 
z niezbędną infrastrukturą należy tak projektować by nie ograniczały funkcjonalności przejść rozumianej jako zapewnienie zwierzętom swobodnego dostępu i korzystania 
z przejść.

### Przepusty związane z odwodnieniem drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 
i wykonać przepusty.

Pod drogą ekspresową i łącznicami węzłów należy wykonać przepusty żelbetowe (z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych) lub z rur wykonanych z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) lub z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Wyloty i wloty przepustów pod drogą należy ukształtować zgodnie z pochyleniem skarp.

Przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami należy wykonać w skosach 1:2 w sposób nie wymagający zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci urządzeń BRD.

Zmiany lokalizacji i parametrów przepustów w stosunku do decyzji środowiskowej wymaga uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

### Drogowe obiekty inżynierskie

Obiekty inżynierskie (z wyłączeniem tuneli)

#### Wymagania podstawowe

Obiekty należy dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim. Obiekty powinny nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej elementami do innych obiektów architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie. Obiekty powinny charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem konstrukcyjnym, z jasnym podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym zadaniom technicznym. Obiekt powinien mieć odpowiednio dobrane proporcje 
i uporządkowane linie.

Wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od obrysu obiektu w rzucie z góry. W skład rzutu wchodzą wszystkie elementy obiektu mostowego, w szczególności fundamenty, płyta pomostu.

Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry techniczne dla poszczególnych obiektów.

W przypadku obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla zwierząt wymaga się, żeby lokalizacja oraz parametry techniczne spełniały co najmniej wymagania określone 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności parametrów dotyczących wysokości, szerokości oraz współczynnika ciasnoty względnej w zależności od rodzaju przejścia.

##### Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych

- wymaga się aby obiekty jednoprzęsłowe projektowane były o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej lub ramownicowym;

- obiekty wieloprzęsłowe należy projektować o schemacie statycznym belki ciągłej lub o schemacie ramownicowym z wyjątkiem obiektów wieloprzęsłowych na terenach górniczych,

- uciąglenie ustrojów wieloprzęsłowych powinno być projektowane jako pełne. Nie dopuszcza się projektowania uciąglenia tzw. pozornego, tj. tylko poprzez płytę pomostową,

- nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wstęgowych,

- nie dopuszcza się schematu statycznego obiektu z przegubami w przęśle,

- obiekty mostowe zintegrowane powinny mieć rozpiętość teoretyczną przęsła nie większą niż 30,0 m,

- obiekty o konstrukcji gruntowo-powłokowej powinny być projektowane o schemacie statycznym łukowym lub ramownicowym. Obiekty o konstrukcji gruntowo-powłokowej, zlokalizowane w ciągu drogi ekspresowej, należy zaprojektować jako jednoprzęsłowe (jednootworowe).Wysokość naziomu konstrukcji z blachy falistej nie może być mniejsza niż minimalna wymagana przez producenta systemu.

##### Wymagania dotyczące doboru rozpiętości przęseł i sytuowania podpór obiektów nad drogą ekspresową

- skrajnie poziome powinny być zgodne z wymaganiami PFU dla dróg, z zastrzeżeniem, aby lica przyczółków oraz podstawy skarp (stożków) przy przyczółkach usytuowane były nie bliżej niż 6 m od krawędzi jej korony. Warunek odległości ściany czołowej przyczółku od korony drogi nie dotyczy obiektów pełniących funkcję górnych przejść dla zwierząt.

- filar obiektu mostowego, sytuowany w pasie dzielącym drogi ekspresowej należy lokalizować w środku pasa dzielącego, o ile nie spowoduje to ograniczenia widoczności. Pozostałe filary należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi przeciwskarpy rowu do lica filara.

- obiekty nad drogą ekspresową powinny być zaprojektowane dla docelowego przekroju drogi ekspresowej.

##### Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych obiektach

Wymaga się aby drogowe obiekty posiadały:

- jezdnie stanowiące kontynuację drogi przed i za obiektem z zastrzeżeniem przypadku, w którym przewiduje się rezerwę na trzeci pas w pasie dzielącym 
– konstrukcja obiektu powinna być dostosowana do stanu docelowego, tzn. szerokość odpowiednią dla docelowej liczby pasów ruchu w każdym kierunku ruchu;

- pobocza w postaci:

  - pasa awaryjnego lub

  - nawierzchni twardej

  - opaski zewnętrznej lub

  - pobocza technicznego wyniesionego;

- w zależności od potrzeb - pas dzielący, chodniki, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, pas wędrówki zwierząt – zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej;

- urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych.

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów jezdni, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, na obiekcie w stosunku do parametrów jezdni, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów na dojazdach. Określając rozpiętości przęseł obiektów nad drogą ekspresową i szerokości jezdni pod nimi należy przeprowadzić analizę widoczności.

##### Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów

Wymaga się, aby drogowe obiekty inżynierskie:

- były zaprojektowane na obciążenia zgodnie z Polską Normą oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138],

- usytuowane nad jezdnią główną drogi ekspresowej oraz drogami krajowymi i wojewódzkimi, pod którymi skrajnia pionowa będzie mniejsza niż 5,00 m, były zaprojektowane z uwzględnieniem obciążenia pochodzącego od uderzenia bocznego w dźwigar główny siłą poziomą o wielkości 500 kN w układzie wyjątkowym, przyłożoną w najbardziej niekorzystnym miejscu. Jeżeli skrajnia pionowa będzie większa lub równa 6,00 m wartość siły poziomej równa jest 0kN. Dla skrajni pionowej w zakresie 5-6 m - wartość siły poziomej należy interpolować liniowo. W przypadku dźwigarów belkowych siłę należy przyłożyć pojedynczo: do dźwigara skrajnego od strony najazdu oraz każdego dźwigara znajdującego się za nim o ile skrajnia pionowa pod tym dźwigarem będzie mniejsza niż skrajnia pionowa pod dźwigarem go poprzedzającym,

- posiadały wymaganą trwałość określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138],

- nie dopuszcza się budowy obiektów inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z wyjątkiem przepustów), w których powłoka przecina lub jest poniżej warstw wodonośnych w gruncie rodzimym,

- należy dążyć do zaprojektowania obiektów tak, aby wartość kąta mierzonego w rzucie poziomym pomiędzy osią podłużną konstrukcji przęsła i osią podparcia przęsła na podporach (tzw. kąt skosu przęsła) była kątem prostym,

- należy sytuować obiekty mostowe w planie tak, aby krzyżowały się z przeszkodą  pod kątem prostym i znajdowały się na odcinkach prostoliniowych, jeżeli rozwiązania projektowe nie wymagają zmiany DŚU (szczególnie w przypadkach zmiany uwarunkowań terenowych względem DŚU).

Ponadto:

Należy wyznaczyć wojskowe klasy MLC drogowych obiektów inżynierskich na drogach publicznych:

1) biorąc pod uwagę fakt, że:

a)	Mosty, wiadukty, usytuowane w ciągach dróg krajowych oraz w ciągach dróg o znaczeniu obronnym niebędących drogami krajowymi, projektuje się na obciążenie pojazdami specjalnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia [138].

b)	Tunele oraz przepusty usytuowane w ciągach dróg krajowych oraz w ciągach dróg o znaczeniu obronnym niebędących drogami krajowymi projektuje się na obciążenia pojazdami specjalnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia [138] w przypadku gdy nad tunelem lub przepustem albo w ich pobliżu obciążenia o których mowa wyżej stanowią nie mniej niż 5% ich obciążenia stałego,

wyznaczoną wojskową klasą MLC dla ww. obiektów inżynierskich w pkt. 1) lit a) oraz lit b) jest klasa obciążeń MLC, na którą obiekt został zaprojektowany.

2) W przypadku mostów, wiaduktów, tuneli i przepustów znajdujących się poza siecią dróg krajowych i poza ciągami dróg o znaczeniu obronnym należy wyznaczyć klasę MLC ustawiając pojazdy specjalne, o schematach zgodnych z pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia [138], zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 2 rozporządzenia [138] 
i przeprowadzając obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stosując modele i metody obliczeń analogiczne jak były wykorzystywane do zaprojektowania obiektów.

Wynikiem przeprowadzonych sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych powinno być określenie maksymalnej klasy (MLC) dla następujących przypadków ruchu pojazdów wojskowych po obiekcie:

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów kołowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów kołowych;

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów gąsienicowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów gąsienicowych.

Wyznaczone klasy MLC obiektów inżynierskich należy zestawić w tabeli według wzoru jak niżej.

Tabela nr 2.14. Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanych obiektów.

| Lp. | Oznaczenie obiektu | Kilometraż | Najbliższa miejscowość | Wojskowa klasa obciążenia MLC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pojazdy kołowe |  | Pojazdy gąsienicowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WS-38 | 29+283 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 2 | MS-39 | 29+568 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 3 | MD-40 | 29+683 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 4 | PE-42 | 31+170 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 5 | MS-43 | 31+920 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 6 | WS-44 | 32+213 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 7 | PZ-45 | 32+850 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 8 | MS-46 | 33+500 | Wieniawa | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 9 | PZ-51 | 40+255 | Orońsko | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 10 | WS-1 | 0+000 | Orońsko | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 11 | WS-2 | 0+492 | Orońsko | 100 | 150 | 100 | 150 |

#### Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób spełniający poniższe wymagania.

##### Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne

- Parametry obiektów takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej części drogowej, traktując wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138], jako standardy minimalne, z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść dla zwierząt. Inne parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU (np. w decyzji środowiskowej) należy również traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.

- Beton konstrukcyjny stosowany w elementach monolitycznych i prefabrykowanych powinien spełniać:

- wymagania zawarte we wzorcowym dokumencie WWiORB M-13.01.00 „Beton Konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich”. Wymagania WWiORB M-13.01.00 powinny również spełniać składniki mieszanki betonowej,

- minimalne wymagania w zakresie następujących klas ekspozycji:

| Kapy i elementy gzymsowe | XC4,XD3,XF4 |
| --- | --- |
| Płyta pomostu wiaduktów lub obiektów narażonych na działanie aerozolu z chlorkami zlokalizowanych w odległości ≤ 5 m od jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Ustrój nośny wiaduktów lub obiektów narażonych na działanie aerozolu z chlorkami zlokalizowanych w odległości ≤ 5 m od jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Płyta pomostu | XC4,XD3,XF3 |
| Ustrój nośny | XC4,XD1,XF2 |
| Ciosy podłożyskowe narażone na działanie aerozolu z chlorkami lub zlokalizowane w odległości < 10 m od krawędzi jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Filary narażone na działanie aerozolu z chlorkami lub zlokalizowane w odległości < 10 m od krawędzi jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Konstrukcje oporowe narażone na działanie aerozolu z chlorkami lub zlokalizowane w odległości < 10 m od krawędzi jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Przyczółki narażone na działanie aerozolu z chlorkami i zlokalizowane w odległości < 10 m od krawędzi jezdni | XC4, XD3,XF4 |
| Ciosy podłożyskowe | XC4,XD2, XF2 |
| Filary | XC4,XD2, XF2 |
| Konstrukcje oporowe | XC4,XD2, XF2 |
| Przyczółki | XC4,XD2, XF2 |
| Fundamenty | XC2,XD2,XF2* |
| Pale | XC2,XD2,XF2* |

Uwaga* Wymaganie dotyczące odporności betonu na działanie mrozu w fundamentach i palach nie dotyczy elementów, które w całości są usytuowane poniżej głębokości przemarzania gruntu.

W sytuacji, gdy rzeczywiste warunki środowiskowe są bardziej niekorzystne od wyżej wymienionych w tabeli, beton należy zaprojektować na takie warunki środowiskowe, w których będzie on pracował.

- Minimalne skrajnie pionowe:

- dla drogi ekspresowej i jej łącznic skrajnia powinna mieć min. 5m;

- dla pozostałych dróg skrajnię należy zwiększyć o 20,0 cm w stosunku do skrajni wymaganej zgodnie z Rozporządzeniem [138].

- Pochylenie niwelety na obiekcie powinno być dostosowane do niwelety drogi, w ciągu której obiekt jest usytuowany. W przypadku pochyleń podłużnych niwelety mniejszych niż 0,5% (np. na odcinkach w obrębie wierzchołków krzywych wypukłych) należy wykonać przy krawężnikach ścieki podłużne (ścieki przykrawężnikowe), uformowane poniżej poziomu nawierzchni jezdni, z pochyleniem załamanym o długości odcinków nie większych niż 3 m i o pochyleniu podłużnym nie mniejszym niż 1%. W zakresie minimalnego pochylenia niwelety na obiekcie mostowym nie stosuje się zapisów WR-M.

##### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne

Obiekty należy projektować w jednej z poniższych konstrukcji:

- żelbetowej belkowej lub płytowej,

- kablobetonowej belkowej lub płytowej,

- strunobetonowej belkowej lub płytowej,

- zespolonej (stalowo-betonowej) belkowej,

- gruntowo-powłokowej,

- innej - zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Konstrukcje gruntowo-powłokowe, zlokalizowane nad drogą ekspresową, mogą być zastosowane jedynie dla obiektów przeprowadzających szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących.

Rozwiązania konstrukcji przęsła powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA;

- dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA,

- sprężenie siedmiodrutowymi linami o średnicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie1860 MPa;

- dla projektowanych konstrukcji kablobetonowych:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA,

- kable sprężające: z siedmiodrutowych lin o średnicy 15,7 mm wykonanych ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie 1860 MPa;

- dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie pomostu: C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA,

- stal konstrukcyjna dla elementów głównych (dźwigarów) o gatunku S355 oraz pracy łamania nie mniejszej niż 27J w temperaturze nie wyżej niż -20 °C

Dla obiektów mostowych ze sprężeniem zewnętrznym usytuowanym poniżej poziomu pomostu Wykonawca opracuje projekt technologiczny wymiany każdego z kabli sprężenia zewnętrznego, przy założeniu utrzymania dotychczasowego ruchu na obiekcie. Jeżeli projekt będzie wymagał dodatkowych elementów konstrukcyjnych (np. dewiatory, bloki oporowe, przeloty/przepusty przez poprzecznice podporowe, w tym również pod kable tymczasowe) elementy te muszą być wykonane w ramach niniejszego Kontraktu.

Dla obiektów mostowych łukowych, podwieszonych, wiszących, belkowych typu ekstradosed, belkowych wzmocnionych łukiem, wykonawca opracuje projekt technologiczny wymiany pojedynczo każdego elementu podwieszenia/sprężenia zewnętrznego (pojedynczy wieszak, pojedynczy kabel sprężający – dot. obiektów ekstradosed) przy założeniu utrzymania ruchu na min. jednym pasie. Jeżeli projekt będzie wymagał dodatkowych elementów konstrukcyjnych w celu realizacji przedmiotowej wymiany, np. w celu montażu elementów tymczasowo zastępujących ww. wieszaki czy kable, to elementy te muszą być wykonane w ramach niniejszego Kontraktu.

##### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe

- Minimalne grubości monolitycznych płyt pomostów powinny wynosić:

- 24 cm dla obiektów drogowych (wymaganie dotyczy również płyty dolnej konstrukcji skrzynkowych),

- 30 cm dla obiektów kolejowych,

- 21 cm dla obiektów dla pieszych.

- Ustroje nośne wieloprzęsłowe należy projektować jako konstrukcje ciągłe bezprzegubowe, oparte na podporach na 1 rzędzie łożysk lub jako ramownice.

- Konstrukcje belkowe należy projektować z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk.

- Konstrukcje skrzynkowe należy projektować z otworami w dolnej części skrzynki nad filarami, o wymiarach umożliwiających zejście na przeponę filara w celu dokonania przeglądu stanu technicznego.

- Na konstrukcjach przęseł należy projektować wspornik o wysięgu min. 30 cm, z zastosowaniem odpowiedniej wysokości gzymsu, zapewniającym zabezpieczenie dźwigara przed zaciekami od opadów atmosferycznych.

- Na wspornikach przęseł, w odległości nie większej niż 20 cm od gzymsu, należy projektować odcięcie podłużne w postaci listwy fazującej o minimalnej głębokości 15 mm.

- Wymaga się, aby w konstrukcjach skrzynkowych przęseł projektować otwory wentylacyjne zabezpieczone przed możliwością przedostania się ptaków do wnętrza skrzynki. Zabezpieczenie powinno być wykonane z siatki stalowej lub prętów stalowych. Wymaga się, aby ww. elementy były zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub wykonane z metali nierdzewnych. Nie dopuszcza się wykonania zabezpieczenia z siatek i materiałów typu PCV, HDPE, PP.

- Pochylenie podłużne płyty pomostu nie może być mniejsze niż pochylenie podłużne niwelety na obiekcie mostowym. W zakresie minimalnego pochylenia podłużnego płyty pomostu nie stosuje się zapisów WR-M.

##### Posadowienie. Wymagania ogólne

Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane [12] oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [53];

W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy uwzględnić minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- dla projektowanego posadowienia bezpośredniego na ławach lub płytach fundamentowych:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA;

- dla projektowanego posadowienia pośredniego na palach fundamentowych:

- oczepy palowe:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA;

- pale przemieszczeniowe (z wyłączeniem pali prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych), wiercone oraz barety:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C25/30,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA;

- pale przemieszczeniowe prefabrykowane żelbetowe i sprężone:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C40/50,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA.

##### Posadowienie - wymagania szczegółowe

- podpory mostów, zlokalizowane na terenie pokrytym wodą przy przepływie miarodajnym, powinny być posadowione na fundamentach pośrednich. Dno cieku wokół fundamentu podpory powinno być umocnione (np. materacem faszynowo-kamiennym) w sposób odpowiedni do przewidywanego zagrożenia,

- W przypadku wyboru posadowienia bezpośredniego obiektu, fundament w postaci ławy lub płyty fundamentowej należy wykonać w gruncie rodzimym. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego przy posadowieniu bezpośrednim technologia wykonania takiego wzmocnienia powinna uzyskać akceptację Inżyniera pod kątem zgodności z przepisami obowiązującego prawa i PFU.

- wierzch fundamentu, który znajduje się w obrysie jezdni nie może być usytuowany płycej niż 1,2 m od poziomu nawierzchni jezdni,

- wierzch fundamentu należy przykryć warstwą gruntu o grubości co najmniej 50 cm lub obrukowania o grubości co najmniej 15 cm.,

- wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej należy ukształtować ze spadkiem minimum 3 %, w celu ułatwienia spływu wody z jego powierzchni,

- głowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu powinny znajdować się 5 - 6 cm nad spodem ławy fundamentowej,

- w przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektów inżynierskich na grunt niespoisty - należy zastosować geowłókninę separacyjną, jeżeli podłoże jest 
z gruntów spoistych,

- spód fundamentu (spód stóp pali, spód kolumn wzmacniających grunt itp.) powinien znajdować się powyżej poziomu rozpoznania gruntu ustalonego według Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” [3.2],

- w zasypkach wykopów fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych należy wyeliminować niebezpieczeństwo gromadzenia się wody i rozmiękczania gruntu rodzimego. Wymaganie to dotyczy fundamentów płaskich i wszystkich fundamentów znajdujących się w pobliżu jezdni (np. fundamentów filarów umieszczonych w pasie dzielącym lub na skraju korony nasypu).

##### Filary - wymagania ogólne

Dla obiektów, których przynajmniej jeden filar znajduje się w korycie rzeki, wszystkie filary należy projektować jako żelbetowe pełnościenne, o przekroju eliptycznym lub owalnym. Filary obiektów nad drogą ekspresową należy projektować o konstrukcji słupowej (słupy bez oczepów) lub ramownicowej (warunek nie dotyczy obiektów o konstrukcji gruntowo - powłokowej). Pozostałe o konstrukcji słupowej lub ramownicowej (słupy z oczepem). Ławę podłożyskową należy ukształtować ze spadkiem minimum 5% (w celu ułatwienia spływu wody).

Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosącego powinna zapewnić możliwość wymiany łożysk. Słupy filarów narażonych na uderzenia pojazdów mają mieć taki przekrój poziomy, którego żaden wymiar nie jest mniejszy od 60 cm. Wymaganie to obowiązuje niezależnie od zastosowanego w słupie materiału.

Na filarach obiektów o przęsłach o konstrukcji skrzynkowej należy zaprojektować i wykonać galerie w celu wejścia służb utrzymaniowych i dokonania przeglądu stanu technicznego.

Filary w pasie rozdziału dzielącym jezdnie należy wyposażyć w klamry wklejane z malowanego aluminium lub stali nierdzewnej umożliwiające inspekcje łożysk. Rozstaw klamer maksymalnie co 30 cm począwszy od 50 cm nad terenem. Klamry nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu tzn. nie mogą się znajdować w obszarze szerokości pracy bariery energochłonnej.

Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37, przy czym dla filarów zlokalizowanych w pasie dzielącym i narażonych na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody, klasa betonu nie może być niższa niż C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA,

##### Przyczółki - wymagania ogólne

- Dla obiektów w ciągu drogi ekspresowej należy projektować przyczółki monolityczne żelbetowe o konstrukcji pełnościennej składające się z korpusu wykonanego jako ściana czołowa i ścian bocznych wykonanych jako wolnostojące ściany oporowe.

- Dla obiektów mostowych nad drogą główną należy projektować przyczółki żelbetowe:

- monolityczne o konstrukcji pełnościennej składające się z:

- korpusu wykonanego jako ściana czołowa;

- ścian bocznych wykonanych jako wolnostojące ściany oporowe z dylatacją na całej wysokości lub jako skrzydła w kształcie trójkątnych tarcz podwieszonych do korpusu lub

- ramownicowe składające się ze:

- ściany czołowej w postaci oczepu (tarczy) zwieńczającego słupy osadzone w nasypie;

- skrzydeł w kształcie trójkątnych tarcz podwieszonych do oczepu.

Nie dopuszcza się ścian czołowych i bocznych przyczółków wykonanych w technologii gruntu zbrojonego (bez względu na przyjęty schemat statyczny obiektu, kształt i usytuowanie ścian bocznych względem osi obiektu).

Dla przyczółków, o których mowa w pkt. I i IIa należy stosować rozwiązania konstrukcyjne rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury w WR-M-21-1  Zeszycie Z8 „Przyczółki mostowe” w „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część I. Kształtowanie konstrukcji.”.

Za przyczółkami należy projektować płyty przejściowe, na całej szerokości obiektu między skrzydłami (z wyłączeniem obiektów nieprzeznaczonych dla ruchu pojazdów). Na końcach płyt przejściowych należy projektować system drenażu poprzecznego. W przypadku dróg dwujezdniowych dopuszcza się rozdzielenie płyt przejściowych w pasie rozdziału.

Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37; przy czym dla ścian czołowych przyczółków narażonych na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody, klasa betonu nie może być niższa niż C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz 
w klasie ciągliwości zgodnie z PN-EN 1992-2:2010/NA.

##### Przyczółki -wymagania szczegółowe

- kształt skrzydeł powinien zapewniać właściwe zagęszczenie zasypki w ich pobliżu,

- przyczółki obiektów o konstrukcji ramownicowej mogą mieć ściany boczne lub skrzydła podwieszone monolitycznie związane z korpusem pod warunkiem, że długość ścian/skrzydeł nie będzie większa od 3,0 m. W pozostałych przypadkach należy wykształcić pełną dylatację między ścianą boczną a korpusem, który może posiadać w razie potrzeby krótką ścianę boczną (długości do 2,0 m) monolitycznie z nim związaną,

- w przypadku dolnych przejść dla zwierząt betonowe powierzchnie przyczółków należy w możliwie największym stopniu osłonić warstwą ziemi/gleby (docelowo roślinnością osłonową).

- ławę podłożyskową należy ukształtować ze spadkiem minimum 5% w kierunku czoła korpusu przyczółka (w celu ułatwienia spływu wody).

- W celach utrzymaniowych należy zapewnić dostęp do zakotwień kabli sprężających, łożysk, urządzeń dylatacyjnych poprzez ukształtowanie przejścia dla obsługi o szerokości min. 90 cm pomiędzy ścianka zapleczną przyczółka, a krawędzią ustroju niosącego przęsła oraz o wysokości min. 150 cm (kształtować wg rozwiązań WR-M-21-1 Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów cz.1: Zeszyt Z.8 Przyczółki mostowe, rys. Z8-P2H9 wariant B).

- W przypadku obiektów typu przejście dla zwierząt dołem lub zespolonego 
z przejściem, obsypanie przyczółka gruntem należy wykonać z maksymalnym pochyleniem skarp lub tworzących stożka wynoszącym 1:1,5

##### Konstrukcje oporowe

Projektując konstrukcje oporowe w technologii nasypów zbrojonych należy uwzględnić wyżej wymienione wymagania dla obiektów inżynierskich.

- nasypy zbrojone i konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego wystające co najmniej 0,75 m nad przylegający teren, których odchylenie od pionu jest mniejsze od 45° muszą być osłonięte elewacją z elementów polimerobetonowych, kamiennych, żelbetowych, betonowych lub siatkobetonowych. W takim przypadku elewacja musi być jednakowa na całej długości i wysokości omawianej konstrukcji.

- elementy elewacyjne, które obciążone są parciem gruntu, należy traktować jak elementy konstrukcyjne i jako takie muszą spełniać wymagania Rozporządzenia [138].

- konstrukcje narażone na uderzenie pojazdu należy odpowiednio wzmocnić lub odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością uderzenia (np. poprzez montaż barier ochronnych). Wymaganie to dotyczy również konstrukcyjnych elementów elewacyjnych.

- wierzch elewacji z elementów prefabrykowanych należy zwieńczyć monolityczną belką spełniającą wymagania stawiane kapom,

- w przypadku osłonięcia konstrukcji oporowej barierą drogową należy zapewnić swobodną przestrzeń szerokości min. 90 cm między konstrukcją a osłaniającą ją barierą,

- w przypadku konieczności wykonania studni służących do odwodnienia drogi w nasypach zbrojonych rozwiązanie nie powinno zagrażać konstrukcji systemu odwodnienia oraz stateczności nasypu zbrojonego. Wyklucza się możliwość wykonania wodociągów oraz innych urządzeń obcych w nasypach zbrojonych.

#### Wyposażenie obiektów inżynierskich

##### Łożyska

Łożyska należy osadzać na ciosach podłożyskowych. Obiekt inżynierski z łożyskami należy projektować tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki.

W projekcie wykonawczym obiektu inżynierskiego należy zamieścić informacje określające w sposób precyzyjny miejsca montażu, udźwig i gabaryty siłowników umożliwiających rektyfikację lub wymianę łożysk.

Łożyska powinny być dostępne dla obsługi w celu wykonywania kontroli stanu technicznego i prac utrzymaniowych. Odległość dolnej powierzchni konstrukcji przęsła od górnej powierzchni podpory (nie licząc ciosów podłożyskowych) powinna wynosić nie mniej niż 35 cm.

Niedopuszczalne jest stosowanie łożysk docelowych, zespolonych z ustrojem nośnym, w fazach montażu konstrukcji z betonu monolitycznego sprężanego na budowie oraz przy montażu obiektów budowanych metodą nasuwania, z wyłączeniem mostów budowanych metodą wspornikową oraz podpór, na których znajduje się łożysko stałe. Ewentualne zespolenie łożysk docelowych z ustrojem nośnym należy wykonać po fazie montażu konstrukcji.

Wyprzedzenia na łożyskach docelowych powinny uwzględniać wartości końcowych przemieszczeń powstałych w wyniku działania reologii oraz temperatury konstrukcji i otoczenia w trakcie montażu łożysk.

Łożyska należy wykonać, jako kotwione.

Łożysko elastomerowe powinno posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie bloku elastomerowego z ciosu podłożyskowego.

##### Izolacje wodoszczelne

  - w przypadku, gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej, należy stosować „Zalecenia wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inżynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,

  - izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i krawężnikami powinna być dwuwarstwowa, tj. powinny być zastosowane dwa wielowarstwowe arkusze izolacji,

  - w przypadku gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana jako nakładana metodą natrysku powinna to być: izolacja bezszwowa/bezspoinowa typu MMA (dwuskładnikowa izolacja na bazie matakrylanu metylu) - rozwiązanie podstawowe dla izolacji natryskowych; lub izolacja bezszwowa/bezspoinowa i elastyczna wykonana na bazie polimocznika,

  - w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z wyjątkiem przepustów), izolacja pozioma (geomembrana), znajdująca się 
w nadsypce, powinna być doprowadzona do krawędzi konstrukcji stalowej na wlocie i wylocie. Izolacja pozioma, wzdłuż nasypu drogowego, powinna kończyć się w odległości poziomej nie mniejszej niż wysokość konstrukcji stalowej i nie mniejszej niż 2 m, od punktów wyznaczających maksymalne światło poziome obiektu. Wodoszczelne warstwy geomembrany powinny być połączone w sposób zapewniający szczelność połączenia (np.: poprzez zgrzewanie, spawanie itp.);

  - w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych, wymagane jest zapewnienie szczelności obiektu poprzez zastosowanie systemu uszczelniającego na każdej krawędzi połączenia poszczególnych arkuszy oraz łączników śrubowych.

##### Nawierzchnie

- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni powinna zostać wykonana:

- dla dróg o kategorii ruchu KR5-KR7 z mieszanki SMA,

- dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR4 z SMA lub z betonu asfaltowego AC.

Właściwości dla tych materiałów określono w WWiORB.

- warstwa wiążąca (ochronna) powinna zostać wykonana z asfaltu lanego.

- warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym powinny zostać wykonane o grubości od 4 cm do 5 cm każda.

- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostać wykonana z takiego materiału, jak warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie. Dojazdami, w rozumieniu tego punktu, są przylegające do obiektu odcinki drogi o długości nie mniejszej niż 30 m z każdej strony obiektu,

- jeżeli na obiekcie inżynierskim w ciągu drogi ekspresowej projektowana jest konstrukcja nawierzchni dla docelowej liczby pasów ruchu, konstrukcję nawierzchni drogi na dojeździe do tego obiektu należy również wykonać dla docelowej liczby pasów ruchu, co najmniej na dwukrotności długości płyt przejściowych,

- nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy technicznych powinna pełnić jednocześnie rolę izolacji przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu są drogi dla pieszych , drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, chodniki dla obsługi. Kolor nawierzchni powinien być zgodny z kolorem nawierzchni na dojściach. Zarówno w przypadku stref chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych nawierzchnia powinna być chemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa.  Powinna posiadać grubość nie mniejszą niż 5 mm w przypadku kap chodnikowych i nie mniejszą niż 3 mm w przypadku kap wyniesionych poboczy technicznych oraz mieć zdolność mostkowania rys podłoża do 0,3 mm.

- warstwę z asfaltu lanego należy układać na płycie pomostu oraz za urządzeniem dylatacyjnym, aż do krawędzi ścianki zaplecznej. Na odcinku dojazdowym do obiektu należy wykonać warstwę wiążącą do krawędzi ścianki zaplecznej, połączenie warstwy wiążącej i warstwy asfaltu lanego na odcinku dojazdowym należy uszczelnić zalewą drogową na gorąco typu N1 wg normy PN-EN 14188-1. Warstwę SMA/AC ułożoną na warstwie asfaltu lanego, należy naciąć na szerokość 8  mm, na całej jej grubości, nad krawędzią ścianki zaplecznej w miejscu połączenia warstwy wiążącej i warstwy asfaltu lanego. Miejsce tego nacięcia warstwy ścieralnej, połączenia nawierzchni z krawężnikiem kamiennym oraz połączenia nawierzchni z urządzeniem dylatacyjnym należy zalać zalewą drogową na gorąco typu N1 wg normy PN-EN 14188-1.

##### Kapy i elementy gzymsowe

- kapy na konstrukcjach nośnych należy dylatować. Dylatacje mogą być pełne (przez całą grubość kapy) lub pozorne. Dylatacje pełne należy wykonać w całym przekroju z przecięciem zbrojenia oraz szczeliną zapewniającą kompensację przemieszczeń szer. min. 10 mm. Rozstaw dylatacji pełnych należy przyjąć do 10 m, rozstaw dylatacji pozornych  co ok. 3m.

- lokalizacja dylatacji powinna współgrać ze stykami w krawężnikach i prefabrykatach gzymsowych,

- w warstwie górnej i dolnej zbrojenia kapy, należy użyć prętów podłużnych w rozstawach nie większych niż 10 cm,

- wyodrębnione belki gzymsowe i kapy nieużytkowe (również na przyczółkach) mają mieć pochylenie poprzeczne przyjęte (w kierunku jezdni) w zależności od ich szerokości:

- dla elementów o szerokości do 40 cm - 6%,

- dla pozostałych przypadków - 4÷6%,

- w drogowych obiektach nie należy stosować belek gzymsowych i kap integralnych, tj. monolitycznie związanych z konstrukcją pomostu. Należy stosować wyłącznie kapy „nakładane” na pomost oraz na ściany boczne/skrzydła przyczółków,

- gzymsy powinny wystawać co najmniej 10 cm poniżej dolnej krawędzi wspornika, a w przypadku braku wsporników: 5 cm poniżej dolnej krawędzi powierzchni bocznej konstrukcji przęsłowej. Element konstrukcyjny (wysięg wspornika) musi zapewniać możliwość montażu deski gzymsowej w odległości min. 30 cm od chronionej powierzchni bocznej konstrukcji przęsła,

- prefabrykaty gzymsowe należy wykonać z polimerobetonu lub innych kompozytów na bazie polimerów,

- prefabrykaty gzymsowe powinny być kotwione w kapach za pomocą elementów ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, ze stali nierdzewnej lub kompozytów na bazie polimerów,

- styki prefabrykatów gzymsowych i szczeliny w kapach należy uszczelnić kitami trwale plastycznymi odpornymi na UV i środki zimowego utrzymania.

- dylatacje poprzeczne kap oraz podłużne na styku z deską gzymsową, krawężnikiem lub innym elementem (np. stalowym profilem dylatacji) należy uszczelnić kitami trwale plastycznymi odpornymi na UV i środki zimowego utrzymania. Wypełnienie dylatacji nie może zostać przykryte nawierzchnią kapy (np. żywicą),

- głowice wolnostojących ścian oporowych powinny mieć nadany spadek poprzeczny w kierunku naziomu oraz kapinos od strony ściany zewnętrznej. Górne powierzchnie należy zabezpieczyć powłokami na bazie żywic.

##### Krawężniki

- krawężniki należy stosować na wszystkich obiektach inżynierskich na których nawierzchnia układana jest bezpośrednio na ich konstrukcji,

- na wszystkich obiektach inżynierskich i na dojazdach w obrębie ścian bocznych/skrzydeł (z wyprowadzeniem po min. 5,0 m poza obrys ścian bocznych/skrzydeł w przypadku krawężnika zanikającego), na których wymagane jest stosowanie krawężników, należy stosować krawężniki kamienne klasy I, na obiekcie kotwione w kapie, a na dojazdach w obrębie ścian bocznych/skrzydeł kotwione w kapie/gzymsie ściany bocznej/skrzydła (w przypadku kap wyniesionych poboczy technicznych) lub ułożone na ławie betonowej z oporem (dotyczy sytuacji, w której konstrukcja chodnika na długości ściany bocznej/skrzydła wykonywana będzie w technologii innej niż monolityczna),

- w przypadku kotwienia krawężników za pomocą prętów należy zastosować pręty aluminiowe, kompozytowe lub ze stali nierdzewnej,

- krawężniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nośnego obiektów mostowych powinny być przerwane, a przerwy zabezpieczone. Długość pojedynczego elementu krawężnika przylegającego do dylatacji ustroju nośnego nie powinna być mniejsza niż 100 cm,

- szczeliny poprzeczne między elementami krawężnika oraz między krawężnikami a kapą chodnikową należy wypełnić kitem na bazie żywicy poliuretanowej, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały ropopochodne,

- wymaga się, aby styki krawężników i desek gzymsowych licowały się w miejscu dylatowania kapy chodnikowej.

##### Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

- urządzenia dylatacyjne należy dobierać zgodnie z WR-M-71 „Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich”, z następującymi zastrzeżeniami:

- wyklucza się stosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych i bitumicznych przykryć dylatacyjnych na obiektach zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej i jej łącznic oraz w ciągu pozostałych dróg krajowych,

- w przypadku, gdy przemieszczenie krawędzi przerwy dylatacyjnej, zlokalizowanej nad podporą z łożyskiem stałym, jest nie większe niż 5 mm, należy stosować zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci uciąglenia nawierzchni,

- pionowe dylatacje pełne (szczelinowe lub stykowe) w konstrukcjach żelbetowych, takich jak ściany oporowe, powinny być stosowane w rozstawie maksymalnie co 15 m, a w konstrukcjach takich jak ściany przyczółków, ściany tuneli, filary ścianowe - powinny być w rozstawie max co 20 m,

- zabezpieczanie przerw dylatacyjnych konstrukcji oporowych należy wykonać za pomocą elastycznych materiałów z tworzyw sztucznych w postaci profilowanych taśm, zamocowanych wewnątrz dylatowanych elementów konstrukcji lub przy ich powierzchniach od strony materiału zasypowego,

- Przerwy dylatacyjne i pozorne przerwy dylatacyjne konstrukcji oporowych należy zabezpieczyć od strony dostępnej w czasie eksploatacji za pomocą profilowanych wkładek wciskanych w szczeliny dylatowanych elementów konstrukcji,

- Należy zapewnić dostęp do spodu urządzenia dylatacyjnego dla obsługi o szerokości min. 90 cm pomiędzy ścianka zapleczną przyczółka, a krawędzią ustroju niosącego przęsła oraz o wysokości min. 150 cm (kształtować wg rozwiązań WR-M-21-1 Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów cz.1: Zeszyt Z.8 Przyczółki mostowe, rys. Z8-P2H9 wariant B) – z wyjątkiem dylatacji jednomodułowych, przekryć dylatacyjnych  oraz uciągleń nawierzchni,

- Urządzenia wielomodułowe powinny posiadać elementy wyciszające na obiektach znajdujących się w sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie oraz na obiektach ekologicznych stanowiących przejścia dla zwierząt.

- Urządzenia dylatacyjne powinny być montowane po ustawieniu konstrukcji na łożyskach docelowych. Szerokość prześwitu pomiędzy skrajnymi profilami urządzenia dylatacyjnego powinna uwzględniać wielkość końcowych przemieszczeń powstałych w wyniku działania reologii, skrócenia konstrukcji od sił sprężających oraz temperatury konstrukcji i otoczenia w trakcie montażu urządzenia dylatacyjnego.

- Urządzenia dylatacyjne powinny być montowane w sposób umożliwiający ich wymianę na pojedynczych pasach ruchu, dla dróg o prognozowanym SDR > 30 tys. poj./dobę.

##### Urządzenia odprowadzenia wód opadowych

- W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda spływa na dojazd do obiektu, należy możliwie blisko przed końcem pomostu (w odległości nie większej od 2 m) umieścić wpust mostowy (z wyłączeniem obiektów krótkich),

- w przypadku, gdy na dojeździe do obiektu inżynierskiego występuje krawężnik zanikający, woda opadowa spływająca od strony obiektu inżynierskiego w kierunku zakończenia krawężnika zanikającego powinna zostać ujęta do studzienki ściekowej odwodnienia drogi lub ścieku skarpowego (wyłącznie na drodze klasy G i drogach niższych klas) na zakończeniu krawężnika zanikającego,

- gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostów i podpór, dźwigary oraz inne miejsca (np. przy krawędziach pomostów wzdłuż dylatacji podłużnej) narażone na powstawanie zacieków powinny mieć wykształcone kapinosy powodujące odrywanie się wody od ich zewnętrznej krawędzi. Gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mieć odpowiednio wykształconą dolną część gwarantującą odrywanie się wody,

- do odwodnienia izolacji pomostu należy zastosować drenaże podłużne w osi odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i krawężników. W przypadku obiektów o pochyleniu poprzecznym jednostronnym należy również zaprojektować sączki i drenaż podłużny wzdłuż krawężnika górnej kapy chodnikowej.  Dren powinien być wykonany z geostyntetyku umieszczonego w korycie uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej ( ochronnej) z asfaltu lanego o szerokości 8-10 cm i przykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4-6) otoczonym kompozytem epoksydowym. Wodę z drenażu należy odprowadzać do sączków odwadniających osadzonych w płycie lub do wpustów mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Sączki należy wykonać z materiałów odpornych na korozję, promieniowanie UV oraz na działanie podwyższonej temperatury do min +230 ºC. Rurki odpływowe sączków należy wykonać z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania rurek z PVC.

- na obiektach mostowych należy stosować wpusty żeliwne z osadnikiem wstępnym i z uchylną kratką na zawiasach,

- należy stosować przewody zbiorcze i rury spustowe wykonane z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE),

- przewody zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 200 mm. Średnica wewnętrzna rur 150 mm może być zastosowana wyłącznie w przypadku podłączenia do przewodu zbiorczego nie więcej niż trzech wpustów i gdy jego długość jest nie większa niż 40 m.,

- wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z dodatkową malarską powłoką uszczelniającą lub powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej,

- mocowanie elementów systemu odwodnienia w elementach konstrukcji podpór i pomostów (monolitycznych lub prefabrykowanych) można wykonać przy użyciu szyn kotwiących,

- kolor rur powinien nawiązywać do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur, kolor powinien być uzyskany poprzez barwienie w masie,

- stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej przęseł jest niedopuszczalne,

- na obiektach krótkich należy stosować system odwodnienia powierzchniowego, jeżeli spełnione są inne warunki prawidłowego odwodnienia wynikające z przepisów ogólnych,

- odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczółku należy tak zaprojektować 
i wykonać, aby woda spływająca po skarpach nie powodowała erozji nasypu przy krawędziach zabezpieczenia skarp i stożków,

- przestrzenie zamknięte, w których znajdują się urządzenia obce, kolektory odwodnienia, przepusty kablowe itp. należy wyposażyć w otwory odprowadzające wodę z najniższych miejsc,

- w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z wyjątkiem przepustów) należy wykonać drenaż poziomy odwadniający na dwóch poziomach:

- poziom 1: w zasypce na końcu izolacji poziomej,

- poziom 2: w zasypce na poziomie styku blachy falistej z wierzchem ławy 
/ ściany podporowej.

Drenaż poziomy należy wykonać z rur niepodatnych na odkształcenia spowodowane ciężarem zasypki z uwzględnieniem technologii jej zagęszczania a także obciążeniem ruchem drogowym,

- żeliwne i stalowe elementy wchodzące w skład systemu odwodnienia obiektu inżynierskiego, tj. pokrywy studni, kratki wpustów powinny być trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 9,

- wymaga się, aby ujście drenażu dolnego za przyczółkiem ujęte zostało w system odwodnienia drogi. Nie dopuszcza się wyprowadzenia drenażu bezpośrednio na teren bez uregulowanego odpływu,

- wymaga się, aby przewody kolektorów odwodnienia zlokalizowane pod płytą przejściową umieszczone były w rurze ochronnej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie lub typu HDPE, PP o sztywności obwodowej co najmniej SN8. Nie dopuszcza się łączenia rur osłonowych ani łączenia kolektorów odwodnienia na długości ściany zaplecznej i płyty przejściowej. Rura osłonowa powinna wystawać poza obrys płyty przejściowej min. 50 cm. Nie dopuszcza się stosowania rur osłonowych z PVC,

- Sączki odwadniające izolację należy umieszczać w następujących miejscach:

- w osi odwodnienia,

- w rejonie dylatacji poprzecznych (od str. napływającej wody),

- wzdłuż górnych krawędzi asfaltu lanego układanego (między krawężnikami stref przejazdowych obiektów), jako warstwa ochronna izolacji poziomej pomostów posiadających spadek jednostronny jezdni (co ok. 10m w osi „drenu górnego”),

- W przypadku obiektów o konstrukcji nośnej skrzynkowej przewody zbiorcze instalacji odwodnienia należy poprowadzić wewnątrz tych konstrukcji oraz zapewnić możliwości odpływu wody ze skrzynki (np. w przypadku awarii elementów systemu odwodnienia znajdujących się w jej wnętrzu).

##### Bariery ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia

W zależności od usytuowania w przekroju poprzecznym należy uwzględnić następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych:

- bariery uzupełnione poręczą (barieroporęcze) oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy krawędzi obiektu,

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów,

- bariery montowane w pasie dzielącym,

- balustrady montowane przy krawędzi obiektu,

- bariery i bariery uzupełnione poręczą należy stosować zgodnie z pkt 2.1.22.1.4.1

- w ciągu dróg dwujezdniowych należy wykonać zabezpieczenie  przeciw upadkowi osób z wysokości przez prześwit między krawędziami sąsiadujących pomostów (dotyczy prześwitów o szerokości większej niż 10 cm), w postaci następujących rodzajów zabezpieczeń:

I. krat ażurowych (pomostowych),

II. siatek poziomych,

III. osłon pionowych/ wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą.

Warunki zastosowania poszczególnych rodzajów zabezpieczeń:

I. zabezpieczenie poziome w postaci krat ażurowych (pomostowych) można stosować gdy  spełnione są łącznie następujące warunki:

1.	szerokość prześwitu jest nie większa niż 1,2 m,

2.	prześwit ma stałą szerokość,

3.	obiekty między którymi zlokalizowany jest prześwit usytuowane są na prostej,

4.	górne powierzchnie kap przy prześwicie usytuowane są na jednej wysokości,

ponadto:

5.  kraty ażurowe powinny przenosić: obciążenie min: 2,5 kN/m2 (nie dotyczy osłon pionowych), obciążenie skupione 1,5 kN (rozłożone na powierzchni 0,20x0,20 cm);

6. posiadać zabezpieczenie antykorozyjne,

7. sposób jego montażu ma umożliwiać swobodę przemieszczeń sąsiadujących przęseł,

8.  sposób jego montażu ma zabezpieczać przed kradzieżą i przed upadkiem elementu z obiektu,

9. musi być łatwe do demontażu, a elementy montażowe na stałe związane z obiektem (np. kotwy) powinny być wykonane z materiałów niekorodujących i nie mogą być montowane do prefabrykowanych desek gzymsowych,

10. kraty ażurowe nie mogą wystawać ponad górną powierzchnię kapy.

II. zabezpieczenie poziome w postaci siatek można stosować w przypadku gdy:

1.	szerokość prześwitu jest nie większa niż 5 m,

ponadto:

2.	maksymalne ugięcie siatki pod obciążeniem punktowym 1,5 kN nie może być większe niż wysokość konstrukcji ustroju niosącego obiektu pomniejszona o 50 cm (siatka nie może „zwisać” niżej niż 50 cm ponad krawędzią dolną najbliższych dźwigarów.

3.	w przypadku mocowania siatki do słupków barier montaż ma być bezinwazyjny,

4.	siatka nieobciążona (w swobodnym „zwisie”) nie powinna dotykać elementów obiektu jak kapy, gzymsy, itp.,

5.	siatka musi posiadać oczka nie większe niż 10x 10 cm,

6.	siatka ma być wykonana ze stali nierdzewnej,

III. zabezpieczenie pionowe w postaci osłon/wygrodzeń ograniczających przestrzeń      nad barierą można stosować:

1.	bez ograniczeń szerokości prześwitu przy czym w przypadku prześwitów o szerokości większej niż 10 m nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń,

ponadto:

2.	wysokość wygrodzenia/ osłony nie może być mniejsza niż 2,1 m,

3.	wypełniająca przestrzeń między słupkami siatka musi być z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne lub stali zabezpieczonej przeciwkorozyjnie lub nierdzewnej, posiadać oczka nie większe niż 10 x 10 cm, być w kolorze czarnym bądź szarym,

4.	dolna krawędź siatki bądź panelu powinna sięgać nie mniej niż 10 cm poniżej górnej linii bariery,

5.	słupki do których mocowane są siatki lub panele powinny być zamontowane do barier (w sposób bezinwazyjny), w szczególnych przypadkach elementy mocujące mogą być zakotwione w kapach chodnikowych,

W przypadku mocowania zabezpieczenia do barier ochronnych, należy uzyskać od producenta bariery oświadczenie, że rozwiązanie nie wpływa na parametry bariery które podlegały certyfikacji w teście zderzeniowym oraz pozostaje bez wpływu na trwałość bariery – gwarancję.

Zabezpieczenia powyższego nie stosuje się na obiektach, na których zastosowane będą w pasie dzielącym takie elementy jak np. ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt lub osłony przeciwporażeniowe, o ile zastosowane będą na całej długości obiektu. Zaprojektowany sposób zabezpieczenia prześwitu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- osłony przeciwporażeniowe należy stosować na każdym obiekcie mostowym usytuowanym nad linią kolejową lub linią tramwajową o trakcji elektrycznej.

Wymagania ogólne:

- wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe;

- balustrady stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie co najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe, lecz z zapewnieniem okresu trwałości powłoki antykorozyjnej min. 15 lat.

- w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z wyjątkiem przepustów) nie dopuszcza się wykonywania barier ochronnych ze słupkami wbijanymi w grunt mogącymi uszkodzić/przebić powłokę izolacji poziomej lub konstrukcję obiektu;

##### Drogowe urządzenia przeciwhałasowe i ekrany przeciwolśnieniowe

- Ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt powinny mieć wysokość wynikającą z warunków zawartych w DŚU  i być wykonane:

- na obiekcie pełniącym funkcję przejścia dolnego dla zwierząt oraz co najmniej 50 m, od początku i końca obiektu w każdym kierunku,

- na obiekcie pełniącym funkcję przejścia górnego dla zwierząt oraz obszarach najść.

Przęsła osłon na obiektach, po których poruszają się zwierzęta, należy wykonać w konstrukcji drewnianej lub drewnopochodnej, słupki powinny być metalowe maskowane elementami drewnianymi lub drewnopochodnymi.

W przypadku występowania na obiekcie, stanowiącym dodatkowo przejście dla dużych lub średnich zwierząt, drogowego urządzenia przeciwhałasowego, będzie on pełnił dodatkowo funkcję ekranu przeciwolśnieniowego. Urządzenie należy wówczas wykonać z materiałów nieprzeźroczystych co najmniej do wysokości wynikającej z warunków zawartych w DŚU .

Stosowanie ekranów przeciwolśnieniowych dla zwierząt nie jest wymagane gdy Wykonawca wykona analizę i udowodni w ROŚ brak wpływu oświetlenia pojazdów na migrację zwierząt. Dodatkowo w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko może dokonać analizy i optymalizacji parametrów osłon przeciwolśnieniowych dla zwierząt (dostosowując wysokość minimalną do wysokości ogrodzenia).

- drogowe urządzenia przeciwhałasowe ograniczające dostęp do obiektu powinny być wyposażone w drzwi inspekcyjne dla obsługi obiektu usytuowane w rejonie schodów roboczych. Światło przejścia nie powinno być mniejsze niż: 250cm w pionie i 90 cm w poziomie,

- obiekty z drogowymi urządzeniami przeciwhałasowymi lub ekranami przeciwolśnieniowymi należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby można było je czyścić mechanicznie - minimalna odległość między urządzeniem/osłoną a barierą, jeżeli jest ona ustawiona obok, wynosić powinna min. 90 cm.

##### Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Zabezpieczenia betonu należy wykonać zgodnie z WR-M-32 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich”, przy czym:

- poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć:

- wszystkie odkryte zewnętrzne powierzchnie betonowe: przęseł (na całej długości tych przęseł) zlokalizowanych nad jezdniami dróg klasy A, S, GP, G oraz podpór, na których przedmiotowe przęsła są oparte, z wyłączeniem tych powierzchni które należy zabezpieczyć zgodnie z literą c);

- boczne zewnętrzne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej przęseł innych niż wymienione powyżej;

- belki gzymsowe (części kap niepokryte nawierzchnią) należy zabezpieczyć powłoką specjalną, odporną na chlorki i z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0 mm). Wymaganie to nie dotyczy elementów polimerobetonowych i laminatów poliestrowych.

- powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody (np. części podpór do wysokości min. 2 m ponad poziom jezdni i znajdujących się w odległości do 4 m od krawędzi pasa ruchu) należy zabezpieczyć powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań i nie odróżniającej się barwą od pozostałej części powierzchni elementu;

- wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powłok bitumicznych należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

- Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110o należy zukosować fazą (zfazować) 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinosów.

##### Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać zgodnie z WR-M-31 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich”, przy czym::

- antykorozyjną powłokę ochronną w obszarze styków konstrukcji nośnej należy wykonać na budowie po montażu konstrukcji. Pozostałe powłoki powinny być wykonane w wytwórni,

- konstrukcja stalowa obiektów inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych powinna być dwustronnie zabezpieczona powłoką cynkową oraz w przypadku przepustów dodatkową obustronną polimerową powłoką antykorozyjną o grubości min. 250µm, a w przypadku pozostałych obiektów dodatkową obustronną malarską powłoką antykorozyjną,

- dla każdego obiektu należy opracować projekt zabezpieczenia antykorozyjnego.

- grubość powłoki metalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 µm przy zakładanej trwałości zabezpieczenia powyżej 20 lat,

- konstrukcje stalowe o zamkniętym przekroju (np. stalowe łuki obiektów), dla których nie ma możliwości zapewnienia przejścia dla służb utrzymaniowych należy wykonać jako hermetyczne, wypełnione gazem obojętnym, wyposażone w elementy umożliwiające monitoring ich szczelności.

##### Znaki pomiarowe

Znaki wysokościowe (repery) na podporach oraz pomiar zerowy do obliczenia przemieszczeń należy wykonać przed obciążeniem podpór konstrukcją ustroju nośnego. Wymaga się, żeby repery na podporach i na przęsłach wykonane były ze stali nierdzewnej. Wymaga się, żeby reper wysokościowy stały przy obiektach zlokalizowany był w strefie ogrodzonej drogi A/S.

##### Urządzenia zapewniające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi dwujezdniowej, należy wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone  balustradą, przy każdym z końców obiektu i po obu stronach drogi,

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi jednojezdniowej, należy wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone  balustradą, przy każdym z końców obiektu i po jednej stronie drogi, tej po której na obiekcie mostowym występuje: chodnik dla obsługi,  droga dla pieszych, droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów lub pas awaryjny,

- W przypadku, gdy przy ścianie czołowej obiektu mostowego od strony przęsła znajduje się odsadzka zapewniająca dostęp do łożysk, należy wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone  balustradą, umożliwiające dostęp do odsadzki.

- Przy wlocie i wylocie przepustu, o świetle otworu większym lub równym 150 cm, należy wykonać schody dla obsługi zabezpieczone balustradami,

- Schody dla obsługi  powinny być zabezpieczone od strony otwartej przestrzeni balustradą zgodnie z parametrami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury w WR-M-11  Przestrzenie między słupkami balustrady oraz między schodami a podporą należy zabezpieczyć przed erozyjnym działaniem wody. Wyklucza się zabezpieczenie murawą (darnią),

- W przypadku, gdy u podnóża schodów dla obsługi znajduje się rów, należy zapewnić możliwość przejścia pracownikom obsługi przez przeszkodę, np. poprzez wykonanie przepustu w ciągu rowu lub kładki nad rowem. Szerokość przejścia powinna być nie mniejsza niż 0,9 m i zabezpieczona balustradą, o ile takiego zabezpieczenia wymagają przepisy,

- W przypadku, gdy urządzenia takie jak ogrodzenie drogi, ekrany przeciwhałasowe lub ekrany przeciwolśnieniowe ograniczają możliwość przemieszczania się pracownikom obsługi po terenie pod obiektem lub z obiektu na teren pod obiektem, należy zapewnić możliwość przejścia dla obsługi przez takie urządzenia, np. poprzez furtkę lub drzwi. Przejście takie powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 m od obiektu,

- Zamawiający nie wymaga wykonania schodów dla obsługi przy końcach obiektu, jeżeli w odległości do 10 m od obiektu znajdują się schody lub pochylnia drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów. Odległość ta dotyczy zarówno górnego jak i dolnego końca schodów lub pochylni (mierzona w ich osiach).

- W celu umożliwienia bezpiecznego przeprowadzania inspekcji drogowych obiektów inżynierskich w przypadku, gdy na obiekcie mostowym nie występuje  droga dla pieszych, droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów - należy wykonać jednostronny chodnik dla obsługi zgodnie z  parametrami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury w WR-M-21-1

Warunek ten nie dotyczy obiektów mostowych prowadzących szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących.

- Obiekty o zamkniętych przekrojach konstrukcji ustrojów nośnych lub podpór wymagających dostępu należy wyposażyć w stałe drabiny, schody, pomosty robocze, instalację oświetlenia, gniazda wtyczkowe w celach utrzymaniowych. Instalacje elektryczne należy przyłączyć do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

##### Umocnienia skarp i stożków nasypu

- Wokół słupów podpór przechodzących przez skarpy, stożki i teren, które są 
w pochyleniu większym od 1:4 powinny być wykształcone odsadzki (półki) szerokości min. 25 cm i pochyleniu 2 %,

- W przypadku przejść dla zwierząt dołem i obiektów zespolonych z przejściem umocnienia stożków należy wykonać za pomocą darniowania, elementów ażurowych lub biodegradowalnych mat, z humusowaniem i obsianiem trawą,

- W przypadku obiektu innego niż przejście dla zwierząt dołem lub zespolonego 
z przejściem, stożki i skarpy nasypu przylegające do obiektu należy umocnić za pomocą kostki betonowej,

- W przypadku umocnienia sztywnego skarpy pod przęsłem, np. za pomocą ażurowych płyt betonowych, umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny być dylatowane co 4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu, powinny mieć grubość nie mniejszej niż 0,30 m i wykonane z betonu zbrojonego klasy nie niższej niż C25/30.

##### System monitoringu pracy konstrukcji obiektu mostowego.

Duże obiekty mostowe (o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 100m) 
i o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych (niestosowanych powszechnie w naszym kraju jak np. konstrukcje wiszące, podwieszone, extradosed, łukowe, belkowe wzmocnione łukiem), wytypowane przez Zamawiającego należy wyposażyć w system monitorowania pracy konstrukcji.

System monitorowania ma zapewnić pomiar następujących wielkości fizycznych przez cały okres eksploatacji obiektu, m. in. tj:

- przemieszczenia kątowe i liniowe konstrukcji,

- kierunek i prędkość wiatru,

- temperatura konstrukcji,

- przyśpieszenia /drgania,

- naprężenia w betonie,

- odkształcenia prętów zbrojeniowych,

- odkształcenia na powierzchni stali.

Pomiar ww. wielkości fizycznych powinien być prowadzony w wytypowanych na podstawie analiz obliczeniowych punktach pomiarowych.

System monitorowania musi mieć określone wartości progowe (minimalną i maksymalną) mierzonych wielkości fizycznych/parametrów eksploatacyjnych.

System monitorowania o architekturze modułowej musi zapewniać przesyłanie danych do jednostki centralnej, a następnie do centrum monitorowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Moduły pomiarowe muszą być przewidziane do pracy z zasilaniem z sieci elektrycznej, jak również do zasilania z baterii.

Cały system powinien być przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od- 40 do 80o C.

System monitorowania powinien umożliwiać analizę konstrukcji w czasie rzeczywistym, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz obniża koszty eksploatacji i konserwacji monitorowanej konstrukcji.

#### Drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje przejść dla zwierząt

- Przejścia dla zwierząt wyszczególnione w decyzji środowiskowej muszą umożliwiać przejście przez wszystkie przeszkody zlokalizowane na szlaku migracji (o min. współczynniku ciasnoty względnej wymaganym dla danej grupy zwierząt) w celu bezpiecznego wyprowadzenia zwierząt poza pas drogowy. W przypadku przejść dla małych zwierząt i płazów dopuszcza się migrację zwierząt po powierzchni drogi równoległej pod warunkiem, że nasypy tej drogi nie będą wyższe niż 1,5 m i nachylenie skarp nie będzie bardziej strome niż 1:2,5, a natężenie nie większe niż 500 pojazdów na dobę, umożliwiające przechodzenie zwierząt.

- W przejściach dla zwierząt zespolonych z ciekami, po obu stronach cieku powinny znajdować się pasy przeznaczone do migracji zwierząt o szerokości określonej w decyzji środowiskowej. W przypadku konieczności umacniania brzegów koryt cieków należy wykonać je z wykorzystaniem naturalnych kruszyw lub faszyny,

- Skarpy nasypów pełniących funkcję najść (naprowadzeń) na przejścia należy formować z zachowaniem wymagań dotyczących kąta nachylenia określonych 
w decyzji środowiskowej. W przypadku braku takich wymagań w decyzji środowiskowej maksymalne nachylenie najść na przejściach górnych dla zwierząt dużych i średnich  powinno wynosić 15%.  Kształt przejścia górnego (w rzucie) powinien być obustronnie lejkowaty, rozszerzający się płynnie od środka obiektu w kierunku podstawy nasypów najść,

- Przejścia dla małych zwierząt powinny zapewniać funkcjonalność i drożność szlaku migracji, a w szczególności nie powinny być kratowane. Ich profil podłużny powinien umożliwiać odpowiednie odwodnienie zapobiegające gromadzeniu się wody wewnątrz przejścia, („suche przejścia”),

- Nawierzchnię na przejściach dla zwierząt należy wykonać zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w sposób zapewniający rozwój roślinności, której skład gatunkowy i struktura powinny być zbliżone do zbiorowisk roślinnych występujących w otoczeniu drogi,

- W przejściach zespolonych z drogami konstrukcja drogi powinna posiadać nawierzchnię zgodną z wymaganiami decyzji środowiskowej. Zastosowanie innych rozwiązań jest dopuszczalne jedynie w przypadku ich akceptacji przez RDOŚ po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

- Na dojściach do przejść dla zwierząt dużych i średnich należy umieścić przeszkody uniemożliwiające swobodny wjazd pojazdów.

#### Próbne obciążenia obiektów

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próbnych obciążeń na zasadach zawartych w WR-M-23 pn. „Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem”.

Próbne obciążenie należy wykonać w obecności Nadzoru i Zamawiającego.

#### Kolejowe obiekty inżynierskie

Należy zaprojektować i wybudować kolejowe obiekty inżynierskie zgodnie ze stosownymi przepisami w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6] i w uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury kolejowej.

Nie dopuszcza się by obiekt prowadzący ruch kolejowy pełnił jednocześnie inne funkcje nie związane z prowadzeniem ruchu kolejowego (np. funkcję górnego przejścia dla zwierząt).

### Architektura i zagospodarowanie terenu

#### Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci 
wraz z przyłączami, w zakresie sieci:

- wodociągowych, odprowadzających ścieki, kanalizacji deszczowych, oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, retencyjno – infiltracyjnych, separatorów;

- gazowych;

- teletechnicznych;

- energetycznych;

- kontroli bezpieczeństwa wraz z monitoringiem;

- i innych według potrzeb.

Wszystkie urządzenia ww. sieci, należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi ekspresowej, lecz wyłącznie po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogowego i linii podziałów wewnętrznych (tj. w docelowym pasie drogowym drogi krajowej). Nie należy lokalizować przedmiotowej infrastruktury w pasie drogi, której przekazanie planowane jest innym zarządcom (wyjątek stanowić może wyłącznie doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz połączenia teletechnicznego elementów z poszczególnymi modułami SZR niezbędnych do wykonania w ramach Kontraktu, zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi ekspresowej). Z jednoczesnym wyłączeniem elementów przyłączenia i zasilania infrastruktury drogowej i związanej z drogą, dla dróg które nie stanowią lub docelowo nie będą stanowić części drogi ekspresowej.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urządzenia i sieci oraz budynki zarówno realizowane, jak i przebudowywane w ramach Kontraktu, należy zaprojektować i wykonać przede wszystkim w sposób:

- zapewniający spełnienie wymagań określonych w ustawie o efektywności energetycznej [103] oraz aktach wykonawczych, a w szczególności gwarantujący osiągnięcie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej oraz kryterium zaliczenia do najwyższej klasy efektywności energetycznej;

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane;

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci wraz z przyłączami konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień Dokumentacji Projektowej w niezbędnym zakresie, przez gestorów sieci.

Wszystkie materiały, urządzenia, instalacje, itp. proponowane przez Wykonawcę jako rozwiązania materiałowe i sprzętowe w ramach realizacji Kontraktu, które jednocześnie wymagają etykietowania energetycznego wynikającymi między innymi z: Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 i (UE) 2019/2024 [3.1-140] oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018  [3.1-141], a także Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnych osprzętu sterującego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 [3.1-142], muszą być zarejestrowane w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

Na etapie opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,   a także w sytuacji zaistnienia konieczności na etapie opracowywania projektu technicznego albo wykonawczego  (który wymagany jest zgodnie z przepisami PZP), należy odpowiednio wystąpić z wnioskiem oraz wnioskami w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci  (OSD) o wydanie technicznych warunków (WT) przyłączenia  do sieci elektroenergetycznej  infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą lub zmianę warunków przyłączenia do sieci. Wnioski  razem  z załącznikami oraz przygotowanym przez Wykonawcę bilansem mocy zapotrzebowanej wraz z  prognozowanym rocznym zużyciem energii elektrycznej przez projektowane instalacje odbiorcze objęte danym wnioskiem o wydanie lub zmianę WT, należy wraz z opinią Inżyniera przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji i uzgodnienia, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie wraz ze stanowiskiem, Inżyniera do akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować Dokumentację Projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Zamawiającym (podmiot przyłączany), projekty umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z  warunkami przyłączenia do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej przekazać  Zamawiającemu.

Ponadto odpowiednio oddzielnie między innymi dla każdego: urządzenia, instalacji energetycznej, grup urządzeń oraz instalacji energetycznych, należy opracować instrukcję eksploatacji spełniającą wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Energii  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [132]. Instrukcje eksploatacji opracowane przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego po uprzednim wydaniu pozytywnej opinii/uzgodnienia przez Inżyniera, przed  dniem uruchomienia/rozpoczęcia eksploatacji każdego z urządzeń, instalacji lub ich grup, a w szczególności przed przekazaniem przedmiotu zamówienia (lub jego części) do użytkowania.  Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji instrukcji eksploatacji w okresie obowiązywania gwarancji określonej w § 6 ust.2 pkt. nr (iv) Aktu Umowy.

Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia (bądź jego części), do użytkowania wszystkie przyłącza do urządzeń infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą powinny być zrealizowane docelowo.

##### Budowa sieci wodociągowych, odprowadzających ścieki, kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków

Zakres sieci wodociągowej obejmuje:

- sieci wodociągowe zasilające;

- przyłącza i urządzenia wewnętrzne do obiektów objętych zamówieniem.

Dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej należy zaprojektować 
i wybudować wodociągi zasilające i rozdzielcze na terenie obiektów. Wodociągi zasilające należy podłączyć do istniejących lokalnych sieci wodociągowych. Na każdym przewodzie wodociągowym zasilającym należy wykonać studzienkę wodomierzową. Inne źródła zasilania w wodę (ujęcia lokalne) mogą być zastosowane wyłącznie po uzyskaniu od właściwego Zarządcy infrastruktury wodociągowej stanowiska o braku możliwości technicznych zaopatrzenia w wodę.

Zakres sieci kanalizacji obejmuje:

- sieć kanalizacyjną odprowadzających ścieki i kanalizację deszczową;

- przyłącza i urządzenia wewnętrzne do obiektów objętych zamówieniem;

- oczyszczalnię ścieków.

Ścieki z obiektów zlokalizowanych przy drodze ekspresowej należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków lub kanalizacji, zgodnie z decyzjami w tym zakresie.

Na terenie poszczególnych obiektów zlokalizowanych przy drogach ekspresowych (tam gdzie nie można odprowadzić ścieków do systemów kanalizacyjnych)

należy wybudować biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków.

W projektowanych oczyszczalniach ścieków należy przewidzieć redukcję stężeń zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzonych do odbiorników zgodnie Rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [55]. Wydajność oczyszczalni ścieków powinna uwzględniać dodatkowy zrzut ścieków z autokarów.

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

##### Budowa sieci gazowej

Na potrzeby grzewcze budynków na wszystkich obiektach należy zaprojektować 
i wykonać sieć oraz przyłącza gazu ziemnego lub zbiorniki i przyłącza gazu płynnego.

##### Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych

Sieć i urządzenia teletechniczne związane z drogą należy zaprojektować i wybudować zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych dla kanałów technologicznych” – załącznik nr 1 oraz w „Wytycznych stosowania Logo GDDKiA” – załącznik nr 8

Sieć i urządzenia niezwiązane z drogą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.

##### Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną z istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej w terenie wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych stanowiących  miejsca dostarczania energii  z sieci elektroenergetycznej nN budowanych przez Gestora sieci (OSD)  a także od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, do wszystkich obiektów infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną:

- urządzeń obsługi ruchu: MOP;- nie dotyczy

- urządzeń utrzymania drogi ekspresowej: OD;- nie dotyczy

- urządzeń oświetlenia placów na terenie MOP , OD; - nie dotyczy

- urządzeń oświetlenia drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi  (w tym oświetlenia wewnętrznego  obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych);

- urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej;

- miejsc pod budowę urządzeń w pasie drogowym wg. koncepcji systemu zarządzania ruchem;

- stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie OD;- nie dotyczy

- urządzeń sieciowych (teletransmisyjnych);

- urządzeń systemu łączności drogowej;

- urządzeń wyposażenia i utrzymania tuneli;- nie dotyczy

- innych urządzeń infrastruktury drogowej i związanych z drogą.

Ponadto należy zaprojektować i wybudować abonenckie linie elektroenergetyczne SN wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłącza niskiego napięcia tzn. doziemne linie kablowe oraz złącza kablowo-pomiarowe przystosowane do potrzeb, w tym do zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przez OSD, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez gestora sieci. Abonenckie stacje transformatorowe SN/nN wraz z wyposażeniem należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub kompaktowe.  Stacje należy wykonać w kolorze: ściany zewnętrzne w kolorze piaskowym, drzwi i dach w kolorze brązowym. Wszystkie abonenckie linie średniego napięcia (SN) oraz tzw. zalicznikowe linie i instalacje niskiego napięcia(nN), należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako doziemnie linie kablowe.

Projektowana lokalizacja: abonenckich stacji transformatorowych, linii kablowych z wyłączeniem abonenckich linii SN na trasie przebiegu zlokalizowanym poza granicą pasa drogowego, szaf oświetleniowych, złączy kablowych zalicznikowych oraz innych szaf zawiązanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą, itp., jako rozwiązanie podstawowe musi znajdować się po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogi ekspresowej oraz projektowanych linii geodezyjnych podziałów wewnętrznych.  Natomiast elementy infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą wraz z instalacjami w zakresie ich zasilania i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla dróg, które nie stanowią lub docelowo nie będą stanowić części drogi ekspresowej (np. szafa oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia drogi innej kategorii przechodzącej nad/pod drogą ekspresową, oświetlenie jezdni dodatkowych dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego), należy lokalizować wyłącznie po zewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogi ekspresowej, projektowanych ekranów ochrony akustycznej  oraz projektowanych linii geodezyjnych podziałów wewnętrznych.

Dodatkowo lokalizacja projektowanej infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą musi zapewniać łatwy, dojazd dla pojazdów samochodowych obsługi wykorzystywanych przez służby utrzymaniowe, bez konieczności pozostawiania pojazdów na pasie awaryjnym ciągu głównego drogi ekspresowej lub poboczu drogi innej kategorii. Proponowane rozwiązania w zakresie lokalizacji wymagają uzgodnienia oraz akceptacji Zamawiającego po uprzednim zaopiniowaniu przez Inżyniera. Dla potrzeb użytkowania (przede wszystkim utrzymania i eksploatacji) elementów infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą wraz z instalacjami w zakresie ich zasilania i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, odpowiednio przez jej właścicieli - zarządców dróg, gminy, oraz najemców MOP lub dzierżawców infrastruktury zlokalizowanej w obszarze MOP, dla:

- dróg, które nie stanowią lub docelowo nie będą stanowić części drogi ekspresowej (np. oświetlenie drogi innej kategorii przechodzącej nad/pod drogą ekspresową, oświetlenie jezdni dodatkowych dla obsługi terenów przyległych do pasa drogowego),

- oświetlenia dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy [2] przebiegających w granicach terenu zabudowy,

- infrastruktury zlokalizowanej w obszarze MOP (dla każdego z pary MOP oddzielnie),

należy wykonać dodatkowe oddzielne egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej (projekt techniczny oraz  wykonawczy) zawierającej w szczególności wszystkie obliczenia elektryczne i oświetleniowe oraz dokumentacji powykonawczej wraz z pełną dokumentacją niezbędną do dokonania odbioru robót oraz przeprowadzenia odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami wskazanymi odpowiednio w WWiORB nr D.01.03.01; D.01.03.02; D.07.07.01 i D.10.12.01.

OD oraz stacje pomp - przepompownie (w przypadku gdy awaria zasilania z sieci elektroenergetycznej przepompowni może spowodować zalanie jezdni uniemożliwiające prowadzenie ruchu drogowego) i tunele, należy wyposażyć dodatkowo w rezerwowe źródła zasilania - zespoły prądotwórcze uruchamiane automatycznie. Jednocześnie cały teren każdej przepompowni wyposażonej w zespół prądotwórczy oraz plac manewrowy przyległy do jej ogrodzenia poza obszarem przepompowni należy oświetlić i objąć monitoringiem między innymi wizyjnym i pracy.

Należy zastosować zespoły prądotwórcze zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych dla agregatów (zespołów) prądotwórczych”- załącznik nr 6.

W związku z powyższym na etapie opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także w sytuacji zaistnienia konieczności na etapie opracowywania projektu technicznego albo wykonawczego  , należy odpowiednio wystąpić z wnioskiem lub wnioskami w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci (OSD) o wydanie technicznych warunków (WT) przyłączenia do sieci elektroenergetycznej infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą lub zmianę warunków przyłączenia do sieci. Ponadto w sytuacji wymaganego zasilania w energię elektryczną instalacji odbiorczych z odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE),  należy zaprojektować i wykonać  ich  wyposażenie w mikroinstalacje OZE, a formę wniosku lub zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, należy przyjąć zgodnie z wymaganiami właściwego miejscowo OSD. Każda mikroinstalacja OZE musi spełniać pełen zakres wymagań  niezbędnych dla potrzeb jej przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, określonych przede wszystkim w:

- Kodeksie sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku (Kodeks Sieci RfG);

- wymogach ogólnego stosowania opracowanych przez właściwego miejscowo OSD na podstawie Kodeksu Sieci RfG;

- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jednocześnie energia elektryczna wyprodukowana w mikroinstalacjach OZE w konfiguracji z magazynami energii lub bez, musi posiadać parametry jakościowe umożliwiające jej emisję (wprowadzanie) do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, aby  w szczególności wartość współczynnika mocy określonego jako funkcja tgφ nie wykraczała poza wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD, a jednocześnie  wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THD powinna być zgodna przede wszystkim z wymaganiami normy  PN-EN 50160:2023-10 i  rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [143]  oraz z wymaganiami OSD, a także spełniać  pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu [143] oraz w ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej [125].

Wnioski razem  z załącznikami oraz przygotowanym przez Wykonawcę bilansem mocy zapotrzebowanej wraz z  prognozowanym rocznym zużyciem energii elektrycznej przez projektowane instalacje odbiorcze objęte danym wnioskiem o wydanie lub zmianę WT, należy wraz z opinią Inżyniera przedstawić Zamawiającemu celem uzgodnienia i akceptacji, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

Należy każdorazowo dostosować wielkość zapotrzebowanej mocy i energii oraz układu jej dostarczania przede wszystkim do rodzaju projektowanej instalacji odbiorczej i wielkości mocy zainstalowanej projektowanych odbiorników, a także zapewnić selektywność i stopniowanie zabezpieczeń (nadmiarowo-prądowych).  Jednocześnie w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w projekcie technicznym, należy przedstawić bilans (zestawienie), przede wszystkim w zakresie wielkości mocy i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych dla instalacji odbiorczych (zainstalowanych odbiorników) w rozbiciu na poszczególne obwody w odniesieniu do wielkości mocy tzw. zapotrzebowanej oraz wartości zabezpieczenia wskazanego w technicznych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT). Jako wielkość odniesienia dla zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego należy przyjmować odpowiednio wartość zabezpieczenia przedlicznikowego wskazanego odpowiednio w WT dla przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci na poziomie nN lub wartości zabezpieczenia wskazaną w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w projekcie technicznym) dla przyłączenia instalacji na poziomie SN. Bilans (zestawienie) przede wszystkim w zakresie wielkości mocy i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, należy sporządzić każdorazowo osobno dla każdych z warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT) w oparciu, o które sporządzone zostały opracowania projektowe. Dla potrzeb zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji, należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe w zakresie zwarciowym oraz przeciążeniowym dla wszystkich obwodów instalacji odbiorczych na całej ich długości, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków linii kablowych niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych budowanych przez Gestora sieci lub przez Wykonawcę*, a także  od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych w kierunku wszystkich złączy kablowych (tzw. zalicznikowych), szaf oświetleniowych oraz innych szaf zawiązanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną.

Wszystkie nowo budowane oraz przebudowywane urządzenia sieci elektroenergetycznej (szafy oświetleniowe, złącza kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) dla potrzeb związanych z zasilaniem urządzeń infrastruktury drogowej/związanych z drogą należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz schematy połączeń, a także tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Zapisy w pkt. 2.1.20.6. stosuje się odpowiednio.

W terenie bezpośrednio przyległym do wszystkich w/w urządzeń należy zaprojektować i wykonać utwardzone powierzchnie serwisowe (szczegółowe wymagania zostały określone w WWiORB nr D. 07.07.01.) oraz utwardzone dojścia na odcinku od jezdni lub utwardzonych powierzchni odpowiednio zlokalizowanych w obszarze OD, MOP, itd.  do utwardzonej powierzchni serwisowej. Dla abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego w wykonaniu prefabrykowanym czyli kontenerowym lub kompaktowym utwardzoną powierzchnię serwisową należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w  WWiORB nr D. 10.12.01.. W sytuacji gdy lokalizacja, a zarazem dostęp do wszystkich w/w urządzeń oraz abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego w wykonaniu napowietrznym przekładanych lub przebudowywanych w ramach usunięcia kolizji, wymaga przekroczenia rowów lub innych przeszkód, należy zaprojektować i wykonać niezbędną infrastrukturę, która umożliwi bezpieczne pokonywanie przeszkód tj. przepusty, schody, rampy, itp., a także poprzez zlokalizowanie furtek w ogrodzeniach  oraz  utwardzone dojścia zgodnie z powyżej opisanymi wymaganiami.

Dla ochrony stanowisk – miejsc parkingowych dla  pojazdów ciężarowych przewożących towary niebezpieczne  zlokalizowanych  na terenie  MOP oraz w obszarze OD przed wyładowaniami atmosferycznymi, należy zaprojektować i wykonać dedykowaną instalację odgromową (zamontować urządzenia ochrony odgromowej).

W celach projektowych należy założyć wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania oświetlenia, elektronarzędzi, sprzętów AGD, zaplecza kuchennego, odbiorów technologicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanej w obrębie OD, itd. W szacowaniu zapotrzebowania należy uwzględnić udział klimatyzacji. Przyjąć należy, że energia elektryczna nie będzie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń za wyjątkiem sanitariatów na MOP o funkcjach podstawowych.

Dla wszystkich miejsc pracy we wnętrzach zlokalizowanych wewnątrz obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych, należy zaprojektować i wykonać instalację odbiorczą (w tym również oświetleniową) wyposażoną w gniazda jednofazowe, zasilane prądem  o napięciu znamionowym 230V.  Gniazda należy lokalizować w każdej dostępnej przestrzeni/pomieszczeniu dostępnym dla obsługi  tj. na każdym końcu przęsła tzn. po dwa gniazda na przęsło/pomieszczenie, umożliwiające pobór energii elektrycznej w układzie pracy instalacji TN-C-S lub TN-S. Należy zastosować gniazda typu „E” (model francuski) inaczej określane jako gniazda tzw. z bolcem, o  stopniu szczelności minimum IP44 z klapką oraz dostosowane do obciążenia prądem 16A. Jednocześnie Zamawiający wymaga zasilania w energię elektryczną zarówno  oświetlenia oraz gniazd zlokalizowanych wewnątrz obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych,  wyłącznie z istniejącej  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznych  (OSD) w terenie. Ponadto instalację oświetleniową należy wyposażyć w wyłączniki/przełączniki tzw. schodowe oraz krzyżowe, które należy odpowiednio lokalizować w każdej dostępnej przestrzeni/pomieszczeniu dostępnym dla obsługi  tj.  minimum na każdym końcu przęsła/pomieszczenia oddzielnie dla każdego przęsła/przestrzeni.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane sieci, linie, instalacje odbiorcze oraz rozwiązania materiałowe (maszyny i urządzenia elektryczne), a także wszelkie układy sterowania i rozruchowe dla potrzeb Zamawiającego, muszą zapewniać pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze przy odpowiednim współczynniku mocy. Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem  napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się dla każdego poziomu z zastosowanych progów  wysterowania (regulacji) wymaganych i zastosowanych w instalacjach  odbiorczych oraz takich parametrów jakościowych energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach OZE w konfiguracjach z magazynem energii lub bez            i wprowadzanej do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, aby wartość funkcji tgφ nie wykraczała poza wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD, a jednocześnie  wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDU powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 50160:2023-10 oraz wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDI powinna być zgodna z wymaganiami norm PN IEC 61000-3-2:2019-04  wraz z PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 i nie przekraczała wartości 15 %. Dla każdej instalacji odbiorczej, należy dokonać pomiarów wielkości charakteryzujących pracę odbiorczych instalacji zasilających, tj. minimum: wartości oraz przebiegu napięcia i natężenia prądu, wartości mocy czynnej i biernej oraz wyznaczyć współczynnik mocy (tylko i wyłącznie jako wartość funkcji tgφ lub cosφ) dla każdego poziomu z zastosowanych progów wysterowania (regulacji) wymaganych i zastosowanych w instalacjach  odbiorczych. Jednocześnie należy dokonać pomiarów oraz wyznaczyć parametry jakościowe energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach OZE w konfiguracjach z magazynem energii lub bez i wprowadzanej do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Natomiast czas trwania ww. pomiarów nie może być krótszy niż okres pełnej doby działania każdej z instalacji odbiorczych. Jednocześnie Protokół z wykonanych pomiarów wraz z ich opracowaniem należy przekazać Inżynierowi i Zamawiającemu. Wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych na ich podstawie (protokół) podlegają akceptacji przez Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inżyniera. Rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej, a tym samym powodujące ponoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z ponadnormatywnym (ponad umownym) zużyciem energii biernej indukcyjnej lub emisją (wprowadzaniem)  energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej albo ww. energie łącznie,  nie będą akceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Precyzyjny opis zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  w zakresie kompensacji mocy biernej w odbiorczych instalacjach elektroenergetycznych dla wszystkich obiektów infrastruktury drogowej oraz  związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną, należy każdorazowo jednoznacznie wskazać i odzwierciedlić ten fakt w Dokumentacji Projektowej (projekt techniczny i wykonawczy) oraz odzwierciedlić w obliczeniach załączonych do Dokumentacji   Projektowej, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera dla każdego z poziomu zastosowanych progów wysterowania (regulacji) wymaganych i zastosowanych w instalacjach  odbiorczych.

Nieosiągnięcie w trakcie badań (pomiarów) sprawdzających parametrów elektrycznych oraz w wyniku analizy poboru energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze, a także analizy parametrów jakościowych energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach OZE w konfiguracjach z magazynem energii lub bez i wprowadzanej do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, zakładanych (przyjętych) w Dokumentacji Projektowej np. dla każdego poziomu z zastosowanych progów  wysterowania (regulacji) wymaganych i zastosowanych w instalacjach odbiorczych, będzie podstawą do nieodebrania instalacji i układów odbiorczych.

Jeśli  w okresie trwania udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi przez Wykonawcę, w wyniku analizy przeprowadzonej przez Inżyniera (Konsultanta) albo Zamawiającego lub wykonanej na zlecenie Zamawiającego  przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania, o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej, zostanie stwierdzone, że w wykonanych instalacjach odbiorczych tzn. oddzielnie dla każdego z PPE (punkt poboru energii):

- zastosowano rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej tak indukcyjnej, jak i pojemnościowej,

- Zamawiający ponosi jakiekolwiek koszty związane z ponadnormatywnym (ponad umownym) zużyciem energii biernej indukcyjnej lub emisją (wprowadzaniem)  energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, a także ww. energie łącznie,

- energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE w konfiguracjach z magazynem energii lub bez, która jest wprowadzana do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz nie posiada wymaganych parametrów jakościowych,

(w szczególności w zakresie wartości współczynnika mocy tj. wartość funkcji tgϕ wykracza poza wymagane wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD), to w ramach uznania gwarancji oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Dokumentację Projektową (zamienną) zawierającą zamienne rozwiązania techniczne zapewniające pobór energii elektrycznej oraz wprowadzanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE do sieci przy wymaganym współczynniku mocy oraz wprowadzenia tych rozwiązań. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania i zatwierdzenia zamienną Dokumentację Projektową  w terminie 30 dni, licząc od dnia wezwania Wykonawcy przez Inżyniera do wykonania zamiennej Dokumentacji Projektowej albo powiadomienia przez Zamawiającego iż pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze oraz wprowadzanie wytworzonej energii w mikroinstalacjach OZE do sieci OSD odbywa się między innymi niezgodnie z wymaganym współczynnikiem mocy [wartość funkcji tgϕ wykracza poza  wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD] lub następuje ponoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z ponadnormatywnym (ponad umownym) zużyciem energii biernej indukcyjnej lub emisją (wprowadzaniem) energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej albo ww. energie łącznie Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne w zamiennej Dokumentacji Projektowej i zatwierdzone przez Inżyniera albo zaakceptowane przez Zamawiającego, należy wykonać nie później  niż w terminie 30 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy, o zaakceptowaniu i zatwierdzeniu rozwiązań zamiennych przez  Inżyniera albo zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, a także opracować dokumentację powykonawczą.

Po upływie minimum 2, lecz nie później niż 3 miesięcy  od dnia przekazania do użytkowania danej instalacji odbiorczej energii elektrycznej albo mikroinstalacji OZE wykonanych w oparciu o zamienną dokumentację projektową zostanie ponownie przeprowadzona analiza poboru energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze energii elektrycznej oraz analiza parametrów jakościowych energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach OZE w konfiguracjach z magazynem energii lub bez i wprowadzanej do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Jeśli analiza potwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania dotyczące poboru energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze lub parametrów jakościowych energii wytworzonej przez mikroinstalacje OZE , która jest wprowadzana do sieci OSD, a także jeśli Zamawiający nadal ponosi albo jest i byłby zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ponadnormatywnym (ponad umownym) zużyciem energii biernej indukcyjnej lub emisją energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej albo ww. energie łącznie, to Wykonawca ponownie przedstawi nową Dokumentację Projektową (zamienną) zawierającą zamienne rozwiązania techniczne oraz materiałowe zapewniające osiągnięcie wymaganych parametrów. Jednocześnie  cały ponowny proces weryfikacji, akceptacji  i realizacji odbywa się na tych samych zasadach i w tych samych terminach.

W okresie od przekazania do użytkowania danej instalacji odbiorczej energii elektrycznej albo mikroinstalacji OZE do czasu uzyskania stanu, w którym instalacja odbiorcza zapewni pobór energii elektrycznej, a  mikroinstalacja w konfiguracji z magazynem energii lub bez zapewni wprowadzanie energii do sieci OSD między innymi przy wymaganym współczynniku mocy, a także jeśli Zamawiający nadal byłby zobowiązany ponosić jakiekolwiek koszty związane z energią bierną, to Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty i opłaty wykraczające poza pobór energii czynnej. Ponadto Wykonawca pokryje koszty, opłaty oraz straty Zamawiającego związane z wprowadzaniem do sieci wytworzonej energii nieposiadającej wymaganych parametrów jakościowych, koszty przeprowadzonej analizy na zlecenie Zamawiającego  oraz koszty opracowania Dokumentacji Projektowej   zawierającej zamienne rozwiązania techniczne i wprowadzenia tych rozwiązań, a także opracowania dokumentacji powykonawczej.

W instalacjach odbiorczych, w których przewiduje się montaż układów napędowych, wyposażonych w silniki elektryczne o mocy czynnej P≥5,0 kW, należy projektować i wykonywać je wyłącznie jako wyposażone w urządzenia falownikowe (rozruch i praca ciągła).

Dla potrzeb napędu układów pompowych (stacje pomp, przepompownie, itp.), należy stosować zasilanie za pośrednictwem układów falownikowych bez względu na moc czynną (P) zastosowanych silników elektrycznych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań w instalacjach odbiorczych niskiego napięcia (nN) dla potrzeb Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji oświetleniowych, aby w stanie kiedy instalacja zostaje wyłączona (zakres za złączem lub szafą tzw. zalicznikową albo  za rozdzielnicą nN w abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN), pozostawała w stanie innym niż bez napięciowym.

Wszystkie instalacje odbiorcze tj. zakres od złączy kablowo-pomiarowych budowanych przez Gestora sieci, a także od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych oraz linie elektroenergetyczne średniego napięcia i abonenckie stacje transformatorowe SN/nN wraz z uzgodnioną i zatwierdzoną instrukcją współpracy ruchowej, w celu umożliwienia Zamawiającemu zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej oraz przeprowadzenia wymaganych pomiarów, badań, prób, rozruchów, odbiorów, itp. powinny zostać wykonane i potwierdzone przez Inżyniera minimum 10 tygodni przed przekazaniem przedmiotu zamówienia (lub jego części) do użytkowania.

Wykonawca określi termin wykonania instalacji odbiorczej tzn. gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, oddzielnie dla każdych z warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Termin wskazany przez Wykonawcę oraz potwierdzony przez Inżyniera musi uwzględniać wymagany minimum 10 tygodniowy okres poprzedzający przekazanie przedmiotu zamówienia lub jego części do użytkowania, a także czas niezbędny na wykonanie przyłącza i stanowi podstawę do zawarcia przez Zamawiającego umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z właściwym miejscowo Operatorem sieci dystrybucyjnej w okresie obowiązywania warunków przyłączenia.  W sytuacji gdy z powodu nie przedstawienia harmonogramu lub przedstawienia harmonogramu nieuwzględniającego powyżej opisane wymagania przez Wykonawcę i nie zostanie przez Zamawiającego zawarta umowa o przyłączenie, a tym samym warunki przyłączenia do sieci stracą ważność, to Wykonawca zobowiązany jest uzyskać nowe warunki przyłączenia zgodnie z wymaganiami i w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przyłączenia instalacji odbiorczych do sieci w miejscach dostarczania energii wskazanych przez Gestora w nowych warunkach. Jednocześnie Zamawiający w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zobowiązany jest do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej, co determinowane jest zrealizowaniem przez Wykonawcę instalacji odbiorczych tzn. gotowością instalacji do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z dostarczeniem wymaganych i uzgodnionych przez podmiot świadczący usługi z zakresu dystrybucji energii elektrycznej dokumentów wymaganych dla danej grupy przyłączeniowej. Natomiast nie dotrzymanie tego obowiązku powoduje naliczenie Zamawiającemu kar umownych za każdy dzień zwłoki przez gestora sieci (OSD). W sytuacji naliczenia Zamawiającemu  kar umownych  za każdy dzień  zwłoki w związku z nie zawarciem  umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, to Zamawiający obciąży należną kwotą opłaty Wykonawcę poprzez wystawienie stosownej noty księgowej.

Ponadto odpowiednio oddzielnie między innymi dla każdego: urządzenia, instalacji energetycznej, grup urządzeń oraz instalacji energetycznych, należy opracować instrukcję eksploatacji spełniającą wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Energii  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [132]. Instrukcje eksploatacji opracowane przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inżyniera, przed  dniem uruchomienia/rozpoczęcia eksploatacji każdego z urządzeń, instalacji lub ich grup, a w szczególności przed przekazaniem przedmiotu zamówienia (lub jego części) do użytkowania.

Wszystkie elektroenergetyczne instalacje odbiorcze i urządzenia elektroenergetyczne  oraz mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) projektowane i wykonywane, a także montowane dla potrzeb Zamawiającego   w ramach kontraktu muszą spełniać wszystkie wymagania określone zgodnie z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej.

Jednocześnie w trakcie realizacji kontraktu Wykonawca, w okresie poprzedzającym przekazanie przedmiotu zamówienia lub jego części do użytkowania, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zużytej przez infrastrukturę drogową oraz związaną z drogą wymagająca zasilania w energię elektryczną oraz wszystkich kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej (w tym ponad umownego zużycia energii biernej indukcyjnej oraz emisją energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej).  Warunkiem przekazania przedmiotu zamówienia lub jego części do użytkowania jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający obciąży należnymi kwotami opłat Wykonawcę poprzez wystawienie stosownej noty księgowej lub faktury (refaktury).

#### Architektura obiektów kubaturowych

##### Obwód Utrzymania Drogi (OD)

Nie dotyczy

###### Obiekty kubaturowe

Nie dotyczy

###### Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe i chodniki

Nie dotyczy

###### Pozostałe wyposażenie

Nie dotyczy

###### Infrastruktura techniczna i przyłącza

Nie dotyczy

##### Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)

Nie dotyczy

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)

Należy zaprojektować i wykonać przełożenie lub przebudowę  - usunięcie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych i z urządzeniami wodnymi. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przełożenia lub przebudowy) z istniejącą: infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, urządzeniami melioracji wodnych oraz urządzeniami wodnymi i na etapie wykonywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz architektoniczno-budowlanego , a także w sytuacji zaistnienia konieczności na etapie opracowywania projektu technicznego albo wykonawczego  (który wymagany jest zgodnie z przepisami PZP), należy wystąpić o wydanie odpowiednio nowych lub aktualizację warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci oraz przyłączy do wszystkich właścicieli, gestorów sieci oraz podmiotów zarządzających kolidującą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami melioracji wodnych i urządzeniami wodnymi, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozycji wynikających z treści art. 39 ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy o drogach publicznych [2], przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie oraz ze stanowiskiem Inżyniera do akceptacji Zamawiającemu. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień Dokumentacji Projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów sieci, właścicieli, zarządców, itp..

Występując o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji, ostatecznych rozwiązań projektowych oraz podobnych uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informację od właściciela lub zarządcy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych planowanych do przełożenia lub przebudowy w ramach usunięcia kolizji, o współfinansowaniu ich budowy, modernizacji, itp. ze środków pochodzących z funduszy UE lub braku takiego współfinansowania, w związku z zakazem podwójnego finansowania wydatków dla tej samej infrastruktury. Obowiązek ten ma zastosowanie również dla przebudowy odcinków dróg, kolei, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz innych w związku z budową przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej.

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, a zarazem warunkujące udostepnienie istniejącej: infrastruktury technicznej, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych w celu wykonania usunięcia kolizji, należy projekty umów na przełożenia lub przebudowę sieci oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych przesłane razem z technicznymi warunkami usunięcia kolizji wraz z informacją dotyczącą współfinansowania lub braku współfinansowania ze środków pochodzących z funduszy UE infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych przeznaczonych do przełożenia lub przebudowy, za pośrednictwem Inżyniera przekazać Zamawiającemu.

Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wymogami gestorów sieci oraz właścicieli i zarządców, które są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz zrealizowania Kontraktu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania zobowiązań, które są indywidualnie określane między innymi w technicznych warunkach usunięcia kolizji oraz  w umowach, porozumieniach itp. zawieranych na podstawie wydanych technicznych warunków usunięcia kolizji pomiędzy właścicielami (gestorami sieci), a Zamawiającym dla potrzeb przełożenia lub przebudowy istniejącej: infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych w ramach usunięcia kolizji.

Wykonawca określi termin wykonania (data rozpoczęcia oraz  data pełnego zakończenia) przełożenia lub przebudowy istniejącej: infrastruktury technicznej  sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych w ramach usunięcia kolizji, oddzielnie dla każdych z  warunków usunięcia kolizji z podziałem na poszczególne kolizje. Termin wskazany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Inżyniera stanowi podstawę do zawarcia przez Zamawiającego umowy/umów, porozumienia, itp. na  przełożenie lub przebudowę istniejącej: sieci uzbrojenia, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych z właścicielem (gestorem sieci), zarządcą infrastruktury, itp.  Wskazany termin musi uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych czynności wraz z przeprowadzeniem odbioru technicznego oraz odbioru końcowego przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych, a także przeprowadzenia wszystkich niezbędnych  prób, badań, pomiarów, itp., oraz sporządzenia protokołów, raportów, itp. z ich przeprowadzenia. Jednocześnie termin ten powinien uwzględniać możliwości wyłączenia z eksploatacji na  czas prowadzonego  przełożenia lub przebudowy kolidującej  z inwestycją drogową istniejącej: infrastruktury technicznej  sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych określone przez jej gestorów sieci oraz właścicieli i zarządców, itp.  Ponadto Wykonawca we wskazanym terminie jest zobowiązany do dostarczenia wymaganej, kompletnej i niezbędnej dokumentacji (w tym powykonawczej) oraz protokołów, raportów, itp.  ze wszystkich  przeprowadzonych prób, badań, pomiarów, itp., a także pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami  szczególnymi oraz wymogami poszczególnych gestorów sieci, właścicieli i zarządców. Dokumenty  te stanowią warunek konieczny do przekazania przełożonej lub przebudowanej infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych do  gestorów sieci oraz właścicieli i zarządców, itp.  Nie dotrzymanie tego obowiązku powoduje naliczenie Zamawiającemu (Inwestorowi) kar umownych za każdy dzień zwłoki przez gestora sieci.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów opłat wymaganych przez właściciela (gestora sieci), zarządcę infrastruktury, itp.  w ramach wykonanych usług związanych z uzgadnianiem Dokumentacji Projektowej oraz nadzorem nad prowadzonymi robotami związanymi z usunięciem kolizji , a także naliczonych kar umownych Zamawiającemu (Inwestorowi) w związku niedotrzymaniem terminu wykonania przełożenia lub przebudowy , jak również nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów warunkujących przeprowadzenie odbioru technicznego  i końcowego, w terminie wskazanym w wystawionej przez nich fakturze, nocie księgowej, itp. W sytuacji wskazania przez właściciela (gestora sieci), zarządcę infrastruktury, itp.  jako płatnika/nabywcę powyżej wskazanych usług oraz naliczonych kar umownych  Zamawiającego zamiast Wykonawcy, to Zamawiający obciąży należną kwotą opłaty Wykonawcę poprzez wystawienie stosownej noty księgowej.

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z budowanym odcinkiem drogi krajowej co do zasady (ogólnej), należy lokalizować poza pasem drogowym (szczegółowe wymagania odnoszące się do lokalizacji konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego, zostały określone w WWiORB nr D. 07.07.01.). Jednakże w sytuacji dotyczących przełożenia lub przebudowy (usunięcia kolizji) istniejącej: infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych, Zamawiający  wyraża zgodę na jej lokalizację w pasie drogowym w zakresie dróg krajowych.

Przekładaną lub przebudowywaną istniejącą infrastrukturę techniczną  sieci uzbrojenia terenu w ramach usunięcia kolizji, która zostanie zlokalizowana w pasie drogowym w formie instalacji doziemnych,  należy  układać w rurach ochronnych dostosowanych do typu instalacji (zgodnie z wymaganiami gestorów sieci, jednakże o parametrach nie gorszych niż wskazano w pkt. nr 2.1.21.).   Jednocześnie zabezpieczenie tych instalacji doziemnych, należy zaprojektować i wykonać z  zastosowaniem dostosowanych do typu instalacji  rur osłonowych  na  całej ich długości zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym oraz wyprowadzić poza jego granice na odległość minimum 0,5 m.

Ponadto w celu minimalizacji kosztów związanych z koniecznością ustanowienia ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości lub ustanowienia służebności przesyłu w związku z usunięciem kolizji z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi Zamawiający wymaga lokalizacji konstrukcji wsporczych w pasie drogowym (przy granicy pasa). Powyżej opisany wyjątek od zasady ogólnej  ma zastosowanie wyłącznie, jeśli proponowany sposób usunięcia kolizji wyklucza możliwość posadowienia nowych stanowisk słupowych w miejsce istniejących lub następuje zastąpienie linii napowietrznych doziemnymi liniami kablowymi, w zakresie przełożenia linii SN oraz nN. Natomiast dla potrzeb usunięcia kolizji z istniejącymi linii WN oraz NN, możliwość lokalizacji słupów w pasie dróg krajowych w wyniku projektowanego ich przełożenia, będzie dopuszczona  jedynie, po uprzedniej akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego (Zarządcy drogi krajowej), wyrażonego poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji.

Dodatkowo w sytuacji lokalizacji w pasie drogowym w ramach usunięcia kolizji instalacje w formie doziemnej: do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, gazu (wysokie i średnie ciśnienie), energii elektrycznej na poziomie WN oraz NN,  substancji i mieszanin zdefiniowanych w [35], a także instalacji energetycznych (np. ciepłociągi), wodociągowych, kanalizacji tłocznych oraz teletechnicznych,  należy  układać w rurach ochronnych dostosowanych do typu instalacji, lecz  o parametrach nie gorszych niż wskazano w pkt. nr 2.1.21. Dopuszczalne jest zastosowanie  specjalnych przepustów ochronnych  żelbetowych dostosowanych do typu osłanianej instalacji. Każda  forma zastosowanych osłon ochronnych dla powyżej wskazanego typu instalacji doziemnych powinna zostać zastosowana na  całej ich długości zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym oraz wyprowadzona poza jego granice na odległość minimum jednego metra.

Jednocześnie dla istniejących już doziemnych instalacji opisanych powyżej w projektowanym pasie drogowym, dla których możliwe jest usunięcie powstałych kolizji poprzez zabezpieczenie instalacji  z  zastosowaniem dostosowanych do typu instalacji między innymi rur osłonowych dwudzielnych (o parametrach nie gorszych niż wskazano w pkt. nr 2.1.21) albo specjalnych osłon z płyt żelbetowych wraz z jednoczesnym przegłębieniem instalacji lub bez, należy stosować wymagania w zakresie długości zastosowanej ochrony  tak jak dla nowo posadowianej infrastruktury.

Dla potrzeb związanych z usunięciem wszystkich kolizji z istniejącą: siecią uzbrojenia terenu, urządzeniami melioracji wodnych oraz urządzeniami wodnymi, należy wyznaczyć pasy technologiczne (ochronne) dla wszystkich przekładanych i przebudowywanych urządzeń, sieci, instalacji, itp. (np. liniowych), których szerokość musi być zgodna między innymi z wymaganiami określonymi przez ich gestorów, zarządców, itp.. w wydanych technicznych warunkach usunięcia kolizji, uzgodnieniach, itp. albo w DŚU. W sytuacji wystąpienia różnicy w zakresie szerokości pasa technologicznego (ochronnego) dla przekładanej lub przebudowywanej infrastruktury technicznej, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych pomiędzy wymaganiami określonymi w DŚU, a wymaganiami ustalonymi przez gestora sieci, zarządcę, itp.. należy przyjąć szerokość większą. Na nieruchomościach objętych wyznaczonymi pasami technologicznymi poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (poza pasem drogowym), muszą zostać ustanowione decyzją ZRID ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela przekładanej lub przebudowywanej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i urządzeń wodnych w ramach usunięcia kolizji, tzw. ograniczenia stałe. Ponadto dla potrzeb  związanych z usunięciem kolizji z istniejącą: infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, urządzeniami melioracji wodnych oraz urządzeniami wodnymi, należy każdorazowo wyznaczyć teren (czasowego zajęcia) niezbędny  na czas prowadzonych robót związanych z usunięciem kolizji oraz prowadzenia robót związanych z przyłączeniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą do istniejących sieci (mediów). Na tych nieruchomościach poza pasem drogowym, muszą zostać ustanowione decyzją ZRID ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości na rzecz  Inwestora tzn. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Są to tak zwane  ograniczenia czasowe – niezbędne na czas prowadzonego  przełożenia lub przebudowy kolidującej  z inwestycją drogową istniejącej: infrastruktury technicznej  sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych, a także wykonywanej budowy infrastruktury przyłączeniowej.

W sytuacji kiedy realizowana  przez Wykonawcę w ramach kontraktu infrastruktura przyłączeniowa poza pasem drogowym np. linia kablowa SN, wodociąg zasilający MOP, itp.  stanowić będzie tylko i wyłącznie własność Inwestora, należy wyznaczyć teren niezbędny do  posadowienia tej infrastruktury oraz muszą zostać ustanowione decyzją ZRID ograniczenia stałe w sposobie korzystania z nieruchomości na rzecz  Inwestora tzn. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad umożliwiające właściwy wpis do księgi wieczystej.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest w składanym wniosku o wydanie decyzji ZRID dokonania podziału oraz odzwierciedlenia w Dokumentacji Projektowej ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości  na tzw. ograniczenia stałe oraz tzw. ograniczenia czasowe, ze wskazaniem właściwego podmiotu/beneficjenta na rzecz którego ograniczenie powinno być ustanowione (odpowiednio każdoczesny właściciel przekładanej lub przebudowywanej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych, albo Inwestor).

Dla każdej linii NN (napięcie ≥ 220 kV) w zakresie objętym przełożeniem oraz przebudową w ramach usunięcia kolizji, Wykonawca robót uzyska pozwolenie na ich użytkowanie. Termin dostarczenia Zamawiającemu ww. pozwolenia nie może przekraczać 90 dni, licząc od dnia odbioru częściowego albo sprawdzenia technicznego linii (załączenia linii pod napięcie po usunięciu kolizji).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Gestorzy sieci (przede wszystkim dla linii WN i NN oraz gazociągów wysokiego ciśnienia i ropociągów) mogą stosować wymagania szczególne w zakresie podmiotu wykonującego prace projektowe oraz podmiotu wykonującego roboty dla potrzeb usunięcia kolizji, które są indywidulanie określane między innymi w technicznych warunkach usunięcia kolizji, o które występuje Wykonawca w imieniu Zamawiającego lub w umowach, porozumieniach, itp. zawieranych na podstawie wydanych warunków technicznych  pomiędzy właścicielami (gestorami sieci), a Zamawiającym w związku z przełożeniem lub przebudową istniejącej: infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych w ramach usunięcia kolizji.

Ponadto dla każdej przekładanej oraz przebudowywanej linii elektroenergetycznej WN oraz NN, Wykonawca jest zobowiązany  przeprowadzić pomiary poziomów pól elektromagnetycznych  emitowanych przez przebudowywane odcinki linii w ramach usunięcia kolizji, których sposób wykonania oraz prezentacja wyników pomiarów musi być zgodna z   Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [133]. Wszelkie wymagania szczególne gestorów sieci, właścicieli, zarządców, itp. w zakresie przełożenia lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń wodnych, w stosunku do podmiotu wykonującego dokumentację projektową oraz wykonawcy robót w ramach usunięcia kolizji nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie.

#### Sieci i urządzenia melioracyjne

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę sieci i urządzeń melioracyjnych, które kolidują z projektowaną drogą ekspresową. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny. Zakres projektu i Robót obejmuje:

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów melioracyjnych zapewniających ciągłość przepływu wód;

- udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni 
i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.);

- wykonanie umocnienia rowów;

- wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujących wody z odcinanych istniejących sączków;

- konserwację rowów zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym;

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań uwzględniających ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Postanowienia wydanego przez RDOŚ w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację 
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować 
i wykonać wymagane zabezpieczenia.

### Zieleń

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.

Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej należy zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na obszarze MOP należy dokonać nasadzeń zieleni ozdobnej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno 
-wypoczynkowej. W przypadku placu zabaw, należy dokonać nasadzeń drzew w ich obrębie, które będą dawać zacienienie dla osób przebywających na placu. Nie należy stosować zieleni o trujących właściwościach.

Strukturę zieleni przejść dla zwierząt należy zaprojektować odpowiednio do wymagań siedliskowych gatunków zwierząt, dla migracji których przeznaczone jest dane przejście. Odpowiednim rozmieszczeniem roślinności, polegającym na osłonięciu widocznych na powierzchni terenu elementów konstrukcji obiektu i infrastruktury towarzyszącej, należy zmniejszyć barierę behawioralną powodującą odstraszanie zwierząt od przejścia. Na pozostałej powierzchni przejścia zaleca się umożliwienie naturalnej sukcesji zieleni poprzez zapewnienie min. 30 cm warstwy ziemi urodzajnej.

W doborze zieleni dla przejść górnych należy uwzględnić ograniczenia w postaci silnego nasłonecznienia i przesychania gleby. W tym celu należy zapewnić wystarczającą miąższość warstwy urodzajnej ziemi na obiekcie oraz wprowadzić gatunki drzew i krzewów o funkcjach fitomelioracyjnych, dobrze rozwinięte. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów konstrukcji przez systemy korzeniowe, należy stosować gatunki płytko ukorzenione, a także niezbyt wysokie, aby zapobiec wywrotom mającym wpływ na BRD. W doborze roślinności dla przejść dolnych należy uwzględnić brak wystarczającej ilości światła słonecznego wewnątrz przejścia. W celu skutecznego wabienia zwierząt 
w kierunku przejścia dobór gatunkowy musi uwzględniać atrakcyjną bazę żerową jego użytkowników. Przy naprowadzaniu zwierząt na przejścia należy zastosować gęste, co najmniej 2-rzędowe nasadzenia krzewów średnio i wysokopiennych, w więźbie nieregularnej, tworzące nieprzerwane pasy zorientowane pod kątem ostrym względem osi środkowej przejścia oraz łączące się z naturalnymi pasami zadrzewień w otoczeniu drogi. Roślinność tę należy prowadzić wzdłuż ogrodzeń ochronnych (w obu kierunkach od obiektu) na długości wskazanej w decyzji środowiskowej.

Nasadzeń zieleni uzupełniającej i dogęszczającej w linii brzegowej lasu, pełniących funkcje strefy ekotonowej, należy dokonać przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa ruchu oraz warunków technicznych. W wyżej wymienionej zieleni dobór gatunków powinien zapewnić zwartą i wielopiętrową strukturę roślinności z podsadzeniami krzewów od strony drogi. Do nasadzeń należy używać gatunków rodzimych, naturalnie występujących w rejonie projektowanej drogi. Dopuszcza się sukcesję naturalną zieleni.

### Ogrodzenia i bramy wjazdowe

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępności osób i zwierząt do drogi, ogrodzenia należy zaprojektować i wykonać na całej długości drogi ekspresowej, po obu stronach korpusu drogi ekspresowej po zewnętrznych stronach pasa technologicznego, w sposób umożliwiający obsługę przyległego terenu. Ogrodzenia dla drogi ekspresowej należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach występowania ekranów akustycznych, gdzie dopuszcza się rezygnację z ogrodzenia z siatki ochronnej należy zapewnić zabezpieczenie przed przedostawaniem się zwierząt na styku ekranu z ogrodzeniem oraz pod ekranem.

Zamykane bramy wjazdowe należy zlokalizować w miejscach występowania:

- Zjazdów, wjazdów i wyjazdów awaryjnych dla służb ratowniczych na drogę ekspresową;

- wjazdów pojazdów obsługi na pas technologiczny;

- dojazdu do obsługi urządzeń infrastruktury drogi ekspresowej;

- dojazdów zewnętrznych do MOP. - nie dotyczy

Bramy w  systemie panelowym w ogrodzeniu powinny spełniać warunki jak dla ogrodzenia, otwierane na zewnątrz ogrodzenia o szerokości min. (co najmniej) 5 m. 
Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknięciem skrzydeł bramy należy zamontować ograniczniki dolne kotwione dla każdego skrzydła, (stopki, rygle pionowe) 
w nawierzchni przy pozycji zamkniętej i w poboczu  przy pozycji otwartej.

Furtki w systemie panelowym powinny spełniać warunki jak dla ogrodzenia o szerokości min. 1,2 m.  Zamknięcia bram i furtek zgodnie warunkami określonymi w  ppkt. 1.1.3.8.

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w miejscach lokalizacji urządzeń ITS (telematyki drogowej) rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne (np. bramki/furtki w ogrodzeniach) które będą umożliwiały sprawny i bezpieczny dostęp oraz serwis urządzeń zamontowanych w ramach SZR również z innych dróg oraz jezdni dodatkowych obsługujących przyległy teren wraz z zapewnieniem dojścia do urządzeń.

Konieczna jest właściwa lokalizacja linii ogrodzenia oraz odpowiednie, szczelne połączenie ogrodzenia z krawędziami przyczółków lub przeprowadzone nad czołem przepustu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż całej drogi ekspresowej po obu jej stronach należy wykonać ciągłe ogrodzenie o wysokości min. 2,50m.

W przypadku zastosowania siatki, ogrodzenie powinno być wykonane z siatki o zmiennej wielkości oczek, zmniejszających się ku dołowi oraz wkopane pod powierzchnię ziemi na głębokość min 50 cm.

W celu nakierowania zwierząt do przejść dla ssaków oraz przepustów dla płazów należy zastosować ogrodzenia ochronno-naprowadzające ,o wysokości minimum 50 cm i spełniające szczegółowe wymagania decyzji środowiskowej. Zastosowany materiał (siatka odpowiedniego rodzaju, prefabrykaty betonowe, stalowe, polimerowe, itp.) oraz wymiary ogrodzeń (wysokość, rozstaw słupków, wielkość oczek siatki i ich rozkład pionowy, sposób kotwienia w gruncie, ukształtowanie górnej krawędzi siatki, itd.) należy dobierać odpowiednio do gatunków zwierząt korzystających z przejścia, biorąc pod uwagę zagrożenia związane z przeskakiwaniem, podkopywaniem, wspinaniem, taranowaniem przeszkody. Ogrodzenia ochronno-naprowadzające należy prowadzić wzdłuż linii prostych z ewentualnymi łagodnymi łukami oraz łączyć się w sposób szczelny z innymi elementami stanowiącymi kontynuację ogrodzenia (czoło dolnych przejść, ogrodzenie na najściach górnych przejść, czoło przepustu) tak, aby wykluczyć możliwość przedostania się zwierząt na drogę, ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania otwartych rowów. W przypadku przepustów możliwe jest też bezpośrednie przejście ponad wlotem/wylotem przepustu. Ogrodzenie ochronno-naprowadzające powinno łączyć się szczelnie z czołem przepustów

Ogrodzenia przy przepustach dla płazów mogą być wykonane z pełnych płyt lub siatki 
stalowej o średnicy oczek ≤0,5 cm o wysokości min. 50 cm nad powierzchnią gruntu, z przewieszką o długości 10 cm odchyloną w kierunku "na zewnątrz" drogi. Płyty lub siatka powinny być stabilnie zakotwione i szczelnie przylegać do powierzchni gruntu. Należy zakopać ich dolne krawędzie pod powierzchnię ziemi na głębokość co najmniej 10 cm, o ile decyzja środowiskowa nie wymaga głębszego zakopania ogrodzenia.

### Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń

#### Zakres realizacji oświetlenia drogowego

Należy zaprojektować i wykonać jako rozwiązanie podstawowe oświetlenie drogowe zgodnie z Rozporządzeniem: w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [138] oraz oświetlenie drogi:

1) gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników ruchu;

2) w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona;

3) na skrzyżowaniu z drogą klasy S;

4) na skrzyżowaniu typu rondo;

5) na skrzyżowaniu skanalizowanym z wyspami w krawężnikach - jeżeli jest to droga klasy GP;

6) między odcinkami oświetlonymi - jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m;

7) na odcinku przyległym do obiektu mostowego - jeżeli obiekt jest oświetlony;

8) w obrębie miejsca poboru opłat, zwanego dalej "MPO” lub „PPO"; - nie dotyczy

9) na drodze klasy A i S w terenie zabudowy ;

10) na jednojezdniowej ulicy o czterech i większej liczbie pasów ruchu; - nie dotyczy

11) na skrzyżowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej;

12) w obrębie przejścia dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, przejazdu dla rowerów i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy oraz przystanków komunikacji zbiorowej;

13) miejsce obsługi podróżnych „MOP”; - nie dotyczy

14) w obszarze każdego węzła,

15) projektowanych wszystkich przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów,

16) w obrębie MOP tzn. odcinków drogi głównej w tym pasów włączenia i wyłączenia;

17) w obrębie samoistnych miejsc do kontroli i ważenia pojazdów zlokalizowanych poza obszarem MOP, tzn. odcinków drogi głównej w tym pasów włączenia i wyłączenia – nie dotyczy

wraz z jego zasilaniem liniami kablowymi od złączy kablowo-pomiarowych wykonywanych przez Gestora sieci a także od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz szafami oświetleniowymi. Zamawiający dopuszcza jako wyjątek od rozwiązania podstawowego możliwość nie wykonywania oświetlenia określonego w 2.1.20.1. pkt. 16) tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy parę MOP zlokalizowanych przy każdej z jezdni stanowić będą jako rozwiązanie docelowe MOPy o funkcji podstawowej.

W celu realizacji oświetlenia drogowego w powyżej wskazanych lokalizacjach należy opracować dokumentację projektową zawierającą rozwiązania techniczne spełniające wszystkie  wymagania norm: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03 oraz PN-EN 13201-5:2016-03. Dla każdej  projektowanej do wykonania oraz przebudowy, modernizacji, itp. instalacji oświetleniowej Zamawiającego, należy wyznaczyć wskaźniki energetyczne tj. minimum  wskaźnik gęstości mocy (Dp) oraz  wskaźnik rocznego zużycia energii (DE) w odniesieniu do poszczególnych lat eksploatacji w cyklu życia instalacji oświetleniowej. W sytuacji zastosowania rozwiązań materiałowych i technicznych zapewniających utrzymanie stałej wielkości strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz drogowych opraw oświetleniowych w czasie użytkowania, lecz zarazem zwiększających prąd wysterowania, a tym samym moc opraw i zużycie energii elektrycznej, należy każdorazowo jednoznacznie wskazać i odzwierciedlić ten fakt w obliczeniach wskazanych powyżej  wskaźników energetycznych. Ponadto  należy  wyznaczyć i odzwierciedlić skuteczność świetlną dla każdego rodzaju, typu, itp. zastosowanych  opraw w odniesieniu dla poszczególnych lat eksploatacji w cyklu życia instalacji oświetleniowej. Obliczenia będą stanowiły załącznik do Dokumentacji Projektowej - projektu technicznego oraz wykonawczego.

Oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów, należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako rozwiązania dedykowane zgodnie z wymaganiami określonymi w WR-D-41-4 Wersja: 02 [138]. Jako rozwiązania materiałowe, należy zastosować dedykowane drogowe oprawy oświetleniowe o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego oraz konstrukcje wsporcze o wysokości nie mniejszej niż 5 m, które powinny być niezależne od konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego w obszarze oświetlanym.

Rozwiązania projektowe należy dostosować przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi, projektowego układu drogowego i do Wymagań Zamawiającego oraz prognozy ruchu, dla horyzontu min. 30 lat dla dróg klasy A i S oraz min. 20 lat dla pozostałych dróg, od oddania drogi do użytkowania. Obliczenia fotometryczne projektowanego oświetlenia drogowego należy przeprowadzić dla każdej zaprojektowanej (dobranej) klasy oświetleniowej, tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej.

W związku z powyższym na etapie opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także w sytuacji zaistnienia konieczności na etapie opracowywania projektu technicznego albo wykonawczego  (który wymagany jest zgodnie z przepisami PZP), należy odpowiednio wystąpić  z wnioskami do Gestorów sieci  (OSD) o wydanie technicznych warunków (WT) przyłączenia do sieci elektroenergetycznej infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą lub zmianę warunków przyłączenia do sieci.  Wnioski razem  z załącznikami oraz przygotowanym przez Wykonawcę bilansem mocy zapotrzebowanej wraz z  prognozowanym rocznym zużyciem energii elektrycznej przez projektowane instalacje odbiorcze objęte danym wnioskiem o wydanie lub zmianę WT, należy wraz z opinią Inżyniera przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji i uzgodnienia, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

Między odcinkami drogi, na których zaprojektowano oświetlenie o wymaganym natężeniu światła, a odcinkami drogi nieoświetlonymi należy wykonać strefy przejściowe o zmniejszającym się natężeniu światła i długości nie mniejszej niż:

•	200 metrów – na drodze klasy A lub S;

•	100 metrów – na drodze klasy GP i drogach niższych klas,

licząc odpowiednio od punktu kolizji (strefa konfliktowa) tj.: początku i końca pasa wyłączania/włączania, początku wyspy segregującej/kanalizującej oraz odgięcia pasa dzielącego/wyspy stosowanego w celu zmiany trajektorii jazdy (spowolnienia) na wlocie i wylocie na rondo, a także od początku zmiany/przejścia pasa awaryjnego na opaskę, początku/końca obiektu inżynierskiego, obszaru skrzyżowania, itp. do punktu-miejsca posadowienia pierwszej/ostatniej latarni od strony kierunku jazdy.

Jako rozwiązanie podstawowe należy zaprojektować i wykonać oświetlenie po zewnętrznej stronie każdej z jezdni, a zlokalizowanie oświetlenia w pasie dzielącym zostanie dopuszczone jedynie w przypadku uwarunkowań terenowych uniemożliwiających zastosowanie rozwiązania podstawowego, po uprzedniej akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego.

Lokalizacje słupów oświetleniowych należy projektować z uwzględnieniem Wzorców i Standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie barier WR-D-22-1 oraz WR-D-22-3. Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji fundamentów konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego oraz montowania takich konstrukcji bezpośrednio w gruncie na skarpach nasypów oraz na krawędziach poboczy. Wszystkie fundamenty oprócz swojej podstawowej funkcji muszą stanowić zabezpieczenie lub posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do doziemnych kabli zasilających odbiorcze instalacje elektroenergetyczne np. oświetlenia drogowego.

Oświetlenie drogi powinno być zlokalizowane w taki sposób, aby nie oświetlało strefy przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla zwierząt średnich.

Wykonawca poinformuje gminę, lecz tylko w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne [111] (określonych w art. 18 ust.1 pkt. 3), o proponowanych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni uwagi i postulaty gminy o ile nie stoją one w sprzeczności z warunkami technicznymi określonymi w przepisach technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami technicznymi. Informacja ta zostanie przekazana wyłącznie w sytuacji finansowania przez gminę oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, w zakresie określonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne [111].

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań w instalacjach oświetleniowych, aby w stanie kiedy instalacja zostaje wyłączona (zakres poza szafą oświetleniową), znajdowała się w stanie innym niż bez napięciowym. Rozstaw stanowisk słupowych nie mniejszy niż 45m, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozstawu słupów, wyłącznie na odcinkach krzywoliniowych węzłów tzn. łącznicach, lecz na odległość nie mniejszą niż 30m.

Należy opracować system konserwacji z podaniem cząstkowych współczynników utrzymania (między innymi spadku skuteczności świetlnej źródeł światła – paneli LED, zabrudzeniem opraw oświetleniowych), a także podania czasookresu czyszczenia paneli soczewkowych czy też kloszy ochraniających komorę optyczną w zależności od technologii wykonania opraw oświetleniowych, itp. Dodatkowo  instrukcja musi jednoznacznie wskazać, w opracowanym systemie konserwacji, jakie przyjęto czasookresy przeprowadzenia przeglądów, pomiarów, konserwacji oraz niezbędne wymagania sprzętowe i kwalifikacyjne pracowników obsługi, itp.  Opracowany system musi być spójny z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.20.3. oraz opraw oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.20.4., a Wykonawca jednoznacznie wskaże w opracowanym systemie konserwacji jaki przyjęto czasokres czyszczenia. Opis systemu będzie stanowił oddzielny załącznik do Dokumentacji Projektowej - projektu wykonawczego   pn. Instrukcja obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń oświetleniowych. Czasookres konserwacji należy przyjąć na poziomie 4 lat licząc od dnia uruchomienia instalacji oświetleniowej.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zasilania oświetlenia drogowego (zakres za układem pomiarowo-rozliczeniowym) w obszarze węzłów drogowych, dużych skrzyżowań (np. z przesuniętymi wlotami) oraz terenu MOP-ów wraz z oświetleniem drogi w obrębie MOP tzn. odcinków drogi głównej w tym pasów włączenia i wyłączenia) przy użyciu tylko jednej szafy oświetleniowej. W obszarze węzłów zasilanie oświetlenia drogi ekspresowej, łącznic oraz dróg krzyżujących się lub łączących się z drogą główną w obszarze węzła (dotyczy zarówno dróg krajowych jak również dróg innych kategorii), należy realizować z wykorzystaniem oddzielnych szaf oświetleniowych. Wymagana jest numeracja szaf oświetleniowych zwanych dalej „SO” na każdym z obiektów osobno (nie narastająco na całym odcinku projektowanej drogi ekspresowej rozpoczynając od cyfry rzymskiej I poprzedzonej symbolem SO, w konsekwencji tak przyjętej numeracji czytelne są nr latarni wg zasady wraz z ukośnikami: nr SO/nr obwodu/nr latarni/nr fazy(ewentualnie). Zatem w części opisowej i graficznej Dokumentacji Projektowej należy stosować numerację projektowanych szafek oświetleniowych oraz latarni zgodną z powyżej wskazaną zasadą.

Projektowane oświetlenie w obszarze MOP-ów nie może powodować efektu olśnienia i oślepiania dla kierujących pojazdami poruszającymi się drogą ekspresową.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania oświetlenia drogowego skrzyżowań typu rondo wyłącznie z posadowieniem konstrukcji wsporczych oświetlenia (stanowiska słupowe i maszty) na ich wyspach środkowych. Jeśli wyspa środkowa ronda nie została przystosowana do przejazdów przez nią pojazdów nienormatywnych (ponadgabarytowych), to należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami BRD jeden lub dwa wjazdy techniczne na wyspę środkową ronda wielkością dostosowane do pracy pojazdów technicznych wyposażonych w podnośnik koszowy.

#### Rozliczenie kosztów energii elektrycznej

Układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci instaluje w złączach kablowo-pomiarowych gestor sieci albo  montowane są przez gestora sieci lub Wykonawcę inwestycji drogowej w rozdzielnicach abonenckich stacji transformatorowych.

Dla potrzeb oświetlenia drogowego każdego: węzła i skrzyżowania (szczegółowe wymagania zostały określone w WWiORB nr D. 07.07.01.), odcinka drogi ekspresowej, (w tym również w obrębie MOP tzn. odcinków drogi głównej wraz z pasami włączenia i wyłączenia), dróg innych kategorii (dla każdej z osobna) niż krajowa, dróg krajowych innych niż klasa A i S przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz potrzeb zasilania odpowiednio pozostałej innej infrastruktury drogowej i związanej z drogą (w tym między innymi OD, MOP, stacji pomp, SZR, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc do kontroli i ważenia pojazdów), a także oświetlenia dróg dla pieszych, dróg dla rowerów lub dróg dla pieszych i rowerów oraz jezdni dodatkowych  obsługujących ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej, należy stosować oddzielne układy pomiarowo-rozliczeniowe, które muszą wynikać z oddzielnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla każdego z zasilanych elementów. Należy przedstawić rozwiązania do akceptacji  Zamawiającemu oraz ewentualnie dodatkowo uzgodnić z Gestorami sieci, lecz wyłącznie w sytuacji jeśli zostało to wskazane w warunkach przyłączenia do sieci. W związku z powyższym na etapie opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także w sytuacji zaistnienia konieczności na etapie opracowywania projektu technicznego albo wykonawczego (który wymagany jest zgodnie z przepisami PZP), należy odpowiednio wystąpić  z wnioskiem lub wnioskami do Gestora sieci (OSD) o wydanie  technicznych warunków przyłączenia (WT) do sieci elektroenergetycznej  infrastruktury drogowej i związanej z drogą lub zmianę warunków przyłączenia do sieci.  Wnioski razem  z załącznikami oraz przygotowanym przez Wykonawcę bilansem mocy zapotrzebowanej wraz z  prognozowanym rocznym zużyciem energii elektrycznej przez projektowane instalacje odbiorcze objęte danym wnioskiem o wydanie lub zmianę WT, należy wraz z opinią Inżyniera przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji i uzgodnienia, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

W przypadku przebiegu drogi z oświetleniem drogowym przez kilka gmin, układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe zlokalizowane w pasie/pasach drogowych zlokalizowanych w różnych gminach muszą być oddzielne dla każdej z gmin dla drogi krajowej (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) przebiegającej w granicach terenu zabudowy i oddzielnie dla dróg o innej kategorii (dla każdej z osobna) niż krajowa (wojewódzka, powiatowa, gminna) oraz jezdni dodatkowych obsługujących ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej. Tym samym należy stosować oddzielne układy pomiarowo-rozliczeniowe, które muszą wynikać z oddzielnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przede wszystkim w sytuacji finansowania przez gminę oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie gminy, w zakresie określonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne [111].

#### Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych

- Wymagania formalne

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować i wykonać jako spełniające wszystkie wymagania określone w zeszytach normy: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03 oraz  dostosowane do rodzaju nawierzchni oświetlanych powierzchni (zaprojektowanych i  wykonanych, albo istniejących) przede wszystkim jezdni, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów, itp. Sposób dokonanego wyboru klas oświetleniowych w oparciu o parametry zdefiniowane w przywołanej normie, należy w Dokumentacji Projektowej przedstawić wyłącznie w formie tabel (zgodnie z wymaganiami normy) przypisanych odpowiednio do występujących sytuacji oświetleniowych w odniesieniu do poszczególnych oświetlonych obszarów np. węzłów drogowych z podziałem na trasę główną, drogę innej klasy/kategorii, łącznice, ronda, itp. Ponadto oświetlenie drogowe, należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem wymagań wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie oprócz powyżej wskazanych wymagań dla potrzeb oświetlenia obszarów stanowiących miejsca pracy na zewnątrz, które zostaną zlokalizowane między innymi na terenie MOP (np. miejsc do kontroli i ważenia pojazdów, ramp do odśnieżania i odladzania pojazdów ciężarowych), OD a także samoistnych (samodzielnych) miejsc do kontroli i ważenia pojazdów zlokalizowanych poza obszarem MOP, należy je zaprojektować i wykonać jako spełniające, także wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 12464-2:2025-4. Oświetlenie drogowe zrealizować z uwzględnieniem wymagań wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast dla wszystkich miejsc pracy we wnętrzach zlokalizowanych między innymi w obszarze OD, wewnątrz obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych, należy zaprojektować i wykonać oświetlenie jako spełniające minimum wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 12464-1:2012.

Projektowane przejścia dla pieszych oraz urządzenia alternatywne ułatwiające przekraczanie jezdni, a także przejazdy dla rowerów muszą posiadać dodatkowe dedykowane oświetlenie zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WR-D-41-4 Wersja: 02 [138].

Oświetlenie ternu MOP albo innych bezpiecznych i chronionych parkingów wraz z wjazdami i wyjazdami  oraz granicami,  musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Delegowanym KOMISJI (UE) 2022/1012  z dnia 7 kwietnia 2022 r.

uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady…. (Dz. Urz. UE nr L 170/27) […]

Pozostałe wymagania dla potrzeb zaprojektowania i wykonania oświetlenia drogowego należy stosować zgodnie z WR-D-72-1 Wersja: 02 [138], lecz tylko w zakresie  nieokreślonym i niesprzecznym  z zapisami w PFU oraz w WWiORB nr D.01.03.01; D.01.03.02; D.07.07.01 i D.10.12.01.

- Sterowanie

Należy zastosować (zaprojektować i wykonać) rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne sterowanie oświetleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia wraz z rozwiązaniami technicznymi  dla pomiarów wielkości ww. parametrów.

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i diagnostyczne.

Układ sterowania oświetleniem obejmuje zakres oświetlenia odcinka drogi ekspresowej objęty utrzymaniem przez OD.

Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu, a w szczególności wynikające z transmisji sygnałów (nadawanie, przesyłanie, odbiór, itp.) do Regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem w Dysie, opłat licencyjnych, itp. w zakresie sterowania oświetleniem, w okresie gwarancji, ponosi wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań grupowego sterowania oświetleniem drogowym oraz stosowania w instalacjach oświetleniowych jakichkolwiek dodatkowych układów rozruchowych np. soft starterów.

- Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania

- Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oświetleniowych Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu protokołu z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z partii materiału dostarczonego na budowę) wykonanego przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Dla każdego z ustawień odbłyśnika, źródła światła, rodzaju soczewki, itp. należy przedstawić oddzielne krzywe rozsyłu światłości, co oznacza, że dla każdego z ustawień tzn. konfiguracji optycznych, należy wyznaczyć bryłę fotometryczną, a pliki fotometryczne zawierające krzywe fotometryczne (wartości parametrów) uzyskane na zasadzie ekstrapolacji (z jednej lub kilku wyznaczonych brył, dla danej oprawy drogowej) nie będą akceptowane. Wszystkie dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone w ogólnodostępnej elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym i darmowym programie komputerowym do wspomagania obliczeń, który uniemożliwia wprowadzenie przez operatora/użytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niż zgodna z aktualnie obowiązującą normą, o której mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np. DIALUX. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w szczególności intranet oraz dyski wewnętrzne producenta opraw nie stanowią ogólnodostępnej bazy danych. Tym samym pliki fotometryczne krzywych rozsyłu światłości, dla danej oprawy drogowej wraz z jej poszczególnymi konfiguracjami optycznymi zapewniającymi różne krzywe fotometryczne, do których nie będzie możliwy bezpośredni dostęp poprzez przeglądarkę internetową lub zostaną określone dodatkowe warunki dostępu (np. wymóg rejestracji lub logowania się, itp. ), nie będą akceptowane.

Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od przeprowadzania badań dla partii materiału dostarczonego na budowę, jeśli oprawy są typowymi rozwiązaniami z rodziny opraw danego producenta, dla których:

- przeprowadzono badania fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne,

- wszystkie dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone w ogólnodostępnej elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD),

- oprawy posiadają oznaczenia umożliwiające jednoznaczne potwierdzenie, że oprawy z partii materiału dostarczonego na plac budowy są tożsame z oprawami dla których zostały przeprowadzone ww. badania.

Pozostałe zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. a) oraz zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. 3d) stosuje się odpowiednio.

Każdy tego typu wyjątek wymaga przedstawienia przez Wykonawcę robót stosownej analizy wraz z właściwymi dokumentami i uzyskania akceptacji Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inżyniera;

- Przed oddaniem do użytkowania każdej nowobudowanej oraz przebudowanej instalacji oświetleniowej, należy przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu drogowym obejmujące między innymi pomiary natężenia oświetlenia na nawierzchniach jezdni oraz dróg, pomiary luminancji na nawierzchniach jezdni, a także wyznaczyć: współczynnik oświetlenia poboczy jezdni  (REI), przyrost wartości progowej (fTI), równomierność całkowitą luminancji na powierzchni oświetlanej  nawierzchni jezdni (U0),   równomierność wzdłużną luminancji jezdni minimum dla pasów ruchu (Ul) oraz pozostałe parametry, przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Pomiary, wyznaczenie parametrów oraz ich dalsze opracowanie, należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-2:2018-02,PN-EN 13032-5:2019-01,PN-EN 13032-4+A1:2019-09 i PN-EN 13201-4:2016-03 oraz pozostałe części przedmiotowej normy wraz z uwzględnieniem wytycznych dotyczących oświetlania przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów, zgodnie z wymaganiami określonymi w  WR-D-41-4 Wersja: 02 [138]. Pomiary w oświetleniu drogowym można przeprowadzić nie wcześniej niż po czasie wyświecenia źródeł światła zainstalowanych w oprawach, czas ten nie może być krótszy niż opisany w normie PN-EN 13032-1 + A:2012 oraz w zgodności z wymaganiami normy PN-EN 13032-2:2018-02, PN-EN 13032-5:2019-01 i PN-EN 13032-4+A1:2019-09. Rozpoczęcie procedury pomiarowej (po wymaganym wyświeceniu źródeł) powinno nastąpić po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Przed przystąpieniem do pomiarów właściwych należy wykonać pomiary potwierdzające stabilizację strumienia świetlnego zgodnie z normą PN-EN 13032-1+A1:2012 oraz w zgodności z wymaganiami normy PN-EN 13032-2:2018-02, PN-EN 13032-5:2019-01 i PN-EN 13032-4+A1:2019-09. Zakres pomiarów musi obejmować całą długość instalacji oświetleniowej i wszystkie jego warunki pracy, który należy przeprowadzić dla każdej zaprojektowanej klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Dodatkowo należy dokonać pomiarów wielkości charakteryzujących pracę obwodów oświetleniowych, tj. minimum: wartości oraz przebiegu napięcia i natężenia prądu, wartości mocy czynnej i biernej oraz wyznaczyć/obliczyć współczynnik mocy (tylko i wyłącznie jako wartość funkcji cos lub tg), a także  sprawdzić na podstawie powyżej wskazanych pomiarów, czy wyznaczone wskaźniki energetyczne tj. minimum  wskaźnik gęstości mocy (Dp) oraz  wskaźnik rocznego zużycia energii (DE) w Dokumentacji Projektowej są spełnione dla każdej zaprojektowanej klasy oświetleniowej, w których będzie pracowała instalacja oświetleniowa, jak określono powyżej. Natomiast czas trwania ww. pomiarów nie może być krótszy niż  okres pełnej doby działania każdej z instalacji oświetleniowych i dla każdej zaprojektowanej klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Protokoły z wykonanych pomiarów wraz z ich opracowaniem łącznie z wyznaczeniem wymaganych parametrów, należy przekazać wraz z opinią Inżyniera Zamawiającemu do zaakceptowania. Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby wartość funkcji tg nie wykraczała poza wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD, dla każdej zaprojektowanej  (dobranej) klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej.   Jednocześnie wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDU powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 50160:2023-10   oraz wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDI powinna być zgodna z wymaganiami norm PN IEC 61000-3-2:2019-04  wraz z PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 i nie przekraczała wielkości 15 %, dla każdej zaprojektowanej klasy oświetleniowej, tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Wyniki pomiarów fotometrycznych - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu drogowym oraz pomiarów parametrów elektrycznych - wielkości charakteryzujących pracę obwodów oświetleniowych, a także obliczeń wykonanych na ich podstawie, podlegają akceptacji przez Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inżyniera. Rozwiązania nie spełniające wymagań, w tym niekompensujące odpowiednio mocy biernej, nie będą akceptowane;

- Podstawą weryfikacji uzyskanych parametrów oświetlenia będą dane zawarte w projekcie oświetlenia i wynikające z obliczeń fotometrycznych dla każdej zaprojektowanej klasy oświetleniowej, tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Wykonawcy, a jej pozytywne wyniki będą stanowić podstawę do odbioru instalacji oświetlenia. Nieosiągnięcie w trakcie badań sprawdzających parametrów fotometrycznych oraz elektrycznych, zakładanych w projekcie oświetlenia, będzie podstawą do nieodebrania instalacji oświetleniowej;

- Docelowe wprowadzenie wszystkich zadanych parametrów sterowania oraz pełne uruchomienie układu sterującego należy poprzedzić wykonaniem odpowiednich pomiarów i obserwacji występujących sytuacji na drodze (dopuszczonej do eksploatacji i użytkowanej w reprezentatywnym okresie jej użytkowania tj. po upływie minimum 6 lecz nie później niż 12 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przez uczelnię wyższą lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Pomiary, badania i obserwacje oraz ich opracowanie należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-2:2018-02, PN-EN 13032-5:2019-01, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 i PN-EN 13201-4:2016-03 oraz pozostałe części przedmiotowej normy wraz z uwzględnieniem wytycznych dotyczących oświetlania przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów, zgodnie z wymaganiami określonymi w  WR-D-41-4 Wersja: 02 [138]. Każdorazowo we wskazanym powyżej terminie, należy przeprowadzić pomiary parametrów elektrycznych - wielkości charakteryzujących pracę obwodów oświetleniowych, a także wykonać na ich podstawie obliczenia, o których mowa w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. 3 c). Ponadto należy przeprowadzić analizę poboru energii elektrycznej przez wszystkie nowo wybudowane oraz  przebudowane  instalacje oświetleniowe dla potrzeb Zamawiającego na podstawie faktur (udostępnionych przez Zamawiającego)  za świadczenie usług dystrybucji albo informacji (wskazań) układów pomiarowo-rozliczeniowych zużycia energii elektrycznej indukcyjnej oraz  energii biernej pojemnościowej, jeśli w ww. fakturach wyszczególniono wielkości zużycia, a także emisji  energii biernej (wprowadzanie) do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii dokonują pomiarów energii biernej. Przedmiotowa analiza musi jednoznacznie wskazywać, czy pobór energii elektrycznej przez instalacje oświetleniowe odbywa się zgodnie z wymaganym współczynnikiem mocy, aby wartość funkcji tg nie przekraczała wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD oraz czy następuje ponadumowny  (ponadnormatywny) pobór energii biernej indukcyjnej, a także emisja energii biernej pojemnościowej do  dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej dla każdej zaprojektowanej  (dobranej) klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej, oddzielnie dla każdego z PPE (punkt poboru energii). Jednocześnie należy  wykazać czy rzeczywiste maksymalne wielkości poboru mocy nie przekraczają wielkości mocy umownych  oraz czy należy skorygować wielkości mocy zamówionych (umownych) w odniesieniu dla każdej zaprojektowanej  (dobranej) klasy oświetleniowej. Natomiast w przypadku braku w instalacji oświetleniowej układu sterowania umożliwiającego efektywne sterowanie oświetleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia, powyżej wskazane pomiary, obliczenia i analizy należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego z PPE (punkt poboru energii) po upływie minimum 6, lecz nie później niż 8 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie niezbędne analizy, pomiary, badania, itp.  wraz ze sporządzeniem protokołów,  przeprowadza Inżynier (Konsultant) na zasadach określonych w pkt. nr 2.1.17.1.4. Jeśli w wyniku analizy zostanie stwierdzone, że wykonane instalacje oświetleniowe są rozwiązaniami niekompensującymi odpowiednio mocy biernej tak indukcyjnej, jak i pojemnościowej  (wartość współczynnika mocy tj. wartość funkcji tg przekracza wymaganą wartość), Wykonawca przedstawi dokumentację projektową zawierającą zamienne rozwiązania techniczne zapewniające pobór energii elektrycznej przy wymaganym współczynniku mocy. Proponowane rozwiązania należy przekazać wraz  z opinią Inżyniera Zamawiającemu do zaakceptowania. Po upływie 6 miesięcy od wprowadzenia przez Wykonawcę zaakceptowanych rozwiązań zamiennych należy ponownie przeprowadzić pomiary, obliczenia oraz analizę poboru energii elektrycznej. W okresie od przekazania danej instalacji odbiorczej energii elektrycznej do czasu uzyskania stanu,  w którym instalacje oświetleniowe zapewnią pobór energii elektrycznej przy wymaganym współczynniku mocy (odpowiednio skompensowana moc bierna), Wykonawca poniesie wszelkie koszty i opłaty wykraczające poza pobór energii czynnej, koszty dokumentacji oraz koszty opracowania Dokumentacji Projektowej i wprowadzenia zamiennych rozwiązań technicznych, a także opracowania dokumentacji powykonawczej.  Ww. docelowe wprowadzenie zadanych parametrów oraz uruchomienie układu sterującego wraz ze wszystkimi pomiarami, badaniami i obserwacjami, itp. odbędzie się na koszt Wykonawcy.;

- Przed upływem gwarancji dla instalacji oświetleniowych i opraw oświetleniowych Zamawiający może przekazać Wykonawcy protokół z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z materiału eksploatowanego na drodze) wykonanego przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Zamawiającego, gdy jej wyniki będą pozytywne i będą stanowić podstawę do odbioru gwarancyjnego oświetlenia. Nieosiągnięcie w trakcie badań sprawdzających parametrów fotometrycznych i elektrycznych, zakładanych w projekcie oświetlenia będzie podstawą do wymiany gwarancyjnej instalacji i opraw oświetleniowych niespełniających wymaganych parametrów oraz zrefundowania kosztów weryfikacji ww. parametrów. Na czas weryfikacji parametrów Wykonawca zapewni materiały zastępujące materiały pobrane do weryfikacji;

- Dla potrzeb weryfikacji parametrów zaprojektowanego i wykonanego świetlenia obszarów stanowiących miejsca pracy na zewnątrz przed oddaniem do użytkowania każdej nowobudowanej oraz przebudowanej instalacji oświetleniowej, należy przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu miejsc pracy na zewnątrz przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Pomiary oraz ich opracowanie należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-2:2018-02, PN-EN 13032-5:2019-01, PN-EN 13032-4+A1:2019-09, PN-EN 12464-2:2025-4 i PN-EN 13201-4:2016-03. Ponadto zapisy określone w punktach od nr 2.1.20.3 ppkt. 3a) do nr 2.1.20.3 ppkt. 3e) stosuje się odpowiednio.

- Dla potrzeb weryfikacji parametrów zaprojektowanego i wykonanego świetlenia obszarów stanowiących miejsca pracy we wnętrzach oraz oświetlenia wewnętrznego obiektów inżynierskich  o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych,  przed oddaniem do użytkowania każdej nowobudowanej oraz przebudowanej instalacji oświetleniowej, należy przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu miejsc pracy we wnętrzach oraz oświetlenia obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych  przez uczelnię wyższą  lub powołany przez nią  podmiot realizujący zadania o których mowa w dziale II rozdział 6  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący badania naukowe w zakresie techniki świetlnej. Pomiary oraz ich opracowanie należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-2:2018-02, PN-EN 13032-5:2019-01, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 i PN-EN 12464-1:2012. Ponadto zapisy określone w punktach od nr 2.1.20.3 ppkt. 3a) do nr 2.1.20.3 ppkt. 3e) stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji wymiany istniejącej nawierzchni stanowiącej powierzchnię oświetlaną istniejącym oświetleniem drogowym Zamawiającego albo nowymi instalacjami oświetlenia drogowego oraz przekładanymi lub przebudowywanymi w ramach usunięcia kolizji z instalacjami oświetlenia drogowego Zamawiającego, należy każdorazowo przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu drogowym w odniesieniu do docelowych klas i kategorii dróg realizowanych w ramach Kontraktu. Zapisy określone w punktach od nr 2.1.20.3 ppkt. 3b) do nr 2.1.20.3 ppkt. 3f) stosuje się odpowiednio.

#### Oprawy i źródła światła

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oświetlenia drogowego w szczególności dla zakresu wskazanego w pkt. 2.1.20.1 należy stosować drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).

Ponadto oświetlenie:

- całego terenu OD; - nie dotyczy

- całego terenu MOP; - nie dotyczy

- kładek i przejść podziemnych; - nie dotyczy

- przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni;

- dróg dla pieszych;

- kładek i przejść podziemnych pomiędzy MOP; - nie dotyczy

- tuneli wykorzystywanego zarówno w porze dziennej jak i nocnej;

- dróg dla rowerów,

- przejazdów dla rowerów;

- dróg dla pieszych i rowerów;

- iluminację obiektów inżynierskich tj.: nie dotyczy;

- całego terenu przepompowni wyposażonej w zespół prądotwórczy wraz z przyległym placem manewrowym;

- miejsc do kontroli i ważenia pojazdów;

a także oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie wewnętrzne obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych, należy zaprojektować i wykonać, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem drogowych opraw oświetleniowych oraz naświetlaczy i opraw (dla potrzeb iluminacji) wykonanymi w technologii LED.

Projekt iluminacji obiektów inżynierskich należy przedstawić przynajmniej w dwóch wariantach wraz z ich wizualizacją celem dokonania wyboru wariantu przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania zostały określone we WWiORB nr D. 07.07.01.

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące i zasilające] musi spełniać wymogi między innymi ustawy o efektywności energetycznej [103] i Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnych osprzętu sterującego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 [3.1-142] oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego [126] i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Sprzęt oświetleniowy (oprawy wraz z układem kontrolno-sterującym i źródłami światła) musi również spełniać minimum wymagania zdefiniowanie w normach: PN-EN 60598-1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006 wraz z PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012; PN-EN 55015:2013-10 wraz z PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08 oraz PN-EN 61547:2009.

Ponadto osprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej [125] i musi spełniać przede wszystkim postanowienia norm nr: PN IEC 61000-3-2:2019-04  wraz z PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 oraz jednocześnie osprzęt elektryczny powinien spełniać warunki określone między innymi w szczególności w  normach PN-EN 61000-3-3:2013-10  wraz z PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10 w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych.

Nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw (np. wysokoprężnych i LED) na 1 obwodzie oświetleniowym. Natomiast oprawy i naświetlacze oraz projektory iluminacyjne stosowane dla potrzeb wykonania iluminacji obiektów inżynierskich muszą spełniać odpowiednio, w zależności od przyjętego wariantu iluminacji minimum wymagania określone w normach: PN-EN 60598-2-13:2007 wraz z PN-EN 60598-2-13:2007/A1:2012 i PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 oraz PN-EN 60598-2-5:2016-02.

W miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże tzn. w miejscach do których będą miały bezpośredni dostęp osoby postronne niezwiązane z utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową oraz związaną z drogą tj. ich użytkownicy, a 
 przede wszystkim piesi i rowerzyści, czyli między innymi w projektowanych przejściach podziemnych oraz w zależności od przyjętych rozwiązań, także na kładkach,drogach dla pieszych , drogach dla rowerów, dla pieszych i rowerów , przejazdach dla rowerów  i przejściach dla pieszych oraz urządzeniach alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, chodnikach itp. oraz iluminacji obiektów, należy zastosować do budowy oświetlenia ww. miejsc oraz iluminacji obiektów inżynierskich wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w zabezpieczenia antywandalowe  (np. dedykowane osłony zabezpieczające). W takiej sytuacji należy stosować oprawy oświetleniowe posiadające odporność na uderzenia (bez zabezpieczeń antywandalowych), na poziomie co najmniej IK-09 zgodnie z normą PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych dostępnych na etapie opracowania rozwiązań w tym zakresie. Jednocześnie należy  wyposażyć takie oprawy w dodatkowe zabezpieczenia antywandalowe  (np. dedykowane osłony zabezpieczające).  Możliwe jest zastosowanie opraw oświetleniowych posiadających odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10  zgodnie z normą PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011  bez wyposażenia ich w dodatkowe zabezpieczenia antywandalowe  (np. dedykowane osłony zabezpieczające).

Jednakże wszystkie oprawy oświetleniowe montowane w oraz na podłożu, w oraz na stropach i ścianach (np. w przejściach podziemnych), a także w oraz na poręczach, pochwytach i słupkach, itp., a także na kładkach, muszą posiadać odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10 .

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie są dopuszczalne oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp..

Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych.

Drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności.

Oprawy muszą być wyposażone w dedykowany do źródła typu LED układ optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbłyśnikowej albo mieszanej.

W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości.

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:

•	o konstrukcji zamkniętej,

•	o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej (układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego lub co najmniej IP 65 dla całej oprawy,

- wyposażone w układ/urządzenie  ochrony przeciwprzepięciowej wielokrotnego zadziałania zapewniające ochronę do poziomu nie mniej niż 10 kV oraz 10 kA,

- ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR) tzn. 0,0% dla kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni o wartości 0°,

•	zapewniające kompensację mocy biernej minimum w odniesieniu dla podstawowej klasy oświetleniowej (wartość funkcji tg nie może wykraczać poza wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD), ,

•	posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,

•	z możliwością regulacji strumienia świetlnego w zakresie umożliwiającym sterowanie oświetleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej,

- o obudowach (w tym kloszach) odpornych na odkształcenia spowodowane występującymi warunkami atmosferycznymi,

- zapewniające łatwość obsługi oraz możliwość wymiany poszczególnych jej elementów składowych bez użycia specjalistycznych narzędzi,

- zapewniające możliwość otwierania i zamykania bez użycia jakichkolwiek narzędzi,

•	wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe.

Cała oprawa łącznie z panelem albo panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę optyczną w zależności od technologii wykonania, musi być wykonana jako posiadająca odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011. Ponadto wszystkie elementy obudowy oprawy oraz zastosowane materiały zewnętrzne oprawy (w tym klosz) powinny być odporne na promieniowanie UV oraz na działanie występujących warunków atmosferycznych w terenie, a także na działanie środków wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg i korozję, a w szczególności na mgłę solną.

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wielkości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie wykraczała poza  wartości z przedziału od 0,00 do 0,40 lub wartości z przedziału węższego określonego przez OSD, dla każdej zaprojektowanej  (dobranej) klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Jednocześnie wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDU powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 50160:2023-10  oraz wartość współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDI powinna być zgodna z wymaganiami norm PN IEC 61000-3-2:2019-04  wraz z PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 i  nie może przekraczać wielkości 15 %, dla każdej zaprojektowanej (dobranej) klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej.

Źródła światła typu LED muszą zostać wykonane w systemie modułowym. Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED. Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać demontaż i wymianę poszczególnych źródeł światła LED (modułów LED) i osprzętu bez zastosowania połączeń lutowanych oraz układu zasilającego (nie dopuszcza się do zastosowania rozwiązań  typu „driver on board” - DOB).

Drogowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:

- skuteczność świetlna oprawy > 155 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy) i potwierdzone raportem z badań w laboratorium fotometrycznym,

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,

- temperatura barwowa [Tc] światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K (neutralny biały) na zewnątrz oprawy,

- współczynnik oddawania barw (oznaczony jako CRI lub Ra) > 70,

- trwałość minimum 100 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 7% dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L93B10) zgodnie z IES LM-80 – TM-21 i potwierdzone raportem z badań w laboratorium fotometrycznym,

- maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 1000 mA ,

- wyposażone w minimum jedno złącze w standardzie ZHAGA-D4i – zamontowane od góry oprawy oraz połączone z wewnętrzną instalacją oprawy (zasilaczem),

- wyposażone w zasilacz w standardzie DALI-2 D4i,

- wyposażone w dodatkowy układ zabezpieczający przed gromadzeniem się ładunku elektrostatycznego na obudowie (dla opraw  w drugiej klasie ochronności przeznaczonych do zainstalowania na konstrukcjach wsporczych oświetlenia drogowego wykonanych z materiału dielektrycznego np. kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowe, które nie posiadają wbudowanego uziemienia funkcjonalnego w postaci rdzenia lub przewodów ekwipotencjalnych, umożliwiających podłączenie oprawy).

Wszystkie oprawy oświetleniowe przeznaczone do wyposażenia tuneli drogowych muszą spełniać wszystkie pozostałe wymagania określone w warunkach technicznych dla tuneli drogowych wskazanych w pkt. 2.1.16.

Jednocześnie limit maksymalnej temperatury barwowej światła emitowanego na zewnątrz naświetlaczy i opraw wykonanych w technologii LED stosowanych dla potrzeb iluminacji obiektów nie ma zastosowania.

W sytuacji  lokalizacji projektowanego oświetlenia drogowego w rejonie przejść dla zwierząt, należy je zaprojektować i wykonać  z uwzględnieniem wymagań wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Każdorazowo zastosować jako rozwiązania materiałowe drogowe oprawy typu LED wyposażone w  dedykowany układ optyczny zapewniający przede wszystkim ograniczenie rozpraszania strumienia świetlnego poza obszar oświetlany oraz koncentrację emitowanego strumienia świetlnego na zewnątrz oprawy wyłącznie w obszarze korony oświetlanej drogi.

Jednocześnie drogowe oprawy LED muszą zapewniać  brak emisji strumienia świetlnego na zewnątrz oprawy w górną półprzestrzeń („do tyłu”).

Zamawiający jako wyjątek od wymagania podstawowego dla potrzeb opisanych  powyżej wymagań dla oświetlenia drogowego w rejonie przejść dla zwierząt dopuszcza, aby skuteczność świetlna oprawy drogowej była ≥ 110 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy).

Ponadto w sytuacji konieczności zastosowania z przyczyn środowiskowych drogowych opraw oświetleniowych emitujących strumień świetlny ze źródła LED na zewnątrz oprawy o temperaturze barwowej zapewniającej  niską zawartość promieniowania UV dopuszcza się, aby skuteczność świetlna oprawy drogowej dla temperatury barwowej:

- Tc≤2200°K była ≥ 110 lm/W

- Tc≤2700°K była ≥ 130 lm/W,

- Tc≤3000°K była ≥ 140 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy).

W celu wzmocnienia kontrastu jasnej sylwetki pieszego z oświetloną drogą na przejściu dla pieszych oraz na urządzeniach alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także rowerzysty na przejeździe dla rowerów, Zamawiający jako wyjątek od wymagania podstawowego dopuszcza, możliwość zastosowania wyłącznie dla drogowych opraw oświetleniowych dedykowanych dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów tzn.  o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego, aby temperatura barwowa światła emitowanego na zewnątrz tego typu oprawy, wynosiła maksymalnie 6000°K dla wymaganego stosunku temperatur barwowych minimum 1 : 1,5 lub maksymalnie 8000°K  dla zaleconego stosunku temperatur barwowych na poziomie 1:2.

Jednocześnie gdy dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów zostaną zastosowane jako rozwiązania materiałowe dedykowane drogowe oprawy typu LED o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego, które emitują na zewnątrz oprawy światło o temperaturze barwowej niższej niż wymagana  dla potrzeb oświetlenia drogi, to wyłącznie w  celu zapewnienia wymaganego stosunku temperatur barwowych światła na poziomie minimum 1 : 1,5, Zamawiający jako wyjątek od wymagania podstawowego dopuszcza, aby skuteczność świetlna drogowej oprawy LED dedykowanej  dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów,   była ≥ 125 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy). Ponadto dla opraw oświetleniowych posiadających odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10 zgodnie z przywołanymi powyżej wymaganiami, lecz przeznaczonych wyłącznie do instalacji w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże we wskazanych powyżej lokalizacjach, Zamawiający jako wyjątek od wymagania podstawowego dopuszcza, aby skuteczność świetlna oprawy była ≥ 110 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy).

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do składanej Dokumentacji Projektowej dla etapu  projektu technicznego oraz wykonawczego, dla każdego z proponowanych rozwiązań materiałowych dla drogowych opraw oświetleniowych:

- Kartę katalogową;

- Certyfikat potwierdzający przyznanie proponowanym przez Wykonawcę oprawom oświetleniowym znaku ENEC oraz ENEC PLUS (ENEC+) przez sygnatariusza porozumienia ENEC;

- Certyfikat/deklarację bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta proponowanych opraw oświetleniowych zgodnie z PN-EN 62471:2010;

- Deklarację zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw, stwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;

- Oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę, po jednej z każdego typu dla każdego przedziału mocy całkowitej:

- do 100W,

- od 100 do 150W,

- od 150 do 200W,

- powyżej 200W.

Zamawiający wymaga dostarczenia plików fotometrycznych krzywych rozsyłów światłości opraw oświetleniowych przyjętych jako rozwiązania projektowe (do obliczeń) w formie elektronicznej bazy danych (pliki typu LDT, ILS i ULD), umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym i darmowym programie komputerowym do wspomagania obliczeń, który uniemożliwia wprowadzenie przez operatora/użytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niż zgodna z aktualnie obowiązującą normą, o której mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np. DIALUX, DIALUX EVO oraz plik z obliczeniami fotometrycznymi projektowanego oświetlenia drogowego dla każdej zaprojektowanej   klasy oświetleniowej tj. odpowiednio dla klasy podstawowej  oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej, w jednym z popularnych formatów tzn. darmowego programu np. DIALUX, DIALUX EVO.

Przedmiotowe pliki należy dostarczyć na nośniku wraz z dokumentacją projektową zawierającą obliczenia oświetleniowe (fotometryczne) przedkładaną Inżynierowi i Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że weryfikacja obliczeń fotometrycznych nastąpi wyłącznie w oparciu o ogólnodostępny i darmowy program komputerowy do wspomagania obliczeń DIALUX, DIALUX EVO.

#### Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze zgodne z pkt. 2.1.22.1.3. niniejszego PFU.

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z następujących materiałów:

- stali,

- aluminium lub stopów  aluminium,

- kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowe.

Wszystkie konstrukcje wsporcze (z wyłączeniem słupków do montażu znaków drogowych) wykonane ze wskazanych powyżej materiałów które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (m.in. mostowymi, murami oporowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy.

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

Jako rozwiązanie podstawowe, należy zaprojektować i wykonać konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego wyposażone tylko w wysięgniki pojedyncze umożliwiające  każdorazowo zawieszenie tylko jednej drogowej oprawy oświetleniowej z wyłączeniem wysięgników opuszczanych tzw. koron mobilnych oraz konstrukcji wsporczych lokalizowanych na wyspach środkowych rond. Zamawiający dopuszcza jako wyjątek od rozwiązania podstawowego możliwość zastosowania dwóch lub większej ilości wysięgników, albo wysięgników umożliwiających montaż kilku opraw wyłącznie w sytuacji lokalizacji konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego:

- w obszarze tzw. nosów które występują w miejscach rozdziału kierunków ruchu, na styku dwóch różnych jezdni (głównej, łącznicy, zbierająco-rozprowadzającej) lub w miejscach ich połączenia, z wyłączeniem powierzchni oznakowanej jako wyłączonej z ruchu oraz miejsc lokalizacji osłon energochłonnych,

- na terenie OD,

- w obszarze MOP z wyłączeniem pasów włączania i wyłączania,

- na zewnętrznym pasie dzielącym pomiędzy trasą główną a jezdnią zbierająco-rozprowadzającą w obszarze węzła drogowego.

Każdy tego typu wyjątek wymaga przedstawienia przez Wykonawcę robót stosownej analizy wraz z właściwymi dokumentami i uzyskania akceptacji Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii lub uzgodnienia przez Inżyniera. Niedopuszczalny jest montaż dodatkowych wysięgników na konstrukcjach wsporczych (stanowiskach słupowych) oświetlenia drogowego przeznaczonych dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów.

#### Szafy i złącza kablowe

Lokalizacja szaf oświetleniowych, złączy kablowych (tzw. zalicznikowych) oraz innych szaf zawiązanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą, powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie użytkowania. W związku tym nie należy ich posadawiać bezpośrednio przy: projektowanych drogach dla pieszych i rowerów, przejściach podziemnych, drogach dla rowerów, drogach dla pieszych, w przejściach podziemnych, itp., czyli w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże. Jednocześnie lokalizację wszystkich szaf i złączy kablowych należy projektować oraz posadawiać z uwzględnieniem Wzorców i Standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie barier WR-D-22-1 oraz WR-D-22-3.  Ponadto złącza oraz szafy, w szczególności przeznaczone dla potrzeb związanych z zasilaniem urządzeń BRD nie mogą zostać zlokalizowane jako wolnostojące na wyspach (za wyjątkiem wysp środkowych skrzyżowania typu rondo) oraz w poboczu dróg. W sytuacji gdy lokalizacja, a zarazem dostęp do szaf i złączy wymaga przekroczenia rowów lub innych przeszkód, należy zaprojektować i wykonać niezbędną infrastrukturę, która to umożliwi. Jednocześnie lokalizację wszystkich szaf i złączy, należy projektować i posadawiać w miejscach uniemożliwiających ich zalewanie przez wody opadowe i  roztopowe   oraz zaleganie śniegu w warunkach zimowych.

Szafy oświetleniowe, złącza kablowe oraz inne szafy zawiązane z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą, należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z tworzyw termoutwardzalnych lub ze stopu aluminium na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 44. Szafy i złącza powinny być przystosowane do przyłączenia do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Wszystkie szafy oświetleniowe i złącza kablowe (tzw. zalicznikowe) oraz inne szafy, należy wyposażyć w schematy połączeń, a także tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Szczegółowe wymagania zostały określone we WWiORB nr D. 07.07.01.

### Budowa linii kablowych i przepustów kablowych

Linie kablowe (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napięcia dla potrzeb Zamawiającego, należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji jednofazowych trzyżyłowe oraz dla instalacji trójfazowych czterożyłowe lub o większej ilości żył w zależności od potrzeb wynikających z założeń projektowych i jako rozwiązanie podstawowe o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej powłoce z polwinitu.

Zamawiający dopuszcza ewentualne zastosowanie w ww. liniach niskiego napięcia tzw. zalicznikowych [linii kablowych niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych stanowiących  miejsca dostarczania energii  z sieci elektroenergetycznej nN budowanych przez Gestora sieci (OSD), a także od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych, lecz wyłącznie do złącza kablowego tzw. zalicznikowego (np. realizowanego  dla potrzeb  zasilania przepompowni wód deszczowych)], kabli o żyłach aluminiowych. Tego typu wyjątek nie dotyczy zalicznikowych linii i instalacji odbiorczych niskiego napięcia na całej ich długości oraz w pełnym zakresie, dla: oświetlenia drogowego oraz linii oświetleniowych (w tym oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów), wyposażenia technicznego oraz wszystkich instalacji w tunelach drogowych, urządzeń dla potrzeb systemu zarządzania drogą i ruchem (SZR) oraz potrzeb BRD, a także infrastruktury technicznej dla potrzeb funkcjonowania obszarów stanowiących miejsca pracy na zewnątrz, instalacji wewnętrznych obiektów inżynierskich o zamkniętym przekroju ustroju nośnego tzn. wewnątrz przestrzeni dostępnych dla obsługi  np. w dźwigarach skrzynkowych oraz OD, obiektów kubaturowych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Linie kablowe zasilające wyposażenie oraz instalacje wewnątrz tuneli drogowych muszą spełniać wszystkie pozostałe wymagania określone w warunkach technicznych dla tuneli drogowych wskazanych w pkt. 2.1.16. Połączenie tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w słupie lub maszcie oświetleniowym z drogową oprawą oświetleniową, należy wykonać przewodami o napięciu znamionowym izolacji 450/750V w Euroklasie minimum Eca, jako jedna wiązka posiadająca odpowiednio łącznie minimum 4 żyły (dla opraw wykonanych w II klasie ochronności), z żyłami miedzianymi o przekroju żył minimum 1,5 mm2 i izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej powłoce z polwinitu (odpornego na promieniowanie UV, a także na inne warunki atmosferyczne, jeśli zastosowane rozwiązania będą powodowały, iż kable lub przewody będą podlegały takiej ekspozycji). Dla zalicznikowych linii niskiego napięcia przejście z układu pracy instalacji „TN-C” na „TN-S” lub „TN-C-S” należy zrealizować w złączach tzw. zalicznikowych albo w innych szafach zawiązanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą zlokalizowanych za złączem kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym (dla IV, V I VI grupy przyłączeniowej), a także za rozdzielnicą abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn (dla III grupy przyłączeniowej), które należy każdorazowo uziemić.  Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu uziomów złączy kablowych zintegrowanych z układami pomiarowo-rozliczeniowymi (należących do gestora sieci) oraz uziomów stacji transformatorowych SN/nN zarówno abonenckich jak i należących do gestora sieci. Zamawiający dla potrzeb zasilania instalacji oświetleniowych, jako wyjątek od rozwiązania podstawowego dopuszcza przejście z układu pracy instalacji „TN-C” na „TN-S” lub „TN-C-S”, w złączach tzw. słupowych, które należy każdorazowo uziemić. Wielkość rezystancji uziomów nie może być większa niż wynikająca  z obliczeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej – projekcie technicznym i wykonawczym.

Bezpośrednie końcowe zasilanie urządzeń dla potrzeb BRD typu: aktywne znaki drogowe oraz przyciski przywołania na przejściach dla pieszych, a także przejazdach dla rowerów itp., należy wykonać z wykorzystaniem środka ochrony przeciwporażeniowej: bardzo niskie napięcie zasilania (SELV i PELV) w zakresie nie przekraczających wartości, odpowiednio 25 V dla prądu przemiennego oraz 60V dla prądu stałego. Doziemne linie kablowe niskiego i średniego napięcia o długości do 500m włącznie, realizowane dla potrzeb zasilania wszystkich obiektów infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą wymagających zasilania energią elektryczną, należy wykonywać w sposób ciągły, bez możliwości stosowania muf kablowych, zarówno jako rozwiązania projektowe oraz jako rozwiązania naprawcze linii kablowych SN oraz nN powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji.

Dla doziemnych linii kablowych średniego napięcia dla potrzeb Zamawiającego, należy stosować kable z istniejącego typoszeregu o żyle roboczej wykonanej z  aluminium w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej powłoce z polietylenu (odpornego na promieniowanie UV, a także na inne warunki atmosferyczne, jeśli zastosowane rozwiązania będą powodowały, iż kable będą podlegały takiej ekspozycji) oraz posiadające uszczelnienie wzdłużne i promieniowe przeciwko wnikaniu wilgoci.

Przekrój żył kablowych należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni dróg ekspresowych i nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni innych dróg niższych klas.

Natomiast na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej SN i nN nie może być mniejsza niż:

a)	na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0m,

b)	w poboczu dróg – 1,0m,

c)	na pozostałem terenie pasa drogowego – 1,0m,

d)	pod dnem rowu – 0,8m,

mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną.

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów przede wszystkim z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie oraz chemicznie i odpornych na działanie środowiska gruntowego, w którym zostaną ułożone. Rury używane do wykonania przepustów muszą być dostatecznie wytrzymałe na obciążenia, które będą  na nie działały.  Wnętrza ścianek muszą być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Do wykonania przepustów kablowych wymaga się stosowania grubościennych rur z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu.

Szczegółowe wymagania zostały określone w WWiORB nr D. 01.03.02.

### Organizacja ruchu

Wymagania zarządcy drogi wynikające z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia 
na użytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikające z obowiązujących przepisów Prawa, norm bądź Umowy są zobowiązaniami Wykonawcy i zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Do zmian wykraczających poza powyższe zastosowanie mają Warunki Kontraktu lub przepisy prawa.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72]. Zatwierdzona stała organizacja ruchu ma podlegać procedurze audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzonego zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (Etap II i Etap III)  [3.2 – 34].

#### Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu wymaga przeprowadzenia procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyt BRD winien być przeprowadzony wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. . W zakresie wykonania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego projektu stałej organizacji ruchu należy uwzględnić docelowy układ drogowy ciągu głównego drogi ekspresowej  S7 i S12 z węzłami Wieniawa i Radom Południe z uwzględnieniem docelowego oznakowania S12.  Ponadto należy przedstawić etap organizacji ruchu funkcjonowania węzła Radom Południe bez dalszego przebiegu S12 w kierunku Lublina.

##### Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi ekspresowej oraz odcinków planowanych do przebudowy dróg krajowych, należy wykonać jako grubowarstwowe:

- linie krawędziowe i segregacyjne na ciągu głównym w technologii grubowarstwowej, linie krawędziowe ciągu głównego drogi ekspresowej i łącznic węzłowych P-7b wykonać jako baretka co 25cm na linii bazowej, linie segregacyjne w technologii  strukturalnej, gdzie najechanie na linie powinno powodować powstanie efektu akustycznego;

- pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.

Linie oznakowania poziomego wykonane w technologii strukturalnej powinny posiadać minimum 75 % wypełnienia. Technologia wykonania musi zapewnić zachowanie parametrów oznakowania wynikających z obowiązujących przepisów oraz należy uzyskać zgodę Zamawiającego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie naniesione;

- trwałością w okresie gwarancyjnym;

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Szerokość nawierzchni powinna być tak dobrana aby szerokość oznakowania poziomego (linie krawędziowe) nie zawężały pasa ruchu.

Sposób oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych należy uzgodnić 
z odpowiednimi zarządcami tych dróg.

##### Znaki pionowe

Parametry lic znaków:

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze ekspresowej obok jezdni należy wykonać z folii odblaskowej typu 2;

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze ekspresowej nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej o minimalnych parametrach jak dla foli typu 2;

- znaki pionowe jezdni głównej drogi ekspresowej - znaki wielkie/duże (W/D)zgodnie z ww. Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72]; z wyjątkiem oznakowania pionowego węzłów w ciągu drogi ekspresowej, które należy projektować zgodnie z wytycznymi oznakowania eksperymentalnego.

- na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy wykonać 
z folii odblaskowej typu 2;

- wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej z właściwym organem zarządzającym ruchem (W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);

- na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 (W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.

Oznakowanie pionowe na węzłach (umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenie pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami nienormatywnymi) należy wyposażyć w gniazda uniwersalne szybkiego montażu/demontażu. Typ (rodzaj) przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizacja wymaga akceptacji Zamawiającego.

Tarcze znaków pionowych wzdłuż trasy głównej oraz oznakowanie węzłów należy wykonać w technologii ograniczającej występowanie zjawiska roszenia w przypadku zmiany temperatury i wilgotności powietrza.

Znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom roszenia i mostków termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur. Działania powinny dotyczyć wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość i częstotliwość połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, niezależnie od występujących warunków temperaturowych.

Lica znaków pionowych powinny być wykonywane ściśle według zaleceń producenta materiałów odblaskowych, w dostosowaniu do rodzaju zastosowanej folii odblaskowej zwłaszcza w odniesieniu do wielkogabarytowych (wielkoformatowych) tablic kierunku i miejscowości, umieszczanych zarówno obok jak i nad jezdnią.

Dla znaków wykonanych w technologii sitodruku należy zwracać uwagę na pełną kompatybilność chemiczną farb sitodrukowych (znaki „klasyczne”, powtarzalne o niewielkich wymiarach) z foliami odblaskowymi danego typu.

Na powierzchniach znaków wykonanych z folii odblaskowych (wszystkich typów), w miejscach potencjalnych aktów wandalizmu (np. graffiti) należy stosować kompatybilną folię zabezpieczającą. Tarcza znaku niezależnie od sposobu wykonania (jedno czy wielosegmentowa) powinna tworzyć płaską powierzchnię, przy uwzględnieniu rozszerzalności temperaturowej materiału segmentów.

Materiały używane do produkcji tarcz znaków, powinny zapewniać wymaganą trwałość nie mniejszą niż zakładana trwałość całego znaku, zarówno w zakresie korozji strukturalnej jak i powierzchniowej dla stosowanego materiału.

Stosowana grubość materiału do produkcji tarczy (np. blachy) powinna być dobrana, aby uwzględniać założoną technologię konstrukcji tarczy (np. segmentowe na wpusty czy z ażurowymi elementami wzmacniającymi, itp.)

Jest to istotne dla zapobieżenia przed tworzeniem się na powierzchni tarczy tablicy niepożądanych odkształceń (statycznych bądź dynamicznych strzałek ugięcia), w wyniku których, na skutek niejednorodności odblaskowości, lokalnej silnej poświaty i lokalnych ciemnych plam występują trudności z odczytaniem jej treści.

Wybór materiału na tarcze znaku powinien być zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych na znaku materiałów odblaskowych (wymagane potwierdzenie trwałości i właściwości całej konstrukcji znaku).

Tarcze znaków wykonywane jako konstrukcje wielosegmentowe powinny zapewniać równoległe połączenia poszczególnych segmentów, zabezpieczone przed przemieszczaniem segmentów w czasie montażu czy eksploatacji.

Stosowane przy wykonywaniu tarcz znaków materiały (blacha tarczy znaku, elementy usztywniające, obejmy/obwódki, itp.) powinny być wykonane z tych samych materiałów lub materiałów o zbliżonej rozszerzalności cieplnej w zmieniających się warunkach pogodowych, dla zapewnienia „płaskości” całej tarczy znaku - uniknięcia efektu fałdowania, wybrzuszania czy podobnych niekorzystnych efektów.

Tablice drogowskazowe należy umieszczać nad jezdnią na tradycyjnych konstrukcjach wsporczych (bramowych) zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Tablice przeddrogowskazowe w celu poprawienia widoczności i percepcji informacji drogowskazowej należy umieszczać nad jezdnią na tradycyjnych konstrukcjach wsporczych (bramowych) zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi w przypadku:

  - gdzie warunki terenowe uniemożliwiają zastosowanie oznakowania po prawej stronie jezdni, a także:

  - na drogach o przekroju większym niż 2 pasy ruchu

  - przy dużym udziale pojazdów ciężarowych na danym odcinku (przykładowo w obszarach większych aglomeracji miejskich).

Jeżeli lokalizacja innych znaków będzie kolidowała z ekranem akustycznym lub innym elementem utrudniającym zapewnienie widoczności dla tych znaków należy je umieścić na wysięgnikach.

Konstrukcje wsporcze wysięgników, konstrukcji bramowych ze znakami lub urządzeniami umieszczonymi nad jezdnią powinny być traktowane jako przeszkody i w zależności od ich odległości od pasa ruchu zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi, niezależnie od technologii wykonania tych konstrukcji.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej należy ponadto zastosować m.in.: urządzenia optycznego prowadzenia ruchu, w tym słupki prowadzące (uchylne) z naniesionymi znakami wskazującymi pikietaż i numer drogi.

##### Konstrukcje wsporcze

Jako rozwiązanie podstawowe, należy zastosować bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych [28] o parametrach nie gorszych niż, określone zgodnie z w poniższej tabeli:

| Lp. | Kategoria drogi | Wymagania właściwości wg PN-EN 12767:2019 -12 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań.” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Droga ekspresowa | 100-NE-A-S-SE-MD-0; 100-NE-B-S-SE-MD-0 |
| 2. | Drogi krajowe inne niż autostrada oraz droga ekspresowa, a także drogi wojewódzkie | 70-NE-B-S-SE-MD-0; 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| 3. | Drogi powiatowe i gminne | 50-NE-B-S-SE-MD-0; 50-NE-C-S-SE-MD-0; 50-NE-D-S-SE-MD-0 albo 50-LE-B-S-SE-MD-0; 50-LE-C-S-SE-MD-0; 50-LE-D-S-SE-MD-0 |

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest osłonięta drogową barierą ochronną 
tj. znajduje się w odległości (lico konstrukcji od strony bariery)  nie bliższej niż WM [m], gdzie „WM” stanowi szerokość pracującą bariery albo konstrukcje wsporcze lokalizowane będą na wyniesionych na wysokość minimum 1m wyspach środkowych skrzyżowań typu rondo albo maszty oświetleniowe oraz konstrukcje wsporcze tzw. łamane będą zlokalizowane w obszarze MOP, dopuszcza się zastosowanie konstrukcji nie zapewniających wskazanych powyżej wymaganych poziomów bezpieczeństwa biernego użytkowników pojazdów osobowych (kierującego oraz pasażerów). Jeśli jako rozwiązania techniczne zostaną zastosowane  konstrukcje wsporcze tzw. łamane  (np.  w strefie zakazu pracy urządzeń wysięgnikowych) w lokalizacjach poza wyniesionymi  na wysokość minimum 1m wyspach środkowych skrzyżowań typu rondo oraz w obszarze MOP, muszą one zostać osłonięte drogową barierą ochronną tj. znajdować się w odległości (lico konstrukcji od strony bariery)  nie bliższej niż WM [m].

W sytuacjach lokalizacji konstrukcji wsporczych na wiaduktach drogowych i mostach, w przypadku ryzyka upadku elementu konstrukcji wsporczej na jezdnię, należy każdorazowo stosować konstrukcje wsporcze spełniające wymagania NS (no separation collapse mode – brak separacji po uderzeniu). W w/w miejscach, gdzie w wyniku uderzenia występuje ryzyko upadku elementów konstrukcji wsporczych w obszary wrażliwe, w których mogą znajdować się niechronieni użytkownicy ruchu, należy stosować konstrukcje wsporcze spełniające wymagania HE lub NS. W takich sytuacjach konstrukcje wsporcze muszą zostać osłonięte  mostowymi barierami ochronnymi, a ich lico (od strony bariery) musi znajdować się w odległości nie bliższej niż WM [m], gdzie „WM” stanowi szerokość pracującą bariery.

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z następujących materiałów:

- stali,

- aluminium lub stopów aluminium,

- kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowych.

Wszystkie konstrukcje wsporcze (z wyłączeniem słupków do montażu znaków drogowych) wykonane ze wskazanych powyżej materiałów, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (m.in. mostowymi, murami oporowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy. Jednocześnie fundamenty muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie klas ekspozycji jak dla elementów narażonych w szczególności na działanie chlorków.

Wszystkie bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych [28], muszą zostać przebadane (poddane stosownym testom) wyłącznie dla kompletnej konfiguracji, z której mają zostać wykorzystane jako rozwiązania materiałowe. Każda konstrukcja wsporcza w kompletnej konfiguracji proponowanej przez Wykonawcę  jako rozwiązanie materiałowe,  musi posiadać wydany przez upoważnioną jednostkę notyfikującą z obszaru UE certyfikat/deklarację stałości właściwości użytkowych wraz z pełnym wskazaniem układu (konfiguracji, typu) składającego  się z fundamentu, słupa lub masztu, wysięgnika lub wysięgników oraz oprawy lub opraw dla jakich były przeprowadzone próby i badania, z której jednoznacznie wynikać będą między innymi właściwości przy uderzeniu pojazdu [poziom/klasa bezpieczeństwa biernego według PN-EN 12767:2019-12  (EN 12767-2019)]. Tym samym konstrukcje wsporcze wykonane ze wskazanych powyżej materiałów,  muszą być poddane testom w konfiguracji (w układzie)  konstrukcja wsporcza wraz z fundamentem, a dla konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego (w tym dla oświetlenia przejść dla pieszych oraz urządzeń alternatywnych ułatwiających przekraczanie jezdni, a także przejazdów dla rowerów) w układzie (konfiguracji) składającym  się z fundamentu, słupa, wysięgnika oraz oprawy. Jednocześnie obowiązek przeprowadzania badań  konstrukcji wsporczych w konfiguracjach wraz z fundamentami  nie dotyczy słupków do montażu znaków drogowych przeznaczonych do montażu bezpośrednio w gruncie oraz wszystkich konstrukcji wsporczych wykonanych ze stali, z aluminium i ze stopów aluminium oraz z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowe, których montaż  ma zostać wykonany na   obiektach inżynierskich (m.in. mostowych, murach oporowych). Wszystkie minimalne wymagania przypisane dla poszczególnych kategorii dróg w powyższych tabelach mają, także  zastosowanie między innymi do łącznic, pasów włączania i wyłączania, itp.

Wszystkie konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy) wraz z fundamentami oraz wysięgnikami lub innymi rodzajami zamontowanych elementów na konstrukcji,   muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową, z uwzględnieniem obciążeń wynikających  z masy i gabarytów zamontowanych na nich urządzeń np. oświetleniowych.

Stalowe słupy, maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne), należy pokryć powłoką antykorozyjną tzn. cynkować od zewnątrz i środka (wewnątrz). Powłoka ochronna musi posiadać grubość minimum 80 mikronów (grubość średnia powłoki) oraz spełniać pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Natomiast słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) wykonane z aluminium oraz ze stopów aluminium, należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość powłoki anodowej słupów i masztów oświetleniowych oraz wysięgników musi wynosić nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum dolnej krawędzi wnęki słupowej, lecz nie mniej niż 0,50 m (mierzone od górnej powierzchni fundamentu do której montowana jest stopa słupa lub masztu oświetleniowego), należy zabezpieczyć ściśle przylegającą do zewnętrznej powierzchni słupa powłoką wykonaną z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,8 mm odpornego na promieniowanie UV oraz na działanie środków wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg i substancji ropopochodnych oraz mieszanin takich substancji.

Ponadto wszystkie elementy połączeniowe konstrukcji wsporczych wykonanych ze stali, z aluminium oraz ze stopów aluminium z:

- wysięgnikami,

- wysięgnikami opuszczanymi (koronami mobilnymi),

- fundamentami,

muszą zostać wykonane z materiałów jednakowych z zastosowanymi do budowy metalowych konstrukcji wsporczych oraz wysięgników i wysięgników opuszczanych (koron mobilnych) wykonanych odpowiednio ze stali, z aluminium lub ze stopów aluminium.

Słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowe muszą być przede wszystkim odporne na odkształcenia spowodowane występującymi warunkami atmosferycznymi oraz posiadać wbudowane uziemienia funkcjonalne w postaci rdzenia lub przewodów ekwipotencjalnych, umożliwiających podłączenie opraw  oświetleniowych wykonanych w drugiej klasie ochronności.

Wszystkie elementy połączeniowe słupów i masztów wykonanych z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowych  z:

- wysięgnikami tzw. kompozytowymi,

- wysięgnikami opuszczanymi (koronami mobilnymi) tzw. kompozytowymi,

- fundamentami,

muszą zostać wykonane z aluminium, ze stopów aluminium lub ze stali. Wszystkie użyte elementy wykonane z aluminium, ze stopów aluminium oraz ze stali służące do połączenia słupów i masztów, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne na poziomie nie niższym niż dla słupów, masztów i wysięgników oraz wysięgników opuszczanych (koron mobilnych) wykonanych  ze stali oraz z aluminium i ze stopów aluminium albo zastosowanie elementów połączeniowych wykonanych ze stali nierdzewnej klasy minimum A2 zgodnie z PN-EN ISO 3506-1:2020-10.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego w konfiguracjach składających się ze słupów i masztów wykonanych z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym tzw. kompozytowych oraz wysięgników i wysięgników opuszczanych (koron mobilnych) wykonanych z aluminium i stopów aluminium albo ze stali nierdzewnej klasy minimum A2. Jednocześnie wtedy wszystkie elementy połączeniowe muszą zostać wykonane z materiałów jednakowych z  zastosowanymi do budowy metalowych wysięgników i wysięgników opuszczanych (koron mobilnych).

Ponadto konstrukcje wsporcze wykonane ze stali, z aluminium i ze stopów  aluminium,   z uwagi na ochronę antykorozyjną powinny zostać zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Wszystkie konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Szczegółowe wymagania zostały określone w WWiORB nr D. 07.07.01.

Jednocześnie wszystkie konstrukcje wsporcze, a przede wszystkim słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) muszą  być:

- odporne na promieniowanie UV;

- odporne na działanie środków wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg  i korozję, a w szczególności na mgłę solną;

- odporne na działanie substancji ropopochodnych oraz mieszanin takich substancji;

- odporne na działanie występujących warunków atmosferycznych oraz środowiskowych w terenie;

- niepalne lub trudno palne;

- odporne na drgania (wysoki poziom  tłumienia drgań);

w cyklu życia instalacji oświetleniowej dla horyzontu czasowego minimum 30 lat od oddania drogi do użytkowania.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań wymagających dokonywania przeglądów, inspekcji, itp. częściej niż w interwale czasowym krótszym niż 1 rok kalendarzowy oraz konieczności przeprowadzania konserwacji powierzchni zewnętrznych poprzez mycie, woskowanie itp., jako elementów determinujących obowiązywanie udzielonych gwarancji i rękojmi dla konstrukcji wsporczych.

Pozostałe wymagania zostały określone w WWiORB nr D. 07.07.01.

##### Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy stosować wyłącznie w przypadkach braku możliwości zastosowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich uczestników ruchu,  w szczególności strefy bez przeszkód.

Do urządzeń bezpieczeństwa ruchu zalicza się: m.in.:

1) osłony energochłonne:

- na  klinie wyspy rozdzielającej (przed rozgałęzieniem drogi głównej i łącznicy), gdy miejsce zagrożenia znajduje się w odległości mniejszej niż odległość graniczna dla „Przeszkody” lub „Obszaru zagrożonego” (w pierwszej kolejności należy dążyć do uniknięcia konieczności stosowania osłon energochłonnych projektowania pobocza wybaczającego błędy, bez „Przeszkód” lub „Obszaru zagrożonego”),

- na początku środkowego lub bocznego pasa dzielącego, gdy miejsce zagrożenia znajduje się w odległości mniejszej niż odległość krytyczna dla „Przeszkody” lub „Obszaru zagrożonego” i nie można zapewnić wymaganych długości barier ochronnych wystających poza miejsce zagrożenia,

- na szpicu wyspy rozdzielającej przed obiektami inżynierskimi lub na nich, gdy za wyspą jest dużo niżej położony obszar i istnieje możliwość spadnięcia pojazdów z dużej wysokości, pod warunkiem, że ten niżej położony obszar nie jest „Obszarem zagrożonym”, który trzeba z tej racji zabezpieczyć także przed możliwością spadnięcia samochodu ciężarowego,

- w przypadku występowania ramy portalowej, czoła konstrukcji oporowej lub poprzecznej do kierunku ruchu ściany będącej zakończeniem niszy np. w tunelu.

2) osłony przeciwolśnieniowe, system barier ochronnych i zamontowanych na nich osłon przeciwolśnieniowych powinien posiadać jeden wspólny certyfikat.

###### Drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe i terminale

Takie urządzenia BRD jak drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe i terminale na drogach krajowych (w tym na autostradach i drogach ekspresowych oraz węzłach i łącznicach) oraz na odcinkach dróg nie będących drogami krajowymi, których budowa lub przebudowa jest realizowana przez GDDKiA należy projektować i stosować, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, to jest z:

1) Rozporządzeniem [138],

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72],

3) w zakresie barier drogowych WR-D-22-1, WR-D-22-3,

4) w zakresie barier na obiektach inżynierskich WR-M-71.

Warunki dopuszczalności stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych:

a) Dopuszcza się stosowanie wyłącznie drogowych barier ochronnych, które spełniają wymagania normy PN-EN 1317, co musi być potwierdzone sprawozdaniami z badań zderzeniowych.

b) Bariery ochronne zastosowane na drogach krajowych powinny być identyczne w każdym aspekcie z tymi, które przeszły pomyślnie badania zderzeniowe i są oznakowane „CE” albo znakiem budowlanym.

Barierę ochroną stosować należy na drogach, na których prędkość dopuszczalna wynosi więcej niż 50 km/h, jeżeli nie można zaprojektować odpowiedniej szerokości strefy bez przeszkód oraz gdy konstrukcja wsporcza urządzenia drogi nie spełnia warunków w zakresie biernego bezpieczeństwa.

c) Bariery ochronne należy stosować przy krawędziach dróg na tych odcinkach, na których występują miejsca zagrożeń wymagające zabezpieczenia barierami ochronnymi. W pasach dzielących bariery ochronne należy stosować na całej długości pasów dzielących.

d) Zjazdy, wjazdy i wyjazdy awaryjne na drogę ekspresową należy projektować i wykonywać w sposób bezpieczny bez potrzeby montażu barier ochronnych. W sytuacji gdy warunki terenowe uniemożliwiają takie zaprojektowanie zjazdu, wjazdu i wyjazdu awaryjnego należy zastosować bariery ochronne o poziomie powstrzymywania nie niższym niż na sąsiednich odcinkach drogi,  wyprowadzone wzdłuż krawędzi zjazdu, wjazdu i wyjazdu awaryjnego z odgięciem do zewnętrznej krawędzi pobocza po prawej stronie zjazdu, wjazdu i wyjazdu awaryjnego (bez przeszkód na odcinku odgiętej bariery).

W szczególnie niebezpiecznych miejscach, wymagających zastosowania poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) Wykonawca powinien przewidzieć w projekcie miejsce na ich umieszczenie w sposób zgodny z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej osłon energochłonnych (poduszek zderzeniowych) z zachowaniem ciągłości prowadzenia pojazdu jak dla barier ochronnych.

Drogowe bariery ochronne na drodze głównej i łącznicach należy zaprojektować w miejscach lokalizacji konstrukcji wsporczych dla elementów Systemu Zarządzania Ruchem, stacji meteorologicznych oraz słupów oświetleniowych nie spełniających wymogów dla typowych bezpiecznych konstrukcji wsporczych zgodnych z pkt. 2.1.20.5 i bramownic.

Jeżeli przerwa pomiędzy barierami wliczając w to końcówki jest mniejsza niż 60 m, to obie bariery należy połączyć w jeden odcinek.

Barierę w pasie dzielącym należy wykonać na całym odcinku drogi ekspresowej. Wysokie przeszkody (w szczególności podpory obiektów inżynierskich, ekrany akustyczne) powinny być usytuowanie w odległości niepowodującej zagrożenia BRD lub zabezpieczone barierami ochronnymi w sposób ograniczający ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy, a w szczególności autobusy. W tym celu wysokie przeszkody powinny być zabezpieczone barierami osłonowymi spełniającymi, oprócz wymaganego poziomu powstrzymywania warunek w zakresie parametru „VI” (wtargnięcie pojazdu). Dobór barier ochronnych powinien uwzględniać przebieg drogi w planie i profilu, strukturę rodzajową i natężenie ruchu oraz rodzaj zabezpieczanych przeszkód.

W strefie szerokości pracującej bariery ani w strefie intruzji pojazdu nie dopuszcza się sytuowania przeszkód sztywnych.

W obrębie projektowanych w ciągu drogi ekspresowej obiektów inżynierskich zastosować bariery ochronne o poziomie powstrzymania co najmniej H2 i szerokości pracującej, która zapewnia brak możliwości wjechania pojazdu poza krawędź obiektu wg badań wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1317.

Wzdłuż jezdni głównej, gdzie lokalizowane są bramownice i podpory obiektów inżynierskich, należy zastosować bariery ochronne o poziomie powstrzymania co najmniej H2, zapewniające szerokość pracującą oraz wychylenie pojazdu Vi.

Wydłużyć podwyższony system barier ochronnych co najmniej 30m przed przeszkodą i 15m za miejscem zagrożenia, należy dobierać certyfikowane długości zastosowanych systemów barier.

Zgodnie z § 90.2 rozporządzenia [138] dopuszcza się ingerencję maksymalnego dopuszczalnego odkształcenia bariery w skrajnię chodnika, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów na moście lub wiadukcie, jeżeli prędkość dopuszczalna na drodze wynosi nie więcej niż 90km/h, a po odkształceniu bariery zachowana będzie wolna przestrzeń o szerokości nie mniejszej niż 1,00 m dla pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. Ponadto dopuszcza się ingerencję maksymalnego dopuszczalnego odkształcenia bariery w skrajnie chodnika dla obsługi na drogowym obiekcie inżynierskim lub w nim.

Lokalizacja barier, ekranów przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych nie może ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający zastosowanie ograniczenia prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu. Nie mogą również znajdować się w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

Bariery powinny być wyposażone w punktowe elementy odblaskowe U-1c w odstępach określonych w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zasady stosowania odcinków przejściowych w barierach ochronnych

Dla połączenia barier ochronnych o różnych rodzajach konstrukcji i/lub różnych cechach funkcjonalnych, szczególnie różnych poziomach powstrzymywania, muszą być stosowane odcinki przejściowe.

Poziom powstrzymywania odcinka przejściowego zależy od poziomów powstrzymywania odcinków barier, które są ze sobą łączone i należy je dobierać wg poniższej tabeli.

Minimalna długość odcinka przejściowego dla połączenia barier ochronnych o różnych poziomach powstrzymywania wynosi 12 m.

Wybór maksymalnej klasy szerokości pracującej odcinka przejściowego zależy od otoczenia miejsca, w którym odcinek przejściowy ma być zastosowany.

Poziom intensywności zderzenia odcinka przejściowego nie powinien być wyższy niż którykolwiek z poziomów intensywności zderzenia odcinków barier ochronnych, które są ze sobą łączone.

Odcinek barier ochronnych łączący się z obiektem budowlanym np. z przyczółkiem wiaduktu należy traktować jak odcinek przejściowy.

###### Osłony przeciwolśnieniowe

Osłony przeciwolśnieniowe należy przewidzieć w następujących miejscach:

- w rejonie wyjazdów z MOP-ów;

- w rejonie węzłów;

- na barierach dzielących na łukach poziomych o małym promieniu w ciągu drogi ekspresowej;

- na barierach skrajnych wzdłuż dróg/linii kolejowych biegnących równolegle do projektowanej drogi ekspresowej;

- w rejonie, gdzie może wystąpić zagrożenie olśnieniem.

Zastosowanie osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych wymaga przedstawienia udokumentowanego testu zderzeniowego dla takiego systemu (bariera ochronna z osłoną przeciwolśnieniową).

#### Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych 
z budową drogi ekspresowej.

Należy:

- zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi ekspresowej z innymi drogami; prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu 
w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem, w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi, (w przypadku autostrad znaki wielkie), z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót i w miejscach zmiany toru jazdy należy zastosować aktywne tablice prowadzące U-3 z pulsującym żółtym światłem lub tablice kierujące z umieszczonymi nad nimi światłami ostrzegawczymi U-35 z efektem fali świetlnej;

- geometria przejazdu drogą główną powinna być kształtowana w sposób zapewniający bezpieczny przejazd z prędkością min. 50 km/h.

- na odcinkach zmiany toru jazdy w ciągu drogi głównej, wymagających zastosowania urządzeń BRD (np. tablice kierujące, fala świetlna) nie powinny być lokalizowane skrzyżowania i wyjazdy z budowy;

- w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m, 
do wygrodzenia należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni wzdłuż strefy robót można zastosować tablice kierujące U-21, zamiast zapór drogowych U-20. W każdym przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych urządzeń) jako elementy prowadzące należy stosować tablice kierujące U-21;

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące 
U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;

- wykonać oznakowanie poziome zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72];

- oznakowanie i urządzenia BRD utrzymywać w stanie niezmienionym w całym okresie realizacji (czytelność, czystość, estetyka), co wymaga nadzorowania 
i odnawiania wszystkich elementów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
z dostosowaną do tego wymogu częstotliwością

- wykonać projekty dla poszczególnych etapów zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [70];

- w przypadku wystąpienia przekroju 1/2+1, zastosować fizyczne i ciągłe wygrodzenie kierunków ruchu;

- proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić (przed złożeniem czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarządcami tych dróg i organami zarządzającymi ruchem. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą lub odtworzeniem nawierzchni, leżą po stronie Wykonawcy;

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi;

- uwzględnić konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdów do działek wynikające z uzgodnień z właściwymi gminami;

- w projektach organizacji ruchu można bazować na zasadach zawartych w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym [3.2 – 35], z wyłączeniem stosowania barier o niskich poziomach powstrzymywania do fizycznego i ciągłego wygrodzenia kierunków ruchu podczas realizacji zadań wymagających wykorzystania jednej jezdni do obsługi ruchu dwukierunkowego. Projekt organizacji ruchu na czas Robót Budowlanych powinien uwzględniać założenia wynikające z Harmonogramu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie.

#### System Zarządzania Ruchem

Wykonawca zobowiązany jest:

- Wykonać Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem i przedstawić ją Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonać projekty (Budowlany, Wykonawczy) Systemu Zarządzania Ruchem zgodnie z uzgodnioną Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

- Zrealizować System Zarządzania Ruchem zgodnie z projektami Systemu Zarządzania Ruchem.

Zamawiający wskazuje klasy modułów wdrożeniowych rozproszonych (MWR), które mają zostać zrealizowane w ramach Systemu Zarządzania Ruchem, i ich liczbę.

| Moduły wdrożeniowe rozproszone i ich klasy | Realizowane w ramach zamówienia |  | Liczba modułów wdrożeniowych rozproszonych danej klasy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |  |
| Moduł 101. Informowanie podróżujących |  |  |  |
| Klasa 101.A Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy A/S | X |  | 8(1) |
| Klasa 101.B Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy S/GP/G | X |  | 2 |
| Klasa 101.C Zarządzanie objazdami | X |  | 8(2) |
| Klasa 101.D Informowanie o czasie przejazdu |  | X |  |
| Klasa 101.E Informowanie o czasie oczekiwania na przejściu granicznym |  | X |  |
| Klasa 101.F Informowanie o warunkach pogodowych |  | X |  |
| Klasa 101.G Informowanie poprzez komunikaty radiowe CB | X |  | 1 |
| Klasa 101.H Informowanie poprzez przewoźne znaki o zmiennej treści |  | X |  |
| Moduł 102. Sterowanie prędkością i pasami ruchu |  |  |  |
| Klasa 102.A Sterowanie pasami ruchu |  | X |  |
| Klasa 102.D Zarządzanie prędkością i innymi ograniczeniami |  | X |  |
| Klasa 102.E Przewoźne sterowanie prędkością, pasami ruchu i innymi ograniczeniami ruchu |  | X |  |
| Moduł 103. Pozyskiwanie danych o pojazdach |  |  |  |
| Klasa 103.A Ważenie pojazdów w ruchu |  | X |  |
| Klasa 103.B Pomiar czasu przejazdu z wysoką dokładnością |  | X |  |
| Klasa 103.C Pomiar czasu przejazdu z niską dokładnością |  | X |  |
| Klasa 103.E Badanie doraźne ruchu |  | X |  |
| Moduł 104. Lokalne wykrywanie zdarzeń ze zgromadzonych danych |  |  |  |
| Klasa 104.A Wykrywanie zdarzeń na skrzyżowaniach i drogach klasy G/GP |  | X |  |
| Klasa 104.B Wykrywanie zdarzeń z dostępnych zasobów danych | X |  | 14 |
| Klasa 104.C Wykrywanie zdarzeń na drogach klasy A i S z niskim poziomem detekcji |  | X |  |
| Klasa 104.D Wykrywanie zdarzeń na drogach klasy A i S z wysokim poziomem detekcji | X |  | 8(3) |
| Moduł 105. Wykrywanie zdarzeń poprzez łączność alarmową |  |  |  |
| Klasa 105.A Autostradowa telefonia alarmowa |  | X |  |
| Klasa 105.B Łączność CB | X |  | 1 |
| Moduł 106. Pozyskiwanie danych wizyjnych |  |  |  |
| Klasa 106.A Pozyskiwanie obrazu na węzłach i innych miejscach drogowych | X |  | 7 |
| Klasa 106.B Pozyskiwanie obrazu z wysoką rozdzielczością na drodze głównej lub trasie objazdu |  | X |  |
| Klasa 106.C Pozyskiwanie obrazu ze standardową rozdzielczością na drodze głównej lub trasie objazdu |  | X |  |
| Klasa 106.D Doraźna wideorejestracja |  | X |  |
| Moduł 107. Pozyskiwanie informacji o zajętości MOP / parkingów |  |  |  |
| Klasa 107.A Pozyskiwanie danych z wysoką dokładnością |  | X |  |
| Moduł 108. Przekazywanie informacji o zajętości MOP / parkingów |  |  |  |
| Klasa 108.A Przekazywanie informacji za pomocą znaków o zmiennej treści |  | X |  |
| Moduł 110. Dozowanie wjazdu |  |  |  |
| Klasa 110.A Dozowane wjazdu na jednej łącznicy |  | X |  |
| Moduł 111. Sterowanie ruchem poprzez sygnalizację świetlną |  |  |  |
| Klasa 111.A Sterowanie pojedynczą sygnalizacją świetlną |  | X |  |
| Klasa 111.B Sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi |  | X |  |
| Moduł 112. Pozyskiwanie danych pogodowych |  |  |  |
| Klasa 112.A Pozyskiwanie kompleksowych danych pogodowych | X |  | 1 |
| Klasa 112.B Pozyskiwanie danych o stanie nawierzchni | X |  | 2 |
| Klasa 112.C Pozyskiwanie danych na potrzeby automatycznego przeciwdziałania lokalnej śliskości |  | X |  |
| Klasa 112.D Pozyskiwanie danych o widoczności | X |  | 1 |
| Klasa 112.E Pozyskiwanie danych o zalaniu jezdni |  | X |  |
| Klasa 112.F Pozyskiwanie danych o zbiornikach, ciekach wodnych |  | X |  |
| Klasa 112.G Mobilne zbieranie danych pogodowych |  | X |  |
| Moduł 114. Pozyskiwanie danych o ruchu |  | X |  |
| Klasa 114.A Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów z dokładnością E2 | X |  | 14(⁴) |
| Klasa 114.B Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów z dokładnością A2 |  | X |  |
| Klasa 114.C Pomiar nacisków osi i masy pojazdów w celach statystycznych |  | X |  |
| Moduł 115. Pozyskiwanie i przesyłanie informacji za pomocą I2V/V2I |  |  |  |
| Klasa 115.A Przekazywanie danych I2V | X |  | 4 |
| Klasa 115.B Pozyskiwanie danych V2I | X |  | 4 |

      - Należy przyjąć, iż 4 moduły rozproszone w klasie 101.A należy zlokalizować na drodze ekspresowej S7,  
w odległości ok. 500 m za końcem pasa włączenia węzła Radom Południe (oba kierunki ruchu) oraz
ok. 1000 m przed początkiem pasa wyłączenia przed tym węzłem (oba kierunki).

      - Należy przyjąć konieczność wykonania 4 modułów przy wlotach przed skrzyżowaniami typu rondo przy węźle zespolonym Radom Południe w obrębie drogi wojewódzkiej nr 735.

      - Należy przyjąć, iż jeden moduł rozproszony w klasie 104.D wyposażony jest w 2 kamery detekcji zdarzeń.

      - Należy przyjąć, iż moduły 114.A lokalizowane na łącznicach wjazdowych na drogę S7 i S12 będą dokonywały pomiaru na wszystkich pasach ruchu łącznicy, drogi zbiorczo-rozprowadzającej oraz na wszystkich pasach ruchu jezdni głównej.

Moduł wdrożeniowy rozproszony należy rozumieć jako „Urządzenie lub grupa urządzeń wraz z oprogramowaniem lub oprogramowanie, wspólnie realizujące określone funkcje, przeznaczone do operacyjnego działania w pasie drogowym”.

Klasę modułu wdrożeniowego rozproszonego należy rozumieć jako „Poziom zakresu wymagań funkcjonalnych i parametrów technicznych, jakimi ograniczony jest dany Moduł wdrożeniowy. Jest uszczegółowieniem Modułu wdrożeniowego o opis związany z lokalizacją i funkcjonalnością. Klasa Modułu wdrożeniowego zawiera parametry dla realizowanych funkcji, m.in. parametry związane z dokładnością, rozdzielczością, zakresem, rodzajami zbieranych, przetwarzanych i przesyłanych danych oraz informacji”.

SZR należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym PFU oraz zgodnie z następującymi dokumentami:

- „Wymagania dla wykonawców do koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem” – załącznik nr 4

- „Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” – załącznik nr 3

- „Wytyczne do opracowania Projektów Zmiennej Organizacji Ruchu” – załącznik nr 31

- „Wytyczne dla kanałów technologicznych” – załącznik nr 1

- Ogólna specyfikacja techniczna dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych (OST_SZR) – załącznik nr 10

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych (SST_SZR) – załącznik nr 11

- Warunki wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

- Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego (wytyczne do wykonania pętli indukcyjnych modułu 114.A) – załącznik nr 34

- Scenariusze testów integracyjnych z Systemem Centralnym – SIT – załącznik nr 35

- Inwentaryzacja wykonanych i zainstalowanych modułów wdrożeniowych rozproszonych - załącznik nr 36

W koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy uwzględnić scenariusze realizujące poniższe cele zarządzania ruchem:

- bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- upłynnienie ruchu,

- poprawa komfortu podróżowania,

- minimalizacja zatorów drogowych,

- redukcja czasów przejazdu,

wynikające w szczególności z występowania:

- zmian poziomu swobody ruchu,

- zdarzeń drogowych (np. śliskość nawierzchni, prace drogowe, ograniczona widoczność, niespodziewany koniec kolejki, trudne warunki pogodowe, zamknięcie drogi, zamknięcia poszczególnych pasów ruchu a także całej jezdni, pojazdy jadące „pod prąd”).

Wykonawca określi w koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dokładną lokalizację każdego z modułów wdrożeniowego danej klasy, sposób jego zasilania, zamocowania, zabezpieczenia, przyłączenia do sieci teletechnicznej SZR.

Koncepcja SZR ma być wykorzystana w ramach opracowania Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego w celu zapewnienia właściwych warunków instalacji i uruchomienia urządzeń SZR (zaplanowanych do wdrożenia klas modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z zapewnieniem ich zasilania i komunikacji.

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w miejscach lokalizacji modułów wdrożeniowych rozproszonych rozwiązania (np. bramki, furtki w ogrodzeniach i ekranach, schody skarpowe, balustrady, podesty, błotochrony lub innych urządzeń zabezpieczających przed śniegiem lub lodem usuwanym przez pojazd zimowego utrzymania), które będą umożliwiały sprawny i bezpieczny dostęp oraz serwis urządzeń zamontowanych w ramach SZR również z innej drogi lub jezdni dodatkowej obsługującej teren przyległy wraz z zapewnieniem utwardzonego (z kostki brukowej) dojścia do urządzeń.

W przypadku braku możliwości dostępu do urządzeń z innej drogi lub jezdni dodatkowej obsługującej teren przyległy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie zatok postojowych umożliwiających bezpieczną obsługę serwisową planowanych urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem oraz zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznych utwardzonych (z kostki brukowej)   dojść do projektowanych zatok.

Wykonawca ma zapewnić możliwość obsługi i wykorzystania SZR wraz ze wszystkimi jego komponentami. Obsługa funkcjonalności Systemu Zarządzania Ruchem musi zostać zapewniona poprzez posiadany przez Zamawiającego System Centralny KSZR. W tym celu bezpośrednio w urządzeniach terenowych Wykonawca powinien zaimplementować protokół komunikacyjny KSZR przekazany przez Zamawiającego. Niniejsze protokoły oraz architektura komunikacyjna zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności danych (NDA) dla realizacji Systemów Zarządzania Ruchem – załącznik nr 26 do PFU. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji Kontraktu może dokonać korekty lub uzupełnienia informacji o aktualnej wersji protokołu komunikacyjnego pomiędzy Systemem Centralnym KSZR a MWR, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uzupełnień i korekt na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz konfiguracji urządzeń terenowych.

Dołączenie nowych urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem do Systemu Centralnego KSZR powinno odbyć się poprzez skomunikowanie urządzenia Systemu Zarządzania Ruchem z szyną danych Zamawiającego. Wykonawca winien skonfigurować poszczególne MWR w taki sposób, aby zapewniona została komunikacja i wymiana danych pomiędzy tymi modułami, a Systemem Centralnym KSZR, jak również szczegółowa identyfikacja tych modułów.

Ponadto, obsługa realizowanych modułów 104.D i 106.A zostanie zapewniona poprzez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie modułu gromadzenia i archiwizacji danych wizyjnych (system HIKCentral). W celu włączenia ww. modułów 
do oprogramowania Zamawiającego, Wykonawca dostarczy urządzenia tych modułów wraz ze stosownymi licencjami umożliwiającymi bezproblemowe włączenie tych urządzeń 
do ww. systemu. Zadaniem Wykonawcy będzie konfiguracja ww. modułów w tym oprogramowaniu, w tym m.in. ustawienie alarmów i stref detekcji.

Wykonawca jest zobowiązany do budowy fizycznej sieci światłowodowej VPN. Fizyczna sieć VPN ma łączyć wszystkie punkty dostępowe dla poszczególnych klas modułów rozproszonych w danym kontrakcie z lokalnym centrum zarządzania ruchem drogowym. Topologia sieci musi być tak zaprojektowana, że awaria w jednym punkcie (np. w wyniku zerwania światłowodu przy pracach ziemnych) nie może spowodować braku funkcjonowania całej sieci. Przepływność sieci w relacji punkt dostępowy lokalnego centrum zarządzania ruchem, a danym punktem dostępowym klasy modułu wdrożeniowego rozproszonego musi być co najmniej 2-krotnie wyższa niż założono w minimalnych wymaganiach na transfer danych dla danej klasy (danego urządzenia).

Oprócz budowy fizycznej sieci światłowodowej, z uwagi na brak funkcjonowania ciągłości linii światłowodowej na odcinku Radom – Puławy, Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne umożliwiające tymczasową bezprzewodową transmisję danych pochodzących ze wszystkich elementów Systemu Zarządzania Ruchem zrealizowanych w ramach Kontraktu do Regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem w m. Dys (przy obwodnicy Lublina). Zapotrzebowanie na transmisję danych winno wynikać z analizy wykonanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego. Tymczasowa bezprzewodowa transmisja danych funkcjonowała będzie do czasu budowy fizycznej sieci światłowodowej łączącej sieć światłowodową zrealizowaną w ramach Kontraktu z istniejącą siecią światłowodową zlokalizowaną w ciągu drogi S12 na odcinku Puławy - Kurów – Lublin. Koszty tymczasowej bezprzewodowej transmisji danych ponosić będzie Zamawiający. Zamawiający wymaga wykonania połączenia dedykowanego światłowodowego VPN pomiędzy wykonaną infrastrukturą sieciową SZR a Regionalnym Centrum Zarządzania Ruchem w Dysie (przy obwodnicy Lublina) o parametrach zapewniających płynne działanie systemu.

System Zarzadzania Ruchem będzie obsługiwany w następującej lokalizacji Regionalne Centrum Zarządzania Ruchem w Dysie (przy obwodnicy Lublina).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację wykonanych i zainstalowanych urządzeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych wraz z pełnym opisem zastosowanych protokołów komunikacyjnych w zakresie umożliwiającym ich dalszą skuteczną eksploatację 
zgodnie z wymaganiami określonymi w OST_SZR.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancyjnym, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie współdziałać przy udziale Zamawiającego ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu. Współdziałanie będzie dotyczyć konfiguracji MWR i skomunikowania budowanych urządzeń SZR z Systemem Centralnym KSZR, które powinno być wykonane na etapie realizacji Kontraktu.

Jeżeli w wyniku opracowania koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem zajdzie konieczność umieszczenia przez Wykonawcę, elementów/instalacji Systemu Zarządzania Ruchem poza odcinkiem będącym przedmiotem niniejszego PFU, w takim przypadku zakres wykraczający poza powyższe będzie rozpatrywany zgodnie z Warunkami Kontraktu

Klasy modułów wdrożeniowych rozproszonych należy zrealizować zgodnie z następującymi dokumentami:

- Ogólna specyfikacja techniczna dla klas modułów rozproszonych ver 3.0 z 14 stycznia 2021,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych nr ver 3.0 z 14 stycznia 2021,

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

Komunikację modułów wdrożeniowych należy zapewnić zgodnie z interfejsami komunikacyjnymi stanowiącymi standard dla SZR w GDDKiA. Z uwagi na bezpieczeństwo teleinformatyczne pełna dokumentacja przedmiotowych interfejsów zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności. W celu przygotowania oferty niezbędne informacje określające założenia dla interfejsów w tym ich ramową strukturę dla danych wejściowych i wyjściowych przedstawiono w szczegółowych specyfikacjach technicznych SST stanowiących załącznik do PFU.

Testy klas modułów wdrożeniowych rozproszonych:

Szczegółowe scenariusze testowe (przypadki testowe) oraz kryteria zaliczenia testów modułów wdrożeniowych są opisane w poszczególnych dokumentach: szczegółowe specyfikacje techniczne dla klas modułów wdrożeniowych. Zamawiający zaznacza, 
że procedury testowe opisane w tym dokumencie stanowią przykład testów FAT i SAT. Scenariusze testowe MWR powinny być opracowane przez Wykonawcę i uzgodnione przez Zamawiającego oraz zawierać przypadki testowe sprawdzające wszystkie funkcjonalności dostarczanych MWR.

Po skomunikowaniu MWR z Systemem Centralnym Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testów SIT. Wzorcowe scenariusze testowe zostały przedstawione 
w załączniku do PFU. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnienia zgodność konfiguracji urządzeń i protokołów komunikacyjnych 
z wymaganiami Systemu Centralnego KSZR,

- dostosowania planu testów integracyjnych do scenariuszy SIT przekazanych przez Zamawiającego,

- umożliwienia udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach integracyjnych 
i odbiorowych,

- przygotowania i przekazania raportów z przeprowadzonych testów integracyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu plan wykonania testów zawierający co najmniej:

- Harmonogram testów,

- Scenariusze testowe,

- szablony raportów z testów.

Po akceptacji Planu Wykonania Testów FAT, SAT i SIT przez Zamawiającego, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia testów. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia testów powinno zostać przesłane do Zamawiającego przynajmniej 14 dni przed przystąpieniem do procesu testowania.

Każdy test powinien w sposób przejrzysty przedstawiać obszary poddane procedurze testowej wraz z kryteriami akceptacji. Wyniki wszystkich testów będą udokumentowane 
z jednoznacznym określeniem akceptacji bądź odrzucenia nieprawidłowych wyników. 
Po zakończonych testach wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport Końcowy z Testów w terminie 14 dni po zakończeniu poszczególnych testów.

Dodatkowo na trasach objazdowych (które w ramach zadania należy opracować i uzyskać wszystkie stosowne opinie i zatwierdzania), na najważniejszych skrzyżowaniach tych tras należy zaprojektować i wykonać stałe znaki pionowe związane z oznakowaniem objazdów. Niniejsze znaki powinny przedstawiać kierunek i konkretny numer węzła, do którego wyznaczony jest objazd

Wykonawca w ramach Systemu Zarządzania Ruchem powinien wykonać Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu, który podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem. Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do opracowania Projektów Zmiennej Organizacji Ruchu”. Niniejsze opracowanie oprócz spełnienia warunków rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [3.1 - 70], powinno obejmować zasady dynamicznego zarządzania ruchem, przy wykorzystaniu opracowanych tabel sterowania, algorytmów, procedur i scenariuszy zarządzania ruchem. Projekt będzie uszczegółowieniem Koncepcji SZR w zakresie zarządzania ruchem poprzez wykorzystanie budowanych i istniejących elementów SZR. Ponadto opracowanie powinno zawierać podział na sektory operacyjne umożliwiające równoczesną realizację różnych procedur i scenariuszy w obrębie różnych odcinków międzywęzłowych. Opracowanie powinno również obejmować szczegółowe plany operacyjne różnych procedur i scenariuszy z wykorzystaniem wszystkich nowobudowanych i istniejących urządzeń SZR.

#### System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej – SPOE KAS

Realizacją projektu, budowy, eksploatacji i modyfikacji Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako SPOE KAS) na odcinku drogi będącym przedmiotem inwestycji zajmuje się Operator SPOE KAS. W przypadku podjęcia przez Operatora SPOE KAS decyzji o wprowadzeniu poboru opłat na odcinku drogi, będącym przedmiotem inwestycji, co będzie skutkowało budową SPOE KAS jeszcze w trakcie trwania realizacji inwestycji, Wykonawca drogi zostanie o tym fakcie poinformowany przez Zamawiającego. Wykonawca inwestycji drogowej jest zobowiązany do współpracowania z Operatorem SPOE KAS w szczególności w zakresie:

- zapewnienia bezzwłocznego dostępu do terenu realizowanej przez Wykonawcę inwestycji drogowej na potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania ewentualnych pomiarów przez Operatora SPOE KAS na każdy wniosek Operatora SPOE KAS lub wniosek Zamawiającego,

- określenia, czy w miejscu wskazanym przez Operatora SPOE KAS nie występuje kolizja z infrastrukturą podziemną, np. umocnienia terenu, kanalizacja teletechniczna, itp., która może wpływać na możliwość dokonania przez Operatora SPOE KAS odwiertów pod przyszłą infrastrukturę SPOE KAS oraz na możliwość budowy infrastruktury SPOE KAS, w tym przyłączy energetycznych,

- zapewnienia każdorazowego i bezzwłocznego dostępu Operatorowi SPOE KAS do terenu realizowanej przez Wykonawcę inwestycji drogowej w celu umożliwienia Operatorowi SPOE KAS wykonania przyłączy energetycznych oraz posadowienia infrastruktury KSPO.

Prace wykonane przez Operatora SPOE KAS, bądź jego podwykonawcę, nie spowodują zmian warunków Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę inwestycji drogowej, jeżeli działania Operatora SPOE KAS lub jego podwykonawcy nie będą miały wpływu na zmniejszenie funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Ewentualna utrata uprawnień Zamawiającego z tytułu Gwarancji Jakości, spowodowana realizacją prac przez Operatora SPOE KAS związanych z budową SPOE KAS (w tym infrastruktury przydrożnej SPOE KAS, w szczególności, bramownic i przyłączy energetycznych), będzie mieć wyłącznie charakter częściowy, tj. ograniczony do konkretnych uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora SPOE KAS bądź jego podwykonawcę. Wykonawca inwestycji drogowej, w celu ewentualnego (częściowego) zwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu Gwarancji Jakości, będzie zobowiązany do wykazania, że ewentualne wady nie wynikają z przyczyny tkwiącej w rzeczy lub że nastąpiły na skutek działania Operatora SPOE KAS bądź jego podwykonawcy.

### Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich działaniach niezbędnych dla przeprowadzenia audytów BRD i zrealizowania uwzględnionych przez Zarządcę Drogi zaleceń audytorów BRD zawartych w wynikach audytów BRD. Kolejność działań związanych z przeprowadzaniem audytów BRD powinna przedstawiać się następująco:

  - Po opracowaniu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, i jej akceptacji przez Zarządcę drogi (Zamawiającego) w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, środowiskowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu Materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD z uwzględnieniem stałej organizacji ruchu zgodnie z zapisami podanymi w p. 2.1.22;

  - Zarządca drogi ustala skład zespołu audytującego, zleca przeprowadzenie Audytu BRD i przekazuje Materiały do jego przeprowadzenia przygotowane przez Wykonawcę,

  - Zespół audytujący podejmuje czynności przeprowadzania Audytu BRD oraz opracowuje Wynik Audytu BRD, na który składają się sprawozdanie oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla zarządcy drogi. Zespół audytujący przekazuje Wynik Audytu BRD Zarządcy drogi.

  - Zarządca drogi może zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu omówienia i wyjaśnienia treści zapisów zawartych w Wyniku Audytu BRD oraz ustosunkowania się do nich przez Wykonawcę.

  - Zarządca drogi podejmuje decyzję o zakresie, sposobie i terminie uwzględnienia Wyniku Audytu BRD oraz o realizacji przez Wykonawcę zaleceń Audytorów BRD polegających na wprowadzeniu zmian do Dokumentacji Projektowej lub do realizowanych lub do już zrealizowanych robót.

  - W przypadku, w którym Zarządca drogi w całości lub w części nie uwzględnia Wyniku Audytu BRD i opracowuje uzasadnienie, które stanowi załącznik do Wyniku Audytu BRD. Uzasadnienie powinno jednoznacznie określać, które zalecenia dla Zarządcy drogi nie zostaną uwzględnione i jaki jest powód nieuwzględnienia zaleceń. Wynik Audytu BRD oraz uzasadnienie Zarządcy drogi stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej drogi. Załącza się je do wniosków o uzyskanie określonych decyzji administracyjnych.

Decyzja Zarządcy drogi o sposobie zakresie i terminie uwzględnienia Wyniku Audytu BRD kończy procedurę Audytu BRD na danym etapie Audytu BRD.

Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

  - Przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia Audytu BRD w celu dokonania oceny cech projektowanej drogi pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w zakresie właściwym dla danego etapu Audytu BRD,

  - Uczestniczenie w spotkaniach mających na celu wyjaśnienie treści zapisów Wyniku Audytu BRD oraz okoliczności związanych z wprowadzeniem zmian w rozwiązaniach projektowych i realizacyjnych,

  - Wprowadzenie zmian wynikających z uwzględnienia przez Zarządcę drogi Wyniku Audytu BRD w Dokumentacji Projektowej i realizacja inwestycji zgodnie ze zmienioną Dokumentacją Projektową lub dokonanie ewentualnych zmian wynikających z uwzględnienia przez Zarządcę drogi Wyniku Audytu BRD w zakresie realizowanych lub już zrealizowanych robót.

### Bezpieczeństwo pożarowe i przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych

Droga powinna spełniać warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z przepisami prawa, w tym [138].

## Dokumenty Wykonawcy

### Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zgodnie z Klauzulą 5 [Projektowanie] Warunków Kontraktu należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę do celów projektowania dróg;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Projekt geotechniczny); Projekt robót geologicznych i Dokumentację geologiczno – inżynierską (zgodnie z  wymaganiami SP.40.20.00-40.50.00) dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich, w formie opracowań o charakterze szczegółowym do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego;

- w razie potrzeby zgodnie z  wymaganiami SP.40.20.00-40.50.00: uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i Dokumentację hydrogeologiczną (w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego).

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (w razie potrzeby);

- w razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę/uzyskanie dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- Koncepcje docelowych rozwiązań MOP;

- Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Dokumentację projektową dotyczącą infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych;

- Kompletne materiały umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi ekspresowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie/rozbudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej;

- Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości;

- Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i mapą przebiegu granic oraz Dokumentacja niezbędna do wznowienia lub ustalenia lub wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;

- Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Plan Działań Ratowniczych;

- Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi w tym m.in. dla obiektów inżynierskich opisy techniczne z kompletnymi i uporządkowanymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi dla ustrojów nośnych przęseł, podpór oraz posadowienia zawierające:

  - przyjęte założenia do obliczeń, dane wyjściowe - tj. klasy obciążeń, współczynniki dostosowawcze itp.

  - schematy statyczne (rysunki i szkice) przyjęte do obliczeń statycznych i  wytrzymałościowych głównych elementów,

  - wielkości sił wewnętrznych od obciążeń i oddziaływań stałych i użytkowych dla SGN i SGU,

  - wielkości naprężeń w skrajnych włóknach przekrojów elementów nośnych w  fazie użytkowej i bezużytkowej,

  - maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór;

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Przedmiary Robót;

- Systemy Zarządzania Jakością;

- Dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zawierającą w szczególności wykazy zmian użytków gruntowych;

- „Zaktualizowana” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;

- Instrukcje obsługi i konserwacji;

- Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a  niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

- Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem;

- Projekt Systemu Zarządzania Ruchem zawierający co najmniej:

- instrukcję obsługi urządzeń;

- instrukcję obsługi oprogramowania;

- kopię certyfikatów zgodności lub równoważne dokumenty;

- wyniki testów fabrycznych FAT;

- wyniki testów powykonawczych SAT;

- książki serwisowe;

- szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.);

- Dokumentacja powykonawcza Systemu Zarządzania Ruchem zawierająca co najmniej:

- instrukcję obsługi urządzeń;

- instrukcję obsługi oprogramowania;

- kopię certyfikatów zgodności lub równoważne dokumenty;

- wyniki testów fabrycznych FAT;

- wyniki testów powykonawczych SAT;

- książki serwisowe;

- szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.);

- Dokumenty ewidencyjne drogi i obiektów inżynierskich(w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) [24]:

  - Książka drogi,

  - Dziennik objazdu dróg,

  - Mapę techniczno-eksploatacyjną;

  - książki obiektów mostowych oraz tuneli,

  - karty obiektów mostowych,

  - wykazy obiektów mostowych, tuneli, przepustów (również dla przepustów o  świetle pionowym mniejszym niż 150 cm)

- Program monitoringu geotechnicznego

- Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych;

- Plik shp zawierający oś wybudowanej drogi (zarówno drogi głównej jak i innych dróg wybudowanych i przebudowanych w ramach inwestycji). Oś drogi powinna być wykonana w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG2000 lub układzie współrzędnych geograficznych WGS84. Oś drogi powinna być przekazana w terminie do dwóch tygodni przed planowanym dopuszczeniem drogi do ruchu;

- Model 3D inwestycji w formie materiału filmowego o charakterze informacyjnym przedstawiającym zakres i cel inwestycji, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie „Opis wizualizacji inwestycji”, stanowiącym załącznik nr 32 do PFU.

### Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w zarządzeniu Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji [3.2 – 33] oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

Tabela nr 2.17. Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy dokumentów (wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji) Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalna ilość egzemplarzy opracowań

| L.p. | Nazwa Dokumentu | Wymagania | Ilość Zamawiający | Ilość Inżynier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy Zarządzania Jakością | Warunki Kontraktu Subklauzulą 4.9 [Systemy Zarządzania Jakością i Weryfikacji Zgodności], Specyfikacja D-M-00.00.00 | 1 (C) | 1 (A) |
| 2 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej | Specyfikacja SP.30.10.00 Mapa do celów projektowania dróg Specyfikacja SP.30.20.00 Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości | Zgodnie z SP.30.10.00 Zgodnie z SP.30.20.00 |  |
| 3 | Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji.. | Specyfikacja SP.30.10.00 Mapa do celów projektowania dróg, Zapisy niniejszego PFU oraz w sprawach nieuregulowanych w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.30.20.00 Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości | Zgodnie z SP.30.10.00 Zgodnie z SP.30.20.00 |  |
| 4 | Anulowano | Anulowano | anulowano | anulowano |
| 5 | Anulowano | Anulowano | anulowano | anulowano |
| 6 | Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania Środowiskowe | 2 (A) | 1 (C) |
|  | Materiały do wniosku o zmianę/ uzyskanie dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) | Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania Środowiskowe | 2 (A) | 1 (C) |
| 7 | Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) | 1 (C) |
| 8 | Wniosek/wnioski o zatwierdzenie Projektu budowlanego i wydanie decyzji ZRID |  | 1 (A) | 1 (B) |
| 9 | Plan Działań Ratowniczych | Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 28 lipca 2023 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad | 1 (A) 5 (C) | 1 (C) |
| 10 | Projekty organizacji ruchu na czas budowy | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) 1 (B) 1 (C) | 1 (A) 1 (B) 1 (C) |
| 11 | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) | 1 (B) |
| 12 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1. | 1 (A) | 1 (A) |
| 13 | Dokumentacja Powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna | Specyfikacja D-M-00.00.00 Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji Specyfikacja SP.30.40.00 Mapa z pomiaru powykonawczego dróg wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego | Zgodnie z D-M.00.00.00 Zgodnie z SP.30.40.00 |  |
| 14 | Instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2 (A) | 1 (C) |
| 15 | Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi krajowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej. | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (C) | 1 (C) |
| 16 | Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1(A) | 1 (C) |
| 17 | Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyniku testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, umożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych wykonawców | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1(A) | 1 (C) |
| 18 | Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic | Specyfikacja SP. 30.30.00 Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic | Zgodnie z SP.30.30.00 |  |
| 19 | Książka Drogi | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Na wersji papierowej podpis osoby sporządzającej (czytelny podpis lub podpis z pieczęcią na pierwszej stronie, parafka na pozostałych stronach) | 1 (A) | 1 (C) |
| 19 | Książka obiektu mostowego dla mostu wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych; Książka tunelu dla tunelu drogowego; Książka tunelu dla przejścia podziemnego | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Na wersji papierowej podpis osoby sporządzającej (czytelny podpis lub podpis z pieczęcią na pierwszej stronie, parafka na pozostałych stronach). | 1 (A) | 1 (C) |
| 20 | Karta obiektu mostowego | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Na 1 egzemplarzu wersji papierowej podpis osoby sporządzającej (czytelny podpis lub podpis z pieczęcią). | 4 (A) | 1 (C) |
| 21 | Wykaz obiektów mostowych; Wykaz tuneli dla tuneli drogowych; Wykaz tuneli dla przejść podziemnych; Wykaz przepustów; | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Na wersji papierowej podpis osoby sporządzającej (czytelny podpis lub podpis z pieczęcią na ostatniej stronie, na pozostałych stronach parafki). | 1 (A) | 1 (C) |
| 22 | Wykaz przepustów dla przepustów o świetle mniejszym od 150 cm | Wzór zgodny ze wzorem wykazu przepustów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Na wersji papierowej podpis osoby sporządzającej (czytelny podpis lub podpis z pieczęcią na ostatniej stronie, na pozostałych stronach parafki). | 1 (A) | 1 (C) |
| 23 | Koncepcja docelowych rozwiązań MOP | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) | 1 (C) |
| 24 | Projekt zmiennej organizacji ruchu w ramach Systemu Zarządzania Ruchem | Wytyczne do opracowania Projektów Zmiennej Organizacji Ruchu | 2 (A) | 1(C) |

- Komplet - oznacza dokumentację oryginalną w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami. Każdy komplet należy przekazać również w tożsamej wersji cyfrowej zgodnie z określeniem z (C).

- Kopia - oznacza kolorową kopię papierową finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami.

- Wersja cyfrowa – oznacza komplet plików wersji cyfrowej umieszczonych na jednym trwałym nośniku pamięci zewnętrznej:

- edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, *.shp oraz *.dwg / *.dgn);

- w formacie plików *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

- w formacie plików *.pdf będącej skanem opieczętowanej (zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzonej przez właściwy Organ) dokumentacji.

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy 
a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego.

W szczególności należy uwzględnić w Harmonogramie dla etapu prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego, uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzgadniania projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID obowiązujące w ramach procedur GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierające robocze linie granic pasów drogowych i przekaże je Zamawiającemu do akceptacji. Przez robocze linie granic pasów drogowych należy rozumieć zaprojektowane linie przyszłych podziałów nieruchomości, nie stanowiące linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej, wskazujące projektowane granice pasów jezdni dodatkowych obsługujących przyległy teren (budowanych w ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomości z drogami publicznymi i przewidzianych do przekazania w ramach porozumienia innym zarządcom) oraz dróg innych kategorii, przebudowywanych 
w związku z realizacją inwestycji.

Instrukcję obsługi,  konserwacji i eksploatacji oraz przewidywane koszty eksploatacji danego elementu należy przedstawić Zamawiającemu w celu akceptacji wraz z Projektem Wykonawczym.

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień 
i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

## Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania

Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy

SP.10.30.00	- Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji

SP.10.30.10	- Opracowania Środowiskowe

SP.30.10.00	- Mapa do celów projektowania dróg

SP.30.20.00	- Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości

SP.30.30.00	- Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic

SP.30.40.00	- Mapa z pomiaru powykonawczego dróg wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego

SP.40.20.00	- Projekt robót geologicznych, Program badań geotechnicznych

SP.40.30.00	- Dokumentacja geologiczno-inżynierska

SP.40.40.00	- Dokumentacja hydrogeologiczna

SP.40.50.00	- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Projekt geotechniczny)

## Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i  ogólne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [23];

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Określone w WWiORB wymagania minimalne w zakresie: parametrów materiałowych, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne dla wszystkich robót we właściwych asortymentach odniesienia niezależnie od branż.

# Rozdział II – część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

## Wykaz aktów prawnych aktualnych lub dotychczasowych (w zakresie wiedzy technicznej) oraz inne dokumenty

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.645, z późn. zm.).

- Dokument techniczny (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.).

- Dokument techniczny (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 1744, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 741 z późn. zm.).

- Dokument techniczny (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116, z późn. zm.).

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U.  Nr 193, poz. 1192).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie (Dz. U. poz. 831).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1040).

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1039).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.  Nr 67, poz. 582).

- anulowano;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 640).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2023 r.  poz. 32, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.).

- anulowano;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1670).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( (Dz.U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r.  poz. 845).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2024 r. poz. 870 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1409).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r. poz. 155).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

- anulowano;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U.2014 r. poz. 1408).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz.  1737).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338,  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- anulowano;

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509,  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1707).

- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 poz. 248, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2023 poz. 1660).

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.).

- anulowano;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L Nr 371, str. 1).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  (Dz. U. UE L Nr 347, str. 320).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawach uchylenia Rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 (Dz. U. UE L Nr 347, str. 289).

- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1219).

- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.).

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17).

- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263).

- Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L Nr 167, str. 39).

- Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI  Nr 13, poz. 37).

- Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym (Dz. Urz. MI poz. 28).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2022 r. ,poz. 2233).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu woskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 174).

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).

- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2311).

- Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2020 r. poz. 378).

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468).

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) wraz z:

WR-M-11 „Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą”,

WR-M-12 „Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych”,

WR-M-21-1 „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji”,

WR-M-21-2 „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych”,

WR-M-22 „Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce”,

WR-M-23 „Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem”,

WR-M-31 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich”,

WR-M-32 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich”,

WR-M-41 „Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich”,

WR-M-42 „Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli”,

WR-M-71 „Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich”,

WR-M-72 „Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich”,

WR-D-11-1 „Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe”,

WR-D-21 „Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic”,

WR-D-22-1 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe”,

WR-D-22-2 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne”,

WR-D-22-4 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych”,

WR-D-22-3 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie techniczne”,

WR-D-23 „Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu”,

WR-D-31-1 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe”,

WR-D-31-2 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane”,

WR-D-31-1 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda”,

WR-D-32-1 „Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe”,

WR-D-32-2 „Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne”,

WR-D-33 „Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach,

WR-D-41-3 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych”,

WR-D-41-4 Wersja: 02 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”

WR-D-42-1 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów”,

WR-D-42-2 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów”,

WR-D-42-3 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach”,

WR-D-71-1 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe”,

WR-D-71-2 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne”,

WR-D-72-1 wersja 02 „Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe”

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1345).

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 oraz (UE) 2019/2024 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych, silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów, urządzeń chłodniczych, źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego, wyświetlaczy elektronicznych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej  (Dz. Urz. UE. L Nr 68, str. 108).

- Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dotyczących wyświetlaczy elektronicznych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, źródeł światła, urządzeń chłodniczych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej  (Dz. Urz. UE. L 2021 Nr 68, str. 62).

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnych osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 315, str. 209).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z  dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819).

## Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad aktualne lub dotychczasowe (w zakresie wiedzy technicznej)

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

- Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- Dokument techniczny w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – nieobowiązujące zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.

- anulowano;

- anulowano;

- Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych.

- anulowano;

- Dokument techniczny dotyczący „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych” - dawny załącznik do nieobowiązującego zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”.

- anulowano;

- Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

- Dokument techniczny w sprawie wprowadzenia zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych – nieobowiązujące zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych.

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione Zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.).

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych (Dz. Urz. GDDKiA poz. 10).

- anulowano;.

- Zarządzenie Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

- anulowano;

- Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic;

- anulowano;

- anulowano;

- anulowano;

- Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 19).

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

- Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

- Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. Urz. GDDKiA poz. 1).

- Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym (Dz. Urz. GDDKiA poz. 18).

- Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych (zmienione zarządzeniem Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych).

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”.

- Zarządzenie Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych (zmienione zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych).

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań (zmienione zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03 czerwca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie stadiów i składów dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań).

- Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących drogowych obiektów mostowych i przepustów na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

## Wykaz załączników do PFU

- „Wytyczne dla kanałów technologicznych” – załącznik nr 1

- załącznik nr 2 – anulowano

- „Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” – załącznik nr 3

- „Wymagania dla wykonawców do koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem” – załącznik nr 4

- załącznik nr 5 - anulowano

- „Wytyczne dla agregatów (zespołów) prądotwórczych” - załącznik nr 6

- załącznik nr 7 – anulowano

- „Wytyczne stosowania Logo GDDKiA” - załącznik nr 8

- „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 9

- Ogólna specyfikacja techniczna dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych (OST_SZR) - załącznik nr 10

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych (SST_SZR) - załącznik nr 11

- Wytyczne BHP roboty drogowe: roboty ziemne i prace pod ruchem – załącznik nr 12

- Wytyczne BHP roboty mostowe: fundamenty – załącznik nr 13

- Wytyczne BHP roboty mostowe: prace na wysokości – załącznik nr 14

- Wytyczne BHP IBWR formularz – załącznik nr 15

- Wytyczne BHP IBWR – załącznik nr 16

- Wytyczne BHP prace w studniach i kanałach – załącznik nr 17

- Wytyczne BHP prace w sąsiedztwie linii energetycznych – załącznik nr 18

- Wytyczne BHP montaż konstrukcji stalowych na obiektach inżynierskich – załącznik nr 19

- „Zeszyt-Analiza i prognoza ruchu” – załącznik nr 20

- załącznik nr 21 – anulowano

- Wytyczne dla miejsc do kontroli i ważenia pojazdów z dnia 11 marca 2021 r. - załącznik nr 22

- Załącznik nr 23 – anulowano

- Wymagania dla systemu preselekcji pojazdów - załącznik nr 24

- Specyfikacja COST 323: „Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 – European WIM Specification Version 3.0 [„Ważenie Pojazdów w Ruchu” Raport Końcowy, Załącznik nr 1 – Europejska Specyfikacja WIM (Ważenie Pojazdów w Ruchu)] z sierpnia 1999 r. - załącznik nr 25

- Wzór umowy o zachowaniu poufności - załącznik nr 26

- Załącznik nr 27 – nie dotyczy

- Załącznik nr 28 – nie dotyczy

- Załącznik nr 29 – anulowano

- Porozumienie z Lasami Państwowymi z dnia 19 stycznia 2021 r.  – załącznik nr 30

- Wytyczne do opracowania Projektów Zmiennej Organizacji Ruchu – załącznik nr 31

- Opis wizualizacji inwestycji - załącznik nr 32

- Wytyczne oznakowania eksperymentalnego

- Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego (wytyczne do wykonania pętli indukcyjnych modułu 114.A)

- Scenariusze testów integracyjnych z Systemem Centralnym – SIT

- Inwentaryzacja wykonanych i zainstalowanych modułów wdrożeniowych rozproszonych

- Decyzja MWKZ 80/DR/25 z dnia 11.02.2025 r.

- Decyzja MWKZ 162/DR/25 z dnia 13.03.2025 r.

## Inne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.