„Wykonanie remontu obiektu mostowego na DK 63 w m. Suchożebry
km 258+493”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Most na DK 63 w m. Suchożebry w km 258+493

Podstawowe parametry techniczne:

Długość całkowita obiektu  		-	16,35 m

Szerokość całkowita obiektu  	-	11,88 m

- Stan istniejący:

Przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 63 
w km 258+493 nad rzeką Sosenką w województwie mazowieckim, powiecie siedleckim, gminie Suchożebry w m. Suchożebry. Przedmiotowy most to obiekt drogowy, prefabrykowany o belkowym, jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym ustroju niosącym. Dźwigary stanowi sześć belek prefabrykowanych typu CZDP 
o długości 9,6 m stężonych poprzecznicami żelbetowymi. Całość rusztu konstrukcji mostu została pokryta warstwą torkretu. Pomost jezdni stanowi płyta żelbetowa monolityczna o stałej grubości w części zasadniczej i części poszerzenia wspartego
na sześciu wspornikach umieszczonych w linii poprzecznic. Całkowita szerokość obiektu wynosi około 11,9 m. Posiada on cienkościenne przyczółki z typowymi skrzydełkami posadowione na palach żelbetowych prefabrykowanych o długości 8 m.
Obiekt wyposażony jest w dylatacje bitumiczne. Most posiada barieroporęcze
w obrębie przęsła i skrzydeł oraz bariery sprężyste na dojazdach. Odprowadzenia wody odbywa się powierzchniowo i przez ścieki skarpowe. Nośność użytkowa obiektu
to 42 tony.

Konstrukcja nośna obiektu jest w niedostatecznym stanie technicznym.
Podczas oględzin obiektu zauważono miejscowe ubytki materiału odkrywające zbrojenie obiektu, nieliczne rysy, spękania. Podpory są w niedostatecznym stanie technicznym. Występują na nich ubytki betonu, rysy oraz spore spękania rozciągające się na całej szerokości obiektu, a także widoczne są wykruszenia materiału. Występuje korozja betonu spowodowana przeciekami wody przez szczelinę dylatacyjną.
Miejscami występują rdzawe wykwity. Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach jest
w niedostatecznym stanie technicznym, wykazuje spękanie, wypłukanie i koleinowania od kół pojazdów, które znajdują się odpowiednio na obu pasach ruchu.
Kapy chodnikowe na obiekcie są w złym stanie technicznym. Widoczne są zarysowania, ubytki, rozwarstwienia górnej warstwy nawierzchni, wykwity wapienne oraz miejscowe skupiska wegetacji roślin. Nieestetycznie wykonane uszczelnienia kapy po stronie deski gzymsowej oraz krawężnika powodują, że woda opadowa dostaje się poniżej, wpływając negatywnie na trwałość i estetykę obiektu. Uszkodzenia izolacji płyty pomostu wpływają na korozję prętów zbrojeniowych oraz betonu. Degradacja widoczna jest również na krawężnikach mostowych oraz polimerobetonowych. Dylatacja kap wymaga remontu, na co wskazują zarysowania występujące po obu jej stronach. Skarpy są w złym stanie technicznym. Umocnienia skarp umocnione warstwą betonu uległy zniszczeniu poprzez rozwarstwianie się materiału, prowadzące
do odłamywania i wykruszania górnej warstwy. Gzymsy na obiekcie są skorodowane,
co wynika z nieodpowiedniego zabezpieczenia styku pomiędzy deską polimerobetonową, a kapą chodnikową oraz z niewystarczającej izolacji. Na deskach gzymsowych widoczne są również liczne pęknięcia. Stalowe elementy na moście są kompletne. Barieroporęcze są w dostatecznym stanie technicznym, a w niektórych miejscach brakuje nakładek na śruby oraz widoczne są miejscowe ogniska korozji. Ścieki skarpowe na obiekcie są w dobrym stanie technicznym. Strefy sączków posiadają widoczne plamy wilgoci i produkty korozji prowadzące do odrywania się materiału betonu.

- W zakres prac remontowych przewidziano czynności m.in.:

- Rozbiórka istniejących bariero-poręczy;

- Frezowanie warstw nawierzchni na obiekcie i dojazdach;

- Rozbiórka izolacji płyty pomostu na całej szerokości i długości obiektu;

- Rozbiórka kap chodnikowych, krawężników i desek gzymsowych;

- Skucie otuliny konstrukcji do odkrycia zbrojenia, skucie luźnego betonu płyty pomostu i istniejącego umocnienia skarpowego;

- Zdemontowanie istniejących łożysk elastomerowych;

- Oczyszczenie powierzchni prętów zbrojeniowych oraz montaż na nich protektorów cynkowych;

- Wykonanie warstwy szczepnej z torkretu natryskowego;

- Wtopienie siatek z włókien węglowych na warstwie torkretu;

- Pokrycie powierzchni betonowych elastycznymi powłokami malarskimi;

- Wykonanie iniekcji rys z żywicy epoksydowej;

- Wymiana sączków – usunięcie istniejących, oczyszczenie otworów,
montaż nowych, uszczelnienie;

- Wymiana ścieków skarpowych na nowe z elementów prefabrykowanych;

- Zaizolowanie płyty pomostu przy użyciu izolacji przeciwwodnej
w technologii MMA;

- Ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej nawierzchni na obiekcie
oraz dojazdach;

- Zastąpienie istniejących dylatacji jednomodułowymi poliuretanowymi urządzeniami dylatacyjnymi;

- Wymiana starych łożysk elastomerowych na nowe;

- Odtworzenie kap chodnikowych, zakotwienie nowych polimerobetonowych desek gzymsowych i wbudowanie krawężników kamiennych;

- Naprawa umocnień skarp przy przyczółkach;

- Usunięcie wszelkich odpadów w obrębie obiektu, dojazdów do niego,
skarp i strefy pod obiektem, a także ich wywóz i utylizacja.

Ponadto pełen zakres prac budowlanych należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz SST.

- Inne ustalenia

- Materiały z rozbiórki zostaną niezwłocznie zutylizowane przez Wykonawcę. Materiały przeznaczone do utylizacji winny być usunięte poza teren prac (pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587 z późn. zm.). Nie dopuszcza się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na nieruchomościach (placach) Zamawiającego. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej, po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia żądania dokument potwierdzający dokonanie utylizacji. Utylizacji nie podlega destrukt pochodzący z rozbiórki który

w wyniku przeprowadzonych badań utracił status odpadu.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy je oznakować zgodnie 
z Projektem Organizacji Ruchu - Tymczasowej, który opracuje i uzgodni Wykonawca. Projekt powinien być zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje tj. przez Policje i Zarządcę drogi. W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu, w projekcie należy uwzględnić sterowanie ręczne ruchem.

- Koszty oznakowania, tymczasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić jako komplet, z uwzględnieniem możliwych kosztów dodatkowych. Pozycja ta nie ulega zmianie w czasie realizacji umowy.

- W ramach cen jednostkowych należy uwzględnić prowadzenie robót na obiekcie dwuzmianowo, za wyjątkiem koniecznych przerw technologicznych.

- Wykonawca po zakończeniu Robót zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

Operat kolaudacyjny: w wersji papierowej – w ilości  egzemplarza oraz wersję elektroniczną (skan z podpisami) - w ilości 1  egzemplarza na nośniku elektronicznym.

- Całość dokumentacji zawarta jest w powyższych opracowaniach

- Projekt wykonawczy;

- Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych;

- Cześć przedmiarowo- kosztorysowa.