Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa ul. Ogrodowej w Gierałtowicach” na odcinku od ul. Wojciecha Korfantego (DW 921) do ul. Alfonsa Zgrzebnioka obejmująca swoim zakresem między innymi:

- Przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami (długość 984 mb, szerokość 5,5 m);

- Budowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm) o łącznej długości 964 mb wraz z przyłączami (fi 200 mm);

- Budowę  chodnika z kostki betonowej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka  drogi,

- Przebudowa istniejącego przepustu fi 1000 mm,

- Wykonanie 1 podniesionej tarczy skrzyżowania z kostki betonowej,

- Wykonanie oznakowania pionowego i pionowego,

- Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej,

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących.

- Dokładny i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy następującej dokumentacji projektowej:

- Projekt wykonawczy „Przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach”,

- Projekt budowlany „Przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach”,

- Specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekt czasowej organizacji ruchu,

- Przedmiar robót.

W przypadku sprzeczności w elementach dokumentacji projektowej należy zastosować hierarchię ważności określoną w pkt. 2 pkt a-f.

- Obecnie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gierałtowice Zamawiający przewiduje następujący sposób finansowania przedmiotu umowy:

  - Zamawiający sfinansuje w 2026 roku zadanie w wysokości 0,00 zł brutto.

  - Zamawiający sfinansuje w 2027 roku zadanie w wysokości 5 000 000,00 zł brutto.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany limitów kwot finansowania zadania w poszczególnych latach jego realizacji w przypadku gdy nastąpi zmiana wysokości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gierałtowice przewidzianych na realizację przedmiotowego zadania.

- Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w zakresie określonym w SWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności określone w SWZ wraz z ich pisemnymi oświadczeniami (podpis na wykazie), potwierdzającymi zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zgodność treści oświadczeń ze stanem faktycznym poprzez zamieszczenie na ww. dokumentach adnotacji podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt  5, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Wykaz osób powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, stanowisko pracownika, podpis pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie ww. osób, innymi osobami, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania określone w pkt 5.