OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Korzenna, z zabudową kontenerową, spełniającego wymagania normy PN-EN 1846 lub równoważnej oraz wymagania określone w niniejszym opisie.

2. Wymagania ogólne

- pojazd fabrycznie nowy, nieużywany,

- rok produkcji podwozia: min. 2024,

- rok wykonania zabudowy: min. 2026,

- pojazd przystosowany do rejestracji jako pojazd specjalny pożarniczy,

- dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg,

- pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP lub równoważne,

- pojazd kompletny, gotowy do użytkowania,

- wykonawca zapewnia montaż sprzętu oraz szkolenie użytkowników,

- dokumentacja techniczna i instrukcja w języku polskim,

- gwarancja min.:

  - podwozie – 24 miesiące,

  - zabudowa – 24 miesiące.

3. Podwozie i układ napędowy

- podwozie fabrycznie nowe, jednego producenta,

- silnik wysokoprężny (diesel),

- moc silnika min. 160 KM,

- moment obrotowy min. 350 Nm,

- napęd na cztery koła (4x4 – stały lub dołączany automatycznie),

- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi lub równoważne rozwiązanie zwiększające zdolności terenowe,

- skrzynia biegów manualna (min. 6-biegowa),

- pojazd wyposażony w system wspomagania zjazdu ze wzniesienia,

- pojazd wyposażony w systemy wspomagające trakcję i stabilność jazdy (ABS, ESP lub równoważne),

- średnica zawracania nie większa niż 14,5 m.

4. Ogumienie

- pojazd wyposażony w komplet ogumienia całorocznego dopuszczonego do ruchu drogowego,

- pojazd wyposażony dodatkowo w komplet ogumienia o zwiększonej zdolności do jazdy w terenie (np. terenowe lub równoważne),

- ogumienie dostosowane do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

5. Kabina załogi

- kabina czterodrzwiowa, minimum 6-osobowa,

- siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa,

- fotele przednie z podłokietnikami,

- fotel kierowcy z regulacją (preferowany amortyzowany lub równoważny),

- klimatyzacja,

- niezależne ogrzewanie postojowe,

- elektrycznie sterowane szyby,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

- kierownica wielofunkcyjna,

- komputer pokładowy,

- system łączności radiowej lub przygotowanie do jego montażu,

- kamera cofania,

- centralny zamek.

6. Bezpieczeństwo i oświetlenie

- pojazd wyposażony w systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego,

- światła do jazdy dziennej (LED lub równoważne),

- reflektory główne (LED lub równoważne),

- dodatkowe oświetlenie poprawiające widoczność w trudnych warunkach,

- oświetlenie pola pracy pojazdu wykonane w technologii LED lub równoważnej – min. 7 punktów świetlnych.

7. Oznakowanie i sygnalizacja uprzywilejowania

- pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego,

- belka świetlna LED lub równoważna,

- dodatkowe lampy ostrzegawcze LED (przód, boki, tył),

- urządzenie sygnalizacji dźwiękowej o mocy min. 150 W lub równoważne,

- dodatkowy sygnał niskotonowy lub równoważny,

- sygnał pneumatyczny lub równoważny,

- pełne oznakowanie odblaskowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

8. Zabudowa pożarnicza

- zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (np. aluminium lub równoważne),

- minimum 7 skrytek sprzętowych zamykanych (np. żaluzjami lub równoważnymi rozwiązaniami),

- skrytki wyposażone w:

  - regulowane półki lub inne systemy organizacji przestrzeni,

  - uchwyty do mocowania sprzętu,

  - oświetlenie LED lub równoważne,

- dach zabudowy przystosowany jako podest roboczy o powierzchni antypoślizgowej,

- dostęp do dachu (np. drabinka lub równoważne rozwiązanie),

- zabudowa zapewniająca ergonomiczne rozmieszczenie i bezpieczne mocowanie sprzętu ratowniczego.

9. Układ wodno-pianowy

- zbiornik wody o pojemności min. 300 litrów,

- zbiornik środka pianotwórczego min. 30 litrów,

- agregat wysokociśnieniowy:

  - wydajność min. 40 l/min,

  - ciśnienie robocze min. 40 bar,

- linia szybkiego natarcia o długości min. 50 m,

- dozownik środka pianotwórczego,

- możliwość zasilania układu z zewnętrznego źródła wody.

10. Instalacja elektryczna i zasilanie

- pojazd wyposażony w instalację umożliwiającą ładowanie akumulatora z zewnętrznego źródła 230V,

- gniazdo ładowania umieszczone na zewnątrz pojazdu,

- automatyczna ładowarka akumulatorów,

- system sygnalizacji podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (wizualny lub równoważny),

- zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed przeciążeniem i przeładowaniem.

11. Wyposażenie dodatkowe

- wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5 000 kg,

- maszt oświetleniowy o mocy min. 15 000 lm, sterowany z poziomu pojazdu lub z zewnątrz,

- dodatkowe oświetlenie dalekosiężne lub równoważne,

- oświetlenie skrytek i przestrzeni roboczej (LED lub równoważne),

- rozwiązania poprawiające właściwości jezdne pojazdu pod obciążeniem (np. zawieszenie pneumatyczne lub równoważne).

12.Równoważność:

W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.